项目编号：KY2022-1-169

陕西历史博物馆

藏品一库文物柜架配置项目

公开招标文件

陕西开源招标有限公司

2022年10月

# 目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	4

第三部分  技术参数及要求	25

第四部分  合同范本	44

第五部分  投标文件格式	45

- 第一部分  投标邀请

陕西历史博物馆藏品一库文物柜架配置项目潜在的投标人可在云招易采电子招投标平台获取招标文件，并于2022-11-03 09:30:00前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：KY2022-1-169

2、项目名称：陕西历史博物馆藏品一库文物柜架配置项目

3、预算金额：3415382.41元

4、最高限价：3415382.41元

5、采购需求：陕西历史博物馆藏品一库文物柜架配置项目，1项，预算金额：3415382.41元。项目概况：本项目为陕西历史博物馆藏品一库进行库房基础设施改造、配置文物存放专用柜架及库房工作设备，具体内容详见招标文件第三部分。项目用途：自用。

6、合同履行期限：项目完工期：45日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2） 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号

（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号

（7）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号

（9）其他需要落实的政府采购政策

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告：提供2021年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。

（3）税收缴纳证明：提供2021年8月至今已缴存的至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相应证明文件。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2021年8月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（5）书面声明：参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件）

备注：本项目不接受联合体投标；本项目非专门面向中小企业采购。

三、 招标文件的获取方式

1、时间：2022-10-13 09:00:00起至2022-10-20 17:00:00止

2、获取地点：云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home）在线获取。

3、获取方式：采取线上报名。潜在投标人可通过登录云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home）浏览公告，点击“我要投标”，根据提示填写联系人及联系方式等信息；然后点击“进入工作台”，在【投标人首页】待办事项中或者【项目中心】【我投标 的项目】列表中打开本项目，在线购买招标文件，购买完成后在线下载招标文件及工具。

4、招标文件售价：500元，售后不退。（购买招标文件请提交单位介绍信和本人身份证复印件并加盖公章）

注：本次招标文件的获取须在云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home）进行操作，没有账号的潜在投标人自行在云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home）注册，注册流程参见本网站帮助中心的帮助文档中的《用户注册操作手册》；联系电话：029-89193320。

四、 投标文件递交

截止时间：2022-11-03 09:30:00

地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、合同履行期：项目完工期：45日历天

2、开户名称：陕西开源招标有限公司；

开户银行：交通银行西安甜水井街支行；

账    号：86113010750181501001960；

3、请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：陕西历史博物馆（陕西省文物交流中心）

地址：西安市小寨东路91号

联系人：胡老师

电话：029-62739017

2、项目联系方式

项目联系人：郭丽丽、牛佩文、刘金柯、卢韶华

电 话：029-81206622-815

3、采购代理机构信息

名称：陕西开源招标有限公司

联系地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

陕西开源招标有限公司

2022年10月13日

# 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 陕西历史博物馆藏品一库文物柜架配置项目 |
|  | 采购预算 | 3415382.41 元 |
|  | 最高限价 | 3415382.41 元 |
|  | 核心产品 | 文物柜架 |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
| 2 | 采购人 | 1、名称：陕西历史博物馆（陕西省文物交流中心） 2、地址：西安市小寨东路91号 3、电话：029-62739017 4、联系人：胡老师 |
| 3 | 采购代理机构 | 1、名称：陕西开源招标有限公司 2、地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层 3、电话：029-81206622-815 4、联系人：郭丽丽、牛佩文、刘金柯、卢韶华 |
| 4 | 投标人资格条件 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、特定资格条件： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 （2）财务状况报告：提供2021年度完整的财务审计报告，或开标时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。 （3）税收缴纳证明：提供2021年8月至今已缴存的至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相应证明文件。 （4）社会保障资金缴纳证明：提供2021年8月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 （5）书面声明：参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 （6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 （7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件） 备注：本项目不接受联合体投标；本项目非专门面向中小企业采购。 以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理，资格条件证明文件开标现场同投标文件一并递交。 备注： 1、除注明原件外，均为复印件加盖投标人公章；身份证原件须随资格条件证明文件一并递交。 2、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。 4、招标文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。 |
| 5 | 本项目是否接受联合体投标 | □是/否 |
| 6 | 投标文件有效期 | 投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日 |
| 7 | 现场踏勘 | 是否组织踏勘：□组织/不组织 投标人如有需要，可联系采购人自行踏勘。 |
| 8 | 样品 | 是否要求提供样品：□是/否 |
| 9 | 采购进口产品 | 本项目拒绝进口产品参加投标 |
| 10 | 政府采购强制采购：节能产品 | 否 |
| 11 | 政府采购强制采购：信息安全认证 | 否 |
| 12 | 支持中小企业 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件，对小型和微型企业产品的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与投标。本项目的扣除比例为：扣除10%。 |
|  |  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 13 | 支持监狱企业 | 非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。 |
| 14 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：扣除10%；但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 15 | 递交投标文件的截止时间和地点 | 1、时间：2022-11-03 09:30:00 2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室 |
| 16 | 开标时间和地点 | 1、时间：2022-11-03 09:30:00 2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室 |
| 17 | 投标保证金 | - 本次投标活动须交纳保证金为： 陆万元整（¥60000元） 2、投标保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳或提交保证金。 3、保证金汇款账号： 户 名：陕西开源招标有限公司 开户银行：交通银行西安甜水井街支行 账 号：86113010750181501001960 - 投标保证金到账（保函提交）截止时间与投标截止时间一致。 （温馨提示：由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账或延迟到账而导致投标文件被拒绝，建议至少提前1个工作日到账；如提交保函，建议至少提前一个工作日将保函正本送至采购代理机构，保函须由财政部门认可的政府采购专业担保机构出具。） 备注： （1）投标保证金以投标人名称汇款,如以个人汇款，视为无效。 （2）保证金交纳凭证/保函须标明项目编号。 （3）投标人未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金（保函）的，将被视为自动放弃投标权利。 （4）投标保证金的交付单位和投标人的名称必须一致，否则将视为投标无效。 （5）由于每个项目保证金交纳账号不一样，请各投标人务必仔细核对，由此带来的所有后果由投标人自行承担。 |
| 18 | 投标文件份数 | 本次招标须提交的投标文件：正本壹份，副本肆份，电子版壹份（用U盘拷贝）。电子版投标文件提供投标文件正本的word版本及PDF版本。投标文件的正本和所有的副本均须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。 |
| 19 | 项目完工期、实施地点和质保期等 | 1、项目完工期：45日历天 2、项目实施地点：陕西历史博物馆（陕西省文物交流中心）指定地点 3、质保期：3年 |
| 20 | 结算方式 | 1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具发票给采购人。 2、付款方式： （1）合同签署完，支付合同款项的60%； （2）项目结项并验收完成，支付合同款项的40%。 |
| 21 | 履约保证金 | 是否要求提供履约保证金：□是/否 |
| 22 | 中标服务费 | 中标服务费按约定由中标人支付。 |
| 23 | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。 |

投标人须知正文

一．名词解释

- 采购人：陕西历史博物馆（陕西省文物交流中心）

- 监督机构：陕西省财政厅政府采购管理处及采购人监督部门

- 采购代理机构：陕西开源招标有限公司

- 投标人：满足本次招标要求具有相应资格和完成项目能力的投标人

- 标书：招标文件与投标文件的统称

- 中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

二．投标人

1、合格投标人

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，投标人须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

3、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

三．招标文件

1、招标文件

（1）招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标人应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

（2）适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

（3）招标文件的购买：招标公告发布后，投标人应从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件；招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

2、招标文件的澄清及修改

采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、质疑提出与答复

（1）投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。

（2）质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。

4、评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5、解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

四．招标要求

1、招标内容

本次招标为：陕西历史博物馆藏品一库文物柜架配置项目。投标人可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以项目为单位进行。

2、投标人资格条件：应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件。

3、投标文件的编制

投标文件按照招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的投标函；

（2）开标一览表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；

（3）按要求出具的资格条件证明文件；

（4）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；

（5）投标人的投标方案：

A、投标人企业简介。

B、投标人根据采购内容及评审内容要求，自主编写方案说明。

C、投标人认为有必要说明的问题。

（6）投标人承诺书。

4、投标报价

（1）投标报价是指完成本项目的所有费用。以招标文件的内容和要求作为投标依据；

（2）投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明投标报价；任何有选择的报价不予接受；

（3）投标货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

（4）开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

（6）凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

（7）最低报价不是中标的唯一依据；

（8）投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（9）投标人对投标产品只允许有一个报价，不接受超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效投标。

5、投标保证金：投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表中规定的要求。

（1）投标保证金退还：

A．未中标人：自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，无需亲自前来办理；

B. 中标人：自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。（须携带合同原件、合同复印件（加盖单位鲜章）各一份，同时将合同扫描件发送至联系人邮箱），但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

（2）服务费缴纳：领取中标通知书前，中标人须缴纳足额的中标服务费（支付方式：银行转账或现金，汇款账号同保证金缴纳账号一致）。

中标服务费查询请联系财务部：029-81206622/6633-802/803

（3）有下列情况之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；

A、开标后在招标文件规定的投标有效期间，投标人撤回其所投投标文件的；

B、中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

C、中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

D、中标人拒绝履行合同义务的；

E、中标人未按时缴付中标服务费的；

F、由于中标人的原因导致中标无效的。

（4）政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神及陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号规定，有需要的投标人可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

6、投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

7、投标文件的签署及规定

（1）投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；

（2）本次招标需提交的投标文件详见投标人须知前附表中规定的要求；

（3）投标人在投标文件中指定的页面落款处，必须按招标文件要求加盖公章或签字；

（4）投标人名称应填写全称，同时加盖公章；

（5）投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（6）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（7）为响应国家环保号召，投标文件建议采用双面打印。

8、文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

9、本项目不接受联合体投标

五．投标文件封装、递交

1、投标文件的封装及标记

（1）投标文件的封装：

A、投标人应将投标文件的正本、副本、电子版投标文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版投标文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章。投标文件正本中的法人授权书须为原件，其他资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章；投标文件副本中的资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章。

B、封袋正面标识式样（参见格式）。

（2）如果投标人未按上述要求密封及加写标记的投标文件、误投、过早启封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

2、投标文件递交

（1）投标人必须在招标文件规定的开标时间和地点，将全部投标文件递交至开标现场；

（2）采购代理机构项目负责人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）采购代理机构在宣布递交投标文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

（4）无论投标人中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

3、投标截止时间

（1）投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。

（2）因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面的形式,通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、投标文件的修改和撤回

（1）投标文件递交后，如果投标人提出书面修改、补充和撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；

（3）撤回投标文件应以书面的形式通知采购代理机构。采取书面形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件；

（5）投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

六．开标、评标、定标

1、开标

（1）采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标大会。

（2）开标大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、投标人代表及有关工作人员参加，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席。

（3）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，以公开唱价的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，宣布投标人名称、投标价格和招标文件中规定的需要宣布的其他内容，采购代理机构指定专人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后并存档备案。

2、评标委员会组成与职责

为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会按相关规定组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

J、配合财政部门处理投诉工作。

3、投标文件的初审

（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（3）符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：

| 符合性 审查 | 1 | 投标人名称与营业执照、资质证书一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 投标文件按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章 |
|  | 3 | 投标有效期达到招标文件要求 |
|  | 4 | 保证金交纳符合招标文件要求 |
|  | 5 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求 |

（4）开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

A、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符的，以评标委员会评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

（5）公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、投标人的投标报价超过采购预算/最高限价的；

B、投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；

C、不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

D、投标文件的有效性和符合性不符合要求的；

E、实质性内容不满足或未响应的；

F、投标文件未按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

G、无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

H、投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

I、投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

J、投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

L、投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；

O、投标文件未实质性响应招标文件要求的；

P、提供虚假技术性能指标的。

5、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6、询标

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件。

（2）评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

7、评审方法及内容

（1）采用综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。

（3）评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位推荐一至三名中标候选人；评标委员会根据评标结果写出评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（4）评标委员会成员须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。

（5）评审内容及分值构成：

| 评审因素 | 评价要素 |  |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位 注：（1）根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的相关规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位设备的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次10%的价格扣除，不重复扣除。 |  |
| 技术部分（58分） | 总体方案（5分） | 按照采购人需求，提供完整可行、科学合理的实施方案，根据响应程度计0-5分。 |
|  | 设计方案 （5分） | 投标人具备产品深化设计能力，对设计思想、技术细节、文物柜架配置方案等进行详细介绍，根据响应程度计0-5分。 |
|  | 技术参数 （18分） | 根据投标产品技术参数、性能的满足程度赋分： （1）投标产品（含配件）选型科学合理、技术先进，技术参数清晰明确，完全符合采购人使用要求，数量准确无缺漏项，技术指标和性能优于或完全响应招标文件要求计12.1-18分； （2）投标产品的技术指标基本满足招标文件但有细微负偏差计6.1-12分； （3）投标产品的选型不合理、功能配置不完善、响应技术指标有缺漏项等计0-6分。 备注：提供充足的佐证材料（包括但不限于检验报告、产品彩页、产品说明书、官网功能截图等），予以证明参数的技术响应性。 |
|  | 生产设备及工艺流程 （5分） | 提供厂家生产车间、相关生产设备、设备生产运营能力和管理水平的图片及文字说明，根据响应产品详细的生产工艺、生产流程以及生产厂商相关生产设备等进行横向比较，根据响应程度计0-5分。 |
|  | 备品配件 （2分） | 产品及备品配件货源渠道正常，有质量保障（提供相关证明材料），根据其响应程度计0-2分。 |
|  | 质量保证 （5分） | 供应商针对本项目有明确、具体的质量保障措施（包括但不限于：原材料采购、生产制造、成品质量控制手段和措施），且内容详实、有效，切实可行，并提供质量保障承诺及产品或原材料的质检报告等证明材料，根据响应情况计0-5分。 |
|  | 项目进度 （4分） | 投标人针对本项目有具体的组织安排，从设计、生产、运输、施工、安装等方面，提供详细的项目进度实施计划表，能确保按期完成项目，根据响应程度计0-4分。 |
|  | 人员配备 （5分） | 投标人针对本项目人员安排有具体方案，分工合理，责任明确，能确保项目顺利实施，根据响应程度计0-5分。 |
|  | 节能环保 （2分） | 投标产品（包括零件、材料等）中每有一项为节能产品经国家认证的得0.5分，每有一项为环境标志产品经国家认证的得0.5分，投标人投标产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品得1分，最多得2分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。） |
|  | 实施方案及施工措施 （7分） | 实施方案；（0-2分） 确保施工质量的技术组织措施；（0-2分） 确保安全施工的技术组织措施；（0-1分） 确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施；（0-1分） 施工器械配备和材料投入计划；（0-1分） |
| 商务部分（12分） | 服务承诺（5分） | 提供完整可行的售后服务承诺及保障措施，根据响应情况计0-5分。 |
|  | 业绩 （7分） | 提供投标人2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）博物馆、自然馆、美术馆等有关文物、珍贵藏品柜架配置项目的有效业绩合同，每提供1个计1分，满分7分。（提供项目中标通知书、合同复印件并加盖公章缺一不可，同一项目不重复得分。开标时须提供原件核查，未提供原件不得分） |
| 备注：以上所有证明文件须提供清晰复印件加盖公章装订于投标文件中，原件备查。 |  |  |

8、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2） 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号

（7）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号

（9）其他需要落实的政府采购政策

9、定标

（1）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向中标人发出“中标通知书”。

七．签订合同

1、招标文件、招标文件的修改、补充文件,中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。

2、采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个日历日内,根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件,参照本招标文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。 采购人或中标人不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和中标人不得再行订立背离招标文件、投标文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与中标人协商签订补充合同；

4、中标人无正当理由拒签合同的,或接到中标通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其中标资格,其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的, 中标人还应当对超过部分予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。

发出中标通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。

5、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标的项目。中标人不得向他人转让中标的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八．中标服务费

1、中标服务费按约定由中标人支付。

2、中标人应依据中标金额向招标代理机构交纳中标服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。

3、本项目中标服务费按货物计取。

| 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）万元×0.8%=4万元

（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元

九．其他事项

1、投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

2、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

3、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 第三部分  技术参数及要求

# 一、项目简介

本项目为陕西历史博物馆藏品一库进行库房基础设施改造、配置文物存放专用柜架及库房工作设备。噪声部分施工内容需在闭馆后进行，库房配置设备需符合文物存放环境要求。柜架配置及平面布局见下图。

二、项目内容清单

| 室内装修清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征以及主要内容 | 单位 | 工程量 |
| （一）拆除工程及砌筑工程 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原地面嵌入轨道 | [工程内容]1.拆除 2.废渣外运 | m | 30.00 |
|  |  | [项目特征]1.部位:地面 2.做法:拆除原地面嵌入轨道 3.外运:废渣外运 |  |  |
| （二）楼地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除轨道地面维修 | [工程内容]1.基层清理 2.裸露螺拴修平3.材料运输 | m | 30.00 |
| 2 | 地面修补 | [工程内容]1.将粘贴剂用齿形刮板均匀涂刷在基层面上，铺贴PVC地胶 2.新铺设地胶与库房其他地胶高度一致 | ㎡ | 80.00 |
| 3 | 一层地面PVC地胶 | [工程内容]1.将粘贴剂用齿形刮板均匀涂刷在基层面上，铺贴PVC地胶 | ㎡ | 364.00 |
| 4 | 钢结构PVC地胶 | [工程内容]1.将粘贴剂用齿形刮板均匀涂刷在基层面上，铺贴PVC地胶 | ㎡ | 298.00 |
| 5 | 踢脚线 | [工程内容]1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:不锈钢3.面层材料品种、规格、品牌、颜色 | m | 200.00 |
| （三）电气工程 |  |  |  |  |
| 1 | 强电安装工程 | [工程内容]1.施工图范围内所有强电安装项目 | ㎡ | 364.00 |
|  |  | [项目特征]1.计算方式:按装饰面积以单方造价 施工图包干 2.库房范围内包括开槽、管道敷设、电线、插座、开关、灯具等电气设备。 |  |  |
| 2 | 照明配线 | 规格参数：1、材质:WDZ-BYJ 2、规格:2.5mm2 | 米 | 822.00 |
| 3 | 电线配管 | 规格参数：1、材质:镀锌管 2、规格:KBG20 | 米 | 822.00 |
| 4 | 条形灯 | 1、类型:LED灯 2、规格:1200*200（LED光源） | 个 | 40.00 |
| 5 | 开关（三开） | [工程内容]1.安装、固定 | 个 | 3.00 |
|  |  | [项目特征]1.安装固定方式:嵌入式 |  |  |
| 文物库房设备配置清单 |  |  |  |  |
| （一）四层库房设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 柜架名称 | 规格（位置代码） | 单位 | 数量 |
| 1 | 密集型抽屉层板式组合文物储藏柜（钱币） | W4200*D6600*H2000mm（Q1） | 套 | 1.00 |
| 2 | 横梁式开架重型文物储藏柜(两层) | W4170*D1200*H800mm(K1) | 套 | 2.00 |
| 3 | 密集型层板式多功能文物储藏柜 | W6200*D6000*H2000mm（D1） | 套 | 1.00 |
| 4 | 密集型层板式多功能文物储藏柜 | W6200*D8400*H2000mm（D2） | 套 | 1.00 |
| 5 | 层板式多功能文物储藏柜 | W5140*D600*H2000mm（D3） | 套 | 1.00 |
| 6 | 文物工作整理台（实木） | W2000*D1000*H760mm | 台 | 1.00 |
| 7 | 工作整理台配套椅子 | 定制 | 个 | 4.00 |
| 8 | 文件柜 | W900*D420*H1800mm | 个 | 4.00 |
| （二）四层阁楼库房设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 柜架名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 层板式古籍文物储藏柜 | W4140*D600*H1800mm(G1) | 套 | 1.00 |
| 2 | 层板式古籍文物储藏柜 | W4140*D1200*H1800mm（G2） | 套 | 2.00 |
| 3 | 悬臂式文物储藏柜 | W4140*D600*H1800mm（M1） | 套 | 1.00 |
| 4 | 悬臂式文物储藏柜 | W4140*D1200*H1800mm（M2） | 套 | 3.00 |
| 5 | 网片式文物储藏柜 | W4140*D600*H1800mm（W1） | 套 | 2.00 |
| 6 | 抽屉层板式组合文物储藏柜（书画） | W4140*D1200*H1800mm（S1） | 套 | 4.00 |
| 7 | 抽屉层板式组合文物储藏柜（书画） | W4140*D1200*H1800mm（S2） | 套 | 2.00 |
| 8 | 文物工作整理台（实木） | W2000*D1000*H760mm | 台 | 1.00 |
| 9 | 工作整理台配套椅子 | 定制 | 个 | 4.00 |
| 文物库房管理设备配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 笔记本电脑 | i9-12900H 32G 1TB 3050Ti | 台 | 2.00 |
| 2 | 台式电脑 | 一体台式电脑，28.2英寸 十点触控全面屏，16GBRAM，1TB | 台 | 1.00 |
| 3 | 平板电脑 | 12.6英寸，12G+512GB，WIFI，键盘+笔 | 台 | 2.00 |

三、主要设备技术参数

（一）文物存储柜板材、配件技术参数

1、主要材料技术参数

| 设备名称 | 设备配置 | 材料规格 (mm) | 技术参数 |  | 采用标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导轨 | 导轨 | ≥20×20 | 304不锈钢 实心方钢 |  | GB/T 3078-2019 |  | 整洁干净、表面无焊疤，端头连接科学合理 |
|  | 导轨座 | δ≥3.0 | 304不锈钢板 |  | GB/T3280-2015 |  |  |
| 底盘 | 底盘 | δ≥3.0 | 热轧钢板 |  | GB/T 709-2019 |  | 框架结构整体焊接，加强型底座，高度≥140mm。 参考标准：GB/T19022-2003/ISO10012-2003 CQC51-381001-2018 GB/T27922-2011 |
|  | 轴承档 | δ≥3.0 | 热轧钢板 |  | GB/T 709-2019 |  |  |
| 传动机构 | 传动轴 | φ20 | 45＃镀锌 |  | GB/T 709-2019 |  | 传动轴为优质结构钢，链条采用摩托车链条，精密链轮结构，足够的传动比使手摇省力，运行平稳。摇手装置需造型美观大方，手感舒适，摇动任意一列柜体均不应带动其他手摇柄转动。 |
|  | 联接管 | φ25×2．5 | 无缝钢管 |  | GB/T8162-2018 |  |  |
|  | 链条 | 428# | φ8.5节距12.7 |  | GB/T 10855-2016 |  |  |
|  | 轴承 | UCP204 | 带座托架轴承 |  | GB/T308.1-2013 |  |  |
|  | 滚轮 | φ100 | 灰铁铸造 |  | GB/T9439-2010 |  |  |
|  | 链轮 | ZG45 | 滚齿精致 |  | GB/T 10855-2016 |  |  |
|  | 摇手装置 | / | 不锈钢 |  | GB/T 13667.3-2013 |  |  |
| 柜体 | 立柱 | δ≥2.0 | 冷轧钢板 |  | GB/T 708-2019 |  | 表面亚光静电喷塑，柜体结实，坚固，设计新颖，安装规范 |
|  | 挂板 | δ≥1.5 | 冷轧钢板 |  | GB/T 708-2019 |  |  |
|  | 搁板 | δ≥1.2 | 冷轧钢板 |  | GB/T 708-2019 |  |  |
|  | 底层搁板 | δ≥2.0 | 冷轧钢板 |  | GB/T 708-2019 |  |  |
|  | 隔棒 | δ≥0.8 | 冷轧钢板 |  | GB/T 708-2019 |  |  |
|  | 樟木板 | δ≥10.0 | 天然 |  | / |  |  |
|  | 顶板及加强筋 | δ≥1.5 | 冷轧钢板 |  | GB/T 708-2019 |  |  |
|  | 侧护板 | δ≥1.2 | 冷轧钢板 |  | GB/T 708-2019 |  |  |
|  |  | δ≥80*65*1.2 | 铝型材 |  | GB/T 5237.2-2017 |  |  |
|  | 门板 | δ≥1.2 | 冷轧钢板 |  | GB/T 708-2019 |  |  |
|  | 门框 | δ≥1.2 | 冷轧钢板 |  | GB/T 708-2019 |  |  |
|  | 门锁 | 三级管理 | 锌合金结构 |  | / |  |  |
| 防护装置 | 减震密封 装置 | δ≥20 | 带磁性的弹性体材料 |  | / |  |  |
|  | 防尘装置 | δ≥1.0 | 冷轧钢板 |  | GB/T 708-2019 |  |  |
|  | 防鼠装置 | δ≥1.0 | 冷轧钢板 |  | GB/T 708-2019 |  |  |
|  | 防倾倒装置 | δ≥4.0 |  | 热轧钢板 |  | GB/T 709-2019 |  |
| 紧固件 | 45# (镀锌) |  |  | Q235A |  | / |  |
| 表面处理 | ①表面处理经过除油、水洗、酸洗、水洗、磷化、水洗、干燥、喷塑、固化等工序处理。塑粉采用环保原料粉末，亚光静电喷塑。表面光亮，无划伤、流挂、斑纹等外观缺陷。 ②组件拆装方便，所有五金件、机加件加工后打磨毛刺，去掉毛边、锐角、突出物和棱角，没有裂纹及伤痕。各零件均采用模具化生产,产品各零件、组合件之间具有高度互换性。需提供表面喷涂材料具体品牌及性能。 ③文物储藏柜架表面喷涂粉末满足耐湿热性：≥500小时无异常，重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出。 |  |  |  |  |  |  |
| 柜位标识 | 金属标识牌，分柜、层、位三处标识，具体尺寸根据柜体结构及层板尺寸定制。 |  |  |  |  |  |  |

2、主要结构要求

（1）导轨：导轨为≥20*20mm304不锈钢实心方钢，导轨座3.0mm厚304不锈钢钢板折弯成为槽型，要求表面无焊疤，端头连接科学合理。整体采用埋入式安装，使地面与轨道上端面齐平。提供轨道现场安装施工解决方案，并提供图文资料予以详细说明。

（2）底盘：柜体底盘采用加强型底座，高度≥140mm。底盘为分段组合式，整体焊接而成，组合后精度满足柜架运行要求，且具有对接互换性，便于运输和安装。

（3）传动装置：

①配置中轴带双轴传动方式。传动轴、轴承、链条、滚轮、无缝连接钢管、摇手体等均需满足架体全静教荷的情况下架体运动自如，不得有阻滞现象。

②手柄摇力应不大于11.8牛，摇手装置需造型美观大方，手感舒适，摇动任意一列柜体均不应带动其他手摇柄转动，传动比不小于1:4。

③所有传动部分整体能够保证每分钟200转不间断运动，制动装置采用主轴锅式制动5000次无故障。单方向直角转向器，齿轮轴承结构每分钟转动60圈，双方向直角转向器，齿轮轴承结构每分钟转动60圈，内部变速齿轮轴承结构，每分钟转动200圈。

（4）立柱：柜体立柱宽度≥40mm，双面四柱，单面三柱结构，每组立柱间有横档焊接牢固。

（5）搁板：文物放置搁板每层承重≥150kg，挠度≤1.5mm 。试验后不应开裂和断裂，固定部件、零件不应有出现松动，任何零部件不得有严重影响使用功能的磨损或变形，活动零部件的工作应能灵活自如。

（6）门面：

①每标准节的柜门开启≥150度，门面采用液压缓冲铰链方式连接，开关轻便、没有噪声。柜门不上锁关闭情况下也不会自行开启。

②门开启次数达到≥10万次。柜门开启时施加100kg向下正压力时，柜门开启后向下施加100kg力，柜体无任何倾斜，柜门无损坏、无变形，可正常使用；

- 抽屉：

①抽屉抽拉次数≥10万次不损坏不变形，文物放置抽屉每抽承重≥200㎏，试验后不应开裂和断裂，固定部件、零件不应有出现松动，任何零部件不得有严重影响使用功能的磨损或变形，活动零部件的工作应能灵活自如。

②抽屉整体焊接结构，抽屉面板采用“S”型结构，端面需做封闭处理。抽屉四周均双边六折边，适当位置加加强板，保证承重性能。

③抽屉采用重型三节式滚珠滑轨，滑轨与抽屉连接需用拖脚连接，滑轨与立柱连接需采用卡扣式，装拆方便。滑轨本身具有防脱落装置，防止抽屉完全抽出时滑落。

④“S”型抽屉面板需装配一个或多个目录检索标识牌，安装方式不允许破坏抽屉面板整体结构，同时起到方便查询和美观大方作用。

⑤具有防止抽屉抽拉时用力不均匀现象导致文物倾倒的功能，全面保护文物的安全。

（8）柜架顶部、底部、侧部要求配置具有防晃动、防倾倒、防震、减震功能的安全防护装置。

（9）外观：

①每排两端有侧板，过宽架体采用竖三拼隔色款式，采用整块优质冷轧钢板压折成型，两边做圆弧处理。

②柜架颜色自行选择，但整体上应符合本馆的总体设计风格，美观环保，且对文物起到一定的保护作用。

- 全负载载重：每标准节在全负载的情况下，架体、立柱没有任何变形，架体不产生倾斜现象，经48小时，搁板最大挠度不能超过1mm，卸载后不能有任何裂纹及变形，残余变形量<0.1mm。

- 形状位置和公差：平整度：门板整度≤0.1mm，搁板表面平整度≤0.1mm；底框对角线差≤1.5mm，门板对角线差：≤1.0mm，架体对角线差：≤1.5mm，搁板对角线差≤1.5mm。提供充足的佐证材料。

- 文物储藏柜架需提供符合文物存放环境要求，提供充足的佐证材料（包括但不限于检验报告、产品彩页、产品说明书、官网功能截图等），予以证明参数的技术响应性。

3、以上性能需提供充足的佐证材料（包括但不限于检验报告、产品彩页、产品说明书、官网功能截图等），予以证明参数的技术响应性。

## （二）文物储藏柜柜型技术要求

### Q1密集型抽屉层板式组合文物储藏柜（钱币）

主体结构分轨道、底座、传动装置、立柱、层板、抽屉、顶板、护板等组成，采用框架底座，可拆开运输安装。每节每面不少于8层。上部2层，柜门式门面，节与节之间、双面之间可相通也可不相通，门面列配置钢制对开门，配有液压铰链组合锁；下部为抽屉不少于6层，抽屉净尺寸长850*宽500，净高≮100mm，抽屉内部分为18个小格，每个小格大小可根据文物尺寸调节。抽屉具有自锁互锁功能，高度可根据要求及实际使用需求分割。各部位的安装要绝对牢固、可靠、无松动现象。部分架体需根据承重需要增加加强筋，确保整个架体的稳定性。柜体稳定坚固，使用灵活可靠。

架体与轨道的加固型防倾倒装置，需与轨道底座有足够的接触面，单点所受强度力1000KG。地轨高强度防倒钩，每列底盘上安装10mm防倒钩不少于四个，挂钩与地轨结合间隙距离7mm，结合深度12mm。在架体顶部装有防尘板，周边安装有防鼠板，合拢后无空缝，实现防尘、防盗、防光、防鼠效果。架体具备互锁功能，锁紧点应在架体的上下位置，每延长1米设置不少于两个锁点，每个锁点耐拉力1000KG。

◆K1 横梁式开架重型文物储藏柜（两层）

1、结构

每标准节两层文物放置隔板，上层隔板位置可调节，无门板、间隔板，上下层隔板两面抽拉，两面抽拉层板推合后无间隙，层板完全拉出后有限位器辅助定位。拆装钢制柜架体结构，组合式装配，多节连排组合结构。底盘为整体焊接框架结构，柜体由重型承重柱、层板主拉杆、文物放置板等组成，各部位的安装绝对牢固、可靠、无松动现象。

- 技术要求

- 底盘：超重加固水平调节底框，焊接为满焊，整体框架结构，每平米对角线精度误差±1.5mm，长期耐压不变形（测试承载4000kg、450h，不损坏不变形）。

- 滑轨：

①超重型抽拉托，焊接为满焊，整体框架结构，每平米对角线精度误差±2.0mm，表面平整度误差±2.0mm；

②三节滚珠自锁滑道（200kg），自锁互锁三节滚珠滑道，拉出垂度变形不超过1mm。

- 立柱：

①宽度≥50mm，二柱（或四柱）结构，每组（拼）立柱间焊接连接档，确保架体牢固可靠。

②井字形整体焊接结构，挂空间距误差每米±0.2mm，对角线误差每米±0.3mm

- 搁板：

①镶嵌式，周边及底部加强加固、隔板上铺设松木板。每层隔板外部设计抗震防倾倒板。

②搁板每层承重≥600kg，试验（1000KG、450h）后不应开裂和断裂，固定部件、零件不应有出现松动，任何零部件不得有严重影响使用功能的磨损或变形，活动零部件的工作应能灵活自如。

- 底框整体框架结构、立柱井字形整体焊接结构、底框对角线差≤1.5mm、立柱挂孔之间间距差≤0.2mm、架体对角线差≤2.0mm、搁板表面平整度≤0.2mm、搁板对角线差≤1.5mm。

- 防护：承重柱、隔板、层板主拉杆具有抗震防跌落固定销单点100KG，挂具抗震防跌落固定销单点600KG，单个挂具承重400KG。

◆D1/D2 密集型层板式多功能文物储藏柜

每标准节五层文物放置隔板，最外层柜每节分上下两套钢制对开柜门，柜门内侧有加强板及封板，确保门面强度及美观。拆装钢制柜架体结构，组合式装配，多节连排组合结构。外形简洁、大方美观,两端有侧板，侧护板为正面凹凸左右两边大圆角式结构,采用整块优质冷轧钢板压折成型。

架体具备互锁功能，锁紧点应在架体的上下位置，每延长1米设置不少于两个锁点，每个锁点耐拉力1000KG。在架体顶部装有防尘板，周边安装有防鼠板，合拢后无空缝，实现防尘、防盗、防光、防鼠效果。架体与轨道的加固型防倾倒装置，需与轨道底座有足够的接触面，单点所受强度力1000KG。地轨高强度防倒钩，每列底盘上安装10mm防倒钩不少于四个，挂钩与地轨结合间隙距离7mm，结合深度12mm。

### D3 层板式多功能文物储藏柜

主体为拆装框架结构，组合式装配，多节连排组合结构。上下两套钢制对开柜门，柜门内侧有加强板及封板，确保门面强度及美观。每标准节五层文物放置隔板，每层高度可根据要求进行分割，内部可根据需求自由组合、分割为多个空间。外形简洁、大方美观,两端有侧板，侧护板为正面凹凸左右两边大圆角式结构,采用整块优质冷轧钢板压折成型。柜体整体具有防倾倒装置，立柱底端具有与地面连接紧固件，柜体侧面具有与墙面连接固定件。

### S1/S2 抽屉层板式组合文物储藏柜（书画）

1、结构

主体结构分底座、立柱、层板、抽屉、顶板、护板等组成，采用框架底座，可拆开运输安装。各部位的安装要绝对牢固、可靠、无松动现象。部分架体需根据承重需要增加加强筋，确保整个架体的稳定性。每节每面不少于8层。上部2层，柜门式门面，节与节之间、双面之间可相通也可不相通，门面列配置钢制对开门，配有液压铰链组合锁；下部为抽屉不少于6层，抽屉净尺寸长850*宽500，净高≮100mm，抽屉底部及前后和层板上均铺设10mm厚樟木板外包阻燃亚麻布。（樟木板经干燥处理，板面平整）。抽屉具有自锁互锁功能，高度可根据要求及实际使用需求分割。各部位的安装要绝对牢固、可靠、无松动现象。部分架体需根据承重需要增加加强筋，确保整个架体的稳定性。柜体稳定坚固，使用灵活可靠。

2、技术要求

（1）搁板：

①架内每层文物放置搁板，采用1.2mm厚冷轧钢板，搁板为双边六折边，前后位置分别焊有护边，使搁板正面形成凹槽；

②搁板上铺亚麻布及10mm樟木板，木板为内镶式；木板表面平整，经过干燥处理。

③依据《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T1720漆膜附着力测定法，底层香樟木板为指接板，使用环保胶，外部包裹环保亚麻布。

（2）抽屉：

①架内每层文物放置抽屉采用1.2mm厚冷轧钢板，抽屉底部和四周均铺设10mm厚樟木板外包亚麻布。

②依据《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB/T1720漆膜附着力测定法，底层香樟木板为指接板，使用环保胶，外部包裹环保亚麻布。

- 防护：柜体整体具有防倾倒装置，立柱底端具有与地面连接紧固件，柜体侧面具有与墙面连接固定件。

### G1/G2 层板式古籍文物储藏柜架

1、结构

每标准节四层文物放置隔板，上下两套钢制对开柜门，柜门内侧有加强板及封板，确保门面强度及美观。拆装钢制柜架体结构，组合式装配，多节连排组合结构。外形简洁、大方美观,两端有侧板，侧护板为正面凹凸左右两边大圆角式结构,采用整块优质冷轧钢板压折成型。

2、技术要求

（1）门面：

①柜门采用液压缓冲铰链方式连接，开关轻便、没有噪声，柜门不上锁关闭情况下也不会自行开启。

②每标准节的柜门可开启160度。

（2）搁板：

①搁板为双边六折边，搁板上加装10mm的樟木板，经过干燥处理，防止虫害。搁板前后位置分别焊有护边，使搁板正面形成凹槽，凹槽深度、大小正好搁置樟木板，可大大增强搁板的承重能力，而且使搁板和樟木板融为一体，既牢固又美观。

②为确保搁板承重强度，搁板底面正中间焊有加强筋。

③文物放置隔板每层承重≥125kg，每层自由调整，便于存放尺寸较大的物品。试验后不应开裂和断裂，固定部件、零件不应有出现松动，任何零部件不得有严重影响使用功能的磨损或变形，活动零部件的工作应能灵活自如。

（3）防护：

①柜体整体具有防倾倒装置，立柱底端具有与地面连接紧固件，柜体侧面具有与墙面连接固定件。

②存放古籍文物全封闭结构，每层前、左、右三面加装10mm厚樟木板。

### M1/M2 悬臂式文物储藏柜

1、主要结构：

拆装框柜体结构。主体结构分底座、立柱、支撑架、层板（不少于6层）、顶板、护板、玻璃柜门等组成，采用框架底座，可拆开运输安装。柜体稳定坚固，使用灵活可靠。

2、技术要求：

（1）门面：柜门采用折叠钢化玻璃伸缩门，柜门开关轻便，没有噪声；门扇牢固，开合轨道顺滑。每标准节的柜门可集中开启到一侧；每标准组的所有文物放置臂均可自由调整高度；适合存放不同大小的文物。

（2）臂板：

①架内每层文物放置臂板采用1.2mm厚冷轧钢板，支撑架采用3.0mm厚冷轧钢板。

②文物放置臂板每层承重≥125㎏，试验后不应开裂和断裂，固定部件、零件不应有出现松动，任何零部件不得有严重影响使用功能的磨损或变形，活动零部件的工作应能灵活自如。

- 防护：柜体整体具有防倾倒装置，立柱底端具有与地面连接紧固件，柜体侧面具有与墙面连接固定件。

### W1 网片式挂件文物储藏柜架

1、结构

每标准节由4块网片组成，采用重型底盘，确保架体承重均匀。拆装钢制柜架体结构，组合式装配，多节连排组合结构。外形简洁、大方美观,两端有侧板，侧护板为正面凹凸左右两边大圆角式结构,采用整块优质冷轧钢板压折成型。立式悬挂方式大型挂物架，整架体结构，加有防倾倒装置。

- 技术要求：

（1）立柱：中间主柱截面为60mm×80mm，304不锈钢方管。

（2）网丝、网框：
①挂物架分两面网，网框厚度75mm，在架体最下部一层有防滑钢板。

②挂画架网格悬挂存放时画托架单点承重100KG，卷轴存放时卷轴架单个承重100KG。

③挂画网可双面挂画，挂网孔距50mm*50mm,所有悬挂接触材料为304不锈钢材料。

④每平米安装一套抗震防脱落不锈钢字画挂具（悬挂架与卷轴架）。

⑤文物放置网片每片承重≥150kg。试验后不应开裂和断裂，固定部件、零件不应有出现松动，任何零部件不得有严重影响使用功能的磨损或变形，活动零部件的工作应能灵活自如。

（3）安装：组合式装配，拆装方便。每标准组组装后，外形尺寸的极限偏差＜3mm。各单元与整体框架之间缝隙＜2mm，各单元运行正常。要部位采用高强度紧固件，稳定，牢固，安全。

（4）防护：柜体整体具有防倾倒装置，立柱底端具有与地面连接紧固件，柜体侧面具有与墙面连接固定件。

## （三）其他库房设备技术要求

## 1.文件柜

材质：0.8mm冷轧钢板，

规格：高1850mm*宽900mm*深430/500mm

特点：左侧带上下钢制对开门，钢制内嵌拉手上面两扇门镶嵌透明玻璃，下面一扇是冷轧钢板。上下均有一层搁板(上下可调节)，表面采用灰白色静电喷涂技术。右侧钢制单扇门，钢制内嵌拉手，内置两搁板（可拆卸）、铝合金挂衣杆。

### 2.文物工作整理台

1、规格：W2000*D1000*H760mm

2、结构及性能

（1）全实木框架和嵌板结构。

（2）全部板材种类不超过2种，整体框架和抽屉面板材质相同。用料规格选无变形无裂痕无结疤及无各种自然缺陷的优质木材制作，含水率11.4±0.2%，不良气体排放量符合GB1854-2001木货物中有害物质限量标准。

（3）抽屉把手为内凹式。

（4）案板油漆要求，阻燃无味无毒环保高标准水性漆，符合国家环保要求。

（5）案板制作前木料必须熏蒸消毒，保证案板长期无虫蛀。

（6）案板框架接头处需采用双榫棕角接。

（7）案板制作完毕后，表面无挂漆，门抽光滑，线条明亮整齐。

### 3.工作整理台配套办公椅

1、规格：W910*D480*H480mm

2、结构及性能：

- 黑色PP料背架，带固定腰靠·PP固定扶手。

- 35密度高回弹中软切割海绵。

- 中班蝴蝶底盘带原位锁定。

- 100#沉口4公分黑色汽杆。

φ320黑色尼龙高脚。φ50MM黑色PP脚轮。

# 4.笔记本电脑（以下参数为最低配置）

| 处理器 |  |
| --- | --- |
| CPU类型 | 英特尔 酷睿i9 12代系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i9 12900H |
| CPU主频 | 2.5GHz |
| 最高睿频 | 5GHz |
| 核心数 | 14核心 |
| 线程数 | 20线程 |
| 存储设备 |  |
| 内存容量 | 32GB |
| 内存类型 | LPDDR5（低功耗版）4800MHz |
| 硬盘容量 | 1TB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘（PCIe4.0） |
| 显示屏 |  |
| 触控屏 | 支持多点触控 |
| 屏幕类型 | OLED |
| 输入设备 |  |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 键盘描述 | 全尺寸键盘 |

5.台式电脑（以下参数为最低配置）

| 处理器 |  |
| --- | --- |
| CPU型号 | AMD锐龙7 5800H处理器 |
| CPU核数 | 八核 |
| CPU基频 | 3.2 GHz |
| CPU最高频率 | 4.4 GHz |
| CPU线程数 | 16线程 |
| 存储 |  |
| 内存容量 | 16GB |
| 内存类型 | DDR4 3200MHz |
| 存储容量 | 1TB SSD |
| 硬盘接口类型 | M.2 2280接口 *1 |
| 屏幕 |  |
| 屏幕分辨率 | 3840x2560 |
| 触摸屏支持 | 十点触控，防指纹 |
| 传输功能 |  |
| Wi-Fi工作频段 | 2.4GHz;5GHz |
| WLAN 标准 | 标准802.11a/b/g/n/ac/ax双频，wifi6 |
| WLAN 加密方式 | 支持WPA/WPA2/WPA3 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.1 |

6.平板电脑（以下参数为最低配置）

| 主体 |  |
| --- | --- |
| CPU | 1*A77，3*2.54GHz A77，4*2.04GHz A55的八核心设计，最高主频3.13GHz。 |
| 存储 |  |
| 内存容量 | 12GB |
| 存储容量 | 512GB |
| 传输功能 |  |
| Wi-Fi工作频段 | 2.4GHz;5GHz |
| GPS | 支持 |
| 蓝牙 | Bluetooth 5.2，支持低功耗蓝牙，支持SBC、AAC，支持LDAC高清音频 |
| 配件 |  |
| 键盘 | 智能磁吸键盘 |
| 手写笔 | 含手写笔 |

# 第四部分  合同范本（仅供参考）

政府采购合同

（以下简称甲方）         采购，在陕西省财政厅政府采购管理处的监督管理下，由陕西开源招标有限公司组织采购，选定          (以下简称乙方）为该项目中标人。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

乙方负责按照合同确定的产品名称、规格型号、数量、产地、配置内容及技术标准组织供货（具体采购项目见附件1），按时运到甲方指定的实施地点；负责设备到货后的安装及系统调试；确保系统所有设备各项指标达到要求；负责操作和管理人员的培训工作，保证甲方能够正常操作和维护，同时乙方根据设备的使用特性做好售后服务。

二、合同价格

合同总价：人民币       元整（¥         元）

说明：

- 合同总价包含完成本项目的所有费用。

- 合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付

（一）结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具发票给采购人。

（二）付款方式：

1、合同签署完，支付合同款项的60%；

2、项目结项并验收完成，支付合同款项的40%。

四、完工条件

（一）项目完工期：45日历天。

（二）项目实施地点：陕西历史博物馆（陕西省文物交流中心）指定地点。

（三）质保期：3年。

五、包装运输

（一）运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到实施地点所包含的运输费、保险费、搬运费等一切费用。

（二）运输方式：

六、质量保证

（一）乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

（二）设计技术专利、外形专利、应用软件专利等均应符合我国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

（三）安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

（四）有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

（五）属于国家计量检测强检的产品，供货时提供本省法定计量检测机构出具的检测证书。

（六）产品性能必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效保质期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

（七）乙方所提供设备质保期为_____。设备质保期按设备安装验收合格办理入库之日算起。质保期满后如需更换零部件，只收取零部件成本费，终身免费维护保养。

七、技术规格及标准。（详见附件2）

八、配置清单。（详见附件3）

九、技术服务

（一）技术资料：

1、产品合格证。

2、产品使用说明书。

（二）人员培训：免费为使用单位培训操作人员至能达到操作要求。

（三）服务承诺：（此处填写内容应与投标文件一致）

十、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求的提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

（三）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

十一、验收

达到使用条件时由采购人负责组织验收或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收,验收费用由中标人支付(备注：如有验收须向采购代理机构支付金额2000-3000元不等)；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十二、其他事项

（一）陕西省财政厅政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）本合同一式六份，甲方         四份，乙方         一份，采购代理机构一份，甲乙双方签字盖章后生效。

（三）招标文件、投标文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以招标文件、投标文件为准。

合同签订地点：

合同签订时间：    年   月    日

甲    方                           乙    方

单位名称：         				   单位名称：

地   址：  	       				   地    址：

法人代表：                         法人代表：

联系电话：               			联系电话：

开 户 行：         					开 户 行：

账    号：             			 	账    号：

附件1 采购内容

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 产地 | 生产 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额：人民币 元整（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2 性能参数表

附件3 配置清单

# 第五部分  投标文件格式

项目编号：KY2022-1-169

（正本或副本）

陕西历史博物馆

藏品一库文物柜架配置项目

投标文件

投标人全称（公章）：

时             间：

目    录

第一部分   投标函

第二部分   开标一览表（报价表）

分项报价表

技术指标偏差表

商务条款响应说明

第三部分   投标人资格条件证明文件

第四部分   投标方案说明

第五部分   投标人承诺书

第六部分   附件

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函

第七部分   封袋正面标识式样

第一部分   投标函

陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司KY2022-1-169号招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件：正本     份，副本     份及电子版投标文件（U盘）壹份。

4、我方按招标文件要求交纳投标保证金为：       元。

5、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。

7、中标后按照本招标文件规定向贵方缴纳中标服务费。

8、我方的投标文件自开标之日起计算有效期为     日历日。

9、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年 月 日

第二部分 开标一览表（报价表）

项目名称：

项目编号：

投标人全称：                                                    单位：元

| 报价内容 投标内容 | 投标报价 | 项目完工期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价：人民币（大写） ¥ 元 |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。 |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表1

分项报价表

项目名称：

项目编号：                                                  共   页，第   页

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表中的“投标报价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致,各子项分别报价。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表2

技术指标偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招 标 要 求 技 术 指 标 | 投 标 响 应 技 术 指 标 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

请按项目的实际技术参数，对应招标文件第三部分“技术参数及要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表3

商务条款响应说明

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、按照投标人须知前附表商务条款须如实填写（包括项目完工期、项目实施地点、质保期、结算方式等）。

2、响应说明填写：优于、相同、低于。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

第三部分  投标人资格证明文件

法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 信 息 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 身份证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （正反面） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

（法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

陕西开源招标有限公司：

本授权书声明：注册于（ 市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标之日起计算有效期为    日历日。

投标人全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人（签字或盖章）：          性别：         职务：

联系地址：

联系电话：                      传真：

法定代表人及被授权人身份证

| 法定代表人身份证正反面 | 被授权人身份证正反面 |
| --- | --- |

说明：1．本授权书有效期自开标之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

近三年无重大违法、违纪书面声明

致：陕西开源招标有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：陕西开源招标有限公司

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

第四部分  投标方案说明

一、投标人企业简介。

二、投标人根据采购内容及评审内容要求，自主编写方案说明。

三、投标人认为有必要说明的问题。

第五部分  投标人承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次投标产品为正品行货。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资格条件证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

第六部分  附件

一. 中小企业声明函(非中小微企业不填写)

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    ……
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件：保证金交纳凭证/保函

保证金交纳凭证/保函

第七部分   封袋正面标识式样

投标文件封袋正面标识式样

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

投标文件（正本或副本）

投标人全称（公章）：

日             期：

在****年*月*日*时*分之前不得启封

电子版投标文件正面标识式样

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版投标文件

投标人全称（公章）：

日             期：

在****年*月*日*时*分之前不得启封

陕西开源招标有限公司

地    址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮    编：710000

电    话：029-81206622/6633

网    址：http://kyzb.com.cn

电子邮箱：kyzb@kyzb.com.cn