| 兴平市人民法院审判法庭配套家具项目参数清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 洽谈桌 | 3200*1200*760 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 6 | 张 |
| 2 | 会议椅 | 胡桃色 1、皮：采用优质皮面料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合GB/T 16799-2008标准，撕裂力≥30N，气味干态/湿态测试≤2级，游离甲醛含量≤20mg/kg； 2、内材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点； 3、海绵：采用优质海绵，符合GB/T 10802-2006，标准拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa; 4、脚架：实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点。 | 52 | 把 |
| 3 | 办公桌 | 1400*700*760 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 148 | 张 |
| 4 | 办公椅 | 常规 黑色网布 1、网布：采用优质尼龙网布，耐磨、抗污、防褪色，甲醛含量≤20mg/kg； 2、脚架：方管足1.5厚度； 3、扶手：采用优质塑胶扶手，表面无裂纹，无变形，无锁孔、气泡、杂质、伤痕； 4、海绵：采用优质海绵，符合GB/T 10802-2006，标准拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa; | 151 | 把 |
| 5 | 柜台椅 | 常规 黑色网布 1、网布：采用优质尼龙网布，耐磨、抗污、防褪色，甲醛含量≤20mg/kg； 2、脚架：方管足1.5厚度； 3、扶手：采用优质塑胶扶手，表面无裂纹，无变形，无锁孔、气泡、杂质、伤痕； 4、海绵：采用优质海绵，符合GB/T 10802-2006，标准拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa; | 10 | 把 |
| 6 | 洽谈椅 | 常规 黑色网布 1、网布：采用优质尼龙网布，耐磨、抗污、防褪色，甲醛含量≤20mg/kg； 2、脚架：方管足1.5厚度； 3、扶手：采用优质塑胶扶手，表面无裂纹，无变形，无锁孔、气泡、杂质、伤痕； 4、海绵：采用优质海绵，符合GB/T 10802-2006，标准拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa; | 8 | 把 |
| 7 | 三人位排椅 | 三人位 1750*680*780 1、椅面：采用1.2mm厚冷轧钢板冲压，表面喷涂处理，环保西皮皮垫。 2、低梁采用1.5mm三角型横梁，整体符合GB/T 3325-2017、GB/T 3832-1999、GB/T 3827-1999标准。连接钢板采用5㎜厚钢板，坐背板材为1.5㎜厚； 3、扶手\坐背板：扶手采用1.2mm厚铝合金材质压铸成型,优质管材；连接配件采用内外六方\内八方防脱螺杆。 4、整体闪光银色喷涂。 | 9 | 组 |
| 8 | 四人位排椅 | 四人位 2300*680*780 1、椅面：采用1.2mm厚冷轧钢板冲压，表面喷涂处理，环保西皮皮垫。 2、低梁采用1.5mm三角型横梁，整体符合GB/T 3325-2017、GB/T 3832-1999、GB/T 3827-1999标准。连接钢板采用5㎜厚钢板，坐背板材为1.5㎜厚； 3、扶手\坐背板：扶手采用1.2mm厚铝合金材质压铸成型,优质管材；连接配件采用内外六方\内八方防脱螺杆。 4、整体闪光银色喷涂。 | 41 | 组 |
| 9 | 接待桌 | 1800*900*750 1.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 2.基材：刨花板含水率3.0~13.0%，板内密度偏差不超过±10%，静曲强度≥10MPa，内胶合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥0.8MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发性有机物（TVOC）≤0.50mg/㎡·h。 3.封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤1.5mg/L;氯乙烯单体≤5.0mg/kg；邻苯二甲酸酯≤0.1%。 4.五金配件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀.平整无毛刺。 5.工艺要求：板材要求四周全封边处理。 | 4 | 张 |
| 10 | 接待椅 | 常规 1、网布：采用优质尼龙网布，耐磨、抗污、防褪色，甲醛含量≤20mg/kg； 2、脚架：钢架喷砂喷涂工艺； 3、海绵：采用优质海绵，符合GB/T 10802-2006，标准拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa; | 22 | 把 |
| 11 | 文件柜 | 900*390*1850 1、柜体：采用厚度≥0.8的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设 计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； 2、锁：采用耐用锁具；该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000； 3、粉末：采用平面粉末静电喷涂；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 | 65 | 组 |
| 12 | 三人位沙发 | 1980*940*880 胡桃色/黑色 1、皮：采用优质皮面料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合GB/T 16799-2008标准，撕裂力≥30N，气味干态/湿态测试≤2级，游离甲醛含量≤20mg/kg； 2、内材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点； 3、海绵：采用优质海绵，符合GB/T 10802-2006，标准拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa; 4、脚架：实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点。 | 20 | 张 |
| 13 | 单人位沙发 | 980*940*880 胡桃色/黑色 1、皮：采用优质皮面料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合GB/T 16799-2008标准，撕裂力≥30N，气味干态/湿态测试≤2级，游离甲醛含量≤20mg/kg； 2、内材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点； 3、海绵：采用优质海绵，符合GB/T 10802-2006，标准拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa; 4、脚架：实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点。 | 16 | 张 |
| 14 | 长茶几 | 1200*600*420 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 32 | 张 |
| 15 | 方茶几 | 600*600*420 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 9 | 张 |
| 16 | 茶水柜 | 800*400*860 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 47 | 组 |
| 17 | 洽谈桌 | 直径900*760 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 2 | 张 |
| 18 | 导诉台 | 3200*800*1100 1.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 2.基材：刨花板含水率3.0~13.0%，板内密度偏差不超过±10%，静曲强度≥10MPa，内胶合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥0.8MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发性有机物（TVOC）≤0.50mg/㎡·h。 3.封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤1.5mg/L;氯乙烯单体≤5.0mg/kg；邻苯二甲酸酯≤0.1%。 4.五金配件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀.平整无毛刺。 5.工艺要求：板材要求四周全封边处理。 | 1 | 张 |
| 19 | 法官台 | 4500*880*900 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 1 | 张 |
| 20 | 法官台 | 3000*880*900 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 8 | 张 |
| 21 | 法官椅 | 680*600*1600 红棕色 1、皮：采用优质皮面料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合GB/T 16799-2008标准，撕裂力≥30N，气味干态/湿态测试≤2级，游离甲醛含量≤20mg/kg； 2、内材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点； 3、海绵：采用优质海绵，符合GB/T 10802-2006，标准拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa; 4、脚架：实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点。 | 27 | 把 |
| 22 | 书记员台 | 2200*800*760 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 1 | 张 |
| 23 | 书记员台 | 1400*800*760 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 8 | 张 |
| 24 | 书记员椅 | 550*530*1160 红棕色 1、皮：采用优质皮面料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合GB/T 16799-2008标准，撕裂力≥30N，气味干态/湿态测试≤2级，游离甲醛含量≤20mg/kg； 2、内材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点； 3、海绵：采用优质海绵，符合GB/T 10802-2006，标准拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa; 4、脚架：实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点。 | 10 | 把 |
| 25 | 诉讼台 | 2400*700*760 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 18 | 张 |
| 26 | 诉讼椅 | 550*530*1160 红棕色 1、皮：采用优质皮面料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合GB/T 16799-2008标准，撕裂力≥30N，气味干态/湿态测试≤2级，游离甲醛含量≤20mg/kg； 2、内材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点； 3、海绵：采用优质海绵，符合GB/T 10802-2006，标准拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa; 4、脚架：实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点。 | 54 | 把 |
| 27 | 犯人椅 | 590*500*950 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 1 | 把 |
| 28 | 犯人围栏 | 1000*600*850 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 1 | 组 |
| 29 | 法庭屏风 | 7800*200*950 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 1 | 组 |
| 30 | 会议椅 | 465*620*940 胡桃色+黑色 1、皮：采用优质皮面料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合GB/T 16799-2008标准，撕裂力≥30N，气味干态/湿态测试≤2级，游离甲醛含量≤20mg/kg； 2、内材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点； 3、海绵：采用优质海绵，符合GB/T 10802-2006，标准拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa; 4、脚架：实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点。 | 172 | 把 |
| 31 | 礼堂椅 | 高1000*深度760 1.基材：采用优质冷轧钢板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，采用流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成。喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。冷轧钢板通过乙酸盐雾检验，乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾120小时后，耐腐蚀检测结果等级达到10级。平整度、正视面板件≤0.1mm，翘曲度≤0.6mm，着地平稳性≤0.32mm，符合人体工程学，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。全高：1000，整体深度：760(座包打开)，误差：±5-10，建议最小行距：900 | 56 | 位 |
| 32 | 阅览桌 | 1500*800*750 1.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 2.基材：刨花板含水率3.0~13.0%，板内密度偏差不超过±10%，静曲强度≥10MPa，内胶合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥0.8MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发性有机物（TVOC）≤0.50mg/㎡·h。 3.封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤1.5mg/L;氯乙烯单体≤5.0mg/kg；邻苯二甲酸酯≤0.1%。 4.五金配件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀.平整无毛刺。 5.工艺要求：板材要求四周全封边处理。 | 2 | 张 |
| 33 | 整理桌 | 2000*1000*760 1.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 2.基材：刨花板含水率3.0~13.0%，板内密度偏差不超过±10%，静曲强度≥10MPa，内胶合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥0.8MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发性有机物（TVOC）≤0.50mg/㎡·h。 3.封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤1.5mg/L;氯乙烯单体≤5.0mg/kg；邻苯二甲酸酯≤0.1%。 4.五金配件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀.平整无毛刺。 5.工艺要求：板材要求四周全封边处理。 | 1 | 张 |
| 34 | 更衣柜 | 900*500*1850 1、柜体：采用厚度≥0.8的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设 计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； 2、锁：采用耐用锁具；该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000； 3、粉末：采用平面粉末静电喷涂；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 | 70 | 组 |
| 35 | 更衣凳 | 1200*500*400 1、皮：采用优质皮面料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合GB/T 16799-2008标准，撕裂力≥30N，气味干态/湿态测试≤2级，游离甲醛含量≤20mg/kg； 2、内材：选用实木1.5厚多层热压成型，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点； 3、海绵：采用优质海绵，符合GB/T 10802-2006，标准拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa; 4、脚架：采用不锈钢。 | 14 | 张 |
| 36 | 主席台条桌 | 1600*600*760 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 2 | 张 |
| 37 | 主席台条桌 | 2400*600*760 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 1 | 张 |
| 38 | 主席台椅 | 630*760*999 胡桃色+黑色 1、皮：采用优质皮面料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合GB/T 16799-2008标准，撕裂力≥30N，气味干态/湿态测试≤2级，游离甲醛含量≤20mg/kg； 2、内材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点； 3、海绵：采用优质海绵，符合GB/T 10802-2006，标准拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa; 4、脚架：实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点。 | 7 | 把 |
| 39 | 演讲台 | 810*630*1200 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 1 | 组 |
| 40 | 会议条桌 | 1400*420*760 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 79 | 张 |
| 41 | 三人位沙发 | 2030*875*840 胡桃色/黑色 1、皮：采用优质皮面料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合GB/T 16799-2008标准，撕裂力≥30N，气味干态/湿态测试≤2级，游离甲醛含量≤20mg/kg； 2、内材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点； 3、海绵：采用优质海绵，符合GB/T 10802-2006，标准拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa; 4、脚架：实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点。 | 6 | 张 |
| 42 | 办公桌 | 2000*1000*760 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 1 | 张 |
| 43 | 办公桌 | 1800*900*760 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 6 | 张 |
| 44 | 办公椅 | 胡桃色 700*800*1130 1、皮：采用优质皮面料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合GB/T 16799-2008标准，撕裂力≥30N，气味干态/湿态测试≤2级，游离甲醛含量≤20mg/kg； 2、内材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点； 3、海绵：采用优质海绵，符合GB/T 10802-2006，标准拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa; 4、脚架：实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点。 5、带可躺功能，椅背多角度锁定。（备注：院长是县处级领导） | 1 | 把 |
| 45 | 办公椅 | 胡桃色 700*840*1050 1、皮：采用优质皮面料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合GB/T 16799-2008标准，撕裂力≥30N，气味干态/湿态测试≤2级，游离甲醛含量≤20mg/kg； 2、内材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点； 3、海绵：采用优质海绵，符合GB/T 10802-2006，标准拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa; 4、脚架：实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点。 | 6 | 把 |
| 46 | 会议椅 | 常规 黑色 1、皮：采用优质皮面料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合GB/T 16799-2008标准，撕裂力≥30N，气味干态/湿态测试≤2级，游离甲醛含量≤20mg/kg； 2、内材：选用实木1.5厚多层热压成型，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点； 3、海绵：采用优质海绵，符合GB/T 10802-2006，标准拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa; 4、脚架：1.8厚电镀弓形架。 | 43 | 把 |
| 47 | 书柜 | 1357*400*2000 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 1 | 组 |
| 48 | 书柜 | 900*400*2000 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 13 | 组 |
| 49 | 三人位沙发 | 2000*850*900 胡桃色/黑色 1、皮：采用优质皮面料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合GB/T 16799-2008标准，撕裂力≥30N，气味干态/湿态测试≤2级，游离甲醛含量≤20mg/kg； 2、内材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点； 3、海绵：采用优质海绵，符合GB/T 10802-2006，标准拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa; 4、脚架：实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点。 | 7 | 张 |
| 50 | 单人位沙发 | 1000*850*900 胡桃色/黑色 1、皮：采用优质皮面料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合GB/T 16799-2008标准，撕裂力≥30N，气味干态/湿态测试≤2级，游离甲醛含量≤20mg/kg； 2、内材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点； 3、海绵：采用优质海绵，符合GB/T 10802-2006，标准拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa; 4、脚架：实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点。 | 2 | 张 |
| 51 | 会议桌 | 3200*1500*760 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 1 | 张 |
| 52 | 接待沙发 | 1000*850*900 1、皮：采用优质绒布面料，表面无裂纹，无损伤，无剥落，符合GB/T 16799-2008标准，撕裂力≥30N，气味干态/湿态测试≤2级，游离甲醛含量≤20mg/kg； 2、内材：选用优质木料卯榫结构实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点； 3、海绵：采用优质海绵，符合GB/T 10802-2006，标准拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，湿热老化后拉伸强度≥55kPa; 4、脚架：实木框架，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率＜10%，拥有结实耐用不易变形的特点。 | 8 | 张 |
| 53 | 接待茶几 | 675*475*550 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 5 | 张 |
| 54 | 会议桌 | 6400*2000*760 1、基材：优质环保型高密度纤维板，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准和GB/T 11718-2009标准要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³,密度在0.65-0.80g/cm³,静曲强度≥23.0MPa,吸水厚度膨胀率≤10%，符合国家E0级环保标准。 2、封边用材：贴面相同的实木木皮，甲醛释放量≤1.5mg/L。 3、面材：采用厚度≥0.8mm优质胡桃木实木皮贴面，木皮文理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 4、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 5、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 6、桌面含2个集线盒。 | 1 | 张 |
| 55 | 保密柜 | 900*430*1850 1、柜体：采用厚度≥0.9的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设 计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； 2、锁：采用耐用锁具；该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000； 3、粉末：采用平面粉末静电喷涂；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 | 1 | 组 |
| 56 | 单人箱体床 | 1500*2000 1、材料：优质环保型实木材质，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家符合国家E0级环保标准。 2、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 3、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 4、含8公分棕垫 5、含2个床头柜 | 1 | 套 |
| 57 | 衣柜 | 1260*635*2100 1、材料：优质环保型实木材质，经过烘干、防虫、防腐等化学处理，符合国家符合国家E0级环保标准。 2、油漆引用先进油漆工艺“五底三面“，挥发性有机化合物（VOC）含量≤670g/L，苯含量≤0.3%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤30%，游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.4%，卤代烃含量≤0.1%，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，杜绝出现鼓包、脱漆等不良现象。 3、五金件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 | 1 | 组 |