优质校园提升及部室建设项目

招 标 文 件

项目编号：HRCZB20220265

采购人：镇巴县泾洋初级中学

采购代理机构：华睿诚项目管理有限公司

时        间：二〇二二年五月

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  供应商须知	5

第三章  评标方法	23

第四章  合同条款及格式	28

第五章  招标内容及技术要求	39

第六章  投标文件格式	147

# 第一章  招标公告

优质校园提升及部室建设项目潜在的投标人可在陕西省西安市碑林区二环南路西段79号广丰国际大厦9层912室获取招标文件，并于2022年6月7日 14:00:00前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：HRCZB20220265

2、项目名称：优质校园提升及部室建设项目

3、预算金额：7000000.00元

4、最高限价：7000000.00元

5、采购需求：优质校园提升及部室建设项目，1批，采购预算：700.00万元，项目概况：简要技术要求、用途：校园提升，详细采购内容及具体要求见招标文件。

6、合同履行期限：合同签订之日起60日内全部交货并安装调试完毕。

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，包含但不限于以下政策：1）财政部、国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）；2）财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；3）国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；4）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；6）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）；7）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；8）财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；9）财政部、国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；10）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；11）需落实的其他政府采购相关政策等详见采购文件。

3、本项目的特定资格要求：1）法定代表人直接参加的，须提供法定代表人身份证明书及身份证复印件，法定代表人授权代表参加的，须提供法人代表授权书及被授权人代表身份证复印件，分支机构由分支机构负责人授权即可； 2）本项目不接受联合体投标。

三、 招标文件的获取方式

时间：2022年5月16日9:00起至2022年5月20日17:00 止

地点：陕西省西安市碑林区二环南路西段79号广丰国际大厦9层912室

方式：现场购买/邮寄

售价：零元。

注：购买文件请于2022年5月16日至2022年5月20日，每日9时-12时、14时-17时（节假日除外），携带单位介绍信及经办人身份证复印件加盖单位公章、经办人身份证原件至陕西省西安市碑林区二环南路西段79号广丰国际大厦9层912室购买文件。

四、 投标文件递交

截止时间： 2022年6月7日14:00:00

地点：陕西省西安市碑林区二环南路西段79号广丰国际大厦9层911开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：镇巴县泾洋初级中学

地址：陕西省汉中市镇巴县河西路911号

联系人：镇巴县泾洋初级中学经办人

电话：0916-6712491

2、项目联系方式

项目联系人：董工

电 话：18092091333

3、采购代理机构信息

名称：华睿诚项目管理有限公司

联系地址：陕西省西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江E座29层2901号

联系方式：18092091333

# 第二章  供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：镇巴县泾洋初级中学 地 址：陕西省汉中市镇巴县河西路911号 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：华睿诚项目管理有限公司 地址：陕西省西安市碑林区二环南路西段79号广丰国际大厦9层912室 |
| 1.1.4 | 招标采购项目名称 | 优质校园提升及部室建设项目 |
| 1.1.5 | 实施地点 | 采购人指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标采购内容 | 优质校园提升及部室建设项目，1批，采购预算：700.00万元，项目概况：简要技术要求、用途：校园提升，详细采购内容及具体要求见招标文件。 |
| 1.3.2 | 交货期/工期 | 合同签订之日起60日内全部交货并安装调试完毕。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家现行行业验收规范“合格”标准及第五章“采购内容及技术标准和要求” |
| 1.4.1 | 供应商资格要求及条件 | 1、基本资格条件： 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：1）供应商具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物的企业法人、事业法人、其他组织,企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照等证明文件；事业法人应提供组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；2）财务状况报告：提供审计事务所出具的2019或2020年度的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告；事业单位零余额账户提供相应证明）；3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；4）税收缴纳证明：提供已缴纳的近一年（2021年1月至今）任一月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的近一年（2021年1月至今）任一月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；5）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括但不限于未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）的书面声明； 6）提供符合中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件的承诺函。 2、本项目的特定资格要求： 1）法定代表人直接参加的，须提供法定代表人身份证明书及身份证复印件，法定代表人授权代表参加的，须提供法人代表授权书及被授权人代表身份证复印件，分支机构由分支机构负责人授权即可； 2）本项目不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.4 | 开标现场需携带 资格证件原件 | 供应商应授权合法的人员参加投标活动，其中法定代表人直接参加的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人委托代理人参加投标的，须出具法定代表人授权委托书被委托人身份证； |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 采购人不组织统一踏勘现场，由各供应商自行踏勘 |
| 1.10 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 对招标文件所作的澄清、修改、答疑以及往来通知、函件等。 |
| 2.2.1 | 投标截止时间 | 2022年6月7日14:00时 |
| 2.3.1 | 供应商提出询问和质疑的时间 | 已经购买招标文件的供应商对招标文件有询问和质疑的，依据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。在此之后提出的质疑均为无效，不予受理。 质疑函接收联系人：董工 联系电话：18092091333 联系邮箱：124211845@qq.com |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 根据招标文件相应条款对招标文件所作的答疑、修改，构成招标文件的其他组成部分，各供应商必须及时从招标代理人处获取。 |
| 3.2.1 | 投标报价 | 报价采用固定总价形式。 各供应商根据招标文件的规定，结合企业自身管理水平及市场行情自主报价，投标总报价不得超过采购预算。 凡因供应商对招标文件阅读疏忽或误解，或因对现场、环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责；如供应商因此而提出索赔，采购人将不予批准。 投标报价为所响应的投标产品单价和总报价，投标产品单价是完成招标内容和要求所需的单份产品的综合价格，包括单个采购货物的供应费、运杂费（含仓储费、运输费、保险费、装卸费、税金）、抽检费、运输过程中的损耗费、学校操作过程中的留样以及所有产品达到正常使用条件下所包含的一切费用，供应商应充分考虑合同期内的市场价格变化。投标总报价为产品采购预计数量乘以投标产品单价。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（自投标截止之日算起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 金额：人民币壹拾万元整（¥100000.00元） 形式：银行转账；电汇；银行保函。 重要提示： 1、转帐事由：HRCZB20220265保证金 2、投标保证金不接受现金或支票形式。供应商转账、电汇凭证请打印或者复印后，装订在投标文件中；提供担保函的请在投标文件递交截止时间前将保函原件及加盖公章的复印件交至华睿诚项目管理有限公司。 3、投标保证金必须在投标截止时间之前交纳至以下账户： 户名：华睿诚项目管理有限公司第三分公司 账号：8111701012600675037 开户行名称:中信银行股份有限公司西安含光路支行 转账时必须注明：HRCZB20220265保证金 4、供应商可联系华睿诚项目管理有限公司（地址：陕西省西安市碑林区二环南路西段79号广丰国际大厦9层912室）确认缴费信息，电话：18092091333 |
| 3.7.3 | 签字、盖章的 具体要求 | 招标文件要求指定位置“签字或盖章”的，供应商只要一项内容即可。 招标文件要求指定位置“签字和盖章”的，供应商必须既签字又盖章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本贰份，电子U盘两份（单独封装在投标文件正本中）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照供应商须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应将正副本分别装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。由于装订原因造成投标文件的散落、丢失等，责任由供应商自负。 |
| 4.1.1 | 密封要求 | 按照供应商须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容按正、副本分别进行装袋密封。正本用一个封袋密封，副本可以用一个封袋密封也可以用多个封袋单独密封。密封袋正面注明“投标文件”、“正本”或“副本”。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 项目名称：优质校园提升及部室建设项目 招标编号：HRCZB20220265 供应商名称： 内容：“投标文件”“正/副本” 投标文件在2022年 月 日 : 时前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 陕西省西安市碑林区二环南路西段79号广丰国际大厦9层911开标室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否，但由于按无效投标处理等原因未启封的供应商递交的投标资料袋除外 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022 年6月7日14:00时 开标地点：陕西省西安市碑林区二环南路西段79号广丰国际大厦9层911开标室 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：采购人代表1人，专家4人组成。 专家抽取方式：开标当天在陕西省政府采购专家库随机抽取。 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数： 3名。 |
| 7.1.4 | 中标公告 | 公告媒体：陕西省政府采购网 公告期限：1个工作日 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 否，不提供履约担保 □提供履约担保，履约担保金额 / 元 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1供应商代表出席开标会 |  |  |
| 供应商的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，向采购人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席。 |  |  |
| 10.2 招标代理服务费 |  |  |
| 招标代理服务费按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857号）的标准计取，由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性支付。 户名：华睿诚项目管理有限公司第三分公司 账号：8111701012600675037 开户行名称:中信银行股份有限公司西安含光路支行 转账时必须注明：HRCZB20220265代理服务费 |  |  |
| 10.3 | 不允许重大偏离。不满足以下一项要求的，视为发生重大偏离，按无效响应处理；其余偏离视为细微偏离，供应商将通过澄清的方式对细微偏离进行澄清或修正。 1）文件组成内容完整、格式符合要求，字迹清晰可辨； 2）法定代表人的身份证明书或其授权代理人的授权委托书及身份证明符合要求； 3）投标文件由供应商法定代表人或其授权代理人按照要求签字，盖章； 4）一份投标文件只有一个报价，出现两个报价未明确以哪个为准； 5）供应商未提出不同的验收、计量、支付办法。 |  |
| 10.4 | 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，由采购人、采购代理机构根据开标当日“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。 |  |
| 10.5 | 本招标文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规或省市有关规定执行。 |  |
| 10.6 | 本表是对供应商须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。 |  |

### 1.总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标采购项目己具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本次招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本招标采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5本招标采购项目实施地点：见供应商须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标采购项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本招标采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

#### 1.3 招标采购内容、交货期和质量要求

1.3.1 本次招标采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本次招标项目的交货期：见供应商须知前附表。

1.3.3本次招标项目的质量要求：见供应商须知前附表。

#### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格要求及条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件：见供应商须知前附表。

（7）根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商其他资格要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商其他特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人其他特定条件的要求；

（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标包中投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）供应商不得直接或间接的与采购人、采购代理机构有任何关联关系，亦不得是采购人的附属机构。如果供应商在投标中隐瞒了上述关系，则该投标无效。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一标包的投标。如果供应商在投标中隐瞒了上述关系，则该投标无效。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

1.4.4 开标现场需携带的资格证件原件:见供应商须知前附表。

#### 1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

本项目不提供探勘现场。

1.9.1 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.2除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.3采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此做出的判断和决策负责。

#### 1.10 分包  本项目不允许分包。

#### 1.11 回避

在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
　　（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

相关人员，包括招标采购中评标委员会的组成人员，竞争性谈判采购中谈判小组的组成人员，询价采购中询价小组的组成人员等。

### 2.招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1) 招标公告；

(2) 供应商须知；

(3) 评标方法；

(4) 合同条款及格式；

(5) 采购内容及技术标准和要求；

(6) 投标文件格式。

#### 2.2 招标文件的澄清或修改

2.2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标文件的澄清或修改将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天前，在发布招标公告的财政部门指定媒体上由采购代理机构发布更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的单位，但不指明澄清问题的来源。如果澄清或修改发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.2 供应商在收到澄清或修改后，应以书面形式通知采购人，确认己收到该澄清或修改。当招标文件、澄清(答疑)纪要、修改(补充)函件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

#### 2.3 招标文件的询问或者质疑和答复

2.3.1 已经购买招标文件的供应商对招标文件有疑问或者认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在“供应商须知前附表”规定的时间内以书面形式向采购代理机构提出询问或者质疑，在此之后提出的询问或者质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

2.3.2 对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序及时作出答复，若对招标文件做出实质性变动，则按照相关规定延长投标截止时间。

2.3.3 供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

#### 2.4 投标截止时间和开标时间的延长

在投标截止时间三日前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。延长投标截止时间和开标时间将在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有购买招标文件的单位。

### 3.投标文件

#### 3.1 投标文件的组成：

投标文件由资格部分、技术和商务部分及供应商须知前附表规定的其他材料组成。

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- 投标报价函

- 开标一览表

- 分项报价表

- 法人身份证明及法人授权书

- 资格证明文件

- 商务响应

- 实施方案

- 业绩

- 其他材料

#### 3.2 投标报价

3.2.1 供应商应按第六章投标文件格式的要求及供应商须知前附表的说明填报价格及费用。供应商应充分考虑国家现行规范要求，以及供应商自身情况，自主报价。投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现。投标报价一经提交，则将被视为发包内容的全部费用已经包含在投标报价内，供应商没有填报的费用，采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在投标报价的其他综合单价或合价中。

3.2.2 采购人应结合现场实际情况，根据企业自身的管理水平和实力在保证≥成本的基础上自主确定切合自身实力的竞争性投标报价。

3.2.3包工包料，供应商自行考虑报价，供应商没有填报的费用，采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在投标报价的其他综合单价或合价中。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 供应商在递交投标文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期同投标有效期。

重要提示：投标保证金必须在投标截止时间之前交纳方为有效。请供应商考虑资金在银行之间的转账要求和时间成本，确保在投标截止时间之前须知前附表3.4.1指定的账户能收到所交的投标保证金，如果在投标截止时间上述账户未能收到投标保证金，则该投标为无效。

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神，陕西省财政厅制订了（陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》）陕财办采〔2018〕23号，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标供应商在缴纳投标保证金及中标供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，按无效投标处理。

3.4.3 投标保证金退还：未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金，在采购合同签订并按规定交纳招标代理服务费后五个工作日内退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标供应商在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

（3）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1供应商在编制投标文件时，应按本招标文件第三章评标方法及供应商须知前附表要求提供具备承担本项目的资格条件、能力和信誉的相关证明文件。采购人及采购代理机构根据供应商所提供的资格证明文件进行审查。

3.5.2采购人和采购代理机构不承担核查资格资料真实性的义务。由于供应商提供虚假的材料，导致招标项目无法顺利进行或者失败，由此造成的后果及经济损失，由供应商承担全部法律责任。

#### 3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字、盖章的具体要求见供应商须知前附表。未按本条规定办理的，视同签字、盖章不全。

3.7.4 投标文件正本壹份，副本贰份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

### 4.投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封：按照供应商须知第3.7.5项规定的投标文件组成内容按正、副本分别进行装袋密封。密封袋正面注明“投标文件”、“正本”或“副本”。

4.1.2 投标文件封套的标记：封套上应写明的内容见供应商须知前附表，并在封面加盖供应商单位章。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项要求密封的投标文件，采购人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在前附表第2.2.1项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 采购人收到投标文件后，向供应商出具签收凭证。但开标会现场收到的投标文件，供应商代表仅进行投标的签字登记，采购人不再向供应商出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在前附表第2.2.1 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5.开标

#### 5.1 开标时间和地点

采购人在前附表第2.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标，所有供应商的法定代表人或其委托代理人应准时参加。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列主要程序进行开标：

(1) 宣布招标项目名称及投标文件接收截止时间，终止一切投标文件的接收工作，并宣布开标会开始，同时开启录音录像设备。

(2) 宣布开标会议纪律。

(3) 介绍招标监督管理部门代表、采购人代表、采购代理机构代表和招标工作人员。

(4) 宣布参加本项目投标的供应商名单。

(5) 监标人组织各供应商的委托代理人查验、确认投标文件密封情况。

(6) 按招标文件要求宣读相关投标要素。

(7) 供应商核对开标记录并签字确认。由监标人和供应商核对开标记录现场签字确认。

(8) 采购人及采购代理机构根据供应商所提供的资格证明文件进行审查，将通过资格审查的投标文件送交评标委员会评审。

(9) 宣布资格评审和符合性评审结论。

(10) 评标委员会对资格性评审和符合性评审合格的供应商进行评审。

(11) 宣布公告时间、公告期及相关事宜。

(12) 宣布开标会结束。

### 6.评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由熟悉相关业务的采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（6）采购人就招标文件征询过意见的；

（7）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循客观、公正、审慎的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

6.3.3 在评标过程中，如果供应商试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标将按照无效投标处理。

6.3.4 在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3.5 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

### 7.合同授予

#### 7.1 定标程序

7.1.1 评委会根据评标方法的规定对供应商进行评审排序，推荐供应商前附表规定数量的中标候选人，作为评标结果。评标结果由全体评委签字确认。

7.1.2 采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序，确定排名第一的为中标人。

7.1.3 采购人也可以事先授权评标委员会评标后直接确定中标供应商。

7.1.4 中标供应商确定之后，中标结果将在供应商须知前附表规定的媒体予以公告。

7.1.5 供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以供应商委托代理人签字并加盖供应商鲜章的质疑函向招标采购单位提出质疑。

7.1.6 书面质疑材料应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料。

7.1.7 质疑材料必须由供应商法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章，并提供文件规定的相应证明材料，未按上述规定提交的质疑材料不予受理。供应商应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

#### 7.2 中标通知

7.2.1 在本章第3.3 款规定的投标有效期内，中标公告发布之日，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.2.2 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

#### 7.3 履约担保

#### 不要求提供

#### 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 7.5 中标合同的履约验收

7.5.1 采购人按照政府采购合同规定的验收标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

### 8.重新招标或采用其他方式继续采购

投标截止时间结束后，递交投标文件的供应商不足三家，或在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，按照中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，报告设区的市、自治州以上人民政府财政部门，由财政部门按照相关原则，做出重新组织招标或采取其他方式继续采购的决定。

### 9.纪律和监督

#### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标方法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 质疑和投诉

9.5.1 质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑。

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

9.5.2 投诉。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。政府采购监督管理部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。

9.5.3 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

联系人：胡工

电话：15091630929

邮箱：767304889@qq.com

### 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章  评标方法

一．评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为中标候选供应商并依次排序。

二．评标程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选供应商名单的工作程序进行评标。

1、投标文件初审

初审分为资格性检查和符合性检查。分别按照以下内容对投标文件进行检查，一项不合格即按照无效投标处理。

1.1资格性检查：

（1）提供的资格证明文件是否符合国家法律法规和招标文件投标人须知前附表第1.4.1条的要求；

1.2符合性检查：

（1）投标文件是否按照招标文件要求的格式编写；

（2）投标文件的签署、加盖印章是否合格、有效；

（3）投标报价是否未超过采购预算；

（4）投标有效期是否符合招标文件的要求；

（5）投标交货期是否符合招标文件的要求；

（6）投标保证金是否符合招标文件的要求。

2、澄清有关问题：

2.1 对于可能出现的投标报价不一致和文字文本差异按以下方法确认更正。

2.1.1 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.1.2 评委会将按照上述原则修正投标文件中的投标报价，修正后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标按照无效投标处理。

2.2 对于投标文件中的非重大偏离，如果出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的投标代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、评标价格的确定：

经初审合格的投标，为有效投标。对于所有有效投标按照以下规则进行评标价格的确定。

3.1政策性价格优惠折扣规定

3.1.1供应商为小型和微型企业（含联合体）的评标价计算规则：

3.1.1.1本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.1.2本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.1.1.3本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3.1.1.4评标价的计算：

（1）供应商为非联合体投标的情况：

小型企业，其评标价=投标报价*（1-6%）；

微型企业，其评标价=投标报价*（1-6%）；

（2）供应商为联合体投标且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，按照以下规则进行评标价计算：

与小型企业联合的，其评标价=投标报价*（1-2%）；

与微型企业联合的，其评标价=投标报价*（1-2%）。

（3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（注：组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。）

3.1.2 供应商为监狱企业的评标价计算规则：

3.1.2.1本办法所称监狱企业应当同时符合以下条件：

（1）符合监狱划分标准；

（2）投标由本企业提供服务。

3.1.2.2本规定所称监狱企业划分标准，是依据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）确定的企业；

3.1.2.4评标价的计算：

（1）供应商为非联合体投标的情况：

监狱企业，其评标价=投标报价*（1-6%）；

3.1.3 环保、节能产品的评标计算规则

参加政府采购活动的供应商若为环境标志产品，须符合财库〔2020〕9号文件中要求，提供公告媒体中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图及网页链接，经核实产品属于环境标志产品的，评审中价格扣除3%，用扣除后的价格参与评审。

参加政府采购活动的供应商若为节能产品的，须符合财库〔2020〕9号文件中要求，提供公告媒体中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）截图及网页链接，经核实产品属于节能产品的，评审中价格扣除3%，用扣除后的价格参与评审。

3.1.4 供应商为残疾人福利性单位的评审价计算规则：

3.1.4.1本办法所称残疾人福利性单位应当同时符合以下条件：

（1）符合残疾人福利性单位划分标准；

（2）投标由本企业提供服务。

3.1.4.2本规定所称残疾人福利性单位划分标准，是依据财政部、民政部、中国残疾人联合会关于《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）确定的企业；

3.1.4.3评审价的计算：

（1）供应商为非联合体投标的情况：

残疾人福利性单位，其评审价=投标报价*（1-6%）；

3.2对于不享受以上政策性优惠价格调整的，其评标价=按照以上2.1条款修正后的投标总价。

4、比较与评价：

对所有有效投标进行了评标价确认之后，由评委会各成员按照下列《评标因素及权重分解表》规定的内容独立进行综合比较、评价打分。

5、推荐中标候选供应商名单：

汇总全体评委对每个供应商的赋分，计算出每个供应商的综合得分，按从高到低依次排序，推荐前3名为中标候选人。

6、特殊情况处理

6.1当供应商某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

6.2相同品牌产品

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，投标报价得分高者获得成交人推荐资格，若投标报价得分相同，技术得分高者获得成交人推荐资格，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者获得成交人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按照前款规定处理。

6.3若出现综合得分相同时，投标报价得分高者为第一成交候选人，若投标报价得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

6.4评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

- 评标因素及权重分值表

| 序号 | 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |  |  |  |
| 1 | 最终 报价 | 1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的投标报价得分=（投标基准价／投标报价）×30；计算结果保留至小数点后两位。 2.对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审； 3.若供应商投标价格超出采购预算，则该供应商被视为无效投标。 | 30 |
| 技术部分（65分） |  |  |  |
| 2 | 技术 参数 | 供应商所投产品对招标文件的重要参数响应全部满足或优于的得13分；标注“▲”号重要参数每负偏离一项或者无响应的扣1分，扣完为止。 | 13 |
| 3 | 质量 证明 | 1、提供所投“开源入门套装”“开源进阶套装”等产品的课程资源即创客视频平台测试报告复印件，并加盖厂家鲜章；得1分，不提供不得分； 2、提供所投“开源入门套装”“开源进阶套装”等产品主控板的测试报告复印件，并加盖厂家鲜章；得1分，不提供不得分； 3、提供“教师用3D打印机” 产品检测证书复印件，并加盖厂家鲜章；得1分，不提供不得分； 4、提供智能无人驾驶AI教育套件机器人产品检测报告复印件，并加盖厂家鲜章。得1分，不提供不得分； | 4 |
|  |  | 1、提供XR可视化内容创编平台软件著作权证书及软件测试报告复印件，并加盖厂家鲜章，得1分，不提供不得分； 2、提供VR+AR+MR+3D编程课程作品登记证书复印件，并加盖厂家鲜章，得1分，不提供不得分； 3、提供5G XR云课堂VR版软件著作权登记证书复印件，并加盖厂家鲜章，得1分，不提供不得分。 | 3 |
| 4 | 参数评议及功能演示 | 校园信息化建设: 为降低二次开发的不确定风险、缩短开发周期，投标人所提供产品的功能与招标文件功能需求的吻合度越高，不确定风险越低。参数评议结合项目方案，对平台中一些关键技术点，进行现场演示。演示内容以实际开发系统功能演示为依据，以PPT或截图进行演示不得分；不能提供测试地址、测试账号及密码不得分；采用单机版系统演示或演示设备无公网连接的演示均不得分。 具体演示内容如下： 第一项：微服务门户 ①演示后台配置微服务包及系统快速访问通道，将核心或者常用功能单一或者组合以服务包形式发布到个人门户网站。 ②演示统一维护门户用户，分配系统和服务包权限。 ③演示用户在个人门户网站自定义个人桌面，支持配置多套桌面，桌面内容来源于用户权限范围内的快速访问通道和服务包，支持对快速通道和服务包进行收藏、访问、综合查询等操作，达到高效便捷的体验效果。 第二项：适配器 适配器维护 创建一个数据中心的适配器； 用于修改已经创建的适配器内容； 删除已有的适配器； 用于检索与查看已有适配器内容； 测试源数据源连接是否成功； 测试目标数据源连接是否成功； 创建一个适配器的转换器； 删除已有的转换器； 用于修改已经创建的转换器内容； 调整转换器位置，将转换器上移一个位置； 调整转换器位置，将转换器下移一个位置； 在已创建的转换器中添加/修改一个数据抽取，数据抽取用于获取源数据结果集。 调整规则执行顺序； 在已创建的转换器中添加一个清洗过程，根据清洗规则过滤源数据,将不满足清洗规则的数据过滤掉。 在已创建的适配器中添加一个转换器，转换器中配置数据转换规则。 新增设置源数据集于目标表的字段对应关系。 修改对应关系； 删除对应关系； 第三项：ETL任务树 ①演示ETL数据交换功能，通过新建、导入或输入SQL语句等方式创建业务数据表，每个业务系统支持创建多张业务表。 ②演示设置数据流向规划，对创建业务系统对应的数据表，标注那些表是创建者，可供那些系统访问，图形化展示整个数据流向规划图。 ③演示创建ETL任务树，通过图形化的GUI设计界面，以图形化拖拽的方式在线绘制数据交换流程图，每个流程环节上配置数据源及其对应的交换规则，演示图形化配置常用的组件包括表输入、表输出、排序、合并、删除、插入/更新、条件选择等形成一条业务数据交换规则。 第四项：专业培养方案审批 相关人员提交教学方案后可由上级领导审批通过。 用户修改并提交教学进程安排时，系统记录修改前的进程安排和修改后的教学进程安排差异。 第五项：教研备课管理 备课管理主要是对学校各备课组备课计划的管理制定、审批、查询、以及组织备课活动的管理、查询，并对备课活动进行记录和统计等。由各备课组长维护本备课组的备课计划，并提交，由相关人员进行审批，审批通过后，有备课组长组织备课活动，提交并通知教师参加备课活动。 第六项：教师工作计划管理 老师可以根据自己上课需要灵活的制定计划，对已经制定计划的课程自动过滤掉，新增时不再显示已制定过计划的课程。教师提交教师工作计划后，由相关人员进行审批，审批通过后，教师及相关领导可以查询查看，具体查询权限可以根据登录人角色在系统中进行配置。 第七项：评价结果查询 评价结果查询包括个人查询和综合查询。在综合查询模块中可以查看评分人数、总评分（十分制）、总分制（百分制）。并可查看评价结果详细的风评和评语。还可以实现通过“雷达图”展示评价结果各个维度的情况及综合得分。 第八项：排课管理 1）时间限制 时间限制为后续的自动、手动排课，提供非必须的时间限制条件，包括班级时间限制、课程时间限制、教师时间限制、场室时间限制、教学非教学活动时间。设置相应的时间限制，自动排课结果会考虑其时间因素，如不设置则不考虑其情况。 2）特征设置 特征设置包括班级特征设置、课程特征设置、教师特征设置、场室特征设置。是为班级、课程、教师、场室设置各种特殊情况。例如：课程是否互斥、是否有早晚要求，四种特征的优先级等。特征设置是自动排课的非必要条件。设置后自动排课结果会考虑其时间因素，如不设置则不考虑其情况。 3）排课 包括手动排课、自动排课、重排部分班级、教师排课情况、场室排课情况、课表备份与还原功能、查询空闲教师、查询空闲班级、查询空闲教室。 手动排课是相关人员，根据教学人事安排，用手工拖动方式进行人工手动排课。可实现根据课表颜色改变提示排课人员进行手动排课。不同颜色表示不同排课情况：未校验冲突课程、未排课程、当前选中课程、可排课位置、存在冲突位置等。 评审依据：演示内容共计八大项，第一项至第七项分别为0-1分，第八项0-3分，最多得10分。 备注：以上演示内容各投标人需自备演示所用全部设备及系统软件。 | 10 |
|  |  | 教师协同办公软件： 第一项：驾驶舱 实现通过饼图对流程待办事项的统计；通过柱状图对部门待办事项前五名查看；通过折线图对用户待办事项前五年进行查看；通过条形图对流程耗时前五名进行查看；并可通过四个模块栏目点击进行数据钻取，详细查看相关信息内容。 评审依据：演示内容共计一项，每一项演示为0-2分，总计2分。每一项内容。 备注：以上演示内容各投标人需自备演示所用全部设备及系统软件。 | 2 |
|  |  | 创客教室： 1、“创客视频平台”功能演示： （1）现场演示平台可支持录播直播培训功能； （2）现场演示“开源入门套装”“开源进阶套装”等产品的课程资源各不少于6课时视频教学资源内容。 2、“人工智能编程及教学平台”“AI训练学习模型库”功能演示： （1）支持AI模型不少于7个，支持人脸识别、面部情绪识别、是否戴眼镜识别、性别识别、手势识别、行人检测、口罩佩戴识别；且AI模型支持离线加载运行； （2）软件支持IoT教学，包含wifi、MQTT、局域网等三大功能模块，可支持硬件进行远程通讯控制。 3、智能无人驾驶AI教育套件机器人功能演示 （1）、支持利用视觉识别二维码图案，并进行二维码区域图像的提取及二维码内容的提取，可自主自作二维码并且在编程中调用此二维码 （2）、支持用户进行不少于3种类别，每类不少于9张样本的图片进行机器学习，并在1分钟中内生成模型，该模型可以预测当前画面类别，并给出每种类别的置信度。 投标人未提供演示设备进行现场功能演示及不符合演示要求的，该项不得分。每项完全满足演示内容，得1分，共6分。 | 6 |
|  |  | VR教室： 1、演示软件内容制作编程过程支持三维模型场景编辑；能够生成3种及以上的程序代码，至少生成C++、PYTHON和中文代码；可PC电脑成果预览。 2、演示软件基于人工智能的自动评价功能，从8个维度的大数据AI智能自动评价 VR内容制作完成编程项目的成绩分析，给出相应的成绩。 投标人未提供演示设备进行现场功能演示及不符合演示要求的，该项不得分。每项完全满足演示内容，得0-1分，共2分。 | 2 |
| 5 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的针对本项目的组织实施方案（包括但不限于项目实施组织架构、人员配备、实施团队构成、实施进度安排、保障措施、安装、调试等）的完整性、合理可行性等进行评审：方案完整、合理可行性强得5分；方案较为完整、合理可行性较强得3分；方案完整性、合理可行性较差得2分。 | 5 |
| 6 | 技术设计方案 | 根据投标人提供的针对本项目的技术设计方案（至少包含系统架构、平台软件功能、建设规范、安全等方面的设计）进行评审（所提供的技术设计方案不得复制招标文件技术要求）：方案完整合理、技术路线先进的得10-13分；方案较为完整合理、技术路线较为先进的得6-10分；方案完整合理性及技术路线较差的得0-5分。 | 13 |
| 7 | 培训 方案 | 根据投标人提供的针对本项目的培训方案（包含培训内容、教材、课程安排、培训师资及相关描述等）进行评审：方案完整、培训效果保障性强（采购人在熟悉系统的基础上，能够独立进行日常管理、维护及常见故障处理等工作）得5分；方案较为完整、合理可行性较强得3分；方案完整性、合理可行性较差得2分。 | 5 |
| 商务部分（5分） |  |  |  |
| 8 | 售后服务 | 1、根据供应商提供的售后服务方案（包含产品质量保证计划、技术及实施服务类人员配备、产品出现质量问题的响应、产品出现质量问题的处理方案等）进行综合评分： 售后服务方案完善且服务承诺完全满足或优于招标文件要求得3分；售后服务方案较完善且服务承诺完全满足或优于招标文件要求得2分；以上内容基本满足招标文件要求得1分；未提供不得分。 2、质保期满足招标文件要求不得分，在此基础上每承诺加1年加1分，最多得2分。 | 5 |
| 9 | 企业信誉 | 1、投标人具备质量管理体系认证证书； 2、投标人具备环境管理体系认证证书 （以上证书同时具备得2分，每缺少一项扣1分，扣完为止。原件备查） | 2 |

注：若出现缺项或只有标题无内容或内容有严重错误者，该项得0分。

# 第四章  合同条款及格式

****项目

供货合同

（项目编号：     ）

甲方：泾洋初级中学

乙方：

年    月     日

甲方（采购人）：                                      合同编号：

乙方（成交供应商）：                                  签订地点：

乙方在             组织的           采购中，通过公平竞争，成功中标。现依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《成交通知书》订立合同，以便共同遵守。

一、依据采购文件（含补充、修改文件）和乙方的响应文件（含澄清、补充文件），乙方向甲方提供下列全新的标的（物资/工程/服务）。                                    单位：元

| 序号 | 标的名称 | 服务内容/型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  | 小写 |  |

二、技术标准

1、乙方所提供的产品性能及质量有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或企业标准。

2、交付的产品应与招标文件规定的型号规格、质量要求以及投标文件的规格响应表、配置清单表、质量保证、售后服务一致。除另有规定外，计量单位应该使用法定计量单位。

三、交货时间/工期：合同签订之日起60日内全部交货安装调试完毕。

四、交货地点及方式：西安市，甲方指定地点，乙方负责运输。

五、运输方式及费用：乙方选择安全的运输方式，费用乙方承担。

六、产品质量保证及售后服务：

1、乙方应保证所提供的产品是全新、未使用过的，并应保证其产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。质保期以招标文件和投标文件的规定为准。在合同履行时，乙方提供的产品质量不符合合同规定，甲方有权中止合同，乙方不能提出异议。

2、本合同不允许转让，否则甲方有权终止合同，视为乙方违约，乙方承担本合同总额20%的违约金。

3、乙方的售后服务详见响应书中售后服务条款。

七、专利权：乙方应保证甲方使用乙方提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉；任何第三方如果提出指控均由乙方负责，包括法律和经济责任。

八、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的产品均应按标准保护措施进行包装，以确保产品安全无损运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。包装物不回收。

2、每一包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书、说明书。随机备品、配件和工具的种类数量按产品所附使用说明书及清单执行。

3、乙方对运输产品进行保险，费用由乙方支付。

九、验收方法及提出异议期限

1、甲方组织验收，乙方积极配合。大型或者复杂项目由专家组成验收小组出具验收报告，必要时由国家认可的质量检测机构参与验收。验收具体事宜按招标文件和投标文件的规定办理。

2、初验：货物到达交货地点后，由采购方根据合同对货物（产品）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用30个日历日后，由采购人、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

3、验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。若接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。

4、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）。

（2）招标文件。

（3）中标人的投标文件。

（4）合同货物清单。

（5）其他证明资料

5、乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（另有约定的除外）。

十、结算方法及期限

1、验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购验收单》办理合同款项结算手续。

2、支付合同款项时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续，开户行和帐号以政府采购合同签订的为准。除另有规定外，按人民币结算款项。

3、付款人及付款方式： 施工完成验收合格后按照合同约定付款。

合同签订后，货物送达甲方指定点，安装调试完成后并经采购人验收合格后提供全额的增值税发票后，采购人将货款95%支付给供应商，剩余5%在验收合格一年后30天内支付。中标单位的投标内容及其中标总金额，合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

质保期：12个月

十一、售后服务

1、供应商交付的产品技术参数、产品种类、产品项目必须与合同内容一致，同时符合国家相关质量标准和环保标准。

2、供应商应按照合同承诺对产品提供售后服务和质量保证(不低于国家标准)，对质保期内出现的非人为损坏及其它质量问题，供应商必须8小时内到达现场解决，并负责免费包换、包修，包退，否则应承担由此给甲方造成的经济损失。

3、供应商为采购人提供12个月的免费售后服务。

十二、违约责任

1、供应商延迟交付项目或在约定时间内交付项目不符合要求的，应当承担按每日合同总价款1%违约金，超过采购人允许期间的，采购人有权解除合同，并要求供应商支付合同总价款1%的违约金。

2、如因供应商工作质量达不到本合同、招标文件及响应招标文件的约定要求时，采购人有权解除合同，并要求其支付合同总价款5%的违约金。若因此影响项目进度和造成社会不良影响的，给国家、供应商造成损失的，供应商应当负赔偿责任。

3、如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人及第三方造成损失或侵害，供应商对此均应承担全部的赔偿责任，若因此给采购人造成损失，供应商应当赔偿。同时采购人有权解除合同，并要求其支付合同总价款5%的违约金。

十三、不可抗力：由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十四、本合同的其他组成文件：

1、采购文件（含补充、修改文件）

2、乙方的响应文件（含澄清、补充文件）

十五、合同补充和修改：对合同条款作任何改动或偏离，增加补充条款，均须由甲、乙双方签订书面的补充合同。

十六、违约终止合同

1、在乙方收到甲方发出的违约通知后10天内，乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出终止合同通知，终止部分或全部合同，乙方除承担本合同货款总额20%的违约金外，一并承担由此带来的一切损失：

（1）乙方未能在合同规定的期限内交付货物的；

（2）乙方提供的产品质量不符合合同规定，且未及时纠正的；

（3）乙方未能履行合同项下的任何其它义务的。

2、甲方终止部分合同，甲方可以按适当的条件和方式采购类似的由于乙方未交付部分的产品；乙方应承担甲方购买类似货物的额外费用并继续履行合同中未终止的部分。

十七、破产终止合同

1、当乙方破产或无清偿能力时，乙方应书面通知甲方终止合同，在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方亦可书面通知乙方终止合同。

2、因不可抗力的自然灾害原因造成自然终止合同时按破产终止合同办法终止合同。

十八、合同纠纷：如发生合同纠纷，甲、乙双方协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成，双方约定                              。

十九、未尽事宜：合同如有未尽事宜，须经甲、乙方双方共同协商，作出补充约定；补充约定与本合同具有同等效力。

二十、合同份数及生效：本合同一式伍份，甲方、乙方各贰份，采购代理机构一份。本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（盖章） 授权代表（签字）： 联系电话： 单位地址： 签订时间： | 乙方（盖章） 授权代表（签字）： 联系电话： 单位地址： 开户银行： 账 号： 签订时间： |
| --- | --- |

第五章  招标内容及技术要求

- 一、技术要求

- （一）校园网络系统

| 序号 | 项目类别 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器 | 技术指标; 技术规格要求. ▲体系架构; ▲非堆叠架构. ▲业务槽位数; ▲业务插槽≥8个. ▲主控板可插拔; ▲支持主控板可插拔，可以进行主控转发板更换. 电源冗余; 支持电源冗余，电源≥2个. 热插拔; 电源，风扇，板卡高可靠支持热插拔，不需要配置命令. ▲转发性能; ▲包转发能力≥60Mpps；. ▲固定接口; ≥14*10GE光+8*GE电（以上所有端口均为三层路由口). 基础功能; DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，NAT，子接口管理. 局域网; IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN管理，VLAN聚合，MAC管理，STP/RSTP/MSTP，SEP等. 无线局域网（AC）; AP设备管理(AC发现/AP接入/AP管理)，CAPWAP协议, WLAN 用户管理，WLAN射频管理（802.11a/b/g/n/ac），WLAN QoS（WMM），WLAN 安全（WEP/WPA/WPA2/密钥管理）. IPV4单播路由; 路由策略，静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP. IPV6单播路由; 静态路由，路由策略， RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+. IPV6基本功能; IPv6 ND，IPv6 PMTU，IPv6 FIB，IPv6 ACL，ICMPv6，DNSv6，DHCPv6. IPV6隧道技术; 手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6over4隧道，6to4，ISATAP. 组播; IGMP V1/V2/V3，PIM SM，PIM DM，MSDP，MBGP，IPv6 PIM，MLD. MPLS; LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态LSP，动态LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR. VPN; IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN. QoS; Diffserv模式，MPLS QoS，优先级映射，流量监管（CAR），流量整形，拥塞避免，拥塞管理，HQoS，MQC（流分类，流行为，流策略），端口三级调度和三级整形（Hierarchical QoS），WLAN QoS，FR QoS，智能应用控制（SAC）. 安全; ACLv4/v6，基于域的状态防火墙，802.1x认证，MAC认证，Portal认证，AAA，RADIUS，HWTACACS，PKI，广播风暴抑制，ARP安全，ICMP防攻击，URPF，CPCAR，黑名单，攻击源追踪，国密算法，上网行为管理，IPS，URL过滤. 管理维护; 升级管理，设备管理，Web网管，GTL，SNMP（v1/v2c/v3），RMON，NTP，CWMP，Auto-Config，邮件/U盘/DHCP开局，NetConf/YANG，CLI，NetStream，TWAMP, IP FPM、TCP FPM，IP Accounting，NQA. | 台 | 1 |
| 2 | 防火墙 | 技术指标; 技术规格要求. 配置要求; ▲实配：千兆Combo接口≥8，万兆光口≥2，千兆WAN口≥2，SSL VPN并发数≥1000，IPSec VPN隧道≥4000，虚拟防火墙数量≥100，配置1个电源，可扩展双电源；. 云管理要求; 支持公有云集中管理. 配置要求; 至少：1*USB2.0+1*USB3.0. 硬件架构; 采用多核架构；（提供官网截图). 性能要求; ▲吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万，IPSec吞吐量≥6Gbps，IPS吞吐量≥2.2Gbps，SSL_VPN吞吐量≥480Mbps ,SSL代理吞吐量≥500Mbps. 智能威胁防御; 具有未知威胁的检测能力，支持与云沙箱联动（实配至少6个月license授权），实现对APT攻击的防御功能；. 策略管控; 能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置；. 路由功能; 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议. 策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP优先级；. IPV6; 支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议；. 支持IPv6 over IPv4 GRE隧道，6RD隧道；. 协议识别; 支持识别国标SIP协议及主流安防厂家的私有协议；. 流量控制; 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等；. 支持基于用户，IP的带宽保证；. 支持每IP， 每用户的最大连接数限制，防护服务器；. 支持用户流量配额管理；. 支持流量整形；. 支持基于地理位置的流量和威胁分析；. 策略管理; 支持策略的模糊查询，策略组，策略规则标签，方便策略的管理及运维；. 支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议；. 支持与firemon对接，实现策略的命中，冗余分析及风险调优；. 支持与algosec对接，实现策略的命中，冗余分析及风险调优；. 数据安全; 支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配；. 支持DNS过滤，提高WEB网页过滤的性能；. 支持SafeSearch，过滤掉Google等搜索引擎返回的不健康的内容；. DDoS防护; 支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略；. 支持IP信誉；. NAT; 支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP、QQ、MSN、MMS等；. 支持源NAT自动探测并排除NAT-IP地址池中无效地址（防封杀）；. 支持源NAT地址池使用率超限告警；. 支持三元组NAT smart-fullcone；. 入侵防御及病毒防护; 基于特征检测，支持超过8000种特征的攻击检测和防御；. 支持基于场景进行策略入侵防御的模板定制；. 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能；. 支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断；. 可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护；. 反病毒&入侵防御License试用（可选2个月license试用），在试用期内反病毒和入侵防御功能可用，升级服务可用。. 加密流量安全防护; 支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护；. 支持基于URL分类的精细化解密，提高解密性能；. 支持加密流量解密后镜像给第三方设备做审计，安全检测；. 集中管理及易用性; 支持防火墙向云管理平台自动注册，云管理平台对防火墙进行统一的管理及运维；. 支持U盘升级，减少运维成本；. 开放RESTCONF，NETCONF等北向接口，对接第三方的管理平台；. 智能威胁防御; 支持与本地沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能；. 支持防火墙与云沙箱，本地沙箱混合联动，敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱，及保护了客户敏感数据有提高了云检测能力；. 支持防火墙与网络安全智能分析系统联动，做态势感知，全网威胁展示，并能针对威胁生成阻断策略；. 支持防火墙与云端WEB信誉系统，文件信誉系统，IP信誉系统联动，实时阻断威胁；. 支持将网络安全智能分析系统、沙箱的检测结果形成本地信誉，供防火墙查询，从而实现威胁闭环；. 配置防火墙流探针功能，对网络中的流量进行采集，上送网络安全智能分析系统进行威胁分析；. 上网用户认证; 支持AD单点登录，Radius单点登录，NTLM认证，免认证，与认证服务器配合实现微信认证，MAC认证；. 支持动态安全组，对横向组织机构进行动态授权；. 支持多认证域，满足多分公司独立管理，认证的述求；. 支持Portal页面定制及调查问卷，进行营销推广；. 可靠性; 支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换；. 支持HA平滑升级，升级窗口中支持不同版本的软件形成双机热备；. 多出口智能选路; 可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式；. 具有公安部颁发的防火墙《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，提供证书复印件；. | 台 | 1 |
| 3 | 行为管理 | 项目; 技术指标; 技术规格要求. 硬件规格; #产品结构; 多核架构设计，不允许采用X86架构，功能采用模块化结构设计. 支持硬件Bypass模块，在设备断电、重启时，可自动切换到Bypass状态，当设备恢复时，可自动切换回工作状态. #接口; #支持千兆SFP光接口数量≥12，10M/100M/1000M自适应电接口数量≥12，千兆接口总数≥24，支持1TF卡扩展，接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，支持多桥组部署. #电源; 内置双电源. 性能; 网络吞吐量; ≥9.8Gbps. 应用性能; ≥400Mbps. 最大并发连接数; ≥190万. 最大用户数; ≥5000. 部署适应性; 部署模式; 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，支持镜像接口，部署模式切换无需重启设备. NAT; 支持源地址转换、目的地址转换、双向地址转换. DNS-DNAT; 支持负载在出接口的DNS请求主动完成DNS服务器替换. #DDNS; #支持DDNS功能. 花生壳DDNS; 支持花生壳DDNS客户端以及域名IP绑定功能. #路由支持; #支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由，提供web配置界面截图. #VRF; #接口默认属于root，创建VRF后可把接口添加到VRF内，一个接口只能属于一个VRF. #不同vrf下的接口可以配置相同的ip地址. #支持静态路由. 链路聚合; 透明、路由模式下支持将多条链路带宽进行捆绑. #IPv6; 支持接入IPv6网络. #支持配置基于用户和应用均为任意的7元组的IPv6策略. #4G支持; #支持4G扩展网卡。支持在4G接口上运行IPSec VPN，提供web配置界面截图. 功能要求; #安全通信; 实际配置支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持H.323等应用协议ALG. 实际配置支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置，并提供截图. #接口实际配置支持second IP地址 每个接口要求支持至少255个second IP，并提供截图. #VPN; 实际配置支持IPSec、支持手机、平板电脑等移动终端VPN接入，内置VPN硬件协处理器，实际配置支持DES、3DES、AES、SM3、SM4等加密算法，并提供截图. #配置IPSec隧道授权≥1024个. #IPsec VPN支持第三方对接和快速配置，自有设备对接时加密算法等参数无需配置，自动生成，仅需配置保护子网、共享密钥、IP地址，提供Web界面配置截图. #支持配置IPsec VPN隧道内网段映射，解决VPN地址网段重叠问题，提供Web界面配置截图. #HA可同步IPsec VPN状态，当HA主备切换时无需VPN重建，业务零中断. 支持Ipsec冷备份. #应用协议识别; 支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别； 支持BYOD特征库，可识别ios版和安卓版移动互联网软件如微博、微信等特征，并提供web界面配置截图； 支持基于IP、端口等自定义协议服务； 应用特征库可提供在线升级和手动升级. #支持智能和快速识别模式配置，要求提供web界面配置截图. URL过滤; 内置URL分类库，支持≥56个URL分类，URL库可在线升级. 支持自定义URL过滤，并支持URL的模糊匹配，提供web界面配置截图. 可广泛识别恶意网站、违法网站. #用户行为审计; #支持自定义关键字对象，提供多种匹配模式，匹配类型包含关键字和数字，提供web界面配置截图. #支持即时通讯应用管控的精细化管理，例如微信的“所有行为”、“语音”、“发消息”、“收消息”、“登录”、“发文件”等行为，并提供web配置界面截图. #支持网络社区应用管控的精细化管理，例如可管控“所有行为”、“登录”、“网页浏览”、“发表”、“上传”等行为，并提供web配置界面截图. #支持股票应用的行情和交易特征，并可以将股票软件的行情和交易进行区分管控，提供web界面配置截图. #支持收集网站访问日志，记录用户所有访问网站行为；支持收集搜索引擎日志，记录用户的搜索内容；支持收集IM通讯软件日志，记录用户登录、注销、收发消息、收发文件等行为；支持收集邮件日志，记录邮件发件人、收件人、主题、正文、附件等信息，并提供web界面配置截图. #支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息，提供web界面截图. #支持基于IP、端口、协议、URL对应用自定义. #SSL加密内容审计; #支持HTTPS解密功能，支持配置解密策略，包括入接口、源地址对象、目的地址对象、https对象、域名排除等；支持HTTPS域名库，预定义域名以及自定义域名. #支持审计HTTPS加密邮箱，支持审计主题、内容、附件等，支持本地下载邮件原件. #支持针对HTTPS网站、HTTPS门户搜索等内容进行审计. #流量管理; #支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、流量限额、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等。支持流量限额以日、月为单位配置，并提供web界面配置截图. #支持4级层次化QoS、支持多级用户/用户组嵌套，提供web界面配置截图. 支持用户（用户组）+应用（应用组）+时间等条件的组合进行多线路带宽管理. 支持进行IP、整机会话限制，提供web界面配置截图；. 支持应用、用户流量统计，应用流量支持趋势图、饼状图呈现，可查看某一应用的流量趋势图和其Top流量用户,提供web界面截图. 支持日流量限额、时长限额，超过阈值提供弹窗提示且可自定义；支持流量和时长的月限额,提供web界面截图. #防私接路由; #可识别私接主机个数，并可制定策略分别设置私接终端类型个数为阀值进行封堵，支持自定义阻断时间，同时支持基于IP及IP段配置白名单，提供Web界面配置截图. #支持私接用户的PPPoE账号展现，提供Web界面配置截图. #支持 基于用户、MAC、终端数量的监控和搜索. 支持状态监控、解锁操作. #用户认证功能; #支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证 和LDAP用户同步，支持对接AAS、SAM等常见AAA服务器，支持配置强制重新认证间隔，支持配置认证通过后重定向URL，要求本机自身支持短信认证功能，提供web界面配置截图. 支持portal服务器联动portal服务器故障全部用户逃生，支持radius服务器联动，支持HTTPS弹PORTAL、支持实现NAS-Identifier(32)在无线场景携带AC名字. #支持认证页面自定义. #支持微信认证功能，使用微信连WiFi2.0接口，限制微信流量放通（移动端，认证通过放通），支持基于http获取access_token，支持微信内部浏览器http弹portal 强制关注功能（定时检查用户是否关注公众号），提供Web界面配置截图. #支持短信认证，登录后方可认证上网. #支持混合认证，支持界面配置选择多种认证方式，用户可根据需要更换认证方式. #用户管理; 支持同步LDAP用户，支持AD域单点登录，标准AD服务器和OPEN LDAP服务器的用户导入，支持针对同步的用户和用户组配置策略. 支持与AD 的自动同步用户，支持定时、配置及手动同步第三方用户. 支持自新建、移动、删除和搜索用户、用户组，支持模糊搜索用户名、用户组名. #支持用户批量移动功能，支持一键删除所有的用户，用户组. #支持针对管理员开启双因子认证. 应用缓存; #支持APP文件缓存在网关设备本地，用户下载时直接从网关下载APP文件，目前支持针对特定服务器的APP缓存，提供Web界面配置截图. #支持文件缓存，支持安卓和IOS形式的文件，主动缓存文件形式不限于视频、APP等. #支持自学习性缓存，设备可自动缓存特定服务器的所有终端应用. #支持模糊匹配. 服务质量管理; 支持PING、TCP、DNS探测. 支持接口探测、域名探测. 支持自定义间隔时间探测. 广告推送; 支持配置在用户上网时弹出广告页面，可配置点击广告后的返回页面和广告弹出时间. 支持PC端支持推送4个方位的广告，手机端支持推送全屏广告. 链路负载均衡; #支持7元组的链路负载均衡策略. 支持基于域名的负载均衡策略. 基于支持直连网段和特定网段的负载均衡排除. 负载均衡接口支持pppoe，dhcp，链路聚合，物理接口等三层接口. #基于源地址hash的链路负载均衡. 支持基于优先级的链路负载均衡. #支持基于ICMP、TCP、DNS等协议的接口探测机制. 服务器负载均衡; 支持一个公网IP映射到内网多台服务器，服务器间支持连接和源地址hash，支持服务器健康检查. DNS; #支持DNS透明代理；支持DNS负载均衡；支持DNS静态域名映射；支持DNS特定域名请求转发. #支持基于优先级、权重的DNS代理算法，支持静态域名配置，支持特定域名特定DNS服务器解析，静态域名和特定域名支持模糊匹配. #支持DNS域名匹配顺序. #支持DNS透明代理缓存管理. 双机热备; #支持双机热备，支持主主模式、主备模式，支持同步配置、会话、运行状态、VPN状态、特征库，支持配置抢占模式和抢占延时，支持配置HA监控接口. 支持地址代理. 支持非对称路由. 配置管理; 支持本地中文Web界面管理，支持基于SSL协议的远程安全管理. 支持通过管理平台进行集中管理，统一升级，下发配置，收集日志. 支持设备重启阶段读取文件格式为FAT32格式的U盘配置，作为系统启动的配置. PKI; 支持X.509 V3数字证书，支持DER/PEM/PKCS12多种证书编码. 支持内置CA，为其他设备或移动用户签发证书. 支持本地CA根证书、根私钥的更新. 支持在线CRL列表. 系统日志要求; 支持本地日志记录和远程日志输出 支持专用的日志审计管理软件 支持中文日志 支持审计日志导出. 业务告警; #支持针对设备健康状态，业务信息等维度告警；告警事件入库支持展示，查询，导出；告警事件支持弹窗，邮件；弹窗默认展示最近10条告警记录. | 台 | 1 |
| 4 | 核心交换机 | 技术指标; 技术规格要求. 交换容量; ▲≥76Tbps. 包转发率≥; ▲≥8000Mpps. ▲硬件要求; 主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥6；支持每槽位带宽≥320Gbps，提供权威第三方测试报告；支持颗粒化电源. 管理; 支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗。. 虚拟化; 支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群，且用于虚拟化的板卡与业务板卡物理槽位分离，单向虚拟化集群带宽≥80Gbps；为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠，提供权威第三方测试报告. ▲无线管理; 支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位，支持AP接入控制、AP域管理和AP配置模板管理；支持射频模板管理、统一静态配置和集中动态管理；支持WLAN基本业务、QoS、安全和用户管理；. 二层功能; 支持整机MAC地址≥1M、ARP表项≥256K，提供权威第三方测试证明；支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持策略VLAN；. ▲三层功能; 支持IPv4路由转发FIB表项≥512K，提供权威第三方测试报告；支持静态路由；支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议。支持ACL表项数量≥64K，提供权威第三方测试报告。. ▲MPLS; 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS. 用户管理; 支持用户管理功能，支持PPPoE、802.1X、MAC、Portal等认证方式终结。支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击。支持DAA、基于流量和时长计费方式。. QOS; 支持5级H-QoS, 至少包含针对业务/用户/用户组的流量调度，提供权威第三方测试报告. ▲可靠性; 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms； 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计；支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计。支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性。支持CPU保护技术，提供权威第三方机构测试报告。. 组播; 支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping ；支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM. 管理特性; 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2；支持热补丁。支持WEB网管。. ▲配置要求; 配置双主控引擎，电源≥2个；千兆电口≥48个，千兆光口≥48个. ▲产品资质; 具有工信部入网许可证和工信部入网检测报告，提供证书复印件. | 台 | 1 |
| 5 | 汇聚交换机 | 技术指标; 技术规格要求. 交换容量; ▲交换容量≥1.36 Tbps. 包转发率; ▲包转发率≥252Mpps. 电源; ▲为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源. 硬件接口; - ▲不少于48个千兆SFP，4个万兆SFP+. - 支持业务扩展插槽数≥1. - 扩展支持至少8个SFP+端口或4个40GE QSFP+端口. 二层功能; ▲支持MAC地址规格≥32K. 支持ARP表项规格≥20000. 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 支持Super VLAN、支持Voice VLAN、支持组播VLAN. 支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP). 支持策略VLAN，支持PVLAN/MUX VLAN. 三层功能; 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+. 支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥4K. 支持IPv4/IPv6双协议栈，支持6to4、ISATAP、手动配置tunnel. 支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping. 组播; 支持PIM DM、PIM SM、PIM SSM 支持IGMP v1/v2/v3及IGMP v1/v2/v3 Snooping及IGMP快速离开机制 支持MLD v1/v2、MLD v1/v2 Snooping. 安全功能; 支持802.1x、MAC认证和Portal认证. ▲支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性. 支持CPU保护功能. 支持MACSec加密. QOS; 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法. 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记. 可靠性; 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms. 虚拟化; 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供官网彩页链接及截图证明。. 纵向虚拟化的子节点交换机支持堆叠. 管理维护; 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；. ▲支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验. 云管理; ▲支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX. 资质; 提供工信部入网证. | 台 | 6 |
| 6 | 接入交换机 | 技术指标; 技术规格要求. 交换容量; ▲交换容量≥336Gbps. 包转发率; ▲包转发率≥50Mpps. 端口; - ▲不少于24个千兆电口，4个千兆SFP. 二层功能; ▲ 支持MAC地址≥16K. ▲ 支持ARP表项≥4K. ▲ 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持Smart link. 支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能. 三层功能; ▲ 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议. ▲ 支持IPv4 FIB表项≥4K. ▲堆叠; ▲支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机. 组播; 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计. 安全; 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定. ▲支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性. 可靠性; ▲ 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms. 虚拟化; 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用. QOS; 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记. 管理维护; 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理. ▲支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验. 云管理; 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX. 业务口防雷; ▲ 业务口防雷≥10KV. 资质; 工信部入网证. | 台 | 26 |
| 7 | POE交换机 | 技术指标; 技术规格要求. 交换容量; ▲交换容量≥336Gbps. 包转发率; ▲包转发率≥50Mpps. 端口类型; - ▲不少于24个千兆电口，4个千兆SFP，并提供官网链接及截图. POE; 支持POE/POE+，POE功率超过380W. ▲支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电. 二层功能; ▲ 支持MAC地址≥16K. ▲ 支持ARP表项≥4K. ▲ 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 支持Smart link. 支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能. 三层功能; ▲支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议. ▲ 支持IPv4 FIB表项≥4K. ▲堆叠; ▲支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机. 组播; 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 基于端口的组播流量统计. 安全; 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定. ▲支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性. 可靠性; 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms. 虚拟化; 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用. QOS; 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记. 管理维护; 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理. ▲支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验. 云管理; 支持本地管理和云盒两种方式，可以通过云管理平台对交换机进行云端配置、监控、巡检等，减少部署和运维的投入，降低网络的OPEX. 业务口防雷; ▲ 业务口防雷≥10KV. 资质; 提供工信部入网证. | 台 | 20 |
| 8 | 无线控制器 | 技术指标; 技术规格要求. 管理AP数; ▲最大管理AP数量≥128，实配所需AP管理授权. 接入用户数; ▲最大接入用户数量≥2048. 接口; ▲≥2个10GE光口, ≥10个GE电口. 转发性能; ▲转发能力≥10Gbps. 路由特性; 支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由. 认证加密; 支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证； 支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； 支持PPSK，可为同一个SSID下的不同终端分配不同的PSK密钥； 内置Portal/AAA服务器，可为用户提供Portal认证/802.1X服务； 支持内置微信认证；. 功能要求; 支持基于802.11k 和 802.11v协议的智能漫游，使低漫游灵敏度的客户端能漫游到最佳AP 支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略 支持语音视频业务增强，在有线和无线侧提升语音视频业务的转发优先级 支持EoGRE，两台AC可以跨越二层通信 支持Navigator AC，可将访客流量通过CAPWAP隧道引入Navigator AC，隔离访客的业务流量； 支持VIP用户识别和优先调度，VIP用户可无视任何限速策略，并可获得空口报文的优先级提升 支持URL过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源 支持反病毒功能 支持入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等）. 可靠性; 支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步 支持广域认证逃生，在CAPWAP链路路故障后，MAC 或者 802.1x 认证逃⽣到本地认证；. 管理特性; 支持CLI、SNMP V1/V2/V3，支持WEB管理、SSH管理 提供整体无线网络性能监控，支持对AC/AP/射频/终端的性能监控 支持可视化故障诊断，对用户、AP、AC的故障呈现故障根因和处理建议 支持智能升级，自动从云端下载最新软件，按照计划升级. | 台 | 1 |
| 9 | 无线AP | 技术指标; 技术规格要求. 协议标准; 支持802.11ax标准. 支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作. 射频; 5G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO. 2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO. 总空间流数≥4；整机速率≥1.7Gbps. 接口; ≥1个10/100/1000Mbps自适应以太口. 天线; 内置智能天线. 蓝牙5.0; 内置蓝牙5.0，可用于蓝牙定位. 支持蓝牙串口运维管理. 安全要求; 支持WPA3，提供Wi-Fi联盟WPA3的认证证明. 工作温度; 工作温度-10°C~50°C. 功能特性; 支持leader AP，无需WAC可小型组网. 支持CAPWAP数据通道的DTLS硬件加密. 支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源. 支持AP本地转发（又称直接转发）时，应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量. 支持频谱分析功能，对婴儿监视器BabyMonitor、蓝牙设备、数字无绳电话、无线音频发射器、游戏手柄和微波炉等干扰源进行识别. 支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式. 供电; 支持DC供电或802.3at/af PoE供电. 资质要求; 具有国家无线电委员会入网核准证，且官网可查. | 台 | 91 |
| 10 | 光模块 | 技术指标; 技术规格要求. 速率模式; 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC). | 个 | 84 |

- （二）模块化机房建设

| 序号 | 项目类别 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化整体机柜系统 | 配置5台IT机柜，用于放置核心设备；1台综合柜用于放置UPS、配电系统、监控系统等，共6台机柜。 IT机柜要求： 1、机柜应符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19英寸国际标准，柜体应为黑色； 2、机柜尺寸（宽*深*高）：600mm*1400mm*2000mm，42U； 3、自带一体化通道封闭，冷通道与热通道不小于≥200mm； 4、机柜附件配置：盲板每个机柜不少于21块、L型导轨每个机柜配置1套，层板每个机柜配置1块；柜体后部配备竖直理线板。 5、机柜顶部应具备钢制走线槽，走线槽应覆盖机柜，走线槽的槽位应为2个，可分别布局市电强电、弱电； 6、机柜要求静态承载能力应不小于2000kg， 7、PDU竖直安装；电源分配单元-PDU-单相-输入电流32A-输出国标12位10A+3位国标16A，PDU需提供 8、温度传感器：每机柜配置不少于1个，安装于机柜前或后部； 9、氛围灯预警系统组件：红蓝黄三色智能控制氛围灯，氛围灯需安装机柜顶部围挡。 10、应急风扇组件，位于机柜前门底部，紧急状态下启动通风、接入动力柜应急风扇控制单元。 11、▲机柜应采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于140μm （并提供第三方检测报告）,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 综合机柜要求： ▲12、出厂前应将配电单元，监控管理设备等预制集成放置在1个动力柜内。 13、应急风扇组件，位于机柜前门底部，紧急状态下启动通风、接入动力柜应急风扇控制单元 | 套 | 1 |
| 2 | 配电系统 | 配电系统采用一台配电模块，内置于全封闭式的一体化机柜内，与微模块统一品牌。 要求： 1、机架式配电单元：单路供电，满足微模块及IT设备、空调系统、照明、监控等所有负荷用电；配电插框中所使用的断路器需为ABB，施耐德，或西门子国际知名品牌标2、配C级防雷模块，带防雷空开。 | 套 | 1 |
| 3 | 列间精密空调 | 要求： - 制冷量需≥12.KW，采用环保冷媒R410A制冷剂变频压缩机，并可根据实际负载散热需求在4000W~12400W柔性调节，压缩机系统应采用高能效的变频压缩机 - 送风形式：前后水平送回风；送风量不低于2500m3/h，配置EC风机且风量可调，空调机组室内EC风机数量应不少于6个，不得采用轴流风机，每个风机可实现在线维护，且风扇具备独立开关。 3、加湿性能：加湿器，加湿量≥3kg/h。 4、具有加热性能，电加热≥3kW； 5、电气性能应符合IEC标准： 输入电压允许波动范围：380V±15%，在此范围内要求机组正常工作； 输入频率允许波动范围：50HZ±2Hz，在此范围内要求机组正常工作。 6、温湿度控制功能： 应能按要求自动调节单排式微模块柜内温度，具有制冷、加热、加湿、除湿功能； 回风温度调节范围：+17℃+30℃； 相对湿度调节范围：40~70%RH。 温度调节精度：1℃；相对湿度调节进度5%。 温度波动超限应能发出报警信号。 7、控制系统： 应具有先进的微处理控制器； 机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能； 应具备来电延时自启动功能，延时时间1～240s可设； 应可通过布置在单排式微模块内发热量较高位置的传感器采集到的温湿度数据，联动关闭或开启压缩机、室内风机。 8、排水方式：兼容上、下排水，支持强排水。 9、走管方式：兼容上/下走管。 10、空调机组应配置漏水检测装置，。 11、室外机的冷凝器，应可适应室外-25~45℃时的散热需求。 12、列间空调需通过国家CCC认证和节能认证 13、空调机组同系列产品支持制冷量10%~100%无极调节，按需输出冷量，低载情况可稳定运行不需频繁启停，降低能耗提升系统可靠性，提供同系列权威第三方出具的测试报告复印件。 14、空调机组应具备空调门板通风率测试报告，300宽空调机组前门板通风率应大于70%，后门板通风率应大于75%；600宽空调机组前门板通风率应大于79%，后门板通风率应大于76%。提供投标空调机组的权威第三方机构依据YD/T 2319-2011附录A要求测试的空调门板通孔率报告证明复印件。 15、列间空调应配有微电脑控制器、不小于4.3寸触摸全中文液晶触摸显示屏、消防火灾信号联锁装置，延时起动及停电/来电自动再起动功能，显示屏可以显示系统运行压力，提供照片证明文件； 16、空调机组控制器应与空调机组为统一品牌，投标设备控制器必须为自主研发品牌。 17、▲为提高机组运行稳定性，空调采用双层密封管路系统，外层密封管，所述外层密封管设置有将液体向外排出的排水口；设置于所述外层密封管内的内层密封管，所述内层密封管内流通冷却液体；双层密封管路系统可以保证在承压管路泄漏后，带压的液体不会外泄飞溅到设备上，影响设备的正常工作，并通过排水口统一将液体排放到安全的地方，设置于外层密封管底部的漏水检测传感器能保证精确定位泄漏位置，提供证明材料，必须提供第三方权威检验机构出具的证书支持网上查询。 18、空调生产厂家具备节能技术服务认证证书 参考GB/T 35966-2018(高技术服务业服务质量评价指南)标准。 19、列间空调要求标配电子膨胀阀（EEV），投标设备制造商需具备中国制冷空调设备维修安装A类I级或以上资质，提供证书复印件。 20、投标空调机组产品需通过抗震性能试验，且抗震设防烈度达到9级及以上。 | 台 | 2 |
| 4 | 监控系统 | 1、监控软件，支持多点触摸屏，具备良好的人机界面及触控性能，提供全套组态软件开发工具，无需编程，快速实现监控对象的数据采集； 2、具备良好的人机界面，提供≥10寸的触摸屏； 3、硬件采用Andriod+Linux操作系统，具备防病毒功能； 4、硬件内存不小于1G，存储空间不小于8G，具备保存底端数据1年以上的能力； 5、实时显示空调状态数据，并能设置空调相关参数，并可以设置高温度告警阀值； 6、机柜封闭通道配置2路温湿度传感器，能够显示模块化机房内部的温度，可以设置告警阀值，当温度过高，自动打开应急风扇； 7、底端硬件光电隔离，抗干扰性强，具备防雷功能； 8、自动报警与保护，具有专家级故障自诊断，自动检测全部部件故障，并可选配短信GPRS告警功能，自动发出短信，并提示维护人员，故障具体状态，方便维护人员根据提示针对性携带，工具进行维护； 9、可查看多种告警信息以及历史告警信息，方便快捷。 | 套 | 1 |
| 5 | UPS主机 | 1、模块化UPS机架式安装，三进三出，中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供全中文显示的LCD显示器，能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息等。 2、≥20KVA 机架式UPS。 3、整流输入电压范围：190VAC~520VAC（三相五线）50% 负载 。 4、频率范围（Hz）：50～60； 5、功率因数应≥0.99%，提供彩页证明。 6、电池电压，192VDC(16节可设置) 。 | 套 | 1 |
| 6 | 蓄电池 | 1、配置12V100AH的蓄电池32只，每组配置16节，配置2组，安装在单独配电间。 要求： 2、电池类型：采用高性能、高可靠性的全密封阀控式免维铅酸蓄电池：设计寿命为8-10年。 | 节 | 32 |
| 7 | 机房环境改造 | 吊顶、防静电地板、钢化玻璃隔断、彩钢板墙面、照明、防水防尘处理、综合布线 | ㎡ | 68 |

- （三）校园信息化建设

| 序号 | 项目类别 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、统一门户平台 |  |  |  |
| 1 | 快速通道 | 包含了客户实施部署的系列系统，系统最全集有： 教务系统、学生系统、招生系统、迎新系统、就业系统、离校系统、在线考试系统等。 | 项 | 1 |
| 2 | 个人信息 | 包括登录人以下信息： 教师：照片、姓名、部门、岗位。 学生：照片、姓名、学号、班级（含专业及班级）。 | 项 | 1 |
| 3 | 新消息提醒 | 只显示各个系统消息提醒的条数。 | 项 | 1 |
| 4 | 天气预报 | 显示当地近三天的天气情况 | 项 | 1 |
| 5 | 友情链接 | 以超链接的形式，展示学校关注的网站； | 项 | 1 |
| 6 | 工作计划提醒 | 针对某一工作计划或事件，以倒计时时间形式，对某一工作计划进行提醒。 | 项 | 1 |
| 7 | 我的课表 | 按登录用户展示其相应的课表内容；直接显示登录人当日课表；同时支持查看本周课表。 | 项 | 1 |
| 8 | 工作表单 | 以工具栏按钮式链接： （1）教师的内容包括：成绩录入、教案管理、选课申请、教学评价；学籍异动申请。 （2）学生的内容包括：个人信息修改（学籍功能）、成绩查看、教学评价、学籍异动申请。 | 项 | 1 |
| 9 | 通知公告 | 获取来自教务系统的通知公告； | 项 | 1 |
| 10 | 我的待办 | 获取来自系统中的我的待办信息；即查看待办信息。 | 项 | 1 |
| 11 | 消息提醒 | 消息提醒是系统（系统管理账号）发送给教师的提醒消息（如上课时间变动等消息），教师可以对提醒消息进行查看。 | 项 | 1 |
| 12 | 下载专区 | 要支持教务管理系统中的“下载专区”和“模板下载”二种信息下载类型。 | 项 | 1 |
| 13 | 微服务 | 支持以微服务的形式拆解各个业务子系统中的业务模块，按照各角色业务所需进行业务微服务模块在门户进行展示。 统一门户后台配置微服务包及系统快速访问通道，将核心或者常用功能单一或者组合以服务包形式发布到个人门户网站。统一维护门户用户，分配系统和服务包权限。用户在个人门户网站自定义个人桌面，支持配置多套桌面，桌面内容来源于用户权限范围内的快速访问通道和服务包，支持对快速通道和服务包进行收藏、访问、综合查询等操作，达到高效便捷的体验效果。（此条参数需现场提供演示） | 项 | 1 |
|  | 2、统一身份认证平台 |  |  |  |
| 1 | 统一岗位定义 | 实现对岗位的自定义功能，可新增、修改、删除岗位。维护的内容包括岗位名称、岗位编码、岗位等级、岗位状态。并支持多种条件的查询功能。 | 项 | 1 |
| 2 | 统一角色管理 | 系统基于角色进行管理，结合权限的细分，实现系统应用按需定权。角色管理中提供了角色委派、业务范围限定、角色锁定和激活等功能，可方便实现单位内的基于角色的权限管理。 | 项 | 1 |
| 3 | 统一组织机构管理 | 实现自定义组织机构，可新增组织机构下级并可进行岗位的维护。 | 项 | 1 |
| 4 | 统一用户组管理 | 实现自定义用户组名称、编码、状态和用户。实现用户组状态的禁用和启用功能。 | 项 | 1 |
| 5 | 统一授权管理 | （1）菜单授权 实现根据角色提供角色委派、业务范围限定等功能模块，可方便实现单位内的基于角色的菜单权限管理。 （2）操作授权 实现对菜单维护和操作维护功能。主要按角色进行操作的设置，包含添加、删除、修改、机构岗位维护等操作内容。 | 项 | 1 |
| 6 | 统一资源管理 | （1）菜单维护 实现统一平台内所有菜单的维护功能，可根据学校自身需求进行设置和维护菜单，可新增和维护下一级菜单。 （2）操作维护 实现操作的维护，可自定义操作名称和编码。 | 项 | 1 |
| 7 | 应用代理 | 新增应用系统、修改应用系统、查询应用系统、删除应用系统、统一身份认证启用、统一身份认证停用、数据交换启用。 | 项 | 1 |
| 8 | 字典管理 | （1）分类管理 实现根据分类名称、分类名称和分类类型属性进行条件查询，并可新增、修改和删除字典信息。字典信息包括分类名称、分类编码、分类类型。 （2）字典管理 实现根据字典分类和字典状态（启用和禁用）进行字典查询，可新增、停用、上移、下移、修改和删除字典操作。 | 项 | 1 |
| 9 | 配置管理 | （1）系统配置 实现配置平台的密码。 （2）APP配置 实现平台通过应用类型和所属模块条件属性进行APP配置的查询。可停用、启用、新增、修改和删除操作APP配置信息。并支持全局配置APP信息。 | 项 | 1 |
|  | 3、数据交换平台 |  |  |  |
| 1 | 基础信息管理 | （1）配置管理 要求实现通过配置标识和配置值条件查询，并可新增、修改和删除系统的配置标识和配置值。 | 项 | 1 |
| 2 | 数据源 | 数据源配置 配置数据源，包括数据源名称，数据库类型，数据库地址，用户名，密码，端口号，数据名。 启用、修改、删除数据源配置。 测试连接数据源配置是否可连接成功。 可根据数据源的配置情况，查看数据源的数据库情况。包括，数据库表名称，表数据概况。 | 项 | 1 |
| 3 | 前置机 | （1）前置机配置 注册一台前置机到系统中，注册后的前置机可以通过统一管理平台进行管理；注册信息包括前置机的IP地址，端口，应用名称，前置机标识，前置机描述信息。 （2）前置机监控 要求实现前置机实时监控，监控前置机状态是否正常。体现线程池容量大小和线程池空闲大小。并可对前置机详细内容进行监控，包括任务名称、适配器、抽取数、清洗数、转换数、成功数、失败数、开始时间、运行时间（秒）、运行信息和操作。 | 项 | 1 |
| 4 | 适配器 | 适配器维护 创建一个数据中心的适配器； 用于修改已经创建的适配器内容； 删除已有的适配器； 用于检索与查看已有适配器内容； 测试源数据源连接是否成功； 测试目标数据源连接是否成功； 创建一个适配器的转换器； 删除已有的转换器； 用于修改已经创建的转换器内容； 调整转换器位置，将转换器上移一个位置； 调整转换器位置，将转换器下移一个位置； 在已创建的转换器中添加/修改一个数据抽取，数据抽取用于获取源数据结果集。 调整规则执行顺序； 在已创建的转换器中添加一个清洗过程，根据清洗规则过滤源数据,将不满足清洗规则的数据过滤掉。 在已创建的适配器中添加一个转换器，转换器中配置数据转换规则。 新增设置源数据集于目标表的字段对应关系。 修改对应关系； 删除对应关系； （此条参数需现场提供演示） | 项 | 1 |
| 5 | ETL任务树 | 采用树型结构方式管理和展示转换任务，其中（1）树型结构一级：描述源数据源和目标数据源，任务名称可以根据需要调整，如教务系统/学生系统，源数据源可以有多个。（2）、树型结构中间级别：这个可以有多级，如教务系统成绩管理-学生系统奖学金（3）、树型结构末级：ETL转换模型挂接在树型结构末级上支持新增一级节点、新增子任务、新增ETL转换 支持自定义任务配置：支持图形化的 GUI设计界面，通过图形化拖拽的方式在线绘制数据交换流程图，每个流程环节上配置数据源及其对应的交换规则，常用的流程环节分为以下九类：（1）、输入：文本文件输入、生成记录、生成随机数、自定义常量数据、获取系统信息、表输入（2）、输出：Excel输出、SQL文件输出、删除、插入/更新、数据同步、文本文件输出、更新、表输出转换：值映射、列转行、剪切字符串、去除重复记录、增加常量、增加序列、增加校验列、字段选择、字符串替换、排序记录、行扁平化、行转列（3）、应用：写日志（4）、流程：Switch/Case、根据Java代码过滤记录、空操作、过滤记录、追加流（5）、脚本：JavaScript代码、执行SQL脚本（6）、连接：Multiway Merge Join、合并记录、排序合并、记录关联、记录集连接（7）、统计：样本行（8）、作业：从结果获取文件、从结果获取记录、复制记录到结果、获取变量、设置变量（9）大数据分析：Hadoop File Input、Hadoop File Output（此条参数需现场提供演示） | 项 | 1 |
|  | 4、教务管理系统 |  |  |  |
| 1 | 教学工作计划 | （1）教学工作计划管理 系统支持教学工作计划管理主要是对教学工作计划的制定、审批和发布等功能，可以对全校教学工作计划、分校教学工作计划和专业教学工作计划分别管理，其中全校教学工作计划由主管校长制定、分校的教学工作计划由校区教务主任制定、专业教学工作计划可以由专业主任进行制定，不同的岗位可制定不同级别的教学工作计划。该功能包括教学工作计划制定、教学工作计划审批、教学工作计划审批记录。 （2）教学工作总结 该功能包括教学工作总结管理、教学工作总结审批、工作总结审批记录。 | 项 | 1 |
| 2 | 专业培养方案 | （1）专业培养方案 专业培养方案主要包括对基本信息、教学活动、课程体系、课程设置与教学时间安排进程表、实践任务、附件信息和课程体系导入进行管理。专业培养方案制定并提交后，可由上级领导审核，并且制定者可调整培养方案。 （2）专业培养方案审批 相关人员提交教学方案后可由上级领导审批通过。 用户修改并提交教学进程安排时，系统记录修改前的进程安排和修改后的教学进程安排差异。（此条参数需现场提供演示） （3）专业培养方案审批记录 相关人员可以查询审批过的专业培养方案记录。 （4）培养方案查询 对已经审核通过的历史专业培养方案和当前生效的专业培养方案均可在线查询，查询权限可以根据登陆人角色通过系统配置。 （5）方案历史查询 查询历年的专业培养方案信息记录。 | 项 | 1 |
| 3 | 教学安排 | （1）文化课教学安排 文化课教学安排主要是对文化课的任课教师进行维护，主要支持新增、分配等功能。 （2）文化课安排审批记录 查询文化课审批记录信息 （3）实践任务教务学安排 专业课教学安排主要是对专业课的任课教师进行维护，主要支持新增、分配等功能。 （4）教学安排查询 教学安排查询主要进行各专业的教学安排结果的条件查询，可对不同专业的课程任课教师分配及实践任务负责教师安排情况进行查询查看。 （5）个人教学安排查询 个人教学安排查询主要是任课教师查询自己的教学安排，用于查看自己所负责的课程。 | 项 | 1 |
| 4 | 教研备课管理 | （1）基础设置 教研备课管理主要是对学校教研组教研活动和备课组备课活动的实施计划、组织、记录和统计等工作的管理。主要包括基础设置、教研管理、教研工作总结、备课管理和备课工作总结。 教务管理老师对教研活动和备课活动设置提醒参数，包括功能名称、提醒时间提前、提醒方式和提醒内容等。提醒时间提前，可以按天提醒，也可以按周进行提醒。以站内信方式进行提醒，在设置提醒参数信息时，默认带出部分提醒参数，支持手动编辑，设置提醒参数保存后，系统可自动触发教研活动和备课活动提醒。 （2）教研管理 教研管理包括教研计划管理、教研计划审批、教研计划审批记录、教研计划查询、组织教研活动、组织教研活动查询、教研活动记录、教研活动记录审批、教研活动记录审批记录、教研活动记录查询和教研活动记录统计。 （3）教研工作总结 教研组长提交期中、期末教研工作总结后，有上级领导进行审批，审批通过后，教师、备课组长、教研组长以及相关领导可以对教研工作总结进行查询查看，具体查询权限可以根据登录人角色在系统中进行配置。 （4）备课管理 备课管理主要是对学校各备课组备课计划的管理制定、审批、查询、以及组织备课活动的管理、查询，并对备课活动进行记录和统计等。由各备课组长维护本备课组的备课计划，并提交，由相关人员进行审批，审批通过后，有备课组长组织备课活动，提交并通知教师参加备课活动。（此条参数需现场提供演示） （5）备课工作总结 备课工作总结主要是备课组长根据制定的备课计划，分别进行期中、期末教学质量分析，以及学期工作总结，期中、期末教学质量分析和学期工作总结可以在线填写，也可以上传附件。备课组长提交期中、期末教学质量分析及学期工作总结后，有上级领导进行审批，审批通过后，教师、备课组长、教研组长以及相关领导可以对备课工作总结进行查询查看，具体查询权限可以根据登录人角色在系统中进行配置。 | 项 | 1 |
| 5 | 教师工作管理 | （1）基础信息 基础信息设置是管理员每学期对教师工作进行提醒设置，其中设置教师工作计划、期中教学质量分析、期末教学质量分析、期中教学工作总结、期末教学工作总结的提交截至时间，设置提醒频率和提前提醒天数，设置后系统在相应时间会自动给教师发送消息提醒。另外可以设置教案提交时间范围，反思允许延后提交天数和教案最大课时数，便于限时教师上传多课时的教案。 （2）教师工作计划管理 老师可以根据自己上课需要灵活的制定计划，对已经制定计划的课程自动过滤掉，新增时不再显示已制定过计划的课程。教师提交教师工作计划后，由相关人员进行审批，审批通过后，教师及相关领导可以查询查看，具体查询权限可以根据登录人角色在系统中进行配置。（此条参数需现场提供演示） （3）期末教学质量分析 当教师工作计划审批通过后，老师在规定的截止时间内可以填写期末教学质量分析，可以在线填写也可以上传附件，当提交期末教学质量分析截至日期已经超过规定时间时，是否延迟状态为是。当老师提交期末教学质量分析后，相关人员可以进行审批，审批通过后，教师及相关领导可以查询查看，具体查询权限可以根据登录人角色在系统中进行配置。 （4）期末教学工作总结 当教师工作计划审批通过后，老师在规定的截止时间内可以填写期末教学工作总结，可以在线填写也可以上传附件，当提交期末教学工作总结截至日期已经超过规定时间时，是否延迟状态为是。当老师提交期末教学工作总结后，相关人员可以进行审批，审批通过后，教师及相关领导可以查询查看，具体查询权限可以根据登录人角色在系统中进行配置。 （5）教师成长档案 教师成长档案主要是教师对自己的教研活动和教研情况进行维护，记录教师参加市、区、校的教研活动和教研情况。教师将教研活动和教研情况提交后，由相关人员进行审批，审批通过后，可以对教研活动和教研情况进行查询查看。 （6）教案管理 教案管理包括教案的维护，教案的审批，教案的查询和教案的统计。 | 项 | 1 |
| 6 | 成绩管理 | 成绩管理是对学生考试成绩、平时成绩、总评成绩进行管理，包括基础数据设置、成绩录入、补考清考成绩录入、成绩修改、成绩统计和成绩查询。 （1）基础数据设置 基础数据设置包括对基础设置、成绩类型、课程评定标准和特殊课程评定标准的设置。基础设置是对综合成绩的算法，补考成绩算法，成绩特殊情况进行设置，为后续的系统计算提供依据；成绩类型是对已经设计好的成绩类型进行管理；课程评定标准是，设置各成绩类型占总评成绩的百分比，设置总评成绩计算公式 （2）成绩录入 任课教师录入自己所教课程的成绩，也可根据实际情况进行录入人设置。根据成绩类型录入各类型成绩，如平时成绩、期中成绩、期末成绩等。录入成绩后，根据成绩类型及成绩评定标准，计算出各学生每学期的总评成绩。 （3）补考清考成绩录入 对补考清考的成绩进行录入，其中包括录入人设置、补考清考成绩录入。 （4）成绩修改 为学校提供了特殊的管理入口，可对已录入的成绩进行修改。 （5）成绩统计 系统根据基础数据计算出相关统计数据。分别可以进行专业成绩统计、分数段统计、学生成绩统计。 （6）成绩查询 成绩查询包括学生个人成绩查询和班级成绩查询，学生个人成绩查询是由学生登录。 | 项 | 1 |
| 7 | 教学质量评价 | （1）基础信息管理 用于管理员对教学质量评价涉及到的基本信息的设置与管理。基础信息管理包括维度管理、等级管理和参评人类型管理、参评组管理。维度管理是设置评教所选用的各个维度；等级管理是设置各等级与十分制之间的转换；参评人类型管理是设置评价人员身份类型；参评组管理是为了方便批量设置问卷参评人的功能。 （2）评价问卷管理 评价问卷管理是用于管理员对各个参评角色的评教问卷进行维护。 （3）评价任务管理 评价任务管理建立评价主题后，按照课程创建教师评教问卷，设置评价任务的截止时间及评教问卷对应参评人及各参评人分数对总评分的权重，并进行问卷发布。 （4）在线评价 问卷发布后，各问卷对应的参评人可在线填写评价问卷。 （5）评价结果审核 评价任务截止日期过后，由相关人员通过应评人员与实评人员数量的对比，对问卷公平性进行把握，并对评价内容中不合理或非法及消极言论进行审核。 （6）评价结果查询 评价结果查询包括个人查询和综合查询。在综合查询模块中可以查看评分人数、总评分（十分制）、总分制（百分制）。并可查看评价结果详细的风评和评语。还可以实现通过“雷达图”展示评价结果各个维度的情况及综合得分。（此条参数需现场提供演示） (7)报表管理 报表管理包括评价总体、评分详细信息和班级评价教师汇总表。 | 项 | 1 |
| 8 | 考务管理 | (1)考试任务 考试任务包括考试任务管理、考试任务审批和考试任务审批记录。考试任务管理是教务处设置每学期考试的起始时间及考试课程内容，并且对考试班级进行设置；考试任务审批是考试任务设置进行审核。 (2)考试安排 考试安排考试任务设置完成，考试人员审核通过后，相关人员进行考试场次、场地及监考人员的安排。 (3)考场记录 包括考场记录、考场学生花名册列表、缺考舞弊查询。考场记录是监考老师填写考场记录单，并对考试过程中发生的违规行为进行记录。考场学生花名册列表是可以查询考场学生信息。缺考舞弊查是可以查询违规的学生。 (4)考试修改 包括考试任务修改和考试安排修改，是为特殊权限的人员开通的特别入口，可以修改审核通过的考试任务信息和考试安排信息 | 项 | 1 |
| 9 | 排课管理 | （1）基础设置 基础设置用于对排课权限、学年学期、排课时间、自动排课优先级、课表格式、校历等内容的设置。为后续的排课工作提供基础条件。 （2）时间限制 时间限制为后续的自动、手动排课，提供非必须的时间限制条件，包括班级时间限制、课程时间限制、教师时间限制、场室时间限制、教学非教学活动时间。设置相应的时间限制，自动排课结果会考虑其时间因素，如不设置则不考虑其情况。（此条参数需现场提供演示） （3）特征设置 特征设置包括班级特征设置、课程特征设置、教师特征设置、场室特征设置。是为班级、课程、教师、场室设置各种特殊情况。例如：课程是否互斥、是否有早晚要求，四种特征的优先级等。特征设置是自动排课的非必要条件。设置后自动排课结果会考虑其时间因素，如不设置则不考虑其情况。（此条参数需现场提供演示） （4）教学安排 教学安排（教学人事安排）是学校每学年学期排课工作之前必做的工作。系统中此功能包括获取人事安排、班级教学安排、教师任课安排功能。获取人事安排是自动从教学安排模块获取教学人事安排数据，为后续排课所用。班级教学安排是手工以班级为单位进行教学人事安排设置。教师任课安排是手工以教师为单位进行教学人事安排设置。 （5）排课 包括手动排课、自动排课、重排部分班级、教师排课情况、场室排课情况、课表备份与还原功能、查询空闲教师、查询空闲班级、查询空闲教室。 手动排课是相关人员，根据教学人事安排，用手工拖动方式进行人工手动排课。可实现根据课表颜色改变提示排课人员进行手动排课。不同颜色表示不同排课情况：未校验冲突课程、未排课程、当前选中课程、可排课位置、存在冲突位置等。（此条参数需现场提供演示） 自动排课是根据之前设置的一系列的条件、教学人事安排，一键生成课表。 重排部分班级功能，提供了在自动排课后，为不满意的部分班级提供自动重排功能。 教师排课情况、场室排课情况提供了根据两种维度进行查询的功能。 课表备份与还原模块是为排课教师提供了历史课表的备份与还原的功能。 查询空闲教师是查询空闲的教师信息。 查询空闲班级是查询空闲的班级信息。 查询空闲教室是查询空闲的教室信息。" 课表 课表功能提供了不同维度的课表展示，包括班级课表、教师课表、场室课表、学生课表、单个教师课表、班级总课表、教师总课表、场室总课表、教师课程分布查询等。 调课管理 调停改代是排课业务中不可避免的工作，调课管理模块提供支撑调停改代的功能，包括调课申请，调课审批，调课变更，调课查询，我的调课记录，管理员调课功能. | 项 | 1 |
| 10 | 基础信息管理 | （1）基础信息配置管理 系统配置，配置系统需要的一些运行级参数信息。 （2）教研备课安排 教研备课安排包括对教研组维护和备课组维护。 教研组维护是管理员对各教研组成员、组长等信息进行维护。 备课组维护是管理员对各备课组成员、组长等信息进行维护。 配置管理 配置管理包括模板维护、进度配置、机构课程配置、系统配置和时间配置。模板维护是管理员对各模块需要上传的附件模块进行维护。进度配置是管理员对教师工作计划管理中的教学进度进行配置。机构课程配置是管理员对某个专业的机构课程进行配置。系统配置是管理员对系统参数的配置。时间配置是管理员对专业培养方案开始结束时间、春季秋季学期开始时间、选修预选开始结束时间、选修补选开始结束时间等的配置。 | 项 | 1 |

- （四）教师协同办公软件

| 序号 | 项目类别 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门户应用 | 要求实现门户管理模块的布局自定义。通过添加不同的模块，要求实现将系统中各种不同的信息提取到门户上面，方便用户的查看和处理。 （1）组织门户 平铺式，下拉式；信息式，图片式，文本式，视频式，html式，报表式；信息置顶；隐藏工具栏；菜单式，URL式，门户式；静态式，超链接式，滚动式，图片联播式；自定义名称，自定义菜单，自定义顺序，自定义栏目，自定义条数；最近更新；在线帮助。 （2）应用门户 平铺式，下拉式；信息式，图片式，文本式，视频式，html式，报表式；信息置顶；隐藏工具栏；菜单式，URL式，门户式；静态式，超链接式，滚动式，图片联播式；自定义名称，自定义菜单，自定义顺序，自定义栏目，自定义条数；最近更新；在线帮助。 （3）个人门户 平铺式，下拉式；信息式，图片式，文本式，视频式，html式，报表式；信息置顶；隐藏工具栏；菜单式，URL式，门户式；静态式，超链接式，滚动式，图片联播式；自定义名称，自定义菜单，自定义顺序，自定义栏目，自定义条数；最近更新；在线帮助。办理提醒、常用流程、待办分类。 （4）驾驶舱 实现通过饼图对流程待办事项的统计；通过柱状图对部门待办事项前五名查看；通过折线图对用户待办事项前五年进行查看；通过条形图对流程耗时前五名进行查看；并可通过四个模块栏目点击进行数据钻取，详细查看相关信息内容。（此条参数需现场提供演示） | 项 | 1 |
| 2 | 工作流程 | （1）发起流程 流程门户，流程分类，流程检索，流程说明；管理表单，图形流程，岗位规范；前台流程拖拽、后台流程拖拽；支持发送、保存、关闭等功能；支持流程路由、多条件判断、条件在线显示、嵌套子流程、自动返回流程；用户决定流程走向，条件决定流程走向；支持单人、单选、串行、并行；流程自动编号，流程预归档；流程自动提醒，提醒项设置、提醒发起人、提醒待办人、办理期限设定，过期处理方式选择；支持已发跟踪、在办跟踪、办结跟踪、退回跟踪、重新提交、实例删除等。 （2）流程审批 流程分类、流程检索，流程排序，流程置顶；流转记录，节点颜色自动变化；支持退回、转办、催办、收回、打印、转阅、作废、阅件、反馈、撤办、取消等功能；支持待办、代阅、在办、办结、已阅、列表、类型、缓急、组合检索等查询方式；支持按角色、岗位、指定人、候选人、字段值、所有人、本部门、发起人、发起人上级、上一节点、上一节点上级、上一节点部门领导、上一节点所有人、上级部门并指定职务、岗位与单位组合、选定范围等确定执行人；自定追加批示意见、对应表单批示意见；缓急设置、过期自动处理（自动发下一节点、自动退回上一节点、提醒当前办理人、提醒上一节点办理人、提醒流程发起人等）； 在线提醒消息、在线语音提醒、短信提醒接口、即时通讯提醒接口、邮件提醒接口； （3）在办监控 监控门户、监控分类、监控排序、结束流程、挂起流程、设置办理人、流程删除、数量统计、分类检索、分类归总、数据导出、图形分析、办理状态、过程监控、在线催办 （4）办结查阅 统计门户、统计分类、统计排序、数量统计、分类统计、图形分析、过程追溯、流程归档 （5）督办转办 督办门户、待办工作、超期工作、工作分类、工作排序、工作转办、工作督办； （6）流程分析 效率分析门户、待办分析、部门分析、用户分析、耗时分析、部门流程状态、用户流程状态、流程效率分析、流程时间分析（待办分析、超期分析、在办分析、办结分析）、时效报表（按流程、部门、发起人、经办人、经办部门、流程状态）数据检索、数据导出 | 项 | 1 |
| 3 | 协同工作 | （1）新建事项 协同发送、保存草稿、流程图、退出；发起人自定义流程；协同模板、上传附件、办理期限、重要程度、关联项目、文档导入、在线编辑；串发设置、并发设置、节点处理人选择、节点权限设置 （2）待发事项 待发门户、待发查看、重新编辑、待发删除 （3）待办事项 处理意见、追加办理人、意见隐藏、意见跟踪、附件上传、处理记录、进度查看、打印、退出、重置、正文补充、意见震荡、正文修改；邮件转协同；在线提醒消息、在线语音提醒、短信提醒接口、即时通讯提醒接口、邮件提醒接口、协同归档； （4）已办事项 在办追踪、办结追踪、震荡回复、进度查看、进度记录、查询分析、实例删除 （5）已发事项 修改正文、正文补充、进度查看、处理记录、打印、终止、退出、震荡回复。 | 项 | 1 |
| 4 | 会议管理 | 会议室管理、会议组织、会议申请、会议通知、会议材料、待办会议、会议记录、会议查询。 | 项 | 1 |
| 5 | 知识管理 | （1）单位知识 知识树、知识门户；我的知识、共享知识、知识统计、文档属性、查阅统计、知识排序；多栏发布、知识预览、图文混排、图片联播、视频知识、知识模板、批量上传；标题标红、知识失效、提醒查看人、知识归档、历史版本、知识关注、知识点评、知识置顶、知识转移、知识修订；关键字查询、禁止拷贝、知识时效、流程评审、模糊检索、知识归档 （2）项目知识 自动创建栏目、知识归档 （3）个人知识 我的文档、共享文档；自建文件夹、知识门户、知识转邮件、知识重命名、只读共享、读写共享、共享时限、取消共享、返回根目录、取消共享 （4）网络知识 知识分类、RSS聚合知识、订阅知识，个人知识、公共知识、登录验证、知识简介。 | 项 | 1 |
| 6 | 公共信息 | （1）新闻 新闻分类、新闻门户；新闻发布、新闻上传、批量上传；新闻排序、新闻检索、新闻制定；新闻编辑、新闻删除；新闻模板、在线编辑；文字新闻、图片联播、视频新闻、图文混排；标题标红、新闻点评、新闻打印、提醒查看人、主副标题、多栏发布、关键字查询、历史版本、发布预览、新闻转移、禁止拷贝、新闻失效、新闻评审、模糊检索、新闻归档、发布日期控制、滚动新闻 （2）公告 公告分类、公告门户；公告发布、公告上传、批量上传；公告排序、公告检索、公告制定；公告编辑、公告删除；公告模板、在线编辑；文字公告、图片联播、视频公告、图文混排；标题标红、公告点评、公告打印、提醒查看人、主副标题、多栏发布、关键字查询、历史版本、发布预览、公告转移、禁止拷贝、公告失效、公告评审、模糊检索、公告归档、发布日期控制。 | 项 | 1 |
| 7 | 常用功能 | （1）通讯录 内部联系人，个人联系人，公共联系人；发消息，发短信，发邮件，群发选择；下载模板，通讯录导入，通讯录导出；联系人分类，联系人查询；查看范围定义 （2）手机短信 组织选人，个人通讯录选人，公用通讯录选人，输入外部手机号；键盘输入短信内容；默认单位名称，默认个人姓名，默认手机号 （3）百宝箱 火车时刻表，城市地图，航班信息，公交查询，天气预报，心里测试，酒店预订，团购信息，股市行情 （4）万年历 本机时间，国际时间，各种节假日，按年月日查询 （5）工作便签 添加备忘，隐藏备忘，修改备忘，删除备忘，检索备忘. | 项 | 1 |
| 8 | 移动端 | 微信移动办公子系统主要功能包括：微信小助手、工作流程、办理中心、协同工作、在线打卡、知识管理、工作汇报、日程安排、会议通知、工作便签、通讯录、论坛公告、个人消息等。 技术特色： 在线打卡应用：能提供精确的GPS定位功能，在打卡的时候记录用户所在的地理位置。 外勤打卡除了能进行精确的GPS定位外，还支持用户拍照并上传，为外勤出勤提供佐证。 在线打卡功能使普通的手机变成了一部具有定位功能和拍照上传功能的智能打卡机。 消息推送及时性高 工作流程的发起与处理：随时随地发起流程，随时随地进行审批，表单展现形式和电脑版表单展现形式一致。 通讯录：通讯录数据在服务器端存储，不会因手机原因而丢失，且实时更新 | 项 | 1 |

- （五）地理教室

| 序号 | 项目类别 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、地理专用设备 |  |  |  |
| 1 | 数字化地理互动设备 | 1.软件控制平台功能要求： 1.1具有选择课程功能：可根据教材及教学需要选择对应的课程资源。 1.2软件平台具有开始上课、备课、自建教案、清理资源、工具栏等多种操控功能。 1.3平台操作控制功能详解： 1）开始上课：选择好课程后点击“开始上课”，系统会按系统配置的方式展现资源界面。 2）备课：可选择科目和课程，对图片、PPT、音频、视频、题目进行导入素材和删除素材操作。 3）自建教案：在教学模式中选择教案模式，可在备课中添加老师自己的对应资源，并可选择类目、科目进行保存配置、删除素材、添加阶段操作；素材库可选择类目、科目，对需要的图片、网页、PPT、音视频、题库、叠加地图进行双击作为对应阶段的演示资源。 4）清理资源：可对所有备课资源和教案进行清理。 1.4系统配置 1）资源盘：用户可自定义保存目录。 2）教学模式：可选择资源模式或教案模式。 3）PPT版本：让用户可选择匹配的分辨率至少包含：1920*1080或1024*768。 4）显示设置：具有单屏、超宽屏、双屏可选，让用户可选择匹配的硬件选项。 5）左屏：默认PPT、题目、叠加地图资源，可根据需要更换到右屏。 6）右屏：默认HTML、图片、备课题目、音频、视频资源，可根据需要更换到左屏。 1.5工具栏：具有可选择需要演示的课程对应资源及关闭返回主界面。 1.6 支持对地图内容自定义设置热点，对该热点可自主添加图片、视频、音频等内容。支持增加、删减热点。图片和视频可以实现放大缩小。 1.7 可根据多媒体终端设备选择2.5D或者3D资源。 2.二维、2.5D或3D资源：教材配套地理课程： 2.1 初中地理课程资源： 1) 地球和地图：地球和地球仪、地球的运动、地图的阅读、地形图的判读 2) 陆地和海洋：大洲和大洋、海陆的变迁 3) 天气与气候：多变的天气、气温的变化与分布、降水的变化与分布、世界的气候 4) 居民与聚落：人口与人种、世界的语言和宗教、人类的聚居地——聚落 5) 发展与合作 6) 我们生活的大洲——亚洲：位置和范围、自然环境 7) 我们邻近的地区和国家：日本、东南亚、印度、俄罗斯 8) 东半球其他的地区和国家：中东、欧洲西部、撒哈拉以南非洲、澳大利亚 9) 西半球的国家：美国、巴西 10) 极地地区 11) 从世界看中国：疆域、人口、民族 12) 中国的自然环境：地形和地势、气候、河流、自然灾害 13) 中国的自然资源：自然资源的基本特征、土地资源、水资源 14) 中国的经济发展：交通运输、农业、工业 15) 中国的地理差异 16) 北方地区：自然特征与农业、“白山黑水”——东北三省、世界最大的黄土堆积区——黄土高原、祖国的首都——北京 17) 南方地区：自然特征与农业、“鱼米之乡”——长江三角洲地区、“东方明珠”——香港和澳门、祖国的神圣领土——台湾省 18) 西北地区：自然特征与农业、干旱的宝地——塔里木盆地 19) 青藏地区：自然特征与农业、高原湿地——三江源地区 20) 中国在世界中 2.2 立体2.5D或3D课程资源： 符合课程标准并具有开放性，教师能够根据自己的教学需要对课程资源进行二次开发，同时可以进行旋转、缩小、放大演示，并支持多屏联动。 资源包括：本初子午线、地球大小、地球上的云、东西半球划分、经度、经线、麦哲伦航海、南北半球划分、纬度、经线、找城市、找城市闪动、找飞机位置、找飞机位置循环、地球的运动（a,b两点、ABCD、abc点、奥运时间、北京时间、晨昏线、晨线、地方时、五带的分布、昼夜变化）、高原、海底地形、海深200米、海深300米、海深2000米、海深4000米、海深6000米、陆地高0米、陆地高200米、陆地高500米、陆地高2000米、陆地高4000米、盆地、平原、山脉、北非、北美洲、北亚、大洋洲、东南亚、东亚、非洲、非洲地区、海盆、拉丁、南非、南极洲、南美洲、南亚、欧洲、撒哈拉沙漠以南的非洲、西欧、西亚、亚洲、中亚、板块、地球岩石圈板块示意、地震、东非大裂谷、海沟、海岭、海陆分布、火山、裂谷形成、秘鲁—智利海沟、日本海沟、喜马拉雅山、变化的云、锋、准静止锋、世界1月平均气温、世界7月平均气温、自然温度变化、世界年降水量、季风活动、季节的变化、沙漠、世界气候分布图、转暖、1950~2010年各大洲和地区人口数量的增长、世界人口、世界人口增长率、世界三大种分布、世界主要语言分布、世界主要宗教分布、文化遗产、、亚洲气候、俄罗斯的地形、俄罗斯在世界的位置、五海通航空白、波斯湾石油外运航线、西亚、西欧、非洲埃塞俄比亚高、非洲地中海气候、非洲东非高原、非洲刚果盆地、非洲高山气候、非洲黑人居住分布、非洲南非高原、非洲热带沙漠气候区、非洲热带疏林草原气候、非洲热带雨林气候区、撒哈拉沙漠以南的非洲、澳大利亚、动物、大气环流、海陆分布、暖流寒流、气压带的分布、气压带风带的分布、热带草原气候、热带季风气候、热带沙漠、热带沙漠气候、热带雨林、温带海洋性气候、五带、五带的分布、海平面上升、火山活动、温度反常、印度洋海啸、世界的农业地域类型、世界河流补给类型、地球上的云、季风水田、世界商品谷物农业分布。 ▲提供软件著作权证书 | 套 | 1 |
| 2 | 数字地理全息教学系统 | 主成像模组:物理分辨率≥1920X1920；成像比例1:1；成像对比度≥1000:1。 全息成像模组：全息成像区透光率≥65%、反光 率≥30%；全总影像在正常日光照度下可见；全 息成像四周均可同时观看，单面最大可视角度 ≥140°。 教学系统：全息成像区域体积≥500 mm*500mm*250 mm；支持小组学习，4组触控屏 应与教学系统一体化连接，每组参与交互学习 的学生均可通过交互触控屏独立操作教学软 件，互不冲突；系统还应具有升级空间，可扩 展远程集中控制或移动终端控制等网络拓展能力。 系统含教师平台端与学生学习端。 （1）PC端（教师平台端）：可控制全息集中观看、分组学习、互动答题三种模式；具有答题交互功能，题目为开放式，可实现自主命题；自动生成学生课堂作答分析评测图。 （2）APP端（学生学习端）：具有自主学习的全息课程资源；每面全息屏均可实现独立自主学习，并可答题巩固；可接收教师发送的题目，每组学生自主完成作答并反馈到PC端。 演示内容均采用全息形式呈现： 1) 垂直地域分布：我国气候特征，横断山区垂直地域分布 2) 地形对气温降水的影响：不同地形气温的变化，山地迎风坡与背风坡降水的变化，气温变化规律 3) 冬夏季风：我国地理位置因素，海陆差异，冬季盛行风，夏季盛行风，季风气候的影响 4) 煤炭：可再生资源，非可再生资源，煤炭资源的形成过程，可持续发展 5) 台风：气象灾害，干旱与洪涝，寒潮，台风形成过程，台风破坏力，防灾减灾，台风预报 6) 凯里斯农场：农业机械化、专业化，美国农业介绍，凯里斯农场介绍 7) 地质灾害：主要的地质灾害（地震、滑坡、泥石流），地震的危害，如何躲避，滑坡介绍，泥石流的危害，我国的自然灾害介绍 ▲提供软件著作权证书 | 套 | 1 |
| 3 | 中国立体地形模型 | 1、立体模型 1.1 外框尺寸（约）:2720×1870 mm 1.2 有效地图尺寸（约）：2560×1700mm 1.3 水平比例尺：1：240万 1.4 垂直比例尺：1：16.5万 1.5 材质：采用≥2mm 厚ABS材质； 1.6 灯光：采用高亮度带卡式LED灯。 2、内容 根据国家测绘局关于严格遵守使用中国地图有关规定的通知，要求正规出版社出版，具有国家测绘地理信息局地图审核批准书和国家新闻出版总署配发的国际标准书号，集声、光、电为一体，适合现代教学的高科技产品。 2.1 控制系统：无线控制。 2.2 语音系统：工业级别MP3，音质优美动听。 2.3 内容： （1）中国地理总体概况 1）我国地理位置、疆域和政区； 2）地形特征和分布：三级阶梯、地形类型及地形对经济发展的影响； 3）钓鱼岛、黄岩岛。 （2）中国地理详细分述 1）河流：长江、黄河、京杭大运河、松花江、珠江、海河、塔里木河 2）铁路：京沪线、京广线、京九线、京哈线、宝成—成昆—南昆线、京秦—京包—包兰线、陇海-兰新线、沪杭—浙赣—湘黔—贵昆线、天路-青藏线、滨洲线滨绥线 3）四大高原：青藏高原、黄土高原、内蒙古高原、云贵高原 4）四大盆地：塔里木盆地、准噶尔盆地、柴达木盆地、四川盆地 5）三大平原：东北平原、华北平原、长江中下游平原 6）山脉：山脉总述、喜马拉雅山脉、五岳等。 3、软件 3.1 中国立体地形模型多媒体联动演示软件 1）在用户操作指令发送给中国立体地形图之后，多媒体联动演示软件播放与中国世界立体地形图正在进行光电演示项目对应的多媒体内容，实现软硬件的联动演示，软件支持触摸操作。多媒体资源紧贴教材制作，采用多媒体展示方式，对演示项目进行生动详实的介绍。含配套接收信号硬件。 2）通过多媒体资源方式详细演示中国地理总体概况、河流、铁路、四大高原、四大盆地、三大平原、山脉。 3）多媒体资源支持自主更新替换，软件支持关键字检索功能。 3.2 中国地图拼图软件 1）中国地图细分“省/直辖市地图认知、全国地图拼合、省/直辖市/自治区下辖政区认知”3个模块； 2）在“省/直辖市地图认知”环节，体验者通过把各省/直辖市/自治区简称、拖到对应的各省/直辖市/自治区的区域地图上，通过体验加强对各省/直辖市/自治区简称和区域地图的双重认知。 3）在“全国地图拼合”环节，体验者把各省/直辖市/自治区的区域图拼合到全国地图里，通过体验加强对各省/直辖市/自治区具体地理位置的认识。 4）在“省/直辖市/自治区下辖政区认知”环节，搜集全国各省下辖地级市、省直辖县，各直辖市下辖区/县的名称，体验者要把这些地级市/区/县的名称在各省/直辖市地图里，拖到对应的位置。通过体验加强对全国各省/直辖市下辖政区的认知。 5）以上拼图环节均设置有计时，可拼图竞赛。 ▲提供国家测绘地理信息局地图审核批准书 | 套 | 1 |
| 4 | 世界立体地形模型 | 1、立体模型 1.1 外形尺寸（约）：2720×1870mm 1.2 有效地图尺寸（约）：2480×1550mm 1.3 水平比例尺：1：1300万 1.4 垂直比例尺：1：39.3万； 1.5 材质：采用≥2mm 厚ABS材质； 1.6 灯光：采用高亮度带卡式LED灯。 2、内容 根据国家测绘局关于严格遵守使用中国地图有关规定的通知，要求正规出版社出版，具有国家测绘地理信息局地图审核批准书和国家新闻出版总署配发的国际标准书号，集声、光、电为一体，适合现代教学的高科技产品。 2.1 控制系统：无线控制。 2.2 语音系统：工业级别MP3，音质优美动听。 2.3 内容： （1）世界概况总体介绍 1）七大州：介绍七大洲的地理位置、地形特点、气候特征、国家人口分布、经济概况等 2）四大洋 介绍四大洋的地理位置、地形特点、气候特征、资源分布、航线港口等。 （2）世界地理详细分述 1）主要国家首府、首都：北京、东京、新德里、开罗、堪培拉、巴西利亚、渥太华、华盛顿、莫斯科、柏林、罗马、巴黎、伦敦。 2）世界能源分布：核电站、石油天燃气、煤炭； 3）世界十大河流：鄂毕河、勒拿河、湄公河、刚果河、拉普拉塔河、黄河、密西西比河、长江、亚马逊河、尼罗河。 4）国际金融中心：纽约、伦敦、新加坡、香港。 5）国际航空枢纽：世界十大机场。 6）港口：安特卫普、新加坡、香港、鹿特丹。 3、软件 3.1 世界立体地形模型多媒体联动演示软件： 1）在用户操作指令发送给世界立体地形图之后，多媒体联动演示软件播放与世界世界立体地形图正在进行光电演示项目对应的多媒体内容，实现软硬件的联动演示，软件支持触摸操作。多媒体资源紧贴教材制作，采用多媒体展示方式，对演示项目进行生动详实的介绍。含配套接收信号硬件。 2）通过多媒体资源方式详细演示世界地理七大洲、四大洋、主要国家首府首都、能源、十大河流、金融中心、航空枢纽、港口。 3）多媒体资源支持自主更新替换，软件支持关键字检索功能。 3.2 世界地图拼图软件 1）世界地图细分“六大板块认知、七大洲四大洋认知、世界地图拼合”3个模块； 2） 在“六大板块认知”环节，把各板块名称拖到世界地图对应的板块位置，就会在地图上显示这个板块的界线，生长和消亡界线做出了区分，并且在地图上交代了一些重要的山系和海沟。加强对板块区域和板块运动的认识。 3） 在“七大洲四大洋认知”环节，把各大洲和各大洋名称拖到世界地图对应的位置，就会在世界地图里显示对应大洲大洋的区域，包括可以看到各大洲都包括了哪些国家的信息。 4）在“世界地图拼合”环节，系统搜集了全世界最主要的60多个国家的信息，每次随机出现4个国家的小地图，体验者把这些国家的地图拖到世界地图对应的位置上。另外，可以点击按钮开启各大洲、各大板块的信息，加强认识各个国家所属大洲和板块的情况。加强对一些国家地理知识融会贯通。 5）以上拼图环节均设置有计时，可拼图竞赛。 ▲提供国家测绘地理信息局地图审核批准书 | 幅 | 1 |
| 5 | 移动便携式共用液晶触摸控制终端 | 一、硬件部分 规格：7寸及以上；智能移动控制系统： 高分辨率，电容式触摸屏，多点触摸，内置WIFI模块，安卓4.0及以上操作系统，支持802.11a/b/g/n无线协议，采用本地APP+WLAN网络控制大型地理模型的演示。 二、软件部分：可对下面模型进行无线控制： 1.中国立体地形模型；2.世界立体地模型；3.三球仪 | 个 | 1 |
| 6 | 三球（日地月）运行仪 | 1、三球（日地月）运行仪 1.1 规格：直径（约）1m，采用精密机械传动及PVC材质加工而成；不锈钢边框；高清彩图面板美观大方。地球公转：0.2r/min。地球自转50r/min.月球公转2.5r/min.电气性能参数电源：交流220V/2A，整机经电源变压为交流24V安全可靠。主电机参数：24V/50HZ。 1.2 控制系统：无线控制。 1.3 语音系统：工业级别MP3，音质优美动听。 1.4 内容：1.日地月概述；2.日食；3.月食；4.两至两分；5.二十四节气 2、日地月教学演示软件（日地月教学系统） 对地理空间内容进行立体化、形象化的操作，内容包括30 个知识点，不但满足了教学上的要求，还进行了更深一步的拓展。可联动演示三球（日地月）运行仪。 30知识点如下：（1）八大行星的半径、公转周期、自转周期、质量、体积半径等；（2）八大行星的运动规律，即开普勒三大定律；（3）重力加速度在每个行星的差别；（4）太阳的简介；（5）太阳的结构；（6）太阳黑子；（7）太阳耀斑；（8）金星凌日；（9）太阳风暴；（10）地球的简介；（11）地球的内部结构；（12）地球内部每个结构的介绍；（13）地球公转中的黄赤交角；（14）两至两分；（15）太阳直射点的变化；（16）太阳高度角的变化规律；（17）地球自转的速度与方向；（18）地球自转形成的昼夜交替；（19）地转偏向力的形成；（20）日界线；（21）时区；（22）恒星日与太阳日；（23）月球的自转和公转规律；（24）恒星月与朔望月；（25）日食；（26）月食；（27）引潮力的形成；（28）大小潮的形成过程；（29）月球介绍；（30）月相的变化规律。 | 套 | 1 |
| 7 | 地理教学沙盘演示系统 | 一、沙盘模型 1、产品外形尺寸≥900×1200×2000mm 产品硬件构成：地理教学沙盘主要由以下部分构成： 1.1 交互传感器： 1.1.1 可以感应操作者动作，能够实时识别实体模型。 1.1.2 可以记忆操作者所构建的地理造型并做出相应处理。 1.1.3 可视范围：水平视角：≥57 度；垂直视角：≥43 度。机身转动范围：±27 度；传感深度范围：1.2-3.5 米 1.1.4 USB 3.0 高速接口 1.1.5 支持至少 10 人同时操作 1.2 短焦投影仪 1.2.1 投影机特性：短焦 1.2.2 投影技术：DLP 1.2.3 显示芯片：DLP 数字光学处理投影技术 1.2.4 亮度：≥3200 流明 1.2.5 对比度：≥10000:1 1.2.6 标准分辨率：1280*800 1.2.7 最高分辨率：≥1600*1200 1.2.8 灯泡寿命：正常模式：≥4500 小时，经济模式：≥6000 小时，智能省电模式：≥6500 小时/10000小时 1.2.9 变焦比：≥1.2X 1.2.10 光圈范围：F=2.6-2.78 1.2.11 实际焦距：f=10.2-12.24mm 1.2.12 投影比：0.72-0.87 1.2.13 投影尺寸：40-300 英寸 1.2.14 屏幕比例：16：:1 1.2.15 色彩数目：≥10.7 亿色 1.2.16 电脑兼容性：480i，480p，576i，567p，720p，1080i， 1080p 1.2.17 视频兼容性：NTSC，PAL，SECAM 1.2.18 输入接口：VGA输入 D-sub 15 pinx 1，HDMI(1.4a) x 2(one share with MHL 2.0)，Video（RCA）x 1，S-Video输入 (Mini DIN 4pin)x 1，音频输入 (Mini Jack)x 1 1.2.19 输出接口：1*VGA 输出 D-sub 15 pin；1*音频输出（Mini Jack）； 1.2.20 控制接口：1*USB（Type A）；1*USB（Type Mini B）；1*RS232； 1.2.21 产品噪音：正常模式：33dB，经济模式：28dB； 1.2.24 扬声器：10W*1 1.3 高功率主机：win10，酷睿4核，8g内存，128g ssd固态硬盘 1.4 高强度可移动沙盘支架 1.5 精制石英砂 1.5.1 规格：沙子颗粒粗细 0.6-1 毫米，沙体颗粒大小适中，具有良好的堆积性和易塑性。 1.6 扩展接口 1.6.1 可以扩展多个显示器和音频接口，同时自带串口接口以及网络接口。 1.7 显示控制屏 ≥10寸真彩触摸显示控制屏，≥1024x768分辨率。带有万向显示角度调节支架。 二、软件功能 1、地形的塑造。 2、等高线的判读。 3、海陆变迁。 4、下雨、下雪、火山熔岩。 5、堰塞湖、溃坝。 ▲提供软件著作权证书 | 套 | 1 |
| 8 | 地理模型多媒体触控演示控制平台 | 以工控电脑为核心，运行稳定，响应速度快，内存最大支持8GB。2.4GHz接收电路接收触控笔发射过来的控制信号，根据控制信号进行相关多媒体的演示、演示过程的控制以及互动操作等功能，同时输出标准视频信号，将多媒体演示内容以及操作状态等显示在演示屏幕上。 多媒体内容生动介绍该地质形态的成因、变化历程、主要分布区域、主要特征以及对人类和自然环境的影响等内容。 ▲提供检测报告 | 套 | 1 |
| 9 | 触控笔 | 1、 内置锂电，时尚精巧、流线型的笔形设计，便携灵巧。 2、 超级过滤杂音，可将各种细微尾音、清辅音、浊辅音精确还原。 3、 带外放。 4、 与触控演示平台间采用2.4Ghz通信，将用户的操作指令实时传输给触控演示平台。并可在音频和视频模式之间无缝切换。 ▲提供检测报告 | 个 | 1 |
| 10 | 显示屏 | 尺寸：≥21.5英寸 屏幕比列：16:9 最佳分辨率：≥ 1920*1080 带音视频功能。 | 个 | 1 |
| 11 | 地理AR教学系统 | 一、硬件部分：平板1个、支架1个、专用识别板1块。 二、课题内容 1) 六大板块：亚欧板块、非洲板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块和南极洲板块，火山、地震带。 2) 等高线：海拔、相对高度，等高线概念，山峰、山脊、山谷、陡崖、鞍部，等高线应用案例 3) 等高线应用案例：互动及水坝的选址 4) 经纬网：经线，纬线，南、北半球，低中高纬度，北回归线、南回归线、北极圈、南极圈，本初子午线，东、西半球分界线 5) 中国地形地势：我国主要山脉，四大高原，四大盆地，三大平原，三大丘陵，三大阶梯 6) 地上河：黄河概况，黄河特征、凌汛过程，黄河上游、中游、下游特征，地上河形成过程 7) 喀斯特地貌：中国喀斯特分布，形成的气候原因，地质因素，对农业的影响 8) 黄土地貌：黄土塬、黄土梁、黄土峁、黄土川，黄土高原水土流失状况，水土流失导致的原因（自然原因、人为原因） 9) 世界气候类型：气候类型分布，热带雨林气候，热带草原气候，温带季风气候，寒带气候 10) 现代化的乳产品生产过程：欧洲人饮食结构，欧洲西部的畜牧业，现代化的乳产品生产过程，约翰家的乳畜农场 11) 水库调节径流：水资源分布不均，水利工程，兴建水库，三峡工程，南水北调工程 12) 因地制宜发展农业：农业生产要素，因地制宜必要性 13) 地形剖面图：概念及说明现象 ▲提供软件著作权证书 | 套 | 1 |
| 12 | 等高线试验箱试验套装 | 通过描绘山体模型，使学生直观的了解等高线的绘制过程，通过等高线与山体模型的结合，让学生了解山峰、山脊、山谷、鞍部、陡崖等常见的地形部位，增强学生的实践能力。 | 套 | 2 |
| 13 | 河流污染试验套装 | 通过检测对比不同水质的四类水体指数的差异，学生可以了解河流的水质特点，增强学生的环保意识和实践能力。 | 套 | 2 |
| 14 | 海陆热力性质差异/季风成因/海陆风/温室气体/温室效应试验套装 | 利用沙子和水比热容不同的属性，比较在同一温度下沙子和水升降温速度的快慢来说明海陆热力性质差异导致的海陆温度差异，使学生认知海陆热力性质差异、海陆风和季风风向的原理。在同一下垫面比较二氧化碳对气温的影响，认识二氧化碳是温室气体。模拟大气层对气温的保温作用，认识温室效应的原理。通过模拟实验，加深学生印象，增强学生的实践能力。 | 套 | 2 |
| 15 | 褶皱/断层/流水分选性试验套装 | 通过模拟褶皱、断层的地理形态，帮助学生了解背斜向斜、背斜成谷的现象以及地堑地垒的知识。模拟河流冲积的自然过程，使学生了解流水沉积具有分选性的原理。 | 套 | 2 |
| 16 | 太阳直射点与昼夜长短试验套装 | 通过模拟太阳直射点的回归运动、二至二分日以及昼夜长短变化，将抽象的知识转化为具体的实验现象，加深学生的认知能力。 | 套 | 2 |
| 17 | 水循环试验套装 | 通过模拟水循环主要环节过程，使学生了解自然界的水的移动，以及水的固液气三态的转化，形成总量平衡的循环运动。 | 套 | 2 |
| 18 | 模拟地表径流试验套装 | 通过模拟不同降水量、降水强度、地形坡度、地表状况等因素导致的不同地表径流、地下径流、以及含沙量，增强学生的综合思维能力以及实践能力。 | 套 | 2 |
| 19 | 制冰机 | 手动进水，24小时产冰≥12KG，单次出冰时间8-10分钟左右，子弹头圆冰，储冰量≥0.7 kg，最高可达15公斤，冰块尺寸：26*32mm（7.5g左右）的 | 套 | 1 |
| 20 | 热水壶 | 额定功率：300W-600W 额定电压:220V-50Hz 容量：≥1.2L | 个 | 1 |
| 21 | 桌面卡片 | 规格：（约）29×42cm 材质：半透明环保材料 正规地图出版社出版，可看、可描，地图名称如下： 1、世界地形 2、世界政区 3、板块分布图 4、世界气候类型 5、中国政区 6、中国地形图 7、中国年降水量图 8、中国温度带分布图 9、中国水系图 10、中国季风区和非季风区分布图 11、气压带风带图 12、1,7月份中国气温分布图 ▲提供国家测绘地理信息局地图审核批准书 | 套 | 49 |
| 22 | 活动星盘 | 规格：（约）175×175mm，出版社出版，具有国际标准书号,可手动调节观看时间、日期、月份。 | 张 | 49 |
| 23 | 太阳高度与昼夜演示仪（天文历） | φ140mm（约），出版社出版，具有国际标准书号和审图号，查昼夜长短、太阳高度等。 ▲提供国家测绘地理信息局地图审核批准书 | 张 | 49 |
| 24 | 可拆卸经纬网地球仪 | 规格：整体直径（约）220mm。材质：高分子。 教学用途：可拆卸组合，用于学习经纬网。直观呈现不同的纬度和经度，便于学生理解经度和纬度的含义。学生通过动手拼装地球仪，辨识经线和纬线。 | 套 | 8 |
| 25 | 太阳直射点移动规律演示模型 | 规格：板材高度（约）225mm，宽（约）180mm。材质：3mm有机板雕刻，塑料底座。学习太阳直射点照射角度。 | 套 | 8 |
| 26 | 晨昏圈仿真模拟演示仪 | 规格：直径（约）230mm，用灯光盘演示、自带低压电源，含底座。 模拟晨昏圈，演示昼半球和夜半球，演示二分二至日昼夜长短状况。直观呈现极圈内的极昼和极夜现象。 | 套 | 1 |
|  | 2、基础设施 |  |  |  |
| 27 | 极窄双屏智慧互动黑板 | - 极窄双屏智慧互动黑板 1.双屏四拼黑板：产品正面须显示为一个由两块智慧黑板拼接而成的平面双屏黑板，两侧为普通书写板，具备磁吸吸附功能，整个黑板平面满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔书写的功能，可实现整块黑板在同一平面书写。整体外观尺寸：宽度≥5900mm ，高度≥1200mm 。 2.智慧黑板核心采用2块86英寸液晶显示屏，对比度≥1400:1，亮度≥450cd/㎡，可视角度≥170°，响应速度≤8ms。 3.智慧黑板产品采用先进的投射式电容触控技术，手指轻触式多点（不小于10点触控）互动体验；多点书写技术。 4.极窄显示：黑板之间采用极窄拼接，整块黑板画面视觉上无断裂感，双屏物理拼缝≤25mm。 5.支持智慧黑板和智慧黑板之间文件互传，两台智慧黑板电脑文件可互相传输，方便快捷。 6.双屏互动：双屏黑板之间可以实现屏幕互显，屏幕画面切换，双屏文件协同。 7.智慧黑板支持HDMI、VGA、TV、window等多种信号源模式下通过触控菜单实现窗口一键下移功能，无需通过打开软件即可实现，下移后并可以正常触摸。 8.智慧黑板具备高色域，色彩真实还原度高，色域值≥100%，符合GB/T 20145-2006 《灯和灯系统的光生物安全》标准的技术要求。 9.智慧黑板支持无线投屏功能，以无线方式将电脑画面、移动手机设备端内容实时镜像分享到智慧黑板上，投屏端支持可以多画面对比显示，笔记本端投屏支持触摸回传，双向操作。 10.PPT课件批注功能，与PPT无缝结合，在PPT播放过程中，助手功能自动打开可实现对PPT翻页、批注等功能 11.为方便老师教学，管理员可以统一下发或上传课件、视频等教学资料，老师可在不同班级随时下载共享文件，也可建立私有文件进行保存，实现便捷式移动办公教学，同时智慧黑板终端支持桌面按钮查看文件资源、课程表等。 12.支持手机内音视频文件直接在黑板端播放或上传，方便快捷分享音视频 13.健康护眼防蓝光，整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合GB/T 20145-2006标准，LB限值范围≤0.4。14.整机具有快速系统还原功能，老师一键操作即可轻松还原系统。 二、内置电脑 1.采用模块化、插拔式结构设计；2. 配置不低于Intel I5 八代 处理器，内存：不低于8G DDR4；硬盘： 不低于256G-SSD 固态硬盘，自带window10操作系统；3. 内置有线网卡，支持无线WiFi：IEEE 802.11n/b/g 标准，保证足够的信号强度。三、教学软件功能：1)微课录制，支持录屏功能，录制完成老师可随时查看录制的视频文件，便于学生课后复习及协助老师授课。2) 二维码下载，支持课件下载分享功能，通过手机扫描二维码方式下载完成。3) 多页面添加，可以添加多页进行书写教学，支持多页面预览模式进行对比讲解，支持二分屏、四分屏、横向、纵向对比等。4)白板书写画面支持双屏互换，文件截图可自动推送到第二块屏。5) 视频展台，能够无缝对接视频展台，并可以批注，擦除，旋转画面，对比等。6)文件导入，可从软件中导入图片、课件、视频等教学资料，支持批注讲解、擦除操作。打开文件后关闭会自动生成缩略图模式，可再次打开进行编辑，方便教学应用。7)支持幕布，放大镜，聚光灯、时钟、日历、板中板等基础教学应用工具。四、无线视频展台连接方式，设备支持 WiFi 无线传输，充电方式，支持 USB 充电方式。2、≥800 万像素，光源：自然光、LED灯补光，拍摄镜头旋转角度≥270度；3、展台设备初次使用扫码二维码配置设备信息后，以后打开视频展台设备及配套软件后会自动在大屏黑板上呈现视频画面，无需每次寻找 WiFi 热点连接也无需每次扫码配置。4、支持快拍仪设备一键拍照方式，按下视频展台设备拍照按键后，会拍摄当前画面并将照片同步实时传输到黑板视频展台软件上。5、拍照自动全屏，拍照自动对比，展台白板软件支持视频展台拍照全屏，多张照片自动对比功能。 五、无线麦克风 智慧黑板整机具有无线MIC接收功能，可以将无线MIC音频输出到内置音箱；智慧黑板整机支持无线MIC和本机声音混音功能；可以同时录制MIC和本机电脑音频 六、无尘粉笔1. 名称：固体无尘水溶性粉笔2. 包装：20支/盒，60盒/件，纸盒包装3. 颜色：白、红、黄、蓝、绿 | 套 | 1 |
| 28 | 多媒体教师演示台 | 1、讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右木质扶手，供使用者扶用。讲桌关闭尺寸（长×宽×高）（约）：1100×670×950mm。 2、桌面由一把机械锁控制，采用环环相扣设计，显示器盖板、键盘和展示台抽屉逐步打开。操作更简易，使用更安全。 3、桌面采用木质耐划台面，防火、防尘、防水、耐刮花，整体布局简洁、美观。 4、主体材料采用≥1.5mm冷轧钢板，其他辅助部门采用≥1.2mm冷轧钢板。 5、上下层分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；独立包装，运输轻便。 6、显示器盖板和键盘部分采用翻转式设计。显示器盖板可装置17-21寸液晶宽屏显示器；键盘下面放置一体中控或者分体中控系统。 7、右侧抽屉可放置实物展示台，关闭后,所有设备都隐藏在讲台内。 | 张 | 1 |
| 29 | T形桌 | 规格：（约）（940+520）×440×780mm 台面：≥25mm厚高密度板外贴耐磨防火板、流线等工艺处理后，灰色、湖蓝色双色搭配配置。 台身：采用立柱≥Φ40mm,横杆≥20×20mm的钢管结构，轻巧、便于移动； 可拼搭自由组合式,全班统筹，可根据教学需进行1桌1人、2桌三人、3桌6人等多种组合变化。 | 张 | 48 |
| 30 | 学生椅 | 规格（约）：50*49*82*45cm 材质：实木弯板+铁艺脚。 颜色：灰色。 | 张 | 48 |
| 31 | 矮柜 | 每个规格（约）1000*500*950mm，蓝白双色对开门，台面：板芯采用≥25mm厚高密度板，外贴耐磨、耐灼可弯曲防火板经后成型包边机精加工而成，前部顺滑呈半圆形，经久耐用，造型美观。 | 个 | 8 |
| 32 | 百叶窗 | 规格：（可以根据学校具体情况调整） 加厚遮光布。 | 平方 | 20 |
| 33 | 展板 | 规格：（约）600×800mm 参数：≥5mm厚透明亚克力板，高清图案印刷，图案色泽艳丽，立体感强。 内容：介绍各种地理知识。 | 幅 | 6 |
| 34 | 环境装饰 | 1、顶部石膏板吊平顶1室：轻钢龙骨，局部用木档，牌防火涂料涂刷，≥0.8cm的石膏板吊顶，无甲醛801胶水涂刷，美纹纸贴缝，自功螺丝固定，钉眼涂防锈漆，立邦牌腻子找平，安装牢固，无明显凹痕折裂现象。 2、顶部跌级吊顶1圈及穹顶跌级吊顶：轻钢龙骨，局部用木档，防火涂料涂刷，≥0.8cm的石膏板吊顶，无甲醛801胶水涂刷，美纹纸贴缝，自功螺丝固定，钉眼涂防锈漆，立邦牌腻子找平，安装牢固，无明显凹痕折裂现象。 3、顶部灯箱1项：八大行星图案，营造地理氛围。 4、教室前部装饰1项：蓝白相间壁纸环保相框条压边。 5、地图立体背景墙1项：木工板材质，围绕立体地形图，营造整个地理教室的氛围。 6、照明及其它1项：包括照明灯、筒灯、周转一圈光带、线材、线管、辅材。 7、墙面装修：毛坯墙面基层处理，批腻子两遍,涂料一底两面，立邦白色刷涂。 8、地面装修：品牌pvc地胶，厚度≥1.5mm，含自流平铺设，上墙。 | 平方米 | 89 |

- （六）人工智能实验部室

| 序号 | 项目类别 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子控制技术实验套件 | 一、概况 本套装模块与模块之间能够通过插接方式前后相连。结构件可重复使用，并能防止短路。套件同时包含多款创意纸模和塑料件颗粒件，便于作品搭建。 二、主要部件（包括但不限于）： 1个滑动变阻模块、1个按压开关模块、1个按钮模块、1个十字四通模块、1个核心模块、1个三人表决器模块、1个继电器模块、1个逻辑非模块、1个LED灯、1个交通信号扩展版、1个拼装适配板、1个测量接口模块、1个电源模块、1个蜂鸣器模块、1个逻辑与模块、1个逻辑与模块、1个三极管开关模块、1个声控触发模块、1个光敏模块、1个磁铁模块、1个直流电机模组、1个温度开关模块、1个14芯排线、1个连线模块、1根电源适配线、1个9v电池、1个遥控器、1个电池扣连线（b2 battery cable）、2个灵敏度调节器（screw） 3.模块上印有各种相关的电子符号，便于记忆和理解。性能、安全、外观等符合JY 0001要求。 三、产品功能： 模块上印有各种相关的电子符号，便于记忆和理解。零件分为四色，便于教学，包括滑动变阻器、按压开关模块、按钮模块、三人表决器传感器、继电器模块、三极管开关模块、声控触发模块、光敏模块、磁敏模块、温度开关模块等输入模块；核心控制模块、逻辑与模块、逻辑或模块、测量接口模块、逻辑非模块、十字卡通模块等链接模块及LED彩灯和蜂鸣器模块等输出模块。并包交通信号灯扩展版、遥控器、拼装式配器等套件。 四、配套课程资料： 《电子控制技术》配套《电子控制技术实验套件》使用的课程资料，不仅能用传感器完成电路的控制，而且可以通过逻辑电路进行更复杂电路的搭建。本套装完全根据教育部通用技术选修模块-电子控制技术的实验室装备标准开发。 | 套 | 10 |
|  | 电子拼一拼课程资源包 | 本课程为创意电子拼搭的升级版课程，课程内容主要分为逻辑电路、传感器的应用、综合项目三大主题。同时会学习相应的学科知识。 课程技术参数包括：需通过在线单点登录认证方式访问青少年云平台，可在 PC 端和移动端同时使用； 在资源平台中需要包含创客师资在线培训端口，包含线上录播、直播互动的远程培训方式； 供货形态：定制 U 盘，内含平台账号及使用教程资料； 1）教学教案*1套 2）教学PPT*1套 3）教学资源包*1套 资源包包括：搭建步骤图、视频(详细展示了每个作品的搭建步骤和技巧) 4）知识拓展资料（对教案内容的补充和拓展延伸） ▲投标时需提供制造商青少年在线教育平台计算机软件著作权登记证书复印件并加盖制造商鲜章；创客教育视频资源平台计算机软件著作权登记证书及其软件测试报告复印件并加盖制造商鲜章； | 套 | 1 |
| 2 | 开源入门套装 | 一、概况 套装以人工智能主控板为控制核心，是为AI硬件初学者精心打造的一款入门级电子学习套件。产品包含了编程常用的传感器及执行器模块，在满足学校基本教学需求的同时，充分考虑到了学生从简到繁，从浅至深，从数字到模拟的阶梯式学习。让学生一开始学习就能制作简单的项目，提高兴趣，增长知识。 主控器集成机器视觉与机器听觉能力的系统级芯片。具有双核 64 位处理器，拥有较好的功耗性能，稳定性与可靠性。 具备机器视觉能力 具备机器听觉能力 更好的低功耗视觉处理速度与准确率 具备卷积人工神经网络硬件加速器 KPU，可高性能进行卷积人工神经网络运算 独特的可编程 IO 阵列，使产品设计更加灵活 低电压，与相同处理能力的系统相比具有更低功耗 可以实现以下机器视觉能力：基于卷积神经网络的一般目标检测、基于卷积神经网络的图像分类任务、人脸检测和人脸识别 、实时获取被检测目标的大小与坐标 、实时获取被检测目标的种类 可以实现以下机器听觉能力：声源定向、声场成像、波束形成、语音唤醒、语音识别 二、主要部件（包括但不限于）： 1、AI主控器基本板*1（兼容Arduino），并配有AI拓展板进行传感器接口拓展； 脱离电脑，AI应用可离线运行不同于其他同类型产品将AI程序运行在电脑上； 通过AI主控器直接拍照，就能采集数据，使用积木编程就可以完成为数据打标签，分类，生成模型，实现预测的完整过程。 内置wifi模块，可以连接网络实现与其它设备的远程连接，也可以设置局域网，在无网络的情况下，实现连接和通信。 中央处理器∶ RISC-V Dual Core 64bit，with FPU 图像识别∶QVGA@60fps/VGA@30fps 语音识别∶麦克风阵列 （8 mics） 高级加密硬件加速器（AES） 一次性只读存储器（OTP） SHA256 典型应用场景功耗 <1W 芯片功耗<300mW 操作系统∶ FreeRTOS 网络模型∶ TinyYOLOv2 （after pruned） 深度学习框架∶TensorFlow/Keras/Darknet 外设∶FPIOA、UART、GPIO、SPI、I2C、IPS、WDT、TIMER、RTC等等 2、配备有不少于19种传感器及执行器等电子模块，包含大按键模块（红）*1；大按键模块（黄）*1；大按键模块（蓝）*1；碰撞开关*2；声音传感器*1；光线传感器*1；单色LED模块（红）*1；单色LED模块（黄）*1；单色LED模块（绿）*1；单色LED模块（蓝）*1；温度传感器*1；超声波传感器*1；全彩LED灯模块*3；四位按键模拟键盘模块*1；收音机模块*1；扬声器模块*1；旋钮电位器模块*1；无源蜂鸣器*1；9g舵机*2。教学辅助件包含：USB线*1，电池盒*1；传感器连接线不少于10条。 | 套 | 10 |
|  | 开源硬件入门课程资源包 | 本课程为开源硬件类课程，支持创客教育的实践与工程化理念，全面培养青少年在机械结构、电子电路、软件编程、智能硬件应用、传感器应用、通信等方面的知识能力和实践能力。本课程内容包为开源硬件的基础课程包。需通过在线单点登录认证方式访问青少年云平台，可在 PC 端和移动端同时使用； 在资源平台中需要包含创客师资在线培训端口，包含线上录播、直播互动的远程培训方式； 供货形态：定制 U 盘，内含平台账号及使用教程资料；课时数不少于16课时； 课程技术参数包括： 1）教学教案*1套 2）教学PPT*1套 3）教学资源包*1套 教学资源包包括：学生任务单、视频、程序示例、知识拓展资料（对教案内容的补充和拓展延伸） ▲投标时需提供制造商青少年在线教育平台计算机软件著作权登记证书复印件并加盖制造商鲜章；创客教育视频资源平台计算机软件著作权登记证书及其软件测试报告复印件并加盖制造商鲜章； | 套 | 1 |
| 3 | 开源进阶套装 | 一、概况 套装在开源入门套装知识学习和应用的基础上进行升级，采用人工智能主控板AI为控制核心。结合AI扩展板及多种传感器，配置更丰富，玩法更多样。同时套装中还加入了DIY小车底盘，可制作无线遥控、手势识别等多功能小车案例。让学生创造更多有趣的智能控制项目，掌握创意设计的基本思路、编程思维的基础训练，学习基础传感器、执行器、人工智能视觉识别等功能在创意项目中的应用，扩展更多实践项目与创新案例。 主控器集成机器视觉与机器听觉能力的系统级芯片。具有双核 64 位处理器，拥有较好的功耗性能，稳定性与可靠性。 具备机器视觉能力 具备机器听觉能力 更好的低功耗视觉处理速度与准确率 具备卷积人工神经网络硬件加速器 KPU，可高性能进行卷积人工神经网络运算 独特的可编程 IO 阵列，使产品设计更加灵活 低电压，与相同处理能力的系统相比具有更低功耗 可以实现以下机器视觉能力：基于卷积神经网络的一般目标检测、基于卷积神经网络的图像分类任务、人脸检测和人脸识别 、实时获取被检测目标的大小与坐标 、实时获取被检测目标的种类 可以实现以下机器听觉能力：声源定向、声场成像、波束形成、语音唤醒、语音识别 二、主要部件（包括但不限于）： 1、AI主控器*1（兼容Micro:bit），并配有AI拓展板进行传感器接口拓展； 内置WIFI模块，可以实现物联网教学搭配积木编程，轻松几步就可以实现联网功能。 屏幕动画绘制，使用积木进行游戏动画设计，作品直接显示在屏幕上，可以与其它元件配合使用，拿在手中方便与朋友分享。 中央处理器∶ RISC-V Dual Core 64bit，with FPU 图像识别∶QVGA@60fps/VGA@30fps 语音识别∶麦克风阵列 （8 mics） 高级加密硬件加速器（AES） 一次性只读存储器（OTP） SHA256 典型应用场景功耗 <1W 芯片功耗<300mW 操作系统∶ FreeRTOS 网络模型∶ TinyYOLOv2 （after pruned） 深度学习框架∶TensorFlow/Keras/Darknet 外设∶FPIOA、UART、GPIO、SPI、I2C、IPS、WDT、TIMER、RTC等等 2、配备有不少于12种传感器及执行器等电子模块，包含电平切换开关*1；手柄摇杆模块*1；触摸传感器*2；模拟红外寻迹传感器*3；无源蜂鸣器*1；灯串驱动模块+灯串*1；红外发射模块*1；红外接收传感器*1；4x4全彩LED灯阵模块*1；时钟模块*1；红外无线遥控器*1；9g舵机*2。教学辅助件包含：DIY小车套件*1；SD卡*1；USB线*1；传感器连接线不少于10条。 | 套 | 10 |
|  | 开源硬件进阶课程资源包 | 本课程为开源硬件类课程。主要注重学生知识的运用，以及创新创造能力的提升，从学生生活经验出发，是以多学科知识融合的项目式教学。需通过在线单点登录认证方式访问青少年云平台，可在 PC 端和移动端同时使用； 在资源平台中需要包含创客师资在线培训端口，包含线上录播、直播互动的远程培训方式； 供货形态：定制 U 盘，内含平台账号及使用教程资料；时数不少于16课时； 课程技术参数包括： 1）教学教案*1套 2）教学PPT*1套 3）教学资源包*1套 教学资源包包括：搭建步骤图、学生任务单、视频、程序示例、知识拓展资料（对教案内容的补充和拓展延伸） ▲投标时需提供制造商青少年在线教育平台计算机软件著作权登记证书复印件并加盖制造商鲜章；创客教育视频资源平台计算机软件著作权登记证书及其软件测试报告复印件并加盖制造商鲜章； | 套 | 1 |
| 4 | 人工智能体验套装 | 一、概况 1、套装专为人工智能案例体验教学而设计，以人工智能主控板标准板为控制核心，结合双目摄像头模块、麦克风阵列模块等人工智能传感器。采用图形化编程，即可轻松实现图像识别、声源定位等功能。 2、学生可结合双目摄像头体验和学习对于立体人脸检测及相关应用。结合麦克风阵列体验和学习声音定位及相关应用。结合编程功能可实现相关AI互动游戏，将人脸和声音信息更直观、更加趣味性的展示。 3、借助该套装学生可以实现人工智能及机器学习的初级玩法，它将给学生带来更丰富、更多元的人工智能体验。学生可以通过制作每一个人工智能的小作品体验前沿科技应用，体验人工智能技术在生活中的简单应用。 4、主控器集成机器视觉与机器听觉能力的系统级芯片。具有双核 64 位处理器，拥有较好的功耗性能，稳定性与可靠性。 具备机器视觉能力 具备机器听觉能力 更好的低功耗视觉处理速度与准确率 具备卷积人工神经网络硬件加速器 KPU，可高性能进行卷积人工神经网络运算 独特的可编程 IO 阵列，使产品设计更加灵活 低电压，与相同处理能力的系统相比具有更低功耗 可以实现以下机器视觉能力：基于卷积神经网络的一般目标检测、基于卷积神经网络的图像分类任务、人脸检测和人脸识别 、实时获取被检测目标的大小与坐标 、实时获取被检测目标的种类 可以实现以下机器听觉能力：声源定向、声场成像、波束形成、语音唤醒、语音识别 二、主要部件（包括但不限于）： 1、AI主控器标准板*1（兼容Arduino），并配有AI拓展板进行传感器接口拓展； 脱离电脑，AI应用可离线运行不同于其他同类型产品将AI程序运行在电脑上； 通过AI主控器直接拍照，就能采集数据，使用积木编程就可以完成为数据打标签，分类，生成模型，实现预测的完整过程。 内置wifi模块，可以连接网络实现与其它设备的远程连接，也可以设置局域网，在无网络的情况下，实现连接和通信。 中央处理器∶ RISC-V Dual Core 64bit，with FPU 图像识别∶QVGA@60fps/VGA@30fps 语音识别∶麦克风阵列 （8 mics） 高级加密硬件加速器（AES） 一次性只读存储器（OTP） SHA256 典型应用场景功耗 <1W 芯片功耗<300mW 操作系统∶ FreeRTOS 网络模型∶ TinyYOLOv2 （after pruned） 深度学习框架∶TensorFlow/Keras/Darknet 外设∶FPIOA、UART、GPIO、SPI、I2C、IPS、WDT、TIMER、RTC等等 2、配备有不少于5种传感器及执行器等电子模块，包含双目摄像头模块*1；麦克风阵列模块*1；12位光环LED模块*1；全彩LED灯模块（单）*2；9g舵机*2。教学辅助件包含：USB线*1，电池盒*1；传感器连接线3条。 | 套 | 10 |
|  | AI人工智能课程资源包 | 本课程为人工智能类课程，主要内容分为硬件认知、人工智能认知、综合项目三大主题。需通过在线单点登录认证方式访问青少年云平台，可在 PC 端和移动端同时使用； 在资源平台中需要包含创客师资在线培训端口，包含线上录播、直播互动的远程培训方式； 供货形态：定制 U 盘，内含平台账号及使用教程资料；课时数不少于16课时； 课程技术参数包括： 1）教学教案*1套 2）教学PPT*1套 3）教学资源包*1套 配套教学资源包包括：搭建步骤图、学生任务单、视频、程序示例、知识拓展资料（对教案内容的补充和拓展延伸） 投标时需提供制造商青少年在线教育平台计算机软件著作权登记证书复印件并加盖制造商鲜章；创客教育视频资源平台计算机软件著作权登记证书及其软件测试报告复印件并加盖制造商鲜章； | 套 | 1 |
| 5 | 物联网套装 | 一、概况 1、套装主要提供给学生开展“物联网技术”的项目探究学习。套装以人工智能主板AI主控器标准板为控制核心，搭配物联网基础教学常用的各种类型传感器、执行器等。 2、学生可以借助AI主控器的wifi配网功能，建立主控板和云端物联网服务器之间的通信，实现主控板与主控板跨区域、跨网络通信，以及可实现主控板与物联网平台之间消息推送的功能。 3、结合物联网课程案例，协助学生进行物联网基础传感器原理学习及物联网技术知识学习与体验。 4、主控器集成机器视觉与机器听觉能力的系统级芯片。具有双核 64 位处理器，拥有较好的功耗性能，稳定性与可靠性。 具备机器视觉能力 具备机器听觉能力 更好的低功耗视觉处理速度与准确率 具备卷积人工神经网络硬件加速器 KPU，可高性能进行卷积人工神经网络运算 独特的可编程 IO 阵列，使产品设计更加灵活 低电压，与相同处理能力的系统相比具有更低功耗 可以实现以下机器视觉能力：基于卷积神经网络的一般目标检测、基于卷积神经网络的图像分类任务、人脸检测和人脸识别 、实时获取被检测目标的大小与坐标 、实时获取被检测目标的种类 可以实现以下机器听觉能力：声源定向、声场成像、波束形成、语音唤醒、语音识别 二、主要部件（包括但不限于）： 1、AI主控器标准板*1（兼容Arduino），并配有AI拓展板进行传感器接口拓展； 脱离电脑，AI应用可离线运行不同于其他同类型产品将AI程序运行在电脑上； 通过AI主控器直接拍照，就能采集数据，使用积木编程就可以完成为数据打标签，分类，生成模型，实现预测的完整过程。 内置wifi模块，可以连接网络实现与其它设备的远程连接，也可以设置局域网，在无网络的情况下，实现连接和通信。 中央处理器∶ RISC-V Dual Core 64bit，with FPU 图像识别∶QVGA@60fps/VGA@30fps 语音识别∶麦克风阵列 （8 mics） 高级加密硬件加速器（AES） 一次性只读存储器（OTP） SHA256 典型应用场景功耗 <1W 芯片功耗<300mW 操作系统∶ FreeRTOS 网络模型∶ TinyYOLOv2 （after pruned） 深度学习框架∶TensorFlow/Keras/Darknet 外设∶FPIOA、UART、GPIO、SPI、I2C、IPS、WDT、TIMER、RTC等等 2、配备有不少于16种传感器及执行器等电子模块，包含：触摸传感器*1；人体红外传感器*1；火焰传感器*1；水位传感器*1；土壤湿度传感器*1；转接板*2；旋钮电位器模块*1；温湿度传感器*1；红外接收传感器*1；无源蜂鸣器*1；光线传感器*1；全彩LED灯模块（单）*1；声音传感器*1；风扇模块*1；9g舵机*2；红外遥控器*1。教学辅助件包含：USB线*1，电池盒*1，传感器连接线不少于10条。 | 套 | 10 |
| 6 | 配套编程软件 | 现在科创类教学软件、教学平台种类繁多，资料混乱，老师与学生往往会学习多个同类型软件、平台，增加了教学成本。该教学编程平台集成常规开源硬件编程（兼容arduino、micro：bit）及人工智能算法工具，操作方便易上手。同时，平台内包含师资培训、课程服务模块，能覆盖所有年龄段，为教学内容和教学活动提供学习技术支撑，在直观的Python语言同步显示的学习环境中，可以帮助不同基础的学习者学习和掌握高级编程语言，为学习人工智能打下基础。平台编程模块采用Python为底层代码，将常用的算法、语言逻辑封装形成模块化编程，便于教学开展。同时提供Python代码编程，满足教学提升需求。 平台功能： 1、项目体验：含多个人工智能项目体验，如手势控制游戏。增加学生学习人工智能编程的兴趣 2、图形化课程：平台内嵌课程，兼容scratch平台，整合scratch功能，适合低年龄段学生学习，无需借助硬件，便可学习。 3、Python课程：平台内含课程，以Python语言学习为主，结合代码与模块化编程两种方式，教授常见的人工智能算法等知识。 4、自由探索：提供封装完整的常见人工智能算法模块，学生可根据需求选择代码编程和模块化编程，编写自己的程序。 平台技术功能： 1、打通人工智能项目体验，积木编程，Python编程，统一的用户体验； 2、一个平台管理所有硬件，降低教学成本，边学边动手，内容和软件高度融合； 3、提供多种数据支撑：人脸识别图片、人脸情绪图片，自动驾驶、垃圾分类等数据。 | 套 | 1 |

- （七）3D打印机教室

| 序号 | 项目类别 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青少年三维设计教学资源平台 | 一、软件功能： 1、支持导入2D图片建模、文字建模、自定义绘制图形建模等多种建模方式； 2、支持操作系统自带全部字体的3D文字建模，并自动支持用户安装在操作系统下的扩展字体； 3、支持对导入图片的距离测量、对齐、复制、旋转、镜像、缩放等操作功能； 4、支持照片、图片、文字一键式3D透光浮雕建模技术。独有回转体曲面浮雕生成技术； 5、支持单张2D照片自动合成3D人像功能，合成时间少于90秒。支持交互式3D人像变形设计，支持五官、表情、年龄、配饰、角色、发型、肤色等多种交互式快速设计功能； 6、支持积木堆叠式建模，10种以上基础模块形状，自由度更高。支持材质颜色，自带常用材质基础模块； 7、超过10个大类，逾700件各类高质量3D打印模型，支持实时3D预览； 8、支持参数化积木建模，可数字化定义积木形状、尺寸，并进行组合建模； 9、支持自有定义工作平面，绘制简易草图，支持基于草图的剪切、拉伸、旋转等高级建模功能； 10、支持导入图片进行建模，支持文字输入建模； 11、支持3D模型的缩放、旋转、坐标变换、删除、复制、叠加复制、镜像、阵列、对齐、布尔运算以及取消布尔运算； 12、支持对工作平面的修改以及还原； 13、支持3D数字雕刻建模，自由塑形，适用于设计3D艺术模型； 14、支持常用的雕刻功能：笔刷、膨胀、扭曲、平滑、抹平、夹捏、皱褶、拖拉以及涂绘等； 15、支持内置球体、方块、圆柱、圆环等常用雕刻基础模型，也可从外部导入STL/OBJ模型作为雕刻基础模型； 16、支持雕刻功能可以设置半径大小，可以添加对称约束；涂绘功能可以自由选择颜色； 17、内置至少八种以上的常用材质球，可以导入图片自定义材质球； 18、支持全参数化编程交互方式的3D模型设计，支持2D图形（内置包含圆、椭圆、矩形、正多边形、2D函数等常用图形）、3D模型（内置包含球体、长方体、圆柱/圆台/圆锥、正棱柱/正棱台/正棱锥、圆环、圆管、齿轮、3D函数等常用模型）、2D/3D文字、2D/3D函数、布尔运算、凸壳处理、平移与缩放、镜像与旋转变换、2D图形的平直与扭曲等多种拉伸造型以及旋转造型、数学运算与函数、逻辑与循环控制、自定义变量和模块等参数化功能。 19、软件内置各模块使用视频案例，可直接打开播放； 二、 青少年3D创新设计课程： 为了满足教学要求，方便老师授课、学生上课学习，须将完善课程体系直接嵌入软件平台，老师、学生只需要在软件平台界面选择相应课程即可开始上课。独立项目制课程系统涵盖美术、自然科学、数学、语文、物理、几何、管理学、人文等多个学科领域，学科知识体系与3D打印结合的创造力培养课件，能够全面覆盖小学、初中、高中或中职阶段。符合STEAM与创客教育的项目制教学课程，每节课程包含讲义、教案与教材、素材、视频全面材料，小学阶段不少于54个项目制课程，初中阶段不少于36个项目制课程，高中阶段不少于12个项目制课程。 1、软件可生成.STL标准格式文件； 2、须通过软件加密狗现场操作演示正版软件并实现以上所有功能； 3、可参加《全国中小学信息技术创新与实践活动》3D智能作品创作赛项。 4、单机版； | 套 | 15 |
| 2 | 教师用3D打印机 | 一、产品要求： 1、精度高，稳定性强； 2、加热迅速（1-4min）； 3、可使用开源软件切片，可控性强； 4、操作界面简洁易懂。成型原理 FDM（熔融堆积） 二、技术参数： 成型原理 FDM（熔融堆积） 成型体积 约280*200*200mm 层厚精度 0.05-0.3mm 定位精度 XY轴：0.011mm；Z轴：0.0025mm 打印材料 PLA、ABS 连接方式 USB、SD卡 显示方式 触控彩屏 屏幕尺寸 约3.2英寸 语言界面 中文/英文 喷头温度 30-240度 热床温度 30-110度 打印速度 30-180mm/s 喷头直径≤ 0.4mm 切片软件 Cura、S3D等（支持各种第三方软件） 文件格式 STL、GCODE、OBJD等 操作系统 Windows、MAC OS、Linux等 | 台 | 2 |
| 3 | 桌面3D扫描仪 | 1. 测量精度： ≤0.1mm 2. 最大测量范围 ：转台全自动扫描：200*200*200mm；自由扫描：700*700*700mm 3. 扫描时间 ：转台全自动扫描：＜2min；自由扫描：＜8s（单面）；手持扫描：实时 4. 点距：0.17mm ~0.2mm 5. 拍摄距离：290--480mm 6. 拼接模式：同时具备转台自动拼接、特征拼接及手动拼接模式 7. 扫描模式：全自动转台扫描、自由扫描及手持式实时扫描模式 8. 手持式实时扫描功能（可要求现场演示）：无须贴点，手持操作方式，实时扫描物体，实时获取物体三维信息 9. 分辨率：≥130万像素 10. 光源：白光LED 11. 单片测量范围（自由扫描模式下）：≥200*150mm 12. 数据输出格式：STL，ASC，OBJ，PLY 13. 彩色扫描功能：具备彩色纹理扫描，真实还原物体真彩 14. 输出数据是否可直接打印： 无须借助第三方软件，直接输出完整STL模型，直接进行3D打印 15. 移动终端实时显示功能：在扫描过程中，借助移动终端设备，可实现扫描状态在计算机与移动终端的同步分屏显示，实时监测扫描进程，更便利地观察扫描实况。 16. 数据分享：扫描模型可一键式上传至Sketchfab数据平台，进行数据分享及保存 17. 支持系统：Win7/8/10 64位 18. 要求电脑硬件配置： 显卡：Nvidia系列，显存>1G；CPU：双核I5或更高；内存>8G； 数据接口：至少1个USB2.0/3.0接口 | 套 | 1 |
| 4 | 学生用打印机 | 一、产品要求： 隐形电缆设计，外形洁净美观。操作简单耐用。适用于家庭和学生，多语言支持。全触控屏幕，控制和状态显示更直观。打印平台蜂窝表面，更好粘贴打印模型，打印后易于拆卸。 二、技术参数： 打印范围: ≥116*116*125mm 喷嘴直径:≤0.4mm 最大运行速度:200mm/s 打印速度:≥80mm/s 打印材料:PLA 层高:0.05 - 0.3 mm 数据传输:SD卡/USB数据线连接 调平:预调平 外壳材料:塑料 切片软件:Cura 精度:≤X 0.012mm，≤Y 0.012mm，≤ Z 0.0025mm USB接口：≥1个 电源要求：直流12V 平台:塑料平台/不加热 LCD显示:英语/自定义任何语言 | 台 | 1 |
| 5 | 3D打印耗材 | PLA塑料耗材 ，目前有白、黑、蓝、绿、橙、黄、红、紫、青绿、草绿、靛青、桃红，共12色。发货颜色随机，耗材直径: 配套使用,每卷≥1KG。 | 卷 | 2 |

- （八）机械加工部室

| 序号 | 项目类别 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全金属弓形臂微型安全锯床 | 一、主要部件： 主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、中间块、线锯箱基座、线锯箱、齿轮、线锯台、连接块、锯床联动轴、皮带保护盖、弓形臂等都采用全金属结构，有金属电镀皮带保护盖及金属电镀机身侧盖，机身无塑料件，主要零件采用电镀工艺，如金属电镀皮带盖、床身侧盖等。 二、技术参数： 1、马达转速：≥20000转/分钟； 2、输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为100V - 240V，50/60Hz； 3、变压器具有过电流，过压，过热保护 4、锯床工作台面积：（约）90mm x 90mm； 5、弓形臂最大加工板长为240mm； 6、电机与主轴箱为一体式金属结构 三、产品功能： 1、机床具有安全不伤手设计,锯齿碰到皮肤也只会引起轻微的振动,安全不伤手,不会割伤，线锯最大锯切深度：硬木4mm、三夹板7mm、软木18mm、薄铝片0.5mm、有机玻璃2mm； 2、可以直线,曲线任意切割； 3、具有金属电镀弓形臂（模具压铸成型，非钢管弯曲）。弓形臂及锯条压板为电镀金属件，弓形臂与锯条的中心距离≥240 mm，最大加工的板≥240mm。弓形臂上带有模具（非粘贴）一次成型的数字显示刻度，提高锯切精度； 4、锯床压板上下调整杆，具有方便的手紧螺丝固定结构，不用任何工具就可以上下调整和固定调整杆； 5、机床主要零件采用电渡工艺，如金属电镀皮带盖、金属电镀弓形臂、金属电镀线锯台等； 6、防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命； 7、连接块采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度。 四、配套课程资料： 《能工巧匠系列课程》配套全金属微型机床系列产品使用的课程资料，彩色胶版印刷，机床系列课程主要以动手实践为主，通过STEAM教育理念为落地实施方案研发，可以高效的提升学生的STEAM方面的实践能力、工具使用能力以及跨学科学习的能力。 课程包括（但不限于）： 1、圣诞树 2、花草 3、山水画 4、龟兔赛跑 5、盾牌钢铁侠 6、滑板和领结 7、旋转转盘 8、房屋大厦 9、大白小黄人 10、影视动漫自主设计 11、汽车 12、火车 13、火箭卫星 14、恐龙 15、活动课之华容道 | 台 | 4 |
| 2 | 全金属微型安全金工车床 | 一、主要部件（包括但不限于）： 主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、手轮、齿轮、小滑块、长滑块、连接块、金属三爪单动卡盘、皮带保护盖、车刀夹紧爪等都采用全金属结构，有金属电镀皮带保护盖及金属电镀端盖，机身无塑料件，主要零件采用电镀工艺，如金属电镀皮带盖、床身侧盖、滑块、手轮等。 二、技术参数： 1、马达转速：≥20000转/分钟； 2、输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为100V - 240V，50/60Hz 3、变压器具有过电流，过压，过热保护； 4、车床加工材料最大直径：50mm； 5、车床加工材料长度：≥135mm； 6、X轴滑块行程：≥135mm； 7、夹头：1 - 6mm； 8、可以使用三爪夹盘或夹头（0-6mm）夹持工件，机床的中心高（约）25mm，中心距（约）135mm； 9、电机与主轴箱为一体式金属结构； 10、中心高（约）25mm，中心距（约）135mm； 11、适用加工：木料、软金属（铜、铝等）、有机玻璃、塑胶等。 三、产品功能： 1、Z轴手轮、X轴手轮、尾座手轮都采用电镀工艺，具有≤0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度（机床手轮采用3/4半圆结构，方便拆装机床连接块）； 2、机床主要零件采用电渡工艺，如金属电镀皮带盖、金属电镀手轮、金属电镀滑块等； 3、小滑块、大滑块侧面有防松螺母设计，防止在机床使用过程中由于振动过大而产生间隙，提高加工精度； 4、防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命； 5、连接块采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度； 6、机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤； 7、可选金属四爪单动卡盘 | 台 | 2 |
| 3 | 全金属微型安全木工车床 | 一、主要部件（包括但不限于）： 主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、手轮、齿轮、木车床支撑器、床身侧盖、长滑块、连接块、皮带保护盖都采用全金属结构，机身无塑料件，主要零件采用电镀工艺，如金属电镀皮带盖、床身侧盖、滑块、手轮等。 二、技术参数： 1、马达转速：≥20000转/分钟； 2、输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为100V - 240V，50/60Hz 3、变压器具有过电流，过压，过热保护； 4、机床加工材料最大直径：（约）50mm； 5、机床加工材料长度：（约）135mm； 6、X轴滑块行程：（约）135mm； 7、可以使用三爪夹盘或夹头（0-6mm）夹持工件，机床的中心高（约）25mm，中心距（约）135mm； 8、电机与主轴箱为金属结构； 9、加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。 三、产品功能： 1、Z轴手轮、尾座手轮都采用电镀工艺，具有≤0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度（机床手轮采用3/4半圆结构，方便拆装机床连接块）； 2、机床主要零件采用电渡工艺，如金属电镀皮带盖、金属电镀手轮、金属电镀滑块等； 3、机床的夹头采用六角螺母固定设计，增加夹紧刀具（比如钻头、铣刀、木车床驱动器）的紧固度； 4、大滑块侧面有防松螺母设计，防止在机床使用过程中由于振动过大而产生间隙，提高加工精度； 5、防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命； 6、连接块采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度； 7、机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 四、配套课程资料： 《能工巧匠系列课程》配套全金属微型机床系列产品使用的课程资料，彩色胶版印刷，机床系列课程主要以动手实践为主，通过STEAM教育理念为落地实施方案研发，可以高效的提升学生的STEAM方面的实践能力、工具使用能力以及跨学科学习的能力。 课程包括（但不限于）： 1、圣诞树 2、花草 3、山水画 4、龟兔赛跑 5、盾牌钢铁侠 6、滑板和领结 7、旋转转盘 8、房屋大厦 9、大白小黄人 10、影视动漫自主设计 11、汽车 12、火车 13、火箭卫星 14、恐龙 15、活动课之华容道 | 台 | 2 |
| 4 | 全金属万能摇臂微型安全钻床 | 一、主要部件（但不限于）： 主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、手轮、中间块、齿轮、小滑块、床身侧盖、长滑块、电镀机床摇臂、钻台板、连接块、皮带保护盖等都采用全金属结构，机身无塑料件，主要零件采用电镀工艺，如金属电镀皮带盖、床身侧盖、滑块、手轮等。 二、技术参数： 1、马达转速：≥20000转/分钟； 2、输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为100V - 240V，50/60Hz 3、变压器具有过电流，过压，过热保护； 4、X轴滑块行程：（约）135mm； 5、夹头：1mm - 6mm； 6、钻床工作台面积：（约）120mm x100mm； 7、电机与主轴箱为金属结构； 8、适用加工：木料、软金属（金、银、铜、铝）、有机玻璃、塑胶等。 三、产品功能： 1、Z轴手轮、X轴手轮、Y轴手轮都采用电镀工艺，具有≤0.02mm精度的刻度线（刻度线为模具一次成型，非粘贴），增加机床加工工件的精确度（机床手轮采用3/4半圆结构，方便拆装机床连接块）； 3、机床主要零件采用电渡工艺，如金属电镀皮带盖、金属电镀手轮、金属电镀钻台板、金属电镀滑块等； 4、机床的夹头采用六角螺母固定设计，增加夹紧刀具（比如钻头、铣刀）的紧固度； 5、小滑块、大滑块侧面有防松螺母设计，防止在机床使用过程中由于振动过大而产生间隙，提高加工精度； 6、电镀金属中间块的右左两边具有安装机床摇臂的U型孔； 7、防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命； 8、连接块采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度； 9、机床采用安全圆角处理技术，预防金属件划伤皮肤。 四、配套课程资料： 《能工巧匠系列课程》配套全金属微型机床系列产品使用的课程资料，彩色胶版印刷，机床系列课程主要以动手实践为主，通过STEAM教育理念为落地实施方案研发，可以高效的提升学生的STEAM方面的实践能力、工具使用能力以及跨学科学习的能力。 课程包括（但不限于）： 1、圣诞树 2、花草 3、山水画 4、龟兔赛跑 5、盾牌钢铁侠 6、滑板和领结 7、旋转转盘 8、房屋大厦 9、大白小黄人 10、影视动漫自主设计 11、汽车 12、火车 13、火箭卫星 14、恐龙 15、活动课之华容道 | 台 | 2 |
| 5 | 全金属微型安全磨床 | 一、主要部件： 主轴箱（主轴箱后面有协助紧固孔）及马达箱为金属结构、齿轮、基座侧盖、连接块、砂纸盘、皮带保护盖、砂纸盘（砂纸盘具有排气孔，使得砂纸紧贴盘面）、砂轮保护罩等都采用全金属结构，机身无塑料件，主要零件采用电镀工艺，如金属电镀砂轮保护罩、基座侧盖等。 二、技术参数： 1、马达转速：≥20000转/分钟； 2、输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为100V - 240V，50/60Hz 3、电机与主轴箱为金属结构； 4、中心高（约）25mm，砂纸粒度一般为100＃，可根据不同的工件及加工表面要求选择砂纸； 5、工作桌面积：（约）120*100mm； 6、加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。 三、产品功能： 1、机床主要零件采用电渡工艺，如金属电镀基座侧盖、金属电镀砂轮保护罩、金属电镀磨台板等，磨台板具有刻度定位线（刻度线为模具一次成型），提高加工的精确度； 2、防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命； 3、连接块采用燕尾型结构，与机床零件的每个槽位相匹配，提高机床的稳定性和加工精度； 4、具有砂轮机功能，配备金属电镀砂轮保护罩，磨床砂纸盘具有排气孔； 5、可以用来抛光、打磨,也可以手持进行各种角度研磨； 6、变压器具有过电流，过压，过热保护。 四、配套课程资料： 《能工巧匠系列课程》配套全金属微型机床系列产品使用的课程资料，彩色胶版印刷，机床系列课程主要以动手实践为主，通过STEAM教育理念为落地实施方案研发，可以高效的提升学生的STEAM方面的实践能力、工具使用能力以及跨学科学习的能力。 课程包括（但不限于）： 1、圣诞树 2、花草 3、山水画 4、龟兔赛跑 5、盾牌钢铁侠 6、滑板和领结 7、旋转转盘 8、房屋大厦 9、大白小黄人 10、影视动漫自主设计 11、汽车 12、火车 13、火箭卫星 14、恐龙 15、活动课之华容道 | 台 | 2 |
| 6 | 传感器拓展包 | 一、概述： 各种传感器交互而开发的套装，配有光线传感器、声音传感器、按钮等，同时可以通过方便的连接线连接外接传感器，扩展多个实验案例，灵活多变。 二、产品配置（包括但不限于）： 教学控制器、扩展板、USB连接线、按钮传感器闪灯模块（黄，红，蓝，绿）、触摸按钮模块、光敏传感器、蜂鸣器模块、RGB彩灯模块、旋钮传感器、温度传感器磁力传感器、土壤湿度传感器、超声波传感器、360°全金属舵机、震动马达模块、红外遥控传感器、碰撞传感器、声音传感器、若干根传感器连接线。 | 套 | 4 |
| 7 | 木工工具箱 | 专用配套工具箱至少20件套，至少含18种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。至少包含： 木工凿子：1把，1/2寸； 美工刀：8寸100mm包胶，1把； 木工锉：8"半圆，1把； 剪刀：多用，1把； 羊角锤：500g木柄，1把； 鸟刨：1把； 木工刨：100mm迷你，1把； 钢角尺：150*250mm ，1个； 螺丝刀：5寸6*125mm 十字，一字各一把； 钢丝钳：8寸，200mm双色柄，1把； 钢卷尺：5m，1个; G形夹：3寸 ，2个； 钩刀：带两把刀片，1个； 折叠锯：3面齿，1个； 木工铅笔：8寸200mm，1支； 水平尺：鱼雷式，三水泡，45°/90°/180°，1个； 墨斗：1个; 油石：6寸，可磨木工凿子，木工刨，雕刻刀，1个； | 台 | 1 |
| 8 | 《能工巧匠系列课程》 | 一、课程描述： 配套全金属微型机床系列产品使用的课程资料，彩色胶版印刷，机床系列课程主要以动手实践为主，通过STEAM教育理念为落地实施方案研发，可以高效的提升学生的STEAM方面的实践能力、工具使用能力以及跨学科学习的能力。 二、课程包括（包括但不限于）： 1、圣诞树 2、花草 3、山水画 4、龟兔赛跑 5、盾牌钢铁侠 6、滑板和领结 7、旋转转盘 8、房屋大厦 9、大白小黄人 10、影视动漫自主设计 11、汽车 12、火车 13、火箭卫星 14、恐龙 15、活动课之华容道 | 本 | 1 |
| 9 | 工具墙 | 材质：冷钢板喷塑 尺寸：（约） 1200*450 ，至少4块 颜色：蓝色 单挂钩 ：长（约）25mm *2 长（约）50mm *2 长（约）75mm *2 长（约）100mm* 2 U型挂钩（约） 23*35mm *1 23*55mm* 1 70*35mm *1 导线架（约） : 100mm *1 150mm *1 钳类挂钩（约）: 150mm* 1 螺丝刀架 长380mm* 1 扳手架 长145mm* 1 锯用挂钩 1对 零件盒: 4号红/黄 *10 双挂钩 长（约）50mm 1 长（约）75mm 2 长100mm *1 圆形挂钩（约）: 直径40mm* 1 直径60mm* 1 直径80mm* 1 杆托架: 60 1对， 100 1对 至少包含： 六杆挂钩 * 1 套筒挂钩* 3 钻头架: 长380mm* 1 内六角扳手架 1 专用配套工具箱55件套，含26种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：钢丝钳，1把，7"，45#钢；尖嘴钳，1把，6"，45#钢；钢直尺，1把，300mm钢直尺；扁锉刀，1把，200mm尖头；半圆锉刀，1把，200mm半圆；三角锉，1把，200mm三角；圆锉刀，1把，200mm圆锉；划针，1把，200mm；划规，1把，150mm划规；样冲，1把，GP100C-2ΦD2mm，L100mm；什锦锉，6件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，1把，300g木柄；圆头锤，1把，0.45kg木柄圆头；丝锤、扳牙扳手，12件/套；钢卷尺，1把，3m*12.5mmABS；两用扳手，4件/套；内六角扳手，9件/套，1.5-10mm；三叉扳手，1套；螺丝刀，2把，6*100mm+-PH2；螺丝刀，2把，5*75mm+-PH1；活动扳手，1把，8”；钢丝刷，1把，6排木柄；钢锯架，1把，铁皮活动钢锯架；铁皮剪，1把，8”美式铁皮剪；自行车钢丝扳手，1把；三角尺，1把，20*40mm不锈钢。 | 套 | 1 |
| 10 | 机床耗材包1 | 至少包含：φ20mm*100mm木棒100根、φ25mm*100mm木棒100根、φ30mm*100mm木棒100根，机床操作的耗材，可以根据设计及视频资源进行实际加工操作。 | 套 | 1 |
| 11 | 机床耗材包2 | （约）200mm*200mm*3mm空白木板不少于100张，机床操作的耗材，可以根据设计及视频资源进行实际加工操作。 | 套 | 1 |
| 12 | 机床制作耗材套装 | 定制木制耗材，至少包含： 微型机床配套木质拼图：桌椅（约） 230*185*3（10片） 微型机床配套木质拼图：自行车（约）230*185*3（10片） 微型机床配套木质拼图：天鹅相框（约）230*185*3（10片） 微型机床配套木质拼图：轰炸机（约） 230*185*3（10片） 微型机床配套木质拼图：丝印狗 （约）230*185*3（10片） 微型机床配套木质拼图：丝印猴（约） 230*185*3（10片） 微型机床配套木质拼图：玲珑小屋（约） 210*170*3（2片/套）（10套） 微型机床配套木质拼图：淘宝小屋（约）210*170*3（2片/套）（10套） 微型机床配套木质拼图：小铁塔（约）210*170*3 （2片/套）（10套） 微型机床配套木质拼图：单帆（约）150*150*3（10片） 微型机床配套木质拼图：麋鹿（约）150*150*3（ 10 片 ） | 套 | 1 |
| 13 | 机床教学视频 | 一、课程描述： 机床相关高清在线课程资源不少于10节课。采用真人多镜头拍摄，可以满足学校师资培训及校本课程开发配套使用；需通过在线单点登录认证方式访问青少年云平台，可在 PC 端和移动端同时使用； 在资源平台中需要包含创客师资在线培训端口，包含线上录播、直播互动的远程培训方式； 供货形态：定制 U 盘，内含平台账号及使用教程资料； 二、技术参数： 1、视频格式：MP4； 2、分辨率≥1920*1080； 3、压缩编码H.264；； 4、帧率：≥25帧/秒 5、视频码流率：不低于20Mbps； 6、音频：采样率48KHz、码流率256Kb； 7、课程总时长不少于1小时04分钟； 三、课程包含（但不限于）： 1、自然生态之圣诞树 2、自然生态之花草树木 3、自然生态之太阳云朵 4、自然生态之龟兔赛跑 5、人类社会之高楼大厦 6、人类社会之公共汽车 7、人类社会之交通工具 8、人类社会之火箭卫星 9、影视动漫之超级英雄 10、影视动漫之大白眼萌 ▲投标时需提供制造商青少年在线教育平台计算机软件著作权登记证书复印件并加盖制造商鲜章；创客教育视频资源平台计算机软件著作权登记证书及其软件测试报告复印件并加盖制造商鲜章； | 套 | 1 |
| 14 | 桌面激光雕刻机 | 一、产品结构参数 1、产品名称：桌面式激光切割机； 2、产品尺寸：约长宽高（mm）868*611*378； 3、加工幅面：约长宽高（mm）580*380*50； 4、移动速度：不小于600mm/s； 5、加工精度：≤0.05mm； 6、加工平台：安全可拆卸抽屉式加工平台； 二、产品电气参数 8、运动系统：基于嵌入式的高性能、消费级的多轴运动控制系统； 9、激光类型与功率：≥40w二氧化碳激光管； 三、产品功能参数 11、加工属性与能力：支持纸张、木材、塑料、皮革等多种耗材的雕刻与切割，支持金属打标，切割厚度≤15mm（桐木板）； 12、摄像系统：内置高清广角摄像头，支持摄像头图像定位，支持摄像头拍照矢量化加工，摄像头图像定位精度小于2mm； 13、水冷系统：内置水冷系统，水温自动监控与报警； 14、喷气系统：内置自动喷气系统； 15、激光对焦系统：内置自动升降对焦系统，能实现激光焦距自动校准； 16、安全门检测系统：内置安全状态门智能检测与智能锁功能。安全门敞开激光不工作；激光工作安全门自锁； 17、照明系统与状态灯：支持工作区LED全局照明，工作呼吸灯、状态灯指示运行状态。 四、产品配套资源参数 18、安全配套：属于Class1激光产品、配备高温探测报警器、燃烧报警系统、水温安全控制系统； 五、软件配套 20、配套软件：搭配轻量级激光软件，软件支持Windows、Mac、Linux等多系统平台； 21、设计及加工功能：激光软件内包含布尔运算、形状偏移、阵列等便于设计的基础设计功能；支持激光刀具补偿；支持图片矢量化； 六、其他配套 22、配套耗材包：耗材数量超过100件； 23、标配烟雾净化：配套智能烟雾净化系统，烟雾净化随加工控制，滤芯寿命预警； | 台 | 2 |
|  | 配套教学资源 | 配套课程与教学资源：网上教学资源库，拥有海量教学资源。配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程，提供不少于20种加工材料认知微课课程。 | 项 | 1 |
|  | 雕刻机耗材 | 1.椴木板尺寸（约）：3mm*210*300 共25件 2.椴木板尺寸（约）：5mm*210*300 共10件 3.奥松板尺寸（约）：3mm*210*300 共25件 4.奥松板尺寸（约）：5mm*210*300 共10件 5.牛皮纸尺寸（约）：0.5mm*210*297 共20件 6.瓦楞纸尺寸（约）：3mm*200*300 共30件 7.瓦楞纸尺寸（约）：6mm*200*300 共10件 8.榉木板尺寸（约）：3mm*100*200 共4件 9.透明亚克力尺寸（约）：3mm*200*275 共4件 合计耗材数量≥120件 | 套 | 1 |
| 15 | 桌面式数控雕刻一体机ICNC | 1、产品名称：桌面式数控雕刻一体机 2、基本功能：木质材料、塑料、软质金属、PCB板材的切割与雕刻加工；3D 浮雕加工；激光加工； 3、产品尺寸：约长宽高（mm）：500*520*420 4、加工尺寸：约长宽高（mm）：265*210*65 5、交互控制：≥2.8寸电阻触控液晶屏、旋钮开关 6、整机框架：全封闭包裹隔音设计；四面透明窗设计；超大掀开门设计 7、安全锁：感应开关儿童锁，开门自动暂停机床运动，全面安全保护设计 8、状态灯：状态灯颜色变化显示加工状态。 9、照明灯：主轴照明灯，在加工期间照射加工物体，方便观察及操作 10、功能参数：主轴：≥300W，≥12000转高速直流电机；激光：500mW 11、加工功能：支持激光加工、主轴刀具混合加工功能 12、加工精度：0.05mm-0.1mm 13、机身材质：航空铝合金、ABS 高强度塑料、钣金、亚克力 14、加工方式：支持离线、在线加工 15、支持文件格式：（*.tap）、（*.gcode）、（*.nc）、(*.cnc)等 16、固件更新：SD卡自动固件更新功能 17、配套教材：配套课堂教材，创意手册及配套耗材，提供不少于20种加工材料认知微课课程。 ▲提供厂家授权；提供第三方检测报告； | 台 | 1 |
|  | 配套教学资源 | 配套课程与教学资源：网上教学资源库，拥有海量教学资源。配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程，提供不少于20种加工材料认知微课课程。 | 项 | 1 |
|  | ICNC耗材包 | 1.奥松板尺寸（约）： 275*200*9mm 共12件 2.奥松板尺寸超过：275*200*5mm 共12件 3.奥松板尺寸超过：275*200*3mm 共20件 4.透明亚克力尺寸超过：275*200*3mm 共4件 5.榉木料尺寸超过：200*100*20mm 共4件 6.檀木牌尺寸超过：40*60*10mm 共12件 7.代木尺寸：100*100*20mm 共4件 8.印章料（檀木）尺寸超过：25*25*30mm 共4件 9.书签料（檀木、紫苏）尺寸超过：150*30*3mm 共4件 备注：含奥松板、亚克力、代木、实木料、书签料、印章料等耗材合计≥80件 | 套 | 1 |
| 16 | 中阶PBL式人工智能学习套装 | 中阶PBL式人工智能学习套装是一套结合编程、电子硬件、机械结构、激光切割、人工智能科普学习的一套项目式教学套件 1、精品项目课程共计不少于8项，包括光的三原色、调光台灯、保险箱、无线卷尺、七彩电子琴、红绿灯、寻迹小车、防高空抛物预警系统等。 2、课程器材以项目课程分包，所有项目合计主控类电子模块不少于8块，合计传感类电子模块不少于30块，驱动类电子模块不少于4块，连接类排线不少于130组，五金螺丝不少于110套，可拼接椴木板独立塑封，不少于8套，能满足项目搭建。 3、配套全套教学教学内容，包含教学PPT、讲义≥16套，≥64课时，满足学生一学年课程教学，符合教学项目内容及知识点；配套项目式课程组装视频等辅助教学视频；配套纸质讲义内容； 4、所有电子模块以优质自封袋独立包装，项目课程以精品环保纸袋独立封装。 5、所有项目课程图纸开源，并能结合激光切割机完成图纸二次制作。 | 套 | 5 |
| 17 | 高阶PBL式人工智能学习套装 | 高阶PBL式人工智能学习套装是一套结合编程、电子硬件、机械结构、激光切割、人工智能科普学习的一套项目式教学套件 1、精品项目课程共计8项，包括感光投影灯、储蓄罐、小区门禁系统、调速风扇、音乐播放器、自动绿植浇水器、防近距离看电视装置、遥控月球车。 2、课程器材以项目课程分包， 课程器材以项目课程分包，所有项目合计主控类电子模块不少于8块，合计传感类电子模块不少于27块，驱动类电子模块不少于5块，连接类排线不少于130组，五金螺丝不少于100套，可拼接椴木板独立塑封，不少于8套，能满足项目搭建。 3、配套全套教学教学内容，包含教学PPT、讲义≥16套，≥64课时，满足学生一学年课程教学，符合教学项目内容及知识点；配套项目式课程组装视频等辅助教学视频；配套纸质讲义内容； 4、所有电子模块以优质自封袋独立包装，项目课程以精品环保纸袋独立封装。 5、所有项目课程图纸开源，并能结合激光切割机完成图纸二次制作。 | 套 | 5 |

- （九）机器人部室建设

| 序号 | 项目类别 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目制AI教育资源云平台 | 项目制AI教育资源云平台拥有丰富的AI课程，可选择智慧医院主题，内容包括教案、课件、示范课视频以及其他资源。教师可以轻松使用AI教育资源云平台进行备课和授课。 AI教育资源云平台提供专业的AI教学师资培训资源，通过平台可以实现完整的AI教师培训流程。平台实时更新最新的教培资源。 AI教育资源云平台允许账号内教师上传分享课件及其他教学资源并设立权限，实时协同管理专属本校的AI教学资源库。 | 台 | 1 |
|  | 机器人 | AI 机器人是一个具备智能感知能力的可拓展移动操作机器人平台。学生需动手实践完成组装，拥有视觉和多传感器融合感知能力，配合车体、多轴机械臂和软体手，可实现图案识别与定位、自动抓取、颜色识别、自动巡线、人脸识别、机器学习等功能。AI机器人还具备丰富的软硬件拓展性，支持自主外接传感器等多种电子硬件，还可支持灵活搭建丰富的结构组件。通过动手实践，让学生更直观地掌握AI技术的原理和知识，培养人工智能的素养和兴趣。 | 块 | 4 |
|  | 智能无人驾驶AI教育套件 | 智慧医院AI教育主题套件模拟真实医院场景，可支持机器人完成垃圾清理、导诊、送药、器材消毒、病房协助等任务。套件中的智慧大脑可同时监测控制所有传感器、电机、显示模块等。AIOT系统实现了对智慧医院场景全局监测，可进行药品状态、病人状态、病房状态的判定，自动判定各项任务完成情况并统计分数，智能播报，实现项目制教学评价和竞赛分数统计。 套件秉承项目制教学理念，集成了体系化的AI课程体系, 生动地再现了智慧医院的整个场景，可培养学生的人工智能素养，激发学习兴趣。 | 块 | 1 |
|  | 平板教学套装高配版（含移动端AI教育平台） | 支持AI 机器人配套使用，其中AI课堂功能把人工智能相关技术原理（人脸识别、图案识别、机器学习和人脸对比、二维码生成和色块识别）通过可视化的方式展现出来，更加生动有趣，也更加直观，能够使学生快速掌握人工智能的技术原理和知识难点；图形化编程功能可让学生通过拖拽积木拼接的方式自主实践操作。 | 项 | 4 |
|  | 赛桌 | 定制 | 项 | 1 |
| 2 | 人工智能标准套装 | 1、控制器： 32位Cortex-M3处理器或更优，时钟频率72MHz，≥512KB flash，≥64K RAM；≥3MB外部程序存储空间加≥1M外部文件存储空间，可存储50条以上程序。≥128*64LCD背光，支持中文、英文显示。≥4个按键，一个开机及运行程序合用键，一个返回键，两个左右选择键；提供≥20路各类输入输出接口，其中≥12路数字/模拟接口（AI、DO）；提供≥4路闭环电机控制接口，单路最大电流1.5A；≥4路485伺服电机串行接口，最大电流6A；USB口有两种工作模式，一种为U盘下载模式；另一种为在线调试模式，可采用断点调试方式，方便程序调试；自带蓝牙4.0模块，可通过手机APP连接。可在文件界面选择不同的程序并运行；支持中文、英文；电池电压显示，声音播放；可测试单个电机及全部电机正反转，可反馈闭环速度值；可测试≥12路模拟端口传感器值，或控制≥12路数字端口状态；可设置EEPROM中的参数；并控制声音开关、背光的开关。系统工作电压6.5~10V。 2、结构件：集成式底盘，方便快速组装成车体。支持履带、轮式、六足至少三种运动方式。结构件设计比例基于标准的10毫米积木，拼插式搭建方式，无螺丝搭建设计。组件数量不少于510个，组件种类不少于50种。主要构件梁、销、轴类构件单点固定牢固，可承担扭转力矩大于1N.m。各种类型结构部件还以颜色区分。 3、传动件（至少）：10种齿轮20个，包含：8直齿齿轮、16直齿齿轮、24直齿齿轮，12半高锥齿，20半高锥齿，12锥直齿，20锥直齿、齿条，蜗杆,万向节。 4、传感器：传感器种类不少于6种，传感器数量不少于8个。包含：单灰度传感器、红外传感器、光敏传感器、声音传感器、磁敏传感器、视觉传感器 5、执行器：伺服电机≥3个，最大扭矩20kgf.cm，串行总线控制方式，可与梁、销、轴等快速搭建、闭环电机≥4个、灯（红、绿、黄、蓝、透明）各1个、电磁铁1个 6、能源：专用锂电池：7.4V 1500MAH，最大放电电流为6.5A，自带保护电路；适配器：8.4V 1A，接在电源口上可以直接给控制器供电。 7.软件系统： AI Module 软件，支持流程图编程、标准C语言编程、Python编程、Scratch编程、动作编辑器五种编程方式，可一键切换。 流程图模块包含所有端口功能，支持子程序功能等可视化编程。含有动作、传感器（侦测）、控制、程序、数据、高级、巡线7大功能模块；基于全新QT平台开发，可适用于Windows、Mac等操作系统，同时可以多线程编程。流程图可自动生成C语言，C语言支持指针、数组、结构体等复杂应用。库函数全开放。Scratch编程，基于Scratch3.0进行开发，继承了Scratch3.0强大的功能和体验，让编程就像搭积木一样简单，只要识字便能开始学习编程，让孩子循序渐进地掌握编程技能。Python是一款被广泛应用于AI、数据分析等前沿领域的编程语言，已取代VB成为信息技术教育和等级考试的新标准。在AI Module软件种，孩子可以直接使用Python语言编写程序，进阶学习专业编程 8、符合参加陕西省中小学电脑制作活动机器人大赛 Enjoy AI 挑战赛和Enjoy AI普及赛 9、符合参加WRC世界机器人大赛 10、符合参加 Enjoy AI 全球青少年人工智能普及活动 | 套 | 4 |
|  | 场地套装 | 1：该套装包含2020年活动场地任务模型零件（不少于500个），可搭建模型：观众模型、升旗装置模型、医疗救助模型、浇冰车模型、冰块模型、冰壶模型、抽签机模型、队员号牌模型、落石模型、纪念币发放、奖品运送；视觉贴纸；固定场地任务模型专用魔术贴； 2：包含2020年活动专用场地纸1张（尺寸≥2.1米*2.4米）； 3：包含可移动拼装巡线台五套，其中每套包含（两个斜坡：第一个斜坡最高处距离地面（约）5cm，第二个斜坡最高处距离地面（约）13cm；两个平台：第一个平台高（约）5cm，第二给平台高（约）13cm）、巡线台拼装指导手册。 | 套 | 1 |
|  | 能源包 | 1、专用锂电池1块：7.4V 1500MAH，最大放电电流6.5A，自带保护电路； 2、适配器一套：8.4V 1A，接在电源口上可以直接给控制器供电。 | 套 | 1 |
|  | 结构与传动易损包 | 1：组件数量不少于230个，组件种类不少于29种: 2主要构件梁、销、轴类构件单点固定牢固，可承担扭转力矩大于1N.m。各种类型结构部件还以颜色区分。 3：至少包含8种齿轮13个，包含：12齿半高锥齿轮2个、12齿锥直齿轮2个、20齿半高锥齿轮2个、20锥直齿轮1个、36锥直齿轮1个、8齿直齿轮1个、16齿直齿轮1个、24齿直齿轮2个、蜗杆1个。 | 套 | 2 |
| 3 | 智慧交通 器材套装 | 一、 概述 该套装为完整的比赛器材包，满足用户完成 Starter 智慧交通比赛的基本需求。 包含mBot底盘、蓝牙手柄、比赛专用高速电机、LED点阵屏、四路巡线模块、测距模块、超声波模块及9g小舵机等，新增视觉模块、模块配套电池、支架以及部分结构零件。 二、 功能： 1. 硬、软件平台的多样性、多功能性。 1) 拥有创新硬、软件平台，包含独特的金属机械结构件，控制系统及电子模块，以及多形式的编程软件； 2) 准工业级的工程创意搭建平台，平台包含大量动力器材，各种类型的直流电机，舵机，步进电机编码电机以及对应的电机驱动器模块，基于这个平台，可以快速实现系统控制。 3) 平台体系的知识可覆盖不同年龄段的知识，教学方式多样化，拥有很强的创新性。 2. 精密金属结构件 1) 使用高强度铝型连接片，结合CNC精密加工，结构坚固，配合紧密； 2) 兼容大量工业标准件，完美实现工业应用场景； 3. 电子模块 1) 动力部分，兼容大量市面上常见的直流电机，舵机，步进电机以及编码电机，在动力装置方面选择范围广。 2) 编程平台多样，可兼容乐高积木及其它智能教育平台的产品；同时支持Scratch、Arduino IDE图形化编程环境。 3) 驱动模块体积小，驱动能力大，稳定控制。 三、 构件数量（不少于）： 交互类1种，零件数量1个。 控制输入类2种，零件数量2个。 电机类2种，零件数量3个。 传感器类2种，零件数量2个。 通讯类2种，零件数量2个。 辅助器材类8种，零件数量24个。 主控类1种，零件数量1个。 钣金类1种，零件数量1个。 轮类4种，零件数量8个。 片材类10种，零件数量40个。 型材类8种，零件数量31个。 五金类13种，零件数量260个。 工具类3种，零件数量4个。 包材类2种，零件数量2个 机械类4种，零件数量28个 四、 机械种类的描述 1. 型材类 1)双孔梁特性介绍:双孔梁为 机械体系中主要结构件之一。型材由模具挤压生成，半成品由CNC加工，外观阳极氧化蓝色处理。外观美观大气，金属质感强烈。双孔梁螺纹槽结构，无级调整连接，锁紧方便快捷。孔距标准为16mm，兼容性强，可兼容乐高体系。由于其为铝合金型材，强度较高，可以搭建出高精度的机器人。 2) 方形梁特性介绍:方形梁为 机械体系中主要结构件之三。由模具挤压成形，半成品由CNC加工，外观阳极氧化蓝色处理。外观美观大气，金属质感强烈。方形梁四周螺纹槽结构，无级调整连接，锁紧方便快捷。孔距标准为16mm，兼容性强，可兼容乐高体系。铝合金材质，强度高，可以搭建出高精度，高强度的结构。比如大型结构，大型3D打印机，雕刻机，大型塔吊结构等等。 2. 片材类 1) 片类零件，钣金冲压成型，表面处理为蓝色阳极氧化。美观大气，质感强烈。8mm孔距，兼容性强，主要用于梁类零件的连接作用。 2) 支架类零件，挤压成型后冲压，表面处理为蓝色阳极氧化。美观大气，质感强烈。8mm孔距，兼容性强，用于轴承的支持以及梁类零件的连接件作用。 3) 连杆类零件，钣金冲压成型，表面处理为蓝色阳极氧化。美观大气，质感强烈。结构简单，主要功能为连杆类零件，构成各种低精度，低强度的连杆类结构。 3. 主控类： 1) 兼容 Python图形化编程,让没有编程基础的客户低门槛入门. 2) 兼容Scratch图形化编程,专门针对小学中学课堂编程设计的,基于开源scaratch3.0软件编写,能够控制各个电子模块,实现局域网通信和脱机下载,让用户可以脱离电脑运行; 3) 主控芯片：ATmega328 内核,主频≥16MHZ,≥32kFLASH,≥2KRAM； 4) 工作电压：7~12V; 4. 传感器类 1) 颜色接线体系：每个电子模块都有对应的颜色标签,比如电位器模块时黑色，可支持连接主控板有黑色标签的port口,方便学生接各种模块; 2) 集成接口：传感器电子模块接口为RJ25接口，插拔简单，无需复杂的杜邦线跳接，方便学生课堂使用，避免短路和反接现象发生; 3) 电子模块有固定的库，方便学生学习，降低入门门槛; 4) 电子模块支持通过Scratch升级编程控制，适合小学生编程，实现电子和Scratch互动; 5) 每个模块都有相应的指示灯，方便查看工作状态。 5. 驱动类：可以驱动直流电机，编码电机，步进电机和舵机，体积小，高稳定性，强大的驱动能力,兼容大量市面上常见的直流电机，舵机，步进电机，在动力装置方面选择范围广。 驱动模块体积小，驱动能力大，稳定控制。 6. 辅助器材类：辅助各个电子模块，让电子模块可以跟机械结构更加完美的结合。 7. 电机类：作为机器模型的动力源。 8. 五金类：包含紧固件和工具，套件提供的螺钉系列满足一般搭建的需求。 9. 工具类：提供必要的专用工具 | 套 | 2 |
|  | 智慧交通 场地套装 | 该套装为完整的比赛场地器材包，满足用户搭建 Starter 智慧交通 比赛场地的需求。 包含喷绘，金属梁、螺钉、轴、连接件、支架等结构件，EVA方块、球、障碍物、卡片等道具。 | 套 | 1 |
|  | 智慧交通 边框扩展包 | 该扩展包为场地边框器材，满足用户搭建 Starter 智慧交通 比赛场地边框的需求。 包含扁铝、八棱柱、三卡锁、扳手等结构件。 | 套 | 1 |

- （十）智能互动演示室

| 序号 | 项目类别 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI四足机械狗 | 一、概况： 整机采用六自由度姿态控制，通过IMU获取姿态数据，通过运动学解耦实现机器人前进平移转动等全向运动。深度结合运动学及动力学仿真功能，并可模拟实现宠物狗的握手、伸懒腰、蹲起、摇摆身体、撒尿等不少于20种动作。结合人工智能主控板AIBIT，采用手势识别（石头、剪刀、布、点赞、ok）可驱动机械狗演示多种形态动作。 二、主要部件（包括但不限于、不小于）： 1、AIBIT主控板*1，金属件四足机械狗*1； 2、教学辅助件包含：USB线*1；充电器*1等。 三、AIBIT主控板技术参数： 1、处理器：400MHz 64位双核处理器Kendryte K210； 2、通讯方式：支持wifi配网和MQTT及自建局域网功能； 3、wifi通讯：支持主控板和主控板之间、主控板与物联网平台之间的远程通讯与控制； 4、板载传感器：蜂鸣器1个；加速度传感器1个；全彩LED灯1个；触摸按键6个；麦克风1个； 5、板载屏幕： 2.4寸LCD显示屏；分辨率320*240； 6、板载摄像头：型号OV7740，像素200万； 7、板载TF卡槽：插入TF卡，可存储数据或导入数据模型； 8、Flash存储：16MB；SRAM内存：8MB； 9、工作电压：5V，工作电流：1A； 10、供电方式：支持MicroUSB及DC电源； 11、输出电压：5V DC输出和3.3V DC输出； 12、固件升级：内置固件，可通过USB接口进行更新； 13、调试接口：Type-C接口； 14、外观尺寸（约）：82mm*51.5mm； 四、机械狗技术参数： 1、采用12个金属舵机实现机械狗十二个自由度，可以实现YAW轴转动，ROLL轴转动和PITCH轴转动，以及陀螺仪自稳功能； 2、能够实现全向移动、六维姿态控制、姿态稳定、多种运动步态； 2、内部搭载9轴IMU、关节位置传感器和电流传感器，反馈自身姿态和关节转角与力矩，用于内部算法和二次开发； 4、主要结构件材料使用高强度1.5mm航空铝板冲压成型，结合CNC精密加工，结构坚固，配合紧密； 5、铝合金材质，质轻且固，阳极氧化上色，安全无毒。 6、舵机采用高扭力低延迟串口舵机 7、电池：7.4V 3200mAh锂电池 8、充电器： 8.4V-1A标准充电器 | 套 | 2 |
| 2 | AI人脸追踪机械臂云台 | 一、概述： AI人脸追踪机械臂是以人工智能主控板为控制核心，进行人工智能知识学习的PBL教学模式的产品。应用AI主控器运行计算机视觉相关算法来进行人脸检测，检测到人脸后驱动四自由度机械臂云台进行人脸的自动追踪。除此之外，还可以扩展完成手势识别与机械臂动作互动、情绪识别与LCD屏幕互动、情绪识别与机械臂舞蹈互动等功能。主控板支持人脸检测，识别人脸自动追踪，情绪识别，动作互动，数据采集和计算机视觉相关的深度神经网络算法。兼容Arduino生态和软件内容社区，可配合多种传感器进行扩展项目的学习。 主控器集成机器视觉与机器听觉能力的系统级芯片。具有双核 64 位处理器，拥有较好的功耗性能，稳定性与可靠性。 具备机器视觉能力 具备机器听觉能力 更好的低功耗视觉处理速度与准确率 具备卷积人工神经网络硬件加速器 KPU，可高性能进行卷积人工神经网络运算 独特的可编程 IO 阵列，使产品设计更加灵活 低电压，与相同处理能力的系统相比具有更低功耗 可以实现以下机器视觉能力：基于卷积神经网络的一般目标检测、基于卷积神经网络的图像分类任务、人脸检测和人脸识别 、实时获取被检测目标的大小与坐标 、实时获取被检测目标的种类 可以实现以下机器听觉能力：声源定向、声场成像、波束形成、语音唤醒、语音识别 二、主要部件（包括但不限于）： 1、AI主控器标准板*1（兼容Arduino）、 脱离电脑，AI应用可离线运行不同于其他同类型产品将AI程序运行在电脑上； 通过AI主控器直接拍照，就能采集数据，使用积木编程就可以完成为数据打标签，分类，生成模型，实现预测的完整过程。 内置wifi模块，可以连接网络实现与其它设备的远程连接，也可以设置局域网，在无网络的情况下，实现连接和通信。 中央处理器∶ RISC-V Dual Core 64bit，with FPU 图像识别∶QVGA@60fps/VGA@30fps 语音识别∶麦克风阵列 （8 mics） 高级加密硬件加速器（AES） 一次性只读存储器（OTP） SHA256 操作系统∶ FreeRTOS 网络模型∶ TinyYOLOv2 （after pruned） 深度学习框架∶TensorFlow/Keras/Darknet 外设∶FPIOA、UART、GPIO、SPI、I2C、IPS、WDT、TIMER、RTC等等 2、金属大底盘*1、金属大圆盘*1、金属小圆盘*2、圆环*2、大轴承*1、总线舵机*3、总线舵机摇臂*3、总线舵机驱动板*1、舵机多功能支架*3、长U型支架*2、总线舵机线*3、配套螺丝螺母、杯式轴承*3、舵机金属舵盘*5、配套铜柱、多功能螺丝刀*1、两芯供电线*1、数据线*1、充电宝*1、SD卡*1 | 套 | 2 |
|  | 人脸追踪机械臂课程资源包 | 通过配套的一体化编程软件和项目式学习课程，由易入难、由简入繁的一步步学习人工智能的相关知识，将人工智能技术当中的机器视觉技术浅显易懂的带给学生，让学生在高稳定度和低学习门槛的教学环境中，可以较为容易的学习理解人工智能的相关知识，深度体验机器视觉的底层算法等。需通过在线单点登录认证方式访问青少年云平台，可在 PC 端和移动端同时使用； 在资源平台中需要包含创客师资在线培训端口，包含线上录播、直播互动的远程培训方式； 供货形态：定制 U 盘，内含平台账号及使用教程资料；课时数不少于20课时 课程技术参数包括： 1）教学PPT*1套 2）教学资源包*1套 教学资源包包括：搭建步骤图、视频、调试文档、程序示例、知识拓展资料 | 套 | 1 |
| 3 | AI自识别垃圾分类 | 一、概述： 产品是以人工智能主控板AI主控器为控制核心，进行人工智能知识学习的PBL教学模式产品，以垃圾分类为大背景，应用AI主控器运行图像识别相关算法来进行图像检测以完成垃圾的自动识别，在完成识别后自动控制对应垃圾桶开盖收集垃圾。主控板支持图像识别，图像检测，自动控制，图像采集与训练，图像识别底层算法- 主控器集成机器视觉与机器听觉能力的系统级芯片。具有双核 64 位处理器，拥有较好的功耗性能，稳定性与可靠性。 具备机器视觉能力 具备机器听觉能力 更好的低功耗视觉处理速度与准确率 具备卷积人工神经网络硬件加速器 KPU，可高性能进行卷积人工神经网络运算 独特的可编程 IO 阵列，使产品设计更加灵活 低电压，与相同处理能力的系统相比具有更低功耗 可以实现以下机器视觉能力：基于卷积神经网络的一般目标检测、基于卷积神经网络的图像分类任务、人脸检测和人脸识别 、实时获取被检测目标的大小与坐标 、实时获取被检测目标的种类 可以实现以下机器听觉能力：声源定向、声场成像、波束形成、语音唤醒、语音识别 二、主要部件（包括但不限于）： 1、AI主控器*1（兼容Micro:bit） 内置WIFI模块，可以实现物联网教学搭配积木编程，轻松几步就可以实现联网功能。 屏幕动画绘制，使用积木进行游戏动画设计，作品直接显示在屏幕上，可以与其它元件配合使用，拿在手中方便与朋友分享。 中央处理器∶ RISC-V Dual Core 64bit，with FPU 图像识别∶QVGA@60fps/VGA@30fps 语音识别∶麦克风阵列 （8 mics） 高级加密硬件加速器（AES） 一次性只读存储器（OTP） SHA256 操作系统∶ FreeRTOS 网络模型∶ TinyYOLOv2 （after pruned） 深度学习框架∶TensorFlow/Keras/Darknet 外设∶FPIOA、UART、GPIO、SPI、I2C、IPS、WDT、TIMER、RTC等等 2、AI扩展版*1、Type-C数据线*1、SD卡*1、主框架木质板*2、主框架木质垃圾桶连接板*1、主框架木质支撑板*1、梯形垃圾桶框架木质侧板*8、梯形垃圾桶框架木质底板*4、垃圾桶盖*4、方形厨余垃圾桶框架木质支撑前板*1、方形垃圾桶框架木质支撑后置板*2、方形其他垃圾桶框架木质支撑前置板*1、方形有害垃圾桶框架木质支撑前板*1、方形垃圾桶框架木质支撑后置板*2、方形可回收垃圾桶框架木质支撑前置板*1、小木槌*1、垃圾认知图卡*108、全彩LED灯模块（单）*5、全彩LED灯连接线*5、舵机-9g 180°塑胶齿轮舵机*5、舵机调节器*5 | 套 | 2 |
|  | AI自识别分类垃圾站课程资源包 | 本课程为项目制课程，以垃圾分类为大背景，应用图像识别相关算法来进行图像检测以完成垃圾的自动识别，在完成识别后自动控制对应垃圾桶开盖收集垃圾。需通过在线单点登录认证方式访问青少年云平台，可在 PC 端和移动端同时使用； 在资源平台中需要包含创客师资在线培训端口，包含线上录播、直播互动的远程培训方式； 供货形态：定制 U 盘，内含平台账号及使用教程资料；课时数不少于16课时 课程技术参数包括： 1）教学PPT*1套 2）教学资源包*1套 教学资源包包括：搭建步骤图、视频、程序示例、知识拓展资料 | 套 | 1 |
| 4 | 人工智能交互编程墙 | 1.尺寸：约长宽高（mm）1800*1200*120； 2.材料：模块均采用航空铝搭配有机玻璃拼搭，LED显示模组使用PET光效膜优化； 3.产品系统：基于Linux开发并支持人工智能算法。 4.模块化单元分为主控模块与分模块，模块化单元分为主控模块与分模块，主控模块上安装有高清摄像头单元与屏幕外设，能实现人工智能交互。 5.分模块布置有大量的传感器单元，包括：红外体温传感器、心率传感器、温湿度传感器、粉尘传感器、磁传感器、压敏传感器、RFID传感器、颜色识别传感器、光敏传感器、超声波传感器、声音传感器、手势识别传感、触摸传感器等不少于13种传感器；主控模块与分模块交互基于物联网传感协议，能实现逻辑总控； 6.分模块布置有音箱与独立LED灯，能实现负责的开机与交互特效。 7.搭配有一面LED点阵显示模组，LED显示屏采用大颗粒显示模块，光影效果柔和，总显示尺寸不小于1平方米，显示效果采用精简像素风； 8.有三大应用模式，分别为交互模式、编程模式、科普模式。在交互模式下，能进行多元传感器交互互动。在编程模式下能基于开源硬件对iWall所有传感器编程。在科普模式，能进行传感器科普广播并伴有同步音效与显示特效； 9.支持外部加载Micro:Bit、Arduino、树莓派、掌控板等开源硬件进行编程；能实现多元场景教学； 10.支持开机像素动效与转场像素动效，支持开机滚屏播放图库； 11.支持人工智能项目科普与教学，能实现人脸识别、图像识别等人工智能算法； 12.配套课程与教学资源，提供海量丰富像素及显示图库，提供海量编程课程与科普内容； ▲提供厂家授权 | 套 | 1 |
| 5 | 手势窗帘 | 完成创客基础学习后，练习如何实现综合创意，打造出综合创意作品。每个作品也可以作为大主题授课，每个作品分解成若干个小主题，最终完成大主题任务。每个创物作品大约可以完成半学期左右的课程量。电压：6-12V；材料：木板、亚克力、金属件、PCB等；功能及效果：可以识别不同的手势，窗帘做出不同的执行动作。当手向右挥动时，窗帘向右拉，手向左挥动时，窗帘向左拉动。手势窗帘由电机、工业光电传感器等构建。采用双传感器识别手势。可以完成报警器、定时窗帘、智慧灯、无接触开关等、手势灯等小主题基础课程，最后完成手势窗帘项目。包装尺寸：约600*375*170毫米 | 套 | 1 |
| 6 | 弹琴高手 | 在完成创客基础学习后，练习如何实现综合创意，打造出综合创意作品。每个作品也可以作为大主题授课，每个作品分解成若干个小主题，最终完成大主题任务。每个创物作品大约可以完成半学期左右的课程量。电压：6-12V；材料：木板、亚克力、金属件、PCB等；功能及效果：多个机械手，模拟人弹电子琴动作。变换程序，就可以改变音乐。每个机械手由电磁铁及杠杆等构成。可以完成继电器控制、电磁铁控制器、信号扩展应用、距离显示仪器等等小主题基础课程，最后完成弹琴高手项目。包装尺寸：约600*375*170毫米 | 套 | 1 |
| 7 | 闪电云 | 在完成创客基础学习后，练习如何实现综合创意，打造出综合创意作品。每个作品也可以作为大主题授课，每个作品分解成若干个小主题，最终完成大主题任务。每个创物作品大约可以完成半学期左右的课程量。电压：6-12V；材料：木板、亚克力、金属件、PCB等；功能及效果：当有人触发的，会发出白色的光，在外围棉花衬托下，模拟闪电。同时伴有雷声。模拟电闪雷鸣。 闪电云由灯带、音乐模块、喇叭、棉花等构建。可以完成闪电控制、雷声控制、光感灯塔、距离测试仪等小主题基础课程，最后完成闪电云项目。包装尺寸：约600*375*170毫米 | 套 | 1 |
| 8 | 仿生机器人 | 在完成创客基础学习后，练习如何实现综合创意，打造出综合创意作品。每个作品也可以作为大主题授课，每个作品分解成若干个小主题，最终完成大主题任务。每个创物作品大约可以完成半学期左右的课程量。电压：6-12V；材料：木板、亚克力、金属件、PCB等；功能及效果：可以前进、后退、左转、右转等动作，同时结合传感器，可以执行避开障碍物动作。可以完成白灯控制、声音控制、电机控制、感应灯、仿生邮差机器人、怕光的仿生机器人等小主题基础课程，最后完成仿生机器人项目。包装尺寸：约500*350*300毫米 | 套 | 1 |
| 9 | 智能教室演示实验系统 | 木质造物场景，也是经典的创客演示作品，主要用作在完成创客基础学习后，练习如何实现综合创意，打造出综合创意作品。主要配置有： 1、可分拆式教室结构（方便布置传感器和控制器），含讲台、学生课桌椅、活动窗帘； 2、内置主控板、温度传感器、空气质量传感器、光线强度传感器和教室LED照明灯光、窗帘控制马达、教室排风扇； 3、内置控制板安装盒，方便安装且隐藏控制板，使整个教室的产品感更强，也保护了电子路线板； 4、本场景程序可以依学生想法，更新下载程序。程序采用流程图编写，方便学生实现自己的想法； 5、结构尺寸长宽约581*348毫米； 功能 1、当温度偏高时，教室里的风扇会启动，当温度合适时风扇运行又会停止； 2、当教室里的光线偏暗时，照明灯会自动点亮； 3、当教室外的光线过亮时，窗帘会自动关闭； 4、可以锻炼对控制系统的临界点深刻的理解，对不同系统的控制特点认真分析能力； 5、当教室空气质量变差，换气风扇启动； | 套 | 1 |

- （十一）指挥中心建设

| 序号 | 项目类别 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可移动多功能学习桌 | 根据最终效果图，实际定制 | 套 | 10 |
| 2 | 学生椅 | 根据最终效果图，实际定制 | 把 | 50 |
| 3 | 展示柜 | 根据最终效果图，实际定制 | 个 | 2 |
| 4 | 电脑 | 最低配置：AMD Ryzen3 3200G（四核3.6GHz）或优于/8GB-DDR4内存 /256SSD 硬盘 /PS2键盘 /USB鼠标 /联想智能云教室 /Win10 Home 64bit /三年有限上门保修 /21.5寸显示器 | 台 | 15 |
| 5 | 校园创客空间环境设计 | 在根据设计初步方案后出具3D建模效果图一份，提供初步设计效果图不低于5张；形成初步效果图设计方案，以便于和甲方沟通敲定最终效果图设计方案。 | 平米 | 68 |
| 6 | 校园创客空间文化建设 | 部室空间结构功能布局要求：构造首先重点考虑学生的需求，突出体现学科属性，空间需与具体学科教学活动结合，根据学科教学内容及设备要求重新建构布局教学空间以适用于特色教学活动的开展；支持更多学习方式的展开，更加充满学习性、体验性、生活性、科技性。 部室环境氛围提升要求：将教师的教学活动与学生的学习活动，融入空间的规划设计中，通过空间态度、空间言行、空间环境的改变，给予每个学生正能量，以最大限度地发挥每个学生的才智和潜能。且能充分体现不同部室的特色；能够让学生们感受到不同学科的不同精神的魅力，激发学生对此学科的主动学习性；同时将美学的基本素养，纳入空间的塑造计划体系中，用空间，来阐释教育的美学观念。 部室信息化要求：旨在与教学内容相衔接、联系，追求与学科教学有机有效整合，软件硬件系统的综合集成、应用系统的集成融合、信息系统的实时联动；所有强电，弱点，符合满足，教学设备文化需求；提升范围及要求：整体根据甲方最终认定的效果图及审定过的施工图为依据进行改造，改造涵盖内容：原有拆除及垃圾清运一项；顶面处理提升一项，墙面造型文化氛围提升一项；地面处理一项，强电弱点改造一项；原有设备恢复安装一项；。 | 平米 | 68 |

- （十二）VR教室

| 序号 | 项目类别 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、VR 教室硬件设备 |  |  |  |
| 1 | VR一体机 | 1、显示屏：≥5.5 inch x 1 SFR TFT； 2、分辨率：≥3840x2160； 3、刷新率：≥75Hz； 4、处理器： 高通骁龙，2.45GHz 8核64位或更优； 5、护眼模式：通过TUV低蓝光认证，可以在系统设置中开启该功能； 6、视场角：≥101°； 7、内存：≥4GB，RAM，LPDDR4X,1866M； 8、闪存：UFS2.1≥ 32G，支持Micro SD卡最大256G扩展； 9、电池：容量≥3500mA； 10、传输：支持USB 3.0数据传输； | 台 | 25 |
| 2 | 存储卡 | 1、类型:MicroSD(TF) 2、规格容量:≥128G 3、读取速度:≥100MB/秒 4、写入速度:≥90MB/秒 | 个 | 25 |
| 3 | VR设备消毒充电一体柜 | 1、主体材质：1.0-1.8mmSPCC冷轧碳素钢与环保ABS工程塑料相结合。 2、采用全封闭防盗结构、工艺上耐酸碱腐蚀、耐磨、防静电等。 3、采用USB充电模式，方便安全。 4、高品质超静音脚轮（四轮万向，两轮带刹车）和左右人体工学把手。 5、一体化电源管理系统： A.USB供电，5V/2A直接输出，全电源管理芯片式集成电路设计，自动检测平板允许输入电流，优先供应低电位设备。根据电池电量自动以普通，快速，涓流三种模式供电，满电自动断电。 B.过载保护:当功率过大或电流不稳定时自动断电，防止损坏设备。 C.带有定时时长显示屏，数码显示定时时长。 D.互循环散热结构，自动控制风扇在一定温度区域内启动风扇强制散热，充电过程中产生热量由风扇强制排出，保证设备在安全温度运行，整体安全可靠，节能环保。 E.满足宽频电压输入，范围为110V-240V。 6、标配防漏电、防短路多重保护系统，确保使用者人身安全。 7、柜体侧面带有置物槽，可存放电源线，无线AP等。 8、自带消毒功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 电脑 | 最低配置：AMD Ryzen3 3200G（四核3.6GHz）或更优 /8GB-DDR4内存 /256SSD 硬盘 /PS2键盘 /USB鼠标 /联想智能云教室 /Win10 Home 64bit /三年有限上门保修 /21.5寸显示器 | 台 | 18 |
| 5 | 无线路由器 | 1、类型：无线路由器； 2、传输频段；2.4GHz频段，5.0GHz频段； 3、传输速率：无线5400M；有线10/100/1000M； 4、自适应WAN/LAN口数量（千兆）≥4个； 5、协议标准：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax无线协议； | 台 | 1 |
| 6 | 无线投屏器 | 1、分辨率：≥4K/30HZ； 2、接口：HDMI； 3、无线模式：音视频同步。 | 台 | 1 |
|  | 2、VR 智慧教学管理软件 |  |  |  |
| 1 | 学生端控制系统 | 1.支持场景化的基于任务的学习模式及多分支场景化探索学习模式； 2、支持学生通过该系统输入学号进入到学习模式并接受老师下达的学习课程任务，基于老师端设定的VR课程内容进行提醒交互式学习、模拟实训、模拟考核三大模式，实现“学练考”高仿真实训学习环境； 3、支持VR学习模式、练习模式、考核模式三种学习模式系统，可由教师教学管理系统进行统一控制； 4、支持集中控制和自由操作模式。 | 套 | 25 |
| 2 | 教师端管理系统 | 1、可通过VR教学系统统一控制所有的VR一体机，让课堂进度可管可控。 2、配置授权≥60个； 3、支持内容分类，包括学科，年级等； 4、为方便老师课堂使用，状态查询功能要求可清晰显示连接成功； 5、为方便老师课堂使用，状态查询功能要求可查询每台VR头盔的连接状态等信息； 6、为方便老师课堂使用，要求在管理界面能够一目了然查看所有课程列表； 7、支持状态查询，可查询VR头盔是否接入网络，并显示已接入和未接入的数量； 8、课堂监控功能：可实现老师对学生VR头显内容的监控； 9、在上课结束后，教师端可实现一键关机； 10、教师端、头盔端要求可实现系统的自动更新，无需管理员操作； 11、支持与XR课件创作工具的账号绑定功能，老师制作的XR课件内容可发布到教师端管理系统，辅助老师进行同步教学； 12、教师端、VR眼镜端要求可实现系统程序的自动更新，老师选择性升级。 13、支持离线模式授课； 14、学号批量导入功能，无需多次录入，且学生端与教师端能够进行自动匹配登录验证功能； 15、支持查询学生学习时间、过程等日志信息，支持对VR课程模拟考核成绩的数据记录进行查询等； | 套 | 1 |
| 3 | VR编程软件资源平台 | 编程软件模型库内含近万个3D资源，软件操作上继承了图形化编程软件简单易学的特性，同时扩展支持Python图形化控件模式，以及Python代码模式。通过1个编程学习软件，直接完成由图形化入门学习编程，Python图形化过度，最终进入Python代码编程学习。软件功能包括但不限于： 1、可视化操作界面：无需额外插件，直接在三维场景中编辑物件资源，所见即所得 2、模型/音频自定义扩展：支持由主流模型制作软件制作的FBX文件及附属动画文件导入编辑器模型库，进行本地自主使用；支持MP3格式音频文件导入编辑器音频库，进行本地自主使用。 3、10000+资源库支持：资源库包含万余角色模型与特效资源，百余音乐与音效，100+场景内容，200+全景图素材 4、基础模型拼装：软件包含30余标准几何体素材，可根据自身需求制作个性化的三维资源，标准几何体支持表面换色 5、全景资源/图片资源自定义扩展：支持全景图片与全景视频导入播放；支持jpg，png格式图片导入查看。 6、模型资源收藏：可根据自身使用便捷性需求，收藏或者批量收藏模型素材，便于二次使用 7、多种编程学习与输入模式：软件支持图形化控件、Python图形化控件、Python代码输入3种操作模式，支持各阶段能力学生进行学习。 8、多环境制作：软件支持3D环境内容创建，制作个性化三维作品内容；同时支持控制台与海龟绘图模式，制作简单编程内容以及2D绘图作品内容 9、多种图形化控件支撑：至少11大类，138个图形化控件，涵盖基础内容操作、逻辑、判断、函数等，支持编程内容与逻辑学习。 10、多类代码预览：软件支持自然语言，C++语言、Python语言预览，便于学生多语言编程的涉猎与学习。 11、双模式编辑操作：软件支持编辑模式与开发模式；编辑模式适合初学者，导入资源通过简易拖拽即可将场景内物件移动到目标位置，在资源上点击鼠标右键可选择进行旋转、缩放、高度与复制操作；开发模式适合有一定软件操作基础学生，使用常用商业3D引擎操作模式进行场景内物件的位置、旋转与缩放调节。 12、多平台控制：软件支持PC、VR、AR、MR、智能手机平台控制编辑，使用操作模式类控件，区分平台编程，完成多平台可交互编程作品。 13、编辑视角按需控制：编辑视角支持通过键盘鼠标进行移动旋转。 14、资源库搜索：支持资源库中通过搜索栏输入关键词，快速查找资源。 15、多平台查看：通过编程软件制作的作品结果，除了在PC平台查看外，还可使用同编程账号，登录终端设备APP，安卓智能手机APP，Windows触摸平板即可观看作品结果在其他平台运行效果。 16、一键上传云端保存：通过PC设备完成的作品结果，一键上传云端，账号内存储课程数据；通过云服务，无需物理传输，提供便捷的多平台运行体验支持；且作品内容云端传输，支持账号异地登录仍可继续学习。 17、多类课程内容：软件提供标准课程与共享作品；官方标准编程课程内容，满足教学需求；共享作品大厅可提交个人优秀作品结果，并提供其他人下载学习交流 18、标准课程多学习模式：标准课程包含了4种学习模式，包含初始创建--从导入资源开始操作；代码编辑--跳过场景构建，直接开始代码编辑；修改练习--源代码齐备，作为学习参考，也可在此基础上修改程序参数；演示模式--作为教学环节前预览程序运行结果。 19、L7-L9课程体系：从初中一年级到初中三年级，提供基于数学、科学、理化生学科的“学科编程”课程内容；以STEAM理念，结合学科知识，趣味学习编程，满足校内教学需求。 20、标准课程配套教辅内容：标准课程全套教辅内容包含教材课本，课程视频，教学PPT，逐字稿。 21、共享作品大厅课程内容上传下载：教师优秀课程内容以及学生的优秀个人作品，均可上传共享作品大厅供他人学习交流，其他用户也可在作品大厅直接获取他人作品进行交流学习。 22、模板收藏：自己制作的作品内容，可收藏为模板，便于基于模板二次开发修改。 23、作品复制与转移：账号间可直接将个人作品内容复制或转移到其他人账号下。 24、班级内作品共享：教师可直接将个人作品内容共享给班级内所有学生学习。 25、场景更换：个人作品可在不替换项目内资源代码的前提下，更换场景背景。 26、智能结果评价：为了更好的帮助老师测评学生的编程项目结果：软件需要支持基于人工智能的自动评价功能，需要从数据表示、试听效果、并发思想、抽象和问题分析、逻辑思维、同步思想、流程控制、用户交互等8个维度的大数据AI智能自动评价学生编程项目的成绩分析，给出相应的成绩。 27、调试与错误指向：可以帮助学生可以自动定位到编程错误行代码行，方便学生进行项目代码的修改和调整。 28、3D打印文件：官方资源库模型，支持导出3D打印机适配的文件格式。 29、作品分享：支持录制不超过15秒的短视频，微信扫码即可获取，并支持分享交流。 30、皮肤切换：软件支持≥4种风格的皮肤切换。 | 套 | 1 |
|  | 3、VR精品课程资源 |  |  |  |
| 1 | VR初中理化生课程资源包 | 基于次世代3D渲染技术、高端贴图渲染技术、Unity引擎动画等技术；资源需要能够实现，让体验者能够以第一人称的方式进入到全景虚拟环境中，置身于类真实的情景，亲身体验场景。提供的资源所创造或模拟的事物与环境真实而生动，并且提供交互手段，使得体验者可以自由活动和探索虚拟世界，可以获得对客观事物的各种感性或理性认识，有助于激发人的形象思维和研究性思维，从而深化概念和建造新的构想与创意，VR初中专业版课程数量不少于420节； 1、初中物理VR课程资源不少于90节，包括但不限于以下内容：真空中的闹钟、杠杆平衡原理、水果电池、阿基米德原理：实验、力矩及力矩原理、牛顿第一运动定律、质量和重量、动能、能量转换、力：推或拉、滚动摩擦力和滑动摩擦力、可再生的能源资源、能量守恒定律、水力发电、凸面镜成像、聚光透镜； 2、初中化学课程不少于50节，包括但不限于以下内容：物理变化和化学变化、物态、压强对气态物质的影响、化学反应及其特点、化学反应过程中的热变化、 影响原子半径的因素、用过氧化氢制取氧气、化学键合、共价键、化合反应、分解反应、质量守恒定律、化学方程式、分子式、化学平衡、金刚石和石墨的区别； 3、初中生物课程不少于90节，包括但不限于以下内容：水循环、 细胞到生物、酶作为生物催化剂、动物细胞、洋葱皮和木栓细胞的结构、草履虫中纤毛虫的结构、水藻和硅藻、水的魔力、 裸子植物、食虫类植物、 滤食性摄食、植物、开花植物、单子叶植物茎的内部结构、单子叶植物根的解剖、受精、百合科； 4、初中数学课程不少于40节，包括但不限于以下内容：线和角、图表的介绍、多边形内角、勾股定理、相似三角形、集合的类型； ▲5、物理现象课程不少于5节，内容不限于但包括：磁悬浮原理与现象、激光原理与现象、海市蜃楼原理与现象、磁悬超人原理与现象等； 6、航天科普课程不少于39节，内容不限于但包括：好奇号火星探测、陨石坠落、VR卫星发射过程、月球表面、星际穿越、宇宙中醒来、飞向木星、穿越猎户座星云、太空之旅、火星探测、火星360°全景体验等； 7、德育教育课程不少于25节，内容不限于但包括：红军长征、抗战胜利70周年阅兵、抗美援朝英雄归来、宝岛台湾、天安门广场、中俄海军演习、长征历史、秦始皇陵、论语·学而等； 8、VR研学教育课程不少于35节，内容包括但不限于以下资源：心境·泸沽、黄山旅游、太浩湖、飞越地球、古都洛阳、桂林山水、杭州西湖之美、黄山景区、世界之巅、五台山普寿寺、中国之高山仰止等。 | 套 | 25 |
| 2 | 初中STEAM编程课程资源包 | 提供 1、课程PPT 2、逐字稿教案 3、录播课程视频 | 套 | 25 |
| 3 | 师资培训资源包 | 1、支持对课件创作工具完成作品的实时预览； 2、支持基于移动手机端安装使用，也支持VR设备运行； 3、手机端支持直接以3D模式预览作品内容，同时支持通过VR模式沉浸式体验VR课程内容。 4、支持≥10余种VR硬件设备：包括但不限于创维VR/PicoVR/影创VR/大朋VR/亿境VR/HTCFOCUS等； 5、将VR、AI、移动互联网及大数据与教育相结合，制作端与创作端一键打通，打造“自由创作，一键多平台体验”全新的VR创客教育和VR教学模式。 6、软件提供了学科编程、趣味数学编程、STEAM编程教育课程在内多类基础课程内容，满足学生学习，老师自由创作。 7、作者可制作并发布自己创作的个性化内容于软件中，并分享由其他用户、学生获取体验。 8、软件同时提供了标准VR课程内容，感受VR内容带来的沉浸体验以外，学习对应的学科知识。 | 次 | 1 |
| 4 | 初中人工智能编程标准教材 | Python是一门非常有意思的编程语言，适合所有学生学习，它是通往高级语言（如C++）的桥梁。学习编程会使思维更加缜密，在解决问题时寻找出最佳的方案。初中版标准教材包含Python学科编程L7、L8、L9三个学习阶段； 为了便于同学们学习，每套教材分别由以下7个栏目组成：教学目标：预完成项目的学习内容及可提升的学科素养；提出问题：给出预完成项目的具体内容；思维分析：从编程思维拆解项目步骤；编程实现：对应思维分析，完成流程图梳理，对应实现编程；成品预览：通过VR设备营造的沉浸式学习环境，提高学习兴趣。（或在PC端展示项目预览）；拓展探索：本项目相关科学家或者前沿信息；动手练习：设置四种课程模式 | 本 | 50 |

- （十三）VR指挥中心

| 序号 | 项目类别 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | 1、智能黑板采用平面结构设计，采用左右三段式两种安装方式，整体尺寸不低于4200*1100mm,整个黑板无推拉式结构，可实现整块黑板统一屏幕书写； 2、智能黑板支持普通粉笔、无尘粉笔、水性笔等多种笔书写； 3、液晶屏显示尺寸≧86英寸，采用A规屏；分辨率：3840*2160；可视角度：≥178°,屏体亮度不低于400cd/㎡,对比度不低于4000：1，色彩覆盖率不低于NTSC80%；屏幕表面采用不低于3mm厚防眩光钢化玻璃,透光率不低于90%,表面硬度不低于莫氏7级； 4、液晶屏显示部分采用屏幕全贴合技术，可杜绝灰尘和水汽进入屏幕，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，使屏幕显示更加通透，画质清晰； 5、整机具备抗强光干扰性能，不低于200KLUX照度的光照下保证书写功能正常； 6、屏体正面前置整机设置物理按键，包含音量加减、触控开关、主页、节能等常用功能；且具备至少1路前置HDMI接口及3路前置双通道USB接口,同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，无需区分，且整机前置物理按键和接口均丝印有中文标识，方便教学操作。 | 台 | 1 |
| 2 | 教学专用桌椅 | 1、面板：采用≥25mm厚三聚氰胺板高密度板；四周全自动机器近色封边，所用基材及防火板材料符合国家环保标准（E1级）；可订制各种面板的颜色； 2、桌腿：采用≥60（mm)圆管、高温静电喷涂； 3、功能：可多重方式任意组合，适用于各种大型场景 和学习场所； 4、定制方凳。 | 套 | 10 |
| 4 | 展示柜 | 定制 | 个 | 4 |
| 5 | 多媒体讲台 | 1、尺寸：长、宽、高，1050mm*710mm*965mm。 2、材料：实木扶手+优质三聚氰胺板+优质冷轧钢板，优质三聚氰胺板≥12mm，钢制部分厚度≥1.0mm。 3、工艺：钣金件表面经过除油、除锈、磷化、酸洗、喷塑而成，坚固耐用，具有防腐蚀性强、防盗、防潮、耐磨等优点。 4、绿色环保：上台体长宽高（约）1050mm*710mm*365mm，下台体长宽,高（约）850mm*600mm*600mm。 | 套 | 1 |
| 6 | 文化建设及教室装修 | 1、根据学校要求设计文化科技氛围制作相关教学挂图、LOGO、等装修含石膏板天花吊顶（轻钢龙骨，石膏板）、顶面墙漆（含基层处理）；或铝方通吊顶（原顶面喷涂白色乳胶漆），或局部软膜灯箱； 2、墙面造型（木龙骨，石膏板）、墙面墙漆（铲除——刷界面剂或乳胶封底一遍——批刮腻子3遍——打磨平整——刷一遍底漆，两遍面漆）、澳松板白色混油饰面隔板、局部车贴喷绘或壁纸；地面找平处理、地胶、PVC踢脚线安装； 3、电路改造（强弱电综合布线）、开关面板及墙地面插座、灯具、LED灯带等; 4、含管理费、保洁费、成品安装费、设备搬运安装费、垃圾清运外运费。 | ㎡ | 68 |

## （十四）门禁测温系统

| 序号 | 项目类别 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有刷通用摆闸 | 1、产品尺寸：约1200mm*280mm*960mm 2、通道宽度：650-1100mm（走OA配单支持定制到1.4m) 3、箱体材质：SUS304不锈钢拉丝 顶盖1.2mm（±10%） ,机身0.9mm（±10%） 4、门翼材质：亚克力/不锈钢 5、电机类型：直流有刷电机 6、红外对数：4对 7、设备可选配门禁主控板，以扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 8、通行速度：30人/分钟, 实际通行速率受人员情况和通行模式影响 9、物理接口：I/O,RS485 | 台 | 4 |
| 2 | 有刷通用摆闸 | 1、产品尺寸：约1200mm*280mm*960mm 2、通道宽度：650-1100mm（走OA配单支持定制到1.4m) 3、箱体材质：SUS304不锈钢拉丝 顶盖1.2mm（±10%） ,机身0.9mm（±10%） 4、门翼材质：亚克力/不锈钢 5、电机类型：直流有刷电机 6、红外对数：4对 7、设备可选配门禁主控板，以扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 8、通行速度：≥30人/分钟, 实际通行速率受人员情况和通行模式影响 9、物理接口：I/O,RS485 | 台 | 2 |
| 3 | 有刷通用摆闸 | 1、产品尺寸：约1200mm*280mm*960mm 2、通道宽度：650-1100mm（走OA配单支持定制到1.4m) 3、箱体材质：SUS304不锈钢拉丝 顶盖1.2mm（±10%） ,机身0.9mm（±10%） 4、门翼材质：亚克力/不锈钢 5、电机类型：直流有刷电机 6、红外对数：4对 7、设备可选配门禁主控板，以扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹等多种认证方式 8、通行速度：≥30人/分钟, 实际通行速率受人员情况和通行模式影响 9、物理接口：I/O,RS485 | 台 | 2 |
| 4 | 测温明眸产品 | 屏幕参数：≥ 7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024； 摄像头参数：采用宽动态≥200万双目摄像头； 测温功能：集成热成像测温模组，测温距离在0.5m-1.5m之间，测温范围30℃-45℃，精度±0.5℃（无黑体）；支持身份认证（刷脸、刷卡等）+测温模式、仅测温模式； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持≥50000张人脸、≥50000张卡（外接读卡器），≥100000条事件记录； 硬件接口（不少于）：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向 26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式及网络协议：有线网络、WiFi；网络SDK/萤石协议/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0； ▲设备采用热成像测温，分辨率应为≥ 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温（检验报告证明） | 台 | 12 |
| 5 | 测温安检门 | 显示屏规格 前后≥7寸LCD屏 测温精度 ±0.5℃ 外接电源 187V～242V，50/60Hz 外形尺寸 (mm)约2287(高)x916(宽)x666(深) 通道尺寸 (mm)约2005(高)x730(宽)x600(深) 输出接口 两侧门板各有1个RJ45网口、1个2路RS485报警输出 产品功能： 非接触测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试 并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃，搭配黑体精度可达±0.3℃； 人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，进行防疫初筛； 联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用； 金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； 门体显示：采用前后双7寸液晶屏显示，用于客流和报警数据及人体温度展示，前后显示界面可进行切换； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持18区位。每个区域255级灵敏度等级调节； 模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警 超低探测高度：离地≤3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。 开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 双侧供电：支持两边联网供电，方便现场走线。 | 套 | 1 |
| 6 | 生物信息采集仪 | 1、≥3.5英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480； 2、采用≥200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； | 台 | 1 |

- （十五）教育综合安防

| 序号 | 项目类别 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础包/系统管理 | 1. 要求支持小区场景、通用场景化应用配置 2. 要求支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 3. 要求最大支持用户200000个，最大支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线 4. 要求支持用户权限管理 5. 要求最大支持管控1000000个人员，每个人员可涉及人脸、指纹、卡 6. 要求支持通过资源包方式扩展区域、人员、组织、车辆字段属性 7. 系统要求支持软授权方式，支持部署在服务器或虚拟机上 8. 系统要求支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用 9. 系统要求支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致 10. 要求支持多网域访问 11. 要求支持平台事件图片存储到CVR、云存储 12. 要求支持用户权限根据组织、资源点进行权限配置；支持用户账号启用、禁用 13. 要求支持提供数据同步工具，支持从第三方postgresql数据库同步数据到平台 14. ▲要求支持多样的人员信息采集途径，并支持人脸照片质量评分。采集途径包括但不限于：①通过多功能采集设备在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP方式实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线自助采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，人脸照片可通过人脸照片预处理工具校验照片命名、大小和质量是否符合规范 15. 要求人员删除后，支持人员恢复 16. 要求支持提供人脸导出工具，支持从平台导出人脸数据 17. 要求支持提供M1卡扇区加密工具，支持将M1卡1-16扇区加密、解密、并可查询加密状态 | 套 | 1 |
| 2 | 视频授权 | 1. ▲要求监控点最多管理容量为1000000路 2. 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 3. 要求支持接入海康SDK、海康EHOME、海康ISUP5.0、ONVIF、GB/T28181等协议的设备 4. 要求支持监控点的批量迁移 5. 要求支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能 6. 要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览 7. 要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图 8. 要求支持图片实时监控及历史查询 9. 要求支持显示鱼眼图像或矫正后图像 10. 要求支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态 11. 要求客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 12. 要求客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节 13. 要求支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测 14. 要求预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等 15. 要求支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定 16. 要求客户端支持主/子码流切换和预览码流自适应功能，可按4/9/16分屏进行主子码流切换，低于配置的数时主码流预览，高于配置的数时自动切换为子码流 17. 要求在预览监控点时可支持一键上墙、热键控制云台、设备对讲和广播 18. 要求支持在实时预览和录像回放时主动抓取图片用于人脸或人体属性搜索人员轨迹及位置信息 19. 要求支持将录像回放和录像下载权限分离，支持为用户分配是否具有录像下载权限，支持录像批量下载 20. 要求支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、紧急录像和录像下载时叠加 21. 要求支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分 22. 要求支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；支持通过车牌搜索定位录像并回放 23. 要求支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段 24. 要求支持32、64倍速录像回放 25. 要求支持人员事件查询，并按照性别、年龄、是否戴眼镜进行筛选；车辆事件查询，并按照车牌、车辆特征进行筛选；支持浓缩播放，并可以设置非关注和关注的播放倍速 26. 要求支持通过C/S客户端和WEB浏览器进行录像的下载；支持本地备份 27. 要求支持移动端预览、回放、监控点收藏等功能 28. 要求支持图片方式实时预览，抓拍间隔可配置，最小时间为1s，支持以图片回放方式查询抓拍过的图片 29. 要求支持NVR、CVR、云存储等多种形态的存储方式 30. 要求支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式 31. 要求支持能按照指定设备，指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播。支持基于GIS地图的图像点播 32. 要求支持能按照指定设备、通道、时间、报警信息等要素检索历史图像资料并回放和下载；回放应支持正常播放、快速播放、慢速播放、逐帧进退、画面暂停、图像抓拍等；应能支持回放录像的缩放显示 33. 要求支持手动切换、定时切换、分组切换和报警切换等视频切换方式 34. 要求支持C/S客户端和移动端APP查询录像时，日期控件上标记当天是否有录像 35. 要求支持移动端APP预览界面的区域树显示总点位数量及在线点位数量，同时此功能支持关闭或打开 36. 要求移动端APP支持中英文语言并可手动切换 | 套 | 200 |
| 3 | 智能锁 | 1. 支持分别展示智能锁网关和智能门锁设备运行状态。 2. 展示的信息包括设备数量、离线设备数量、离线率。 3. 支持按校区、楼栋、楼层、设备状态、设备名称查看设备状态。 4. 支持对在线设备进行校时。 5. 具有7日内门锁告警类型占比和7日内告警数量统计页面。 6. 报警类型显示为低电量、撬门、多次试错。 7. 支持统计展示1周内离线门锁数量。 8. 支持统计门锁开门记录情况，展示周期为（0-24）小时，展示的时间间隔为2小时 | 套 | 1 |
| 4 | 门禁管理 | 包括但不限于： 1. 要求支持管理门禁点100000个，门禁权限1亿条，门禁事件数量1亿条以上 2. 要求支持门禁设备接入、管理和控制，包括海康SDK、海康Ehome、海康ISUP 5.0、萤石协议等的设备 3. 要求支持智能锁支持海康SDK和萤石协议接入，支持远程配置禁用智能锁工程模式 4. 要求支持门禁点管理，包括门和人员通道门禁点 5. 要求支持按人员属性生成人员分组，人员属性可配置 6. 要求支持在按组织、人员分组维度配置权限时，属于该组织或分组的人员自动生成按组织、按人员分组维度配置的权限 7. 要求支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式 8. 要求支持门禁权限自动下发更新数据到设备，可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹 | 门 | 80 |
| 5 | 重点区域人员门禁管控 | 包括但不限于： 1. 要求支持人脸建模的大规模批量下发；支持初始化全量下发、增量异动下发和一键下发，1万个人脸建模下发在2分钟完成 2、 要求支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门 3. 要求支持可设置门禁权限为长期有效；权限时间支持精确到秒；门禁权限手动冻结、解冻；自动清理长期未使用的门禁权限 4. 要求支持跨门禁主机的多门互锁 5. 要求支持特殊卡（残疾人卡、黑名单卡、胁迫卡、超级卡）、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁等应用 6. 要求支持门禁事件订阅、查询和联动；支持门禁设备图上监控；支持人员出入事件和设备事件查询 7. 要求支持人员出入实时事件投屏 8. 要求支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面 9. 要求支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员 | 套 | 1 |
| 6 | 园区出入人员测温管理 | 包括但不限于： 1. 要求支持配置测温点温度阈值；视频、门禁、安检门均需配置测温阈值和报警阈值，且门禁设备可以配置体温异常是否允许开门 2. 要求客户端支持展示测温事件实时抓拍图片，包括可见光和热成像图片；同时展示该事件温度值、是否为异常事件、设备分组信息 3. 要求支持展示测温告警事件，包括测温点、抓拍图（可见光）、温度值、测温分组、测温时间，且每个告警事件都可查看测温信息（包括可见光和热成像抓拍图）并填写登记信息 4. 要求支持告警信息登记时根据登记模板录入姓名、证件类型、证件号、性别、联系电话、所属组织、是否来自疫区、现住址和描述等信息 5. 要求支持在设备名称旁展示测温事件数量、告警事件数量 6. 要求支持告警事件数据导出、数据和图片导出。数据导出以CSV方式导出，导出信息包括：测温点、抓拍图（可见光）、温度值、测温分组、测温时间。数据和图片导出以zip压缩包方式导出，且图片包括可见光和热成像图片 7. 要求支持可以按照测温分组、测温点和测温时间维度来筛选测温数据，根据测温数据制作统计报表，统计报表包括检测数据总览、未登记情况统计、登记情况统计、登记状态占比、来自疫区占比图 8. 要求支持按照正常、异常、全部进行筛选并展示测温登记记录，且登记信息支持导出，展示和导出的信息包括：测温时间、姓名、身份证号码、性别、联系电话、所属组织、体温、体温状态、来自疫区、核实体温、描述、测温点名称、测温点分组、登记人。 9. 要求支持设置报告模板，支持通过测温分组、测温点、测温时间维度在线生成测温报告，测温报告中附件包含测温登记记录 10. 要求在线报告支持保存本地或报告库中，报告库中包含历史保存到报告库中的在线报告，可以通过生成日期搜索报告库中的报告，可以在线预览和保存到本地 | 个 | 100 |
| 7 | 事件处置 | 包括但不限于： 1. 要求支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人脸识别事件、卡口事件、热成像事件、行为分析事件、消防事件；可配置的联动包括：实时预览界面弹出、录像、抓图、IO输出、短信、语音播报等 2. 要求支持人体测温告警事件配置联动规则，可配置的联动包括：实时预览界面弹出、录像、抓图、IO输出、短信、语音播报等 3. 要求支持按照所属区域、位置、事件源、事件等级、开始时间、结束时间、注释等条件筛选事件；支持按照事件类型或规则名称查询事件 4. 要求支持自定义事件等级管理 5. 要求支持报警预案功能，报警发生时按照预案应对处理 6. 要求支持根据事件严重等级分类，支持配置高等级报警是否弹窗覆盖提醒 7. 要求支持一定时间段内重复报警自动合并，时长规则可配 8. 要求支持语音重复播报，播报次数可自定义 9. 要求支持通过提示区分联动上墙画面与普通上墙画面，支持用户自行选择联动监控点上墙时间，包括30s、1min、3min、5min、10min、30min 10. 要求支持批量处理报警事件并记录处理意见，处理单个报警事件时可选预置处理意见实现快速处理、转其他用户处理、上传事件现场相关处理图片或视频素材；已处理的报警事件支持补充处理意见 11. 要求支持报警事件分流管理，当报警处理人超时未处理报警事件时能自动升级转其他用户处理 | 套 | 1 |

- （十六）物联控制应用

| 序号 | 项目类别 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯光物联传感器 | 1、为方便使用，平台采用B/S的设计，同时搭配移动端APP（支持Android和IOS），完成业务流闭环的功能； 2、为了能够灵活控制权限和功能，平台实现对不同人员支持根据不同的权限定义用户和角色; 3、构建整体物联平台，平台支持照明灯具、智能中控、调光控制器、场景面板等接入，支持拓展接入摄像机、空气检测仪、插座、空调、窗帘等接入； 4、为方便管理，支持采用无线网关接入平台，无线网关支持子设备添加管理，并可依据子设备类型（黑板灯、教室灯、情景面板等）、链接状态（离线、在线）、使用状态（关闭、开启）等方式查询； 5、平台提供对照明设备统一管理、智能联动策略设置和告警等相关物联场景应用； 6、为实现校园的绿色节能环保管理，平台支持各类能耗统计：支持按日、周、月、年、自定义时间进行场地的灯具能耗统计；支持按灯具能耗高低进行排序；支持查看场地绑定的班级；支持查看指定场地中设备的能耗情况； 7、除了平台手动添加教职工信息外，同时支持员工邀请加入部门，员工通过手机扫描邀请的二维码加入部门，减轻管理员的工作负担 8、在线升级：支持对网关设备进行在线升级； 9、为实现学校个性化使用需求和智能化管理，支持自定义情景模板管理，保证能够适配教室、美术室、办公室等场所，情景模板内可自定义配置不少于4种工作模式，情景模式支持配置场景下灯具、插座、开关、窗帘等设备的开关状态，支持黑板灯、教室灯亮度的调节； 10、实现整体物联的智能管控，支持配置定时关闭：可以配置20个定时器；支持按指定的时间关闭指定场地的灯，支持重复周期的配置（重复日期为：周一到周日）； 11、支持按场地进行条件过滤；支持按设备进行条件过滤，包括设备类型、使用状态、连接状态；支持按历史查看场地进行查看；支持按场地名称进行模糊搜索； 12、支持在平台和教室电子班牌上查看校园物联数据看板及能耗看板，支持按设备种类统计数量；支持显示报警信息；支持显示环境异常的场地数据；支持显示设备故障情况查看；支持当日能耗、当月能耗、当年能耗情况、支持实时能耗显示。 APP端应用： 1、支持APP扫码添加设备,同时也支持通过设备序列号手动添加设备，支持WIFI和AP两种配网方式，极大提升配置效率； 2、支持远程关灯，远程批量关灯，远程单个关灯； 3、提示今日未关灯场地数量； 4、支持根据平台自定义情景模式进行情景模式切换，包括：上课模式、投影模式、休息模式、放学模式灯； 5、支持通过APP对教室的灯光设备进行亮度平滑调节，支持对灯光进行0-100%的亮度调节； 6、支持场地内设备状态查看，包括开、关等状态； 7、支持扩展教室监控接入，通过远程查看教室实时视频画面的远程观看，判断教室内的灯光状态来远程控制灯光开关。 | 套 | 1 |
| 2 | 窗帘电机物联传感器 | 1、支持智能中控网关、窗帘电机设备添加管理。 2、支持控制窗帘电机开关。 | 套 | 1 |
| 3 | 空调物联传感器 | 1、支持空调红外控制器设备接入。 2、支持通过app控制空调开关、调整空调温度。 | 套 | 1 |

- （十七）部室基础提升

| 序号 | 项目类别 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部室顶面 改造 | 采用吸音矿棉板 尺寸600*600MM | ㎡ | 2312 |
| 2 | 部室护眼灯 | 材质：铝材+PC 显色指数：95 防蓝光等级：RGO 色温差：≤5V 3C认证：有 使用寿命：≥30000H | 个 | 306 |

- （十八）硬件设备

| 序号 | 项目类别 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 处理器：配置不低于2颗Intel Xeon 4210 (10C,85W,2.2GHz)处理器； 内存：配置≥64GB DDR4-2933MHz_ECC-RDIMM内存，板载内存插槽≥16个；支持RDIMM, LRDIMM内存，内存保护支持ECC、内存镜像、热备； 硬盘：配置≥2块2.5英寸≧600GB 7200转企业级热插拔SAS硬盘； RAID：高性能SAS RAID卡，支持RAID0/1/5/； 网络：2个千兆网口，1个独立管理千兆网口； I/O插槽：支持≥6个PCI-E3.0插槽； 安全：支持TPM安全可信模块；支持SSR操作系统安全增强系统； 管理芯片：集成系统管理芯片，标配KVM功能，支持IPMI2.0； 电源及其他：1+1冗余电源，机架安装导轨及电源线； 服务：三年免费整机硬件保修 | 台 | 4 |
| 2 | 存储 | 存储系统采用双控制器，控制器之间冗余双活模式，控制器缓存≥32GB，存储主机接口：支持FC和ISCSI SAN，配置≥4个1G ISCSI和≥4个8G FC接口，硬盘需支持SSD、SAS、SATA，配置≥10块8TB SATA磁盘，磁盘可扩展至200块，RAID模式支持RAID0, 1, 5, 6, 10等，存储软件需支持远程复制，自动分层，缓存加速，存储虚拟化等主流技术，随存储提供存储管理软件和多路径管理软件，原厂3年质保； | 台 | 1 |

## （十九）人工辅材

| 序号 | 项目类别 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工及辅材 | 含人工、音频线、电源线、插座等线材及辅材布线，技术指导安装调试 | 项 | 1 |

第六章  投标文件格式

（正本/副本）

优质校园提升及部室建设项目

投 标 文 件

招标编号：

供应商名称：                   （公章）

法定代表人

或委托代理人：                   （签字或盖章）

日 期：        年    月    日

目 录

- 投标报价函；

- 开标一览表

- 分项报价表

- 法人身份证明及法人授权书；

- 资格证明文件；

- 商务响应

- 技术方案；

- 业绩；

- 其他材料。

- 一、投标报价函

（一）报价函

致：        （采购人名称）

我方全面研究了“                                       ”采购项目招标文件（HRCZB20220265）全部内容，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方正式授权（姓名、职务）代表我方         （供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、按照招标文件的规定，我方总报价（元）为：            ，交货期为    。

2、我方为本项目提交的投标文件正本壹份，副本贰份，电子版两份。

3、如果我方成交，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

4、我方已仔细阅读了招标文件的全部内容（含修改部分，如有的话），完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料，同意和放弃对招标文件不明或误解而询问、质疑和投诉的权利。

5、投标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。我们完全理解最低报价不作为成交的唯一条件，且尊重评审小组的评审结论和成交结果。

7、我方的投标文件在投标后有效期为90个日历天，若我方成交，投标文件有效期延长至合同执行完毕。

8、我方完全理解并同意招标文件中有关不退还投标保证金条款所规定的情形。

9、有关本项目的所有函电，请按下列地址联系：

供应商名称：          （盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日    期：

- （二）报价函附录

项目名称：（采购项目名称）

文件中规定的实质性要求和条件响应情况

备注：1、如供应商承诺响应招标文件中规定的实质性要求和条件，上栏可不填写，但本页必须满足签字、盖章要求； 2、如供应商不仅承诺招标中规定的实质性要求和条件，还有其他有利于采购人的承诺，则必须在上栏中予以具体说明； 3、如供应商不承诺完全响应招标文件中规定的实质性要求和条件，必须对不响应部分的内容予以具体说明。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件1：

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹ ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 二、开标一览表

| 项目名称 | 优质校园提升及部室建设项目 |
| --- | --- |
| 采购项目编号 | HRCZB20220265 |
| 供应商名称 |  |
| 报价（元） | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 备注 |  |

注：1、投标报价包含完成本项目所需的一切费用。

2、报价精确到元，可保留两位小数。

供应商：               （单位全称、盖章）

法定代表人或委托代理人：      （盖章或签字）

日期：        年    月    日

## 三、分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 计： |  |  |  |  | ¥： |  |

说明：分项报价总计价格必须与《开标一览表、报价函》报价一致。

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

- 四、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年          月       日

经营期限：

姓    名：       性    别：       年    龄：     职    务：     系  （供应商名称）    的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证

供 应 商：                        （盖公章）

日     期：               年       月     日

法人代表授权书

致：                        （采购人名称）

(供应商名称) 按中华人民共和国法律于（     年   月   日）成立。 (法定代表人姓名)特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次政府采购 （项目名称和项目编号）项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书自签字之日起生效。

本授权书有效期为自投标文件递交截止之日起90日历天，特此证明。

| 被授权人签字： | 法定代表人签字： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 所在部门： |  |

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

供应商名称：

公章：

日期：

- 五、资格证明文件

1、基本资格条件：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关货物的企业法人、事业法人、其他组织,企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照等证明文件；事业法人应提供组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件

2）财务状况报告：提供审计事务所出具的2019或2020年度的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明，以上两种形式的资料提供任何一种即可（分支机构如无法提供财务审计报告，须出具包含分支机构的财务数据的总公司财务审计报告；事业单位零余额账户提供相应证明）；

3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件3）；

4）税收缴纳证明：提供已缴纳的近一年（2021年1月至今）任一月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的近一年（2021年1月至今）任一月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

5）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括但不限于未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）的书面声明（格式见附件6）；

6）提供符合中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件的承诺函（格式见附件7）。

2、本项目的特定资格要求：

1）法定代表人直接参加的，须提供法定代表人身份证明书及身份证复印件，法定代表人授权代表参加的，须提供法人代表授权书及被授权人代表身份证复印件，自然人参加的，只需提供自然人身份证复印件，分支机构由分支机构负责人授权即可；

2）本项目不接受联合体投标。

附件1：营业执照或其他证明材料

附件2：财务报告或资信证明

附件3：履行合同所必需的设和专业技术能力承诺函

履行合同所必需的设和专业技术能力承诺函

（招标人名称）    ：

（投标人名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                          ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，本公司郑重声明具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力，如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

投标人名称（盖章）：                    （单位全称）

法定代表人或被授权人代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附件4：社保缴纳记录

附件5：税收缴纳记录

附件6：供应商无重大违法记录的书面声明

供应商无重大违法记录的书面声明格式

致：     （采购人名称）    ：

（-------公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（盖章）：                    （单位全称）

法定代表人或被授权人代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附件7：符合中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件的承诺函

符合中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件的承诺函

致     （采购人名称）    ：

本公司          （公司名称）参加            （项目名称）的投标活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意承担因此带来的风险与法律责任。

投标人名称（盖章）：                    （单位全称）

法定代表人或被授权人代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附件8：法定代表人直接参加的，须提供法定代表人身份证明书及身份证复印件，法定代表人授权代表参加的，须提供法人代表授权书及被授权人代表身份证复印件，分支机构由分支机构负责人授权即可

附件9：投标保证金缴纳凭证

附件10：

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
    1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
    2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
    3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。
    4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
    5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
    6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
    7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
    8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
    9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称（盖章）：                    （单位全称）

法定代表人或被授权人代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

- 商务响应

1、根据招标文件及评标办法自行编写

响应偏离表

| 序号 | 名称 | 采购文件商务要求 | 投标商务响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 |  |  |  |  |
| 2 | 交货期 |  |  |  |  |
| 3 | 款项结算 |  |  |  |  |
| 4 | 验收 |  |  |  |  |
| 5 | 质保期 |  |  |  |  |
| 6 | 违约责任 |  |  |  |  |

注：

a、投标人可根据项目情况自行增加内容项完善表格，表格不够用，可按此表复制。

b、投标人须如实填写该表，如有隐瞒，后果由供应商自负。

c、偏离处填写：低于、等于或者优于，并在说明处写明低于或者优于的具体内容，即使微小的偏差也须写出。

## 七、技术方案

1、根据采购需求及评标办法自行编写

- 附件1 技术偏离表

项目名称：（招标项目名称）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：                       （单位全称）

法定代表人或被授权人代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

- 八、业绩

类似项目业绩一览表

供应商名称：

| 年份 | 项目单位 | 项目名称 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应随此表后附相关的业绩证明（合同的复印件）

2、如有多个同类项目，可按此表格扩展。

投标人名称（盖章）：                       （单位全称）

法定代表人或被授权人代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

- 九、其他材料

1.供应商认为需要添加的其他证明材料。