| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 技术分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤养分速测仪 | 台 | 1 | *1、可测土壤水分、氮，磷，钾，酸碱度（定量），有机质含量，含盐量，带充电和存储打印功能，交直流两用。 - 仪器内存多种农作物生长发育所需养分量，可连接计算机并打印出配方施肥表。 - 具有远程发送上传数据等功能。多通道彩色触摸显示屏，Android系统操作，内置GPS定位功能。还可接入空气温度、土壤温度、土壤水分等传感器，一机多用。 4、土壤养分测量技术参数： (1)稳定性：A值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003 (2)重复性：A值（吸光度）小于0.005 (3)线性误差：小于3.0% (4)波长范围：红光620±4nm；蓝光440±4nm (5)灵敏度：红光≥4.5×10-5； 蓝光≥3.17×10-3 5、土壤pH值（酸碱度）测量技术参数： (1)测试范围：0～14pH (2)误差：±0.1 6、土壤盐量测量技术参数： (1)范围:0～23ms/cm (2)精度:±5%FS | 2 |
| 2 | 土壤原位盐份速测仪 | 台 | 1 | 1、大屏幕中文液晶显示，传感器可直接埋入土壤中测试； *2、测量范围：0.00-19.999ms/cm,分辨率：0.01ms/cm，测量精度:EC±2℅满刻度；带记录功能； 3、温度范围：-5～50℃；工作环境温度：-5～50℃：温度偏差±0.5℃，温度补偿：0～50℃； 4、电源：5号电池，电源适配器 | 0.7 |
| 3 | 土壤水势测定仪 | 台 | 1 | *1、可测定土壤水势和土壤温度两个参数； *2、负荷：≥100Kpa，分辨率：≦0.01 Kpa，精度：±1； 3、温度测量范围：-55～+150℃，温度精度：±0.1℃； 4、环境温度：0～+60℃； 5、标准配置：3个 | 0.8 |
| 4 | 土壤容重测定仪 | 台 | 1 | *1、环刀法测定土壤的容重； 2、配：环刀 2个，环刀压块 2 个，定向筒 1 个，导杆 1 根，落锤 1 个，旋钮 2 个，灌砂漏斗1个，容砂瓶容积4L以上。 | 0.2 |
| 5 | 土壤硬度计 | 台 | 1 | 1、手摇位移,可自动生成紧实度分布图； 2、测量深度：≥375mm； *3、最大负荷：≥10000Kpa，分辨率：0.1Kpa，精度：±1%； 4、操作温度：-10℃～60℃； 5、输出接口：可兼容； 6、电源：充电电池、充电器 | 1.5 |
| 6 | 土壤团粒结构分析仪 | 台 | 1 | *1、可测定土壤团粒结构； 2、运行方式：垂直运动，行程50mm，确保被检测土壤团粒按土壤筛标准规格进行样品标准留样； 3、定时范围：≥60分钟任意调节； 4、电机转速：≥1350 转/分钟； 5、振荡频率：4-45次/分钟； 6、筛网规格（选配） 规格1（直径10cm）：5mm、3mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm 规格2（直径20cm）：10mm 、7mm、5mm、3mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm； 7、材质：不锈钢材质； 8、振荡架：支持同时测定4个样品以上； 9、筛架：4个不锈钢材质。 | 2.0 |
| 7 | 植物倒伏测试仪 | 台 | 1 | *1、可用于油菜抗倒性研究，可测定油菜茎秆的抗倒能力。 2、弹簧强度：配备三级三挡，强度分别约在100kPa，200kPa，和400kPa三挡； 3、主机材质：树脂、铝、不锈钢； 4、配备用于油菜等作物秆、叶测定的全套附件。 | 0.8 |
| 8 | 小麦单穗种子脱粒机 | 台 | 1 | *1、可用于小麦单穗脱粒； - 2、配套动力:直流永磁电机 功率≥350W，转速≥4000转/分； - 3、使用电压：220V ； - 4、喂入方式：人工半喂入； - 5、工作时间：长时间连续工作； 6、滚筒转速：1000-2500（转/分）； 7、生产效率:≥1000穗/小时或≥300株/小时； *8、脱 净 率:≥99.9% ； 9、损 失 率: ≤1%； 10、破 碎 率: 0 ； 11、残 留 量：0； 12、清机时间：0； 13、国内一线品牌产品。 | 0.5 |
| 9 | 小麦种子小区脱粒机 | 台 | 1 | *1、可进行小区小麦种子脱粒； 2、配用动力： 380v ，≥ 1.5KW ； 3、喂入方式： 人工半喂入（可间歇性全喂入）； 4、作业人员： 2-3 人； 5、生产效率： ≥100KG/小时； 6、破碎率： ≤ 0.3%； *7、脱净率： ≥ 99.7%； 8、损 失 率： ≤ 1%； 9、残留量： 0； 10、清机时间： ≤ 3 秒； 11、国内一线品牌产品。 | 0.8 |
| 10 | 种子包衣机 | 台 | 1 | *1、可进行油菜种子包衣处理 - *2、种子包衣机糖衣锅参数: - 不锈钢制成； - 糖衣锅φ≥300mm时，包衣种子≥1 000g/次，φ≦200mm时，包衣种子≥500g/次； （3）糖衣锅倾斜度在 35°~45°间可以调节； （4）糖衣锅转速在0~80rpm可以调节； 3、种子包衣机喷枪相关技术参数: （1）耗气量:≦ 6SCFM； （2）涂料传送方式:重力式； （3）涂料喷涂量:≥ 30CC/MIN； （4）气压: ≥43PSI； 4、种子包衣机加热装置相关技术参数: （1）电源电压: AC220V+10%，50Hz； （2）功率消耗: ≦1200W； （3）热空气温度: 10~100°C。 5、种子包衣机空压机相关技术参数: （1）气缸: ≥ 2； （2）转速(r.p.m.): ≥1300； （3）压力(Bar): ≥8kg （4）排气量(L/min): ≥40； （5）储气罐Tank(L): ≥8； （6）功率Power(W): ≥500W。 6、国内一线品牌产品。 | 1.0 |
| 11 | 顶空进样器 | 台 | 1 | *1、可配套用于气质分析样品前处理； 2、样品加热范围：40℃—300℃，控温精度1℃ ； 3、进样阀加热范围：40℃—300℃，控温精度1℃； 4、样品传输管加热范围：40℃—300℃，控温精度1℃； 5、温度精确性： 0.5% ； 6、采样时间：0—30min； 7、进样时间：0—999S ； 8、清洗时间：0—30min； *9、时间间隔设定:≦1mS（0.01S）； - 加压压力：0~0.25Mpa （连续可调）； - 定量管体积：标配1ml，其他规格可定制,如0.5ml、2ml、5ml等； 12、顶空瓶规格：10ml或20ml ，其他规格可定制，如50ml、100ml等； 13、样品工位：≥20位；可预置20个及以上样品，无需人工干预； 14、可同时加热样品：≥1位； 15、RSD：<1.0% (100ppm乙醇水溶液) ； 16、反吹清洗流量：0～100ｍl/min （连续可调）； 17、同步启动色谱数据处理工作站、GC 或外部事件同步启动本装； *18全中文7寸及以上液晶显示，操作简单，一键启动。自动加热平衡、加压、取样、进样、分析和分析后的吹洗等功能，更换样品瓶等实现流程全自动化。 19、具有完整的参数设置、实时工作状态，运行时间，年月日等。 *20、全面的通电自检功能，样品盘自动定位、部件故障、接线故障等自动报警。 *21、多种进样模式：单瓶多次、单瓶单次、多瓶单次。 *22、有多种故障判断处理模式，能自动判断样品瓶位置，可自动避开未装瓶的位置。在出现位置故障时，能避免撞瓶。在机械运动异常时，能自动停机并提示，能有效的保证高精度运动的可靠并避免损坏。 23、所有样品传输管路及定量环均采用进口高惰性脱活管路，无残留，无交叉污染，保证样品进样的重复性和准确性。 *24、多通阀与定量环组合方式，最大限度的降低了死体积，保证了进样精度。 25、多通阀与传输管线的连接点处于加热保温箱内，无传输冷点，保证了样品的完整性。 26、采用经典正压取样方式，可以测定液体或固体样品，检测灵敏度高。常压进样，基线不漂移。 *27、全部动作采用电机驱动，不需外接驱动气体，使用安全方便。 28、兼容性强，可与国内外各种气相色谱连接，可同步启动色谱及工作站，与色谱协同工作。 29、可根据客户需要，选配不同工作温度的六通阀及进口惰性进样针。 30、配备EPC电子流量控制，提高仪器可靠性。 | 5.0 |
| 12 | 除湿机 | 台 | 1 | *1、除湿量：≥ 6.5kg/h ； 2、额定功率≥ 2000W； 3、风量 ≥1800m³/h；冷媒 R22； 4、适用温度 5℃-38℃； 5、适用面积 250-300㎡； 6、国内一线品牌产品。 | 0.5 |
| 13 | 冰柜 | 台 | 1 | 1.卧式，顶开门 2.容积：≥519L； 3.电源电压：220V 50HZ； 4.功率：≤230W； 5.制冷方式：直冷： 6.控温方式：机械控温 7.额定冷冻耗电量(kW.h/24h)：≤1.12 8.能效等级：1级 9.噪声dB(A)：≤52 10、国内一线品牌产品。 | 0.4 |
| 14 | 冷藏箱 | 台 | 1 | 1、有效容积：≥310L，立式； 2、控温范围：2℃-8℃； 3、温湿度控制：温度2-8℃湿度35-75%RH； 4、控温方式：电子控温； 5、电源电压：220V 50HZ； 6、制冷剂：无氟制冷剂R600A； 7、噪声dB(A)：≤44； 8、搁架数量：5层； 9、玻璃门：双层中空玻璃门，32℃/75%RH湿度下无凝露； 10、国内一线品牌产品。 | 0.7 |
| 15 | 电子天平 | 台 | 1 | *1、量程：0-200g，精度：10mg； 2、交直流两用，带水准仪，液晶背光显示，称量反应速度快，高稳定性。 3、传感器采用独特的锁紧装置，确保天平在运输起到保护作用。 *4、系统操作有：计数功能，百分比，自动校准，校准多点选择，配校准砝码。 5、具有单位转换（米制克拉、金盎司等）、稳定度、记忆功能、动物称重、全量程去皮等多种功能，操作更简便可靠。 6、内置RS232C输出接口，可直接连接计算机、打印机等外部设备。 7、电源：交直流两用。 | 0.1 |
| 16 | 高通量组织匀浆机 | 台 | 1 | *1、可用于DNA和组织样品的大批量破碎匀浆； - 可对硬性、软性、弹性样品进行快速粉碎，可处理植物叶片、果实、土壤、矿石等多种组织： *3、15秒内最大处理≥2300个样品，可适用1000ML适配器； - *4、可同时研磨24个2.0毫升深孔板或144块2.0毫升EP管，或者，可同时研磨96个籽粒管； - 5、自动数码控制，研磨时间可控最小1分钟，最大60分钟； - 6、可升级成一次处理，192个50ML,40个200ML，20个500ML,10个1000ML的容器的振荡，混匀，均质，粉碎处理。 - 7、最大进料尺寸：广适，根据适配器调节.最终出料粒度：≦5µm。 - 8、工作温度：10-28℃； - 9、工作和存储湿度：10-85%； - 10、具有工作时自动加紧，自动开启功能； - 11、研磨球直径：0.1-30mm； - 12、研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂； - *13、研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨皆可； - 14、国内一线品牌产品。 | 6.5 |
| 17 | 全自动核酸提取仪 | 台 | 1 | 1、可从组织、植物、细菌、培养细胞、全血和病毒等多种生物样本中纯化核酸； 2、预设智能化提取程序； *3、可和市场试剂耗材等产品兼容配套，如通过生物磁珠等核酸提取试剂盒和耗材等，实现高效、自动化、高品质核酸纯化。 4、处理能力：1-96个样本； 5、工作体积：20μL-1000μL； *6、磁珠回收率：≥98%； *7、永磁磁柱：4000 Gs-6000 Gs； *8、温控范围：4-120℃； 9、具有软件应用功能，通过软件界面操作，可以控制设备运动模块的水平运动和垂直运动、加热模块的温度以及UV灭菌装置、LED 照射装置； *10、可设置工位、设置等待时间、设置混合模式、设置混合时间、设置是否暂停、设置吸磁时间、设置体积、设置温度、设置 4℃保存时间，设置电机参数等。系统设置中的混合速度可设置 10 种不同混合速度，可搭配混合模式自由使用；系统设置中的工位设置可以对每个单独的工位做细微调整；系统设置中的电机参数设置可以对各个电机在运行/混合/吸磁等过程中的位置，速度进行调整。程序运行过程中可对预设工位进行加热而相邻的工位可以进行主动制冷降温防止串温导致实验结果不理想，程序运行完毕后对预设工位可进行 4 摄氏度的保存操作； *11、水平运动，机械臂从工位 1 到工位 6 及以上，可通过触控屏上的人机界面输入相应的位置和速度参数，运行时每个运行动作的顺序和时间应与设置参数保持一致，机械臂移动无干涉、无异响、无突跳；垂直运动，样本混合和吸磁，可通过触控屏上的人机界面输入相应的位置和速度参数，运行时每个动作的顺序和时间应与设置参数保持一致，磁棒和磁套下降至深孔板内应居中、无干涉、无异动； 12、具紫外灯设置功能，可设置紫外照射时间，通过控制键，可开启或关闭紫外灯。 13、机器运行过程可随时通过控制按钮开启或关闭 LED 照明灯等。 *14、电气安全应符合 GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 1 部分：通用要求》、GB 4793.6-2008《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 6 部分：实验室用材料加热设备的特殊要求》及 YY 0648-2008《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第 2-101 部分：体外诊断（IVD）医用设备的专用要求》的要求。 *15、电磁兼容性应符合 GB/T 18268.1-2010《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 1部分：通用要求》及 GB/T 18268.26-2010《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 26 部分：特殊要求 体外诊断（IVD）医疗设备》的要求。 | 8 |
| 18 | 高通量高速离心机 | 台 | 1 | *1、最大转速≥20000转/分（r/min），最大离心力（×g）≥29000g，最大容量≥6×250 ml，真彩显示屏、触屏按键及实体按键双操作模式； *2、具备超速、超温、不平衡、欠压、过压等多种预警功能，三级及以上阻尼减震，和特殊组合减震装置，使电机平稳运行安全可靠，防止样品重悬，实现优异离心效果； 3、具生物安全气密性角转子，整体密封效果达到相关标准； 4、10档加速及10档减速速率控制，可存储100组及以上用户自定义程序； 5、具备CFDA备案及CFDA生产资质，通过了ISO 9001认证及ISO 13485认证； *6、配套转子：2×2×96孔板； 7、转速精度：±50r/min(可定制)； 8、制冷系统:无氟制冷压缩机组和控制阀（R404a）； 9、温控范围:－20℃～40℃； 10、温控精度:±1℃； 11、定时范围:1-99h59min。 | 4.5 |
| 19 | 超低温人工生长箱 | 台 | 1 | *1、容积≥350 升，温度范围：-25～50℃； 2、可编程，液晶显示屏幕，可看到时间及设定温度，以及实时温度、湿度、周期等。 3、LED 光源防水防腐蚀，铝基板材质，抽取方便，可上下移动，进口晶片，使用寿命 ≥50000H,光源为 LED 贴片白色光，分布均匀； 4、光照度：0-～20000LX，多档设置； 5、层数：5层或以上； 6、波动度：±0.5～±1℃； - 7、湿度范围：50%～95%RH； - 8、波动度：±3%～±5%RH； - 9、光源：顶置 LED 冷光源光照板式； - 10、光照度调节范围：无极线性 0-100%可调； - 11、自助补光：系统定期自动检测光衰现象，自行修订调整； - *12、光谱结构组成：适合植物生长和育种诱导，730-750 nm 波长(远红光)占 11%，620-660 nm 波长(红光)占 55%，530-560 nm 波长(绿光)占 18%，460-490 nm(蓝光)16%，发光视觉效果为类似太阳光谱，柔和明亮。支持验收现场测试； - 13、工作仓内风向及风速：近水平 0.1m/s～0.3m/s；箱体内置换新风系统，新风通过过滤器送入培养箱，新风换气量≥2m3/h；可保证植物动物生长。 | 2.5 |
| 20 | 烘 箱 | 台 | 1 | - 电源电压 AC220V 50HZ； - *2、控温范围 RT+10～250℃； - 3、恒温波动度 ±1.0℃； - 4、温度分辨率 0.1℃； - 5、温度均匀度 ±3%（测试点为100℃）； - 6、工作环境温度 +5～40℃； - 输入功率 ≦2500W； - *7、容积≥220L； - 8、载物托架（标配） 2块 - 9、定时范围 0~9999min | 0.7 |
| 21 | 冷藏箱 | 台 | 1 | *1、玻璃透视医学冷藏柜，立式对开门，2-8℃，容积≥650升； 2、产品高度小于等于1900mm，门体带自动回弹功能，取完物品后门体自动关闭。 *3、采用翅片蒸发器，纯风冷设计，冰箱内部背部有专用风道板，确保箱内无霜无凝露，有效防止背部局部温度过低； 4、温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。 5、报警系统：高低温报警、温控器故障报警、断电报警、开关门异常报警、备用电池确保断电后报警48小时；报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。 *6、整体安全性设计： 压缩机设计在冰箱底部，且具备前进风口和后排风孔。避免压缩机设计在顶部散热不好以及拉门时存在的倾倒风险，且箱内底部不可有台阶，保证存放物品最大化； *7、智能照明控制：照明灯安装在冰箱横梁侧壁，侧面给光，保证即使每层放满均可给光，避免传统照明的从上面照射，导致物品较多时灯光不能照射到底部。 8、标配双内锁设计，不可为挂锁设计。 9、资格凭证：医疗器械生产许可证；医疗器械注册证；具备ISO9001；ISO13485。 | 1.2 |
| 22 | 电动排抢 | 把 | 1 | *1、12通道电动移液器，国际一线品牌，精准量程范围0.5 - 10ul，分刻度 :0.01μL，A% ≤ ±1.2，CV% ≤ ±0.8； 2、独立可调节指托； 3、具5项及以上实用操作程序模式：包括移液模式，混合模式，反相移液模式，连续分液模式，胶电泳模式等； 4、排抢下半部分可 360°自由旋转； *5、可121℃高压湿热灭菌； 6、具独立的吸头锥和密封圈； 7、具阶梯式吸头脱卸装置，可减轻去除吸头的耗力； *8、排抢电池充满后使用移液次数≥4000次； 9、电池具再生功能； 10、有易校准技术。 | 1.0 |
| 23 | 卧式全温震荡培养箱 | 台 | 1 | *1、容积（L）≥ 295升，回旋振荡； *2、上封盖为玻璃透明，具左右推拉、透视和开盖不影响旋转功能，方便样品观察； 3、对流方式 强制对流； 4、显示方式 LCD液晶显示； 5、驱动方式 多维驱动； 6、具USB数据下载处理系统、数据存储系统； *7、超大存储量能全程自动记录存储试验过程数据； 8、U盘可自动完成数据下载、自动无线下载记录数据，避免了搬动电脑和更换打印纸的麻烦； *9、控制系统：具标准模式、持续模式、程控模式、摇床可做静态培养； 10、摇床采用优质伺服电机，控速更精准，性能更稳定； 11、回旋频率范围（rpm/min）： 0；20～350（可做静态培养，正反转）； 12、回旋频率精度（rpm）： ±1； 13、超低速启动，转速失控后，自动锁定，启动速度可调。 14、电子控制可调式封闭循环加热、制冷系统。静音风扇设计和强制对流方式及独特的风道设计，确保了良好的恒温效果和温度均匀度； 15、制冷方式自动，可根据环境温度变化自动调节制冷系统的开启与关闭，无须人工操作； 16、智能制冷无霜运行技术，可使设备在低温状态下长时间稳定运行，自动除霜功能； 17、温度、时间、转速同界面显示； 18、摇板摆振幅度(mm) ≦Ф26； *19、配置 ：配套条件可满足于90-100mm培养皿等大量液体细胞无菌培养； 20、定时范围(h/min) 0-9999（可不定时，连续运行）； *21、温控范围(℃) 4--65 （25℃）； 22、温控调节精度(℃) ±0.1； 23、温度均匀度(℃) ±0.5（37℃,有效工作面）； 24、温度波动度(℃) ≦0.1（37℃）。 | 2.8 |
| 24 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 | *1、立式，容积：≥430L； 2、控温范围：室温+10℃～300℃； 3、温度精确度：±0.1℃at100℃； 4、温度波动度：±1℃； 5、热风垂直对流； 6、不锈钢内胆带观察窗，进口电机，低噪声； 7、微电脑智能控温，设定和箱内温度同时数字显示，具数字定时器，定时≥6天； 8、配置：标配主机1台，隔板6块。 | 1.0 |
| 25 | 多参数土壤检测仪 | 台 | 1 | 1、自带仪器云管理平台包含C/S架构，可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析，数据备份防丢失，查看操作方式包括网页端及手机端（安卓/苹果系统均可用）； 2、显示每种传感器采集到的数据、检测时间、采集地点GPS坐标信息； 3、数据可通过4G/5G网络方式或者USB数据线导入方式上传至管理云平台；平台内数据可下载，分析，打印； 4、平台支持设备数据存储，提供足够容量可长期保存； 5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式，且数据可导出与导入； 6、平台可以结合数据进行报表制作，报表打印，报表导出功能； 7、软件可在线升级； 8、采集时间间隔：5分-99小时，可任意设定； 9、可中文普通话语音播报； *10、工作电源：交直流两用，内置大容量锂电池供电，可随用随充；待机时长：标配电池可用≥18天； 11、工作环境温度：-10℃～55℃； 12、工作环境湿度：5%～98%； 13、记录容量：≥3万条，配4G SD卡可限存储； 14、通讯接口：USB接口； 15、具经纬度测定功能，0~90°；测试时长≤2秒； *16、土壤温度测量范围：-40℃～85℃；精度：±0.5℃；分辨率：±0.1%； *17、土壤水分测量范围：范围：0～100%；精度：±3%（0~50%）；分辨率：0.1%； *18、土壤盐分测量范围：0～23mS/cm;测量精度：±2%;分辨率：0.01mS/cm； *19、土壤pH测量范围：0-14；精度：＜0.2ph。 | 2.0 |
| 26 | 实验室改造 | 台 |  | 见附件2 | 2.8 |

附件1：实验室改造

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 配置及主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全钢中央实验台 | 3000*1500*850 | 中央台规格：3000*1500*850 边台规格:4500*750*850 结构材料及要求： 1.柜体采用1.0mm厚的武钢优质冷轧钢板。 落地式结构，可以单独或组合使用。 2.把手：1.0mm厚的304不锈钢U型把手。 3.双开门型式，底柜两片门间无中央垂直支柱阻挡。每个底柜单元应配备4个镀锌钢螺杆调整脚，以支撑柜体及调节水平。抽屉：抽屉面板20mm（±5%）厚，双层结构，抽屉底部和四面抽墙应为全拆装结构成形设计。 抽屉采用三节静音导轨进口导轨,为冷轧钢板模具冲压成型制作，尼龙包边的滚球轴承，同时具有末端下滑自闭结构。抽屉配置橡胶缓冲装置。抽屉能抽出至少400mm。门板20mm（±5%）厚，双层结构，夹层内具消音材料。 4.涂饰:按照标准工序进行预脱脂，脱脂、水洗中和、磷化、水洗等过程。内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂。 7.台面材料采用19mm毫米透芯一体环氧树脂板，耐酸碱高温。 8.中央台实验台带五孔10A插座8个/边台带五孔10A插座6个 (含线路铺设和插座安装金属盒)。 | 套 | 1 |
| 2 | 全钢实验边台 | 4500*750*850 |  | 台 | 1 |
| 3 | 实验凳 | 350*500/650 | 气动升降，带脚蹬。 | 把 | 20 |
| 4 | 不锈钢原子吸收罩 | 600*400*300 | 采用0.8mm厚的304不锈钢板 | 件 | 1 |
|  | PVC风管 | φ160 | U-PVC | 米 | 6 |
|  | PVC弯头 | φ160 | U-PVC | 个 | 2 |
|  | PVC接头 | φ160 | U-PVC | 个 | 2 |
|  | 原吸罩固定架 | 800*300*40 | 40*40*4*300角钢架/40*40*600*300 | 件 | 2 |
|  | 固定风管吊挂件 | M8*1200 |  | 件 | 2 |
| 5 | 改修原边台 |  | 将原6000*750*850边台改修为4500*750*850和1500*750*850 | 台 | 1 |
| 6 | 增加边台钢腿 | 670*400*830 | 采用40*40*1.8方管组焊而成，和原钢架采用金属直角连接。底部带调平地脚 | 套 | 1 |