项目编号：ZYZB2023-GK1014

2023年专用设备购置项目

招标文件

陕西正翼项目管理咨询有限公司

2023年8月

注意事项

根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	7

第三章  合同条款及格式	25

第四章  采购内容及技术要求	41

第五章  评审方法	50

第六章  投标文件格式	57

# 第一章  招标公告

###### 项目概况

2023年专用设备购置项目招标项目的潜在投标人应在陕西正翼项目管理咨询有限公司获取招标文件，并于 2023年09月15日 09时30分 （北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：ZYZB2023-GK1014

项目名称：2023年专用设备购置项目

采购方式：公开招标

预算金额：1,355,300.00元

采购需求：

合同包1(光电转速表、0.1级标准测力仪、E1等级砝码标准装置、0.01级活塞式压力计等计量专用设备):

合同包预算金额：432,800.00元

合同包最高限价：432,800.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他计量标准器具 | 光电转速表、0.1级标准测力仪、E1等级砝码标准装置、0.01级活塞式压力计等计量专用设备 | 1(批) | 详见采购文件 | 432,800.00 | 432,800.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：按照采购人要求供货

合同包2(数显电感测微仪、负压筛析仪校准装置、高精度指示表全自动检定仪等计量专用设备):

合同包预算金额：395,500.00元

合同包最高限价：395,500.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他计量标准器具 | 数显电感测微仪、负压筛析仪校准装置、高精度指示表全自动检定仪等计量专用设备 | 1(批) | 详见采购文件 | 395,500.00 | 395,500.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：按照采购人要求供货

合同包3(盐雾试验箱、压力交变试验装置等计量专用设备):

合同包预算金额：367,000.00元

合同包最高限价：367,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 其他计量标准器具 | 盐雾试验箱、压力交变试验装置等计量专用设备 | 1(批) | 详见采购文件 | 367,000.00 | 367,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：按照采购人要求供货

合同包4(高频电刀分析仪计量专用设备):

合同包预算金额：160,000.00元

合同包最高限价：160,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 其他计量标准器具 | 高频电刀分析仪计量专用设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 160,000.00 | 160,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：按照采购人要求供货

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(光电转速表、0.1级标准测力仪、E1等级砝码标准装置、0.01级活塞式压力计等计量专用设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本包非专门面向中小企业采购。

合同包2(数显电感测微仪、负压筛析仪校准装置、高精度指示表全自动检定仪等计量专用设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本包非专门面向中小企业采购。

合同包3(盐雾试验箱、压力交变试验装置等计量专用设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本包非专门面向中小企业采购。

合同包4(高频电刀分析仪计量专用设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本包非专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(光电转速表、0.1级标准测力仪、E1等级砝码标准装置、0.01级活塞式压力计等计量专用设备)特定资格要求如下:

（1）投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；
（2）法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证）。

合同包2(数显电感测微仪、负压筛析仪校准装置、高精度指示表全自动检定仪等计量专用设备)特定资格要求如下:

（1）投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；
（2）法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证）。

合同包3(盐雾试验箱、压力交变试验装置等计量专用设备)特定资格要求如下:

（1）投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；
（2）法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证）。

合同包4(高频电刀分析仪计量专用设备)特定资格要求如下:

（1）投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；
（2）法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证）；
（3）所投产品为进口产品的，产品制造厂家直投需提供其为制造厂家的相关证明材料，投标人非所投产品制造厂家的，需提供产品制造厂家对所投进口产品的授权书，或具有授权权限的代理商对所投进口产品的授权书（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示设产品制造厂家对所投产品授权链条的完整性）。（仅4包提供，原件备查）

#### 三、获取招标文件

时间： 2023年08月25日 至 2023年08月31日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：陕西正翼项目管理咨询有限公司

方式：现场获取

售价： 0元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2023年09月15日 09时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代B座12F1212陕西正翼项目管理咨询有限公司开标室

开标地点：西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代B座12F1212陕西正翼项目管理咨询有限公司开标室

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1、招标文件获取方式：请持单位介绍信、经办人身份证（复印件加盖公章及原件）至西安经济技术开发区凤城一路利君V时代B座9F901室陕西正翼项目管理咨询有限公司获取招标文件。

2、根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

3、需要落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（5）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；（9）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（10）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；（11）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（12）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：西安计量技术研究院

地址：西安市莲湖区劳动南路12号

联系方式：029-88482113

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西正翼项目管理咨询有限公司

地址：陕西省西安市未央区西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代B座901、912室

联系方式：029-86210100转808

###### 3.项目联系方式

项目联系人：张晶、冯丹

电话：029-86210100转808

陕西正翼项目管理咨询有限公司

2023年8月24日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 招标代理机构：陕西正翼项目管理咨询有限公司 地址：西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代B座9F 采购项目联系人：冯丹、张晶 电话：029-86210100转808 邮箱：sxzyzbgs@163.com |
| 2 | 2.3 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 10.2 | 不允许提供备选方案。 |
| 5 | 12.2 | 投标报价：投标报价是投标人为完成本项目要求的全部货物及服务（包括但不限于产品费、运杂费、安装调试费、招标代理服务费、税金及其他一切相关费用）内容最终价格的体现。 报价以人民币报价。投标人应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用。对本文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。投标人所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 |
| 6 | 13.1 | 投标人资质要求： 1、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定之资格条件。须提供的证明材料有： 1.1提供有效合格的具有社会统一信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人提供身份证明文件; 1.2财务状况报告：提供2021年度或2022年度经审计的完整财务报告或开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明（如提供资信证明，须同时提供基本存款账户开户许可证或基本账户信息表； 1.3税收缴纳证明：提供2022年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； 1.4社会保障资金缴纳证明：提供2022年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； 1.5具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明; 1.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 2.特定资格条件 2.1供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间； 2.2法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证）； 2.3所投产品为进口产品的，产品制造厂家直投需提供其为制造厂家的相关证明材料，投标人非所投产品制造厂家的，需提供产品制造厂家对所投进口产品的授权书，或具有授权权限的代理商对所投进口产品的授权书（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示设产品制造厂家对所投产品授权链条的完整性）；（仅4包提供，原件备查） 备注：上述资格证明文件为必备资格，资格证明文件应加盖投标单位鲜公章，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，按无效投标处理。 |
| 7 | 15.1 | 投标有效期（含授权有效期）：递交投标文件的截止之日起 90 个日历天。 |
| 8 | 16 | 投标保证金：无。 |
| 9 | 17.1 | 正本的份数：壹份； 副本的份数：贰份； 开标一览表：壹份； 电子版（U盘）：壹份（文件命名为投标单位名称）。 电子版包括： 1.与投标文件正本一致的扫描件； 2.word版投标文件。 |
| 10 | 19.2 | 投标文件的密封和标记： 密封包装方式： 供应商应将投标文件正本、所有的副本、电子版本、开标一览表分别单独密封在封袋/封箱中（封袋不得有破损）。封袋/封箱应加贴封条，并在封线处加盖投标人公章。 外层包装请按以下要求标记： （1) 投标人的全称； （2）投标项目名称、项目编号 （3）正本、副本、“电子版本”、“开标一览表”等信息。 |
| 11 | 20.1 | 投标文件递交截止时间：详见招标公告。 投标文件递交地址：详见招标公告。 投标文件接收人：陕西正翼项目管理咨询有限公司 |
| 12 | 22.1 | 开标时间：详见招标公告。 开标地点：详见招标公告。 |
| 13 | 25.1 | 评审方法：综合评分法（详见第五章）。 |
| 14 | 30.1 | 招标代理服务费： 1.一包人民币捌仟元整（￥8000.00元）；二包人民币捌仟元整（￥8000.00元）；三包人民币捌仟元整（￥8000.00元）；四包人民币陆仟元整（￥6000.00元）。 2.招标代理服务费由中标人支付，在领取《中标通知书》前，由中标人一次性支付给陕西正翼项目管理咨询有限公司。 招标代理服务费缴纳账户： 开户名称：陕西正翼项目管理咨询有限公司西安分公司 开户银行：中国光大银行股份有限公司西安经济技术开发区支行 账 号：786 801 880 003 609 10 |
| 15 | 31 | 履约保证金: □ 不要求提供 R 要求提供，本采购项目履约保证金为合同金额的5%，提交方式为：转账、电汇、担保机构保函。 |
| 16 | 分包 | 未经甲方许可，乙方不得将项目内容擅自以任何形式进行分包。 |
| 17 | 同义 词语 | 构成招标文件组成部分的各章节中出现的措辞“委托人”、“发包人”、和“投标人”、“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解。 |
| 18 | 进口 产品 | □ 本采购项目拒绝进口产品参加投标 R本采购项目 1-3包不允许进口产品参与投标；4包允许进口产品投标，所采购产品已经财政部门审核同意购买进口产品。 |
| 19 | 相同品牌产品说明 | 1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 2、非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 3、本项目核心产品为： 合同包1核心产品：0.01级活塞式压力计 合同包2核心产品：高精度指示表全自动检定仪 合同包3核心产品：压力交变试验装置 合同包4核心产品：高频电刀分析仪 |
| 20 | 信用记录查询说明 | 1.依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询投标人的信用记录，采购人、采购代理机构对各投标人信用记录情况进行查询甄别，并对查询结果以网站截图纸质版或网站截图电子版形式予以留存。 2.查询截止时间：投标截止时间后2小时内网站查询，若查询结果不符合要求，按无效投标处理。 3.在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。 4.投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。 |
| 21 | 其他 | 1.本项目非专门面向中小企业采购。 2.本项目所属行业为工业。 |

一.总  则

1.资金来源

1.1本次公开招标所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

2.招标代理机构及合格的投标人

2.1 招标代理机构

实施本次招标的招标代理机构为陕西正翼项目管理咨询有限公司。

2.2合格的投标人：

2.2.1投标人应具备的资格条件：见投标人须知前附表。

2.2.2投标人不得存在下列情形之一：

2.2.2.1为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2.2.2.2为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

2.2.2.3为本项目提供监理服务的；

2.2.2.4与本项目采购代理机构同为一个法定代表人的；

2.2.2.5被责令停业的；

2.2.2.6被暂停或取消投标资格的；

2.2.2.7财产被接管或冻结的；

2.2.2.8在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

2.2.2.9与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

2.2.2.10单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未划分包的同一招标项目投标。

2.2.2.11受到刑事处罚，或者受到责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录；

2.2.2.12两家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理；

2.2.2.13法律法规及相关行政规范性文件规定的其他情形。

2.2.3关联企业投标限制

2.2.3.1本招标文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。

2.2.3.2关联企业中，同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得参加同一采购项目投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。

2.2.4关系企业投标限制

分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。

2.3本项目不接受联合体投标。

如果在招标文件中接受联合体投标（见投标人须知前附表），则两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并递交投标文件接收人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标，否则按无效投标处理。

2.4投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

3.投标产品的合格性和合法性

3.1投标产品应满足招标文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。

4.投标文件内容的真实性

4.1投标人应保证其投标文件中所提供的所有有关投标的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

5.招标过程的监督和管理

5.1同级政府采购监管管理部门和有关部门依法履行对招标过程的监督管理职责。

二.招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。未按招标文件要求提供的投标文件和资料可能导致投标被拒绝。

6.3投标人必须从招标代理机构购买获取文件，投标人自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

6.4投标人应仔细阅读招标文件，对招标文件中有疑义或异议的部分及时函告，否则视为同意招标文件的一切条款和要求，并承担法律责任。

6.5本招标文件的解释权归陕西正翼项目管理咨询有限公司，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

7.招标文件的修改和澄清

7.1在投标截止时间前，招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

7.2招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间,该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，与其具有同等法律效力。

7.3已经购买招标文件的投标人对招标文件有疑问的，均应在投标截止日期5日前以书面形式向招标代理机构提出。招标代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有投标人。

7.4投标人在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认。

三. 投标文件的编制

8.投标语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，由此带来的一切影响后果自负。

8.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，作为无效投标处理。必要时采购人可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

9.计量单位

9.1投标资料中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标人提交的投标文件应包括招标文件第六章“投标文件格式”所要求的所有内容：

10.2 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其将按无效投标处理。

11.投标文件格式

11.1投标人应按照招标文件中第六章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

11.2按招标文件第六章提供的格式和要求编写其投标文件，投标人不得缺少任何招标文件要求填写的表格。否则，按无效投标处理。

12.投标报价

12.1本次招标项目的投标均以人民币报价。

12.2投标报价：投标报价是投标人为完成本项目要求的全部货物及服务（包括但不限于产品费、运杂费、安装调试费、招标代理服务费、税金及其他一切相关费用）内容最终价格的体现。报价以人民币报价。供应商应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用。对本文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

12.3本项目采购预算及最高限价已在招标公告中公布，若投标人报价超出采购预算或最高限价，作为不实质性响应招标文件处理，视为废标。

12.4当评标委员会认为，某投标人的报价存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在评标现场规定时间内，提供必要的书面文件予以解释和说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作无效投标处理。

13.证明投标人合格的资格证明文件

13.1投标人应按照招标文件“投标人须知前附表”的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，将按无效投标处理。

14.证明标的物的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1投标人应在投标文件中提供标的物满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离（评审中进行扣分的除外）的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标文件将被作无效投标处理。

15.投标有效期

15.1投标有效期（含授权有效期）从递交投标文件的截止之日起 90 个日历天。投标有效期不满足招标文件要求的投标，将被视为非实质性响应性投标而予以拒绝，将按无效投标处理。投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标代理机构不退还投标保证金。

15.2特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。

16.投标保证金：无

17.投标文件的式样和签署

17.1投标人应按照“投标人须知前附表”的要求,递交规定数量及要求的正本、副本及电子版文件。投标文件的副本、电子版须和正本保持一致。如果发生正本与副本或电子版不一致的情况，以正本为准。

17.2投标文件须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水书写,清楚地标明“正本”、“副本”字样，各自装订成册，并由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字或盖章（招标文件要求投标文件中法定代表人签字处必须由法定代表人签署，要求授权代表签字处必须由授权代表签署）。若由授权代表签署，须按招标文件规定的格式出具的“法定代表人授权委托书”原件附在投标文件中。

17.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表在旁边签字或加盖公章方有效。

17.4投标人名称应填写全称并加盖公章，所有投标文件须加盖骑缝章。

17.5因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.投标文件的装订

18.1投标人应采用胶装等牢固的装订方式，不得采用活页夹或可随时拆换的方式装订，不得有零散页。若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。

18.2由于装订原因造成投标文件的散落、丢失等，责任投标人自负。

四.投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

19.1为方便唱标记标，开标一览表除投标文件内装订外，再制作一份单独密封在封袋中。封线处加贴封条并加盖投标人公章，封袋/封箱正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封开标一览表的投标报价必须与投标文件正本中的投标报价一致，若不一致，则按单独密封的开标一览表为准）。

19.2投标人应将投标文件正本、所有副本、电子版、开标一览表分别密封装在单独封袋/封箱中，共四个封袋/封箱。封袋/封箱不得破损，否则不予接收。

19.3外层包装请按以下要求标记：

19.3.1 投标人的全称（盖公章）；

19.3.2 投标项目名称、项目编号；

19.3.3正本/副本/电子版/开标一览表等信息。

19.4如果投标人未对投标文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由投标人自行承担。

20．投标文件的递交

20.1投标人应按招标文件中规定的时间和地点，在投标截止时间前将全部投标文件和投标资料递交至招标代理机构投标文件接收人。

20.2投标文件接收人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责对投标文件和投标资料的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

20.3本次招标不接受邮寄或速递或快递的投标文件；

20.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构不予受理；

20.5无论投标人中标与否，其投标文件恕不退还。

21．投标文件的修改与撤回

21.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

21.2 投标人的修改或撤回或变动价格的通知应按本章第17条的规定编制、密封、标记和递交。

21.3 在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对其投标做任何补充、修改或撤回。

五.开标与评标

22.开标

22.1 招标代理机构在规定的时间和地点组织公开开标。

22.2开标大会由招标代理机构主持，采购单位代表、投标单位代表及有关工作人员参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.3 开标时由投标人授权代表和监标人共同查验投标文件密封情况，招标代理机构当众拆封，以公开唱标的形式宣读报价等内容。

22.4 招标代理机构将做开标记录，开标记录包括按规定在开标时宣读的全部内容。与会的投标人授权代表应在开标记录上签字确认。

23．评标组织及评标原则

23.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关法律法规，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。其中采购人代表须持有评审授权书。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

23.2招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

23.3在评审期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.4如果投标人在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评标委员会提出的澄清要求，将由评标委员会根据其投标文件按最大风险进行评标。

23.5投标文件的初审（含资格性审查和符合性审查）

23.5.1采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查；评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.5.2计算错误将按以下方法更正：①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照招标文件23.3条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不同意以上修正的，其投标无效。

23.5.3在详细评审前，根据本须知第23.5.4条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离，这些偏离不允许在开标后修正。但允许修改不构成重大偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

23.5.4实质上没有响应招标文件要求的投标将按无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将构成非实质性响应，按无效投标处理：

23.5.4.1未按招标文件要求提供的投标文件或投标文件构成有重大缺项；

23.5.4.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章、装订的；

23.5.4.3 投标人未提交有效的投标保证金或金额不足的、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

23.5.4.4资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；

23.5.4.5投标文件无投标人公章、无法定代表人或授权人签章或签章人无法定代表人有效委托书的；

23.5.4.6无投标有效期或有效期不满足招标文件要求的；

23.5.4.7投标人在同一份投标文件中，对同一招标产品报有两个或多个报价的；

23.5.4.8投标人有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

23.5.4.9投标总报价低于成本或者高于最高限价的；

23.5.4.10投标文件与本项目名称不一致的；

23.5.4.11投标文件份数不符合招标文件要求的；

23.5.4.12法律法规或招标文件规定的其他无效情形。

23.6 投标文件的详细评审

23.6.1评标委员会将按照本须知第23.5.4条规定，只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行详细评审。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

23.6.2详细评审按照第五章“评审方法”的方法进行评审。

23.7中标候选人的确定

23.7.1评标委员会完成评标后，向采购人提出书面评标报告，并推荐3名中标候选人，标明排列顺序。

24．评标过程的保密

24.1评标委员会全体成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

24.2在评审过程中，如果投标人试图在投标文件的评审中比较中标候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向评标委员会和采购人及招标代理机构施加任何影响，应予废标。

25．评审方法

25.1按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关法律法规，本次评审采用综合评分法（详见第五章）。

25.1.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

26．评标程序

按照初审（含资格性审查和符合性审查）、详细评审、推荐中标候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中，投标人被按无效投标处理的投标人，不进入下一步的评审。

六.定标、中标通知与签约

27．定标程序

27.1评标委员会根据评标方法的规定对供应商进行评审排序，推荐3名中标候选人，作为评标结果。评标结果由评标委员会成员签字确认。

27.2采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人。

27.3确定的中标候选人放弃中标、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

27.4采购人也可以授权评标委员会评标后直接确定中标人。

27.5中标人确定之后，中标结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

27.6投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

28．中标与落标通知

28.1 招标代理机构向中标人发出《中标通知书》。

28.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标，应当承担相应的法律责任。

28.3 中标通知书发出后五个工作日内，招标代理机构向未中标的投标人，退还投标保证金，不计利息。

29. 中标合同的签订

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

29.4采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30．招标代理服务费收费标准和计算方法

30.1招标代理服务费的计算方法：一包人民币捌仟元整（￥8000.00元）；二包人民币捌仟元整（￥8000.00元）；三包人民币捌仟元整（￥8000.00元）；四包人民币陆仟元整（￥6000.00元）。

30.2招标代理服务费由中标人支付，在领取《中标通知书》前，由中标人一次性支付给陕西正翼项目管理咨询有限公司。

30.3招标代理服务费缴纳账户：

开户名称：陕西正翼项目管理咨询有限公司西安分公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司西安经济技术开发区支行

账    号：786 801 880 003 609 10

31. 履约保证金：

□ 不要求提供

R 要求提供，本采购项目履约保证金为合同金额的5%，提交方式为：转账、电汇、担保机构保函。合同签订之后5个工作日内，供应商按采购人指定账户交纳履约保证金，最终验收合格后，采购人将履约保证金无息退还供应商。

32.其他

32.1开标后，如果投标人的报价超过了采购预算，应予无效投标处理。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

32.2投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家，或在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家情形的，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》陕财办采资[2016]53号的规定，报告当地有关财政部门，由财政部门按照相关原则，做出重新组织招标或采取其他方式继续招标的决定。

33.质疑与质疑答复

31.1投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。

31.2质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

31.3投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

31.4法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

备注：投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

31.5质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

31.6质疑答复

采购人或招标代理机构在收到投标人的书面质疑后将按规定的时间进行回复。

31.7投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

34.信用担保

34.1陕西省政府采购信用担保及信用融资政策

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

# 第三章  合同条款及格式

合同条款及格式前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：西安计量技术研究院 地址：西安市劳动南路12号 项目名称：2023年专用设备购置项目 资金来源：财政资金，资金已落实 |
| 2 | 名词解释：本章节中出现的 “投标人”，在招标投标阶段措辞为“投标人”；在项目招标结束，中标结果确定后，措辞由“投标人”转为“中标人”。 |
| 3 | 项目实施地点：采购人指定地点 |
| 4 | 交货期：国产产品自合同签订之日起30个日历日内交付，进口产品自合同签订之日起90个日历日内完成安装、调试、检定并交付整机验收。 |
| 5 | 质保期： 合同包1：自项目最终验收之日起不低于1年； 合同包2：自项目最终验收之日起不低于3年； 合同包3：自项目最终验收之日起不低于1年； 合同包4：自项目最终验收之日起不低于5年。 |
| 6 | 付款： 1.合同价款的确定及调整：以中标人的投标价格为合同价款的结算依据，如需调整将在补充协议条款中具体明确。 2.付款方式和程序： 2.1由采购人负责结算，在付款前，投标人必须开具相应金额发票给采购人（附详细清单）。 2.2付款方式： 2.2.1①合同签订之后5个工作日内，供应商按采购人指定账户交纳合同总价款的5%作为履约保证金。履约保证金到账后15日内，采购人一次性向供应商支付合同总价款的20%作为预付款。②通过验收后，采购人向供应商支付全部剩余80%的合同总价款；同时，采购人将履约保证金无息退还供应商。③如因供应商责任而造成延期交货，采购人可在合同未付款中直接扣除误期赔偿金，每超过一天按合同总价款的1%向采购人支付违约金，该违约金由采购人在应支付货款中直接扣除，供应商对此无任何异议。④如整机验收不合格，且供应商在规定的整改期内仍达不到验收标准的，采购人可在合同未付款中直接扣除误期赔偿金，每超过一天按合同总价款的1%扣除；同时，供应商应向采购人重新更换同生产厂家、同品牌、同型号、同规格的全新产品。 2.3 支付方式：银行转账 |
| 7 | 包装、运输、安装、调试 （1）供应商根据产品特性，自行选择包装及运输方式，并承担费用，包括但不限于从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他所有费用。 （2）供应商负责安装和调试，保证设备能够正常运行，并达到合同中规定的技术要求及产品性能，期间所发生的费用均由供应商负责。 （3）供应商应对运输、搬运、安装、调试等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任及费用。 （4）所有产品在运输、搬运、安装、调试的过程中，造成采购人损失的，由供应商承担全部责任并赔偿费用。 （5）合同所约定的货物交付采购人初步验收前的风险由供应商承担，采购人承担接收后的风险。 |
| 8 | 培训： （1）包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。在设备投入使用前，供应商应按采购人要求免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。使用初期进行必要的跟踪指导，保证设备的稳定运行。 （2）产品需在培训基地培训的，中标单位应按要求履行，采购人指派人员因参加培训所产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。 （3）供应商应提供书面培训记录，并经受培训人员签字确认。 |
| 9 | 技术资料： 供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在合同总价款中： （1）完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件、图纸、保修卡等； （2）制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书等； （3）产品的执行标准； （4）进口产品需要提供报关单、关税缴纳凭证； （5）其他文件资料等。 |
| 10 | 质量保证： - 供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足要求，未明确要求的内容，须按产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。 2、供应商应保证合同项下所供产品是供应商响应和本合同约定的厂家和产地生产的，全新未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格等要求。 3、供应商必须严格按照需方要求和国家颁布的有关技术规范标准提供货物。 4、采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。 |
|  | 售后服务 - 供应商应提供可承担维修职能的公司或全资子或分公司或办事处，有驻守维护技术人员，并提供售后服务地点、联系人及联系电话，随时解答各种疑问、提供技术支持。服务方式：现场＋远程服务。响应时间为全年7×24小时。 （2）软件由厂家提供终身免费维护和系统升级。 （3）质保期服务内容： ①质保期内出现质量问题或发生故障，供应商应按采购人的要求免费更换或维修，响应时间≤2小时，产生的所有费用均有供应商承担。②若采购人认为故障不能远程解决时，维修工程师抵达现场时间≤12小时。③若故障在24小时内无法排除时，供应商必须向采购人提供书面报告，包括故障原因及分析、处理措施、解决时间。④若解决故障时间超过48小时，采购人有权自行委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担。⑤ 质保期到期前，由供应商免费对所供产品进行全面维护保养，确保设备处于正常运行状态。⑥质保期内若出现更换产品或主要部件的情况，应重新进行检定或校准并验收，产生的所有费用由供应商承担，质保期自验收合格之日起重新计算。 （4）所提供的服务内容应严格按照国家最新发布的规范标准执行，符合采购人的理念及要求，如发生质量问题由供应商承担全部责任。 |
| 11 | 验收： （1）到货验收：设备到达采购人指定地点后，供应商应提供产品（包括部件、附件）清单，由采购人使用部门、供应商共同进行初步验收。初步验收主要对所供设备及所有部件的外观、生产商、型号、规格、数量及证书报告根据招标文件、供应商的投标文件等进行检查，确认是否符合初步验收标准。所验设备或部件不符合验收标准时，不得进行安装，供应商必须免费更换或退货，并承担所有相关责任及费用，以及逾期交付的违约责任。 （2）整机验收：设备安装、调试、检定完毕后，供应商提交书面验收申请（与实际情况不符时，采购人有权驳回，不予接收），采购人接收申请时间视为交付整机验收时间，由采购人组织验收小组（可以外聘专家）共同进行验收。其内容包括确认设备的品牌、型号、规格、数量、技术要求、产品性能软件是否达到验收标准，并对软件进行验证；同时供应商向采购人移交所有技术资料。所验产品达不到验收标准的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，供应商应按采购人的要求及规定的时间内无条件整改，包括免费更换或退货，并承担所有相关费用，以及逾期交付的违约责任。 （3）整机验收合格后，供应商提交经使用部门签字认可的培训记录（1份）、加盖公章的售后服务承诺书（3份），并填写《西安市市级单位政府采购合同履约验收单》（4份），方视为最终通过验收，最终验收合格之日起计算质保期。 （4）质保期满后，采购人使用部门填写《质保期验收单》，若存在质量、服务问题，供应商应当按照投标文件中承诺的条款及时进行处理。 （5）若发现供应商弄虚作假，在招标阶段故意或随意夸大所投产品技术参数、产品性能或以国产产品冒充进口产品或提供贴牌产品的，供应商应无条件退货，本合同解除，供应商赔偿采购人所有的损失。同时，采购人有权将供应商违法违规情况向西安市财政采购监督部门通报，并由其依法进行处理。 4.履约验收依据： ①合同文本； ②投标文件及澄清函、招标文件； ③国家和行业、企业制定的相应标准和规范； ④ GB/T2423.17-2008盐雾试验方法、GB/T2423.18-2012《电工电子产品基本规程试验 Ka》、GB/T10125-2012人造气氛腐蚀试验_盐雾试验、GB/T10587-2006盐雾试验箱的技术条件、GB10593.2-2012电工电子产品环境参数测量方法、GB21255-2019盐雾试验。JJF(浙)1117-2015《医用离心机校准规范》、JJF(陕)006-2019《脆碎度测试仪校准规范》、JJG105-2019《转速表》。JJF1217-2009高频电刀校准规范。JJF1331-2011。JJF1415-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表型式评价大纲》。JJG475-2008电子式万能试验机检定规程、JJG139-2014拉力、压力和万能试验机检定规程、JJG476-2001抗折试验机检定规程、JJG144-2007标准测力仪检定规程。JJF1827-2020。JJG1326-2011质量比较仪校准规范。JJG201-2018、JJG379-2009。JJG59-2022活塞式压力计。 ⑤产品清单（注明品名、数量、规格和原产地或生产厂家，包括部件）。 |
| 12 | 违约责任： 1、按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款和本合同约定执行。 2、供应商履约延误： ⑴如供应商事先未征得采购人同意并未得到采购人的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。 ⑵在履行合同过程中，如果供应商遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间。若采购人不同意延长交货时间，由供应商支付延期交货的违约金，采购人可在合同未付款中扣除延期交货的违约金，每超过一天按合同总价款的1%扣除。 3、供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。供应商应当赔偿采购人所有损失，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、公告费、保全费、担保费等。 |
| 13 | 保密： 供应商须严格保密对工作中了解到的采购人的技术、机密等信息，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。 |
| 14 | 知识产权： 供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。 |
| 15 | 政府采购合同： 政府采购合同适用中华人民共和国民法典。采购人和投标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。 采购人可以委托采购代理机构代表其与投标人签订政府采购合同。由采购代理机构以采购人名义签订合同的，应当提交采购人的授权委托书，作为合同附件。 政府采购合同应当采用书面形式。 国务院政府采购监督管理部门应当会同国务院有关部门，规定政府采购合同必须具备的条款。 采购人与中标人应当在中标、中标知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 中标、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标、中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。 政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 签订合同之前，中标人需提供项目组人员一览表，与投标文件的人员一览表进行比对，人员变更须征得采购人同意，变更不得超过30%。 中标人违约承担违约责任。所有中标内容均需按照招标文件指标要求进行检查核对后方可进行报验，不满足招标文件指标和投标承诺的，采购人有权不对其进行验收；同时中标人对不满足要求的内容承担违约责任。 |

2023年专用设备购置项目

采购合同

（示范文本）

中标人和采购人也可根据项目特点自行拟定合同条款。

采购人（甲方）：西安计量技术研究院

供应商（乙方）：

签订时间：

采购人（全称）： 西安计量技术研究院

供应商（全称）：                    .

根据                                                  的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：                                         ；

2、项目地点： 采购人指定地点 ；

二、组成本合同的文件

1、中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、招标补充文件；

2、相关服务建议书；

3、附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

4、本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同总价

合同总价（大写）：                            （¥        ）；

1、合同价格为成交价，供应商完成所要求的产品、服务且验收合格的所有费用，包括但不限于设备费、运输费、保险费、安装调试费、检定/校准费、仓储保管费、培训费、验收费等其他一切相关费用。

2、合同价格为含税价，供应商提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

3、该合同总价不受市场价格变化或实际工作量变化的影响，在合同有效期不做任何调整，供应商自行承担所供货物的市场价格变化。

四、结算方式

1、结算单位：银行转账，由采购人以人民币负责结算。验收时，供应商必须开具符合采购人要求的全额发票给采购人。

2、付款方式：

①合同签订之后五个工作日内，供应商按采购人指定账户交纳合同总价款的5%（即    元，大写：   ）作为履约保证金。履约保证金到账后15日内，采购人一次性向供应商支付合同总价款的20%（即   元，大写：   ）作为预付款。

②通过最终验收合格后，采购人向供应商支付全部剩余80%的合同总价款（即     元，大写：   ）；同时，采购人将履约保证金无息退还供应商。

③如因供应商责任而造成延期交货，采购人可在合同未付款中直接扣除延期交货的违约金，每延期交货一天按合同总价款的1%向采购人支付违约金，该违约金由采购人在应支付货款中直接扣除。

④如整机验收不合格，且供应商在规定的整改期内仍达不到验收标准的，视为供应商延期交货，采购人可在合同未付款中直接扣除延期交货违约金，每延期一天按合同总价款的1%扣除；同时，供应商应向采购人重新更换和投标文件一致的同生产厂家、同品牌、同型号、同规格的全新产品。

五、检定/校准/检测

供应商在整机验收时需向采购人提供采购人要求的设备计量检定合格证书等资料，由此产生的所有费用由供应商承担。（除无需溯源的设备）

六、期限

1、交货期：中标供应商承诺的交货期优于招标文件要求的，按其承诺时间。

2、质保期：中标供应商承诺的质保期优于招标文件要求的，按其承诺时间。

七、包装、运输、调试

（1）供应商根据产品特性，自行选择包装及运输方式，并承担费用，包括但不限于从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他所有费用。

（2）供应商负责安装和调试，保证设备能够正常运行，并达到合同中规定的技术要求及产品性能。

（3）供应商应对运输、搬运、安装、调试等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任及费用。

（4）所有产品在运输、搬运、安装、调试的过程中，造成采购人损失的，由供应商承担全部责任并赔偿费用。

（5）合同所约定的货物及配套设备交付采购人验收合格前的风险由供应商承担，采购人承担验收合格接收后的风险。

八、双方承诺

1、供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关产品和服务。

2、采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付相关款项。

九、内容及要求

即交付的产品、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。

供货内容一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格及型号 | 生产厂家 | 产地 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十、项目实施或货物交付地点：采购人指定地点。

十一、培训

1、包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。在设备投入使用前，供应商应按采购人要求免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。使用初期进行必要的跟踪指导，保证设备的稳定运行。

2、产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，采购人指派人员因参加培训所产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。

3、供应商应提供书面培训记录，并经受培训人员签字确认。

十二、技术资料

供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在合同总价款中：

1、完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件、图纸、保修卡等；

2、制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书等；

3、产品的执行标准；

4、进口产品需要提供报关单、关税缴纳凭证；

5、其他文件资料等。

十三、质量保证

1、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足要求，未明确要求的内容，须按产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

2、供应商应保证合同项下所供产品是供应商响应和本合同约定的厂家和产地生产的，全新未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格等要求。

3、采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

十四、验收

1、到货验收：设备到达采购人指定地点后，供应商应提供产品（包括部件、附件）清单，由采购人使用部门、供应商共同进行初步验收。初步验收主要对所供设备及所有部件的外观、生产商、型号、规格、数量及证书报告根据招标文件、供应商的投标文件等进行检查，确认是否符合初步验收标准。所验设备或部件不符合初步验收标准时，不得进行安装，供应商必须免费更换或退货，并承担所有相关责任及费用，以及逾期交付的违约责任。

2、整机验收：设备安装、调试、检定完毕后，供应商提交书面验收申请（与实际情况不符时，采购人有权驳回，不予接收），采购人接收申请时间视为交付整机验收时间，由采购人组织验收小组（可以聘请专家）共同进行验收。其内容包括确认设备的品牌、型号、规格、数量、技术要求、产品性能软件是否达到验收标准，并对软件进行验证；同时供应商向采购人移交所有技术资料。所验产品达不到验收标准的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，供应商应按采购人的要求及规定的时间内无条件整改，包括免费更换或退货，并承担所有相关费用，以及逾期交付的违约责任。

3、整机验收合格后，供应商提交经使用部门签字认可的培训记录（1份）、加盖公章的售后服务承诺书（3份），并填写《西安市市级单位政府采购合同履约验收单》（4份），方视为最终通过验收，最终验收合格之日起计算质保期。

4、质保期满后，采购人使用部门填写《质保期验收单》，若存在质量、服务问题，供应商应当按照投标文件中承诺的条款及时进行处理。

5、若发现供应商弄虚作假，在招投标阶段故意或随意夸大所投产品技术参数、产品性能，或以国产产品冒充进口产品或提供贴牌产品的，供应商应无条件退货，采购方有权单方解除本合同，供应商赔偿采购人所有的损失。同时，采购人有权将供应商违法违规情况向西安市政府采购监督部门通报，并由其依法进行处理。

6、履约验收标准：

①合同文本；

②投标文件及澄清函、招标文件；

③国家和行业、企业制定的相应标准和规范；

④ GB/T2423.17-2008盐雾试验方法、GB/T2423.18-2012《电工电子产品基本规程试验 Ka》、GB/T10125-2012人造气氛腐蚀试验_盐雾试验、GB/T10587-2006盐雾试验箱的技术条件、GB10593.2-2012电工电子产品环境参数测量方法、GB21255-2019盐雾试验。JJF(浙)1117-2015《医用离心机校准规范》、JJF(陕)006-2019《脆碎度测试仪校准规范》、JJG105-2019《转速表》。JJF1217-2009高频电刀校准规范。JJF1331-2011。JJF1415-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表型式评价大纲》。JJG475-2008电子式万能试验机检定规程、JJG139-2014拉力、压力和万能试验机检定规程、JJG476-2001抗折试验机检定规程、JJG144-2007标准测力仪检定规程。JJF1827-2020。JJG1326-2011质量比较仪校准规范。JJG201-2018、JJG379-2009。JJG59-2022活塞式压力计。

⑤产品清单（注明品名、数量、规格和原产地或生产厂家，包括部件）。

十五、售后服务（提供售后服务承诺书）

1、供应商应提供可承担维修职能的公司或全资子或分公司或办事处，有驻守维护技术人员，并提供售后服务地点、联系人及联系电话，随时解答各种疑问、提供技术支持。服务方式：现场＋远程服务。响应时间为全年7×24小时。

2、软件由厂家提供终身免费维护和系统升级。

3、质保期：

①质保期内出现质量问题或发生故障，供应商应按采购人的要求免费更换或维修，响应时间≤2小时，产生的所有费用均有供应商承担。

②若采购人认为故障不能远程解决时，维修工程师抵达现场时间≤12小时。

③若故障在24小时内无法排除时，供应商必须向采购人提供书面报告，包括故障原因及分析、处理措施、解决时间。

④若解决故障时间超过48小时，采购人有权自行委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担。

⑤ 质保期到期前，由供应商免费对所供产品进行全面维护保养，确保设备处于正常运行状态。

⑥质保期内若出现更换产品或主要部件的情况，应重新进行检定或校准并验收，产生的所有费用由供应商承担，质保期自验收合格之日起重新计算。

4、所提供的服务内容应严格按照国家最新发布的规范标准执行，符合采购人的理念及要求，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

十六、保密

供应商须严格保密对工作中了解到的采购人的技术、机密等信，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

十七、知识产权

供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。

十八、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，应向采购人所在地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十九、遭受不可抗力的一方应尽快书面通知对方（不具条件的可以先以电信方式通知，再补充书面通知文件），根据不可抗力对合同履行的影响程度，经另一方同意后，遭受不可抗力的一方可延期履行、部分履行或不履行合同义务，并可根据情况部分或全部免除其责任。双方约定不可抗力情况包括：五级以上地震、大风、大雨、大雪。

二十、除本合同约定，合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续或签订补充协议。

二十一、违约责任

1、按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款和本合同约定执行。

2、供应商履约延误：

⑴如供应商事先未征得采购人同意并未得到采购人的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

⑵在履行合同过程中，如果供应商遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间。若采购人不同意延长交货时间，由供应商支付延期交货的违约金，采购人可在合同未付款中扣除延期交货的违约金，每超过一天按合同总价款的1％扣除。

3、供应商未全面履行合同义务或者存在其他违约行为，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。供应商应向采购人支付合同总价款的20%的违约金，同时供应商应当赔偿采购人所有损失，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、公告费、保全费、担保费等。

二十二、合同订立

1、订立时间：      年    月     日

2、订立地点：西安计量技术研究院

3、本合同一式陆份，其中，合同正本一式贰份，副本一式肆份，具有同等法律效力，正副本不一致，以正本为准。采供双方各执正本壹份副本两份。各方法定代表人或者授权代理人签字并盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺长期有效）。

采购人：   （盖章）                供应商：   （盖章）

地址：                             地址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人或其授权                 法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                 的代理人：（签字）

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

电子邮箱：                         电子邮箱：

见证方：   （盖章）

地 址：

邮政编码：

电话：

# 采购内容及技术要求

一、采购内容

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计量单位 | 数量 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 光电转速表 | 专用设备 | 套 | 1 | 否 |
|  | 2 | 0.1级标准测力仪 | 专用设备 | 套 | 1 | 否 |
|  | 3 | E1等级砝码标准装置 | 专用设备 | 套 | 1 | 否 |
|  | 4 | 0.01级活塞式压力计 | 专用设备 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 5 | 数显电感测微仪 | 专用设备 | 套 | 1 | 否 |
|  | 6 | 负压筛析仪校准装置 | 专用设备 | 套 | 1 | 否 |
|  | 7 | 高精度指示表全自动 检定仪 | 专用设备 | 套 | 1 | 否 |
| 3 | 8 | 盐雾试验箱 | 专用设备 | 套 | 1 | 否 |
|  | 9 | 压力交变试验装置 | 专用设备 | 套 | 1 | 否 |
| 4 | 10 | 高频电刀分析仪 | 专用设备 | 套 | 1 | 是 |

二、技术要求

一包：

（一）光电转速表

1、测量范围：≥（10～30000）r/min。

2、准确度等级：

2.1转速≥100 r/min时，优于或等于0.05级；

2.2转速＜100 r/min校准后示值误差≤±0.5%（校准点含25 r/min点），分辨力≤0.1 r/min。

3、保证供货时提供省级及以上1069授权计量技术机构的检定证书≥100 r/min和校准证书＜100 r/min。

（二）0.1级标准测力仪

技术参数

1、量程：（10～100）N拉压双向、（100～1000）N拉压双向、（1000～5000）N拉压双向、（1～10）kN拉压双向、（1～10）kN水泥抗折专用、（10～50）kN拉压双向、（10～100）kN、（30～300）kN、（60～600）kN、（200～2000）kN，每个量程各一台。

2、准确度等级： 0.1级

3、具有N、kN、MN、gf、kgf、N.m多种单位显示。

4、轻触式功能键，至少包括峰值、查询、存储、时间、日期等功能。

5、控制面板可进行数字调校及参数设置，重要参数提供密码保护。

6、具有模拟标定和标定数据恢复及移植功能。

7、显示部分：≥七位LED数码管作数字显示，≥八个LED发光管做单位及工作状态指示。

8、保证供货时提供省级及以上1069授权计量技术机构的检定证书。

（三）E1等级砝码标准装置

1.技术参数

1.1、量程： 1mg～500g

1mg*1,2mg*2,5mg*1,10mg*1,20mg*2,50mg*1,100mg*1,200mg*2,500mg*1,1g*1,2g*2,5g*1,10g*1,20g*2,50g*1,100g*1,200g*2,500g*1

1.2、准确度等级：E1等级

1.3、砝码材质：JF-1无磁不锈钢

1.4、磁化率：≤0.0008

1.5、砝码质量允差：允差控制在JJG 99-2006《砝码》规程要求正值的1/3，并且所有砝码无负值。

1.6、砝码质量稳定性：在12个月内砝码的质量应满足JJG 99-2006《砝码》规程对E1等级砝码的要求。

1.7、保证供货时提供省级及以上1069授权计量技术机构的检定证书。

（四）0.01级活塞式压力计

1.技术参数

以下配置应完全满足JJG 59-2022 液体活塞式压力计规程中的所有要求。

- 测量范围：拟配置（0.04～0.6）MPa，（0.1～6）MPa, （1～100）MPa各一台，能保证此范围内精度，量程可适当扩展，装置准确度等级：0.01级 。

2、工作介质：工作介质为变压器油（6MPa以下），癸二酸二脂（25MPa以上）

3、活塞缸杆材料：碳化钨

4、砝码配置：配置MPa组砝码一套，并进行压力形变系数和实地重力加速度的修正。

5、活塞内置活塞位置指示器，可显示活塞工作位置及环境温、湿度

6、砝码材料：无磁不锈钢

7、设备设有排污系统设计：配置油污隔离器、可检定被污染的各类仪表，活塞及连接件能简易拆卸，无需拆卸限位螺钉，配有专用活塞及连接件箱、砝码箱

8、保证供货时提供省级及以上1069授权计量技术机构的检定证书。

二包：

（一）数显电感测微仪

1.技术参数

1.1、	数显电感测微仪的传感器测头和显示单位测量范围要求：传感器测头量程≥（-200～+200）μm；显示单元量程范围9档，≥（-5000～+5000）μm；

1.2、数显电感测微仪的传感器测头与显示单元的全量程分辨率要求： 0.01μm；

1.3、数显电感测微仪(传感器测头和显示单元)最大允许误差要求：在量程≥20μm时，最大示值误差±0.08μm，其余量程最大示值误差±0.3% ；

1.4、示值重复性≤0.01μm；

1.5、回程误差≤0.01μm；

1.6、轴向测头测杆径向受力对示值的影响≤不超过0.04μm；

1.7、漂移≤0.2μm；

1.8、数显电感测微仪需配备夹持传感器测头的夹头和可上下移动并可微调的测量工作台，工作台面要求0级，平面度≤3μm；

1.9、保证供货时提供省级以上1069授权计量技术机构的检定证书；

1.10、要求提供≥3年的无条件质保。(依据技术规范JJF1331-2011、厂家提供参数)。

2.配套设备

2.1传感器测头弹簧机械回缩装置：与传感器测头相匹配。

2.2与设备匹配可升降可微调测量平台：带φ8mm传感器测头夹头，工作台面积≥（100×100）mm，并带微调装置，测量平台平面度要求0级，平面度≤3μm，淬火钢台面。

2.3与设备匹配的笔记本电脑：13.3英寸屏幕， inteli7处理器，固态硬盘1.5TB，内存16GB，win10系统带office，带罗技无线键鼠K580，配thinkpad电脑包。

2.4与设备匹配的打印机：自动双面打印，支持无线打印，彩色激光，打印分辨率（600×600）dpi，内存256MB。

2.5电感测微仪显示单元与计算机之间的数据连接线：数据适配连接线。

2.6电感测微仪计算机处理软件：与硬件部分相匹配。

2.7三珠工作台

# 2.8便携式仪器箱：可容纳传感器测头1支、显示单元一个

（二）负压筛析仪校准装置

1.技术参数

1.精密数字压力计：量程：±16kPa，精度：0.05级，介质为空气，具有自动温度补偿和过压报警，符合规程要求且年稳定性合格期限至少为（≥）3年，并保证供货时提供省级以上1069授权计量技术机构的检定证书；

2.负压源（便携式真空校验器）：压力范围：（-70～100）kPa，调节细度0.01Pa，手动微压调节,包含连接的三通和转接管；

3.声级计：1级精度、A/C/Z计权、范围≥（30～140）dB，频率范围：10 Hz～20 kHz,符合规程要求，并保证供货时提供省级以上1069授权计量技术机构的检定证书；

4.光电转速表：0.05级精度，范围≥（1～9999）转，符合规程要求，并保证供货时提供省级以上1069授权计量技术机构的检定证书；

5.并提供≥3年的无条件质保。

2.配套设备

2.1便携式仪器箱：可以放置精密压力计、转速表、声级计，具备抗震、缓冲功能

（三）高精度指示表全自动检定仪

1.技术参数

1.1、主机：测量范围（0-100）mm，分辨力≤0.1μm，重复性≤0.1μm，回程误差≤0.5µm，并保证供货时提供中国计量科学院检定证书；规格：尺寸（700x200x160mm）±5㎜；具有自动对零功能，检之前无需手动调整复零位。

1.2、主机示值误差：任意1mm范围内误差≤1.0µm，任意2mm范围内误差≤1.0µm，任意10mm范围内误差≤1.5µm，任意30mm范围内误差≤2.0µm，50mm范围内误差≤2.5µm，100mm范围内误差≤4.0µm；

1.3、主机自动读表精度：千分表≤1/15分格，百分表≤1/30分格；

1.4、主机自动识别单元：千兆网，≥500万像素CCD；

1.5、仪器显示屏幕：≥4英寸带触摸液晶屏；

1.6、按最新国家检定规程全自动检定百分表、千分表、杠杆表、内径表和大量程百分表以及各类数显表、英制表等，软件根据国家规程的更新提供≥5年无条件升级；

1.7、高度计测量范围（0-50）mm，示值误差±0.2μm，重复性≤0.1μm，分辨力≤0.01μm，垂直方向：1.25N-1.75N，水平方向：0.6N-1.1N，并保证供货时提供中国计量科学院检定证书；

1.8、高度计数显单元分辨力≤0.01um，细分倍数≥2000，显示屏尺寸≥4英寸；

1.9、主要设备及配套设备≥3年无条件质保。

2.配套设备

2.1与设备匹配的电脑：CPU类型i3-10100双核，2GB独立显卡，内存容量：≥8GB，显示器≥23英寸，硬盘≥1TB+128SSD，带无线键鼠

2.2高度计台架：与高度计匹配

2.3检定软件：与设备相匹配

2.4夹具：与设备匹配

2.5表杆径向测力附加装置	：与设备匹配

2.6摄像架加长杆：与设备匹配

2.7三珠工作台：与设备匹配

2.8铝合金仪器箱：与设备匹配

2.9与设备匹配的打印机：自动双面打印，支持无线打印，彩色激光，打印分辨率≥600×600 dpi，内存≥256MB。

三包：

（一）盐雾试验箱

1.1试验室温度范围（35~55）℃

1.2饱和桶温度范围（37-65）℃

1.3温度均匀度≤±2℃

1.4温度精度±0.01℃

1.5温度波动度 ≤±0.5℃

1.6温度偏差 ±0.5℃

1.7盐雾沉降量（1~2）ml/80cm².h

1.8喷雾方式塔式喷雾方式

1.9工作室尺寸：≤1600*1000*600（D*W*H）mm

2、箱体结构

2.1材质结构①内外壳 PP 板焊接成型，耐腐蚀、耐震、耐清洗，绝无泄露现象；

②箱盖采用透明材料制成，美观大方，观察方便开闭箱盖轻松自如。水密封结构，无盐雾溢出；

③喷嘴为玻璃定制而成，长期使用无结晶现象；

3、温度运行控制系统

3.1温度传感器铂金电阻.PT100Ω/MV

3.2加热系统全独立系统，采用不锈钢高速加温加热器、完全隔水式加热

3.3喷雾系统塔式喷雾装置加无结晶喷嘴（雾粒更细且分布均匀）

3.4盐液收集配标准漏斗和标准计量筒

3.5盐液过滤吸液管处装配水质过滤器（防止喷嘴堵塞终止试验）

3.6盐液预热盐液温度与箱内温度均衡（不致盐液温度过低影响试验温度）

4、原理与配置

4.1试验原理

盐雾试验箱可以做的试验有四种：中性盐雾试验(NSS)、铜加速乙酸盐雾试验(CASS)、交变盐雾试验、醋酸盐雾试验(ASS 试验)。

①中性盐雾试验(NSS)试验箱的温度要求在(35±2)℃，湿度大于≥95%，降雾量为（1～2）mL/80cm*h 喷嘴压力为（78.5～137.3）kPa(0.8～1.4kgf/cm2)。是在盐雾试验箱内，将含有(5 士 0．5)%氯化钠、pH 值为 6.5～7.2 的盐水通过喷雾装置进行喷雾，让盐雾沉降到待测试验件上，经过一定时间观察其表面腐蚀状态。

②铜加速乙酸盐雾试验(CASS)就是在盐雾试验的基础上 5%氯化钠盐水中加入 2 水氯化铜，使其浓度为 0.26g/L，再用乙酸调节PH，使盐雾收集液的 PH值为3.1-3.3。(试验参考 GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验)

③交变盐雾试验是一种综合盐雾试验(采用交变盐雾试验箱实现)

④醋酸盐雾试验(ASS 试验)是在中性盐雾试验的基础上，在5%氯化钠溶液中加入一些冰醋酸。

5、随机资料

5.1合格证、保修卡

5.2说明书：操作方法、注意事项、出货基本配件、维修保养事项

（二）压力交变试验装置

1、压力范围：≥（1～100）MPa。

2、压力交变频率调节范围：10～60次/分；

3、压力可连续调节；

4、连续工作时间≥8小时；

5、满足JJF 1415-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表型式评价大纲》中7.6条弹簧管压力表、膜盒压力表等交变压力试验要求；满足JJF 1414-2013《弹性元件式精密压力表和真空表型式评价大纲》中7.6条交变压力试验要求。

四包：

（一）高频电刀分析仪

1. 高频电流：频率≥（0.3～5.0）MHz；测量范围≥（0.001～0.5）A；最大误差≤±2.5%。

2. 高频功率：频率≥（0.3～5.0）MHz；测量范围≥（1～500）W；最大允许误差（测量范围≤20 W）≤±（5.0%量程+1）W，最大允许误差（20W＜测量范围≤50 W）≤±5.0%，最大允许误差（测量范围＞50 W）≤±5.0%。

3. 无感电阻：步进值≤50Ω；测量范围≥（10～2000）Ω；最大误差≤±2.5%。

4. 具备血管闭合性测试功能。

5. 保证供货时提供中国计量科学研究院或中国测试技术研究院出具的计量检定或校准证书。

# 第五章  评审方法

一、评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关法律法规，本次评审采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一标准）

二、评标程序

按照初审（含资格性审查和符合性审查）、综合评估打分、推荐中标候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中投标人被按无效投标处理的投标人，不进入下一步的评审。

1、初审：资格性审查和符合性审查

1.1资格审查：

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。须提供的证明材料有： |
| 1.1 | 有效合格的具有社会统一信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人提供身份证明文件; |
| 1.2 | 财务状况报告：提供2021年度或2022年度经审计的完整财务报告或开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明（如提供资信证明，须同时提供基本存款账户开户许可证或基本账户信息表; |
| 1.3 | 税收缴纳证明：提供2022年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； |
| 1.4 | 2022年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
| 1.5 | 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明; |
| 1.6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
| 2 | 特定资格条件，需要提供的资料有： |
| 2.1 | 提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证）；非法人单位参照执行； |
| 2.2 | 供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间； |
| 2.3 | 所投产品为进口产品的，产品制造厂家直投需提供其为制造厂家的相关证明材料，投标人非所投产品制造厂家的，需提供产品制造厂家对所投进口产品的授权书，或具有授权权限的代理商对所投进口产品的授权书（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示设产品制造厂家对所投产品授权链条的完整性）；（仅4包提供，原件备查） |
| 注：事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与投标时，只须提供身份证复印件。 |  |

1.2符合性审查：

| 序号 | 审查内容 | 审查细则 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 投标文件完整性 | 投标文件构成是否有重大缺项，是否按照招标文件要求的格式编写投标文件； |
|  | 投标文件报价 | 报价唯一，且没有低于成本价或高于招标最高限价的； |
|  | 投标文件有效性 | 投标文件的签署、盖章是否符合招标文件要求，投标人递交的投标文件是否与本项目名称及项目编号一致； |
|  | 投标有效期(含授权有效期） | 文件递交截止之日起90日历日； |
|  | 投标文件响应性 | 交货期、质保期是否响应招标文件要求。 |
|  | 其他 | 无招标文件中规定的无效情形 |

- 综合评估打分：

2.1澄清有关问题：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.3评审细则(总分100分）

| 类别 | 总分 | 评 审 要 素 | 分项 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标报价，并对有效投标报价进行政策性扣减，依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.满足招标文件实质性要求且最终报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分30分。 3.投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30的公式计算得分。 4.投标报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 | 30分 |
| 技术方案 | 33分 | 所投产品及组成部件、材料必须保证质量可靠，为市 场最新或主流产品，选型、配置、功能满足招标文件要求，在投标文件中提供的产品优于采购要求计 11～15分，满足计6～11分，基本满足计1～6分。 | 15分 |
|  |  | 产品技术参数明确，技术指标和性能应满足招标文件的要求。在投标文件中应提供包括但不限于产品彩页或官网产品介绍截图等证明文件，按其响应程度计 0～7分。 | 7分 |
|  |  | 技术支持有保障，具有项目的应急服务保障措施及合理的应急预案。按其响应程度计 0～5 分。 | 5分 |
|  |  | 针对本项目的培训方案完整可行，能够提供相对应详细的时间、内容等实施计划、培训内容有层次，培训方式适用，能够保障使用人员熟练操作维护和正常使用。按其响应程度计0～6 分。 | 6分 |
| 履约能力 | 16 | 产品渠道正常，提供产品来源渠道合法证明材料（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）等。所投产品全部提供计1～6分，不提供不得分。 | 6分 |
|  |  | 针对本次采购任务有具体的供货组织安排，详细时间、人员、财力调配、运输等说明。按其响应程度计 0～5分。 | 5分 |
|  |  | 技术力量配备、实施时间、人员和内容考虑周全，科学合理。按其响应程度计0～5分 | 5分 |
| 售后服务 | 15分 | 具有售后服务机构，提供规模、分布情况、机构运行情况的相关材料，具有专业售后服务人员、专业维修设备，根据响应情况计0～5分 根据售后服务网点距离设备所在单位远近程度赋0～5分。 | 10分 |
|  |  | 供应商对售后服务等商务条款进行响应，根据响应程度（包含但不限于质保期时限、故障响应时间及维修费用承担说明），并提供相应承诺书。根据响应情况赋0～5。 | 5分 |
| 业绩 | 6分 | 提供自2020年1月1日至今的类似业绩，应同时提供合同、相应客户评价证明，以加盖投标人单位公章的复印件为准，原件备查。每提供1套得2分（缺1份证明或差评不计分），最高得6分。 | 6分 |
| 说明 | 1、评标委员会各成员独立打分。 2、评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。 3、若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、各种计算采用插入法，数字均保留一位小数，第二位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |  |  |

- 推荐中标候选人名单：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

三、需要落实的政府采购政策

根据《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资（2016）53号）对政府采购相关政策落实如下：

1、财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，符合本办法规定的参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（附件7），否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人提供的《中小企业声明函》必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

评标委员会根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）的相关规定，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库[2014]68号

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

评标委员会对监狱企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》—财库[2017]141号

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件8），并对声明的真实性负责。

评标委员会对投标投标人提供的残疾人福利性单位的证明文件进行核实后，根据相关规定，对残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发[2007]51号

各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

5、《节能产品政府采购实施意见》--财库[2004]185号

根据《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）规定，产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

在投标时投标投标人应提供有效证明材料（证明材料须加盖投标投标人红色公章）。（注：节能产品是指由财政部、国家发改委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

6、《环境标志产品政府采购实施的意见》—财库[2006]90号

根据《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号规定，产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

在投标时投标人应提供有效证明材料（证明材料须加盖投标投标人红色公章）。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

7、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--（财库【2019】27号）

7.1鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品

各级预算单位采购农副产品的，同等条件下应优先采购贫困地区农副产品。各主管预算单位要做好统筹协调，确定并预留本部门各预算单位食堂采购农副产品总额的一定比例定向采购贫困地区农副产品。各级预算单位要按照积极稳妥的原则确定预留比例，购买贫困地区农副产品时要遵循就近、经济的原则，在确保完成既定预留比例的基础上，鼓励更多采购贫困地区农副产品，注重扶贫实际效果。

贫困地区农副产品是指832个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

7.2鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务

各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司，各级预算单位可根据符合条件的物业公司数量等具体情况，按规定履行有关变更采购方式报批程序后，采用竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等非公开招标采购方式，采购有关物业公司提供的物业服务。

# 第六章 投标文件格式

投标文件编制说明

1、招标文件中提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。

项目编号：ZYZB2023-GK1014

（正本/副本）

2023年专用设备购置项目

投标文件

（合同包  ）

投标人名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

时间：2023年   月   日

目  录

（格式自拟）

### 一、投标函

致：西安计量技术研究院/陕西正翼项目管理咨询有限公司

根据贵方项目名称、包号：                  (项目编号：            ）的招标文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人  (投标人名称)提交投标文件正本    份、副本    份。

我方承诺如下：

1.投标报价为：人民币    	（￥   元）。

2.如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务并将投标文件有效期延长至合同履行完毕。

3.我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分）及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4.我们同意在投标有效期内（自投标之日起     天内），本投标函对我方具有约束力。

5.我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结论和采购人的定标结果。

6.我方愿意向贵方提供任何与本次招标有关的数据、情况、样品（如涉及）和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7.我们同意按招标文件规定，遵守贵公司有关规定和收费标准。

8与本投标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

二、法定代表人授权委托书

2.1法定代表人身份证明书

陕西正翼项目管理咨询有限公司：

姓名：      性别：      年龄：      职务：        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：自然人投标的此处只附身份证复印件。

投标人名称（公章）:

日期：

2.2授权委托书

致：陕西正翼项目管理咨询有限公司

(投标人名称)    按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）成立。  (法定代表人姓名)  特授权 （被授权人姓名）  代表我公司全权办理针对本次         (项目名称、包号）（项目编号：      ）的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自   年   月   日至    年   月   日

本授权书于      年    月     日签字生效，特此证明。

| 法定代表人（签字或盖章）： | 被授权人（签字）： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
|  | 所在部门： |

附：法定代表人、被授权人二代身份证双面复印件

备注：法定代表人直接参与投标的无需提供此页内容

投标人名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：

### 三、投标报价表

3.1开标一览表

项目名称、包号：

项目编号：

单位：（元）

| 投标总报价 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写）： （小写：￥ 元） |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |

注：本表除投标文件内装订外，再制作一份按“投标人须知”的规定密封单独提交。若有落实政府采购相关政策的证明资料，请与本表一并密封。

投标人名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

3.2分项报价表

项目名称、包号：

项目编号：

| 产品 费用 | 序号 | 名称 | 品牌和型号 | 原产地及 制造厂名 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  | …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |

注：1.投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

2.如有多种品规，每种品规均需注明投标报价。

3.如不提供分项报价，将视为无效响应。

投标人名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

四、商务部分

投标人应按照招标文件的要求编制商务要求，并封装至投标文件中。主要内容须包括以下几点，如果实质上没有响应招标文件要求，将按无效投标处理。

（一）资格审查文件（以下相关资料按文件要求提供，须清晰可见）

1、供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定之资格条件。须提供的证明材料有：

1.1提供有效合格的具有社会统一信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人提供身份证明文件;

1.2财务状况报告：提供2021年度或2022年度经审计的完整财务报告或开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明（如提供资信证明，须同时提供基本存款账户开户许可证或基本账户信息表；

1.3税收缴纳证明：提供2022年1月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

1.4社会保障资金缴纳证明：提供2022年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

1.5具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明（见附件1）;

1.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见附件2）；

2.特定资格条件

2.1供应商未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

2.3所投产品为进口产品的，产品制造厂家直投需提供其为制造厂家的相关证明材料，投标人非所投产品制造厂家的，需提供产品制造厂家对所投进口产品的授权书，或具有授权权限的代理商对所投进口产品的授权书（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示设产品制造厂家对所投产品授权链条的完整性）；（仅4包提供，原件备查）

附件1：

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力

的书面声明

致：陕西正翼项目管理咨询有限公司

作为参加贵公司组织的招标项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：我公司（具备/不具备）履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明，如有隐瞒或违反，同意接受主业及行政主管部门处理和处罚决定。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

备注：投标人须根据自身实际情况作出真实声明。

附件2：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

致：陕西正翼项目管理咨询有限公司

作为参加贵公司组织的招标项目的投标人，本公司郑重声明：近三年未受到有关行政主管部门的行政处理、无不良行为，产生的重大违法记录为      （没有填“零”）次。如有隐瞒或违反，同意接受主业及行政主管部门处理和处罚决定。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

备注：1.投标人须根据自身实际情况作出真实声明。2.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（二）投标人资格声明

1.投标人资格声明

1.名称及其它情况

投标人名称：

地   址：

电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

职工总人数：

3.投标人最近三年法律纠纷情况

| 时间 | 案由 | 涉及金额 | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- |

- 有关银行的名称和地址：

5.其他情况：

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如贵方要求我们同意出示进一步证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

投标人名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

2.投标人企业关联关系声明函

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人为同一人的其他单位：                     。

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位：                     。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

（三）对第三章“合同条款前附表”项目实施地点、交货期、质保期、质量保证、考核验收、违约责任等合同条款逐条响应；（格式自拟）

（四）投标人业绩情况

投标人业绩情况

项目名称、包号：

项目编号：

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表后附业绩证明资料加盖投标人公章，签订时间及金额以合同中的内容为准。

2.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标文件被拒绝。

3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

投标人名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

（五）其他可以证明投标人实力的文件（如果有，格式自拟）。

五、技术部分

（格式自拟）

1.投标人按照招标文件“第四章 采购内容及技术要求”及招标文件“第五章 评审方法中”中的评审细则表编制对应的技术要求，并封装至投标文件中。

2.投标人需要说明的其他问题。

3.完成附件3、附件4、附件5、附件6。

附件3：

技术要求响应表

项目名称、包号：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:1.本表须对第四章“采购内容及技术要求”进行响应。

2.本表须逐如实填写，不得空缺；如空缺将视为没有实质性响应招标文件。

偏离说明填写：优于、满足或低于。

3.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件4：

供货内容一览表

项目名称、包号：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 交付地点 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可适当调整该表格式。

投标人名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件5：

本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 技术 职称 | 资格证 书种类 | 工作 年限 | 拟担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表不适合投标人实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员相关证明材料。

投标人名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件6：

项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 身份证号 |  |  | 专业/年限 |  |  |
| 毕业时间 |  |  | 毕业学校 |  |  | 学历/专业 |  |  |
| 资格证书 |  |  | 注册时间 |  |  | 从业时间 |  |  |
| 是否属投标人固定雇员 |  |  |  | 为投标人服务时间 |  |  |  |  |
| 拟在本项目担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称 及当时所在单位 |  |  | 担任何职 | 主要工作内容 |  |  | 备 注 |

注：附人员相关证明材料。

投标人名称（公章） ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

七、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府招标代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

地    址：

邮    编：

电    话：

日    期：

八、落实政府采购政策须提供的资料及投标人认为有必要提供的其它资料

附件7：（如有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称、包）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	 	人，营业收入为 	 	万元，资产总额为 	 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	 	人，营业收入为 	 	万元，资产总额为 	 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件8：（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.投标人应仔细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，并如实填写本表，符合条件的投标人未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2.如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件9：（如有）

监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

1.无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定；

2.如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件10：

### 封袋/封箱正面标识式样

格式A：招标文件封袋/封箱正面标识式样

致：陕西正翼项目管理咨询有限公司

项目编号：

项目名称：

投标文件（正本或副本）

（非招标大会不得启封）

投标人名称（公章）：

开标时间：

格式B：电子版封袋/封箱正面标识式样

致：陕西正翼项目管理咨询有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版本

（非公开唱价不得启封）

投标人名称（公章）：

开标时间：

格式C：投标报价表封袋/封箱正面标识式样

致：陕西正翼项目管理咨询有限公司

项目编号：

项目名称：

开标一览表

（非公开唱价不得启封）

投标人名称（公章）：

开标时间：