鄠邑区高冠河堤防加固工程编制说明

一、工程概况

项目建设地点：鄠邑区

河道综合治理长度 125m，现状堤防加固长度 117m，采用重力仰斜式挡墙(M7.5浆石筑)，复式断面型式。

二、编制原则

本预算根据水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知办财务函〔2019〕448号、本项目投资概算和设计图纸进行编制。

三、编制依据及内容

1.工程工程量计价规范GB50501-2007；2009水利水电清单；

2.《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》

3.《陕西省水利建筑工程概算定额》

4.《陕西省水利设备安装工程概算定额》

5.《陕西省水利建筑工程预算定额》

6.《陕西省水利设备安装工程预算定额》

7.《陕西省水利工程施工机械台班费定额》

8.《陕西省水利水电工程营改增计价依据调整办法》陕发改投资（2016）1303号；

9.《陕西省发展和改革委员会关于《陕西省水利工程设计概(估)算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》等计价依据的批复》陕发改项目〔2017〕1606号；

10.陕西省水利厅<关于发布试行《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》《陕西省水利建筑工程概算定额》等计价依据的通知>陕水规计发【2019】66号文件

11.《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》办财务函〔2019〕448号；

12.项目投资概算及设计图纸；

四、基础单价

1.人工预算单价

根据陕西省陕水规计发[2019]66 号文发布的《陕西省水利水电工程设计概（估）算编制规定》，人工预算单价为：技工75元/工日，普工50元/工日。

2.主要材料预算价格和规定价格

主要材料价格=[主要材料原价+（运杂基本费×装载效能综合系数）]×（1+采购保管费费率）+运输保险费

依照《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448号）文件，主要材料原价采用不含增值税进项税额的价格。

主要材料原价=主要材料市场价（含增值税进项税额）÷调整系数。

3.其他直接费依据《陕西水利工程设计概（估）算编制规定》（陕发改项目[2017]1606号），建筑工程按基本直接费4.5%计算，安装工程按基本直接费4.85%计算，砂石备料工程其他直接费费率为0.5%计算。

4.间接费依据《陕西水利工程设计概（估）算编制规定》（陕发改项目[2017]1606号）见下表：

间接费费率表

| 序号 | 项目名称 | 取费基数 | 费率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方工程 | 直接费 | 4 |  |
| 2 | 石方工程 | 直接费 | 6 |  |
| 3 | 模板工程 | 直接费 | 5 |  |
| 4 | 混凝土工程 | 直接费 | 6 |  |
| 5 | 钢筋制作安装工程 | 直接费 | 5 |  |
| 6 | 钻孔灌浆及锚固工程 | 直接费 | 9 |  |
| 7 | 疏浚工程 | 直接费 | 6 |  |
| 8 | 其他 | 直接费 | 6 |  |
| 9 | 设备安装工程 | 人工费 | 60 |  |

5.利润依据《陕西水利工程设计概（估）算编制规定》（陕发改项目[2017]1606号））按5%计算。

6.税金依据《陕西水利工程设计概（估）算编制规定》（陕发改项目[2017]1606号）按9%计算。

五、其他说明

1.其他施工临时工程费率为2%；

2.软件版本：天宇e算水利水电工程概预算系统 V1.2.2 (202306-02)