项目编号：MRZB-2023-214

扶风县职业教育中心工业机器人及工业

互联网网络运维技能竞赛设备采购项目

竞争性谈判文件

陕西铭润工程项目管理有限公司

二零二三年十二月

目录

第一部分  竞争性谈判公告	2

第二部分  供应商须知	9

第三部分  采购内容	33

第四部分  商务要求	41

第五部分  合同条款	73

第六部分  竞争性谈判响应文件格式	84

# 第一部分  竞争性谈判公告

###### 项目概况

扶风县职业教育中心工业机器人及工业互联网网络运维技能竞赛设备采购项目的潜在供应商应在【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】（http://bj.sxggzyjy.cn）获取采购文件，并于2023年12月12日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：MRZB-2023-214

项目名称：扶风县职业教育中心工业机器人及工业互联网网络运维技能竞赛设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1701000.00元

采购需求：

合同(扶风县职业教育中心工业机器人及工业互联网网络运维技能竞赛设备采购项目):

合同预算金额：1701000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 教学仪器 | 工业机器人设备及软件、工 作站、电脑等工业互联网网络运维技能竞赛设备 | 1(批) | 详见采购文件 | 1701000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见谈判文件

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(扶风县职业教育中心工业机器人及工业互联网网络运维技能竞赛设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

2-1《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

2-2财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

2-3《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

2-4《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）

2-5《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号

2-6《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

2-7《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）

2-8《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号

2-9《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(扶风县职业教育中心工业机器人及工业互联网网络运维技能竞赛设备采购项目)特定资格要求如下:

3-1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

3-2财务状况：提供2021或2022年度的财务审计报告（成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明。

3-3税收缴纳证明：提供2022年11月至今已缴纳的连续三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

3-4社会保障资金缴纳证明：提供2022年11月至今已缴存的连续三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

3-5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。

3-6提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

3-7法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证原件及复印件（法定代表人直接参加投标须出具法定代表人证明书及法定代表人身份证原件）。

3-8通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体政府采购严重违法失信行为记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告，加盖供应商公章（网站查询的截图，加盖供应商公章）。

3-9投标担保：须提供谈判保证金交纳凭证（银行汇（存）款回执单）或谈判担保函，复印件须加盖投标人公章。

3-10本项目不接受联合体谈判（需提供声明函）。

3-11本项目专门面向小微企业采购，参与单位须提供小微企业声明函。

#### 三、获取采购文件

时间：2023年12月4日至2023年12月7日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午13:30:00至17:00:00（北京时间）

途径：【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】（http://bj.sxggzyjy.cn）

方式：在线获取

售价：0元

#### 四、响应文件提交

截止时间：2023年12月12日14时00分00秒（北京时间）

地点：宝鸡市公共资源交易平台电子递交

#### 五、开启

时间：2023年12月12日14时00分00秒（北京时间）

地点：宝鸡市公共资源交易中心五楼第8开标室（32席）

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

注：1、文件获取方式及注意事项：

1-1报名登记：供应商使用捆绑CA证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://bj.sxggzyjy.cn/），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统（http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder ）进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名。

1-2友情提示：

（1）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录宝鸡市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。

（2）制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见宝鸡市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

（3）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

2、谈判响应文件的提交方式：从宝鸡市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。

3、请各供应商购买谈判文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

#### 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：扶风县职业教育中心

地址：扶风县城新区西大街

联系方式：0917-5218205

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西铭润工程项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区长延堡街道曲江新坐标（金田丰便利店生鲜超市二楼）

联系方式：18220589376

###### 3.项目联系方式

项目联系人：朱工

电话：18220589376

陕西铭润工程项目管理有限公司

温馨提示：购买谈判文件后，请仔细阅读，特别注意粗体及划线部分，如有疑问请来电咨询。

附件1：

保证金费用收取说明

- 谈判活动涉及投标保证金须采用转账或汇款方式交纳。(必须从公司公户转出)

- 请将款项交纳至以下指定的银行账户内：

名称：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户 开户行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 帐 号：80602000142101980608149 备注：请注明费用信息“MRZB-2023-214项目保证金”

谈判服务费收取说明

- 谈判活动涉及投标保证金须采用转账或汇款方式交纳。(必须从公司公户转出)

- 谈判服务费可采用现金、汇款或转账方式交纳。

- 请将款项交纳至以下指定的银行账户内：

单位名称：陕西铭润工程项目管理有限公司 开 户 行：中国建设银行股份有限公司西安曲江永和坊支行 账 号：61050110067100000180 备注：汇款时请注明费用信息“MRZB-2023-214招标服务费”

陕西铭润工程项目管理有限公司

2023年12月4日

# 第二部分  供应商须知

- 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：扶风县职业教育中心 地址：扶风县城新区西大街 电话：0917-5218205 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：陕西铭润工程项目管理有限公司 地址：西安市雁塔区长延堡街道曲江新坐标（金田丰便利店生鲜超市二楼） 联系人：朱工 联系方式：18220589376 |
| 3 | 供应商 | 响应谈判并且符合谈判文件规定资格条件和参加谈判竞争的法人 |
| 4 | 项目名称 | 扶风县职业教育中心工业机器人及工业互联网网络运维技能竞赛设备采购项目 |
| 5 | 项目编号 | MRZB-2023-214 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 项目预算 | 本项目采购预算：1701000.00元。供应商报价超出项目预算，作为不实质性响应竞争性谈判文件，按无效谈判响应处理。 |
| 8 | 项目用途 | 自用 |
| 9 | 采购内容和要求 | 工业机器人及工业互联网网络运维技能竞赛设备采购（具体技术要求详见竞争性谈判文件） |
| 10 | 交货期 交货地点 | 交货期：自合同签订后30个日历日内供货完毕。 交货地点：采购方指定地点 |
| 11 | 谈判文件发售 | 发售时间：2023年12月4日至2023年12月7日9：00—12：00，13：30—17：00时止（节假日除外） 地 点：宝鸡市公共资源交易中心官网获取竞争性谈判文件 |
| 12 | 联合体谈判 | 不接受 |
| 13 | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织。采购人认为有必要，另行书面通知。 |
| 14 | 供应商对谈判文件提出质疑的时间 | 供应商若对谈判文件有质疑的，在获取谈判文件或者谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。（以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的质疑无效。） |
| 15 | 构成谈判文件的其他文件 | 谈判文件的澄清、修改书及有关补充通知为谈判文件的有效组成部分。 |
| 16 | 谈判响应文件递交截止时间及谈判时间和地点 | 1、谈判响应文件递交截止时间：2023年12月12日14:00时整 2、谈判时间：2023年12月12日14:00时整 3、谈判地点：宝鸡市公共资源交易中心五楼第8开标室（32席） |
| 17 | 有效期 | 自谈判之日起算90个日历日。 |
| 18 | 担保 | 1.担保方式：（任选其一） （1）谈判保证金：人民币叁万肆仟元整 （¥34000.00元） - 担保函。 2.供应商须按规定时间（2023年12月12日14:00时前）向宝鸡市公共资源交易中心提交谈判担保。 （1）若宝鸡市公共资源交易中心未在谈判保证金递交截止时间收到款项的，或未在谈判响应文件中附谈判保证金交纳凭证的（银行汇（存）款回执单），其谈判将被拒绝。（具体汇款方式见 第一部分 附件1） （2）采用信用担保方式的供应商须在规定时间向谈判代理机构提交谈判担保函。若宝鸡市公共资源交易中心未在谈判担保递交截止时间收到有效担保函的，或未在谈判响应文件中附谈判担保函的，其谈判将被拒绝。 |
| 19 | 备选谈判方案和报价 | 不接受备选谈判方案和多个报价。 |
| 20 | 盖章签字 | 供应商必须按照谈判文件的规定和要求盖章、签字。 |
| 21 | 谈判响应文件 数量、装订 | 注：本项目采用电子化投标与纸质投标并行的方式，各供应商投标时（2023年12月12日14:00前）请将投标文件纸质版送到宝鸡市公共资源交易中心五楼第8开标室（32席）。 谈判响应文件一律采用书籍（胶装）方式装订。 谈判响应文件共四份，其中正本一份，副本二份，电子文件（U盘或移动硬盘，谢绝光盘）一份。正、副本分别各自装订成册，单独密封。正本须按规定和要求进行签字(或盖章），并逐页加盖公章（鲜章），副本可以是正本的复印件，电子文件与正本保持一致（电子文件为签字盖章的PDF格式及WORD版格式），具有同等法律效力。电子版放置“正本”密封袋内。各标袋上注明“开标时启封”字样 |
| 22 | 评审办法及标准 | 详见竞争性谈判文件第二部分。 |

- 二、项目说明

1.本项目说明详见供应商须知前附表。

2.本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过竞争性谈判方式择优选定成交人。

- 三、竞争性谈判文件

1.竞争性谈判文件购买：供应商须经过正常渠道购买谈判文件，且供应商名称与登记领取谈判文件的单位名称一致，否则将作为无效谈判处理。

2.竞争性谈判文件由竞争性谈判文件目录前五部分组成。

3.供应商应详细阅读竞争性谈判文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在竞争性谈判响应文件中对竞争性谈判文件的各方面都做出实质性的响应，按照竞争性谈判文件的要求提交全部资料。若供应商的竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求提交全部资料，或没有对竞争性谈判文件做出实质性响应，应作废标处理。

4．竞争性谈判文件的澄清或修改：

4-1提交谈判响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以以书面形式对竞争性谈判文件进行必要的澄清或修改，其内容均为竞争性谈判文件的组成部分，并对采购人及供应商起约束作用。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，都将于提交谈判响应文件截止时间3个工作日前以书面形式发送给所有参加谈判的供应商；不足3个工作日的，采购人、采购代理机构顺延递交竞争性谈判响应文件的截止时间。

4-2供应商对竞争性谈判文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，在获取谈判文件或者谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，采购代理机构以书面形式予以答复。在此之后提出的无效。

4-3竞争性谈判文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为竞争性谈判文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

4-4根据采购工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交竞争性谈判响应文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商。

4-5供应商必须从采购代理机构购买竞争性谈判文件，供应商自行转让或复制竞争性谈判文件视为无效。竞争性谈判文件售后不退，仅作为本次采购使用。

4-6竞争性谈判文件的解释权归采购代理机构,如发现谈判文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

- 四、竞争性谈判响应文件

1、供应商资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）基本资格条件：

1-1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

1-2财务状况：提供2021或2022年度的财务审计报告（成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明。

1-3税收缴纳证明：提供2022年11月至今已缴纳的连续三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

1-4社会保障资金缴纳证明：提供2022年11月至今已缴存的连续三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

1-5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。

1-6提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

1-7法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证原件及复印件（法定代表人直接参加投标须出具法定代表人证明书及法定代表人身份证原件）。

1-8通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体政府采购严重违法失信行为记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告，加盖供应商公章（网站查询的截图，加盖供应商公章）。

1-9投标担保：须提供谈判保证金交纳凭证（银行汇（存）款回执单）或谈判担保函，复印件须加盖投标人公章。

1-10本项目不接受联合体谈判（需提供声明函）。

1-11本项目专门面向小微企业采购，参与单位须提供小微企业声明函。

2.合格供应商

依照《中华人民共和国民法典》合法注册的法人或其他组织、符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规的规定并满足本项目资格条件。不符合上述规定的供应商，谈判无效。

3.供应商信用信息：

3-1查询渠道：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）；

3-2查询截止时点：2023年12月4日至2023年12月12日14:00时；

3-3查询记录和证据留存方式：供应商提供在网站查询的截图，并附在谈判响应文件中；

3-4使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其谈判无效；

3-5特别说明：

（1）供应商如在成交通知书发出前出现违法失信行为，采购人仍有权利提请评审委员会取消其成交资格；

（2）供应商在谈判响应文件中已出具的信用查询结果并不能取代采购人或采购代理机构在评审前进行复查。

4.谈判响应文件的组成：

4-1各供应商应根据谈判文件要求编制谈判响应文件。

4-2谈判响应文件包括：谈判函、谈判报价一览表、资格证明文件、技术文件等谈判响应文件部分组成。

（1）谈判函

（2）谈判报价一览表等

（3）必备资格证明文件

（4）谈判文件要求的技术响应、商务响应

（5）谈判文件要求的其他资料

4-3技术部分

供应商按照谈判文件要求，针对本项目的技术指标和要求作出实质性响应。包含以下内容：

（1）技术规格响应偏离表

（2）实施方案

（3）项目实施的主要组成人员简历表

（4）产品的合法渠道证明文件

（5）所投产品的技术文件

（6）质量保证承诺

（7）售后服务方案

（8）售后服务承诺

（9）供应商认为需要提供的文件和资料

注：技术响应证明资料可以是文字、图纸、彩页等，所有证明资料表述必须一致，否则，按未实质性响应谈判文件按无效谈判处理。

4-4商务部分

供应商按照谈判文件要求，针对本项目的商务要求作出实质性响应。包含以下内容：

(1)对商务要求的响应情况；

(2)商务响应偏离表；

(3)质量保证和售后服务承诺；

(4)投标人认为需要提供的文件和资料。

5.谈判响应文件编写说明

5-1谈判响应文件格式：谈判响应文件应当使用谈判文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“谈判响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，将作为无效谈判处理。

5-2供应商必须按照谈判文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并逐页加盖供应商公章（正本为鲜章），如有遗漏，将作为无效谈判处理。

5-3除供应商对错误处需修改外，全套谈判响应文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖供应商公章及法定代表人或被授权人签字（或盖章）确认。

5-4谈判响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

5-5谈判响应文件电子版内容须与谈判响应文件纸质版正本中的内容一致，电子版中包含资质证明文件等材料的扫描件。

5-6谈判报价一览表按格式要求填写。若供应商填写有误，采购代理机构将默认为谈判文件要求格式。

6.谈判响应文件的装订

6-1谈判响应文件一律采用书籍（胶装）方式装订。谈判响应文件共四份，其中正本一份，副本二份，电子文件（电子文件为打印版，盖章签字后的彩色扫描件PDF及WORD版一份，U盘或移动硬盘，谢绝光盘）一份。谈判响应文件的正本和副本均须A4纸打印，并编制目录和页码。

7.竞争性谈判响应文件的计量单位

竞争性谈判响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

8.谈判报价

8-1谈判货币：人民币    单位：元。

8-2谈判报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及按现行税收政策征收的一切税费等。以谈判文件的内容和要求作为谈判依据。

8-3谈判报价=货物价（含税）售后服务费+保险费+相关伴随费用等。

8-4供应商须对《服务内容及技术要求》中任何货物需求和服务要求进行完整报价，采购代理机构拒绝只对部分货物和服务进行报价的投标。投标人应在竞争性谈判响应文件中的投标报价表上标明对本次招标拟提供货物和服务的单价或总价。任何有选择的报价将不予接受，每项货物和服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的。

8-5供应商所报的谈判价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的谈判，将被认为是非响应性谈判而予以拒绝。

9.各供应商须对以下内容做出承诺：

9-1供应商不得以他人名义谈判和串通谈判。

9-2必须根据谈判文件要求进行项目实施等。

9-3非经采购人同意，不得将本项目内容进行分包实施，一经发现，立即取消其成交资格，并承担由此引起的一切经济损失；经采购人同意，成交人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为成交项目的部分非主体、非关键性工作。

9-4接受采购人委托的相关单位对货物和工程的内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

9-5供应商应保证在本项目使用的任何内容的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9-6采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。供应商如欲在项目实施过程中采用自有知 识成果，需在谈判响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用供应商所不拥有的知识产权，则在谈判报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

9-7供应商不能以“赠送”、“赠予”等任何名义提供服务/货物/工程以规避谈判文件的约束。否则，将作为无效谈判处理。供应商的行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定。

- 五、谈判担保

1.担保方式：见供应商须知前附表。

2.谈判担保递交截止时间：见供应商须知前附表。

3.供应商谈判时，必须以谈判文件规定的方式提交谈判担保，并作为其谈判的一部分。谈判现场不办理谈判担保收取事宜。若采购代理机构未在谈判担保递交截止时间收到足额谈判保证金或有效谈判担保函的，或未在谈判响应文件中附谈判担保凭证的，其谈判无效。

4.退还谈判保证金：

（1）在谈判截止时间前撤回已提交谈判响应文件的供应商的谈判保证金，将在宝鸡市公共资源交易中心收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还（无息）。

（2）所有未成交的谈判保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内退还（无息）。

（3）成交人的谈判保证金，将在签订合同后5个工作日内执合同予以退还（无息）。

5.如谈判发生下列情况之一时，谈判保证金将不予退还，提供担保函的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失；

6.供应商的谈判保证金收据丢失的，除退款申请书外还须提供加盖供应商公章及法人章的丢失情况说明，注明由此产生的经济纠纷由供应商自行负责。

7.发生下列情况之一时，谈判保证金将不予退还，提供担保函的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失：

7-1供应商提供虚假资质谋取成交的；

7-2供应商有围标、串标现象，经查证属实的；

7-3供应商在该项目谈判期间擅自退出谈判活动的；

7-4谈判截止时间后供应商撤销谈判响应文件的；

7-5供应商自行放弃成交资格的；

7-6成交单位不在规定的时效内领取《成交通知书》的；

7-7成交单位不按规定支付谈判服务费的；

7-8成交单位因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同的；

7-9成交单位在与采购人签订合同后未能按规定期限供货的；

7-10在与采购人签订合同后所供货物与谈判响应文件不符的。

- 六、谈判

1．供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2．供应商在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

3．对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

4.谈判有效期：

4-1自谈判之日起算90个日历日。供应商谈判有效期短于谈判文件规定的谈判有效期，按无效谈判处理。成交单位的谈判有效期延长至合同执行完毕。

4-2在原谈判有效期结束前，采购代理机构可要求供应商延长谈判有效期。拒绝延长谈判有效期的供应商有权收回谈判保证金，但不得参与该项目后续采购活动。同意延长谈判有效期的供应商应相应延长谈判担保的有效期，但不得修改谈判响应文件的实质性内容。

5.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，谈判无效：

5-1供应商直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其谈判响应文件；

5-2供应商按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改谈判响应文件；

5-3供应商之间协商报价、技术方案等谈判响应文件的实质性内容；

5-4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5-5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标；

5-6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或放弃成交；

5-7供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或排斥其他供应商的其他串通行为。

6.有下列情形之一的，视为供应商串通谈判，其谈判无效：

6-1不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

6-2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

6-3不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

6-4不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈现规律性差异；

6-5不同供应商的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”雷同；

6-6不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 七、谈判、评议及定标

1.谈判

1-1采购代理机构按竞争性谈判文件规定的时间、地点组织谈判会议，并通知采购人和所有供应商参加。

1-2所有参会人员应签名报到，以证明其出席。

1-3谈判会议程序：

（1）谈判会议由采购代理机构主持。

（2）由谈判小组依法对供应商必备资格资材料进行审查，签字确认检查结果。不符合谈判文件要求的按无效响应处理，不得进入后续评审工作。

（3）谈判形式：采取背对背的谈判采购方式。即谈判小组所有成员集中与各供应商分别进行一对一、线上询标谈判。

（4）谈判全过程分为、供应商资质审查、商务评审、谈判、澄清及承诺、二次报价五个阶段。通过资质审查、评审、谈判、澄清及承诺等程序且实质性响应谈判文件（资质、商务）的各供应商，才有再次报价的机会。谈判小组按其最终承诺和报价内容，进行评比并排序。

2.谈判小组

（1）采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，依法组建谈判小组，谈判小组专家成员在陕西省财政厅专家库中随机抽取。采购人派代表进入谈判小组，并向宝鸡市公共资源交易中心出具授权函及身份证原件。谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，评审专家人数应占总人数的2/3以上。谈判小组负责对具备实质性响应的竞争性谈判响应文件进行评估和比较。

（2）谈判小组应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任评审组长。

（3）谈判小组成员应当遵守并履行下列职责义务：

a遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准审查谈判响应文件；

b符合性审查、评价谈判响应文件是否符合谈判文件的商务等实质性要求；

c要求供应商对谈判响应文件有关事项作出澄清或者说明；

d对谈判响应文件进行比较和评价；

e确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

f向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

g对评审过程及各供应商的商业机密予以保密；

h配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；

i 配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

（4）在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括评审委员会）与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

a参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

b参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

c参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

d与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

e与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.评审

3-1评审原则

坚持公平、公正、科学、择优，禁止不正当竞争。根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

3-2评审工作程序

3-2-1资格审查

谈判会议结束后，由采购人或者采购代理机构依法对供应商的资格进行审查，审查合格的供应商方可进入评审阶段，不合格的供应商其谈判响应无效：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1-1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

1-2财务状况：提供2021或2022年度的财务审计报告（成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明。

1-3税收缴纳证明：提供2022年11月至今已缴纳的连续三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

1-4社会保障资金缴纳证明：提供2022年11月至今已缴存的连续三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

1-5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。

1-6提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

1-7法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证原件及复印件（法定代表人直接参加投标须出具法定代表人证明书及法定代表人身份证原件）。

1-8通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体政府采购严重违法失信行为记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告，加盖供应商公章（网站查询的截图，加盖供应商公章）。

1-9投标担保：须提供谈判保证金交纳凭证（银行汇（存）款回执单）或谈判担保函，复印件须加盖投标人公章。

1-10本项目不接受联合体谈判（需提供声明函）。

1-11本项目专门面向小微企业采购，参与单位须提供小微企业声明函。

3-2-2谈判响应文件符合性审查

依据谈判文件的规定，对资格合格者谈判响应文件的完整性、有效性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内容：

（1）供应商名称是否与购买谈判文件的单位名称一致；

（2）谈判响应文件是否按照谈判文件的要求盖章签字；

（3）谈判内容是否有重大缺漏项；

（4）是否针对同一项目提交两份或多份内容不同的谈判响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

（5）谈判报价是否超过采购预算；

（6）谈判有效期是否符合谈判文件的要求；

（7）对谈判文件商务要求是否作了明确且实质性响应；

（8）对谈判文件技术要求是否作了明确响应，对不得偏离的要求是否作了实质性响应；

（9）谈判响应文件是否含有采购人不能接受的附件条件；

3-2-3谈判响应文件的澄清：

（1）在评审期间,对于谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

（2）书写错误的评审标准：

评审委员会在评审过程中，发现谈判响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

a、谈判响应文件有关内容与“谈判一览表”不一致的，以“谈判一览表”为准；

b、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

c、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“谈判一览表”的总价为准，并修改单价；

d、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

e、谈判响应文件图表与文字不符时，以文字为准；

f、谈判响应文件正本与副本不符时，以正本为准；

g、对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

h、多处内容交叉不符时，以评审委员会评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述a至d两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正），经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判无效。

（3）评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过资质审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效谈判处理。

3-3小微企业的政策

（供应商为小微企业即可，所投产品生产厂家不是小微企业，不享受价格折扣；所投产品生产厂家不是小微企业，不属于废标条款）

（1）对小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-10%）。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的4%—6%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

（4）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

3-4监狱企业的政策

（1）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-10%）。

（2）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

3-5残疾人福利性单位的政策

（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-10%）。

（2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

3-6节能产品、环境标志产品政策

对节能产品、环境标志产品按照《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关规定执行。

4.定标

（1）谈判小组依据谈判文件的要求，对供应商进行认真评审。经过评审、谈判、澄清、最后报价等程序后，从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（2）谈判小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（3）采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交单位；采购人逾期未确定成交单位且不提出异议的，视为确定评审报告推荐的报价最低的供应商为成交供应商。

（4）采购代理机构接到采购人的《成交复函》后，在2个工作日内，将成交结果在陕西省政府采购网上发布公告。公告发布1个工作日，其他供应商若有异议，按《政府采购法》第52条执行。若无异议，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

5.谈判无效的情形：

5-1未按照谈判响应文件的规定提交谈判保证金的；

5-2谈判响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

5-3不具备谈判文件中规定的资格要求的；

5-4报价超过谈判文件中规定的预算金额的；

5-5谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5-6提供虚假材料谋取成交的；

5-7采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

5-8法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

6.成交通知书

1成交通知书将在成交公告发布的同时由采购代理机构发出

2成交人应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取成交通知书。未在规定时间内领取成交通知书的，谈判保证金不予退还。提供谈判担保的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失

3成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得弃成交。

- 八、合同

1.成交单位在成交通知书发出之日起25日历日内，应按竞争性谈判文件的要求与采购人签订合同。成交单位因自身原因不按规定与采购人签订合同，则采购人将废除授标，谈判保证金不予退还。给采购人造成损失超过履约保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

2.成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

3.成交通知书将是合同的重要组成部分。竞争性谈判文件、成交单位的竞争性谈判响应文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4.成交后，成交人应按照合同约定履行义务，完成谈判项目的供货，经采购人同意，成交人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为成交项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

5.采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 九、谈判服务费

1.参照国家发展与改革委员会办公厅发改办价格【2003】857号文的规定，经协商由成交供应商按国家发展和改革委员发改价格【2011】534号文规定取费标准向采购代理机构支付招标代理服务费（包含“招标代理费、会务费（如有）”），如本项目各包服务费不足伍仟元则供应商按伍仟元支付服务费。

附：招标代理服务收费标准

中标金额（万元）

| 服务类型费率 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1-1按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收。

1-2招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元，（500-100）万元×0.7%=2.8万元，（1000-500）×0.55%=2.75万元，（5000-1000）×0.35%=14万元，（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55万元

招标代理服务费由成交单位支付，在领取《成交通知书》前，成交单位一次性支付给陕西铭润工程项目管理有限公司。

2.谈判服务费应按竞争性谈判文件要求的方式缴纳。

3.提供谈判担保的供应商将由专业担保机构先行偿付采购代理机构损失。

- 十、废标及变更采购方式

1.如果发生下列情况之一的，采购人或采购代理机构将按《政府采购法》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关规定重新组织采购：

1-1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

1-2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1-3谈判小组三分之二以上的专家认定所有谈判报价存在价格不实的现象；

1-4提交最后报价的供应商不足三家的；

1-5除《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。

- 十一、拒绝商业贿赂

遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在谈判活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

- 十二、询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.质疑投诉

2-1质疑

2-1-1供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑：

2-1-2提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2-1-3提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2-1-4供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

2-1-5有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的服务商或潜在服务商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

2-1-6符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：朱工

联系电话：18220589376

地址：西安市雁塔区长延堡街道曲江新坐标（金田丰便利店生鲜超市二楼）

2-1-7采购代理机构或招标方将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

2-2投诉

2-2-1质疑人对采购代理机构或招标方的答复不满意，以及采购代理机构或招标方未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2-2-2投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2-2-3供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

- 采购内容

| 序号 | 内容 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人技能大赛设备 | 一、工业机器人 本体： 1)有6个自由度，串联关节型工业机器人 2)工作范围≥580mm 3)额定负载≥3kg 4)重复定位精度≤0.01mm 5)安全性包括安全停、紧急停、≥2通道安全回路监测、≥3位启动装置 6)集成信号源为手腕设10路信号 7)集成气源为手腕设≥4路空气（5bar） 控制器： 1)采用工业机器人控制软件 2)采用工业机器人编程语言 3)内置≥16路输入/≥16路输出的数字量I/O模块 示教器： 1)图形化彩色触摸屏 2)操纵杆 3)热插拔，运行时可插拔 底座： 1)材料铝合金 2)尺寸≥250mm×250mm×15mm 二、快换工具 1) 工具快换系统：机器人手臂安装有法兰端快换模块，可实现不同工具间无需人为干涉自动完成切换，≥6路气动信号，额定负载不小于3kg，厚度不小于38mm，重量不小于125g； 2) 胶枪工具：含有工具端快换模块与法兰端快换模块配套，总长不小于140mm，外壳为铝合金材质，可以配合轨迹图纸实现模拟零件外壳涂胶的轨迹编程实训，可更换笔芯设计且笔芯可≥10mm窜动防止碰撞损坏； 3) 夹爪工具：含有工具端快换模块与法兰端快换模块配套，可稳固抓取搬运码垛物料，总长不小于140mm，夹头为铝合金材质，采用气动驱动，内径不小于20mm，重复精度不大于±0.01mm，闭合夹持力不小于45N，开闭行程不小于10mm； 4) 吸盘工具：含有工具端快换模块与法兰端快换模块配套，总长不小于110mm，结构为铝合金材质，≥4mm直径吸盘≥1个，≥20mm直径吸盘≥2个，可稳固抓取各种形状的芯片零件及盖板； 5)锁螺丝工具：含有工具端快换模块与法兰端快换模块配套，结构为铝合金材质，可实现对M4内六角螺钉的锁紧。 三、涂胶单元 1) 3D轨迹图板尺寸不小于440mm×250mm，具有半经不小于50mm的拱形面，材质碳钢烤漆，厚度不小于3mm； 2) 轨迹路径包含圆形、三角形、复杂轮廓和样条曲线，以及不同位置、不同指向的基准坐标系； 3) 提供工具TCP参数标定用尖锥，材质不锈钢，可以随意固定在3D轨迹图板的任何位置； 4) 包含不小于2张轨迹图纸，可自动吸附在3D轨迹图板上。 四、码垛单元 1) 原料台由铝型材配合不锈钢导槽构成，利用高度差实现物料自动排列，可满足最多6个物料的存储； 2) 码垛台由台面和支撑构成，台面为POM，尺寸不小于110mm×110mm×15mm，采用铝合金型材支撑，高度不小于160mm，可满足多种形式的码垛； 3) 包含模拟物料，材质PVC，尺寸不小于65mm×32.5mm×15mm，数量≥6个，采用工形设计方便夹爪夹持，可实现在两个码垛台间的搬运、码垛实训。 五、视觉检测单元 1) 视觉检测采用CCD拍照检测，有效像素数不小于1600×1200，彩色检测，摄像面积≥7.1mm×5.4mm，场景数≥128个，可存储图像数≥43张，可利用流程编辑功能制作处理流程，支持串行RS-232C和网络Ethernet通讯，提供高速输入≥1点、高速输出≥4点、通用输入≥9点和通用输出≥23点的并行通信，提供DVI-I监控输出； 2) 提供环形光源，内圆直径≥90mm，外圆直径≥120mm，供电电压≥24V，供电电流≥440mA； 3) 视觉检测结果和采集图像信息通过≥12英寸显示器即时显示，方便视觉检测参数调整和状态监控。 六、装配检测单元 1) 安装检测单元内含≥4个功能相同的装配检测工位，可与工业机器人配合完成PCB异形芯片的安装及检测功能，≥4个工位的安装由铝型材搭建的框架支撑； 2) 安装检测工位整体尺寸≥410mm×190mm×180mm，结构为铝合金材质，分为底板、安装平台和检测支架； 3) 安装平台安装在双列线性滑轨上，宽度≥9mm，长度≥300mm，采用气动驱动，内径≥16mm，有效行程≥200mm，安全保持力≥140N； 4) 检测支架升降由气动驱动，内径≥16mm，有效行程≥20mm，安装有LED导光板，尺寸≥100mm×100mm×1.5mm，可在检测过程中亮起； 5) 底板安装有红、绿两色指示灯，用于在检测完成后提示安装是否有误、芯片是否有缺陷。 七、螺丝供料单元 1）采用全自动设计，旋转式分料设计，螺丝供给速度快，机器震动小，稳定的螺丝供料和取料效果； 2）供料速率约为1粒/秒； 3）可实现对M4内六角螺钉的稳定供料； 4）外形尺寸≥205 mm×145mm×122mm。 八、原料料库 1) 单层共≥4个料区，可分别用于存放异形芯片零件、盖板和PCB电路板； 2) 整体弧形设计，内圆半径≥500mm。 九、电子产品PCB电路板 1) 电子产品PCB电路板由异形芯片零件、PCB电路板和盖板组成，PCB电路板和盖板由螺丝紧固； 2) 异形芯片零件，包括圆形、小矩形、大矩形、方形等不同形状和不同颜色的芯片，用以代表CPU、集成电路、电阻、电容、三极管等元件； 3) PCB电路板，尺寸≥120mm×120mm，厚≥12mm，上绘制了模拟电路线路图，留有不同异形芯片零件的安装位置，每个PCB电路板的线路图和芯片零件安装位置都不相同，代表不同电子产品，四角提供螺钉孔； 4) 盖板，尺寸≥120mm×120mm，厚≥5mm，外壳雕刻文字代表不同电子产品，四角提供螺钉孔。 十、操控面板 1) 提供工作站启动、停止、模式控制和急停按钮，可实现对设备运行操作； 2) 提供故障及设备运行状态指示灯； 3) 提供多个故障设置点，可模拟不同情况下的故障； 4) 提供多个电路信号及气路信号的快接插口，可以方便完成电气接线及调试训练； 5) 包含工业HMI触摸屏作为人机交互接口，显示器为≥7英寸TFT，分辨率≥800×480，亮度＜350，对比度≥500:1，背光类型LED，触控面板类型为≥4线电阻式，Flash存储器≥128MB，RAM存储器为≥128MB，处理器为 ARM RISC 528MHz，提供RS-232和RS-485串行接口。 十一、总控系统 1) 采用高性能PLC实现集成控制，模块化设计，支持最多6个模块扩展，方便升级； 2) 电气控制元件包含滤波、短路保险等安全机制； 3) 工作台正面提供运行安全装置，采用光栅传感器，光轴数量≥8，光轴间距≥40mm； 4) 操作过程可通过摄像头采集记录，焦距≥2.8mm，焦段广角，清晰度≥720p，感光面积≥1/3英寸，≥IP66防水防尘，可通过WiFi连接云端监控，监控信息可存储在扩展存储卡中； 5) 供气系统功率≥600W，排气量≥118L/min，最大压力≥8bar，储气罐≥24L，噪音≤52db，静音无油，配套气路控制元件和真空元件。 十二、工作台架 1) 铝合金框架，有机玻璃门，碳钢钣金侧板及底板，正面和背面可打开存放设备及物品； 2) 整体尺寸≥2200mm×1350mm×700mm； 3) 安装台面为铝合金T型槽，台面尺寸≥2100mm×1100mm，厚度≥20mm； 4) 底部安装有万向脚轮和固定支撑。 十三、配套工具 提供安装、调试工作站所需工具一套，至少包括：工具箱≥1个、内六角扳手≥1套、≥250mm活动扳手≥1把、17mm/19mm开口扳手≥1把、13mm开口扳手≥1把、5.5mm开口扳手≥1把、螺丝刀≥1套、5米卷尺≥1个、斜口钳≥1把、Y型端子钳≥1把、裸端型端子钳≥1把、剥线钳≥1把、美工刀≥1把、万用表≥1个、PLC编程线≥1根、触摸屏编程线≥1根、程序拷贝U盘≥1个。 提供生产厂家授权，提供满足2022年全国职业院校技能大赛中职组“机器人技术应用”赛项硬件平台技术要求，提供相关证明文件加盖厂家公章。 | 1台 |
| 2 | 工业机器人离线编程软件 | 一、工业机器人离线编程软件 1）正版软件，中文界面，可提供持续的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块，界面无“试用版”字样； 2）可实现多个品牌、多个型号的工业机器人进行模型导入、轨迹规划、运动仿真和控制代码输出，实现离线编程； 3）轨迹生成基于CAD数据，简化轨迹生成过程，提高精度，可利用实体模型、曲面或曲线直接生成运动轨迹； 4）支持多轴机器人的运动、仿真，如4轴、6轴、8轴、10轴等； 5）支持变位夹具设定多种抓取姿态。如可以将一个变位夹具定义成直、弯两种状态； 6）生成的轨迹可进行分组管理。分组后，可对轨迹组进行注释、删除等，实现对相似轨迹的统一操作； 7）可实现将编程结果仿真运行并输出3D仿真，上传云端自动生成二维码及链接，可用手机扫描二维码后缩放、平移查看该动画。或复制链接后，通过浏览器直接播放，并可以自由切换观看视角和放大缩小； 8）提供自定义后置通用指令库。自定义机器人时，可用业界流行的拖拽方式定义后置格式；可根据机器人品牌选择相应的后置代码模板，定义生成代码并实时预显； 9）包含节拍统计分析功能。可统计机器人运行的全程时间、节拍、运动的平均速度、总距离、总轨迹点数等信息，方便用户评估机器人工作效率； 10）具备轨迹优化功能，通过图形化方式展示机器人工作的最优区域，并通过调整曲线让机器人处于工作最优区内，解决不可达、轴超限和奇异点的问题； 11）支持轨迹编辑功能，以图形化方式通过拖动参数曲线，来编辑一条轨迹中指定个数的点，达到让整条轨迹光滑过渡的效果； 12）具备以时间轴为展示方式之一的仿真管理面板。以时间轴的方式同时展示多个机器人和运动机构的运动时序，体现相互等待关系和每条轨迹运行的起止时间、运行进度等； 13）支持机器人在线查找。可以直接从云端机器人库中选择机器人进行离线编程，选择过程中支持搜索、筛选和排序，并推荐相似参数的机器人供用户选择； 14）具备专业的后置代码编辑器。后置代码编辑器可以显示代码的行号，数字、注释和指令等关键字以不同颜色显示；函数在编辑过程中有参数提示；函数和注释可折叠隐藏； 15）满足“工业机器人离线编程虚拟仿真软件”功能要求的对应投标产品可支持多轴机器人的运动、仿真，可以直接支持10轴机器人的运动、仿真； 16）可支持全国职业院校技能大赛“机器人技术应用”赛项指定硬件平台的离线编程应用，包含与硬件平台一致的三维模型环境。 提供厂家授权，提供满足2022年全国职业院校技能大赛中职组“机器人技术应用”赛项软件平台技术要求，提供相关证明文件，加盖厂家公章。 | 8节点 |
| 3 | 工业机器人智能控制实训工作站 | 1、实训台 尺寸大小：≥1830mm*910mm*800mm； 机柜材质：采用抗腐蚀性，防火，耐高温冷轧表面喷粉白色烤制钣金； 桌面材质：采用耐腐蚀性，防火，耐磨损，强度高，可塑性强，哑光银白色铝合金型材； 结构设计：采用轨道抽屉式呈现方式及箱柜式拉手钣金结构； 移动装置：采用万向型金属刹车耐磨脚轮及螺杆式升降固定地脚； 2、配套工作站 内存：≥ 8GB； 显卡：≥4GB； 硬盘容量：≥500G； 软件：离线中文版； 显示器尺寸：≥ 21吋； 工作台尺寸：≥800*600*750mm 工作台结构：采用防火耐磨性硬质桌面加冷轧喷涂钢制桌脚，整体呈现钢木结构设计 3、开关电源模块 输入电压：单相≥220VAC； 功率：≥24VDC，≥400W，≥4路正负输出； 电源指示：含电流电压监控表。 4、以太网交换机 端口：≥8端口输出； 电源：≥24VDC； 5、远程监控摄相机 焦距：≥2.8 mm； 最大图像尺寸：≥1920 * 1080； 镜头：≥2.8 mm； 帧率：≥50Hz； 尺寸：≥82.1×114.6 mm 通讯接口：≥1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口； 电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af)；功耗：5W MAX； 图像设置：走廊模式,亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者IE浏览器可调； 功能整合一体于APP-MES软件中； 支持远程监控； 支持APP视屏翻查功能。 6、数据展示屏 尺寸：≥740*400*10mm 电源:AC220V 重量：≥3kg 接口：HDMI接口、VGA接口、USB接口、DVI接口 7、指令模块 急停开关≥2个 两档选择开关≥1个 三色带灯按钮≥3个 三色指示灯≥1套 8、冲压加工模块 旋转物料转盘模块 冲压模块 物料装配模块等功能区域； 电力拖动：步进电机、步进驱动器 气缸：冲压气缸、电磁阀、真空发生器、真空吸盘 传感器：光电传感器、电磁传感器 加工盘：铝合金转盘； 模块支架及固定板：可拆装移动式防火耐腐蚀抗压铝合金固定板，通用型可更换支架； 9、变频调速模块 外形尺寸：≥132*68*131mm; 输入电压：单相220V； 允许工作电压：≥180V-260V； 输出频率：0-300HZ； 功率：≥0.75KW； 电流：4.0A； 通讯方式：RS 485 通讯； 控制方式：V/F控制； 安全保护：过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护、缺相保护、输出短路保护等； 环境温度：-10~+40℃； 冷却方式：风冷 10、步进输送模块 防滑耐磨输送带单元 速度控制单元 物料输送检测单元等功能区域； 控制器：西门子PLCs71200 传感器：≥2个光电传感器、≥3个磁性开关 电机：步进电机、步进驱动器 传动机构：平型带轮皮带传动 气缸：直行送料气缸、直行取料气缸、真空发生器、三位一体汇流排 支架：可拆装移动式防火耐腐蚀抗压铝合金固定板，通用型可更换支架 11、立体仓库模块 电机：伺服电机≥1台、伺服控制器≥1个、带刹车步进电机≥1台、步进控制器≥1个 皮带模组：≥40模组≥2套 气缸：旋转气缸1个、夹子气缸1个 料仓：三层立体仓库位≥9个 传感器：行程光电开关≥6个、≥2个磁性开关等 本模块可实现产品的入库和出库功能。 12、AGV小车 1.支持智能寻迹； 2.支持碰撞检测； 3.支持多种行驶路线预设等等； 4.支持多情况突发往返； 13、AGV小车轨迹台 材料：钣金+定制防火轨迹板 可在台面上自由粘贴小车运行轨迹带，设计小车运行线路轨迹 14、视觉相机 分辨率:≥3072(H)×2048(V) 传感器类型： 1/1.8” Sony IMX178； 像素尺寸: ≥2.4 µm× 2.4µm； 光谱: 黑白； 图像格式: Mono8/Mono10； 信噪比:≥41.3 dB； 数据接口: Gigabit Ethernet（1000 Mbit/s） 兼容 Fast Ethernet（100 Mbit/s） 功耗: ≥2.5 W@12 VDC，12 VDC，支持 PoE 供电镜头接口: C 接口 数据接口: Gigabit Ethernet（1000 Mbit/s） 兼容 Fast Ethernet（100 Mbit/s） 机械尺寸: ≥29mm×29mm×42mm(不含 C 接口) 工作温度: 0-50℃ 工作湿度: 20%-80%RH 无冷凝重量: 约≥ 68 g 认证：CE，FCC，RoHS，KC 2）镜头主要技术参数： 焦距:≥12mm； 像面尺寸：≥9mm（1/1.8）； 工作距离：≥100~inf； 光圈: F2.8-F16C； 视场角度：≥40.94mm*34.14mm*23.17mm； 镜头接口: C 接口； 后焦距: ≥17.256mm。 光源参数： 环形光源:1 个 光源尺寸：定制LED 类型：灯珠 视觉软件参数 3软件：通用型机器视觉算法开发平台：图形化的交互，拖拽式的流程编辑方式， 简单易用。包含 ≥130 多个算法工具，广泛应用在定位引导，尺寸测量，读码识别等应用场景中，是一个快速搭建视觉应用、解决视觉检测难题的算法工具。 功能特性：组件拖放式操作，无需编程即可构建视觉应用方案。 以用户体验为重心的界面设计，提供图片式可视化操作界面。 需要才可见的显示方式，最大限度的节省有限的屏幕显示空间。 含有近≥ 1000 种底层算子，≥70 余个视觉工具 软件配备加密狗：加密狗接口：USB 15、分选拆解模块 电机：步进电机≥1台、步进控制器≥1个 气缸：气缸≥3个、电磁阀≥4个、分选拆解工位≥1个，排料工位≥1个、机械手≥1套、 传感器：≥6个光电传感器、≥4个磁性开关等配件 16、工业机器人 工业机械手工作半径≥：580mm； 负载≥：3 公斤 运动轴数≥：6 重复精度±：0.01mm 自重≥：225kg TCP 最大速度≥：6.2 m/s TCP 最大加速度≥：28m/s² 运动范围运动速度（±5%）： 轴 1 -170°～+170°120°/s 轴 2 -70°～+70°120°/s 轴 3 -70°～+65°120°/s 轴 4 -150°～+150°280°/s 轴 5 -115°～+115°280°/s 轴 6 -300°～+300°280°/s 控制柜性能参数： 电气连接：AC220/230 V，50-60 Hz 防护等级：IP45 尺寸（高×宽×深，重量）（±5%）：310×449×442 mm，30kg。 17、工件加工装配站 工作站包含：旋转物料转盘模块、冲压模块、物料装配模块等功能区域； 工作站控制执行包括;步进电机、步进驱动器、冲压气缸、电磁阀、真空发生器、真空吸盘、光电传感器、电磁传感器，铝合金转盘； 模块支架及固定板：可拆装移动式防火耐腐蚀抗压铝合金固定板，通用型可更换支架； 18、智能料仓龙门机械手模块 步进电机≥2台、步进控制器≥2个， ≥40模组≥1套， 丝杆滑台≥1套、 传感器：行程光电开关≥6只、光纤传感器≥1套，接近开关≥1只， 气缸：气缸≥2个、电磁阀3个、 材料识别机构及真空吸料机构各≥1套等配件 19、工业组态屏模块 尺寸：≥227*153*40mm（7寸）； 型号：KTP700，采用SIMATIC HMI，KTP700 Basic 净重：≥0.78Kg； 分辨率：≥800×480； 亮度：≥450cd/㎡； 颜色：≥262144 色； 背光灯：LED 背光灯； 串行接口： COM1，COM2，RS232 ，RS485，422； 下载口：USB，以太网； 触摸屏面板：4 线高精度触摸板 外壳材料：工程塑料ABS+PC 工作温度：0～55℃ 工作环境湿度：10～90%RH 防震度：10~25Hz 供电电源：直流24VDC 功耗：≥6W 20、空气压缩机 尺寸：≥42*16*42cm 功率：≥550W 排气量：≥40L/min 储气罐：≥8L 压力：≥0.7Mpa 重量：≥13.6kg 21、西门子PLC控制模块 型号：S7-1200 重量：≥415g 供电电压：DC24V 数字量输入点数：≥14，输出点数:≥10 模拟量输入：≥2 尺寸：≥110*100*75 内存：≥100KB 信号模块扩展：≥8个 脉冲输出：≥4路 支持PROFINET通信 高速计数器：≥6路 执行速度：2.3微妙/指令 22、工业数字孪生系统 由工业数字孪生系统和智能显示互动屏组成。工业数字孪生系统构建了一个设备虚拟模型和数字可视化互动平台。智能控制技术系统的虚拟模型与设备的物理数据实现孪生应用，用户可在该平台进行训练控制系统的软件编程、逻辑控制、运动控制、通信控制、虚拟仿真调试、虚实同步等技能，物理实体设备的运作状态可通过设备虚拟模型同时呈现，还原真实现场作业情况。该平台采用西门子自动化与数字化结合的先进解决方案，以工业生产中使用最为广泛的 S7-1200 为控制核心，配合高速以太网工业总线 PROFINET 通讯接口，将传感器、变频器、伺服、人机界面、气动阀组及机械平台构建成完整的工业自动化编程应用平台，数据显示展示区实时显示传感器采集的数据以及设备扫描工件数量的统计 提供厂家授权，提供满足2023年陕西省职业院校技能大赛中职组“工业互联网网络运维”赛项技术要求，并提供相关证明文件，加盖厂家公章。如提供的产品不符合技能大赛要求，若中标，一经核实采购方可取消中标资格。 | 1套 |
| 4 | 工业互联网智能网关及软件 | 1、工业互联网网关模块 CPU：ARM架构CPU，主频≥500Mhz； 内存≥256MB，内部存储空间≥4GB； 操作系统：嵌入式Linux 通讯接口：以太网接口≥2个，RS232≥1个，RS485≥1个 上网方式：支持4G及以太网 DI端口：不少于2个DI端口； DO端口：不少于1个DO端口； 支持数据转发云平台，支持配置云平台服务器地址、认证标识与秘钥，与云平台进行认证。 支持多种通讯协议：ModbusTCP、ISO-on-TCP、ModbusRTU、OPC等常用工业协议 2、工业互联网云平台 1、工业数据接入 1）支持工业数据采集，提供基于MQTT协议的数据接入能力，支持灵活的发布与订阅消息模式，数据转发可通过TLS加密，保证数据的安全性和可靠性。 2、物资源总览 提供平台工业设备接入统计： 1）物实例数量统计，物实例总数统计，并支持不少于3种明细维度统计，包括不限于：设备、复合物、网关维度、在线、离线、未激活维度分别统计； 2）物模型数量统计，物模型总数，并按照设备、复合物、网关分别统计； 3）报警数量统计，本周待处理报警总数，并支持不少于5种报警级别分别统计，包括不限于：紧急、重要、告警、一般、不确定分别统计； 4）提供设备分布地图。 3、物模型功能 1）支持创建、编辑、删除物模型，并提供设备、复合物、网关三种类型的物模型； 2）支持列表和卡片两种方式呈现模型列表，展示信息包括不限于：模型名称、模型ID、发布状态、部门、创建人、最新更新时间等； 3）物模型列表页面，支持多种条件进行筛选，包括不限于：模型名称、模型ID、发布状态、创建人、部门、标签等； 4）物模型对物理设备的数字化描述支持属性、指令、报警三个维度，并支持自定义添加每个维度的记录，也支持批量导入Excel格式数据添加属性、指令、报警； 5) 创建物模型时，支持选择模型类型，设置模型行业分类、模型所属部门，支持配置自动组网、自动注册物实例选型。 6）物模型支持添加指令，设置指令名称，指令ID，命令超时时间，指令类型不少于2种，包括不限于：写入实时数据、CMD自定义命令； 7）物模型支持添加自定义属性，属性数据类型支持不少于6种，包括不限于Number，String，Integer，Boolean，Binary，Json等格式； 8）物模型属性值来源支持连接变量，规则指定，手动写值。 9）物模型属性值的规则指定支持嵌入代码块进行数据处理，系统内置操作符、控制语句、内置函数、数值计算函数、字符串处理函数等快捷添加对象。提供在线调试功能，支持对代码进行在线调试。 10）物模型支持添加自定义报警，支持配置报警名称、报警ID、报警级别、报警原因、解决方案、报警标签、与报警同时上报的属性值； 11）物模型报警支持配置报警规则，报警规则类型支持不少于3种，包括不限于简单规则、多条件规则、表达式等类型，支持配置规则最小执行间隔、报警延迟时间； 12）物模型报警支持配置报警解除规则，解除规则类型支持不少于4种，包括不限于：自动解除、简单规则、多条件规则、表达式等类型。 13）支持超大物模型，属性数量支持超过8000个，并支持实时数据接入，以便进行大型复杂工业场景实验； 14）物模型支持多层级复合物模型，支持对设备组合或产线建模，并支持跨设备数据实时计算，以支持对大型复杂工业现场或复杂组织场景建模实验； 15）物模型支持状态管理，包括已发布、未发布，模型发布后，支持修改，提供草稿功能。 16）支持将物模型发布为自定义模板，上架到模型模板库。 4、物实例功能 1）支持注册设备实例，并提供设备、复合物、网关3种类型的物实例； 2）注册物实例功能，支持配置实例名称、物标识、部门、标签等参数； 3）物实例连接认证支持秘钥认证和证书认证，认证标识和认证秘钥支持手动输入和动态生成两种方式； 4）注册物实例时，支持绑定SIM卡IMSI号； 5）提供物实例列表页面，支持不少于7种筛选条件，包括不限于：状态、部门、连网方式、状态、标签、创建人、注册时间、注册方式、物模型、工作状态等； 6）物实例列表展示信息不少于10项，包括不限于：物标识、实例名称、UUID、工况更新时间、在线状态、物模型、创建人、部门等，并支持自定义显示字段； 7）物实例详情中，支持查看实时工况，并支持卡片和列表两种形式，展示工况属性信息包括不限于：属性名称、属性值、生成时间、入云时间； 8）物实例详情中，支持查看历史工况，支持按照自定义时间范围、灵活选择属性，批量查询历史工况，并支持导出Excel格式数据； 9）物实例中，支持执行指令下发，并支持查询指令执行历史记录； 10）物实例中，支持查看设备报警记录，报警记录筛选条件包括不限于：报警级别、报警状态、确认情况进行报警筛选； 5模型模板库 1）提供模型模板库，提供常见工业设备的模型模板，包括不限于：工业机器人、挖掘机、机床、注塑机、智能仪表等；支持选择模型模板快速创建物模型； 6、报警与事件 1）支持查询所有设备报警消息，支持不少于5种筛选条件，包括不限于：物模型、物实例、报警级别、报警状态、确认情况等； 2）支持查看报警详情，展示报警名称、触发时间、接触时间、所属物实例、报警级别信息，支持展示关联属性趋势图。 3）支持报警抑制设置，支持不少于2种抑制设置单位，设置单个实例报警数量上限； 7、趋势分析器 1）提供趋势分析报告功能，支持将同一设备的多个工况数据关联在同一分析报告，按照同一时间轴进行工况趋势对比分析； 2）支持将多个不同设备的工况数据关联在同一分析报告，按照同一时间轴进行工况趋势对比分析； 3）支持设置数据样本数量级，以提高分析效率，支持自定义对比分析的时间周期。 4）支持分析结果导出为图片格式或Excel格式； 8、运维管理 1）提供设备运行日志，支持不少于4种查询条件，包括不限于：时间窗、日志类型、物实例、物模型灵活查询日志； 2）提供日志详情，并展示信息包括不限于：时间、错误描述、对象ID、详细信息等 9、设备模拟器 1）提供仿真设备模板功能，支持从物模型导入仿真设备模板； 2）支持设置仿真设备每个属性的数据模拟规则，模拟规则不少于3种，包括随机值、恒定值、渐变值等； 3）支持导入历史工况数据进行回放来产生模拟数据； 4）支持设置模拟上数频率； 5）支持创建仿真设备，并关联物实例，启动仿真设备，即可自动模拟数据上传到平台； 6）支持查看仿真设备的实时值和日志； 23、可视化应用平台 1）支持查看当前登录用户的全部可视化项目，提供首页预览效果图，并显示项目名称、最后编辑时间等信息； 2）支持设置可视化项目权限，可设置为私密、公开、部分用户可见； 3）项目支持复制、删除、预览、编辑操作； 4）项目支持分享，自动生成分享链接，分享链接访问支持账号登录访问或默认账号授权访问； 5）提供可视化页面编辑器，支持零代码配置搭建可视化应用页面； 6）提供不少于40种可视化组件，组件类型不少于5种，包括不限于基础组件、图标、地图、控件、网络、行业组件等； 7）支持图层管理，支持对指定图层设置置顶、置底、上一层、下一层等操作； 8）可视化组件数据源支持关联物模型，物实例的实时数据； 9）图片和文本组件支持条件判断显示，根据关联的数据源参数值，设置筛选条件，动态显示内容。 2.数据源 1）支持默认集成IoT数据源； 2）支持添加自定义数据源，支持API数据源、Excel数据源、MySQL、Oracle、MongoDB、Hive等数据源； 3）支持对自定义数据源进行增加字段、规则计算； 4）支持设置数据源权限，支持设置为私密、公开、部分可见。 3.模板市场 1）提供不少于35个可视化模板，覆盖钢铁、食品、建材、农业、纺织、智慧建筑、经营管理、后市场服务等领域 2）支持预览可视化模板，支持直接使用可视化模板生成项目； 4.资源库 1）提供系统素材库，提供不少于1500个系统素材，包括设备、图标、装饰、背景等分类的素材，支持gif，jpeg，png，视频等多种文件格式。 2）支持上传自定义素材，支持创建多级文件夹进行素材管理； 3）支持批量管理自定义素材； 4）提供组件库，支持新建自定义组件，提供组件开发指南； 5.用户日志 1）支持按操作对象、操作时间查询用户系统操作日志； 2）操作日志信息包括操作时间、操作人员、操作内容、操作对象、IP地址等信息； 6.回收站 1）提供回收站功能，可以预览和恢复已删除项目； 2）记录项目删除时间，同时支持将项目从回收站删除； 3）支持一键清空回收站； 7.帮助 1）提供详细的在线用户手册，包括快速入门、编辑器介绍、数据源管理等各个功能模块的用户说明，图文并茂。 2）提供常见问题帮助； 3）提供帮助视频，覆盖入门、技巧、场景、操作等分类，不少于60个视频； 配套工作站不少于1台 内存：≥8G 显卡：≥2G独立显卡 标准声卡：集成HD Audio，支持5.1声道 硬盘：≥1TB SATA接口，7200rpm 3.5寸盘，≥256GB固态硬盘 网卡：≥10/100/1000M以太网卡 显示器：≥23.5寸宽屏LED，数据接口VGA+DVI。 满足2023年陕西省职业院校技能大赛中职组“工业互联网网络运维”赛项技术要求，并提供相关证明文件。如提供的产品不符合技能大赛要求，若中标，一经核实采购方可取消中标资格。 | 1套 |
| 5 | 工业机器人虚拟教学系统 | 1. 三维模型比例、数量、造型、搭接关系与真实机器人一致，且建设贴图高模，满足实际工业机器人拆装工艺，利用专业工具，分步骤解决拆装问题。 2. ★提供底座部分≥30个零件、上下臂部分≥45个零件、手腕部分≥43个零件、控制柜部分≥18个零件清单以及每个零件所对应的内六角螺栓的型号与数量； 底座部分参数（30个零件）清单： 电缆导向装置≥3与摆动壳固定螺丝 M3*8 ≥ 2个 电缆导向装置3 ≥1个 轴2齿轮箱与摆动壳固定螺丝 M4*40≥ 12个 轴2电机与轴2齿轮箱 ≥1个 电缆支架固定板与摆动平板固定螺丝 M3*8 ≥2个 电缆支架固定板 ≥1个 摆动平板电缆支架与摆动平板固定螺丝 M3*8≥ 4个 摆动平板电缆支架 1个 摆动平板与轴1齿轮箱固定螺丝 M4*25加垫圈≥ 16个 摆动壳与摆动平板固定螺丝 M4*25加垫圈≥ 8个 带机械停止的摆动壳 ≥1个 电缆固定架与摆动平板固定螺丝 M3*8 ≥2个 电缆固定架 ≥1个 带机械停止的摆动平板 1个 摆动平板与电缆导线装置2固定螺丝 M3*8 ≥ 3个 电缆导向装置2 ≥1个 底座盖与底座固定螺丝 M4*25 ≥4个 底座盖 ≥ 1个 电路板平板与电路平板支撑杆固定螺丝 M3*8 ≥4个 EIB电路板接地线接口与底座连接螺丝 M3*8 ≥ 1个 EIB电路板架及主电缆束 M4*25 ≥ 4个 电路板平板支撑板 ≥4个 电缆导向装置1与底座固定螺丝 M3*8 ≥ 3个 电缆导向装置1 ≥ 1个 轴1齿轮箱与底座固定螺丝 M4*40 ≥12个 轴1电机与轴1齿轮箱 ≥1个 轴1电机线缆接口固定架与底座固定螺丝 M3*8 ≥2个 轴1电机线缆接口固定架 ≥1个 VK盖 ≥1个 带机械停止的底座 ≥ 1个 上下臂部分参数（≥45个零件）清单 带机械停止的下臂 ≥1个 轴3齿轮箱皮带轮 ≥1个 轴3电机盖 ≥1个 轴3电机盖与下臂固定螺丝 M4*16加双垫圈 ≥4个 带同步带轮的轴3电机≥ 1个 带同步带轮的轴3电机与下臂固定螺丝 M5*16加双垫圈≥ 2个 轴3齿轮箱≥ 1个 轴3齿轮箱转动轴固定螺丝≥1个 轴3齿轮箱与下臂固定螺丝 M3*25 ≥12个 轴2齿轮箱涂抹润滑脂 下臂与轴2齿轮箱固定螺丝 M4*25加垫圈 ≥16个 壳内盖 ≥1个 壳内盖与上臂（无手腕）固定螺丝 M3*8 ≥1个 轴4齿轮箱连接轴承≥ 1个 轴4弧形轴承≥1个 轴4外轴承隔离钢圈 ≥1个 轴4外轴承 ≥1个 轴4齿轮箱钢轮 ≥ 1个 轴4齿轮箱柔轮 ≥1个 轴4齿轮箱柔轮与轴4弧形轴承固定螺丝 M3*8 ≥9个 轴4齿轮箱钢轮与上臂（无手腕）固定螺丝 M3*10 6个 带齿轮箱盖板与波发生器的轴4电机≥ 1个 轴4齿轮箱盖板与上臂（无手腕）固定螺丝 M4*20加垫圈 ≥ 4个 轴4电机与上臂（无手腕）固定螺丝 M4*16加带油封垫圈 ≥2个 上臂（无手腕）电缆支架1 ≥1个 上臂（无手腕）电缆支架1与上臂（无手腕）固定螺丝 M3*8 ≥ 2个 弧形轴盖≥ 1个 电缆保护器 ≥ 1个 电缆保护器与上臂（无手腕）固定螺丝 M3*8 ≥ 2个 上臂（无手腕）与轴3齿轮箱固定螺丝 M3*20加垫圈 ≥ 16个 下臂侧支座 ≥1个 下臂侧支座与轴3电机电机盖固定螺丝 M4*16加垫圈≥ 4个 轴3电缆保护盖 ≥1个 轴3电缆保护盖与下臂侧支座固定螺丝 星型螺丝≥ 2个 下肢侧支座电缆支架 ≥ 1个 下肢侧支座电缆支架与下臂侧支座固定螺丝 M3*8 ≥2个 上臂（无手腕）电缆支架2 ≥ 1个 上臂（无手腕）电缆支架2与上臂（无手腕）固定螺丝 M3*8 ≥ 2个 轴3同步带 1个 下臂盖（左） ≥ 1个 下臂盖（右） ≥ 1个 下臂盖（左）与下臂侧支座固定螺丝 M3*16 ≥ 4个 下臂盖（右）与下臂固定螺丝 M3*16 ≥ 4个 壳盖 ≥1个 壳盖与上臂（无手腕）固定螺丝 M3*8 ≥ 8个 手腕部分参数（43个零件）清单 手腕侧盖≥ 2个 手腕侧盖紧固螺丝 M3*8 ≥6个 轴6电机接口线夹具连接螺钉 M3*8 ≥ 1个 连接器支座 ≥1个 连接器支座连接螺钉 M3*8 ≥ 1个 轴6电机线扎带固定钢片≥ 1个 轴6电机线扎带固定钢片连接螺钉 M3*25 ≥3个 手腕壳 ≥1个 手腕壳连接螺钉 M3*8 ≥1个 倾斜盖 ≥1个 倾斜盖螺丝连接螺钉 M3*8 ≥4个 轴6电机线缆连接器盖≥ 1个 轴6电机线缆连接器螺钉 M3*8 ≥1个 轴6线缆连接器支座连接螺钉 M3*8 ≥2个 拆卸六轴线缆连接器支座 ≥1个 轴5电极连接螺钉 M5*16 ≥2个 垫片 ≥2个 轴5电机 ≥1个 轴6减速器法兰盘 ≥1个 轴6减速器法兰盘连接螺丝 M3*25 ≥8个 六轴波发生器 ≥1个 一字平头螺丝 ≥1个 螺丝固定帽 ≥1个 轴6电机 ≥1个 轴6电机固定螺丝 M4*16 ≥ 2个 垫片 ≥2 个 轴6同步皮带轮 ≥1个 一字平头螺丝 ≥1个 腕端 ≥ 1个 腕端轴5减速器轴承连接螺丝 M3*8≥ 8个 垫片 ≥1个 轴5减速器 1个 轴5减速器连接螺丝 M3*25 ≥ 8个 五轴减速器油封 ≥1个 五轴减速器油封垫片 ≥1个 五轴减速器胶圈 ≥1个 轴5电缆支架 ≥1个 轴5电缆支架连接螺钉 M4*16 1个/M3*8 ≥2个 手腕壳 ≥1个 手腕壳连接螺丝 M4*25 ≥5个 垫片 ≥1个 四轴过渡板 ≥1个 四轴过渡板连接螺丝 M3*16 ≥4个 控制柜部分参数（18个零件）清单 顶盖 M3*6 ≥ 6个 左侧盖 M3*6 ≥4 个 右侧盖 M3*6 ≥4个 风扇罩 M3*6 ≥ 2个（含垫片） 泄流器 M3*6 ≥ 3个 风扇 M3*6 ≥ 2个（含垫片） 系统电源 M4*8 ≥4个 （含垫片） 驱动装置 M4*6 ≥4个 中间层架 M3*6 ≥ 7 个 安全台 M3*6 ≥2 个含垫片（外连接） 安全台 M3*6 ≥8个 过滤器 M4*6 ≥ 4个 配电板 M4*6 ≥2个 外连接 配电板 M3*6 ≥7个 含垫片（内连接） 备用能源组 M4*8 ≥2个 含垫片 轴计算机 M4*6 ≥4个 外连接 轴计算机 M3*8 ≥7个 含垫片（内连接） 主板 M3*6 ≥10个 含垫片 3. 包括工业机器人底座、下臂组件、上下臂组件连接部分、上臂、手腕和工业机器人控制柜的拆装≥6个单元内容；每个单元包括自动拆卸，手动拆卸，拆卸考核、自动安装、手动安装、安装考核≥6个模块； 4. 工业机器人整体模块包括自动拆卸，手动拆卸，自动安装、手动安装模块。 5. 自动安装拆卸过程采用3D自由视角可自由旋转缩放查看，实时显示当前拆装进度，根据需要进行进度调节，进度条中标记拆装过程的关键节点，点击节点可进行快速的动画定位； 6. 手动安装拆卸过程可自由旋转缩放查看，界面左侧显示操作当前组件的全部操作步骤，按照提示反复训练，提供操作错误提醒； 7. 拆装考核可记录有效操作过程，还包含考核时间、完成度、错误的操作次数和综合成绩等信息。 8. 拆装考核界面菜单中显示分数，按照错误减分法，满分100逐渐扣除错误操作的分数，并与拆装进度权重相乘得到最终得分，系统能够自动记录用户的操作过程，并对操作数据进行分析给出评价； 9. 安装拆卸过程根据颜色区分步骤列表中的已完成、当前与未完成的步骤，根据需要可点击列表中的某一步进行跳步骤操作练习，实现快速锁定某一步骤的针对性学习； 10. 安装拆卸过程界面上方配有当前操作的步骤提示，配有当前组件拆装过程中所需的全部工具库，按照操作提示将工具库中的零件与工具跟随鼠标拖拽出来进行安装与拆卸； 11. 安装拆卸过程当位置合理正确时触发高亮显示松开鼠标实现当前步骤操作，界面下方配有帮助模式与练习模式切换按钮，实现零件的预放位置是否发光显示，视角是否自动切换至放置零件的最佳位置，实现自主练习功能，同时配有重新开始按钮可随时重新开始练习； 12. 安装拆卸考核过程采用3D自由视角可自由旋转缩放查看，界面上方显示当前分数与当前操作执行的时间，界面右侧配有当前组件拆装过程中所需的全部工具库，工具库中的零部件、工具排列显示必须是随机的，从而杜绝学生在没有掌握拆装工艺的情况下，通过考核，界面下方显示当前组件操作的进度，配有提交按钮可随机将当前成绩与所用时间提交； 13. 工业机器人底座组件的拆装，提供VK盖、底座、电缆导向装置、底座盖、码盘电池组、EIB电路板、电路板平板、电机线缆接口、电路板平板支撑杆、摆动壳、摆动平板电缆支架、电缆固定架、电缆支架固定板、摆动平板、轴1电机及齿轮箱、轴2电机及齿轮箱； 14. 工业机器人下臂组件的拆装，提供皮带轮、轴3电机盖、轴3电机、轴3齿轮箱、固定螺母； 15. 上下臂组件连接部分的拆装，提供下臂组件、上臂组件、轴3同步带、下臂侧支座、轴3电缆保护盖、下臂侧支座电缆支架、上臂电缆支架、下臂壳、壳盖； 16. 上臂组件的拆装，提供壳内盖、连接轴承、外轴承组件、钢轮与柔轮、轴4电机、上臂电缆支架、弧形轴盖、电缆保护器； 17. 手腕组件的拆装，提供轴4过渡板、手腕壳、线缆固定支架、胶圈、油封垫片、油封、轴5减速器、腕端、皮带轮、轴6电机、波发生器、法兰、连接器制作、连接器盖、倾斜盖、扎带固定钢片、轴5电机、手腕壳、轴6线缆连接、线缆夹具、同步带、手腕侧盖； 18. 工业机器人整体拆装，提供底座、下臂、上下臂链接部分、上臂及手腕全部零件； 19. 工业机器人控制柜的拆装，提供米字型扳手、主板、轴计算机、备用能源组、配电板、过滤器、安全台、中间层架、系统电源、驱动装置、风扇、泄流器、风扇罩、左右侧盖、顶盖； 20. 按照ABB控制柜标准提供电气元件的装配、连线、利用专业工具解决专业问题； 21. 拆装工具包含：活口扳手、螺丝刀、轴承拉马器、内六角扳手等。 22. 底座部分安装按以下步骤进行： 1) 安装轴1电机与轴1齿轮箱 ； 2) 装上固定螺丝M4*40/12pas ； 3) 使用内六角扳手(M4)拧紧 ； 4) 安装电缆导向装置1 ； 5) 装上固定螺丝M3*8/3pcs ； 6) 使用内六角扳手(M3)拧紧 ； 7) 安装轴1电机线缆接口固定架 ； 8) 装上固定螺丝M3*8/2pcs ； 9) 使用内六角扳手(M3)拧紧 ； 10) 安装VK盖 ； 11) 安装电路板平板支撑杆 ； 12) 安装EIB电路板架 ； 13) 装上固定螺丝M3*8/4pcs ； 14) 使用内六角扳手(M3)拧紧 ； 15) 安装底座壳 ； 16) 装上固定螺丝M4*25/4pcs ； 17) 使用内六角扳手(M4)拧紧 ； 18) 拿出摆动平板 ； 19) 安装电缆导向装置2 ； 20) 装上固定螺丝M3*8/3pcs ； 21) 使用内六角扳手(M3)拧紧 ； 22) 安装电缆固定架 ； 23) 装上固定螺丝M3*8/2pcs ； 24) 使用内六角扳手(M3)拧紧 ； 25) 安装摆动壳 ； 26) 装上固定螺丝M4*25/8pcs ； 27) 使用内六角扳手(M4)拧紧 ； 28) 装上固定螺丝M4*25/16pcs ； 29) 使用内六角扳手(M4)拧紧 ； 30) 安装摆动平板电缆支架 ； 31) 装上固定螺丝M3*8/4pcs ； 32) 使用内六角扳手(M3)拧紧 ； 33) 安装电缆支架固定板 ； 34) 装上固定螺丝M3*8/2pcs ； 35) 使用内六角扳手(M3)拧紧 ； 36) 安装轴2电机与轴2齿轮箱 ； 37) 装上固定螺丝M4*40/12pcs ； 38) 使用内六角扳手(M4)拧紧 ； 39) 安装电缆导向装置3 ； 40) 装上固定螺丝M3*8/2pcs ； 41) 使用内六角扳手(M3)拧紧 ； 26. 手腕部分拆卸按以下步骤进行： 1) 使用内六角扳手拆卸手腕侧壳（右侧）螺丝，卸下手腕侧壳（右侧）； 2) 使用内六角扳手拆卸手腕侧壳（左侧）螺丝，卸下手腕侧壳（左侧）； 3) 使用内六角扳手拆卸轴6电机接口线夹具连接螺钉，然后卸下轴6电机接口夹具； 4) 使用内六角扳手拆卸连接器支座螺钉，然后卸下连接器支座； 5) 使用内六角扳手拆卸轴6电机线扎带固定钢片螺钉，然后卸下6轴电机线扎带固定钢片； 6) 使用内六角扳手拆卸手腕壳螺钉，然后卸下手腕壳； 7) 使用内六角扳手拆卸倾斜盖螺钉，然后拆卸倾斜盖； 8) 使用内六角扳手拆卸轴6电机线缆连接器盖螺钉，然后卸下轴6电机线缆连接器盖； 9) 使用内六角扳手拆卸轴6电机线缆连接器螺钉，然后卸下轴6电机线缆连接器； 10) 使用内六角扳手拆卸轴5电机螺钉； 11) 拆卸同步带； 12) 拆卸轴5电机，拆卸完毕后翻转5轴到合适位置； 13) 使用内六角扳手拆卸轴6减速器法兰螺钉，然后拆卸轴6减速器法兰； 14) 使用一字螺丝刀拆卸轴6减速器波发生器螺钉，然后卸下轴6减速器波发生器； 15) 使用内六角扳手拆卸轴6电机螺丝钉，然后卸下轴6电机； 16) 使用一字螺丝刀拆卸轴6同步带轮螺钉，然后卸下轴6同步带皮带轮； 17) 使用内六角扳手拆卸腕端轴5减速器轴承连接螺钉，然后拆卸腕端； 18) 使用内六角扳手拆卸轴5减速器螺钉，然后卸下轴5减速器（同时卸下油封垫片，油封，胶圈）； 19) 使用内六角扳手拆卸电缆支架螺钉，然后卸下电缆支架； 20) 使用内六角扳手拆卸手腕壳连接螺钉，然后卸下手腕壳； 21) 使用内六角扳手拆卸轴4过渡板连接螺钉，然后将轴4过渡板从 销上卸下； 27.需包含不少于70分钟的ABB IRB120实物拆装视频。 升降机PLC控制 28.总体： 控制面板上OFF/ON按钮控制传送带是否可以工作（off停止工作，on开始工作），控制面板上第二个 自动/手动按钮是控制是否可以自动往传送带上添加物料，若选择手动则PB1按钮则为当右侧传感器提示可以进行传送行物体时单机PB1则会在传送带上增加一个新的物体放置在传送带上，左侧传送带上有三个传感器，用于检测物体的大小，并根据其结果来进行升降机的传送选择的判断，右侧三个传送带头部三个传感器是用于检测物体是否抵达到传感器上，若检测到有物体抵达，则升降机回到初始点，右侧传送带尾侧传感器负责检测各传送带上的物体是否到达传送位置，若检测到物体，则此时左侧传送带为可以传送新物体状态。 控制部分对应： 当按下操作面板上的[PB1](I0.0)时候，漏斗供给指令（Q0.0）被置为ON。 当松开[PB2]（I0.1），供给指令（Q0.0）被置为OFF。 当供给指令（Q0.0）被置为ON，漏斗补给一个部件。 当操作面板上的SW1（I0.1)被置为ON时，传送带正转。当SW1(I0.1)被置为OFF，传送带停止。 当传送带的左边传感器I0.2，I0.3，I0.4检测到一个部件，相应的传送带被置为ON而且把它放到右端的碟子上。 传送带在一个部件经过传送带右边的传感器I0.5，I0.6，I0.7时，停止3秒。 在传送带上的大、中、小部件被输入传感器上I1.0，中I1.1，下I1.2分拣。 IO表 左侧是IO表 IO号对应的传感器和所对应的位置或指令 右侧是IO接线图 强化练习 将升降机电器原件拖拽房子到正确位置，若拖拽错误这有提示，帮助按钮可显示一个已经连好了的正确的IO接线图 | 10节点 |
| 6 | 工业互联网实训箱 | 1、系统总体要求： 1.1系统为虚拟仿真场景与PLC构成的半实物仿真系统，系统需提供丰富的设备库、零件库，利用库中的资源可在场景中自由搭建、配置以及运行。 1.2系统需能够与西门子PLC实时通讯、与博图软件联合仿真，能够用真实的PLC设备来控制虚拟场景中的设备。 1.3 PLC控制柜设有多组接线座， 在使用时可通过接线座插接形式将按钮与灯和PLC相连，用来练习PLC接线。 1.4系统需提供模型库包含：工业机器人、立库、车床、加工中心、导轨、传送带、传感器、安全围栏、传送装置、光电传感器、控制按钮、变位机等不少于80个。 1.5提供不少于15个不同的案例场景。 2、PLC控制柜技术要求： 2.1控制柜尺寸：长度不大于450mm,宽度不大于360mm，高度不大于205mm。 2.2 触摸屏：不小于7寸，要有网络通信接口。 2.3与PLC连接的按钮不少于3个，指示灯不少于3个，蜂鸣器至少一个。按钮、指示灯通孔尺寸不大于16mm 2.4接线座：PLC的每一个输入输出端口对应一个接线座，控制柜预置4组以上24V接线座，按钮与灯的接线端点对应接线座。 2.5控制柜需要内置24v直流电源，百兆的交换机，交换机网口数不少于五个，装有双保险的220v交流电插座，装有两个支持千兆的网口转接头以及千兆网线，一个24v供电的可编程逻辑控制器。 2.5可编程逻辑控制器参数要求： CPU上集成PROFINET接口，用于编程设备、HMI或其他控制器之间通信； CPU需支持24V直流供电； 需集成数字量输出24v直流，接口数不少于4个，集成24v直流数字量输入，接口数不少于4个，集成模拟量输入0-10V，接口数不少于2个； 具有频率高达100kHz的脉冲序列输出，频率高达100kHz的脉宽调制输出，频率高达100kHz的告诉计数器； 位运算处理时间小等于0.08微妙，字运算处理时间小等于72ns； 需集成程序存储器/数据存储器50KB或更大； 设备具有实时时钟，密码保护，时间中断，硬件中断，库功能，在线/离线诊断功能； 支持TIA Portal软件编辑的程序的下载与运行； 提供厂家授权，提供满足2023年陕西省职业院校技能大赛中职组“工业互联网网络运维”赛项技术要求，并提供相关证明文件加盖厂家公章。 如提供的产品不符合技能大赛要求，若中标，一经核实采购方可取消中标资格。 | 2套 |
| 7 | 工业互联网PLC集成软件 | 软件功能要求： 需包含焊接、搬运、码垛、装配、上下料以及自由模式六个模块 1焊接模块 1）焊接模块需包含2种以上的焊接案例场景； 2）每个焊接场景包含一个工业机器人和相应的焊接工件，机器人能够编程实现焊接作业； 3）由启动按钮控制焊接场景运行，停止按钮控制场景停止，由PLC程序实现上述逻辑控制。 4）焊接圆筒场景包含一个工业机器人和相应的焊接工件，机器人能够实现焊接作业； 2搬运模块 1）搬运模块需提供≥2种的搬运案例场景，每个场景用开关控制整体运行； 2）搬运场景能够实现循环入料，工业机器人能够编程实现从传送带循环抓取物体并运送到导轨处，导轨将搬运物体运输到出料位置自动销毁，需由PLC程序实现上述逻辑控制。 3）搬运物体场景可实现工业机器人抓取与传送带运送交替进行，最终运送到出料位自动销毁，需由PLC程序实现上述逻辑控制。 3码垛模块 1）码垛模块需包含码2种以上的案例场景，每个场景用开关控制整体运行； 2）码垛物体1场景能够实现工业机器人抓取与传送带运送交替进行，机器人依次抓取物品，码出一列两层的垛型，需由PLC程序实现上述逻辑控制。 3）码垛物体2场景能够实现工业机器人抓取与传送带运送交替进行，机器人依次抓取物体，码出两列两排的垛型，需由PLC程序实现上述逻辑控制。 4）码垛物体3场景能够实现工业机器人抓取与传送带运送交替进行，机器人依次抓取四个物体，码出单件四层的垛型，需由PLC程序实现上述逻辑控制。 4装配模块 1）装配模块需包含2种以上案例场景，每个场景用开关控制整体运行，同时使用工业机器人能够编程实现各个工件的装配作业，需由PLC程序实现上述逻辑控制。 5上下料模块 1）此模块需包含2种以上案例场景，每个场景用开关控制整体运行，同时使用工业机器人、加工中心和车床等设备实现机器人单机床上下料和多机床上下料作业，需由PLC程序实现上述逻辑控制。 6自由模块 此模块初始应为空场景，同时需满足以下功能： 必须可以随意拖拽设备库中的设备到场景中进行搭建，同时可以显示设备基本属性，需包含设备名称、Y轴角度、Z轴角度、坐标。 需可以鼠标控制设备移动位置，需可以控制设备按Y和Z轴旋转，需可以填写位置坐标精准控制设备位置。两设备出现干涉情况时，需产生红色轮廓提示。 需包含场景的存储、读取与删除功能，可以输入要储存场景的名称，储存当前场景，所储存的场景信息包含所有设备的位置、角度、机器人作业信息、立体库的库存状态信息、PLC虚拟接线的信息；储存同名场景会覆盖原有场景。 需包含搭建步骤撤销功能，可撤销场景中物品的移动与新物品的添加操作 带有独立属性的设备包含：机床、加工中心、工业机器人、立库等。 7）机器人需包含示教功能。包含作业显示窗口，可显示移动指令和IO指令。面板上面包含12个手动示教按键。包含仿真运行功能，从第一条指令开始执行，机器人进行仿真运行。包含仿真停止，机器人停止仿真运行。 机床与加工中心需能够设置加工时间。 软件需能够连接S200、S1200和S1500等型号PLC设备。 10）需满足通过输入真实PLC的IP地址能够与其建立通讯联系，支持布尔量与整数量的通讯，可建立不少于100个的虚拟输入输出接口。 11）需包含场景中设备的传感器与执行器与虚拟输入输出接口连接功能，并且能够与真实的PLC设备中的对应接口通讯。 12）在场景运行时能够实时监测PLC输入输出状态，可实时显示对应PLC地址（bool类型）的状态。 场景中的设备需能够根据真实PLC设备中的程序逻辑运行。 系统需包含不少于2个考核项目，需包含循环运输和立体库分捡项目。 提供厂家授权，提供满足2023年陕西省职业院校技能大赛中职组“工业互联网网络运维”赛项技术要求，并提供相关证明文件加盖厂家公章 如提供的产品不符合技能大赛要求，若中标，一经核实采购方可取消中标资格。 | 2套 |
| 8 | 工业互联网智能制造执行系统 | 1.MES系统采用C/S和B/S的混合架构模式，采用SOA架构，支持应用客户端、网页客户端等多种客户端形式。 2.基础数据管理 1）工厂建模：支持对生产车间、机组及其所对应的人员、设备、工序进行创建维护，并根据产品BOM匹配产品与机组的对应关系。 2）权限管理：权限管理中可以进行角色定义，根据人员不同的分工自由分配到所定义的角色中。可以对单个人员进行授权，也可以对角色进行授权，人员或角色被授权后可以访问而且只能访问自己被授权的资源 3）工艺管理：创建和维护工艺数据，具体包括标准工序编制、工艺BOM管理、工艺路线管理、工时定额维护、材料定额维护等 3.计划管理 1）系统支持手动维护、批量导入订单信息，并可修改或删除。 排产：采用三级计划排产，三级计划分别为批次计划-车间计划-机组计划； 2）计划控制：对计划的状态进行控制，在计划发布前可以对计划进行发布与取消的控制，在计划发布后可以对计划进行暂停与撤销的控制 4.制造过程管理： 1）工单管理：通过人工维护、Excel导入、排产等多种方式生成工单，生成的工单直接发送到车间工人操作台。工单管理还支持工单发布，生产数据统计、三级计划派工工单开工、工单报工； 2）作业文档发放：在开工之后，进行作业文档的下发，工人在操作台可直接查看生产相关的作业文档，例如产品图纸、工艺参数等 5.车间物流管理 1）领料管理：在生产前领取生产所需物料，可以选择按车间领料或按订单领料 2）投料管理：在生产前投入生产物料，具体包括原料投料、半成品投料。 3）成品入库：成品生产完成后，对成品进行入库管理； 6.追溯管理： 1）追溯查询：提供客户端和网页端的追溯查询界面，查询生成的追溯信息 7.质量管理 1）生产检验：在生产的各阶段进行质量检验管理，具体包含首检、尾检、抽检、全检等； 2）质量分析：对质量数据进行分析，将分析结果生成报表进行展示 8.设备管理 1）设备台账：维护设备基础信息，可以手动新增或者批量导入设备信息，对已有设备信息进行修改、删除、查询； 2）设备保养是对设备的日常维护进行管理，在这个功能点下配置日常保养的项目和周期，还可以查看保养日历、保养列表和保养日志 提供厂家授权，提供满足2023年陕西省职业院校技能大赛中职组“工业互联网网络运维”赛项技术要求，并提供相关证明文件加盖厂家公章。 如提供的产品不符合技能大赛要求，若中标，一经核实采购方可取消中标资格。 | 3节点 |
| 9 | 计算机 | 品牌机 1、处理器：CPU采用国产兆芯KX-U6780A处理器，核数≥8核，主频≥2.7GHz； 2、内存：标配品牌16GB DDR4内存，内存插槽*2，可扩展到32G内存；； 3、显卡：≥2G独立显卡； 4、硬盘：M.2接口 NVME SSD固态硬盘，容量不小于512G； 5、标准接口：≥8个USB接口（至少6个USB 3.0），≥2个VGA接口，≥2个HDMI接口； 6、显示器：与主机同品牌，≥21.5英寸显示器，分辨率1920*1080， 7、机箱：标准MATX立式机箱,机箱尺寸≥13L,维护便利性，支持免工具拆卸，带置顶提手； | 50台 |
| 10 | 电脑桌 | 定制电脑桌 | 52张 |
| 11 | 凳子 | 定制方凳 | 52个 |
| 12 | 交换机 | 交换机 1.≥24个10/100/1000M自适应RJ45端口； 2.端口均具备线速转发能力； 3.支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能； 4.提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式，适应不同网络环境； 5.支持通过拨动开关切换交换机工作模式； 6.桌面型壳体，即插即用，可上机架。 | 2台 |
| 13 | 路由器 | 1. Wan口数量（千兆）≥1 2. 企业VPN支持 3. 总带机量≥50-100 4. LAN接口数量（千兆）≥4 5. 机身材质分类 金属机身 6. 尺寸（mm）≥209(w)x126(D)x26(H) mm | 1台 |
| 14 | 计算机联网 | 1、品牌网线、电源线，工业机器人专用电源线，超五类非屏蔽网线 2、品牌插线板，满足机器人最大功耗要求 3、工业机器人网络布线施工和设备供电线路施工 4、线槽、线管等，阻燃、防火 | 1套 |
| 15 | 计算机机房管理软件 | 实现屏幕教学演示与示范、屏幕监视、遥控辅导、黑屏肃静、屏幕录制、屏幕回放、网上语音广播、两人对讲和多方讨论、语音监听、联机讨论、VCD/MPG/MPEG/AVI/MP3/WAV/MOV/RM/RMVB等视频流的网络播放等功能 | 30节点 |
| 16 | 多媒体讲台 | 冷轧钢板，整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装;液晶显示器采用反转设计，显示器角度随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装17-22寸显示器，关闭后所有设备都隐藏在讲台内。 | 1套 |
| 17 | 靠背椅 | 椅子可升降，带滚轮可移动，网面。 | 1个 |
| 18 | 文件柜 | 冷轧钢板，带抽屉，玻璃门，材料厚度不小于0.8mm，尺寸规格不小于1700*850*350mm | 2个 |
| 19 | 音响功放 | 功放输出功率：≥2×200W/8Ω 无线话筒≥2个，有线话筒≥1个。 频率响应：20Hz-20KHz1±10dB 非线性失真≤0.2% 话筒：60Hz 频率音响：50Hz-20KHz±3dB14KHz2 信噪比：≥80dB 音箱个数：≥2个 输出功率：100W/8Ω | 1套 |
| 20 | 智慧黑板 | 1.整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。处理器：Intel Core i5；内存：≥8G DDR3笔记本内存或以上配置；硬盘：≥256G 固态硬盘或者以上配置；整机尺寸宽度不小于 4200mm，高度（最宽处）不小于 1200mm。整机屏幕与屏幕保护层0贴合，减少显示面板与玻璃间的偏光、 散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 2.副屏书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，表面硬度≥9H。≥65 寸，玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异，同时具备防潮、防锈、防冲击、耐酸碱、耐高低温等优良特性。 3.整机电磁干扰 ITE 达到国标 GB/T9254-2008 Class B 等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。 4.外接电脑设备通过 TypeC 线连接至整机 TypeC 口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。前置 Type-C 接口，支持通过不带转换转置的外部线缆，实现外接电脑 HDMI 信号的接入显示。 5.为保护学生视力，整机具备护眼物理按键，可通过前置物理按键快速开启/关闭护眼功能。 6.整机内置非独立的高清摄像头，支持远程巡课应用，摄像头像素数≥800 万；整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集。拾音距离≥12m。内置摄像头、麦克风，无外接线材连接，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口。 8.应支持锁定屏幕触摸及整机前置按键，可通过遥控器、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁。 10. 输入接口具备：2 路 HDMI；1 路 RS232；3 路 USB 接口（包括 1 路 TypeC、2 路 USB）；输出接口具备 1 路音频输出、1路 Touch USB out。 11.整机内置 2.1 声道音响，前朝向（避免中高音损失）15W中高音扬声器 2 个，后朝向 20W 低音扬声器 1 个，额定总功率50W。 PC 模块： 1.采用模块化电脑方案，PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，保护 PC 模块不易受教室灰尘影响。 2.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。具有标准 PC 防盗锁孔。 3.模块化电脑具有标准 PC 防盗锁孔。 4.具有独立非外扩展的电脑 USB 接口：电脑上至少 3 个 USB3.0接口；1 个 HDMI；1 个 LAN；1 个 MIC IN。 | 1套 |
| 21 | 实训文化建设 | 实训中心展板；车间文化展板，尺寸≥0.8m×1.2m，在实训教室，主要对规范管理介绍和宣传。 | 1项 |
| 22 | 运输服务 | 无损运输 | 1项 |

第四部分  商务要求

- 一、交货期、交货地点

1、交货期：自合同签订后30个日历日内供货完毕

2、交货地点：采购方指定地点。

3、服务承诺：响应单位应遵照国家规范规定的技术服务内容及要求作出明确承诺。

- 二、付款方式

签订合同时自行协商。

- 三、运输、安装、调试

1.成交单位接到采购人通知后7日内到达现场，保证采购人正常使用。所需的费用包含在投标总价格中。

- 四、质保期

1、质保期：终验合格后不少于1年；技术参数中如有另行规定的按技术参数要求质保。成交单位承诺的质保时间超过谈判文件要求的，按其承诺时间质保。

2、成交单位承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有货物及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4、质保期出现的质量问题由成交单位负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换，成交单位应以优惠价提供。

- 五、合同实施

1.成交人应在合同签订后5个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就项目实施等工作进行安排、部署。

2.若未能在项目完成期限内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

- 六、项目验收

1、项目验收分初验和终验:

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物安装、调试完毕，正常使用30个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

- 验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。

3、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）。

（2）谈判文件。

（3）成交单位的谈判响应文件。

（4）合同货物清单。

（5）生产厂家的企业资质、检验报告、货物的执行标准。

- 七、运输及方式

1、选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。

2、运输方式：公路或铁路

3、运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

- 八、技术服务

1、技术资料：

（1）产品合格证；

（2）其它相关资料。

- 九、违约责任

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求工程质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

# 第五部分  合同条款

一、供货合同格式

扶风县职业教育中心工业机器人及工业互联网网络运维技能竞赛设备采购项目（项目编号：MRZB-2023-214)，由陕西铭润工程项目管理有限公司组织竞争性谈判。扶风县职业教育中心（以下简称“买方”)确定(成交单位名称)（以下简称“卖方”）为成交单位。

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，买方通过竞争性谈判采购（货物名称），并接受了卖方以价格(中标金额大写)(以下简称“合同价”)提供的产品及服务。

本合同在此声明如下：

1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

1）合同条款

2）合同条款附件

附件1—设备清单

附件2—质量保证承诺

附件3—售后服务方案

附件4—培训文件

3）成交通知书

4）谈判文件

5）谈判响应文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4.考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5.付款方式：

6.交货期：

7.交货地点：

8.本合同一式伍份，其中，买方贰份，卖方贰份，在扶风县财政局备案壹份。

9.本合同由买卖双方共同签字盖章之日起生效。

| 买方名称： 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真： 代表签字： 盖章： 年 月 日 | 卖方名称： 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 代表签字 盖章： 年 月 日 |
| --- | --- |

二、合同条款

1.定义

本合同下列术语应解释为：

1-1“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

1-2“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

1-3“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、部件或其它材料。

1-4“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务如运输、保险以及其它的伴随服务，例如调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1-5“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的场地。

1-6“合同条款”系指本合同条款。

1-7“买方”是指购买货物和服务的单位即采购人。

1-8“卖方”是指提供本合同内的货物和服务的公司或其它实体即成交供应商。

1-9“天”指日历天数。

2.适用性

本合同条款适用于没有被本项目招标文件规定条款、卖方的招标响应文件承诺条款所取代的范围。

3.使用合同文件和资料

3-1没有买方事先书面同意，卖方不得将买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3-2没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第3-1条所列举的任何文件和资料。

3-3除了合同本身以外，合同条款第3-1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

4.专利权

卖方应保证，买方在使用该产品或产品的任何一部分，免受第三方提出的侵犯（其专利权）、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5.技术规格

本合同下交付的货物必须等同或优于本项目招标文件《技术规格与要求》所述的标准。若卖方在其招标响应文件中承诺的技术标准优于本项目招标文件《技术规格与要求》所述标准的，按招标响应文件的承诺执行。

6.检验和测试

6-1买方或其代表应有权检验和测试产品及其部件，以确认所供产品是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试，以书面形式通知卖方。

6-2检验和测试在买方指定的交货地点进行。

6-3如果任何被检验或测试的产品或部件不能满足招标文件及合同的要求，买方可以拒绝接受该产品或部件，卖方应更换被拒绝的产品或部件，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

6-4在交货前，卖方应让制造商对产品及其部件的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明符合合同规定的检验证书，检验证书是验收文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

6-5如果在产品使用寿命期内，根据检验结果，发现产品的质量或规格与合同要求不符，或被证实有缺陷，包含潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应向卖方提出索赔。

7.包装及运输

7-1卖方负责货物到达交货地点前的所有包装、运输、装卸及保险事项，相关费用应包括在合同总价中。

7-2卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏。这类包装应采取防漏、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任和费用。

7-3货物的运输方式由卖方自行选择，但包装必须满足货物运输和装卸的要求，保证买方收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由卖方自行承担。

8.伴随服务

8-1卖方必须在合同生效后三十 (30)天内向买方提交所供货物的技术文件（中文技术文件），例如：产品说明、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和／或服务指南等。

8-2卖方应向买方提供下列所有服务，包括本项目招标文件“商务条款”与“技术规格与要求”中规定的附加服务（如果有的话）：

（1）实施或监督所供货物的现场组装 和/或试运行；

（2）提供货物组装 和/或 维修所需的工具；

（3）为所供货物的每一适当的单台货物提供详细的操作和维护手册；

（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（5）在卖方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理、软硬件升级对买方人员进行培训。

8-3卖方应提供本项目招标文件“商务条款”和“技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

8-4如果卖方或制造厂提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

9.备品备件

9-1卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

（1）买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

（3）在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

9-2卖方应按照本项目招标文件“商务条款”和“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。

10.质量保证

10-1质量保证期为终验合格之日起    个月。

10-2卖方应保证合同项下所供货物是合同规定厂家制造的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格产品。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，卖方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10-3根据检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，买方应尽快以书面形式向卖方提出所发现的缺陷。

10-4卖方收到通知后应在招标文件规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10-5如果卖方收到通知后在招标文件规定的时间内没有及时修补缺陷，买方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

11.索赔

11-1如果卖方对偏差负有责任，而买方在安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

（1）卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或货物来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第10-1条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

11-2如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款或从卖方交纳的履约保证金中扣回索赔金额。若索赔金额超过未付货款或履约保证金的，卖方必须用已收货款进行弥补。

12.变更指令

12-1买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

（2）运输或包装的方法；

（3）交货地点；

（4）卖方提供的服务。

12-2如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

13.合同修改

除了合同条款第12条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

14.转让

未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

15.卖方履约延误

15-1卖方应按照本项目招标文件“商务条款”中规定的交货时间交货和提供服务。

15-2在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

15-3除合同条款第19条规定的情况外,除非拖延是根据合同条款第

15-2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第16条的规定被收取误期赔偿费。

16.项目验收

16-1项目验收分初验和终验:

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用 30 个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

16-2验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的成交单位。

16-3验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）；

（2）产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料；

（3）招标文件；

（4）成交供应商的招标文件；

（5）货物清单；

（6）生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

17.误期赔偿费

除合同条款第18条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同价的0.5％计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款18条的规定终止合同。

18.违约终止合同

18-1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第15.2条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；或误期赔偿费达到最高限额。

（2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

18-2如果买方根据上述第18-1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

19.不可抗力

19-1签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

19-2受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19-3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

20.因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

21.因买方的便利而终止合同

21-1买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

21-2对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

（1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；

（2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

22.争议的解决

22-1因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。仲裁地点为当地仲裁委员会。

22-2仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

22-3对仲裁裁决不服的，可向当地中级人民法院申请撤销仲裁；

22-4仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

22-5在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

23.适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

24.通知

24-1本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同专用条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

24-2通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

25.税款

25-1按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

25-2按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

26.合同生效

本合同由买卖双方共同签字盖章之日起生效。

# 第六部分  竞争性谈判响应文件格式

竞争性谈判响应文件编制说明

1、竞争性谈判响应文件应当使用竞争性谈判文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“竞争性谈判响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

2、竞争性谈判响应文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、供应商必须按照谈判文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并逐页加盖供应商公章（正本为鲜章），副本可以是正本的复印件。纸质竞争性谈判响应文件均须A4纸双面/单面打印，分别各自装订成册并编制目录和页码。

政府采购项目

项目编号：MRZB-2023-214

扶风县职业教育中心工业机器人及工业互联网网络运维技能竞赛设备采购项目

竞争性谈判响应文件

供   应   商：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

时        间：

目  录

1.谈判函（格式）

2.一次报价表（格式）

3.谈判分项报价表（格式）

4.法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书

5.技术规格响应偏离表（格式）

6.商务条款响应偏离表（格式）

7.必备资格证明文件

8.实施方案（自拟）

9.提供2020年11月至今类似业绩

10.项目实施的主要组成人员简历表（每人填写一份）

11.产品的合法渠道证明文件

12.所投产品的技术文件（自拟）

13.质量保证承诺（自拟）

14.售后服务方案（自拟）

15.售后服务承诺（自拟）

16.投标人认为有必要补充说明的事宜

17.谈判声明书

18.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

19.《小微企业声明函》

20.《残疾人福利性单位声明函》（若有）

## 1.谈判函（格式）

谈 判 函

致：陕西铭润工程项目管理有限公司

根据贵单位         （采购项目名称）    项目（项目编号）的谈判公告，我方代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表     （供应商名称）     就该项目进行谈判。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、我方提交的竞争性谈判响应文件一式四份，正本一份，副本二份，电子文件一份交至采购代理机构。

2、我方所附谈判报价表中应提交和交付的货物/服务/谈判总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的谈判总价）。

3、我方已详细审查全部竞争性谈判文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。

4、我方完全理解并同意竞争性谈判文件中有关没收谈判保证金、要求专业担保机构现行偿付和拒绝谈判的条款。

5、我方同意按照要求提供谈判有关的一切数据或资料。

6、我方将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

7、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，采购人权选择质优价廉的货物/服务/工程。

8、我方同意按竞争性谈判文件规定，遵守贵方有关采购的各项规定。

9、若我方被选为成交单位，我方保证按有关规定向贵方支付谈判服务费。

10、谈判有效期为自谈判日起  个日历日。

11、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（公章）：

详 细 地 址：

邮 政 编 码：

电       话：

传       真：

电 子 邮 件：

开 户 银 行：

帐       号：

供应商法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话/手机：

年  月  日

## 2.一次报价表（格式）

一次报价表

供应商名称：                                       项目预算：1701000.00元

| 项目 编号 | 谈判报价 （人民币:元） | 交货期 （日历日） | 质保期 （年） | 优惠承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （大写） |  |  |  |

注：1、本表价格应按谈判总报价填写，同时应保证谈判响应文件的正、副本中仍有此表且一致。

2、此表中任何信息与响应文件其他处不一致时以此表为准。

3、报价保留两位小数。

4、评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过资质审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效谈判处理。

供应商法定代表人及被授权人（签字或盖章）：          （供应商公章）       日 期：

## 3.谈判分项报价表（格式）

谈判分项报价表

供应商名称：                                                                 项目编号：

| 序号 | 名 称 | 规格和说明 | 单位/数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | 售后服务 |  |  |  |  |  |
|  | 运输费和保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总 计（人民币元） |  |  |  |  |  | ￥： |

法定代表或被授权人签字：（单位公章）                                                  日 期：

## 4.法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书

4-1法定代表人证明书

| 致：陕西铭润工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 权 限 | 办理本次谈判采购项目的谈判、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |
| 有效期 | 自谈判之日起计算有效期为 天 |  |  |  |
| 企业信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 |  |  |  |  |
| 法定代表人签字或盖章： |  |  |  |  |

供应商名称：                        （供应商单位公章）     日 期：

4-2法定代表人授权书

| 致：陕西铭润工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授权项目与内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 项目编号 |  |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次谈判采购项目的谈判、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自谈判之日起计算有效期为 天 |  |  |  |  |
| 企业信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 被授权人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 |  |  |  | 被授权人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 |  |  |
| 法定代表人及被授权人签字或盖章： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：             （供应商单位公章）         日 期：

## 5.技术规格响应偏离表（格式）

技术规格响应偏离表

供应商名称：                                 项目编号：

| 序号 | 竞争性谈判文件 技术需求 | 竞争性谈判响应文件配置、规格及主要技 术参数 | 偏离情况 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有漏报、瞒报竞争性谈判文件所要求的性能指标等将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

供应商授权代表签字：            (供应商公章)    日 期：

## 6.商务条款响应偏离表（格式）

商务条款响应偏离表

供应商名称：                              项目编号：

| 序号 | 竞争性谈判文件 商务要求 | 竞争性谈判响应文件 商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有漏报、瞒报、未按商务要求逐条响应的，将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

供应商授权代表签字：          (供应商公章)     日 期：

## 7.必备资格证明文件

## 7-1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

## 7-2财务状况：提供2021或2022年度的财务审计报告（成立时间至提交谈判响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明。

## 7-3税收缴纳证明：提供2022年11月至今已缴纳的连续三个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

## 7-4社会保障资金缴纳证明：提供2022年11月至今已缴存的连续三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

## 7-5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。

## 7-6提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

## 7-7法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证原件及复印件（法定代表人直接参加投标须出具法定代表人证明书及法定代表人身份证原件）。

## 7-8通过“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体政府采购严重违法失信行为记录及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用报告，加盖供应商公章（网站查询的截图，加盖供应商公章）。

## 7-9投标担保：须提供谈判保证金交纳凭证（银行汇（存）款回执单）或谈判担保函，复印件须加盖投标人公章。

## 7-10本项目不接受联合体谈判（需提供声明函）。

7-11本项目专门面向小微企业采购，参与单位须提供小微企业声明函。

## 8.实施方案（自拟）

- 9.提供2020年11月至今类似业绩（以合同为准，复印件加盖公章）

## 10.项目实施的主要组成人员简历表（每人填写一份）

项目组成人员简历表

| 姓 名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  | 专 业 |  |  |
| 学 位 |  | 职称 |  | 职 务 |  |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 工作时间 |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职 |  | 备注 |  |

注：后附相关人证明复印件，加盖公章。

- 11.产品的合法渠道证明文件(原厂授权证明材料。)

- 12.所投产品的技术文件（自拟）

- 13.质量保证承诺（自拟）

- 14.售后服务方案（自拟）

- 15.售后服务承诺（自拟）

- 16.供应商认为有必要补充说明的事宜

## 17.谈判声明书

致：陕西铭润工程项目管理有限公司

我公司       （供应商名称）       ，就参加      （采购项目名称）    （项目编号：              ）谈判事宜，在此郑重声明：

1、我公司所提交的谈判响应文件全部真实有效；

2、我公司近3年来无因安全事故、质量事故、谈判违规等不良记录被政府有关部门处罚期内的情形存在；

3、我公司近3年来无违规违法经营受到责令停产（或停止经营）、吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；

4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；

5、我公司承诺在谈判过程中，保证不与其他单位围标、串标，不出让谈判资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他谈判供应商，不向采购代理机构、评审委员会成员行贿。

以上声明若违反，一经查实，本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声  明  人：                        （供应商名称、公章）

法定代表人或被授权人：              （签字或盖章）

日      期：

## 18.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞争。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、在提供采购内容时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

## 19.《小微企业声明函》

## （供应商为小微企业即可，所投产品生产厂家不是小微企业，不享受价格折扣；所投产品生产厂家不是小微企业，不属于废标条款）

中小企业声明函

致：陕西铭润工程项目管理有限公司

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 20.《残疾人福利性单位声明函》（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：