- 第三部分  采购内容及要求

一、采购内容

LCD显示屏（3块*3块）２套，LCD显示屏（3块*4块）１套，双人桌131张，椅子262把，4人位餐桌椅55套，2人位餐桌椅7套，自助餐桌1套，录播教室1间。

二、产品规格参数

LCD显示屏（3块*3块）

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55寸拼接屏（3*3） |  |  |  |  |
| 1 | LCD显示 单元 | 面板 背光类型 LED、分辨率 1920×1080、亮度 500cd/m2、静态对比度 1400:1 机械规格 一体式尺寸(含边框)(mm) 1212.4×683.2×100.3、一体式重量 35.0kg、双边拼缝 1.7mm、安装方式 一体式 控制方式 按键控制，RS232串口控制，红外遥控 电源 电压 AC90~264V(±5%),50/60Hz、典型功耗 150W、待机功耗 ≤1W 环境 工作温度 0℃~50℃、湿度 20%~90% 信号 输入 VGA*1、CVBS*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）、IR*1、输出 RS232(RJ45)*1 | 18 | 台 |
| 2 | 视频分配器 | HDMI 1分16分配器，1×HDMI1.4输入，16×HDMI1.4输出，最大支持3840×2160@30HZ | 2 | 台 |
| 3 | 拼接专用 线材 | HDMI数据传输线，控制器至拼接单元之间的线缆。 | 20 | 单元 |
| 4 | 支架 | 行业标准 | 18 | 单元 |
| 5 | 安装施工 | 行业标准 | 18 | 台 |

LCD显示屏（3块*4块）

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55寸拼接屏（3*4） |  |  |  |  |
| 1 | LCD显示单元 | 面板 背光类型 LED、分辨率 1920×1080、亮度 500cd/m2、静态对比度 1400:1 机械规格 一体式尺寸(含边框)(mm) 1212.4×683.2×100.3、 一体式重量 35.0kg、 双边拼缝 1.7mm、 安装方式 一体式 控制方式 按键控制，RS232串口控制，红外遥控 电源 电压 AC90~264V(±5%),50/60Hz、典型功耗 150W、 待机功耗 ≤1W 环境 工作温度 0℃~50℃、湿度 20%~90% 信号 输入 VGA*1、CVBS*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）、IR*1、输出 RS232(RJ45)*1 | 12 | 台 |
| 2 | 视频分配器 | HDMI 1分16分配器，1×HDMI1.4输入，16×HDMI1.4输出，最大支持3840×2160@30HZ | 1 | 台 |
| 3 | 拼接专用线材 | HDMI数据传输线，控制器至拼接单元之间的线缆。 | 13 | 单元 |
| 4 | 支架 | 行业标准 | 12 | 单元 |
| 5 | 底座 | 行业标准 | 4 | 台 |
| 6 | 安装施工 | 行业标准 | 12 | 台 |

双人桌

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 双人桌 | 规格：≥1500*450*750mm 1.台面板：采用三聚氰胺板，符合国家E1级板材标准。台面形状是长条形。 2.台面托架：采用冷轧钢板工艺一体而成，长≥360MM*宽≥30MM材料壁厚：（3.0MM）。 3.侧脚：前脚管采用≥30MM*60MM冷轧方形钢管壁厚1.2MM，后脚管采用≥30MM*30MM冷轧方形钢管，前后脚跨度545MM,壁厚（1.5MM）表面采用防锈静电喷涂处理及塑料配件而成。 4.横梁：采用φ50MM圆形冷轧钢管，壁厚1.2MM。 | 131 | 张 |

椅子

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 椅子 | 1.靠背：尼龙加玻纤白色背框网布； 2.坐垫：海绵+耐磨弹力网布座饰面； 3.PP扶手面可前后活动； 4.架子1.5厚方管4脚椅架+固定脚/ 50mm静音轮； | 262 | 把 |

4人位餐桌椅

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 4人位 餐桌椅 | 桌面尺寸≥1200*600mm材质岩板厚度12mm，，桌腿上粗下细造型。椅面耐磨皮革，内衬高密度可回弹海绵。 | 55 | 套 |

2人位餐桌椅

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 2人位 餐桌椅 | 桌面尺寸≥600*600mm材质岩板厚度12mm，桌腿上粗下细造型。椅面耐磨皮革，内衬高密度可回弹海绵。 | 7 | 套 |

自助餐桌

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 自助餐桌 | 规格；≥14000*900mm，人造石台面，柜体为E1级实木颗粒板 | 1 | 套 |

录播教室

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清 录播主机 | 1.一体化设计，将录播系统、远程互动系统、导播切换系统、自动跟踪系统、音频处理系统集成在单台设备中，不接受多主机连线拼凑方式； 2.纯嵌入式硬件架构，采用多核处理器，可长期稳定运行，功耗低，无版权问题，可直接断电关机不会导致系统文件丢失； 3.支持远程导播控制； 4.设备接口：要求所投设备3G-SDI输入≥6、LAN口≥4、HDMI视频输入≥1、HDMI视频输出≥2；USB接口≥1; 5.音频采用AAC音频编码技术，6路或以上麦克风信号的接入能力，支持独立的48V幻象供电开关；音频输入接口≥2、音频输出接口≥1； 6.内置存储硬盘容量≥1TB，要求录制视频硬盘与设备固件程序分开存放，拔掉硬盘或其它存储介质，设备仍然可正常运行； | 1 | 台 |
| 2 | 录播 管理软件 | 直录播平台系统： 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于高清录播主机内； 2.采用B/S架构； 3.为保证系统与资源平台进行资源对接，要求系统支持RTP、RTSP、RTMP等音视频传输协议； 4.为保证直播观看和视频交互流畅进行，要求画面延迟≤300ms（局域网）； 5.支持公网CDN直播推送，支持公网视频平台进行直播对接，支持平台数量≥3个，进行活动视频的大规模直播； 6.录制模式支持本地电影模式、资源模式视频录制和双模式同步录制； 7.支持分辨率自适应功能，自适应1920×1080以下任意分辨率，支持动态改变输入信号的分辨率直播不断流，也不会中断录制过程； 8.录制文件采用标准流媒体MP4格式，支持通用的播放器或嵌入网页方式播放； 9.多码流功能，具备高、中、低多码流直播功能； 10.提供与该系统相符的知识产权证书复印件并加盖厂家公章。 远程教学交互系统： 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于高清录播主机内； 2.采用标准H.323协议，支持高、中、低多码流功能； 3.支持如：笔记本电脑、平板、手机加入远程互动，电脑端无需安装任何插件通过支持webRTC的浏览器即可加入，平板和手机通过APP加入； 4.通过控制面板直接拨号可与其它互动教室进行音视频互动。 5.支持双流互动功能，支持所有互动方的视频与电脑信号同步输入输出； 6.支持双流画面显示模式的选择：单显示器时画中画显示，双显示器时独立显示； 7.支持双流画面的互相切换； 8.同屏板书互动：互动教学过程中，主讲教室电脑画面可以同步显示给所有听课教室，展开多方问答式板书教学。支持实时修改画笔尺寸与颜色，方便彼此区分（提供视频演示验证）； 9.支持20方以上的大规模互动，支持全体互动方的多分屏视频画面同时显示（提供视频演示验证）； 10.支持“全编全解”技术； 11.支持通过高清录播主机直接录制多方互动音视频画面； 12.具备从内网穿透路由器、防护墙等网络环境进行音视频传输的能力,在网络丢包达30%的情况下，视频仍 可流畅播放且帧率不低于25帧/秒；在网络丢包达80%的情况下声音清晰连贯，语音质量评估值MOS_LQO不低于3。（提供检测报告验证）； 13.提供与该系统相符的知识产权证书复印件并加盖厂家公章。 | 1 | 套 |
| 3 | 录播 导播软件 | 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于高清录播主机内； 2.采用B/S架构，支持IE、谷歌、火狐、360等各版本浏览器访问； 3.导播画面模式支持单画面、多画面、等画面、画中画等多种模式，画面黑边支持自定义填充功能； 4.支持手动/自动导播切换和手动/自动跟踪切换； 5.支持无线平板电脑用于导播控制； 6.摄像机手动控制时支持鼠标点击跟踪功能，支持摄像机快速变倍调节； | 1 | 套 |
| 4 | 智能图像 跟踪系统 | 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于高清录播主机内； 2.采用图像识别主动跟踪技术，无需另配跟踪主机， 能够实现全场景跟踪； 3.具备对跟踪识别区域任意圈画标识功能，可满足异型教室（如弧形、多边形教室等）、分组教室等教室环境，排除干扰区域，提高目标跟踪识别准确率；（提供跟踪配置管理界面截图） 4.全自动录制时，能进行老师特写、老师全景、学生特写、学生全景画面的自动切换； 5.自动跟踪系统支持多人员识别与拍摄、单人拍摄特写、多人全景拍摄； 6.具备老师、学生身高自适应功能，能够依据身高自动调整特写镜头的高度，使头部到拍摄画面顶部的距离始终保持固定最佳比例（提供身高自适应演示视频）； 7.提供与该系统相符的知识产权证书复印件并加盖厂家公章。 | 1 | 套 |
| 5 | 高清摄像机 | 1.传感器类型：1/2.8英寸高品质CMOS传感器； 2.传感器像素：总像素：274万，有效像素：207万； 3.视频格式：1080p/60, 1080i/60, 1080p/30,1080p/25向下兼容； 4.输入输出接口：HD-SDI，RJ45； 5.镜头焦距：12倍光学变焦，f＝3.9～46.8mm； 6.光圈系数：F1.8~F2.4； 7.视角：6.3°(窄角)～72.5°(广角)； 8.Line in：3.5mm音频接口； 9.支持协议：VISCA、Pelco-D、Pelco-P； 10.支持倒装，支持网口版本升级； 11.为保证系统兼容性，所投产品需与高清录播主机为同一品牌。 | 5 | 台 |
| 6 | 高清摄像机管理软件 | 1.摄像机内置嵌入式高清编码系统； 2.视频压缩:H.265、H.264； 3.音频压缩:AAC； 4.网络协议:HTTP、TCP、UDP、RTSP、RTMP、ONVIF； 5.双码流:支持； 6.内置web管理软件，支持对摄像机各项参数的调节。 | 5 | 套 |
| 7 | 三维数据 传感器 | 能实时侦测老师、学生的行为，伴随授课过程完成实时的数据采集，成为教育大数据的重要来源，同时能配合系统完成精准的自动跟踪； 1.为进行课堂内教学数据分析，要求传感器能够对可视范围内所有人物目标追踪，精准标定人物目标三维坐标； 2.要求传感器内置定位检测智能算法，能独立使用； 3.传感器内置视频摄像头和光学感应镜头，双目深度信息测量。传感深度范围：1.2-9.8米。接口：RJ45。网络协议：UDP、TCP； 4.要求与高清录播主机同一品牌（提供传感器实时侦测3D界面截图，侦测内容需包含人物高度、纵向距离和横向距离等数据）； 5.综合运用景深识别、视觉感知分析、面部识别分析等多种算法，准确定位目标。 | 3 | 台 |
| 8 | 吊麦 | 1.频率范围：40-18000 Hz； 2.灵敏度：-35dB（18mV/Pa）；指向性：超窄指向；拾音角度：100°； 3.阻抗：200Ω； 4.最大声压级：132dB； 5.工作电压：48V幻象供电； 6.信噪比65DB； 7.可吊式安装； 8.要求与高清录播主机同一品牌。 | 6 | 支 |
| 9 | 触控面板 | 1、为保证系统的稳定性，所投产品需与高清录播主机为同一品牌； 2、钢制机壳，讲桌嵌入式安装； 3、真彩电容触摸屏，触摸屏尺寸≥7寸，支持录播一键录制操作，具备开始、暂停、停止、追加时间按钮，便于使用老师实时操作录制（提供视频演示验证）； 4、支持对老师录制的视频进行回看和U盘导出（提供视频演示验证）； 5、触控屏必须满足常态化使用的需要，迎合老师日常操作习惯，应通过触控液晶屏直接拨打对端号码呼叫完成双向音视频交互，不接受输入IP地址、画面拖拽等其他接入方式。 | 1 | 个 |
| 10 | 智能交互 黑板 | 一、整体设计 1. 整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤95mm。 2.主屏支持普通粉笔直接书写，整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 3.整机采用≥86寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 4.整机采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥9H。 5.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。 6.整机内置2.2声道扬声器，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，总功率不低于60W。 7.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计保证扩声效果。 8.触控技术：支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控。 9.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式。 二、接口及按键 1.整机具备至少6个前置按键。支持通过前置按键进行开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 2.支持护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。 3.支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 4.支持自定义前置“设置"按键，通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 5.外接电脑设备通过双头Type-C数据线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，可在外接电脑上控制整机拍摄教室画面。 6.前置Type-C接口，支持通过不带转换转置的外部线缆，实现外接电脑HDMI信号的接入显示。 7.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB。侧置输出接口具备1路音频、1路触控USB。前置输入接口3路USB（包含1路Type-C、2路USB）。 8.支持通过Type-C接口接入外接移动存储设备进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。 9.采用内置摄像头、麦克风，无需外接线材连接和任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，不占用整机设备端口。 三、整机功能 1.整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片，摄像头视场角≥135度。具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 2.整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记不少于60人。 3.整机支持通过人脸识别进行解锁设备以及人脸识别进行登录账号。 4.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 5.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 6.19.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 7.触摸屏在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 四、嵌入式系统： 1.Android系统下，互动白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 2.无PC状态下，Android系统内置白板支持十笔书写及手掌擦除，手掌擦除的面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整，白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 3.嵌入式系统版本不低于Android 11。 五、OPS模块 1.主板南桥采用H410或H510芯片组，搭载Intel酷睿系列不低于i5 十代CPU内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置，硬盘：128GB或以上SSD固态硬盘，具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI， ≥3路USB。 2.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 3.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 4.和整机的连接接口针脚数≤80pin，尺寸≤28.1mm*5.3mm。 5.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 六、白板软件 （一）主要功能 1.根据账号信息将云空间匹配至对应资源库。 2.集体备课：支持在备课平台创建集体备课活动，具备稿件版本对比功能。支持数据统计和访问记录查看。 3.可在备课平台直接编写教案，教案为云端存储。 4.支持PPT的原生解析。 5.提供在线课堂功能。 （二）学科工具 1.支持课件中插入在线数学画板，授课时一键打开使用。 。 2.数学函数公式：支持中英文、数学公式的编辑输入，可快速输入方程组、脱式运算，提供不少于70个数学符号及模板；预置不少于40个常用数学公式，无需编辑一键插入，输入内容可用不同颜色标记及重复编辑。 3.语文汉字卡工具，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于5个。 4.拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。 5.提供古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、原文朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找。 6.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 五、教学管理平台 1.后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据。 2.支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。 3.信息化数据雷达图：将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为课件制作、听课评课、师生互动、互动教学、家校沟通，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。 4.提升实力：一键分析学校信息化教学的待提升项，并将本校信息化教学数值与省最高值进行对比，方便学校了解自身情况和实际差距；同时可通过管理端督促教师开展信息化教学活动，并为管理者预测督促后可提升的指标，督促信息将通过短信触达教师，保证督促效果。 5.教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型。 6.教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构，方便教师信息的分类管理。 | 1 | 台 |
| 11 | 多媒体讲台 | 规格：≥1100*780*1000（长宽高）MM。 讲桌主体材料采用1.2mm冷轧钢板，其他辅助部门采用1.0mm冷轧钢板。讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右实木扶手，供使用者扶用。 工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。 讲桌桌面采用木质耐划台面，实木扶手，防火、防尘、防水，整体布局简洁、美观。 桌面显示器翻转式设计。讲桌右侧提供实物展台抽屉。（抽屉滑轨采用平滑钢珠静音轨道） 讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；独立包装，运输轻便。 讲桌下柜采用空气力学散热开孔设计，方便通风散热。 | 1 | 套 |
| 12 | 双人桌 | 规格：≥1500*450*750mm 1.台面板：采用三聚氰胺板，符合国家E1级板材标准，台面形状是长条形。 2.台面托架：采用冷轧钢板工艺一体而成，长≥360MM*宽30MM材料壁厚：（3.0MM）表面采用防锈静电喷涂处理。 3.侧脚：前脚管采用≥30MM*60MM冷轧方形钢管壁厚≥1.2MM，后脚管采用≥30MM*30MM冷轧方形钢管，前后脚跨度≥545MM,壁厚（1.5MM）表面采用防锈静电喷涂处理及塑料配件而成。 4.横梁：采用φ50MM圆形冷轧钢管，壁厚1.2MM,表面再经防锈静电喷涂处理。 | 20 | 张 |
| 13 | 椅子 | 1.靠背：尼龙加玻纤白色背框透气网布； 2.坐垫：海绵+耐磨弹力网布座饰面； 3.PP扶手面可前后活动； 4.架子1.5厚方管4脚椅架+固定脚/ 50mm静音轮； | 40 | 把 |
| 14 | 电源管理器 | 支持向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理。 | 1 | 台 |
| 15 | 机柜辅材 | 机柜，16千兆交换机，8口交换机，视频线、音频线、网线、HDMI线等辅材 | 1 | 批 |
| 16 | 观摩电视 | 65寸，4K（2048*1024）及以上分辨率，HDMI接口，可壁挂。 | 1 | 台 |
| 17 | 观摩室电脑 | 主板：不低于Intel 670芯片组 CPU ：不低于INTLE 第12代I5 12500；； 内存： 不低于8GB DDR4 2933MHz 2个DIMM，系统最多支持64G及以上 硬盘： 不低于256固态硬盘 声卡：5.1声道2个音频接口 显卡：集成显卡 网卡：集成10/100/1000M以太网卡； 显示器：不低于21.5英寸 ; 键盘、鼠标： USB键盘/鼠标 电源：不小于180W能效电源 系统：出厂预装正版WIN11系统 机箱： 不小于15L 接口： USB 接口不低于8个（满足前置4个USB 3.2或以上）；1个VGA+HDMI接口 扩展槽： 不少于1个PCI，1个PCIe*1, 1个PCIe*16； 认证：CECP & SEPA、产品国家电子计算机质量监督检验中心105万小时平均无故障运行认证 | 1 | 台 |
| 18 | 资源管理 云平台 | 1.平台支持对优质的教学过程进行线上直播、点播。智慧教室终端录制的精品课、微课也可自动汇聚到资源平台的老师个人空间，实现校本资源库的建设； 2.平台支持超过10万人的互联网公有云直播，也支持利用学校自己的流媒体服务器集群实现最大3000路的校内直播； 3.支持用户手机扫二位码即可观看直播，方便分享。同时还支持教师通过平台发起直播申请，平台管理员审核申请；平台支持免审核模式，开启免审核模式后，教师可直接发起直播活动； 4.支持视频在线剪辑功能，可在线对视频文件进行剪辑、截取，截取片段可进行剪辑操作，支持视频剪辑后在线预览合成效果，并保存生成新视频（提供视频剪辑功能界面截图并加盖厂商公章）； 5.支持从教室终端汇聚到平台的视频对应到相关教师工作台可见，如果视频已发布，教师可以对视频进行在线编辑、发布、删除操作，“已发布视频”可对学校全体师生可见； 6.支持老师的视频只对自己的班级进行分享，分享到班级的视频只能此班级学生可见，学校其他班级不可见； 7.支持通过课表实现预约录制课堂视频，视频汇聚到教师个人中心展示，可实现视频在线编辑、下载、删除、发布等管理； 8.微课视频创建功能，支持对课堂录制视频在线进行进行知识点、重点内容的截取，截取后视频文件可直接创建成微课，展示在教师工作台对应的微课栏目中； 9.基于在线播放视频，支持视频画面预览，同时可直接拖拽播放进度,支持多画面资源模式点播，如教师画面、学生画面、课件画面等； 10.支持老师对课程视频在线视频剪辑形成微课，采用虚拟切割技术，无损视频原文件支持教师将相关知识点的多个微课放在一起形成专辑，方便知识归纳与系统学习； 11.支持对点播视频设置观看权限，通过设置视频观看密码来保护视频隐私； 12.提供老师工作台，可查看个人的录制视频或收藏视频，支持上传本地文档及各种格式视频至工作台，方便老师对视频进行统一管理； 13.支持教师在工作台查看、上传、管理视频、文档、课件等教学资源，可以在线剪辑和编辑资源。支持用户对资源进行收藏，支持将同一堂课的课件与课堂教学录制视频进行关联。 | 1 | 套 |
| 19 | 资源平台 主机 | 1.Cpu:≥intel Xeon E5。 2.内存：≥16GB DDR4-1600。 3.存储容量：≥4TB SATA 7.2k 3.5in 最大可支持容量。 4.网络连接：≥2个千兆以太网网口。 5.通讯接口：支持2个以上USB3.0接口，支持2个以上USB2.0接口。 | 1 | 台 |
| 20 | 数字音频 处理器 | 1. 音频输入/输出通道（MIC/LINE：≥6路输入/1路输出，支持幻像供电功能。 2. 矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。 3. 转换器类型 24bit;采样率 48K 4. 频率响应 20~20KHZ 5. 模/数动态范围（A-计权. 114dB 6. 既可为独立主机也可内置于高清录播主机。 | 1 | 台 |
| 21 | 数字音频处理软件 | 1. 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2. AGC自动增益控制:可提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3. AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，支持人工调试。 4. AFC反馈啸叫消除:对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5. ANC自动噪声消除:消除根据环境的声场变化可进行噪声消除。 | 1 | 套 |
| 22 | 多媒体音响 | 1)采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2)双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。 3)输出额定功率: 2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸。 4)端口：220V电源接口*1、Line in*1、USB*1。 5)麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 6)配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 支持教师扩声和输入音源叠加输出，可对接录播系统实现教师扩声音频的纯净采集，避免环境杂音干扰采集效果。 | 1 | 对 |
| 23 | 功放 | 1.具有完善的电子保护线路，包括过载保护、短路保护、自激保护、DC直流保护、过热保护、关机保护等功能，确保安全可靠地工作。 2.输出功率：2×100W/8Ω，2×160W/4Ω。 3.信噪比：100dB。 4.谐波失真：<0.03% 。 5.频响：20Hz～20KHz(+1/-3dB) 6.输入阻抗： 10KΩ（不平衡）。 7.输入灵敏度：0.77V。 8.电源电压：AC115-230V /50Hz。 | 1 | 台 |
| 24 | 观摩室桌椅 | 观摩桌：1、规格：≥长1800mm*高750mm*深900mm 2、 材料：主体框架及前后门板选用≥1.0mm厚度板材，横梁支撑采用≥1.2mm厚度板材，承重立梁用1.2mm优质冷轧钢板制作。 3、 桌体为全钢结构，表面经过脱脂、除锈、磷化、酸洗、喷塑而成，坚固耐用，具有防腐蚀性强、防盗、防潮、耐磨等优点。 4，台面选用高级密度板材，25mm厚度，具有防火，防腐蚀，等特点。 设计特点 1、 操作台整体设计以人为本，边角圆弧过渡，工艺精湛，美观大方。 2、 所有配件安装在操作台内,安装好后,外部无任何可拆卸螺钉，全封闭操作台使多监控能得到有力保护。 观摩椅: 1.黑色全新料加纤背框，扪华宇透气网布； 2.黑色全新料加纤固定扶手； 3.黑色PP固定腰靠； 4.座包一体成型定型海绵，永不变形，扪华宇透气网布； 5. 2.5mm厚度原位锁定蝴蝶底盘； 6.三级威亚斯气杆，100mm缩50mm； 7.320mm黑色尼龙高脚，静压1000KG; 8.50mm尼龙+PU静音脚轮过BIFMA。 | 1 | 项 |
| 25 | 装修 | 墙面吸音软板，观摩隔断，观摩窗，观摩门，观摩室灯，踢脚线 | 1 | 项 |

- 三、技术要求

1、整个项目完成期限：合同签订后60天内完成安装和调试

2、货物的规格、技术指标遵循的国家相关质量标准；

3、售后服务要求：

3.1、乙方从项目验收合格之日起，产品提供1年质保，质保期内出现质量问题予以免费调换。

3.2、乙方售后服务响应时间：24小时及时响应，8小时内到现场处理相关问题，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的24小时内没有答复和处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

3.3、如因乙方产品质量问题的原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

4、验收标准

4.1、质量符合国家法律法规规定的合格标准、招标文件、投标文件的要求。

4.2、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

4.3、提供所有产品合格证、检测报告、保修证明以及相应产品的检定证书和其他应具有的单证。