| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86寸交互式一体机 （含移动支架） | 一、整体设计： 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2.整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。 3.整机采用UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160。 4.玻璃表面硬度≥9H。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 6.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB 7.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 8.整机具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 9.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 10.支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 11.支持调用内置摄像头实现远程巡课应用。 12.前置输入接口≥3路USB接口（至少包含1路Type-C）。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 13.设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 14.嵌入式系统版本不低于Android 11.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 15.具备视觉舒适度（VICO）体系认证（提供复印件加盖厂家公章） 二、电脑模块 1.主板采用H310芯片组，搭载Intel 酷睿系列 i5 CPU；内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：128GB或以上SSD固态硬盘 2.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 3.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 4.无需工具就可快速拆卸电脑模块。 5.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 三、内置摄像头 1.整机内置摄像头（非外扩），支持扫码功能，PC通道下可通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 2.整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 3.整机摄像头支持大于等于10米距离时实现AI识别人像。 4.整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记不少于60人。 5.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 6.整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。 四、快捷功能及小工具 1.整机内置全通道侧边栏快捷菜单，支持实时显示天气情况、日期、小工具、快捷设置、应用软件、亮度/音量调节、教室物联入口。在任意显示通道下均可通过侧边栏一键进入该触摸菜单。（有PC模块时，具有快捷应用入口的显示和快捷切换。） 2.整机全通道侧边栏快捷菜单包含的小工具有：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历。（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等证明文件） 3.整机全通道侧边栏快捷菜单中支持切换智能息屏、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式，并可调节音量、亮度。 4.整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可进行实时切换并打开，无需退出当前全屏模式的应用软件再选择更换。 5.整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击任意一台设备图标即可调出中控菜单进行管控。 6.整机全通道侧边栏支持自主选择所需截取的屏幕范围，点击截屏可成功截取屏幕，并自动保存。 7.整机全通道侧边栏支持秒表正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间。整机全通道侧边栏支持倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始进入倒计时。 8.支持在设备上获取并自动识别教室内所有人员，可通过随机算法抽选1人，辅助教学活动的举行。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等证明文件） 五、白板软件 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式。 2.支持个人账号注册登录使用。 3.提供白板软件手机移动版。 4.提供在线云课堂功能，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。 5.云课堂可以通过生成二维码海报的方式发送给学生用于远程在线教学。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 6.可提供不小于200G的个人云空间。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 7.互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 8.具备微课录制功能，内置于白板软件中，支持快速录制微课，可保存音频和课件的互动操作.微课录制结束后支持二维码分享，学生扫码即可在微信观看，无需下载额外app。 9.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 10.为保证软件稳定性，需与一体机为同一品牌，提供证明材料，并加盖厂家公章。 六、教学管理平台： 1.后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据。 2.支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表。 3.信息化数据雷达图：将信息化教学数据分多维度进行评估，至少包含课件制作、听课评课、师生互动、互动教学等。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖生产厂家公章。 4.具备教师GPS定位打卡考勤功能。 5.支持管理者创建教师的教研组织结构。 6.能够提供全流程管理服务，包含教学计划、电子教案、听课评课、校本资源、班级氛围的流程管理和数据分析。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖生产厂家公章。 7.教师可以在个人空间直接编写教案，编写教案时可以关联课件，支持教师在个人空间、配套备授课工具查看课件以及教案，方便教师进行教学设计。 8.以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且与一体机为同一品牌。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 七、微课软件 1.微课功能内置于交互式课件工具中，支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作。 2.录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除。 3.剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存。 4.无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加不低于一百页电子草稿进行讲解。 5.听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载其他app使用。 6.学生观看胶囊式微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖生产厂家公章。 7.系统后台自动统计胶囊式微课的观看次数，便于教师做教研管理。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖生产厂家公章。 8.微课胶囊播放：支持在胶囊中直接对胶囊中的课件进行控制，包括翻页、跳转至任意指定页、支持画笔、橡皮擦、撤销等工具的调用，方便对课件进行预览学习。支持一键对音频内容进行语音识别，转化为文字，方便对讲解内容深入学习。 9.微课胶囊分享：支持通过链接分享、手机号分享、微信二维码分享以及上传到校本资源库等方式进行分享。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖生产厂家公章。 | 1 | 台 |
| 2 | 台式电脑 | 1.CPU：≥6核心， ≥3.1GHZ 2.芯片组：Intel 600系列以上芯片组 3.接口：≥6个USB接口（其中至少4个USB 3.2 Gen1）、1*VGA接口、1*HDMI接口（VGA非转接）；; 扩展槽：1个PCI-E*16、1个PCI-E*1 槽位 4.内存：≥8GB DDR4 5.硬盘：≥512G固态硬盘 6.网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡； 7.声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） 8.电源：≥110/220V 180W 85%节能电源 9.显示器：≥21.5寸LED显示器，带低蓝光护眼功能（提供第三方证明文件）； 10.机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效，机箱不大于13.6L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用； 11.键鼠：防水键盘、抗菌鼠标； 12.产品具备密封防尘功能（IP5X级别以上） 13.产品可适应在≥40℃和90% RH潮湿环境使用 14.产品符合恶劣供电环境使用，可适应电源输入电压90V至265V 15.产品具备防震功能，符合振动试验（5Hz至2000Hz，Grms=6）及 16.温度电压应力循环（﹣40℃至70℃[存储]，0℃至50℃[运行]，180V至265V）的要求 17.产品可适应高低温环境存储及运行的需要，低温运行最低可达﹣10℃，低温存储最低可达﹣40℃，低温运输通过﹣15℃ 18.产品防静电、防辐射骚扰（小于标准限值7dB） 19.要求原厂商承诺主机三年保修及上门，并提供证明文件，原厂400/800售后电话及售后服务承诺函。 | 56 | 台 |
| 3 | 教师钢木 电脑桌椅 | 台面采用优质环保防火板饰面，表面耐划伤，桌腿采用全钢一体开模造型钢腿，经过酸洗、磷化、打磨、静电喷塑，结构牢固美观，含钢质背板、钢质走线槽和高靠背工作椅，尺寸根据教室实际环境订制。 | 1 | 套 |
| 4 | 学生钢木 电脑桌凳 | 台面采用优质环保防火板饰面，表面耐划伤，桌腿采用全钢一体开模造型钢腿，经过酸洗、磷化、打磨、静电喷塑，结构牢固美观，含钢质背板、钢质走线槽和钢木电脑凳；尺寸根据教室实际环境订制。 | 54 | 套 |
| 5 | 交换机 | 三层网管交换机/交换容量336Gbps/包转发率87Mpps/48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机/固化4个SFP千兆光口/支持静态路由^三层聚合口^ACL^端口镜像等功能/支持睿易APP和MACC云平台统一管理*。 | 2 | 台 |
| 6 | 机柜 | 21U优质配线柜，深度1M，黑色含散热风扇。 | 2 | 个 |
| 7 | 网线 | 六类国标双绞线、无氧铜，过测、足米（305）。 | 2.5 | 箱 |
| 8 | 水晶头 | 六类国标RJ45水晶头。 | 2 | 盒 |
| 9 | 配套辅材及安装 | 国标4平方BVR软铜芯电源线、子弹头国标插线板、A类PVC材料等一批满足实际需要。 | 1 | 项 |
| 10 | 强电线路改造 | 1.教室需要单项三匹空调3个，每个功率2.5千瓦，沿砖墙均匀分布，避开暖气和窗户装设3个单项三眼空调专用插座。 2.教室需要安装60台电脑，每台电脑350w 左右，要求在合适位置安装空气开关控制箱，具备短路漏电保护功能。电脑电源需要单项三线制提供。 3.每个教室电源功率需要提供+20%，作为负荷余量，保障线路正常运行。负荷要三相平衡，符合电气运行规律。 4.施工所有辅材均包含在内。 | 1 | 项 |
| 11 | 86寸交互式一体机 （含移动支架） | 一、整体设计： 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2.整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。 3.整机采用UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160。 4.玻璃表面硬度≥9H。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 6.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB 7.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 8.整机具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 9.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 10.支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 11.支持调用内置摄像头实现远程巡课应用。 12.前置输入接口≥3路USB接口（至少包含1路Type-C）。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 13.设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 14.嵌入式系统版本不低于Android 11.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 15.具备视觉舒适度（VICO）体系认证（提供复印件加盖厂家公章） 二、电脑模块 1.主板采用H310芯片组，搭载Intel 酷睿系列 i5 CPU；内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：128GB或以上SSD固态硬盘 2.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 3.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 4.无需工具就可快速拆卸电脑模块。 5.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 三、内置摄像头 1.整机内置摄像头（非外扩），支持扫码功能，PC通道下可通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 2.整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 3.整机摄像头支持大于等于10米距离时实现AI识别人像。 4.整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记不少于60人。 5.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 6.整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。 四、快捷功能及小工具 1.整机内置全通道侧边栏快捷菜单，支持实时显示天气情况、日期、小工具、快捷设置、应用软件、亮度/音量调节、教室物联入口。在任意显示通道下均可通过侧边栏一键进入该触摸菜单。（有PC模块时，具有快捷应用入口的显示和快捷切换。） 2.整机全通道侧边栏快捷菜单包含的小工具有：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历。（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等证明文件） 3.整机全通道侧边栏快捷菜单中支持切换智能息屏、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式，并可调节音量、亮度。 4.整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可进行实时切换并打开，无需退出当前全屏模式的应用软件再选择更换。 5.整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击任意一台设备图标即可调出中控菜单进行管控。 6.整机全通道侧边栏支持自主选择所需截取的屏幕范围，点击截屏可成功截取屏幕，并自动保存。 7.整机全通道侧边栏支持秒表正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间。整机全通道侧边栏支持倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始进入倒计时。 8.支持在设备上获取并自动识别教室内所有人员，可通过随机算法抽选1人，辅助教学活动的举行。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等证明文件） 五、白板软件 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式。 2.支持个人账号注册登录使用。 3.提供白板软件手机移动版。 4.提供在线云课堂功能，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。 5.云课堂可以通过生成二维码海报的方式发送给学生用于远程在线教学。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 6.可提供不小于200G的个人云空间。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 7.互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 8.具备微课录制功能，内置于白板软件中，支持快速录制微课，可保存音频和课件的互动操作.微课录制结束后支持二维码分享，学生扫码即可在微信观看，无需下载额外app。 9.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 10.为保证软件稳定性，需与一体机为同一品牌，提供证明材料，并加盖厂家公章。 六、教学管理平台： 1.后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据。 2.支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表。 3.信息化数据雷达图：将信息化教学数据分多维度进行评估，至少包含课件制作、听课评课、师生互动、互动教学等。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖生产厂家公章。 4.具备教师GPS定位打卡考勤功能。 5.支持管理者创建教师的教研组织结构。 6.能够提供全流程管理服务，包含教学计划、电子教案、听课评课、校本资源、班级氛围的流程管理和数据分析。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖生产厂家公章。 7.教师可以在个人空间直接编写教案，编写教案时可以关联课件，支持教师在个人空间、配套备授课工具查看课件以及教案，方便教师进行教学设计。 8.以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且与一体机为同一品牌。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 七、微课软件 1.微课功能内置于交互式课件工具中，支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作。 2.录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除。 3.剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存。 4.无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加不低于一百页电子草稿进行讲解。 5.听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载其他app使用。 6.学生观看胶囊式微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖生产厂家公章。 7.系统后台自动统计胶囊式微课的观看次数，便于教师做教研管理。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖生产厂家公章。 8.微课胶囊播放：支持在胶囊中直接对胶囊中的课件进行控制，包括翻页、跳转至任意指定页、支持画笔、橡皮擦、撤销等工具的调用，方便对课件进行预览学习。支持一键对音频内容进行语音识别，转化为文字，方便对讲解内容深入学习。 9.微课胶囊分享：支持通过链接分享、手机号分享、微信二维码分享以及上传到校本资源库等方式进行分享。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖生产厂家公章。 | 1 | 台 |
| 12 | 台式电脑 | 1.CPU：≥6核心， ≥3.1GHZ 2.芯片组：Intel 600系列以上芯片组 3.接口：≥6个USB接口（其中至少4个USB 3.2 Gen1）、1*VGA接口、1*HDMI接口（VGA非转接）；; 扩展槽：1个PCI-E*16、1个PCI-E*1 槽位 4.内存：≥8GB DDR4 5.硬盘：≥512G固态硬盘 6.网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡； 7.声卡：集成HD Audio，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口） 8.电源：≥110/220V 180W 85%节能电源 9.显示器：≥21.5寸LED显示器，带低蓝光护眼功能（提供第三方证明文件）； 10.机箱：标准MATX立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效，机箱不大于13.6L，顶置提手，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用； 11.键鼠：防水键盘、抗菌鼠标； 12.产品具备密封防尘功能（IP5X级别以上） 13.产品可适应在≥40℃和90% RH潮湿环境使用 14.产品符合恶劣供电环境使用，可适应电源输入电压90V至265V 15.产品具备防震功能，符合振动试验（5Hz至2000Hz，Grms=6）及 16.温度电压应力循环（﹣40℃至70℃[存储]，0℃至50℃[运行]，180V至265V）的要求 17.产品可适应高低温环境存储及运行的需要，低温运行最低可达﹣10℃，低温存储最低可达﹣40℃，低温运输通过﹣15℃ 18.产品防静电、防辐射骚扰（小于标准限值7dB） 19.要求原厂商承诺主机三年保修及上门，并提供证明文件，原厂400/800售后电话及售后服务承诺函。 | 51 | 套 |
| 13 | 教师钢木 电脑桌椅 | 台面采用优质环保防火板饰面，表面耐划伤，桌腿采用全钢一体开模造型钢腿，经过酸洗、磷化、打磨、静电喷塑，结构牢固美观，含钢质背板、钢质走线槽和高靠背工作椅，尺寸根据教室实际环境订制。 | 1 | 套 |
| 14 | 学生钢木 电脑桌凳 | 八边形桌 规格：边到边70mm（八边形）； 台面：25mm防火板台面，湖蓝色。 台身：钢架结构，外型美观，防湿，牢固。含方凳。 | 8 | 套 |
| 15 | 交换机 | 三层网管交换机/交换容量336Gbps/包转发率87Mpps/48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机/固化4个SFP千兆光口/支持静态路由^三层聚合口^ACL^端口镜像等功能/支持睿易APP和MACC云平台统一管理*。 | 2 | 台 |
| 16 | 机柜 | 21U优质配线柜，深度1M，黑色含散热风扇。 | 2 | 个 |
| 17 | 网线 | 六类国标双绞线、无氧铜，过测、足米（305）。 | 2.5 | 箱 |
| 18 | 水晶头 | 六类国标RJ45水晶头。 | 3 | 盒 |
| 19 | 配套辅材及安装 | 国标4平方BVR软铜芯电源线、子弹头国标插线板、A类PVC材料等一批满足实际需要。 | 1 | 项 |
| 20 | 强电线路改造 | 1.教室需要单项三匹空调3个，每个功率2.5千瓦，沿砖墙均匀分布，避开暖气和窗户装设3个单项三眼空调专用插座。 2.教室需要安装60台电脑，每台电脑350w 左右，要求在合适位置安装空气开关控制箱，具备短路漏电保护功能。电脑电源需要单项三线制提供。 3.每个教室电源功率需要提供+20%，作为负荷余量，保障线路正常运行。负荷要三相平衡，符合电气运行规律。 4.施工所有辅材均包含在内。 | 1 | 项 |
| 21 | 86寸交互式一体机 （含移动支架） | 一、整体设计： 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。 2.整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。 3.整机采用UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160。 4.玻璃表面硬度≥9H。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 6.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB 7.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 8.整机具备至少6个前置按键，可实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 9.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 10.支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 11.支持调用内置摄像头实现远程巡课应用。 12.前置输入接口≥3路USB接口（至少包含1路Type-C）。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 13.设备支持自定义前置“设置"按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 14.嵌入式系统版本不低于Android 11.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 15.具备视觉舒适度（VICO）体系认证（提供复印件加盖厂家公章） 二、电脑模块 1.主板采用H310芯片组，搭载Intel 酷睿系列 i5 CPU；内存：4GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：128GB或以上SSD固态硬盘 2.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 3.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 4.无需工具就可快速拆卸电脑模块。 5.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 三、内置摄像头 1.整机内置摄像头（非外扩），支持扫码功能，PC通道下可通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。 2.整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 3.整机摄像头支持大于等于10米距离时实现AI识别人像。 4.整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记不少于60人。 5.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。（提供相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网截图等证明文件） 6.整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。 四、快捷功能及小工具 1.整机内置全通道侧边栏快捷菜单，支持实时显示天气情况、日期、小工具、快捷设置、应用软件、亮度/音量调节、教室物联入口。在任意显示通道下均可通过侧边栏一键进入该触摸菜单。（有PC模块时，具有快捷应用入口的显示和快捷切换。） 2.整机全通道侧边栏快捷菜单包含的小工具有：批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、日历。（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等证明文件） 3.整机全通道侧边栏快捷菜单中支持切换智能息屏、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式，并可调节音量、亮度。 4.整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可进行实时切换并打开，无需退出当前全屏模式的应用软件再选择更换。 5.整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击任意一台设备图标即可调出中控菜单进行管控。 6.整机全通道侧边栏支持自主选择所需截取的屏幕范围，点击截屏可成功截取屏幕，并自动保存。 7.整机全通道侧边栏支持秒表正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间。整机全通道侧边栏支持倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始进入倒计时。 8.支持在设备上获取并自动识别教室内所有人员，可通过随机算法抽选1人，辅助教学活动的举行。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等证明文件） 五、白板软件 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式。 2.支持个人账号注册登录使用。 3.提供白板软件手机移动版。 4.提供在线云课堂功能，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。 5.云课堂可以通过生成二维码海报的方式发送给学生用于远程在线教学。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 6.可提供不小于200G的个人云空间。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 7.互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 8.具备微课录制功能，内置于白板软件中，支持快速录制微课，可保存音频和课件的互动操作.微课录制结束后支持二维码分享，学生扫码即可在微信观看，无需下载额外app。 9.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 10.为保证软件稳定性，需与一体机为同一品牌，提供证明材料，并加盖厂家公章。 六、教学管理平台： 1.后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据。 2.支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表。 3.信息化数据雷达图：将信息化教学数据分多维度进行评估，至少包含课件制作、听课评课、师生互动、互动教学等。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖生产厂家公章。 4.具备教师GPS定位打卡考勤功能。 5.支持管理者创建教师的教研组织结构。 6.能够提供全流程管理服务，包含教学计划、电子教案、听课评课、校本资源、班级氛围的流程管理和数据分析。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖生产厂家公章。 7.教师可以在个人空间直接编写教案，编写教案时可以关联课件，支持教师在个人空间、配套备授课工具查看课件以及教案，方便教师进行教学设计。 8.以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且与一体机为同一品牌。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 七、微课软件 1.微课功能内置于交互式课件工具中，支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作。 2.录制功能：录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除。 3.剪辑重录功能：支持按照课件页面片段剪辑和重录微课，支持一键上传至云端保存。 4.无课件录制：支持教师在空白页面录制胶囊式微课，支持自主添加不低于一百页电子草稿进行讲解。 5.听课方式：微课录制结束后自动生成分享海报，学生扫码在即可在微信观看，无需下载其他app使用。 6.学生观看胶囊式微课时可进行多种互动，可在控制课件模式下移动、删除克隆课件内的元素，参与课堂活动互动练习。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖生产厂家公章。 7.系统后台自动统计胶囊式微课的观看次数，便于教师做教研管理。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖生产厂家公章。 8.微课胶囊播放：支持在胶囊中直接对胶囊中的课件进行控制，包括翻页、跳转至任意指定页、支持画笔、橡皮擦、撤销等工具的调用，方便对课件进行预览学习。支持一键对音频内容进行语音识别，转化为文字，方便对讲解内容深入学习。 9.微课胶囊分享：支持通过链接分享、手机号分享、微信二维码分享以及上传到校本资源库等方式进行分享。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖生产厂家公章。 | 1 | 台 |
| 22 | 教师钢木 电脑桌椅 | 台面采用优质环保防火板饰面，表面耐划伤，桌腿采用全钢一体开模造型钢腿，经过酸洗、磷化、打磨、静电喷塑，结构牢固美观，含钢质背板、钢质走线槽和高靠背工作椅，尺寸根据教室实际环境订制。 | 1 | 套 |
| 23 | 学生钢木 电脑桌凳 | 台面采用优质环保防火板饰面，表面耐划伤，桌腿采用全钢一体开模造型钢腿，经过酸洗、磷化、打磨、静电喷塑，结构牢固美观，含钢质背板、钢质走线槽和钢木电脑凳；尺寸根据教室实际环境订制；桌子尺寸：1200*550*750mm。 | 48 | 套 |
| 24 | 计算机组装与维护工具套装 | 电工计算机维修工具套装。 | 48 | 箱 |
| 25 | 强电线路改造及装饰 | 含计算机设备组装与调试及信息网络布线一体化教室两间教室费用总和。 计算机设备组装与调试一体化教室电路改造要求 1.教室需要单项三匹空调3个，每个功率2.5千瓦，沿砖墙均匀分布，避开暖气和窗户装设3个单项三眼空调专用插座。 2.教室需要安装60台电脑，每台电脑350w 左右，要求在合适位置安装空气开关控制箱，具备短路漏电保护功能。电脑电源需要单项三线制提供。 3.每个教室电源功率需要提供+20%，作为负荷余量，保障线路正常运行。负荷要三相平衡，符合电气运行规律。 4.施工所有辅材均包含在内。 信息网络布线一体化教室电路改造要求 1.教室需要单项三匹空调3个，每个功率2.5千瓦，沿砖墙均匀分布，避开暖气和窗户装设3个单项三眼空调专用插座。 2.教室需要提供5千瓦左右功率负荷的电源，设备电源需要单项三线制提供。要求在合适位置安装控制空气开关控制箱，具备短路漏电保护功能。 3.每个教室电源功率需要提供+20%，作为负荷余量，保障线路正常运行。负荷要三相平衡，符合电气运行规律。 4.施工所有辅材均包含在内。 | 1 | 项 |

| 序号 | 产品名称 | 产品结构和功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统安装与维护装置 | 产品规格：长603mm，宽603mm，高2000mm。四面开放机架， 全钢喷塑。 产品结构： 1.综合布线系统安装与维护技能鉴定集装架1套。 （1）全钢标准U机架，19英寸41U。 （2）全钢喷塑立柱4个。每个立柱设计有2列40排80个φ28孔，上下居中；2列41排82个φ22孔，上下居中；4列41排164个φ6.5孔，上下居中；2列标准U设备安装方孔；4组8个安装孔。立柱为左右对称，4个立柱安装时可任意摆放。 （3）全钢喷塑顶帽1个。顶面设计有8个φ60×150条孔，两侧分别设计有10列3排30个φ8孔、9个φ25孔，四面设计有4组16个立柱安装孔。 （4）全钢喷塑底座1个。底面设计有8个φ60×150条孔、4组16个脚轮安装孔，两侧分别设计有10列3排30个φ8孔、9个φ25孔，四面设计有4组16个立柱安装孔。 （5）脚轮4个，2寸带刹车万向脚轮。 2.综合布线测试装置1台。19英寸5U，设计有12个RJ45插口和上下两排共108个指示灯，包括96个线芯连接指示灯和12个屏蔽层连接指示灯，分为6组，每组18个指示灯（上下两排各9个指示灯），其中16个指示灯显示线芯连接情况，另外2个指示灯显示屏蔽层连接情况。能够同时制作和测量6组网络跳线或链路（屏蔽或非屏蔽），对应指示灯显示两端RJ45接头的压接线端接连接状况和线序，其中每根屏蔽跳线或链路对应2个指示灯显示屏蔽层连接状况，能够直观判断铜缆的跨接、反接、短路、断路等故障。 3.综合布线端接训练装置1台。19英寸5U，设计有1组配线端接模块和上下两排共100个指示灯，能够同时端接6根双绞线或1根25对大对数电缆的两端，每次实训每人端接线100次，每芯线端接有对应的指示灯直观和持续显示端接连接状况和线序，共有100个指示灯分50组，同时显示6根双绞线或1根25对大对数电缆的全部端接情况，能够直观判断跨接、反接、短路、断路等故障。 4.光纤配线端接测试装置1台。19英寸5U，设计有4个SC插口、4个ST插口、4个FC插口、4个LC插口和8个指示灯，指示灯具有持续和间断闪烁两种显示功能，具有10种不同光纤跳线和链路的配线、端接、通断测试等功能。 5.住宅信息箱1个。住宅信息箱内部设计有6U立柱2个，箱体设计有30个φ25穿线孔，3个φ50穿线孔，3个φ6安装孔。住宅信息箱配套有标准U挂耳2个，网络配线模块2个，TV配线模块1个，交流电源模块1个，路由器安装模块1个。 6.信息插座安装模块25个。单个安装模块19英寸2U，设计有穿线孔、螺丝固定孔、管卡固定孔、理线绑扎孔等，能够安装5个信息插座，具有多种组合方式，可根据需要调整安装位置和数量。 7.测试跳线包1套。包括数据测试跳线（RJ45-RJ45六类非屏蔽多股软跳线）2根，语音测试跳线（RJ45-RJ11六类非屏蔽多股软跳线）1根，屏蔽测试跳线（RJ45-RJ45六类双屏蔽多股软跳线）1根，鸭嘴测试跳线（RJ45-8位鸭嘴六类非屏蔽多股软跳线）1根，鸭嘴测试跳线（RJ11-8位鸭嘴六类非屏蔽多股软跳线）1根，光纤测试跳线（SC-SC单模跳线）2根，光纤测试跳线（ST-ST单模跳线）2根。 8.其他器材：六类屏蔽网络配线架1个，超五类网络配线架2个，110型通信跳线架1个，25口语音配线架1个，理线环2个，8SC+8ST组合式光纤配线架2个，PDU插座1个，大拐弯PVC穿线管9根，φ20PVC管卡30个，φ21.2波纹管8根，φ21.2波纹管接头16个，86×86×65mm白色信息插座底盒28个，86×86×45mm透明信息插座底盒32个，双口透明信息插座面板40个，双口SC光纤面板8个，双口ST光纤面板8个，TV面板4个，非屏蔽网络模块40个，RJ11语音模块16个。 产品特点： 1.量身定制。本实训装置满足《综合布线系统安装与维护职业技能等级标准》要求，适合综合布线系统安装与维护职业技能等级证书初级、中级、高级技能训练与考核，能够进行住宅内、建筑物、建筑群综合布线系统安装与维护技能训练与考核。 2.配置齐全。本实训装置设计有7个独立单元，包括①屏蔽电缆永久链路，②网络数据永久链路，③综合布线永久链路（数据+语音），④光纤永久链路安装，⑤光纤永久链路熔接，⑥光纤永久链路冷接，⑦住宅布线系统，集成了信息技术工程典型案例和实践应用。 3.功能先进。本实训装置能够进行住宅内、建筑物、建筑群综合布线系统安装与维护技能训练与考核，适合作为综合布线系统安装与维护职业技能等级证书初级、中级、高级技能实训与考核平台。同时具有原理认知、规划设计、安装施工、运维管理等全产业生态链教学实训功能。仿真典型工作任务，实训内容全面系统、重点突出，实训项目循序渐进、层次清晰，实训功能先进、实用性强。 4.快速评判。本实训装置每个单元既能满足4名学生同时进行不同项目的技能实战训练，也能满足4-8人按照顺序进行技能鉴定，并且在5分钟内快速完成测试与评判。一次技术和材料准备，多人多批次快速技能鉴定，减少了准备和评判时间，提高了鉴定效率，保证了技能鉴定的公平公正。 | 10台 |
| 2 | 计算机装调与维修技能鉴定装置 | 产品结构：设备长1200mm，宽600mm，高1550mm。 1.计算机装调与维修操作台1套 1）操作台为全钢组合式结构，彩色外观，外形尺寸长1200mm，宽600mm，高1150mm。 2）操作台顶部设计有向上折边的不锈钢顶板，防止工具滑落，配置显示器固定装置，能够调整显示器高度和倾角，方便学生实训操作。 3）操作台上部设计有双层货架，货架两侧适合放置小型工具及器材，中间安装有金属理线环1个、PDU电源插座1个、电脑维修灯1个和双口信息插座1个。 4）操作台中间为不锈钢台面，配置防静电桌垫1张，预留2个Φ50穿线孔。 5）操作台中间设计有组合式键盘抽屉，既能放置键盘，又能悬挂圆凳，实现桌凳一体化，便于管理。 6）操作台下部两侧为柜体，柜体上层设计为带锁抽屉，可以保存零部件和工具，下层设计为带锁主机柜，配置活动棚板，可以放置机箱和大件器材。 7）操作台底部安装有带刹车的万向脚轮8个，方便装置整体移动，便于实训室打扫清洁。 8）旋转圆凳1个。 9）其它配件。包括显示器支架1个，接地线1根，产品铭牌1张。 2.快速设置故障的专门计算机主板1块 1）主流ATX主板，主板专门设计了20个故障设置点，采用跳线帽快速设置故障和恢复正常。故障分为10类，包括CPU控制端故障、芯片组故障、内存故障、显示故障、音频故障、网络故障、扩展槽故障、内接插座故障、接口故障、BIOS设置故障。 2）主板专门印刷有故障标识，由F1-F21表示。例如F1、F2为CPU控制端故障；F3、F4为芯片组故障；F5、F6_1、F6_2为内存故障等。 3）主板专门集成有诊断卡、数码管和蜂鸣器电路，能准确判断出故障类别。 4）主板专门印刷有电路模块区域的中文标识，包括中央处理器区、南桥芯片区（PCH）、内存插槽区、超级输入输出接口芯片区（SIO）、声卡芯片区、网卡芯片区、后置面板插座区、内接插座区、故障设置区、PCI-E扩展区10大区域，便于学生在学习计算机原理和故障检测过程中，能快速高效地找到对应电路所在区域，从而精准排查出故障原因。 3.开关电源及加长线束1套 1）全模组ATX开关电源，额定功率500W。输入电压100-240V，输出电压+3.3V、+5V、+5VSB、+12V、-12V。 2）开关电源端口包括① CPU供电端口，输出电压+12V；② SATA供电端口，输出电压为+3.3V、+5V、+12V；③24PIN主板供电端口，输出电压为+3.3V、+5V、+5VSB、 +12V、-12V。 3）开关电源端口印有序号、接口类型和电压标识。方便快速认知和找到电源接口，防止误插。 4）专用加长线束，长900毫米，能够将主板移出机箱外进行检测与维修。每根组线都有序号、接口类型、电压标识，并且与电源端口一一对应，提高接线效率，防止误插。 5）线束配置如下： ① CPU供电线1条，8PIN接口1个，用于CPU供电； ② SATA供电线1条，SATA接口3个，用于SATA硬盘、SATA光驱供电； ③24PIN主板供电线1条，24PIN接口1个，用于主板供电。 4.计算机故障诊断治具盒1套 1）开关控制器治具1个 设计有电源开关1个、重启开关1个、电源工作指示灯1个和硬盘工作指示灯1个。用于诊断电源开关、重启开关、电源工作状态和硬盘工作状态。 2）音频诊断治具1套 由1个前面板音频诊断治具板和1个音频组线构成，其中音频组线有5个音频接头。用于诊断前面板9针音频插座故障和后面板5个音频接头故障。 3）COM诊断治具2个 设计有全信号回路。用于诊断COM串口插座故障。 4）USB诊断治具1套 由2个USB诊断治具和2个USB接口测试仪构成。用于诊断USB2.0和USB3.0连接状态。 5.计算机故障自动测试软件1套 1）软件登录界面，可记录测试人员姓名、证件号及待测主板ISN编号。 2）软件测试界面由菜单栏、运行区、测试区、右侧信息区、底部状态区组成。 3）软件故障测试类型共13类，包括：CPU测试、内存测试、硬盘测试、键鼠测试、PCIE测试、网络测试、USB测试、音频测试、COM串口测试、睡眠测试、VGA测试、DVI测试、HDMI测试。 4）软件特点： （1）能够自动测试13类33种常见计算机故障； （2）具有测试人员姓名、证件号和主板ISN编号登录功能； （3）可自由选择故障进行测试； （4）软件自动显示故障信息，绿色为“PASS”，红色为“FAIL”。 （5）自动生成故障测试报告，方便老师进行管理和考核。 6.计算机配套硬件1套 1）中央处理器（CPU）1块。兼容芯片组：×300。 2）硬盘1块。容量1TB，转速：7200RPM，接口：SATA。 3）内存2个。DDR4 2666，容量4GB。 4）显卡1个。输出接口：VGA、DVI、HDMI各1个，显存容量：2G，最大分辨率：1920×1080，带散热风扇。 5）网卡1块。PCI-E×1接口，网口RJ45，10/100/1000M自适应。 6）声卡1块。PCI-E×1接口，支持5.1声道。 7）光驱1个。SATA接口，读取速度18倍速。 8）键鼠套装1套。PS/2键盘1个，USB鼠标1个。 9）电脑耳机1个。3.5mm音频接口，线长≥1.8m。 10）机箱1个。 11）液晶显示器1个。 （1）21.5英寸，VGA接口1个，DVI接口1个。 （2）配置VGA线1条，HDMI转VGA转换线1条，DVI转VGA转换线1条。 （3）配置显示器支架，高≤400mm，可调整显示器高度和倾斜角度。 7.常用工具1套 1）U盘1个。容量16GB。 2）热风枪焊台1套。包含热风枪1个，恒温烙铁和烙铁架1套。 3）网线5米。Cat5透明网线。 8.电子焊接训练套件盒 1）初级工电子焊接训练套件盒2盒。 2）中级工电子焊接训练套件盒2盒。 3）高级工电子焊接训练套件盒2盒。 | 1台 |
| 3 | 教学专用光纤熔接机（含工具套装） | 产品型号：教学专用定制 1.适用光纤：SM(单模)，MM(多模)，DS(色散位移)，NZDS(非零色散位移) 2.接续损耗：0.02dB(SM)，0.01dB(MM)，0.04dB(DS)，0.04dB(NZD S) 3.回波损耗：60dB 4.操作方式：全自动、半自动、手动 5.光纤对准：先进的PAS对准方式 6.适用光纤：3.0mm皮线光缆、SC、FC等连接器（可选）及0.25mm、0.9mm 普通光纤 7.切割长度：8～16mm 8.放大倍数：304/152 倍 9.图像显示：高性能≥5.7英寸液晶屏，提供清晰、细腻的图像显示 10.张力测试：标准 2N(可选)热缩套管60mm、40mm 和一系列热缩套管 11.电池容量：典型熔接220 次，充电时间约为3.5小时(可在充电时使用) 12.电池寿命：循环充电次数达 300～500 次，客户自己可更换 13.电极寿命：典型值 4000 次，客户自己可更换电极施工照明内置高亮度、宽范围照明灯，极大方便夜间操作 14.外部接口：提供标准 USB及VGA视频输出接口 15.供电电源：内置锂电池11.1V；外接适配器，输入：AC100-240V，输出：DC13.5V/4.5A 16.工作环境温度：-10℃～+50℃ ；湿度：95%RH(40℃，不结露)；海拔高度：0～5000m 17.含光纤熔接工具箱1个 1.含光纤冷接工具箱1个。 | 5套 |
| 4 | 综合布线工具箱 | 工具清单如下： 1.网络压线钳1把，压接水晶头用。 2.网络打线钳2把，模块打线用。 3.2米钢卷尺1把，长度和位置测量用。 4.活扳手，150mm（6寸）2把，螺丝固定用。 5.Φ6X150螺丝刀2把，螺丝固定用。 6.锯弓1把，切割用。 7.钢锯条5根，切割用。 8.美工刀2把，切割用。 9.线管剪1把，PVC管裁断用。 10.8寸老虎钳1把，夹持物件。 11.6寸尖嘴钳1把，夹持物件。 12.镊子1把，夹持物件。 13.不锈钢角尺1把，90度角测量用。 14.条形水平尺1把，测量水平和垂直用。 15.Φ20弯管器1个，Φ20PVC冷弯管成型用。 16.计算器1个，计算用。 17.Φ8麻花钻头2个，开孔用。 18.Φ6麻花钻头2个，开孔用。 19.M6丝锥2个，攻丝用。 20.十字批头2个，电动起子配套用。 21.RJ45水晶头10个，维修备用。 22.M6X15螺丝10个，维修备用。 23.线槽剪1个，切断PVC线槽用。 24.弯头模具1把，线槽成型用。 25.剥线钳2个，剥线用。 26.丝锥架1个，夹持丝锥用。 | 10个 |
| 5 | 配套器材 | 序; 产品名称; 型号/规格; 产品描述; 数量. 铜缆; CAT5e UTP; 灰色护套，305米/箱。; 10箱. 水晶头; 定制; 非屏蔽、超五类RJ45网络水晶头，透明吸塑盒包装。每工位1盒。; 10盒. 网络模块; 定制; 非屏蔽超五类RJ45网络模块，透明吸塑盒包装。; 300个. 室内光缆; 单模24芯; 每工位10米。; 100米. 粘扣（吸盘）; 25X25毫米; 350个/包。; 1包. 尼龙扎带; 3X100毫米; 500个/包。; 10包. 光纤跳线; SC-SC单模; 3米/根。; 10根. 热缩套管; 单芯保护套; 每工位2包，50个/包; 10包. 皮线光缆; 单芯单模; 每工位20米; 400米. 大对数电缆; CAT5 25P UTP; 透明外护套，每工位20米。; 200米. 光纤连接器; SC; 预埋式三件套。; 100个. 20毫米 PVC冷弯管和配件; 长1.75米; 每工位30根; 600根. Ф20直接头; 每工位10个; 200个. Ф20孔管卡; 每工位20个; 400个. 宽度20毫米 PVC线槽; 长度1.75米; 每工位30根; 600根. 宽度40毫米 PVC线槽; 长度1.75米; 每工位10根; 200根. 底盒+面板; 86系列，双口,不透明; 每工位20套; 400套. 十字螺丝; M6; 可重复拆卸10000次; 3000个. 标签扎带; 100个/包; 3*100mm，每工位1包; 20包. 标签纸; A4,白色; 单个标签20X10mm; 200张. | 1套 |
| 6 | 配套工具 | 序; 名称; 型号/规格; 产品描述和功能; 数量. 人字梯; 四阶; 每工位1个，登高固定设备。; 10个. 电动起子; 充电式; 每工位1个，开孔固定螺丝。; 10把. 线管存放架; 全钢结构; 1.8X0.4X1.8米。; 2台. 操作台; 不锈钢面板; 1.2X0.6X0.75米。; 20张. 不锈钢凳子; 木质面板; 标准学生凳; 56个. 五对打线钳; 五对; 每工位1把，110模块专用。; 10把. 语音打线钳; 带钩; 每工位1把，语音配线架专用。; 10把. 电缆剥皮钳; LY25-1; 每工位1把，大对数电缆开缆。; 10把. | 1套 |
| 7 | 配套教学资源库 | 教学资源库建设：能够与学校进行深度校企合作，共建网络布线工程技术实训教学资源库，方便教学实训，主要包含以下2个方面：所有教材必须正式出版，以所投设备为平台编制，详细介绍相关理论和实训项目。 1.技能操作视频教学资源（电子版）：以投标设备为平台拍摄，详细讲解技术原理和实训操作细节，直观展现各项技能操作，减轻教师教学强度，学生能够反复观看，自主学习。包括设计类、铜缆实训指导类、光纤熔接实训指导类、光纤冷接实训指导类、工程技术实训指导类、产品介绍类、解决方案类等不少于60个视频教学片，不少于30G视频文件资源。（投标现场提供视频演示） 2.教材类（纸质版）：为保证设备使用和教学质量，设备制造商需具有自主主编的配套专业教材，需以所投产品为平台开发，且为2021年后正式出版的纸质教材。为保障日常教学实训的理实一体化开展，正式出版的纸质教材中需印刷有VR教学资源二维码，扫描可进行在线学习，内容包括≥13个典型综合布线案例分析，≥15个实训项目PPT，≥15个实训操作指导视频，≥15个实训项目文本，详细介绍综合布线理论和实训项目。（投标现场提供VR教学资源演示，逐项展示招标技术要求） | 1套 |
| 8 | 实训室强弱电布线工程 | 根据设备摆放位置，进行强弱电布线，不锈钢压槽，保证实训设备用电及用网需求。 | 1项 |