- 第七部分  招标项目要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全息投影机 | ★1.采用MCL激光光源，色域更广，画质细腻，光源寿命≥20000小时；支持7*24小时不间断运行 2.光源显示技术采用蓝色激光+荧光轮显示技术 3.DMD芯片尺寸≥0.61-0.67”，分辨率≥1920*1200 ★4.远心光学架构，JBMA亮度均匀度≥90%， ★5.投射比：1.22~1.53，镜头位移电动V:±50%，H:±15% 6.支持全电动聚焦，变焦，位移，支持镜头记忆及锁定功能 ★7.亮度≥7800流明，对比度3,000,000：1 ★8内置CURVE变形模块，支持2*2、3*3、5*5、9*9、17*17、33*33几何校正，几何校正的格点中心点可选择是否开启，通过调节可实现单台曲面画面，具备几何校正后的曲率调整功能，降低几何校正对画面扭曲的影响 9.支持边缘融合功能，且投影机菜单中内置拼接融合模式，更利于多台投影的画面融合 10.支持4K，HDR输入 11支持画面切割功能，无需借助额外的软硬件设备即可完成大屏融合。 12.节能降噪设计，配备高效能冷却系统。 13.720度灵活投影：可以在各种角度灵活摆放、安装，支持侧立投影。吊装画面自动翻转 14.支持画面开窗，并排功能 15.侦测信号开机功能，侦测电源开机功能 16.支持低衰减恒亮模式 17.支持单机遮罩功能 18.遥控一键锁定功能，单个遥控可独立切换控制多台投影 19.支持智能定时管理投影开关机 20.可通过智能手机或平板电脑控制投影机机运行状态、支持TCP，AMX、PJlink、Telnet、Http网络控制; ★21.支持3DDLPLink主动3D；支持DLP-Link以及3DSYNC两种3D同步方式，支持异形3D功能。 22.支持红外控制、支持RS232串口控制 23.输入接口具备：VGAInX1、AudioInJackX1、HDMI1.4x1,HDMI2.0x1、HDBaseTx1、3DSYNCIN*1 24.输出接口具备：HDMIOutX1、AudioOutJackX1,3DSYNCOUT*1，12VOUT*1，5V/1,5aUSB*1 25.控制接口具备：LAN*1,WIREDIR*1，RS-232X1 | 5 | 台 |  |
| 2 | 短焦镜头 | - 投射比：约0.73:1 - 光损:5% - 镜头位移：上位移：70% 下位移：30% 左右位移：±10% MTF：＞40%@67lp/mm - 焦距：≤5mm - F/#：≤F2.6 - 支持远心设计 - 镜头材质：金属镜筒+玻璃+非球面镜片 | 4 | 台 |  |
| 3 | 沉浸式互动体验服务系统 V1.0 | 1.支持平面、弧形、折幕、沉浸式各种异形； 2.自定义融合带宽度0%-100% 3.支持最高输出分辨率1920*1200多种标准分辨率； 4.可实现最高输出分辨率8k点对点输出； 5.支持自动开关机，支持接受外部 UDP 协议、RS232、PJ-Link中控协议控制； 6.调试网格支持多种颜色，方便调试区分。 7.支持键盘，手机，电脑，远程局域网四种调试 8.单台主机最高支持16通道 9.可以上传自定义的图片作为网格调试的参照 10.支持画面开窗，画中画，窗口漫游 ，兼容市场上各类采集设备，便外部视频信号的输⼊ 11.支持桌面融合、视频融合多种融合模式 12.支持开机自动启动软件 13.支持多色调节融合带非融合区域四种色彩的 256 阶亮度独立调整，将不同亮度、不同色彩的投影机校正至一个水平 14.在指定文件载入视频或者图片就可以在沉浸式空间展示作品，不需要切分影片，软件时时进行切分 15.配置界面操作简单，可根据现场环境输入参数，场景长宽高，投影数量等，完成调试 16.可支持Pad类手持设备/电容屏等进行中控操作（播放暂停切换影片） 17.兼容市场上各类采集设备，⽅便外部视频信号的输⼊ 18可适用于二折，三折，四折，五折，六折幕。 19.软件支持透视功能，分别对面进行取景，人站在最佳位置进行观看，内容就会完全贴合成没有畸变的真实图像。 | 5 | 通道 |  |
| 4 | 全息玻璃 | 1.尺寸：约1*2.8m ，颜色：茶色，采用≥6mm钢化玻璃，采用镀膜工艺合成，成像视角：约150度 2.让影像漂浮在玻璃墙上 3.在普通的玻璃墙上就可以查询信息 4.透过漂浮的影像还能看到玻璃墙内部的场景 5.三维效果、文字、图片、影片，互动内容随意投放 6.片源制作简单，背景为黑色 | 1 | 块 |  |
| 5 | 工程吊架 | 工程吊架，高强度金属材质。抗压抗震动，抗腐蚀，不易变形，承重≥50kg，可适配多种投影品牌型号，可2*360度调节，可自由调节长度 | 5 | 套 |  |
| 6 | 专业高清线 | 支持4k/30HZ信号,3D信号,HDMI全兼容，外壳材质：胶壳；线身材质：PVC+棉网编织 | 5 | 根 |  |
| 7 | 金属硬幕 | - 投影方式：正投 - 亮度增益系数：0.7—2.0 - 幕面颜色：白色（可定制灰色、银色） - 对比度：5000:1 - 均匀度：≥96% - 解像力：125线/mm - 图像还原性：≥97% - 环境光吸收率：≥80% - 入射角度：18度±5 - 屏幕材质：采用树脂基材，无热胀冷缩现象 - 材质厚度＞2.0mm - 重量≤3kg/㎡ - 适应明亮环境：高达300LUX室内,具有平衡吸收环境光处理技术多层光学结构，具有底层防漏光处理，表面吸光及抗划伤能力。 - 视角：≥150度 - 综合指数：≥98K反射光颜色：≥23K色彩还原偏差≤4% | 25 | 平方 |  |
| 8 | 多屏保 | - 输入接口：DP/HDMI - 输出接口：3*HDMI - 输出支持最高分辨率：5760x1200 @60HZ向下兼 - 输出分辨率可通过自带软件随意读写，无需显卡自定义操作 u 通过UMCC软件可以写入任意分辨率适配LED屏点对点显示 - 输出HDMI口支持音视频同时输出 | 1 | 个 |  |
| 9 | 音响 | - 标准2U机箱，铝合金面板，抽手设计 - ≥2路话筒输入（MIC1、2）；MIC1具有最高优先权，2路线路输入（AUX1、2）每一通道均可调节音量 - ≥1路线路输出可接功放以扩展功率 - 设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节 - 机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时 - 对应的指示灯闪烁提示，带默音调节按钮，可调节默音深度 - 设有≥5路分区开关选择按钮,带蓝牙，带USB接口 - 单机即为一完备的小广播系统 - 电源：AC 220V-240V/50Hz-60Hz - 功耗：≤100W - 输出方式：70V-100V - 输出功率：≥70W属4寸喇叭单元，带高音 - 频率响应：170-12000Hz - 输入电压：100V - 灵敏度：≤91db - 额定/最大功率：20-40W | 1 | 套 |  |
| 10 | 网线 | 六类千兆，纯铜线芯，带屏蔽 | 300 | 米 |  |
| 11 | 电线电缆 | 三芯，新国标，铜芯 | 50 | 米 |  |
| 12 | 机柜 | 优质冷轧钢制造、透气网孔门，内部风循环，顶部底部都有通风口、高级回旋锁、可调节PDU、镀锌立柱、散热风扇、参考尺寸1200*600*800mm | 1 | 套 |  |
| 13 | 路由器 | - 支持防火墙 - 支持Mesh - 频宽：≥160MHz - 独立FEM数量：≥4个 - 外置天线 - 频段：双频 - 内存容量：≥256MB - 支持IPv6 - 散热方式：自然散热 - 5G MIMO技术：3x3 MIMO - 宽带：801-1000M - 外置FEM - LAN输出口：千兆网口 - 支持IPTV接口 - 管理方式：APP管理，云端管理 - 运营商：移动，联通，电信 - 总带机量：201-300终端 - 2.4G MIMO技术：2x2 MIMO - 无线速率：3000M - 适用面积：61-120㎡ - 支持APP控制 - 机身材质：塑料 - 无线协议：Wi-Fi 6 - WAN接入口：千兆网口 - 支持VPN虚拟专网 - LAN口数量：≥3个 | 1 | 台 |  |
| 14 | 全息沉浸式 | 三维建模动画制作（单人物），全息讲解人+人物背景 MP4 国语，策略、脚本、文案（创意方案、执行分镜、拍摄计划） 人物及背景三维模型 镜头预演及动画，设置人物及角色动画，根据脚本进行镜头推敲设置 高级特效，根据要求针对场景等进行特效表现，高级渲染，设备租赁，渲染设备租赁 后期（合成），合成包装、剪辑 专业配音版权配乐，版权配乐／电视台专业配音 | 240 | s | 要求定制开发 |
| 15 | 全息沉浸式 | 三维建模动画制作，沉浸式融合内容制作 1.表现手法：采用沉浸式三折投影的呈现方式，打造出裸眼3D沉浸式CAVE空间。使得整个展厅投影呈现弧幕+地面的空间沉浸体验，让观众有置身其中、身临其境、触手可及的全新视觉体验。 2.体验设计：沉浸式观影体验，改善原展厅硬件设施，配合不低于4k超清摄制影片。让观众置身于虚拟VR场景之中，产生极强的真实感和带入感。 3. MP4 国语，营销策略、脚本、文案（创意方案、执行分镜、拍摄计划） 3D模型搭建及材质贴图，场景三维模型 建筑三维模型 镜头预演及动画，设置人物及角色动画，根据脚本进行镜头推敲设置 高级特效，根据要求针对场景等进行特效表现 高级渲染，设备租赁，渲染设备租赁 后期（合成），合成包装、剪辑 专业配音版权配乐，版权配乐／电视台专业配音 | 240 | s | 要求定制开发 |
| 16 | 同步播放智能化软件 | - 可以控制所有连入局域网的主机（包括电脑、DMX、中控等），最多可同步控制255台主机，各播放机之间的同步误差小于正负15毫秒 - 可支持多种显示设备，比如投影、LCD液晶显示器、Led大屏等等 - 自带时间轴，自定义视频播放顺序 - 支持笔记本、手机/平板远程管理视频文件，管理远程主机开机/关机等支持所有常规视频格式（AVI、WMV、RMVB、MOV、MKV等) - 支持摄像头、采集卡等外部信号实时输入 - 支持连接无线中控设备、支持DMX控制器协议 - 可视化操作界面，支持不同显示设备独立播放片源 - 局域网远程控制，显示设备和控制主机分离，支持后台控制 | 1 | 套 |  |
| 17 | 人体感应播放软件 | 二次开发，人员参观感应播放内容，无人播放完整视频后会进入算盘课堂沉浸式场景模式，带人体感应传感器。 | 1 | 套 |  |
| 18 | 安装 | 设备调试安装布线 | 1 | 项 |  |