# 关于府谷县2023年农村公路养护工程

- 第二批（古府路、白魏路）采购需求文件

- 采购项目名称

# 府谷县2023年农村公路养护工程第二批（古府路、白魏路）

- 二、采购项目预算、资金构成和采购方式

- 采购项目预算：3171105元

- 资金来源：2023年新增普通国省道及农村公路养护工程（第二批）计划资金，县财政补贴资金。

- 采购方式：部门集中采购

- 三、具体采购需求

- 施工工期：60日历天（2023.9.20-2023.11.20）

- 施工地点：府谷县黄甫镇、清水镇。

- 工程概况：

- （一）古府路：1.防护：对现有破损路堑墙采用M7.5浆砌片石修补；2.排水：对现状无边沟路段新建边沟，对排水边沟无出口路段增设排水沟；3.路面：对道路横纵裂缝密封胶灌缝处治，对中度龟裂块裂松散病害挖除旧面层，重新铺设热沥青同步碎石下封层、6cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20）下面层、SBS改性乳化沥青粘层及4cm厚SBS 改性细粒 式沥青混凝土（AC-13）上面层；4.路肩：对已破损混凝土路边石采用C30混凝土路边石更换；5.沿线设施：病害处治后加铺1cmSBS 改性沥青同步碎石磨耗层，重设标线。

- （二）白魏路：1.排水：对现状无排水边沟路段新建边沟，对排水边沟无出口路段增设排水沟及边沟急流槽，边沟急流槽采用 M7.5浆砌片石砌筑；2.路肩：对已破损混凝土路边石采用C30混凝土路边石更换；3.路面：对道路横纵裂缝密封胶灌缝处治，对中度龟裂块裂松散病害挖除旧面层，重新铺设热沥青同步碎石下封层、5cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20）下面层、乳化沥青粘层及4cm厚中粒式沥青混凝土（AC-16）上面层，对小面积坑槽龟裂块裂清除槽底松动涂刷乳化沥青粘层，填入沥青混凝土混合料压实平整，对基层破损坑槽开挖填补基层再修复面层；4.沿线设施：病害处治后加铺1cmSBS 改性沥青同步碎石磨耗层，重设标线。

- 四、合同模板：

# 关于府谷县2023年农村公路养护工程

# 第二批（古府路、白魏路）采购需求文件

甲方：府谷县农村公路养护中心

乙方 ：

# 甲乙双方在遵循平等、自愿、公平的原则上，通过经过协商，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和工程行业有关规定，将府谷县2023年农村公路养护工程第二批（古府路、白魏路）承包给乙方承建，为了保质保量完成工程建设任务，双方达成如下合同：

一、工程名称：

# 府谷县2023年农村公路养护工程第二批（古府路、白魏路）

二、工程总体标准要求

- （一）古府路：1.防护：对现有破损路堑墙采用M7.5浆砌片石修补；2.排水：对现状无边沟路段新建边沟，对排水边沟无出口路段增设排水沟；3.路面：对道路横纵裂缝密封胶灌缝处治，对中度龟裂块裂松散病害挖除旧面层，重新铺设热沥青同步碎石下封层、6cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20）下面层、SBS改性乳化沥青粘层及4cm厚SBS 改性细粒 式沥青混凝土（AC-13）上面层；4.路肩：对已破损混凝土路边石采用C30混凝土路边石更换；5.沿线设施：病害处治后加铺1cmSBS 改性沥青同步碎石磨耗层，重设标线。

主要工程数量：现浇混凝土边沟排水沟177.06m³，旧沥青混凝土路面清洁42463㎡，SBS改性沥青同步碎石磨耗层42463㎡，沥青路面挖除1991㎡，密封胶灌缝4858m，4cmSBS改性细粒式沥青混凝土面层1991㎡，SBS改性乳化沥青粘层2025㎡，6cm中粒式沥青混凝土面层1917㎡，石油沥青透层1370㎡，热沥青同步碎石封层1884㎡，18cm 水泥稳定碎石基层1325㎡，40cm 水泥稳定土路床处理1041㎡，路缘石更换44m³，路面标线2136㎡等。

- （二）白魏路：1.排水：对现状无排水边沟路段新建边沟，对排水边沟无出口路段增设排水沟及边沟急流槽，边沟急流槽采用 M7.5浆砌片石砌筑；2.路肩：对已破损混凝土路边石采用C30混凝土路边石更换；3.路面：对道路横纵裂缝密封胶灌缝处治，对中度龟裂块裂松散病害挖除旧面层，重新铺设热沥青同步碎石下封层、5cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20）下面层、乳化沥青粘层及4cm厚中粒式沥青混凝土（AC-16）上面层，对小面积坑槽龟裂块裂清除槽底松动涂刷乳化沥青粘层，填入沥青混凝土混合料压实平整，对基层破损坑槽开挖填补基层再修复面层；4.沿线设施：病害处治后加铺1cmSBS 改性沥青同步碎石磨耗层，重设标线。

主要工程数量：现浇混凝土边沟排水沟169.45m³，浆砌片急流槽55.35m³，旧沥青混凝土路面清洁61749㎡，SBS改性沥青同步碎石磨耗层61749㎡，沥青路面挖除2418㎡，密封胶灌缝9055m，4cm中粒式沥青混凝土面层2418㎡，乳化沥青粘层2561㎡，5cm中粒式沥青混凝土面层2237㎡，石油沥青透层1488㎡，热沥青同步碎石封层2094㎡，20cm 水泥稳定碎石基层1440㎡，路缘石更换54.68m³，路面标线2015.58㎡等。

- 工程材料必须达到交通部门所定标准，在甲方人员验收合格后方可使用，不合格原材料乙方擅自使用，未按交通部门所规定标准比例进行施工，甲方有权终止合同且将乙方清退出场，并扣除乙方所完成工程量的所有款项。

三、工程承包价

3171105元。

四、工程要求

60日历天。如在甲方确定开工时间3天之内，乙方不能够正常开工，甲方有权终止合同。

五、安全责任

工程在施工过程中，必须注意安全，工程造成的一切安全事故均由乙方承担，甲方概不负责。

六、几项要求

1、乙方必须严格按照甲方提供的图纸进行施工，如有变更必须经甲乙双方商定后进行施工，未经甲方允许，不得擅自变更。

2、乙方开工后不能正常施工无故拖延施工时间，甲方有权终止合同。终止合同按乙方所完成工程量的50%总付。

3、乙方必须保证质量，并承担验收合格后缺陷责任。

4、乙方不得将工程转包，如果出现转包行为，甲方将立即终止合同。

5、工程所产生的税费由乙方承担。

七、验收决算

# 府谷县2023年农村公路养护工程第二批（古府路、白魏路）完工后，由甲方、乙方共同进行验收，逐段根据实际完成情况进行决算，增减工程量按合同单价计算。

八、付款方式

合同签订后预付40%，待工程完工验收合格后，支付工程款的40%，剩余资金待决算审计质量责任缺陷期满后支付。

九、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执一份。本合同未尽事宜，由甲、乙双方具体协商解决。

十、本合同从签订之日起生效。

甲方（签章）                        法人代表：

乙方（签章）                        法人代表：

年  月  日

五、验收标准及决算

- （一）古府路：1.防护：对现有破损路堑墙采用M7.5浆砌片石修补；2.排水：对现状无边沟路段新建边沟，对排水边沟无出口路段增设排水沟；3.路面：对道路横纵裂缝密封胶灌缝处治，对中度龟裂块裂松散病害挖除旧面层，重新铺设热沥青同步碎石下封层、6cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20）下面层、SBS改性乳化沥青粘层及4cm厚SBS 改性细粒 式沥青混凝土（AC-13）上面层；4.路肩：对已破损混凝土路边石采用C30混凝土路边石更换；5.沿线设施：病害处治后加铺1cmSBS 改性沥青同步碎石磨耗层，重设标线。

主要工程数量：现浇混凝土边沟排水沟177.06m³，旧沥青混凝土路面清洁42463㎡，SBS改性沥青同步碎石磨耗层42463㎡，沥青路面挖除1991㎡，密封胶灌缝4858m，4cmSBS改性细粒式沥青混凝土面层1991㎡，SBS改性乳化沥青粘层2025㎡，6cm中粒式沥青混凝土面层1917㎡，石油沥青透层1370㎡，热沥青同步碎石封层1884㎡，18cm 水泥稳定碎石基层1325㎡，40cm 水泥稳定土路床处理1041㎡，路缘石更换44m³，路面标线2136㎡等。

- （二）白魏路：1.排水：对现状无排水边沟路段新建边沟，对排水边沟无出口路段增设排水沟及边沟急流槽，边沟急流槽采用 M7.5浆砌片石砌筑；2.路肩：对已破损混凝土路边石采用C30混凝土路边石更换；3.路面：对道路横纵裂缝密封胶灌缝处治，对中度龟裂块裂松散病害挖除旧面层，重新铺设热沥青同步碎石下封层、5cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20）下面层、乳化沥青粘层及4cm厚中粒式沥青混凝土（AC-16）上面层，对小面积坑槽龟裂块裂清除槽底松动涂刷乳化沥青粘层，填入沥青混凝土混合料压实平整，对基层破损坑槽开挖填补基层再修复面层；4.沿线设施：病害处治后加铺1cmSBS 改性沥青同步碎石磨耗层，重设标线。

主要工程数量：现浇混凝土边沟排水沟169.45m³，浆砌片急流槽55.35m³，旧沥青混凝土路面清洁61749㎡，SBS改性沥青同步碎石磨耗层61749㎡，沥青路面挖除2418㎡，密封胶灌缝9055m，4cm中粒式沥青混凝土面层2418㎡，乳化沥青粘层2561㎡，5cm中粒式沥青混凝土面层2237㎡，石油沥青透层1488㎡，热沥青同步碎石封层2094㎡，20cm 水泥稳定碎石基层1440㎡，路缘石更换54.68m³，路面标线2015.58㎡等。由第三方进行检测出具质量检测报告，甲方、乙方共同进行验收，逐段根据实际完成情况进行决算，增减工程量按合同单价计算。

六、付款方式

待工程完工验收合格后，支付工程款的80%（施工当中可支付部分材料款、工程款），剩余资金待决算审计质量责任缺陷期满后支付。

- 七、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

- 1、采购单位：府谷县农村公路养护中心

- 2、采购单位地址：府谷县

- 3、项目联系人：刘巧英   联系电话：18091986198

- 府谷县农村公路养护中心

- 2023年9月5日