# 采购内容及技术要求

### 1包：

### 一、项目概述

购买全省20个重点河流断面地表水自动监测数据，开展质控考核。

### 二、技术服务内容

2.1 全省20个重点河流水质自动监测数据服务断面名单见表1。

2.2 购买数据周期为：2023年10月1日至2024年9月30日。

2.3 本项目购买的自动监测数据，按照《国家地表水自动监测站运行管理办法》（环办监测〔2019〕2 号）文件要求，监测项目包括水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷、铜、铅、锌、镉等13项监测指标，其中水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度5个指标监测数据产生频次为每小时1次；氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷、铜、铅、锌和镉等8个指标监测数据产生频次为每4小时1次。

2.4 中标单位提供及时技术咨询。

表1  全省20个重点河流水质自动监测数据服务断面名单

| 序号 | 重点河流河段 | 所在河流 | 所在市县 | 数据项目要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 延河延长段 | 延河 | 延安市延长县 | 9参数 |
| 2 | 清涧河延川段 | 清涧河 | 延安市延川县 | 9参数 |
| 3 | 秃尾河神木出境段 | 秃尾河 | 榆林市神木县 | 9参数 |
| 4 | 汉江白河段 | 汉江 | 安康市白河县 | 9参数+4重金属 |
| 5 | 汉江西乡段 | 汉江 | 汉中市西乡县 | 9参数+4重金属 |
| 6 | 汉江出省段 | 丹江 | 商洛市商南县 | 9参数+4重金属 |
| 7 | 嘉陵江出省段 | 嘉陵江 | 汉中市宁强县 | 9参数+4重金属 |
| 8 | 渭河宝鸡段 | 渭河 | 宝鸡市眉县 | 9参数 |
| 9 | 渭河杨凌段 | 渭河 | 杨凌示范区 | 9参数 |
| 10 | 渭河咸阳段 | 渭河 | 咸阳市 | 9参数 |
| 11 | 小韦河入漆水河段 | 漆水河 | 杨凌示范区 | 9参数 |
| 12 | 新河入渭段 | 新河 | 西安市长安县 | 9参数 |
| 13 | 涝河入渭段 | 涝河 | 西安市户县 | 9参数 |
| 14 | 皂河入渭段 | 皂河 | 西安市未央区 | 9参数 |
| 15 | 沋河入渭段 | 沋河 | 渭南市 | 9参数 |
| 16 | 黑河周至段 | 黑河 | 西安市周至县 | 9参数 |
| 17 | 临河入渭段 | 临河 | 西安市临潼区 | 9参数 |
| 18 | 金陵河城市段 | 金陵河 | 宝鸡市陈仓区 | 9参数 |
| 19 | 泾河入陕段 | 泾河 | 咸阳市长武县 | 9参数 |
| 20 | 小韦河宝鸡出境段 | 小韦河 | 宝鸡市扶风县 | 9参数 |

### 三、技术要求

3.1人员要求

3.1.1投标人应根据招标文件中的工作内容要求，在投标文件中详细列出参加本项目的人员及人员分工说明，包括项目负责人1名、技术负责人1名、质量负责人1名、驻采购方技术人员1名和项目实施技术人员若干名，项目实施技术人员人数应满足项目实施需求。

3.1.2服务期内中标单位参与项目的项目负责人、技术负责人和质量负责人未经采购人允许，不得更换。中标单位征得采购人同意后可更换部分项目团队人员，更换人员应保证不低于所换人员资质。

3.1.3 关键岗位人员要求

（1）项目负责人是投标人在该项目上法定授权的第一负责人，全面负责水站的运维工作，对运维过程中的所有工作和问题具有最终审批权和解释权。项目负责人应为公司高层管理人员，有3年及以上水质自动监测站运维项目管理经验，且项目负责人在项目期限内需专职投入本项目管理。

（2）技术负责人全面负责投标人本项目技术管理，应熟练掌握地表水自动监测领域的相关技术规范，能迅速领悟、宣贯和落实采购人提出的各项技术要求，熟悉内部业务管理流程；具有较强的水站运维统筹和管理能力；具备中级及以上技术职称，且有 3 年及以上水质自动监测站运维和数据管理经验。

（3）项目实施技术人员需熟悉水站运维操作流程，了解相关技术规范，具有高等专科及以上学历，工作中能有效落实各项技术管理规范要求，有一定的水质自动监测站运维和数据管理经验，需取得省级及以上生态环境部门颁发的水质自动监测领域上岗证。供应商应承诺提供1名经过采购人考核并认可的人员常驻采购方，要求有1年及以上水质自动监测站运维或质控检查经验，主要负责成交方和采购人的业务沟通交流，配合采购人开展数据审核、质控检查调度管理、相关报告材料编制等与项目执行相关的工作。需熟练掌握本项目的相关要求和技术规范，具有较强的领悟和沟通能力，在工作中与成交方有较高的沟通效率。

（4）项目负责人、技术负责人在本项目中不得兼任。

（5）中标单位须制定运维人员技术培训计划，定期组织项目成员进行技术培训，宣贯、落实水质自动监测相关技术和管理要求。中标单位相关人员须参加采购人组织的技术培训，接受采购人或其委托相关机构的监管和考核。

3.2项目实施管理体系

3.2.1为了保证项目实施，保障数据质量，投标人需提供项目组织实施方案、应急处理方案、质量控制方案等管理及技术方案，建立完善的项目实施管理体系。

3.2.2项目组织实施方案

投标人应根据项目需求设计组织实施方案，包括但不限于项目组织管理、人员安排、职责分工、工作流程以及其他需要明确的项目方案，保障项目顺利实施。

3.2.3应急处理方案

投标人应根据项目需求合理设计应急预案，包括但不限于数据/水质异常时的应急预案、不可抗力导致不具备数据采集条件时的应急预案等，有效应对数据产生过程中各类异常和突发情况。

3.2.4质量控制方案

投标人应根据项目需求合理设计质控组织方案，包括但不限于人员、装备、仪器设备、试剂、监测环境、质量监督等方面。严格按照质量控制与质量保证要求，保障提供的数据产品质量。

3.3其他要求

3.3.1本项目涉及多个市级行政区域，投标人应具有跨市资源调配能力（包括但不限于人员、车辆、备机、耗材等）及经验。

3.3.2投标人的报价和工作范围将被认为满足本项目招标文件中所要求的一切货物和服务所需的全部费用和内容，若有漏项均由投标人承担。

3.3.3对于采购人提出的本项目采购需求范围内的要求，中标单位有义务配合，且不得要求增加费用；如采购人提出本项目采购需求外的要求或采购内容，中标单位应予以积极配合。对于中标单位额外工作内容及服务，双方按照《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的要求签署补充协议。

3.3.4 中标单位及其人员实施或参与以下情形的，按弄虚作假处理，一经查实，扣除该站该考核周期的数据购买服务费，同时采取约谈、通报批评，直至解除合同等处罚，违反法律法规的，将交由相关部门依法处理。

（1）存在《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》中认定的篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据行为的；

（2）存在关键参数虚假报备，或实际关键参数超出备案范围，对数据造成严重影响的；

（3）随意更改预处理装置，实际预处理方式及其启用/停用与报备方式不一致的；

（4）实施或参与干扰采水设施和自动监测设施、破坏水质自动监测系统的；

（5）其他造成水质自动监测数据严重失真的情形。

3.3.5本项目所形成的数据及报告归采购人所有。未经采购人授权，中标单位无权使用监测数据或将数据和报告发送给任何第三方或用于商业用途。

### 四、履约考核

4.1采购人按季度对中标单位数据有效情况进行考核，考核结果作为中标单位提供数据质量的评定，并作为合同付款依据。

4.2 数据质量考核以断面为单位，考核内容以断面数据有效率为依据，兼顾数据的规范性。

数据有效率的计算：

（1）正常运行情况

正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据*100%，其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据。

（2）非正常运行情况

水站运行过程中，因停电、停水（自来水）、采水设施损坏、高浊度或不可抗力因素（断流或水位过低、地震、封航、暴雨等）等导致停站而数据缺失或数据无效时，中标单位应及时告知采购方并根据实际情况判断是否开展补充监测。

①具备补充监测条件的，中标单位应对非正常运行水站按相关要求开展补充监测。补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传平台，否则按无效数据处理。

计算公式：

非正常运行期间数据有效率=（实际补测数据-无效数据）/应补测数据*100%

②不具备补充监测条件的时间段，按照无监测数据处理和参加计算。

非正常运行情况的界定，采购人具有最终解释权。

4.3 采购人根据数据质量考核结果，按季度进行合同扣款核算。

（1）单断面考核周期内监测数据有效率高于80%，不扣款。

（2）单断面考核周期内监测数据有效率在70%（不含）-80%（含），扣除该考核周期运维费10%，并责令整改。

（3）单断面考核周期内监测数据有效率在60%（含）-70%（含），扣除该考核周期运维费30%，并责令整改。

（4）上述（1）-（3）所列条款中，当存在单参数考核周期内监测数据有效率低于 60%的情形时，增扣该考核周期数据购买费5%。

（5）单断面考核周期内监测数据有效率低于60%，扣除该考核周期全部数据购买费。

（6）单断面全年平均数据有效率低于60%，取消中标单位下一年度该断面数据服务资格。

# 2包：

# 一、项目概述

为了确保陕西省国控和省控自动监测应用系统安全平稳运行，不断完善优化系统功能，需要服务内容如下：

1、系统运维服务

完善现有信息系统数据综合应用、拓展数据分析业务功能、系统性能优化和日常系统维护等方面存在大量工作，针对目前的现状和工作要求，采购人现需采购系统技术维护服务，采用“中心管理，公司维护”的维护方式，引入专业技术服务商，从信息系统运维服务、数据处理服务、系统完善与日常维护等方面持续推进信息化建设。

2、建设基础运维环境

为实现本项目平台的运维服务持续稳定开展，本项目充分利用现有基础设施，并结合本项目运维的需求增补基础设备，包括现场办公电脑主机，移动终端，以保证系统的运维工作的开展。

# 二、具体技术要求

运维服务工作包括陕西省国控和省控自动监测应用系统的运维服务、系统涵盖的数据处理服务、业务系统功能优化与完善、日常维护等内容，包括驻场服务、电话技术支持、现场响应等服务方式，技术服务包含：维护服务、优化服务、系统完善服务，投标方需要提出包括维护计划、维护内容、维护措施及响应流程等内容的维护方案。

（一）运维服务内容

1、系统服务内容

| 服务模块 | 服务说明 |
| --- | --- |
| 监测数据的接入与管理 | 整合国控、省控自动监测水质数据、手工监测水质数据，实现水质监测数据清晰验证、修约、审核、汇总管理。 |
| 监测水质 评价分析 | 针对区域断面、监测指标、评价标准、目标水质类别、超标因子、监测方式等多维度进行分析评价。采用适当的标准，对系统数据库中的数据按要求的参数、时段进行评价、统计、分析等。结合当前工作，主要可以分为水质评价、“十四五”考核目标评价、水功能区达标评价评价方面。另外还应该提供可按时间、空间选择的分析功能。 |
| 质控管理 | 管理自动监测设备质控数据运行情况，实现远程质控操作。 |
| 移动应用端 | 基于系统APP，实现基于主流底图应用的站点信息展示，水质评价与查看和报警显示等功能。 |

2、运维服务要求

基于JavaEE架构建设开发,以省控水质自动监测为中心进行业务扩展，逐步实现国、省控站点监测信息的统一汇集、审核、管理和应用的提升和整合。目前业务系统功能包括：监测数据的接入与管理、监测水质、评价分析、质控管理、移动应用端APP等功能。

（1）功能维护

针对以上业务系统进行驻场维护，包括具体功能模块的修改、完善开发等，并负责相关内容的培训。

（2）性能优化

负责对系统的运行效率差、性能瓶颈等问题有针对性地进行分析，并根据分析结果提出合理解决方案，实施优化（含底层开发平台的优化）、参数调整、结构扩展等。

（3）系统集成

负责对系统运维过程中所涉及的系统进行集成，确保架构科学合理，系统安全、稳定、高效运行。

（4）运行环境监控管理

对相关系统的软件、硬件系统环境及运行状况进行日常监控和调优，保证系统高效、平稳运行。

（5）数据处理支持

针对日常工作中需要上报上级单位处理的数据，配合省站对业务数据进行处理，并通过系统的功能进行查询、统计，提高处理效率。

（6）过程资源管理

对于工作过程中形成的工作成果，如程序代码、技术文档等进行版本管理，保证所有工作成果的完整性和可跟踪性。

（7）故障恢复

对于运维范围内的各业务系统运行过程中发生的故障提供及时响应，快速解决，确保相关工作不受影响。

（8）环境搭建

根据省站工作安排，具体负责运维相关系统及其他信息系统测试环境、培训环境的搭建。

（9）远程专家支持

由运维服务商组建的高级开发工程师组成远程支持服务团队，针对采购人各类复杂工作事项进行远程技术支持，包括远程指导、远程维护、技术架构升级等，具体内容如下：疑难问题，针对驻场服务团队提出的各类疑难问题进行及时的诊断处理；基础技术架构升级，针对各个系统使用的基础技术架构进行定期升级，保障各系统正常安全地提供服务；性能调优，针对系统运行过程中相关性能问题进行调整优化，保障系统高效平稳运行；针对复杂应用服务提供解决方案，并指导实施。

3、数据处理服务

（1）自动监测数据推送

根据中心站工作安排，负责将运维涵盖系统中省控自动监测数据推送陕西省水环境质量综合分析系统，根据数据推送和对接的需要开发数据对接功能。

（2）数据交换

要求与陕西省水环境质量综合分析系统数据交换开发工作，包括将其国控自动监测数据接入系统，本实现数据的展示和数据分析工作。

（3）数据标准化处理

负责针对自动监测数据，按照统一的数据规范进行清洗、转换、加工等数据处理，实现各项数据的标准化。

（4）数据分析研究

为充分发挥数据价值，根据省站工作安排，综合利用国省控自动监测数据，运用技术手段开展数据研究与工作，协助省站分析报警点位，并定期将报警点位进行入池，供风险应对人员选择应对，对系统数据进行处理，实现数据统计分析，直观展现核心数据，为日常管理提供支撑，包括监测数据分析、水质现状分析、连续时间段分析、历年同期分析、水质日历和达标率统计。

（5）数据资源状况管理

负责在目前自动监测和手工监测数据的基础上分析数据状况、整合数据资源、挖掘数据关系，提高数据可用性、易用性。

（二）基础运维环境建设

为实现本项目平台的运维服务持续稳定开展，本项目充分利用现有基础设施，并结合本项目运维的需求增补基础设备，包括现场办公台式主机，移动终端，满足系统实施监控水质变化和水质自动监测站现场核查的功能需求，保证系统运维服务。技术参数见下表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式主机 | 台 | 4 | 不低于i5/32GB/1TB HDD+512SSD/4GB集显(NVIDIA) |
| 2 | 移动终端 | 台 | 4 | 全网通、双卡,满足多场景实时APP在线应用，超长待机。 |

# 三、服务要求

（一）服务周期及地点

1、服务地点：采购人指定地点。

2、服务期：2023年12月1日至2024年11月30日。

（二）服务方式要求

由服务商指派1名具有一定开发经验的技术工程师提供驻场服务，按照采购人作息时间、工作制度和工作安排办公，快速响应并提供系统维护、系统修改及完善开发、数据处理支持等技术服务。

（三）服务团队要求

1、人员能力要求

本系统平台具有复杂度高、技术性强、服务内容多等特点，要求服务商驻场运维人员熟悉水质监测、水质分析评价业务、技术精良、人员稳定，具体要求如下：

具有3年以上生态环境行业信息化建设及维护项目管理经验，熟悉JavaEE架构，熟练掌握web引擎，能利用微服务平台熟练编程，熟悉水生态环境业务及系统网络部署状况。

2、人员管理要求

具有完备的管理制度，在管理方式、人员考勤、办公纪律、监管考核、作息制度等方面进行掌控，保障服务团队稳定、高效工作。

（1）驻场服务人员受服务商和采购人双重管理，并且配合监理的相关工作。

（2）驻场服务人员要相对固定，对于在服务期内的人员变动调整，必须上报采购人并经同意后方可执行。服务期内对于变动的人员，服务商必须提前2周补齐相当水平人员，并通过采购人的认可。核心人员的变动，必须提前1个月征得采购人的同意。

（3）驻场服务人员的办公场所由采购人提供，办公设备由采购人与服务商双方协商解决。

（4）驻场服务人员的作息时间与采购人保持一致，紧急情况下，应服从采购人的调遣和安排。

（5）驻场服务人员的工作能力和工作态度达不到工作要求的，采购人有权要求服务商更换，服务商应及时更换相关人员。

## （四）快速响应服务

提供7×24小时服务，5分钟故障响应，1小时内到达指定现场；对于紧急的故障或问题，承诺快速响应，在2小时内处理并解决问题。

## （五）服务质量要求

具有完备的管理制度，在工作计划、工作报告、质量监督、版本控制等各个方面进行项目质量控制，保障项目顺利推进。

1、工作计划。现场服务团队接收到省站该系统运维服务工作事项安排后，及时对工作任务进行分解和制定计划，报省站同意后按计划执行。

2、工作月报。现场服务团队每月向省站提供工作月报，详细描述各项工作内容。

3、年度总结。向省站提交年度总结报告，详细汇报月度工作内容。

4、监督考核。驻场服务人员工作质量接受省站监督和考核，对省站提出的问题及意见建议应及时改进。

5、版本控制。程序的版本控制由现场服务团队负责，每次版本变更应及时提交版本变化详细说明，并负责对程序的备份和妥善保管。

# 四、服务保障要求

供应商提供响应服务保障方案，包括但不限于对软件程序代码、质量、服务的保障措施、实施计划、服务支持、响应标准、服务方案及培训方案，阐述对招标人需求的响应程度和时效，合理化建议等等。要求内容理解深入，分析透彻，方案细致详细，贴近项目情况且针对性强，时间及计划科学、具体、合理、可行。

# 五、服务技术要求

1、服务技术要求

(1)系统应采用B/S架构模式进行设计，采用JavaEE平台和JAVA语言进行运维服务。

(2)系统运维服务应遵循和制定统一的标准规范，包括数据库建设、系统开发、接口开发、数据字典编制、系统风格设计等。

(3)系统运维服务应根据工作需要适配常用办公电脑、大屏等多种分辨率模式。

(4)系统服务应延续系统建采用的微服务架构和模块化的开发方式，各模块之间相互独立，模块接口开放、明确，任何一个应用模块的损坏和更换不得影响其它模块的使用。

(5)系统服务应延续系统建采用扩展性和容错性技术要求，提供良好的可扩展性和容错性。

(6)服务供应商在项目建设及服务期内，应按照省站工作要求，提供相应的技术支持工作，包括数据共享、系统整合、系统优化等。

2、系统性能

(1)易用性。系统应具有友好的人机交互界面，数据输入输出直观易用，图表生成灵活美观，检索、查询简便快捷。

(2)可靠性。系统应满足7×24小时全天候业务运营要求，提供完善的异常业务、异常故障处理机制，保证平台的长期稳定运行。

(3)稳定性。系统须支持不少于200用户同时在线。需满足应对各种突发流量、集中业务处理等极限环境的长期、稳定运营。

(4)可扩展性。系统应最大限度的提供在线升级和扩展功能，满足在业务不间断运营下，进行系统接口、功能扩展的能力。

(5)易维护性。系统设计须便于维护，易于改造和扩展，可灵活设置，方便维护和管理。应提供系统全面的系统管理和维护平台，便于技术人员维护。

(6)可移植性。系统源代码编写应符合规范、备注清晰，支持跨平台编译运行。

六、知识产权及保密要求

保密措施供应商应提供针对项目实施的保密措施，措施合理、完善，有详细的实施计划。

1、服务供应商应保证所提供的服务及伴随的其他服务内容，不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。

2、运维服务期间的研究成果及其技术文档等所有权由招标人享有，技术文档资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、程序源代码、执行代码、软件产品部署文件、使用手册等，未经招标人许可，中标人不得将相关资料提供给任何第三方。

3、运维服务期间产生的知识产权归招标人所有，未经招标人许可，服务供应商不可将本项目研究成果提供给第三方。

4、服务供应商应对监测数据和第三方质控数据进行保密，不得外漏。

5、本项目所产生的数据成果归招标人所有，未经招标人许可，服务供应商不可将本项目数据成果提供给第三方。

6、服务供应商应对招标人提供的所有资料和信息予以保密，未经招标人书面许可，服务供应商不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。

7、服务供应商在签订合同时应与招标人签订保密协议。