- 项目编号：QR-ZCYB-2023031

- 半坡遗址安防工程

磋商文件

- 陕西诠睿项目管理有限公司

2023年6月

目录

第一章  磋商公告	1

第二章  供应商须知	5

第三章  合同条款及格式	25

第四章  采购内容及技术要求	35

第五章  评审方法	54

第六章  磋商响应文件格式	61

# 第一章  磋商公告

###### 项目概况

半坡遗址安防工程采购项目的潜在供应商应在邮箱（quanruizbgs1@163.com）获取采购文件，并于 2023年06月21日 14时00分 （北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：QR-ZCYB-2023031

项目名称：半坡遗址安防工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,938,200.00元

采购需求：

合同包1(半坡遗址安防工程):

合同包预算金额：1,938,200.00元

合同包最高限价：1,938,200.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 电子设备工程安装 | 半坡遗址安全技术防范系统安装 | 1(项) | 详见采购文件 | 1,938,200.00 | 1,938,200.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：90日历天

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(半坡遗址安防工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(半坡遗址安防工程)特定资格要求如下:

（1）投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；
（2）法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加磋商时,只需提供法定代表人身份证）；
（3）供应商须具备电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质，并具有有效的安全生产许可证；
（4）拟派项目经理须具备机电工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格证书，并具有有效的安全生产考核合格证，在本单位注册且无在建项目。

#### 三、获取采购文件

时间： 2023年06月09日 至 2023年06月15日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：邮箱（quanruizbgs1@163.com）

方式：在线获取

售价： 0元

#### 四、响应文件提交

截止时间： 2023年06月21日 14时00分00秒 （北京时间）

地点：西安市朱雀大街397号老海关办公楼二楼6205室会议室

#### 五、开启

时间： 2023年06月21日 14时00分00秒 （北京时间）

地点：西安市朱雀大街397号老海关办公楼二楼6205室会议室

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1、采购文件获取方式：供应商请于 2023年06月09日 至 2023年06月15日，将单位介绍信、经办人身份证明加盖公章的扫描件，及经办人姓名、联系方式、电子邮箱发至陕西诠睿项目管理有限公司邮箱（quanruizbgs1@163.com），待采购代理工作人员确认后，并通过邮箱向供应商发出电子版采购文件。

2、根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

3、需落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（4）《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（5）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；（9）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；（10）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；（11）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（12）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。

#### 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：西安半坡博物馆

地址：西安市灞桥区半坡路155号

联系方式：029-62815384

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西诠睿项目管理有限公司

地址：西安市碑林区含光路广丰国际大厦一区14层

联系方式：029-87905678

###### 3.项目联系方式

项目联系人：同老师

电话：029-87905678

陕西诠睿项目管理有限公司

2023年06月08日

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 招标代理机构：陕西诠睿项目管理有限公司 地址：西安市碑林区含光路广丰国际大厦一区14楼 采购项目联系人：王老师 电话：029-87905678 邮箱：quanruizbgs1@163.com |
| 2 | 2.2.5 | 本项目不接受联合体磋商。 |
| 3 | 9.2 | 不允许提供备选方案。 |
| 4 | 11.1 | 磋商报价：报价以人民币报价。供应商应在磋商报价表中标明完成本次招标所要求的工程（含完成工程所提供的货物）及验收合格的所有费用。对本文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入磋商总报价。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，按无效磋商处理。 |
| 5 | 12.1 | 1、供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定之资格条件。须提供的证明材料有： 1.1提供有效合格的具有社会统一信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人提供身份证明文件; 1.2财务状况报告：提供2022年度经审计的完整财务报告或磋商日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。（如提供资信证明，须同时提供基本存款账户开户许可证或基本账户信息表）； 1.3税收缴纳证明：提供2022年6月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； 1.4社会保障资金缴纳证明：提供2022年6月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； 1.5具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明; 1.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 2.特定资格条件 2.1投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间； 2.2法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加磋商时,只需提供法定代表人身份证）； 2.3供应商须具备电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质，并具有有效的安全生产许可证； 2.4拟派项目经理须具备机电工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格证书，并具有有效的安全生产考核合格证，在本单位注册且无在建项目； 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，须提供的证明材料有： 3.1中小企业声明函（工程、服务）或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。 备注：上述资格证明文件为必备资格，资格证明文件须加盖供应商鲜公章，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，按无效磋商处理。 |
| 6 | 14.1 | 磋商有效期（含授权有效期）:从递交磋商响应文件的截止之日起 90 日历天。 |
| 7 | 29 | 磋商保证金：无。 |
| 8 | 15.1 | 正本的份数：壹份； 副本的份数：贰份； 磋商一览表：壹份； 电子版（U盘）：壹份（文件命名为供应商名称）。 电子版包括： - word版磋商响应文件； - 磋商响应文件正本签字盖章后的PDF格式扫描件（与正本具有同等法律效力）； - （3）广联达GCCP6.0(6.4100.23.118)正版计价软件导出的报价表、已报价的电子投标书。 |
| 9 | 16.2 | 磋商响应文件的密封和标记： 密封包装方式： 供应商应将磋商响应文件正本、所有的副本、电子版本、磋商一览表分别单独密封在封袋中（封袋不得有破损）。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章。 外层包装请按以下要求标记： （1) 供应商的全称； （2）磋商项目名称、项目编号 （3）正本、副本、“电子版本”、“磋商一览表”等信息。 |
| 10 | 17.1 | 磋商响应文件递交截止时间：详见竞争性磋商公告 磋商响应文件递交地址：详见竞争性磋商公告 磋商响应文件接收人：陕西诠睿项目管理有限公司 |
| 11 | 20.1 | 磋商时间：详见竞争性磋商公告 磋商地点：详见竞争性磋商公告。 |
| 12 | 23.1 | 评审方法：综合评分法（详见第五章） |
| 13 | 28.1 | 招标代理服务费： - 招标代理服务费的计算方法：招标代理服务费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件及国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）的规定标准收取。 2、招标代理服务费由成交供应商支付，在领取《成交通知书》前，由成交供应商一次性支付给陕西诠睿项目管理有限公司。 3、招标代理服务费缴纳账户： 户名：陕西诠睿项目管理有限公司 开户行名称: 中国建设银行股份有限公司西安莲湖路支行 账号：61050171390000000144 |
| 14 | 30 | 履约保证金: þ不要求提供 ¨要求提供 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 15 | 分包 | 未经甲方许可，乙方不得将项目内容擅自以任何形式进行分包。 |
| 16 | 踏勘 现场 | þ自行踏勘。 ¨组织踏勘： |
| 17 | 磋商答疑会 | 不召开；若有疑问，均应在磋商响应文件递交截止时间3日前以书面形式向采购代理机构提出。 |
| 18 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 澄清、修改、答疑文件、工程量清单等相关材料。 |
| 19 | 供应商对竞争性磋商文件的疑问 | 磋商响应文件递交截止时间3日前。 |
| 20 | 工程质量 | 工程质量必须达到国家建设工程验收标准的“合格”。 |
| 21 | 其他无效的条件 | 1、为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 2、为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 3、为本项目的监理人； 4、为本项目的代建人； 5、为本项目提供招标代理服务的； 6、与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； 7、与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； 8、与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的； 9、投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的； 10、被责令停业的； 11、被暂停或取消投标资格的； 12、财产被接管或冻结的； 13、在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。 供应商不得存在上列情形之一否则，按无效磋商处理。 |
| 22 | 同义 词语 | 构成磋商文件组成部分的各章节中出现的措辞“委托人”、“发包人”、“和“供应商”、“承包人”，在招标磋商阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。 |
| 23 | 信用记录查询说明 | 1.依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询供应商的信用记录，采购人、采购代理机构对各供应商信用记录情况进行查询甄别，并对查询结果以网站截图纸质版或网站截图电子版形式予以留存。 2.查询截止时间：响应文件递交截止时间后2小时内网站查询，若查询结果不符合要求，按无效响应处理。 3.在本磋商文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。 4.供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。 |
| 24 | 其他 | 1.本项目专门面向中小企业采购。 2.按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号，本项目采购标的所属行业为建筑业。 3.开标现场采用计算机辅助清标，查询各供应商磋商报价是否合理，是否有串标围标等嫌疑，如有按无效磋商处理。若未按照要求提供电子版文件或电子版文件无法打开，按无效磋商处理。 |

一.总  则

1.资金来源

1.1本次磋商所签合同使用财政拨款支付，资金已落实到位。

2.招标代理机构及合格的供应商

2.1 招标代理机构

实施本次招标的招标代理机构为陕西诠睿项目管理有限公司。

2.2合格的供应商：

2.2.1供应商应具备的资格条件：见供应商须知前附表。

2.2.2供应商不得存在下列情形之一：

2.2.2.1为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2.2.2.2为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

2.2.2.3与本项目采购代理机构同为一个法定代表人的；

2.2.2.4被责令停业的；

2.2.2.5被暂停或取消磋商资格的；

2.2.2.6财产被接管或冻结的；

2.2.2.7在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

2.2.2.8与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

2.2.2.9单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目磋商或者未划分标段的同一磋商项目磋商。

2.2.2.10受到刑事处罚，或者受到责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录；

2.2.2.11两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其磋商响应文件作为无效处理；

2.2.2.12法律法规及相关行政规范性文件规定的其他情形。

2.2.3关联企业磋商限制

2.2.3.1本磋商文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。

2.2.3.2关联企业中，同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得参加同一采购项目磋商。一经发现，将导致磋商同时被拒绝。

2.2.4关系企业磋商限制

总公司、分公司不能以不同的供应商身份参加同一采购项目磋商。

2.2.5本项目不接受联合体磋商。

如果在磋商文件中接受联合体磋商（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份磋商。以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议连同磋商响应文件一并递交磋商响应文件接收人。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（同一包）中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目（同一包）磋商，否则按无效磋商处理。

2.2.6磋商费用自理。不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

3.磋商标的物的合格性和合法性

3.1磋商标的物应满足磋商文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。

4.磋商响应文件内容的真实性

4.1供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的磋商资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

5.磋商过程的监督和管理

5.1同级政府采购监管管理部门和有关部门依法履行对磋商过程的监督管理职责。

二.磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。未按磋商文件要求提供的磋商响应文件和资料可能导致磋商被拒绝。

6.3供应商必须从招标代理机构获取磋商文件，供应商自行转让或复制磋商文件视为无效。磋商文件一经售出，一律不退，仅作为本次磋商使用。

6.4供应商应仔细阅读磋商文件，对磋商文件中有疑义或异议的部分及时函告，否则视为同意磋商文件的一切条款和要求，并承担法律责任。

6.5本磋商文件的解释权归陕西诠睿项目管理有限公司，如发现磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

7.磋商文件的修改和澄清

7.1在磋商响应文件递交截止时间前，招标代理机构可以视采购具体情况，延长磋商响应文件递交截止时间和磋商时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。

7.2招标代理机构如果对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，招标代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.3 已经获取磋商文件的供应商对磋商文件有疑问的，均应在磋商截止日期3日前以书面形式向招标代理机构提出。招标代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有供应商。

7.4供应商在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认。

三. 磋商响应文件的编制

8.磋商语言、磋商货币、计量单位

8.1供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往书面文件均须使用中文。磋商响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，由此带来的一切影响后果自负。

8.2翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的磋商响应文件将作为无效磋商处理。必要时采购人可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

8.3磋商报价应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商将按无效磋商处理。

8.4磋商资料中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

9.磋商响应文件的构成

9.1 供应商提交的磋商响应文件应包括磋商文件第六章“磋商响应文件格式”所要求的所有内容：

9.2 如果在磋商文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个磋商响应方案，否则，其将按无效磋商处理。

10.磋商响应文件格式

10.1 供应商应按照磋商文件中第六章所提供的格式和要求制作磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、承诺及价格。

11.2按磋商文件第六章提供的格式和要求编写其磋商响应文件，供应商不得缺少任何磋商文件要求填写的表格或提交的资料。否则，按无效磋商处理。

11.磋商报价

报价以人民币报价。供应商应在磋商报价表中标明完成本次招标所要求的工程（含完成工程所提供的货物）及验收合格的所有费用。对本文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入磋商总报价。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，按无效磋商处理。

11.3 磋商报价：总包交钥匙价（精确到小数点后二位）。

12.证明供应商合格的资格证明文件

12.1供应商应按照磋商文件“供应商须知前附表”的要求，在磋商响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，将按无效磋商处理。

13.证明标的物的合格性和符合磋商文件规定的文件

13.1供应商应在磋商响应文件中提供标的物满足磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的磋商，与磋商文件要求有重大偏离（评审中进行扣分的除外）的磋商，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的磋商响应文件将被作无效磋商处理。

14.磋商有效期

14.1磋商有效期（含授权有效期）从递交磋商响应文件的截止之日起 90 个日历天。磋商有效期不满足磋商文件要求的磋商，将被视为非响应性磋商而予以拒绝，将按无效磋商处理。

14.2在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，招标代理机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。

15.磋商响应文件的式样、签署和装订

15.1供应商应按照“供应商须知前附表”的要求,递交规定数量及要求的正本、副本及电子版文件。磋商响应文件的副本、电子版须和正本保持一致。如果发生正本与副本或电子版不一致的情况，以正本为准。

15.2磋商响应文件须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水书写,清楚地标明“正本”、“副本”字样，各自装订成册，并由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字或盖章（磋商文件要求磋商响应文件中法定代表人签字处必须由法定代表人签署，要求授权代表签字处必须由授权代表签署）。若由授权代表签署，须按磋商文件规定的格式出具的“法定代表人授权委托书”原件附在磋商响应文件中。

15.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字或加盖公章方有效。

15.4供应商名称应填写全称并加盖公章，磋商响应文件须加盖骑缝章。

15.5因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

15.6磋商响应文件的装订

15.6.1供应商应采用胶装等牢固的装订方式，不得采用活页夹或可随时拆换的方式装订，不得有零散页。若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。

15.6.2由于装订原因造成磋商响应文件的散落、丢失等，责任供应商自负。

四.磋商响应文件的递交

16.磋商响应文件的密封和标记

16.1为方便唱标记标，磋商一览表除在磋商响应文件内装订外，再制作一份单独放在封袋中。封线处加贴封条并加盖供应商公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封磋商一览表的报价必须与磋商响应文件正本中的磋商一览表报价一致，若不一致，则按单独密封的磋商一览表为准。）

16.2供应商应将磋商响应文件正本、所有副本、电子版、磋商一览表分别密封装在单独封袋中，共四个封袋。封袋不得破损，否则不予接收。

16.3外层包装请按以下要求标记：

16.3.1 供应商的全称；

16.3.2 磋商项目名称、项目编号；

16.3.3正本/副本/电子版/磋商一览表等信息。

16.4如果供应商未对磋商响应文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

17．磋商响应文件的递交

17.1供应商应按磋商文件中规定的时间和地点，在磋商截止时间前将全部磋商文件和磋商资料递交至招标代理机构文件接收人。

17.2磋商响应文件接收人在参数文件规定的磋商响应文件递交截止时间前，只负责对磋商响应文件和磋商资料的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

17.3本次磋商不接受邮寄或速递或快递的磋商响应文件；

17.4无论供应商中标与否，其磋商响应文件恕不退还。

18．迟交的磋商响应文件

18.1逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件，为无效磋商响应文件，招标代理机构将拒绝接收。

19．磋商的修改与撤回

19.1 供应商在递交磋商响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的磋商截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到招标代理机构。

19.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本章第15条、16条、17条的规定编制、密封、标记和递交。

19.3在磋商响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改或撤回。

五.磋商与评审

20.磋商

20.1 招标代理机构在规定的时间和地点组织磋商。采购单位代表、供应商代表及有关工作人员参加。评审小组不得参加磋商活动。

20.2招标代理机构当众宣读供应商名称、磋商响应文件正本/副本/电子版/磋商一览表的份数、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及招标代理机构认为合适的其他内容。《中华人民共和国政府采购法》第三十八条和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号及《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》陕财办采资[2016]53号及文件等规定，不在每轮磋商结束时公开供应商的报价。

20.3招标代理机构将做磋商记录，存档备查。

21．评审组织及评审原则

21.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号等规定，依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。其中评审专家人数不得少于成员总数的三分之二，采购人代表须持有授权书以及核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。磋商小组按照磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。

21.2磋商文件和磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。供应商不得在磋商后使用任何方式对磋商响应文件的实质性内容做任何更改。

21.3在评审期间，对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组全体专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

21.4如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其磋商响应文件按最大风险进行评审。

21.5磋商过程中的实质性变动：

21.5.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

21.5.2对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

21.6磋商响应文件的初审（含资格性审查和符合性审查）

21.6.1采购人应当依法对供应商的资格进行审查；评审小组应当对符合资格的供应商的磋商响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

21.6.2计算错误将按以下方法更正：①磋商响应文件中磋商一览表（磋商报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以磋商一览表（磋商报价表）为准；②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一览表的总价为准，并修改单价；④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照磋商文件21.3条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不同意以上修正的，其磋商无效。

21.6.3在详细评审前，根据本须知第21.6.5条的规定，评审小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离，这些偏离不允许在开标后修正。但允许修改不构成重大偏离的、微小的、非正规的不一致或不规则的地方。

21.6.4实质上没有响应磋商文件要求的磋商将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商成为实质性响应的磋商。如发现下列情况之一的，其磋商将构成非实质性响应，按无效响应处理：

21.6.4.1没有按照磋商文件要求提供的磋商响应文件或磋商响应文件构成有重大缺项；

21.6.4.2磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章、装订的；

21.6.4.3资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；

21.6.4.4磋商响应文件无供应商公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的；

21.6.4.5无磋商有效期或有效期不满足磋商文件要求的；

21.6.4.6供应商在同一份磋商响应文件中，有两个或多个报价的；

21.6.4.7存在有重大缺漏项（评审中进行扣分的除外）的；

21.6.4.8供应商有串通磋商、以他人名义磋商、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效响应处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

21.6.4.9磋商响应文件名称与本项目名称不一致的；

21.6.4.10磋商总报价低于成本或者高于磋商文件公布的采购预算的；

21.7磋商响应文件的详细评审

21.7.1评审小组将按照本须知第21.6.4条规定，只对确定为实质性响应磋商文件要求的磋商进行详细评审。评审时，评审小组各成员应当独立对每个供应商的磋商响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

21.7.2详细评审按照第五章“评审方法”的方法进行评审。

21.8成交候选人的确定

21.8.1磋商小组完成评审后，向采购人提交书面磋商结果报告，并推荐一至三名成交候选人，标明排列顺序。

22．评审过程的保密

22.1磋商小组全体成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

22.2在评审过程中，如果供应商试图在磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向磋商小组和采购人及招标代理机构施加任何影响，应予废标。

23．评审方法

23.1按照关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知财库【2014】214号的规定，本次评审采用综合评分法，如提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。供应商在全部满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分高低顺序推存一至三名成交候选供应商。

24．评审程序

24.1按照初审（含资格性审查和符合性审查）、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、详细评审、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审、在上一步评审中供应商被按无效磋商处理的或被被废标的供应商认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

六.成交、通知与签约

25．成交程序

25.1磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由磋商小组全体成员签字确认。

25.2采购人根据评标报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交供应商。

25.3排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织竞争性磋商。

25.4采购人也可以授权磋商小组评审后直接确定成交人。

25.5成交供应商确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

25.5供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在公示期间提出。

26．成交与落标通知

26.1 招标代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。

26.2成交通知书对采购人和向成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者向成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

27. 成交合同的签订

27.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商的磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商的磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

27.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

28．招标代理服务费

- 28.1招标代理服务费的计算方法：招标代理服务费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件及国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）的规定标准收取。

28.2招标代理服务费由成交供应商支付，在领取《成交通知书》前，由成交供应商一次性支付给陕西诠睿项目管理有限公司。

28.3招标代理服务费缴纳账户：

户名：陕西诠睿项目管理有限公司

开户行名称: 中国建设银行股份有限公司西安莲湖路支行

账号：61050171390000000144

29.磋商保证金:本项目不收取磋商保证金

30.履约保证金

☑不要求提供

□要求提供，金额为本采购项目履约保证金为合同金额的5%，提交方式为：转账、电汇、担保机构保函。

31.其他

31.1磋商步骤为：第一次报价（磋商响应文件的报价）---分别磋商---第二次报价---综合评审推荐成交候选人。

31.2、经过公开发布磋商信息后，有效磋商供应商不足三家时，由磋商小组集体研究并报监督管理机关同意，采用相应方式完成采购。

31.3、当第二次报价全部超过财政预算限额或均低于公认的制作成本时，磋商小组有权决定是否磋商失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，磋商小组有权决定磋商失败。

31.4、成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场。

32.质疑与质疑答复

32.1供应商认为采购文件、采购过程、中标（成交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见磋商公告）。

32.2质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载。

32.3供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.4法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

备注：供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.5质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

32.6质疑答复

采购人或招标代理机构在收到供应商的书面质疑后将按规定的时间进行回复。

32.7供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

33.信用担保

33.1西安市政府采购信用担保及信用融资政策

根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

# 合同条款及格式

合同条款及格式前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：西安半坡博物馆 地址：西安市灞桥区半坡路155号 项目名称：半坡遗址安防工程 资金来源：财政拨款，资金已落实 |
| 2 | 项目实施地点：采购人指定地点 |
| 3 | 工期：90日历日 |
| 4 | 质量保修期：自工程竣工验收合格之日起3年。 |
| 5 | 付款： 1.合同价款的确定及调整：以成交供应商的最终报价为合同价款的结算依据，如需调整将在补充协议条款中具体明确。 2.付款方式和程序： 2.1由采购人负责结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人。 2.2付款方式： 2.2.1 （1）合同签订后支付40%为预付款； （2）工程竣工、竣工资料交付采购人，项目验收合格后支付至95%; （3）结算审核完成后支付合同剩余价款。 2.2.2支付方式：银行转账。 |
| 6 | 工程质量：工程质量必须达到国家建设工程验收标准的合格。 安全施工：应遵守国家、陕西省主管部门颁发的安全生产规定，遵守现场安全文明管理规定，遵守甲方的相关规章制度，在施工中加强职工安全教育，并对施工中发生的一切安全事故承担全部责任。并做到现场文明施工、工完场清。在施工现场中引发的人身安全、机械事故、治安事件等均由投标人承担全部责任。 安全责任：供应商须遵守工程施工安全生产有关规定，科学制定方案，精心组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工人员安全，否则由此引发的安全事故由乙方承担全部责任。 |
| 7 | 合同争议的解决： 合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。 |
| 8 | 违约责任： 1.按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 2.未按合同或招标文件要求提供产品或供应的产品质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对投标人违约行为进行追究。 3.投标人的投标文件为签订正式书面合同书不可分割的部分，供货方应履行相应的责任。 |
| 9 | 政府采购合同： 政府采购合同适用中华人民共和国民法典。采购人和投标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。 采购人可以委托采购代理机构代表其与投标人签订政府采购合同。由采购代理机构以采购人名义签订合同的，应当提交采购人的授权委托书，作为合同附件。 政府采购合同应当采用书面形式。 国务院政府采购监督管理部门应当会同国务院有关部门，规定政府采购合同必须具备的条款。 采购人与中标人应当在中标、中标知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 中标、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标、中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。 政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 签订合同之前，中标人需提供项目组人员一览表，与投标文件的人员一览表进行比对，人员变更须征得采购人同意，变更不得超过30%。 中标人违约承担违约责任。所有中标内容均需按照招标文件指标要求进行检查核对后方可进行报验，不满足招标文件指标和投标承诺的，采购人有权不对其进行验收；同时中标人对不满足要求的内容承担违约责任。 |

半坡遗址安防工程

采购合同

（示范文本）

成交供应商和采购人也可根据项目特点自行拟定合同条款。

甲方/发 包 人（全称）：                      

乙方/承 包 人（全称）：                    

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国文物保护工程管理办法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 半坡遗址安防 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：半坡遗址安防工程。

2.工程地点：采购人指定地点 。

3.工程内容：              。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总天数：90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、合同价款及付款方式

1.合同价款：

（1）合同总价款：人民币（大写）          (¥______元)

（2）合同总价包括：合同总价即中标价，为一次性报价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价。

2.付款方式：

（1）合同签订后支付40%为预付款；

（2）工程竣工、竣工资料交付采购人，项目验收合格后支付至95%;

（3）结算审核完成后支付合同剩余价款;

（4）乙方应于甲方每次付款前提供等额正规发票。最后一次付款时应提供剩余款项全额正规发票。

四、质量标准、质量保证、质量保修要求

1.工程质量符合标准。

2.质量保证

（1）所选材料必须保证质量可靠、进货渠道正常，符合国家环保等相关标准，满足施工要求。

（2）工程质量符合国家有关规范，确保达到合格。

（3）该工程项目质量保修期按有关文件规定执行。

3.质量保修要求

（1）工程质量保修范围：包括但不限于入侵和紧急报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、内部通讯系统、电子巡查系统、监控中心建设、供电系统、传输系统、防雷接地系统，以及双方约定的其他工程。

（2）质量保修期：自工程竣工验收合格之日起3年。

（3）质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后24小时内派人维修。若乙方不在约定期限内派人维修，甲方可委托其他人员维修，维修费用从质量保证金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保工程主体结构的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

五、项目经理

乙方项目经理：                     。

六、双方权利与义务

1.甲方的权利与义务：

（1）甲方负责施工场地的提供，排除施工障碍的协调。

（2）组织设计、设计变更及现场签证，工程结算的审定等工作。

（3）对工程进度、质量进行监督检查。

（4）组织有关单位对工程进行竣工验收。

（5）按时支付工程款。

2.乙方的权利与义务：

（1）负责办理完成项目使用审批手续，负责工程安全文明施工、承担一切风险，满足甲方工程的需要。保证甲方正式投入使用，再无其他费用发生。

（2）乙方进入甲方要求场地施工，应服从当地对治安、卫生、环保、社会保险等工程建设的统一管理，并按有关规定交纳费用以及因违反相关规定而造成的罚款。乙方按照国家和当地政府有关规定应采取的任何必要安全防护措施已包含在乙方的合同价款当中，甲方不另行支付。竣工后交甲方竣工图二份及甲方委托乙方办理项目手续的相关资料等，以备留档。

（3）按照设计说明进行施工，确保工程按合同规定的时间如期完工和交付；并应接受甲方代表或委派人员的检查、检验，乙方应为甲方人员检查提供便利条件，对不合格的部分按甲方代表及委派人员的要求返工修改，承担由自身原因导致的返工修改费用，工期不予顺延。

（4）乙方提供的主要材料、设备必须有质量合格证等相关证件方可用于工程，对材料改变或代用必须经原设计单位同意，并发书面通知和甲方代表签证后，方可用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复检的，应允许复检。经复检符合质量要求的，方可用于工程，其复检费由要求一方承担，不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复检费由提供材料、设备一方承担。

（5）隐蔽工程在覆盖前必须经甲方代表或现场监理代表验收签章后，方可进行下一道工序。

（6）遵守甲方施工场地的规章制度和管理，做到安全文明施工，做 好成品保护，对甲方提出的问题应在 24 小时内予以解决或处理；遵守有关施工规范和安全操作规程，如发生安全事故，乙方应及时通知甲方，积极采取有效的补救措施，如因此造成甲方、乙方或第三方人身或财产损失，全部责任由乙方自行承担。

（7）采取有效的安全保障措施，确保施工安全，包括悬挂警示标牌、装设围栏、配备安全人员等，并承担事故的全部费用和责任。

（8）工程竣工后提供竣工验收技术资料及竣工图肆套，办理工程竣工结算手续，参加工程竣工验收。

（9）已完工的项目，在交工前乙方应负责保管，清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。

（10）本工程不得转包。

（11）乙方应在设备运行过程中，对安全隐患进行全面的不定期检查与维护，并对不按安全规程操作的施工单位及时制止，并报甲方进行处理。

（12）乙方不能按合同规定的工期竣工的，应向甲方支付违约金，每逾期一日，支付合同总价款万分之二的违约金，造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。

七、合同文件构成

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）竞争性磋商响应文件及其附件；

（3）竞争性磋商文件；

（4）技术标准和要求；

（5）已标价工程量清单或预算书；

（6）其他合同文件。

2.在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、验收

1.主材到现场后，由甲方对其进行验收，确认材料的产地、规格、数量。

2.乙方工程完工后，进行自检，合格后准备验收文件，并书面通知甲方。

3.甲方确认乙方的自检内容，验收合格作为工程的最终认可。

4.验收依据：

（1）合同、竞争性磋商文件、磋商响应文件及承诺。

（2）国家相关标准、规范及有关技术文件。

九、争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成，双方均可向项目所在地人民法院起诉。

十、其他

本合同未定事宜，双方可根据具体情况结合有关规定另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十一、签订时间及地点

本合同于         年    月    日签订。

本合同在                       签订。

十二、附则

1.本合同一式    份，均具有同等法律效力，甲方执    份，乙方执    份。

2.合同经双方盖章后生效，各条款执行完毕后终止。

甲方：  (公章)                乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                     （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

- 第四章  采购内容及技术要求

说明：本项目施工过程和成果必须符合国家有关本项目建设标准强制性条文和国家或有关部门关于本项目施工方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定。

承包人在施工过程中使用或参考上述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得发包人或发包人指定代表人的同意。

在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则承包人应采用新的标准或规范进行施工。

一、项目总体要求

(1) 系统设计应适应半坡博物馆各建筑物的特点， 管线和设备点位留有足够的调整性与冗余度。

(2) 应以结构化、规范化、规模化、集成化的方式实现，应能适应系统维护和技术发展的需要。

二、系统构成

半坡遗址安防系统主要包括入侵和紧急报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、紧急广播系统（利旧）、内部通讯系统、电子巡查系统、监控中心建设、供电系统、传输系统、防雷接地系统。

三、培训要求

施工单位必须对有关人员进行操作技术培训，使系统主要使用人员能独立操作，培训内容应征得采购人同意，并提供系统及相关设备操作和日常维护的说明、方法等技术资料。

四、质量保证及售后服务要求

(1) 本工程的质保期为验收合格后三年。

(2) 定期保养维修,确保系统安全、稳定、可靠运行。

(3) 实行7*24小时响应服务。

(4) 远程不能解决的故障，在4小时之内赶赴现场进行处理。

(5) 建立维修记录手册制度。由维修人员记录，由人员保管存档。

五、工程量清单（另册）

- 六、主要设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控系统清单 |  |  |  |
| 1 | 红外高清枪式摄像机 | 53 | 具有≥200万像素 CMOS传感器。 支持分辨率1920x1080。 ≥20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。照度彩色：≤ 0.001lx，黑白: ≤0.0001lx ，灰度等级不小于11级。 红外补光距离≥50米。 支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流支持1920x1080@50fps，第三码流支持1920x1080 @ 50fps，子码流704x576@25fps。 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度≥1000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 信噪比不小于59dB。 防护等级：IP68 |
| 2 | 智能警戒网络摄像机 | 13 | 主码流支持1920x1080@25fps，子码流支持640x480@25fps，第三码流支持1280x720。 照度彩色≤0.002lx，黑白≤0.0002lx。 内置GPU芯片，双核 ARM CortexA7@1Ghz，提供算力≥1TOPS的AI 人工智能计算处理能力，内置麦克风，扬声器。 支持≥4倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦。 支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。 支持智能报警防干扰功能。 |
| 3 | 枪机支架 | 66 | 壁装 |
| 4 | 摄像机定制支架 | 25 | 根据现场情况定制 |
| 5 | 红外高清半球摄像机 | 22 | ≥内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 ≥1个音频输入接口，1个音频输出接口，具有1个报警输入接口，1个报警输出接口。 支持IP66防尘防水。 支持SD卡热插拔，SD卡支持256GB 在1920 × 1080下分辨力可达到1100TVL 支持红外补光，可识别距离30m处人体轮廓照度彩色：≤0.01 lx。 具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 |
| 6 | 电梯半球摄像机 | 1 | 具有≥200万像素 CMOS传感器。 ≥内置1个麦克风，1个扬声器，具有1个RJ45网络接口。 照度彩色：≤0.01 lx，最大亮度鉴别等级≥11级。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。 宽动态≥106dB。 支持红外检测在10米范围内能探测到目标。 |
| 7 | 室内摄像机开关电源 | 10 | DC12V 10A |
| 8 | 周界摄像机电源 | 13 | DC12V 2A |
| 9 | 拾音器 | 51 | 拾音范围: 0 m~5 m。 采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音，抗干扰能力≤20db。 内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等。 最佳拾音范围在3米之内。 自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量。 |
| 10 | 拾音器专用电源 | 51 | DC12V 2A |
| 11 | 摄像机立杆 | 4 | 立杆下口径150mm，壁厚3.5mm；上口径100mm，壁厚3.0mm；0.5米横臂口径60mm，壁厚2.5mm，底法兰350*350*16mm，含避雷针。 |
| 12 | 摄像机立杆 | 9 | 立杆下口径150mm，壁厚3.5mm；上口径100mm，壁厚3.0mm；0.5米横臂口径60mm，壁厚2.5mm， 底法兰350*350*16mm，含避雷针。 |
| 13 | 立杆基础 | 4 | 根据6米立杆高度需求现场制作 |
| 14 | 立杆基础 | 9 | 根据4.5米立杆高度需求现场制作 |
| 15 | 网络电源二合一防雷器 | 13 | 电源保护参数： 额定电压Un 24VAC(12VDC) 放电电流In 5KA Imax 10KA 网络保护参数： 额定电压Un 5V 放电电流In 2.5KA Imax 5KA |
| 16 | 室外防水设备箱 | 10 | 500*400*250mm，含空开（10A）、导轨，采用优质冷轧钢板制作，裸钢板厚度1.2MM，内置安装板一块。做防锈处理。 |
| 17 | 室内设备箱 | 5 | 标准机柜≥9U，含插排、隔板 |
| 18 | 立杆接地极 | 39 | 2.5米，φ50镀锌钢管 |
| 19 | 立杆接地扁铁 | 200 | 40*4mm镀锌扁铁 |
| 20 | 设备接地引线 | 150 | BVR16mm2 |
| 二、入侵报警系统清单 |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 3 | ≥ 245个防区，分布在八个分区内,记录≥400个事件的缓存, ≥ 200 个用户密码 (PIN),自动布防和延迟布防。 提供≥2路告警、布防状态和访问控制。 |
| 2 | 报警键盘 | 3 | 提供状态指示：（布防）/报警、布防就绪、电源和火警指示灯，Option 总线布线距离-导线尺寸（仅非屏蔽导线）：≥300米 |
| 3 | 蓄电池 | 3 | DC12V 7AH（用于报警主机） |
| 4 | 网络接口模块 | 6 | 全双向IP 事件报告，支持远程 报警主机编程,通过IPv6 和IPv4 网络进行10/100Base-T Ethernet通信,128 位至256-bit AES 加密线路安全的NIST-FIPS197 认证,即插即用，包括UPnP 服务（可在防火墙后面进行远程编程）,可通过浏览器、RPS 或A-Link 进行高级配置。 |
| 5 | 总线延伸器 | 2 | 单路输入，双路输出，双线多路复用总线，MUX距离最长可扩展至 5 千米,输入电源：12VDC,电流消耗：120 毫安 |
| 6 | 2防区报警模块 | 15 | 双防区输入模块可与兼容的多路复用MUX总线系统配合使用，采用两个多路复用总线防区地址，能监视两个独立防区。通过 DIP拔码开关设定地址，提供两个传统常开 (NO) 或常闭(NC) 触点的输入防区。 |
| 7 | 8防区报警模块 | 23 | 可处理≥ 8 路常规触点的输入回路与控制主机的多路复用MUX总线相连。带防拆开关状态。 |
| 8 | 室外被动红外探测器 | 14 | 两个灵敏度级别。可调定时继电器输出。 防水防尘≥IP54 探测范围：≥15米x15米 |
| 9 | 壁挂双鉴探测器 | 33 | 工作电压：9 VDC 至15 VDC 工作温度：-30°C 至+55°C 探测范围：≥15 米 x 15 米 |
| 10 | 智能被动探测器 | 4 | 覆盖区域：≥20m 灵敏度可选 报警输出：常开/常闭 报警周期：约2sec IP防护等级：≥IP55 |
| 11 | 吸顶双鉴探测器 | 27 | 电压;9 VDC 至15 VDC 工作温度-40°C 至+49°C 高度范围：3米至7.5米,全方位覆盖360°x 21 米 |
| 12 | 玻璃破碎探测器 | 11 | 电压：6 VDC 至15 VDC 操作温度： -29°C 至 +49°C 标准探测范围≥7.6 米 |
| 13 | 震动探测器 | 21 | 在混凝土上工作半径≥4 米，≥50 平方米监控区域，当对混凝土、钢铁或合成钢筋之类的材料进行切割或钻孔时，可以将振动偏差转化成电信号。 DIP 开关设置灵敏度：钢铁≥2.0 米，混凝土≥4.0 米 |
| 14 | 30米红外对射 | 4 | 双光束探测，室外探测范围≥30 米，室内探测范围≥90米，可选响应时间。 操作温度： -25°C 至 55°C（-13°F 至 130°F） 指向性： 可调，水平 ±90°，垂直 ±24 响应时间： 可选，范围为 50 毫秒至 700 毫秒 输入电压： 12 VDC 至 28 VDC，无极性 |
| 15 | 60米红外对射 | 1 | 双光束探测，室外探测范围≥60 米，室内探测范围≥180米，可选响应时间。 操作温度： -25°C 至 55°C（-13°F 至 130°F） 指向性：可调，水平 ±90°，垂直 ±24 响应时间：可选，范围为 50 毫秒至 700 毫秒 输入电压： 12 VDC 至 28 VDC，无极性 |
| 16 | 红外对射支架 | 10 | 根据现场情况定制 |
| 17 | 30米红外幕栏 | 3 | 室外警戒距离：≥30m，10光束；同时阻断任意相邻两光束≥40ms（国家标准）触发报警；产品应具有自检及蜂鸣器音响提示产品状况功能 |
| 18 | 60米红外幕栏 | 8 | 室外警戒距离：≥60m，10光束；同时阻断任意相邻两光束≥40ms（国家标准）触发报警；产品应具有自检及蜂鸣器音响提示产品状况功能 |
| 19 | 100米红外幕栏 | 2 | 室外警戒距离：≥100m，10光束；同时阻断任意相邻两光束≥40ms（国家标准）触发报警；产品应具有自检及蜂鸣器音响提示产品状况功能 |
| 20 | 红外幕栏灯杆 | 7 | 根据现场情况定制 |
| 21 | 装饰照明灯 | 7 | 根据现场情况定制 |
| 22 | 报警管理软件 | 1 | 管理防区数量≥1000个，允许用户自由设置每个防区对应的实际报警主机以及相应的报警主机防区，防区产生报警消息的条件，报警是否受布防状态影响，报警发生时如何处理，使得防区功能拥有最大的可控制性。 |
| 23 | 报警模块箱 | 18 | 400*300*220mm |
| 24 | 开关电源 | 18 | DC 12V 10A |
| 25 | 拨号器 | 1 | 工作电压:DC10-15V 静态电流:10mA(工作电压 DC 12V) 工作电流:30mA(MAX)(工作电压DC 12V) 通信方式:程控有线电话网，DTMF拨号 触发方式:N.C、N.O.和电压信号，3种可选择触发拨号报警方式求 录音时间:20 秒，断电后电话号码和语音不丢失 |
| 26 | 警号 | 1 | 工作电压范围：9-15V； 工作电流范围：﹤300mA； 工作温度：-20℃—60℃。 |
| 三、电子围栏系统清单 |  |  |  |
| 1 | 脉冲电子围栏主机 | 5 | ≥5寸LCD液晶显示，标准485通讯 报警方式：防拆报警: 1S、短路报警:1.8S、断路报警:1.8、故障报警:3S、触网报警1.8S、旁路报警、网络断线报警:3S、485掉线报警3S，电池故障和欠压提示报警。 电子围栏主机脉冲峰值：高压≥5000V，低压≤1000V，脉冲峰值：4.9V---9.8KV 主机防区：单/双可选 工作温度：-10℃~45℃、使用湿度：40℃≤95% |
| 2 | 防雨箱 | 5 | 不锈钢500*400*200mm专用防水箱 |
| 3 | 避雷器 | 10 | 化学防雷；防静电。 |
| 4 | 铝制4线终端杆 | 20 | I型直径32×壁厚3×长度850mm。高强度、耐腐蚀、圆形铝合金内置加厚，表面拉丝处理，防腐蚀，防氧化。 |
| 5 | 复合型绝缘子（黑） | 80 | 优质ABS，添加抗紫外剂、抗老化剂，内径Φ32 |
| 6 | 收紧器 | 80 | 防紫外线尼龙绝缘复合材料，蓝色，高强度、耐腐蚀能、韧性好。太阳光爆嗮不会出现裂纹或者断裂、氧化。 |
| 7 | 万向底座(承立杆) | 40 | 镀锌材质、耐腐蚀，不易生锈，多角度孔位，防拆设计，结构坚固。用对穿螺丝将终端杆和万向底座连接，在用膨胀螺丝将底座和墙体连接。 |
| 8 | 铝制4线承力杆 | 40 | I型直径20×壁厚2×长度850mm。高强度、耐腐蚀、圆形铝合金内置加厚螺纹，表面拉丝处理，防腐蚀，防氧化。 |
| 9 | 承力杆绝缘子（新） | 160 | 优质ABS，添加抗紫外剂、抗老化剂，内径Φ28 |
| 10 | 万向底座(承立杆) | 80 | 镀锌材质、耐腐蚀，不易生锈，多角度孔位，防拆设计，结构坚固。用对穿螺丝将终端杆和万向底座连接，在用膨胀螺丝将底座和墙体连接。 |
| 11 | 4线常规PV过线杆 | 190 | Φ10×850mm,灰色，玻璃纤维材质，绝缘、耐腐蚀、韧性好。 |
| 12 | 基础型PV杆绝缘子 | 760 | 10#加厚型防紫外线尼龙绝缘复合材料，蓝色，高强度、耐腐蚀能、韧性好。太阳光爆嗮不会出现裂纹或者断裂、氧化。 |
| 13 | 常规PV杆管套（黑色） | 190 | 10#加厚型防紫外线尼龙绝缘复合材料，蓝色，高强度、耐腐蚀能、韧性好。太阳光爆嗮不会出现裂纹或者断裂、氧化。 |
| 14 | 万向底座（PV杆） | 190 | 镀锌材质、耐腐蚀，不易生锈，多角度孔位，防拆设计，结构坚固。用对穿螺丝将终端杆和万向底座连接，在用膨胀螺丝将底座和墙体连接。 |
| 15 | 线线连接器 | 80 | 铝合金材质，用于脉冲电子围栏合金线和高压绝缘导线的连接固定。 |
| 16 | 常规警示牌（新） | 80 | 双面为夜光显示，PVC材质，不易损坏，在前端围栏上平均按10米左右设置一块 |
| 17 | 20#多股合金线400米/盘 | 4000 | 2.5#脉冲电子围栏专业合金线，抗氧化，耐腐蚀，耐高压，每百米电阻小于2.5欧姆。高压绝缘导线由围栏合金导线做内芯，防止两种金属导线接触，不同的金属发生电化学反应 |
| 18 | 高压绝缘导线 | 300 | 多股Φ2.5 脉冲电子围栏专业高压绝缘导线，外层绝缘层超规格设计，耐受30KV电压，内芯采用脉冲电子围栏专用合金线，以防止两种金属导线接触，不同的金属发生电化学反应。 |
| 19 | 警灯（室外） | 10 | 声光报警器红色（带转动）;声压≥108分贝;电流≤250毫安；可防水带支架 |
| 20 | 电源 | 10 | DC12V 1A |
| 21 | 接地桩（钉字型） | 17 | 1.2米防雷接地桩 |
| 22 | 单芯接地线 | 82 | 6平方单芯铜线 |
| 23 | 空气开关 | 6 | 16A |
| 24 | 多功能模块插座 | 12 | 5孔、10A |
| 25 | 膨胀螺丝 | 620 | M8*80 |
| 四、出入口控制系统清单 |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 8 | 设备采用嵌入式Linux系统，≥7英寸IPS触摸显示屏，屏幕玻璃采用2.5D水滴屏工艺，屏幕流明度不低于360cd/㎡，支持屏下刷卡功能，屏幕防暴等级IK04。 设备采用≥200W像素双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 设备支持比对结果语音提示：支持文字转语音功能（TTS）；用户可自定义识别结果语音提示；支持识别后按姓名播报提示语音；可以通过语音控制设备执行唤醒，呼叫，音量控制等操作；支持客户自定义设置待机界面、广告信息播放时间间隔、比对结果显示内容、识别主界面的功能控件。 设备本地人脸库存储容量≥50000张，本地卡存储容量≥50000张，本地出入记录存储容量≥50000条。 |
| 2 | 蓄电池 | 8 | 7AH（与人脸门禁一体机配套使用） |
| 3 | 双门磁力锁（含电源） | 3 | 最大静态直线拉力：280kg±15%*2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； |
| 4 | 磁力锁配件（双门） | 3 | 和锁配套 |
| 5 | 单门磁力锁（含电源） | 2 | 最大静态直线拉力：280kg±15%*2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； |
| 6 | 磁力锁配件（单门） | 2 | 和锁配套 |
| 7 | 开门按钮 | 1 | 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； |
| 8 | 自动闭门器 | 8 | 使用寿命：≥100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ |
| 9 | Mifare白卡 | 20 | 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：≥1K |
| 10 | 发卡器 | 1 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； |
| 五、内部通讯系统清单 |  |  |  |
| 1 | 中心管理机 | 1 | ≥10寸高清触摸屏 集成≥200W高清摄像头，摄像头支持角度调节 对接显示器功能：设备支持通过HDMI和VGA接口扩展显示关联视频通道 支持H264/H265视频编码 设备支持256G SD卡，支持存储双向对讲通话时录像的双向混音音视频复合流；支持管理机本地SD卡存储的音视频文件回放 ≥4路开关量输入，≥4路继电器输出 |
| 2 | 可视化对讲分机 | 24 | 支持视频采集功能，内置≥200W高清彩色摄像头，实现全天候24小时实时监控 支持H.264、 H.264SVC和H.265视频编码格式，支持G.711U和G.726音频压缩标准，支持宽动态、强光抑制，场景适应性好 支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现≥5米对讲 |
| 六、电子巡查系统 |  |  |  |
| 1 | 巡更巡检器 | 2 | 防护等级：IP68 读卡距离： 3-5CM 数据存储:≥4万条 提示方式：振动+指示灯 |
| 2 | 智能通讯座 | 1 | 实现与巡更软件的通讯； 对巡更器进行充电； 通讯接口：USB； |
| 3 | 巡更信息钮 | 35 | 环境温度：-25℃-+65℃ |
| 4 | 巡更管理软件 | 1 | 管理巡更系统，实现巡更路线设置、报表输出等功能 |
| 七、网络传输设备清单 |  |  |  |
| 1 | 光纤收发器 | 10 | 千兆一光四电 |
| 2 | 接入层交换机 | 4 | 交换容量：≥336Gbps/3.36Tbps，包转发：≥96/108Mpps，MAC地址表≥32K，IPv4路由表容量≥2K，端口类型：24*10/100/1000TX+ 4*SFP； |
| 3 | 光模块 | 8 | 千兆单模 |
| 4 | 核心交换机 | 1 | 业务插槽数≥2个，交换容量≥38.4Tbps/168Tbps 包转发率≥7200Mpps/36000Mpps 主控引擎支持固化千兆光业务口≥24个（24光+4万兆主控） 主控引擎支持固化千兆电业务口≥24个（24电+4万兆主控） 电源模块冗余 支持风扇管理 支持电源管理 支持在线诊断 |
| 八、中心、存储、显示设备清单 |  |  |  |
| 1 | 液晶拼接屏 | 9 | 直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。 物理分辨率支持1920 × 1080。 视角≥178°，趋近于水平。 运行稳定，可24小时持续工作。 显示尺寸：46 inch 背光源类型：D-LED 边框宽度：≤2.5 mm 边框宽度公差：≤±0.8 mm 亮度：≥500 cd/m² 可视角：178°(水平) / 178°(垂直) 对比度：≥1200:1 |
| 2 | 拼接屏底座 | 3 | 定制 |
| 3 | 拼接屏支架 | 9 | 定制 |
| 4 | 信号线 | 12 | ≥HDMI 10米 |
| 5 | 高清解码器 | 1 | 支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出; HDMI接口数量：≥9，输出分辨率支持4K（3840× 2160@30 Hz）; 码分辨率：支持3200W像素 解码能力：支持5路3200W，或10 路1600W，或12 路1200W，或20 路800W，或25 路600W，或40 路400W，或80路200W及以下分辨率同时实时解码 画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25 输入分辨率：1080P:1920×1080@50/60 Hz, 720P: 1280×720@50/60 Hz 输出分辨率：HDMI: 4K: 3840×2160@30 Hz, 1080p:1920×1080@50/60 Hz, 720p:1280×720@50/60 Hz |
| 6 | 硬盘录像机（周界报警） | 1 | ≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45 千兆网络接口；≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口、可内置≥8块SATA 3.0接口硬盘 支持接入带宽 320Mbps，存储带宽320Mbps，转发带宽320Mbps 接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防 |
| 7 | 磁盘阵列 | 1 | ≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，可以扩展到2个SSD作为缓存盘，配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个千兆网口，或可增扩≥2个10Gb 光纤接口或≥4个HDMI接口或≥3个Mini SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；支持12GB SAS扩展口 接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘； 支持对指定事件的1个或多个不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除，并根据标签查询录像，可将相同标签的录像进行统一回放、下载；可对录像卷和存档卷配置不同的存储周期。 |
| 8 | 企业级硬盘 | 48 | ≥企业级8T,7200RPM,SATA |
| 9 | 计算机 | 3 | 配置不低于I5-9400 6C 2.9G/≥8G/≥1T+256G/2G独显 |
| 10 | 显示器 | 3 | 液晶显示器，屏幕尺寸≥23寸 |
| 11 | 服务器 | 1 | 2U双路标准机架式服务器 CPU不低于：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：≥128G DDR4，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘；支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 网口：板载≥2个千兆电口；支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：≥1个RJ45管理接口，后置≥2个USB 3.0接口，前置≥2个USB2.0接口，≥1个VGA接口 |
| 12 | 控制键盘 | 1 | 支持在网络键盘触控屏上回放硬盘录像机上的录像文件，支持抓图和剪辑； 支持以SDK和ONVIF标准协议接入设备； 键盘操作模式下，支持≥32个用户（1个管理员，31个操作员），4000台设备； 支持批量添加/修改/删除摄像头点位； 支持导入/导出配置文件； 显示屏：≥7英寸LCD 控制方式：网络方式；串口控制； 功耗：≤15W 最大解码分辨率：≥4路1080P |
| 13 | 综合管理平台 | 1 | 1、系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。支持≥150路视频授权，≥50路门禁授权、≥500路入侵报警防区授权。 2、事件联动提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用，报警事件产生时，可以通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括多种联动方式：视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 |
| 14 | 操作台 | 1 | 4联，框架采用1.2-1.5mm厚一级冷轧钢板，表面静电粉末喷涂，具有任一位置走线功能； |
| 15 | 工作椅 | 3 | 带滚轮，可旋转椅子 |
| 16 | 标准机柜 | 2 | 42U(600*800mm) |
| 17 | PDU插排 | 8 | 10A，6孔 |
| 18 | 打印机 | 1 | 采用总线通讯方式，使报警主机与打印机的联接简便，并且对报警控制器的外部连接设备不产生干扰和影响。实时中文打印报警控制器的各种操作内容及报警纪录。２４×２４点阵中文字符打印报警信息 |
| 19 | UPS | 1 | ≥15KVA |
| 20 | 电池 | 32 | DC12V 65AH |
| 21 | 电池柜 | 2 | 和电池配套 |
| 22 | 发电机 | 1 | ≥20KW |
| 23 | 灭火器 | 4 | 5KG二氧化碳 |
| 24 | 配电柜 | 1 | 600*600*2000含双电源切换器、断路器、断路器、互感器等 |
| 25 | 电源电涌保护器 | 1 | 放电电流In/Imax(8/20us)：40KA/80KA 保护级别Up＜2.5KV 响应时间≤25ns 工作温度：-40C~+80*C |
| 26 | 电源电涌保护器 | 3 | 最大连续工作电压Uc 420V 放电电流In 40KA Imax 80KA 保护级别＜2.5KV 泄漏电流＜20uA 响应时间≤25ns |
| 27 | 电警棍 | 2 | 输入电压：6VDC； 功耗电流：2.5A； 输出电压：100-400万伏。 |
| 28 | 强光手电 | 2 | 光通量：≥2700lm； 续航：≥200分钟。 |
| 29 | 无线对讲机 | 5 | 采用锂电池； 频率范围400-470MHZ； 通讯距离3公里； |
| 30 | 空调 | 2 | 2P壁挂冷暖 |
| 31 | 机房装修 | 68 | 微孔铝扣板吊顶、乳胶漆墙面、全瓷面防静电地板、机房照明、接地等 |
| 九.管线及辅材 |  |  |  |
| 1 | 室外光缆(4芯） | 750 | 室外单模4芯 |
| 2 | 室外光缆(8芯） | 900 | 室外单模8芯 |
| 3 | 室外光缆(12芯） | 450 | 室外单模12芯 |
| 4 | 光缆终端盒 | 8 | 8口 |
| 5 | ODF配线架 | 1 | 144口 |
| 6 | 跳线 | 50 | 3米 |
| 7 | 尾纤 | 100 | 1.5m 单头 |
| 8 | 网线 | 4000 | 六类非屏蔽 |
| 9 | 供电电缆 | 600 | YJV3*6 |
| 10 | 供电电缆 | 1800 | YJV3*4 |
| 11 | 电源线 | 1200 | RVV2*1.0 |
| 12 | 报警总线 | 1800 | RVV3*1.5 |
| 13 | 探测信号线 | 3000 | RVV5*0.5 |
| 14 | 拾音器线 | 1500 | RVVP2*0.5 |
| 15 | PE管 | 420 | ø32 |
| 16 | PE管 | 1000 | ø50 |
| 17 | JDG管 | 1200 | JDG25 |
| 18 | 镀锌钢管 | 800 | DN50 |
| 19 | 管沟开挖 | 800 | 0.5m（深）*0.4m（宽） |
| 20 | 手井 | 12 | 600*600*800mm含井盖 |
| 21 | 接地极 | 6 | 2.5米，φ50镀锌钢管 |
| 22 | 监控中心接地扁铁 | 30 | 40*4mm镀锌扁铁 |
| 23 | 监控中心接地线 | 50 | BVR35mm2 |
| 24 | 设备接地线 | 200 | BVR6mm2 |
| 25 | 桥架 | 30 | 300*100mm |
| 26 | 入户电缆 | 30 | YJV(4*16+1*10) |

- 第五章  评审方法

一．评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

二、评审程序

按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。

1、初审：资格性审查和符合性审查

1.1资格审查：

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。须提供的证明材料有： |
| 1.1 | 有效合格的具有社会统一信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人提供身份证明文件; |
| 1.2 | 财务状况报告：提供2022年度经审计的完整财务报告或磋商日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明（如提供资信证明，须同时提供基本存款账户开户许可证或基本账户信息表）； |
| 1.3 | 2022年6月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； |
| 1.4 | 2022年6月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
| 1.5 | 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明; |
| 1.6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |
| 2 | 特定资格条件，需要提供的资料有： |
| 2.1 | 提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加磋商时,只需提供法定代表人身份证）； |
| 2.2 | 投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间； |
| 2.3 | 供应商须具备电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质，并具有有效的安全生产许可证； |
| 2.4 | 拟派项目经理须具备机电工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格证书，并具有有效的安全生产考核合格证，在本单位注册且无在建项目。 |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，须提供的证明材料有： |
| 3.1 | 中小企业声明函（工程、服务）或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。 |
| 注：事业单位参与投标时，可不提供财务状况报告、社会保障资金和税收缴纳证明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与投标时，只须提供身份证复印件。 |  |

1.2符合性审查：

| 序号 | 审查内容 | 审查细则 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 磋商响应文件完整性 | 磋商响应文件构成无重大缺项，按照磋商文件要求的格式编写磋商响应文件； |
|  | 磋商响应文件报价 | 报价唯一，且没有低于成本价或高于采购预算的； |
|  | 磋商响应文件有效性 | 磋商响应文件的签署、盖章符合磋商文件要求，供应商递交的磋商响应文件与本项目名称一致； |
|  | 磋商有效期（含授权有效期） | 文件递交截止之日起90日历日； |
|  | 工期、质量保修期 | 满足磋商文件要求； |
|  | 其他 | 无磋商文件中规定的无效情形 |

- 综合评估打分：

2.1澄清有关问题：对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.2磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

2.3详细评审（总分100分）

| 类别 | 总分 | 评标因素 |  | 最高 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标价格 | 30分 | - 经初审合格的磋商响应文件，其最终报价为有效报价。 2、有效最低报价为基准价得30分。 3、按（磋商基准价/有效最终磋商报价）×30的公式计算报价得分。 4、报价不完整的，不进入磋商基准价的计算，本项得0分。 |  | 30分 | 根 据 响应 文 件 的 响 应 程 度 按 差 别 计 分。 |
| 技术评审 | 32分 |  | 施工方案，根据响应程度计0-5分； | 5分 |  |
|  |  |  | 确保工程质量的技术组织措施，根据响应程度计0-4分； | 4分 |  |
|  |  |  | 项目部人员配备及劳动力安排计划，根据响应程度计0-5分； | 5分 |  |
|  |  |  | 确保文明施工的技术组织措施及环境保护（噪音、扬尘）措施，根据响应程度计0-5分； | 5分 |  |
|  |  |  | 施工进度计划及工期保障措施（包括施工计划横道图或网络图），根据响应程度计0-4分； | 4分 |  |
|  |  |  | 针对本项目的临时性、阶段性工作及突发事件的应急处理方案，根据响应程度计0-4分； | 4分 |  |
|  |  |  | 拟投入本项目的设备、机械、工具等，根据响应程度计0-2分； | 2分 |  |
|  |  |  | 新技术、新产品、新工艺、新材料应用，计0-3分。 | 3分 |  |
| 设备评审 | 15分 |  | 技术参数：按照第四章 主要设备技术要求所提供的磋商设备（产品）参数、规格型号、性能等技术说明资料，产品彩页（如有）、官网截图、磋商产品检测报告表述清楚明确、充分。 技术参数满足磋商文件要求得10分，每负偏离1项扣0.5分，扣完为止，负分不计。 | 10分 |  |
|  |  |  | 设备货源渠道正常，质量保证，并能够提供相关证明材料（包括但不限于厂家授权、销售协议、代理协议等）计0-5分，未提供不得分。 | 5分 |  |
| 售后服务及培训措施 | 13分 | ① | 售后服务： 1.提供针对本项目的本地化服务方案按其响应程度计0-3分； 2.对设备发生故障后的补救措施，维修服务响应时限等售后服务，有明确的承诺且具体、切实可行，按其响应程度计0-5分。 3.培训措施： 提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立熟练操作和正常使用，按其响应程度计0-5分。 | 13分 |  |
| 业绩 | 10分 | ① | 提供2020年1月1日至今（以合同签订日期为准）类似项目业绩；每提供1份计2分，最高得10分。业绩证明（以合同为准，须在磋商响应文件中附合同复印件加盖单位公章，原件备查）弄虚作假者，取消其成交资格。 | 10分 |  |
| 备注 | 1、各评委应按照本评标办法独立打分。 2、分项评分超出评分标准范围或磋商小组成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求磋商小组复核或者书面说明理由，磋商小组拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。 3、若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体磋商小组成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由磋商小组决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |  |  |  |  |

- 推荐成交供应商名单：评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。

三、需要落实的政府采购政策

根据《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资（2016）53号）对政府采购相关政策落实如下：

1、财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，符合本办法规定的参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（附件6），否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供的《中小企业声明函》必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

评标委员会根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库[2014]68号

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

评标委员会对监狱企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》—财库[2017]141号

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件7），并对声明的真实性负责。

评标委员会对供应商提供的残疾人福利性单位的证明文件进行核实后，根据相关规定，对残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发[2007]51号

各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

5、《节能产品政府采购实施意见》--财库[2004]185号

根据《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）规定，产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

在磋商时供应商应提供有效证明材料（证明材料须加盖投标供应商红色公章）。（注：节能产品是指由财政部、国家发改委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

6、《环境标志产品政府采购实施的意见》—财库[2006]90号

根据《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号规定，产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

在磋商时供应商应提供有效证明材料（证明材料须加盖供应商红色公章）。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品）。

7、《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号

自2021年起，各级预算单位应当按照不低于10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。

注：专门面向中小企业采购的项目不进行政策性扣减。

# 第六章  磋商响应文件格式

磋商响应文件编制说明

1、磋商文件中提供的磋商响应文件格式，起到样式作用，编制磋商响应文件前，请详细阅读磋商文件，理解文件中的每一项要求。

2、磋商响应文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

项目编号：QR-ZCYB-2023031

（正本/副本）

半坡遗址安防工程

磋商响应文件

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

时间：2023年   月   日

目  录

（格式自拟）

### 一、磋商响应函

致：西安半坡博物馆/陕西诠睿项目管理有限公司

1、根据已收到      （项目名称）（项目编号）的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号）等有关规定，仔细研究本工程竞争性磋商文件、合同条款、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）   元（￥     元 ）的磋商总报价，按（项目名称）（项目编号）竞争性磋商文件、答疑纪要、合同条款、工程量清单及其他有关文件等承包本工程的施工、竣工和保修，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部竞争性磋商文件及有关附件、工程现场条件、答疑纪要、补遗书等文件。

3、该报价是完成本竞争性磋商文件规定的、所需的一切费用，且不低于我单位工程施工的成本价。

4、如果我方成交，我方保证在     日历天内完工，并确保工程质量达到标准。拟派项目经理    ，证书编号      。我方同意本磋商响应函在竞争性磋商文件规定的提交竞争性磋商响应文件截止时间后，在竞争性磋商文件规定的磋商有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

5、如果我方成交，我方将按照采购人规定时间足额提交合同履约保证金。

6、我方保证递交的本工程相关资料和磋商响应函中各种附件是真实可靠的，如有不实，我方将无条件接受采购人的处理决定，甚至自动退出磋商，由此产生的一切后果均由我方负责。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞争性磋商响应文件将构成约束我们双方的合同。

8、我方的竞争性磋商响应文件在磋商后     天有效，在磋商有效期内不修改或撤回竞争性磋商响应文件。

9、我方理解你方及采购代理机构不另负担我们的任何磋商费用，无论我方总报价中是否包括磋商费用，也无论是否能够成交，均不要求你方及采购代理机构对磋商费用做任何补偿。

10、我方理解你方及采购代理机构，我方不要求你方及采购代理机构对未成交原因做任何解释，也不退回竞争性磋商响应文件。

11、如果因我方原因放弃成交，我方承诺，将按照政府采购相关规定承担相应的责任。

12、若我方成交，将按时按规定缴纳招标代理服务费。

13.与本磋商有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

### 二、法定代表人授权委托书

2.1法定代表人身份证明书

陕西诠睿项目管理有限公司：

姓名：      性别：      年龄：      职务：        系              （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：自然人参与磋商的此处只附身份证复印件。

供应商名称（公章）:

日期：

2.2授权委托书

致：陕西诠睿项目管理有限公司

(供应商名称)    按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）成立。  (法定代表人姓名)  特授权 （被授权人姓名）  代表我公司全权办理针对本次     (项目名称）     （项目编号：    ）的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自磋商之日起     天

本授权书于  年  月  日签字生效，特此证明。

| 法定代表人（签字或盖章）： | 被授权人（签字）： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
|  | 所在部门： |

附：法定代表人、被授权人二代身份证双面复印件

注：法定代表人直接参与磋商无需提供此页

供应商名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：

### 三、磋商报价表

4.1磋商一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 磋商总报价（元） | 小写： |
| --- | --- |
|  | 大写： |
| 措施项目费（元） | 小写： |
|  | 大写： |
| 安全文明施工费（元） | 小写： |
|  | 大写： |
| 工期 |  |
| 项目经理 |  |
| 质量保修期 |  |
| 工程质量 |  |
| 备注 |  |

注：本表除磋商响应文件内装订外，再制作一份按“供应商须知”的规定密封单独提交。

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

3.2已标价工程量清单

（以软件生成格式为准，如不提供分项报价，按无效磋商处理）

已标价工程量清单按陕西省09清单计价规则表格，用广联达GCCP6.0(6.4100.23.118)版本计价软件生成的格式填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

- 四、商务部分

供应商应按照磋商文件的要求编制商务要求，并封装至磋商响应文件中。主要内容须包括以下几点，如果实质上没有响应磋商文件要求，将按无效磋商处理。

（一）资格审查文件（以下相关资料提供加盖公章的复印件，须清晰可见）

1、供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定之资格条件。须提供的证明材料有：

1.1提供有效合格的具有社会统一信用代码的营业执照，其他组织经营的须提供合法凭证，自然人提供身份证明文件;

1.2财务状况报告：提供2022年度经审计的完整财务报告或磋商日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。（如提供资信证明，须同时提供基本存款账户开户许可证或基本账户信息表）；

1.3税收缴纳证明：提供2022年6月至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

1.4社会保障资金缴纳证明：提供2022年6月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

1.5具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明（见附件1）;

1.6参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见附件2）；

2.特定资格条件

2.1投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

2.2法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加磋商时,只需提供法定代表人身份证）；

2.3供应商须具备电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质，并具有有效的安全生产许可证；

2.4拟派项目经理须具备机电工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格证书，并具有有效的安全生产考核合格证，在本单位注册且无在建项目。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，须提供的证明材料有：

3.1中小企业声明函（工程、服务）或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件。

附件1：

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力

的书面声明

致：陕西诠睿项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的竞争性磋商项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：我公司    （具备/不具备）履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明，如有隐瞒或违反，同意接受主业及行政主管部门处理和处罚决定。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

备注：供应商须根据自身实际情况作出真实声明。

附件2：

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

致：陕西诠睿项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的招标项目的投标人，本公司郑重声明：近三年未受到有关行政主管部门的行政处理、无不良行为，产生的重大违法记录为    （没有填“零”）次。如有隐瞒或违反，同意接受主业及行政主管部门处理和处罚决定。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

备注：1.供应商须根据自身实际情况作出真实声明。2.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（二）供应商资格声明

1.供应商资格声明

1.名称及其它情况

供应商名称：

地   址：

电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

职工总人数：

3.供应商最近三年法律纠纷情况

| 时间 | 案由 | 涉及金额 | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- |

- 有关银行的名称和地址：

5.其他情况：

我们保证上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如贵方要求我们同意出示进一步证明文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：

2.供应商企业关联关系声明函

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位法定代表人为同一人的其他单位：                     。

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位：                     。

注：若无此情形，写“无”即可

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

（三）对第三章“项目实施地点、工期、付款方式、质量保修期、工程质量、安全施工、安全责任、合同争议的解决、违约责任”等合同条款逐条响应（格式自拟）

（四）供应商业绩情况

供应商业绩情况

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目 质量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表后附业绩证明资料加盖供应商公章，签订时间及金额以合同中的内容为准。

2.供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其磋商响应文件被拒绝。

3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

供应商名称（公章）  ：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

（五）其他可以证明供应商实力的文件（如果有，格式自拟）

### 五、技术部分

（格式自拟）

1.各供应商按照磋商文件“第五章 评审方法”中的评审细则表编制对应的技术要求。

2.供应商需要说明的其他问题。

3.完成下列附件：

附件3、附件4、附件5、附件6、附件7

附件3：

技术规格响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 磋商内容 | 磋商响应内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:

注:1.本表须按照磋商文件“第四章 采购内容及技术要求”逐条如实填写，不得空缺；如空缺将视为没有实质性响应磋商文件。偏离说明填写：优于、满足或低于。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件4：

供货内容一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 交付地点 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可适当调整该表格式。

供应商名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件5：

本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 技术 职称 | 资格证 书种类 | 工作 年限 | 拟担任的职务 | 岗位 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商可适当调整该表格式。

2.附以上人员相关证明材料。

供应商名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件6：

本项拟投入项目主要负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 身份证号 |  |  | 专业/年限 |  |
| 毕业时间 |  |  | 毕业学校 |  |  | 学历/专业 |  |
| 资格证书 |  |  | 注册时间 |  |  | 从业时间 |  |
| 是否属供应商固定雇员 |  |  |  | 为供应商服务时间 |  |  |  |
| 拟在本项目担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育和培训背景 |  |  |  |  |  |  |  |
| （教育背景从大学开始，包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称 及当时所在单位 |  |  | 担任何职 | 主要工作内容 |  | 备 注 |

注：附以上人员相关证明材料。

供应商名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件7：

拟投入本工程的主要施工设备表及试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）:

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件8：

劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

附件7：

计划开工日期、完工日期和施工进度横道图

1． 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用横道图表示。

3. 投标人根据公司实际情况作出相应文字说明，格式由投标人自拟。

供应商名称（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日    期：

六、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
    承诺单位（盖章）：

全权代表人（签字）：

地址：

邮编：

电话：

时间：

### 七、落实政府采购政策须提供的资料及供应商认为有必要提供的其它资料

附件10：（如有）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 建筑业 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	 	人，营业收入为 	 	万元，资产总额为 	 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 建筑业 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	 	人，营业收入为 	 	万元，资产总额为 	 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件7：（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.供应商应仔细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，并如实填写本表，符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2.如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件8：（如有）

监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

1.无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定；

2.如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件9：

### 封袋正面标识式样

- 格式A：磋商响应文件封袋正面标识式样

致：陕西诠睿项目管理有限公司

项目编号：

项目名称：

磋商响应文件（正本或副本）

（非磋商大会不得启封）

供应商名称（公章）：

磋商时间：

- 格式B：电子版封袋正面标识式样

致：陕西诠睿项目管理有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版本

（非磋商会议不得启封）

供应商名称（公章）：

磋商时间：

- 格式C：磋商一览表封袋正面标识式样

致：陕西诠睿项目管理有限公司

项目编号：

项目名称：

磋商一览表

（非磋商会议不得启封）

供应商名称（公章）：

磋商时间：