# 招标要求及技术参数

| 序号 | 产品名称 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 办公家具 |  |  |  |
| 1 | 课桌椅（核心产品） | 课桌椅 一、课桌部分 规格:整体尺寸600*450*780mm密码（±5mm）；1、桌面：≥600mm*450mm*18mm，桌面采用高密度板，桌面板四周边沿采用环保PP塑料一体成型封边工艺。2、▲桌斗：采用厚度≥0.8mm优质冷轧钢一次冲压成型。3、桌下架：1.桌架为斜“C”形，采用≥25*54*1.2mm优质扁圆形钢管，通过液压抽芯一次弯曲成型。4.桌上架：立柱间采用≥20*40*1.2mm优质扁圆管呈弧形弯管状，插入式套管结构。5、脚垫：采用国家标准一级PP塑料制作。 二、课椅部分 1、靠背板:≥405*245mm，厚度≥3.5mm。采用国家标准一级改性PP塑料，一体中空吹塑成型。2、座板：≥400*380mm，厚度≥3.5mm。采用国家标准一级改性PP塑料，一体中空吹塑成型。3、椅架：椅上架部分采用20*40*1.2mm优质扁圆形钢管，通过液压抽芯一次弯曲成型。椅架钢管和靠背管均采用20*40*1.5mm优质扁圆形钢管，通过液压抽芯一次弯曲成型。座板U型托架采用15*30*1.2液压抽芯一次弯曲成型，并焊接4片方形带孔铁片，固定座板。下架采用25*54*1.2mm厚钢管弯管成型。 4、脚垫：采用国家标准一级PP塑料制作。 | 套 | 2159 | 提供样品 |
| 2 | 午休课桌椅 | 午休课桌椅 一、桌面板要求: 1.材质:采用一级全新ABS塑料新料，一体注塑成型。2.尺寸：长600mm×宽400mm×30mm（±5mm）。3.桌面靠胸前有个长度390MM， 深度17MM的内弧造型。4.面板底部有强化安全承重设计，锁入尺寸为30*15*1.0mm的钢管支撑。 二、书箱要求: 1.材质:采用PP塑料一级新料一体注塑成型。2.尺寸：桌斗外径尺寸为548*387*105mm（±2mm），内径尺寸472*348*100mm（±2mm）。 三、桌架要求: 1.材质及形状:采椭圆管组合焊接而成。2.尺寸：桌子底脚为30*60*1.2mm的椭圆管，升降上管25*54*1.2mm椭圆钢管;升降下管30*70*1.2mm椭圆钢管；脚垫、挂钩要求：采用PP塑料一体注塑成型。 四、课椅参数 靠背材质:采用PE耐冲击塑料一体吹塑成型，尺寸：≥440mm*500mm*45mm。坐垫材质：采用PE耐冲击塑料一体吹塑成型，尺寸：≥440mm×410mm*52mm，椅面同样有9条长85*5mm椭圆长条发散通风孔。 五、椅下架要求: 1.材质及形状:采椭圆管组合焊接而成。2.尺寸：椅子底脚为30*60*1.2mm的椭圆管，升降上管25*54*1.2mm椭圆钢管;升降下管30*70*1.2mm椭圆钢管；椅子连接横杆为30*1.2mm的圆管。支撑椅背和椅垫下的钢管为25*1.2mm的圆管。椅子的附加功能， 椅子坐垫下带有长宽分别为338mm和372mm大小的塑料篮，这个塑料篮可以储物的同时，当椅子调整为午休躺椅时，这个塑料篮就可以转换为午休躺椅的垫脚板。 | 套 | 270 |  |
| 3 | 办公椅 | 1.采用优质网布，透气性强； 2.尼龙流线扶手，支撑平稳； 3.SGS认证气杆，多功能手柄，可调节升降； 4.一体定型海绵工学坐垫 ，久坐不累； 5.电镀钢制脚，静音PU滑轮。 | 把 | 330 |  |
| 4 | 办公椅 | 1.抗张、透气、耐磨性 皮质柔软有弹性。 2.12mm-14mm经高温蒸煮、层压、干燥、不虫蛀、变形、霉变。 3.50高密度环保棉。 4.85沉6气杆30万次升降。 5.350mm铁大脚。 6.60mmPU轮子滑行10万次 | 把 | 5 |  |
| 5 | 办公椅 | 1.50mm黑白色PU消音轮； 2.85黑色气杆，管壁厚1.5mm，可承受30万次升降； 3.2.5mm中班蝴蝶底盘 ，可升降可逍遥； 4.1.2mm厚扁管电镀扶手，黑色PP扶手面； 5.优质12cm多层座板，无背板； 6.圆形铁柱框架，40密度原生环保海绵。 7.优质西皮。 | 把 | 17 |  |
| 6 | 主席台椅 | 1.面料采用优质加厚西皮，触感舒适，耐磨耐用； 2.座垫宽厚设计，采用优质原生海绵，一次成型； 3.一体钢制扶手设计，释放手肘压力。 4.静电喷涂加厚一体成型金属弓形架； 5.高密度尼龙脚垫； | 把 | 21 |  |
| 7 | 会议椅 | 1.1.5mm套管电镀扁管； 2.黑色PP扶手面； 3.优质12cm多层座板，无背板； 4.圆形铁柱框架； 5.40密度原生环保海绵； 6.优质西皮 | 把 | 146 |  |
| 8 | 会议椅 | 1.带弹力特网，优质纯棉； 2.黑色尼龙背架； 3.定型海绵配高弹力绒布座； 4.2.0mm厚黑色弓形架. | 把 | 46 |  |
| 9 | 会议椅 | - 饰面：椅座采用优质棉绒弹力面料。 2.海绵：优质高回弹密度定型海绵。 3.胶粘剂：采用水基型胶粘剂，其中总挥发性有机物含量 ≤30g/L，游离甲醛未检出。 4.成型胶合板：四年桉木夹板，高硬度强粘合力 ，1.2-1.5cm厚度。 5.椅架：采用19*32异型扁管，壁厚≥1.5mm，采用高精密机械手臂自动焊接 ，经除油除锈静电 220度高温喷塑处理。 - 书写板可翻折。 | 把 | 162 |  |
| 10 | 会议椅 | 1.采用直径12mm实心钢架,细砂粉喷2.0mm管材架； 2.一体成型PP椅座，标配定型绵坐垫,标配坐壳；背框和底座均采用一体PP材质。 3.坐垫离地高度470mm，符合人体力学； 4.可承重200斤不变形。 | 把 | 28 |  |
| 11 | 电子阅览椅 | 1. 一体成型PP椅座，标配定型绵坐垫；全系标配坐壳 2. 细砂粉喷≥12mm实心钢材雪橇架； | 把 | 20 |  |
| 12 | 阅览椅 | 1.优质白蜡木全实木，软包35mm以上高密度海绵外扪耐磨西皮或布艺。 2.采用出榫开槽实结构，粘合全部优质AB铁胶。 | 把 | 140 |  |
| 13 | 礼堂椅 | 1.座、背海绵:采用高密度冷发泡PU定型海绵 2.高弹性 3.舒适耐用。座海绵密度≥60KG/M3 4.背海绵密度≥45KG/M3。 座、背内板:采用优质夹板经模具压弯成型 5.外型成弧形 6.座内板厚度为15mm 7.背内板厚度为≥7mm。 座、背外壳，座、背胶壳：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压铸成型。背壳尺寸规格：长度为740 mm（±5mm），宽度为450 mm（±5mm），厚度为3mm。 - 座壳尺寸规格:长度为490 mm（±5mm）宽度为420 mm（±5mm）厚度为3 mm。 - 扶手面:采用优质橡木。厚度为25mm。 - 侧板:采用优质中纤板经模具压注成型 11、外粘海绵和扪布。 - 12、写字板:采用前置三氨写字面板。 - 13、站脚：扶手框架与底脚板采用厚度为 1.8mm的优质轧板 14.脚管采用80*40*1.2的优质方管经二氧化碳焊接成型。 - 15、面料:座、背、侧板面采用高级专用布料。 - 16、回位功能：座内采用气杆回复功能、回复轻灵 17、无噪音。 | 组 | 526 |  |
| 14 | 演讲台 | - 1台面为MFC防火板，≥610*825*25mm；（±10％） 2.输入电压:220VAC； 3.最大负载:70Kg； 4.两节升降范:930-1230mm （±10％）； | 个 | 1 |  |
| 15 | 教师讲台 | 1.外形尺寸：≥1100×600×950mm，讲台桌面采用平面设计，桌面四周半包围结构。 2.▲扶手：木质材料；木质材料下钢板厚度不小于1.2mm优质冷轧钢板；讲台为上下分体式结构，实木扶手。讲台闭合尺寸800*500*950mm（长宽高） 3.整体冲压成型，整体结构紧凑，空间设计合理； 4.▲讲台下体左右侧门均可打开，下体可作为储物柜使用 | 个 | 52 |  |
| 16 | 书包柜 | 1、规格：（H310*W320*D420）±5mm 2、书包柜门板由ABS塑料制成，柜体采用高强度HIPS工程塑料制成，柜门与柜体连接采用尼龙合页。 3、榫卯连接结构，合理布局加强筋。顶板和底板厚度要求不小于3cm，并使用平行加强筋。 | 个 | 2325 |  |
| 17 | 办公桌 | ▲规格:≥1500*1400*1100；1、1、台面：≥25mm厚三聚氰胺板 2、▲5mm厚PVC本色封边。台身:采用≥16mm厚三聚氰胺2mm厚PVC本色封边；桌腿采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板冲压成型配合专用塑料配件。 - 基材:采用E1级MFC板， - 甲醛释放量≤8MG/100G，符合E1级环保标准。 - 饰面:采用AAA级三聚氢胺纸饰面。 - 封边、胶黏剂：采用≥1.5mm厚 PVC 封边。 - 胶水：采用环保胶黏剂 | 张 | 306 |  |
| 18 | 办公桌 | 规格：≥2000*1700*760mm； - 基材：采用E1级MFC板；甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。 - 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面。3、封边、胶黏剂：采用≥1.5mm厚 PVC 封边。4、胶水：采用环保胶黏剂；5、内部具备走线功能，配有电源插座。 | 张 | 5 |  |
| 19 | 办公桌 | 规格：1800*1700*760mm；(±10mm) - 基材：采用E1级MFC板 - 饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面。 - 封边、胶黏剂：采用≥1.5mm厚 PVC 封边。 - 4、胶水：采用环保胶黏剂 | 张 | 17 |  |
| 20 | 普通办公桌 | 1、规格：1400*600*750mm(±10mm) 2、基材：采用E1级MFC板；甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。 3、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 4、封边、胶黏剂：采用≥1.5mm厚 PVC 封边，表面光滑。 5、胶水：采用环保胶黏剂 | 张 | 4 |  |
| 21 | 文件柜 | 规格：≥2000*400*2000mm 1、基材：采用E1级MFC板；甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边、胶黏剂：采用≥1.5mm厚 PVC 封边，表面光滑。 4、胶水：采用环保胶黏剂 | 个 | 5 |  |
| 22 | 文件柜 | 尺寸：≥1600*400*2000mm，基材采用优质三聚氰胺板，不易变形，表面耐磨、耐腐蚀、所有板材经过防潮、防虫、防腐处理，符合国家环保标准；全自动PVC热熔封边，采用优质五金配件，稳固耐用 | 个 | 17 |  |
| 23 | 文件柜 | 1、规格：≥W800*D450*H1850mm 2、基材：采用E1级MFC板；甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。 3、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 4、封边、胶黏剂：采用≥1.5mm厚 PVC 封边，表面光滑。 5、胶水：采用环保胶黏剂 | 个 | 180 |  |
| 24 | 文件柜 | 1、规格：≥1000*400*2000mm 2、基材：采用E1级MFC板；甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。 3、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 4、封边、胶黏剂：采用≥1.5mm厚 PVC 封边，表面光滑。 5、胶水：采用环保胶黏剂 | 个 | 35 |  |
| 25 | 资料柜 | 1.规格:≥850*390*1800mm 2.优质冷轧钢板，厚度≥0.8mm； 3.经下料，冲孔，折弯，组装，焊接，除油，酸洗磷化，静电塑粉喷涂，高温加热干燥等处理； 4.结构为整体两节双开门柜，内配上下各两块隔板，上部为玻璃门，配锁； 5.防腐防锈，环保无公害； | 个 | 100 |  |
| 26 | 清洁柜 | 1.规格:1800*1000*450mm 2.清洁柜材质采用≥0.7mm厚度不锈钢，内部可放置拖把、抹布、洗洁精等物品。 | 个 | 50 |  |
| 27 | 茶水柜 | 1.规格:≥1200*400*800mm 2.基材:采用E1级MFC板；甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。 3.饰面:采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 4.封边、胶黏剂:采用≥1.5mm厚 PVC 封边，表面光滑。 5.胶水:采用环保胶黏剂 | 个 | 24 |  |
| 28 | 茶几 | 1.≥600*530mm，1.基材采用中高密度中纤板。2.甲醛含量均达到优级标准；3.面贴≥0.3mm实木木皮，橡胶木封边；4.所有原木挡板料经脱脂烘干处理，含水率≦8%；5.油漆采用环保油漆。 | 个 | 10 |  |
| 29 | 大茶几 | - 规格:1200*600*450±10mm - 2.基材:采用E1级MFC板；甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。 3.饰面:采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防 油、防火处理。 4.封边、胶黏剂:采用优质 PVC 封边，表面光滑。 5.胶水:采用环保胶黏剂 | 组 | 44 |  |
| 30 | 茶几组合 | 密度板油漆桌面，黑色铁脚 | 个 | 2 |  |
| 31 | 小茶几 | 1.规格:600*600*450±5mm 2.基材:采用E1级MFC板；甲 醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。 3.饰面:采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防 油、防火处理。 4.封边、胶黏剂:采用优质 PVC 封边，表面光滑。 5.胶水:采用环保胶黏剂 | 组 | 16 |  |
| 32 | 接待沙发 | 规格：≥1020*800*880mm 1.实木框架结构. 2.优质绒布饰面。 3.高密度海绵，回弹性强，不变形。 4.五底三面油漆工艺，符合国标环保标准。 | 个 | 16 |  |
| 33 | 五人位沙发 | 1.规格:3+1+1组合 三人位≥1900长*830深*800高 单人位≥980长*830深*800高 2.面料:国产优质环保西皮（≥1.5㎜厚） 3.海绵:采用不助燃高弹定型海绵（PU材料发泡而成）。 4.支脚:电镀钢脚架，人体工程学设计。 | 组 | 9 |  |
| 34 | 三人位沙发 | 1.规格:3人位沙发≥1900长*830深*800高 2.面料:国产优质环保西皮（≥1.5㎜厚） 3.海绵:采用不助燃高弹定型海绵（PU材料发泡而成），透气性好，不褪色，无异味，持久不变形。 4.支脚:电镀钢脚架，人体工程学设计. | 组 | 35 |  |
| 35 | 异型沙发 | 1.规格:≥1200*600*730mm（单个） 2.采用西皮及麻布饰面不锈钢配件。内用40度以上高密度海绵，实木框架，弹簧扣精工制作 | 套 | 4 |  |
| 36 | 沙发 | 规格：≥730*930*1080MM 多层实木内板配高密度海绵填充，麻布饰面，黑色白蜡木实木脚， | 只 | 8 |  |
| 37 | 会议桌 | 1.规格:4000*1600*760 mm±10mm；基材选用：优质E1级环保实木颗粒板 2.甲醛释放量≤8.0。皮厚度≥0.6mm:优质PU条封边。五金：优质五金配件。 | 张 | 2 |  |
| 38 | 会议桌 | 1、规格：5400*1600*760±10mm；2、基材：采用E1级MFC板；甲醛释放量≤8MG/100G。 - 3、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面。 - 封边、胶黏剂：采用≥1.5mm厚 PVC 封边。 - 胶水：采用环保胶黏剂 | 张 | 2 |  |
| 39 | 会议桌 | - 规格：7200*1800*760±10mm；2、基材：采用E1级MFC板；甲醛释放量≤8MG/100G。 - 饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面。 - 封边、胶黏剂：采用≥1.5mm厚 PVC 封边。 - 5、胶水：采用环保胶黏剂 | 张 | 2 |  |
| 40 | 主席台桌 | 规格：5600*500*750mm±10mm；1.台面:采用25mm厚三聚氰胺板。台身：采用16mm厚三聚氰胺板 2.2mm厚PVC本色封边；基材:采用E1级MFC板 3.甲醛释放量≤8MG/100G。 - 饰面:采用AAA级三聚氢胺纸饰面。 - 封边、胶黏剂：采用≥1.5mm厚 PVC 封边。 - 胶水：采用环保胶黏剂 | 张 | 3 |  |
| 41 | 会议条桌 | 规格:1200*500*750±10mm； - 台面板饰面采用优质三聚氰胺板2.台面厚度25mm 3.PVC胶边 4.挡板厚度16mm 5.PVC胶边,底脚采用优质高精度冷轧钢管及塑胶配件而成 6.前底脚长为550mm±10mm 7.后底脚480±10mm 8.宽为550mm±10mm 9.壁厚平均为1.2mm。 - 10.脚管：前脚管采用 30MM*60MM 椭圆形钢管，后脚管采用 25MM*50MM椭圆形钢管 11.采用防锈静电喷涂处理。 | 张 | 18 |  |
| 42 | 会议条桌 | 1、规格：1200*500*750mm±10mm；2、台面板饰面采用优质三聚氰胺板，台面厚度25mm，PVC胶边。台面长方形，面板采用E1级环保板材。3、饰面采用优质三聚氰胺板，挡板厚度16mm，PVC胶边。4、底脚采用优质高精度冷轧钢管及塑胶配件而成 ，前底脚长为550mm，后底脚480，宽为550mm，壁厚平均为1.2mm。5、脚管：前脚管采用 30MM*60MM 椭圆形钢管，后脚管采用 25MM*50MM椭圆形钢管，防锈静电喷涂处理。 | 张 | 14 |  |
| 43 | 双面书柜 | 规格:900*450*2000mm±10mm。1.立柱不低于1.2mm优质钢材 2.层板厚度不低于0.8mm；挂板采用折边+卡扣设计 3.不晃动；经防潮、防虫、防腐处理 4.强度高 | 组 | 55 |  |
| 44 | 阅览桌 | 规格:2000*100*750±10mm；1、基材：采用E1级MFC板,甲醛释放量≤8MG/100G。2、饰面:采用AAA级三聚氢胺纸饰面。3、封边、胶黏剂：采用≥1.5mm厚 PVC 封边。4、胶水：采用环保胶黏剂 | 张 | 22 |  |
| 45 | 电子阅览桌 | 规格：2400*1200*750±10mm；1、基材：采用E1级MFC板；甲醛释放量≤8MG/100G。2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面。3、封边、胶黏剂：采用≥1.5mm厚 PVC 封边。4、胶水：采用环保胶黏剂 | 张 | 2 |  |
| 46 | 阅览桌 | 1、规格：1400*1000*750±10mm；2、基材：采用E1级MFC板；甲醛释放量≤8MG/100G,符合E1级环保标准。3、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。4、封边、胶黏剂：采用≥1.5mm厚 PVC 封边，表面光滑。5、胶水：采用环保胶黏剂 | 张 | 2 |  |
| 47 | 多媒体讲台 | 1、整体设计符合人机工程学 2、整体采用分体式结构，规格为长1100mm、宽780mm、高1000mm;(±10mm ) 3、多媒体讲台整体采用优质冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越。 4、颜色选用哑光灰白色，LOGO板及下体前门采用木纹色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用优质塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强。 5、桌面由一把机械锁控制，采用环环相扣设计，显示器盖板翻转，两个抽屉，展示台抽屉逐步打开. 6、箱体采用裸板≥0.8mm厚钢板,台面板厚为≥12mm。 | 台 | 1 |  |
| 48 | 学生桌 | 1、每张桌子由六张小桌拼接而成，同时可以根据学校教室大小灵活摆放，任意拼接成为不同形状，用以节省空间，适合创客教室使用。 2、桌面板：桌面采用E1级颗粒板，符合国家标准，无味无毒环保健康，注塑封边为灰白色软边，多层板带边厚度20mm，软边具有抗摔、抗磕碰功能、延长使用寿命。人体坐下靠人身体处呈内狐凹形且塑料封边不能与桌面保持水平，要包裹住面板,并有2条凸出的加强筋条，且与注塑封边精密一次成型。外观光泽润滑无接囗。 3、桌角采用30*60*1.2厚旦管，采用二氧化碳气体保护焊，在接触人体或收藏品的部位无突出的毛刺或刃口棱角，切边平整，无凹缺和凸起，地脚平稳。钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑等工序高温固化而成，质量坚固耐用，表面静面经过喷漆处理。 4、三色随意搭配，呈现多彩教室，视觉美观，色彩丰富。 5、桌子底部具有PP脚套，防滑、防水、防酸碱腐蚀、防刮花地面、抗冲击。 6、桌身具有大容量倒角储物，可放置书包、工具杂物等等。 | 张 | 8 |  |
| 49 | 凳子（学生用) | 凳子（学生用) 尺寸规格：33*24*45（cm） 支架规格：主支撑脚采用40*20方钢管，拉挡为20*20方钢管，管材表面流水线静电喷塑处理，凳架常规为白色或者黑色。 | 把 | 50 |  |
| 50 | 多彩边台 | 规格：≥800*400*760mm 基材：优质环保刨花板，游离甲醛释放量＜4.1mg/100g，经过防潮、防虫、防腐化学处理，桌板厚度为25㎜, ≥2.0㎜厚的同色PVC封边。 履面：双面贴环保浸渍纸饰面, 色泽匀称，耐磨度高。 | 个 | 4 |  |
| 51 | 化妆台 | 800*450*760/600）±10mm，台面为≥25mm厚E1级彩色三聚氰胺板，其余板材为≥16mm厚E1级彩色三聚氰胺板，≥5mm厚浮法玻璃银镜。皮革凳面。（含凳子：尺寸320*230*430mm） | 套 | 10 |  |
| 52 | 服装柜 | 国家标准材料,无毒无味,三层,坚固耐用.≥700*450*1500mm | 个 | 24 |  |
| 53 | 更衣柜 | 1850*900*450 白色框架，天兰色柜门 拆装结构，≥08冷轧板材 6门6锁，每个柜门内上一挂衣杆，下面一层活动隔板，可放鞋子包包。 柜体高端优质粉末，采用高压静电喷涂，不易生锈，环保无气味。 | 组 | 30 |  |
| 54 | 更衣凳 | 规格：≥1200*420*430mm1、凳脚设计及材质+堵头A级ABS（聚苯乙烯树脂）全新工程塑料制成、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，防腐、防锈、防潮、环保耐用。2、八宝盆样式的凳脚设计，简单优雅；3、凳面均为硬质PVC塑料材质，永不生锈，可承重800KG；4、每条凳面有防滑纹，延伸至凳面堵头；5、凳面内部切面结构：四小格+2条支柱；6、A级ABS（聚苯乙烯树脂）全新工程塑料+304不锈钢螺母合制而成，每条凳面插入滑块（1200mm配置2个滑块），加固凳面和凳脚，避免凳面和凳脚长期使用摩擦导致凳面不稳；(滑块灰色或者白色)304不锈钢加长螺丝固定，凳面和凳脚， | 个 | 12 |  |
| 56 | 教师演示台 | 规格：≥2400×700×850mm台面采用实木板材加工，下脚16mmE1级三聚氰胺板，立柱采用铝合金Φ50*1.2，拉方采用30*30*1.2铝合金型材，板材断面采用≥2mmPVC封边处理,含电源主控台，预留多媒体设备的位置 | 张 | 1 |  |
| 57 | 学生实验桌 | 规格尺寸：≥2400mm*1200mm*780mm； 台面：采用40MM实木板材加工，干燥处理； 桌面铺设≥2mm透明橡胶防护垫；中间配有防护网；配有带盖板电源插座两组，提供220V电源，插座引入线埋于台面下，不能外露。桌身采用60*40mm方钢烤漆骨架，长方向两侧各有工具抽屉，带有两个存放柜，桌脚带固定垫。(8人一组) | 张 | 4 |  |
| 58 | 学生凳 | 实验方凳，凳面：采用耐磨、耐火、耐酸碱、耐腐蚀的优质板材制作，其四周采用一次性注塑成型；尺寸：340*240*420MM，四根25*25mm钢凳腿，壁厚不小于1.2MM，脚套为塑料，软质。 | 条 | 50 |  |
| 60 | 教师演示桌 | 1、产品规格：≥1600*800*800mm。2、产品材质：桌面为≥30mm厚实木板材质，圆角桌角设计，安全防磕碰，桌面配透明垫皮。桌面下设四条实木桌腿，榉木材质，纹理清晰牢固耐用；配置防滑脚垫。3、产品结构：双层结构，桌面下设置物层，可放置物品。4、所有材料均经环保水性漆处理。 | 张 | 4 |  |
| 61 | 教师椅 | 尺寸80cm*44cm*42cm，下宽45cm，靠背宽≥42cm，符合人体工程学设计，材质：PP颗粒稳固材质，配有地脚，座椅圆角设计,颜色可供选择。 | 张 | 4 |  |
| 62 | 美术桌 | 1、产品规格：≥1800*800*760mm。2、产品材质:桌面为30mm厚实木板材质，圆角桌角设计，安全防磕碰，桌面配透明垫皮。3、产品结构：桌面下设四条实木桌腿，榉木材质，纹理清晰牢固耐用；配置防滑脚垫。4、所有材料均经环保水性漆处理，安全无污染。 | 张 | 8 |  |
| 63 | 写生凳 | 1.规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480到650mm；2.材质：优质榉木；3.要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。立柱材质；钢管，直径：金属立柱，直径≥2cm | 张 | 48 |  |
| 64 | 作品展示架 | 规格：≥1200mm*400mm*800mm，材质为≥18mm厚橡胶木指接板，指接无缝，内部含隔断，无毒、无异味。 | 张 | 2 |  |
| 65 | 美术教学用品柜 | 规格：≥800*400*1800mm，实木结构，优质橡胶木材质，厚度≥18mm，底部木质对开门，上部为敞开式隔断分别展示不同造型物品。 | 个 | 2 |  |
| 67 | 教师演示台 | 规格：≥2400×700×850mm台面采用防火板成型制作，下脚16mmE1级三聚氰胺板，立柱采用铝合金Φ50*1.2，拉方采用30*30*1.2铝合金型材，板材断面采用2mmPVC封边处理,含电源主控台，预留多媒体设备的位置 | 张 | 1 |  |
| 68 | 学生桌 | 1、尺寸：≥1200×1000×750mm 2、桌面：采用橡胶木。 3、结构：桌体采用钢架结构，立柱和横梁采用子母锁扣方式连接，无须上螺丝，组装方便，结构稳固。 4、层板：采用E1级覆面人造板。 5、脚垫：采用优质ABS工程塑料，模具注塑成形，防水及防潮。 | 张 | 8 |  |
| 69 | 实验凳 | 1.规格：钢木结构，340*240*420mm(±5）。 2.凳面：规格340*240*20mm采用18mm厚木纹色环保中纤板，四周模具一次注塑成型封套，防水，耐磨耐用 3.凳脚：采用25*25mm方钢，焊接成型，整体牢固稳定。四脚配耐磨脚垫，防滑消音，保护地板。 | 张 | 48 |  |
| 70 | 学生作品柜 | 约1000×450×2000，铝合金框架结构，基材采用三聚氰胺板，上部为铝合金玻璃门，有玻璃活动隔板，下部为木质对开门，有隔板。放置演示仪器、学生作品等. | 组 | 2 |  |
| 71 | 工具柜 | 1、柜体尺寸：1000（宽）×500（深）×2000mm（高）±10MM。 2、柜体衬板：采用16mm厚防潮三聚氰胺双面贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边。 3、搁板：上部格子结构，下部为整体木门，木框和木门材料与衬板相同。 | 个 | 2 |  |
| 73 | 学生操作台 | 规格：1400*800*750mm±10MM，钢木结构，台面材质采用25mm厚三聚氰胺板，1、饰面：采用优质三聚氰胺饰面板,不透底、防污、耐磨，哑光饰面工艺比同行饰面更高端大气。 2、基材：采用E0级环保基材甲醛释放量 ＜0.5mg/L。 3、封边：采用聚氯乙烯的1.5MM封边，封边平整、无裂纹、压痕，封边采用优质材质、耐磨、不褪色。 | 张 | 3 |  |
| 74 | 学生操作台 | 1.桌面尺寸：1800*800*750MM（高）±10MM 2.桌面厚度：38-40mm； 3.四周围板的宽度约为9cm； 4.材质:榉木材质； | 张 | 2 |  |
| 75 | 圆凳 | 1.钢木圆凳 不可升降 。优质钢架。采用三角咬盘设计 ，钢架5*5CM，凳面高75CM | 个 | 24 |  |
| 77 | 学生操作台 | 规格：1800*800*750mm±10MM，全木结构，材质采用25mm厚三聚氰胺板，1、饰面：采用优质三聚氰胺饰面板，不透底、防污、耐磨，哑光饰面工艺比同行饰面更高端大气。 2、基材：采用E0级环保基材甲醛释放量 0.5mg/L。 3、封边：采用聚氯乙烯的1.5MM封边，封边平整、无裂纹、压痕，封边采用优质材质、耐磨、不褪色。 | 张 | 7 |  |
| 78 | 圆凳 | - 实木圆凳 高度45CM，凳面直径28CM | 个 | 24 |  |
| 80 | 学生操作台 | 规格：1800*800*750-1050mm±10MM，钢木结构，台面材质采用40mm厚三聚氰胺板，1、饰面：采用优质三聚氰胺饰面板，不透底、防污、耐磨，哑光饰面工艺比同行饰面更高端大气。2、基材：采用E0级环保基材甲醛释放量 ＜0.5mg/L。 3、封边：采用聚氯乙烯的1.5MM封边，封边平整、无裂纹、压痕，封边采用优质材质、耐磨、不褪色。 | 张 | 6 |  |
| 81 | 椅子 | 1. 一体成型PP椅座，标配定型绵坐垫；全系标配坐壳 2. 细砂粉喷≥12mm实心钢材； | 个 | 24 |  |
| 82 | 实验凳 | 1.规格:320*480-540MM; 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3MM椭圆形无缝钢管模具一次成型, 3.方形托盘厚度3MM边长160*160MM 4.凳面:凳面直径320MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光. 5.脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,实心倒勾式一体射出成型. 6.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 条 | 208 |  |
| 83 | 教师椅 | 规格：500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适。 | 把 | 8 |  |
| 84 | 学生凳 | 1.规格:320*480-540MM; 2.凳脚材质:4个凳脚采用20*40*1.3MM圆形无缝钢管模具一次成型。 3.凳子可螺旋升降,升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落. | 条 | 224 |  |
| 85 | 仪器柜 | 1、材质：选用冷轧钢钢板，表面颜色为灰色；2、基层：采用静电粉末喷塑，无有机溶液；3、规格： 1800*850*400mm±10mm。 | 台 | 8 |  |
| 86 | 操作台 | 1.钢木结合，≥2000mm*1000mm*750mm,2.板厚≥25mm,板材为E1实木颗粒板，环保三聚氰胺饰面。3.桌腿50*50mm方管，管厚均为≥1.2mm,外表为全环保喷塑工艺。 | 个 | 1 |  |
| 87 | 凳子 | 原木色，材质厚重，可叠加存放，圆弧凳面，凳面直径：33cm，凳子高度45cm，符合工学设计 | 把 | 50 |  |
| 88 | 凳子 | 黑胡桃木色，材质厚重，可叠加存放，圆弧凳面，凳面直径：33cm，凳子高度45cm，符合工学设计 | 把 | 50 |  |
| 89 | 音乐排练凳 | 一款密度板六面体结构，尺寸:30*30*37㎝，采用12mm厚的密度板，pvc边条装饰，配有龄合型防滑发八角，既可以用于学生坐箱又可以利用龄合角组合成合唱阶梯、舞台等等，具有重量轻，坚固耐用。颜色分：红、蓝、黄、绿、粉、橙六种颜色 | 个 | 95 |  |
| 90 | 乐器储藏柜 | 规格:≥高1850*宽900*深400,加烤漆套色 | 个 | 21 |  |
| 91 | 美术教学用品柜 | 1、规格：≥1000*500*2000mm。2、结构：全木结构。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。3、材质：柜身材料采用18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；板材所有 截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条分别为优质（0.8-1）mm（内嵌）、（1.5-2）mm（外露）厚PVC封边条,热熔胶一次成型；4、配件：采用优质五金配件。 | 个 | 12 |  |
| 92 | 美术教学用品柜 | 1、规格：≥1000*500*1000mm；2、全木结构：横向放置二层≥18mm厚E1级双贴面三聚氰胺层板，竖向放置一块≥16mm厚E1级双贴面三聚氰胺隔板，柜子分为5格，上部为一个大格子，下部4个相同尺寸的小格子；3、材质：柜身材料采用≥18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，所用封边条分别为优质厚PVC封边条,热熔胶一次成型。 | 个 | 2 |  |
| 93 | 版画制版台 | 规格：≥180cm×80cm×74cm、实木组装式结构，面板厚度不低于20mm，外围厚度不低于40mm。底部为不小于50mm×50mm实木方腿；表面三底两面油漆处理。 | 张 | 4 |  |
| 94 | 工作凳 | 实木方凳 规格：30cm×30cm×45cm、橡胶木材质，表面五底三面处理，光滑无毛刺；漆面光滑有色泽。 | 个 | 24 |  |
| 95 | 学生凳 | 1，面采用ABS塑胶材质；2，可360°随意旋转；凳脚铁部分经电镀防锈；3，采用稳定的五爪脚设计. | 张 | 36 |  |
| 96 | 教学用品柜 | 1、规格：≥1000*500*2000mm。2、结构：全木结构，结构牢固。柜身分上下两部分，上部玻璃板材拉门，放置两层活动层板，下部板材拉门，放置一层活动层板。3、材质：柜身材料采用≥18mm厚E1级双贴面三聚氰胺板；板材所有截面均经全自动封边机封边处理，使用厚PVC封边条,热熔胶一次成型；4、配件：采用优质五金配件。 | 个 | 2 |  |
| 97 | 边柜 | 规格：800*400*750mm 木质板材 | 个 | 6 |  |
| 98 | 揉泥凳 | 1、整体尺寸: 140*40cm；2、上高：40cm；3、下高：34cm | 张 | 2 |  |
| 99 | 专用陶艺桌 | ≥1800*800*750mm，整体实木打造，桌面用≥40mm厚优质松木，桌架采用10*10mm榫卯结构。 | 张 | 6 |  |
| 100 | 陶艺桌配套凳子 | 实木方凳 规格：30cm×30cm×45cm、橡胶木材质，表面五底三面处理，光滑无毛刺；漆面光滑有色泽。 | 个 | 24 |  |
| 101 | 拉坯专用凳子 | 实木材质，大小高度与拉坯机配套。 | 个 | 6 |  |
| 102 | 排练凳 | 密度板六面体结构，尺寸:30*30*37㎝，采用≥12mm厚的密度板，pvc边条装饰，配有龄合型防滑发八角，既可以用于学生坐箱又可以利用龄合角组合成合唱阶梯、舞台等等，具有重量轻，坚固耐用。颜色分：红、蓝、黄、绿、粉、橙六种颜色 | 套 | 20 |  |
| 103 | 档案柜 | 尺寸≥1800mm×850mm×390mm，材料静电喷塑，优质冷轧板，优质锁具，焊接部分采用高标准溶接焊，表面平整光滑 | 件 | 2 |  |
| 104 | 组合书架 | 规格定制，放置心理图书和影视资料等 | 个 | 1 |  |
| 105 | 接待辅导沙发茶几 | 实木框架，密度海绵，面料采用高档棉麻;单人位沙发尺寸≥700mm*700mm*700mm；茶几尺寸：高度≥60cm，桌面直径≥60cm，材质：桌面（胶合板）脚（实木） | 套 | 1 |  |
| 106 | 团体活动桌椅 | 8张扇形桌，当拼凑为圆形时，尺寸不小于≥1800*700mm。8张折叠椅。8张扇形桌可灵活拼成圆形、S型、直线型等，不锈钢管支架，结实可靠，8种不同颜色搭配，便于活动小组讨论。 | 套 | 1 |  |
| 107 | 诊察桌 | 全钢板拆装式，外形尺寸≥1200*600*750mm | 张 | 1 |  |
| 108 | 诊察凳 | 不锈钢四脚转凳、不锈钢凳面、360度旋转可升降。 | 把 | 1 |  |
| 109 | 器械柜 | 规格：≥850*390*1800mm，颜色为亚光灰色，采用GBQ235A 0.5mm以上，高硬度冷轧钢板厚钢板冲压成型。整体分为上下两部分，上部镶装玻璃门，上下部分均带可调整隔板。 | 个 | 2 |  |
| 110 | 药品柜 | 尺寸：≥850*500*1800mm；柜体采用优质冷轧钢板材制作，座面采用优质板材；配备抽屉与书写板选项；中间带有2个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。上部玻璃门，均配备固定三层隔板； | 个 | 1 |  |
| 111 | 资料柜 | 规格：≥宽850*厚390*高1800mm, 颜色为普通亚光灰色，采用0.5mm以上，高硬度冷轧钢板厚钢板冲压成型。整体分为上下两部分，上部镶装玻璃门，上下部分均带可调整隔板。 | 个 | 1 |  |
| 112 | 密集档案柜 | 密集档案柜 1、密集柜的规格为≥2400*W900*D540*6层。密集柜底盘 采用≥2.5mm国产优质热轧钢板预制式组焊而成，底盘承重每平方米≥1000KG。2、密集架采用双轴的传动方式，轨道采用20mm×20mm方钢。架体由立柱、侧搁板、层板组成，立柱板采用≥1.2mm冷轧钢板，侧搁板、背搁板和层板采用≥0.8mm冷轧钢板，立板有可调间距的调节孔。每层采用独立搁板（2块/层）、独立挂板（4层/块），每块搁板双道通体加强筋，每层双面放资料之间封闭。 | 个 | 50 |  |
| 113 | 办公桌 | 1、规格：≥1400*600*750mm；2、基材：采用E1级MFC板；甲醛释放量≤8MG/100G。3、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面。4、封边、胶黏剂：采用≥1.5mm厚 PVC 封边。5、胶水：采用环保胶黏剂 | 张 | 1 |  |
| 114 | 办公椅 | 1.优质网布，透气性强；2.尼龙流线扶手；3.SGS认证气杆，多功能手柄，可调节升降；4.一体定型海绵工学坐垫；5.电镀钢制脚，静音PU滑轮。 | 把 | 1 |  |
| 115 | 办公桌椅 | 尺寸：≥1200mm*600mm*750mm,优质环保三聚氰胺板材防火耐磨饰面，钢脚管壁厚度≥1.5mm，底脚的高低可以调节。五金配件 | 套 | 1 |  |
| 116 | 教师椅 | 1.靠背采用按原生PP材质； 2.高强度网布，透气性好； 3.座垫采用优质原生海绵 ，一次成型； 4.扶手采用高强度工程 PP支架； 5.静电喷涂加厚金属弓形架 ； 6.高密度尼龙脚垫； 7.环保耐磨脚垫。 | 把 | 3 |  |
| 117 | 学生桌 | 1.台面:采用25mm厚三聚氰胺板,1.5mm厚PVC本色封边，台面上带有穿线盒。 2.台身:立腿外框架采用50*15*1.0mm厚优质方管，封板和背板采用≥0.6mm厚优质冷轧钢板。 3.结构:每张台分为2座，整体钢架为拆装结构方便运输和搬运。键盘鼠标置于桌面。 | 张 | 78 |  |
| 118 | 学生凳 | - 计算机教室专用钢木方凳 - 330*230*450mm | 个 | 156 |  |