政府采购项目

项目编号：SXAY2023-ZCDY-001

彬州市应急广播建设采购项目

单一来源采购文件

陕西安远工程咨询有限责任公司

二〇二三年三月

目     录

第一部分    单一来源采购邀请函

第二部分    供应商须知

第三部分    采购内容及要求

第四部分    合同主要条款

第五部分    单一来源采购响应文件格式

- 彬州市应急广播建设采购项目

- 单一来源采购邀请函

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司彬州市支公司：

彬州市应急广播建设采购项目潜在的供应商可在陕西省西安市摩尔中心A座2004室获取采购文件，并于2023-03-31 14:30:00前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：SXAY2023-ZCDY-001

2、项目名称：彬州市应急广播建设采购项目

3、预算金额：人民币5563800.00元；

4、最高限价：人民币5563800.00元

5、采购需求：彬州市应急广播建设采购项目，1项，采购预算：人民币5563800.00元，采购内容：彬州市应急广播建设项目用品一批，详细要求详见单一来源谈判文件。简要技术要求、用途：自用；

6、合同履行期限：合同签订后60天内。

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、响应供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非面向中小企业采购项目。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

（4）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（6）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（7）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办发[2020]15号）；

（10）《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函[2021]431号）；

（11）其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）、供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；

（2）、供应商参加本项目的合法授权人授权委托书；

三、采购文件的获取方式

时间：即日起至2023-03-28  17:00:00 止

地点：陕西省西安市摩尔中心A座2004室

方式：现场购买/邮寄

售价：每套人民币0元/套，售后不退。

注：领取单一来源谈判文件时须携带单位介绍信及被委托人身份证原件及加盖公章的复印件（复印件留存）。

四、响应文件递交

截止时间：2023-03-31 14:30:00止

地点：西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江B座2604室

五、其他补充事宜

1、本项目为非专门面向中小企业采购项目。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名称：彬州市广播电视台

地址：彬州市西大街12号

联系人：黄刚

联系方式：13891074988

2、项目联系方式

项目联系人：杨萌

联系方式：15529300732

3、采购代理机构信息

名称：陕西安远工程咨询有限责任公司

地址：陕西省西安市摩尔中心A座2004室

第二部分  供应商须知

一、名词解释

1、采 购 人：彬州市广播电视台

2、监督机构：彬州市财政局

3、采购代理机构：陕西安远工程咨询有限责任公司

4、供应商：响应谈判并且符合竞单一来源采购文件规定资格条件和参加谈判竞争的法人、其他组织或自然人

二、竞单一来源采购文件及要求

1、单一来源采购文件组成：单一来源采购文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

1-1、单一来源采购邀请函

1-2、供应商须知

1-3、谈判内容及要求

1-4、合同主要条款

1-5、单一来源采购响应文件格式

2、单一来源采购文件的获取：经过邀请后的供应商应从采购代理机构领取单一来源采购文件，单一来源采购文件一经售出，一律不退，仅作为本次谈判使用。

3、采购代理机构对已发出的单一来源采购文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改内容以书面形式通知所有单一来源采购文件收受人，且作为单一来源采购文件的组成部分。

4、供应商对采购活动事项有疑问，或对单一来源采购文件有质疑，应在购买单一来源采购文件后，以书面形式提出，采购代理机构将予以答复，并以书面形式通知所有单一来源采购文件收受人，且作为单一来源采购文件的组成部分。

5、单一来源采购文件的解释权归采购代理机构。

三、谈判及单一来源采购响应文件

1、各供应商应仔细阅读单一来源采购文件中的所有事项、格式、条款和要求，对单一来源采购文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。若分包，应以包为单位，不得在其中选项谈判或将其中内容再行分解，否则单一来源采购响应文件无效。

2、合格供应商资格要求：

2-1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

2-1-1、供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，为自然人的提供自然人身份证明；

2-1-2、财务状况报告：供应商提供2021年度的财务审计报告或提供供应商基本户开户银行在谈判截止时间前三个月内出具的银行资信证明；

2-1-3、供应商缴纳社保的证明材料（供应商提供2022年以来任意一个月的社保缴纳证明，其他组织形式供应商（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2022年以来任意一个月的社保资金缴纳证明材料）；

2-1-4、纳税的缴费证明材料（供应商提供2022年以来任意一个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料）；

2-1-5、供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟）

2-1-6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（供应商自行出具承诺书即可）；

2-2、特定资格条件：

2-2-1、供应商应授权合法的人员参加谈判全过程，其中负责人直接参加谈判的，须出具负责人身份证，并与营业执照上信息一致。负责人授权代表参加谈判的，须出具负责人授权书及授权代表身份证；

2-2-2、供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体信用记录，截止时点为采购文件发售期开始至谈判截止时间。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。

以上均为各供应商必备要求，不得缺项。供应商在谈判时须提供以上资格要求文件，在响应文件中附有复印件，在评审过程中由采购代理机构工作人员进行评审，否则将被视为无效文件。

4、本次采购项目不接受联合体谈判。

5、单一来源采购响应文件的编制

5-1、供应商必须根据采购代理机构提供的单一来源采购响应文件格式编制单一来源采购响应文件，文件制作正本一份，副本二份，并各自装订成册，每套单一来源采购响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。同时，供应商制作单一来源谈判响应文件电子版两份，将电子版（U盘）装入正本密封袋中。

5-2、供应商在编制单一来源采购响应文件时，应依据单一来源采购文件的要求和格式内容编写，对单一来源采购文件作出实质性的响应，内容应包括：

5-2-1、对谈判响应函格式中内容的响应；

5-2-2、第一次谈判报价一览表和分项报价表。谈判货币用人民币，单位为万元，精确到元。

5-2-3、供应商须出具资格证明文件，证明参加谈判的供应商具备单一来源采购谈判活动要求的资格，具有良好的商业信誉和健全的财务保障制度。

5-2-4、供应商为本次竞争性采购活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、售后服务及技术支持等方面具体做法和保障措施。

5-2-5、供应商根据单一来源采购文件载明采购活动的实际情况，拟在成交后将成交项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在单一来源采购响应文件中注明。

5-3、单一来源采购响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码，在每一页的正下方清楚标明第几页、共多少页等字样。

5-4、单一来源采购响应文件必须加盖供应商单位公章和法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

5-5、单一来源采购响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

6、谈判报价

6-1、供应商应在单一来源采购响应文件中的第一次谈判报价表上按要求标明各项分类报价、谈判总价、供货期等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

6-2、谈判报价是完成采购项目内容所需的全部费用。

6-3、最终谈判报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

6-4、凡因供应商对单一来源采购文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

6-5、采购预算：本项目预算为556.38万元。任意轮次报价超出采购预算的供应商不进入下一步谈判程序。

7-6、谈判过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

8、谈判保证金：本项目不需提供保证金。

8-1、成交供应商有下列情形之一的，在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

8-1-1、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

8-1-2、成交供应商将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

8-1-3、成交供应商拒绝履行合同义务的。

9、单一来源采购响应文件有效期为自谈判之日起六十（60）个日历日，成交供应商的单一来源采购响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

四、单一来源采购响应文件的密封和提交

1、单一来源采购响应文件密封

1-1、供应商应将单一来源采购响应文件的正本和所有副本，用单独的信封分别密封，在信封上标明文件编号、项目名称，供应商全称（公章）、“正本”或“副本”等内容，再加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章）。

1-2、单一来源采购响应文件未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封的单一来源采购响应文件概不负责。

2、单一来源采购响应文件提交

2-1、供应商应在单一来源采购文件要求提交单一来源采购响应文件的截止时间前将单一来源采购响应文件密封送达谈判地点。采购代理机构收到单一来源采购响应文件后办理签收手续。

2-2、在单一来源采购文件要求提交单一来源采购响应文件的截止时间之后送达的单一来源采购响应文件，为无效文件，采购代理机构应当拒绝接收。

2-3、供应商在单一来源采购文件递交截止时间前，可以对所提交的单一来源采购响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按单一来源采购文件要求签署、盖章，并作为单一来源采购响应文件的组成部分。

2-4、在单一来源采购文件提交截止时间后到规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其谈判。

五、谈判

1、在单一来源采购文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织谈判工作，供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。谈判采购整个过程接受监督机构的监督和管理。

2、谈判时，由供应商或其推荐的代表与采购人的监督人共同检查单一来源采购响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

3、对单一来源采购响应文件的密封确认无误后，由采购代理机构工作人员按照顺序，拆开响应文件密封袋并公布响应文件份数，无异议后，由供应商法定代表人（或授权代表人）和监督人签字确认。

4、谈判过程由采购代理机构指定专人记录。

5、直到向成交供应商授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较的有关资料及意见等内容，任何人均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

六、评审

1、评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由谈判采购单位组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表及有关专家组成，专家人选在专家库中随机抽取。

2、谈判小组有权对整个谈判采购过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

3、单一来源采购响应文件初审

3-1、单一来源采购响应文件的资格性审查：由采购代理机构依据法律法规和单一来源采购文件的规定，对单一来源采购响应文件中的资格证明文件、等进行审查，以确保供应商是否具备相应资格。

3-2、单一来源采购响应文件符合性审查：依据单一来源采购文件的规定，从单一来源采购响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的实质性内容作出响应。

3-3、经过对供应商及单一来源采购响应文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理。

3-3-1、供应商没有经过正常渠道购买竞单一来源采购文件或供应商的名称与登记领取单一来源采购文件的单位名称不符。

3-3-2、单一来源采购文件没有法定代表人授权书（法人直接谈判除外）或授权书的合法性或有效性不符合单一来源采购文件规定。

3-3-3、必备资质的有效性或符合性不符合要求的。

3-3-4、单一来源采购响应文件没有盖单位公章，无有效期或有效期达不到单一来源采购文件的要求。

3-3-5、单一来源采购响应文件的合同草案条款响应与单一来源采购文件要求不一致（付款条件、供货期），附加了采购人难以接受的条件。

3-3-6、谈判响应内容出现漏项或数量与要求不符。

3-3-7、谈判报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

3-3-8、提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效文件处理外，还进行相应的处罚。

4、谈判过程

4-1、谈判小组在符合性评审的基础上对供应商的单一来源采购响应文件认真阅读，并对采购内容、商务、报价、谈判响应、实施方案等内容进行一对一的谈判。供应商就谈判中的技术、商务、价格、服务等内容按要求以书面形式进行补充、完善、澄清、承诺，但补充完善的内容必须在其授权范围内。谈判小组以补充、完善后的内容作为评审的依据。

4-2、供应商对谈判小组在谈判过程中的提出问题予以澄清说明，做出承诺，同时对报价及构成再做成本分析、核算，并在此基础上进行二次报价。

4-3、谈判小组对各供应商的谈判内容进行确认。

5、比较与评价

5-1、谈判小组在评审过程中，发现单一来源采购响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

5-1-1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5-1-2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5-1-3、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

5-1-4、对不同文字文本的文件解释发生异议的，以中文文本为准；

5-1-5、文字与图表不一致的，以文字为准；

5-1-6、正本与副本不一致的，以正本为准；

5-1-7、单一来源采购响应文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

5-2、按照单一来源采购文件规定的评审方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的单一来源采购响应文件进行商务和技术评审，其中包括：

5-2-1、产品技术指标、功能及整体性能。

5-2-2、针对本次项目的售后服务机构及内容。

5-2-3、针对本次项目的人员培训条款。

5-2-4、采购价格。

6、确定采购成交价格、条件。

7、谈判小组拟写单一来源谈判报告，送采购人审定。

8、符合单一来源文件规定的中小企业、监狱企业优惠条件的供应商，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

说明：

8-1、采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件规定，供应商须提供均由中小企业制造的货物、承建的工程或承接的服务，并提供《中小企业声明函》（格式见附件一），本项目采购所属行业为工业。

8-2、监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明。

8-3、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件二）。

8-4、落实企业政府采购政策的相关措施：

8-4-1、符合竞争性谈判文件规定的小微企业优惠条件的供应商，货物和服务项目给予10%，工程项目给与3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8-4-2、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

8-4-3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可对联合或者大中型企业的报价给予货物和服务项目2%，工程项目1%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

8-4-4、在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行价格扣除。

8-4-5、若采购项目属于专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8-4-6、供应商若未提供以上证明文件或声明函，则不享受相关扶持政策。

9、投标产品政府采购政策

9-1、节能产品品目清单根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新节能产品政府采购品目清单为准。

9-2、环境标志产品品目清单根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新环境标志产品政府采购品目清单为准。

9-3、采购人拟采购的产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的，投标人在投标文件中对所投标产品应提供属于品目清单内产品的证明材料（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，或提供中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）节能产品、环境标志产品查询结果截图，国家确定的认证机构须以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布的最新认证机构名录为准）。在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，未提供节能产品、环境标志产品报价明细表及属于品目清单内产品的证明资料的不给予计分。

9-4、若节能产品、环境标志产品品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

9-5、同一标段的节能产品、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

9-6、节能产品、环境标志产品不重复计分；

9-7、获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予计分。

9-8、投标人应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

七、确定成交单位

1、采购代理机构应在评审结束后二个工作日内，将评审报告送采购人确定成交单位。

2、采购人在收到评审报告后五个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函采购代理机构。

3、采购代理机构在接到采购人的“确定成交单位”复函后，二个工作日内向成交供应商发“成交通知书”。

4、采购代理机构将评审过程及成交供应商情况书面报监督机构备案。

八、合同

采购人在自成交通知书发出之日起三十日内，按照单一来源采购文件和成交供应商单一来源采购响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。单一来源采购文件及成交供应商的单一来源采购响应文件均作为合同的组成部分。

九、成交服务费

1、成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付成交服务费。

2、成交服务费按参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格『2003』857号）规定标准收取，且不得少于捌仟元人民币。

3、成交单位服务费交纳信息

收取保证金单位名称：陕西安远工程咨询有限责任公司

开户银行：招商银行股份有限公司西安朱雀大街支行

账    号：129904300510902

联 系 人：杨萌

联系电话：15529300732

十、重新采购

确定成交单位后，成交单位无正当理由拖延或拒签合同，监督机构有权取消其成交资格，同时监督机构予以通报，取消其进入政府采购市场的资格，并按规定予以处罚。

- 采购内容及要求

| 彬州市应急广播县、镇、村三级设备参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| 县级应急广播平台设备清单 |  |  |
| 1 | 应急广播平台软件系统 | 1.信息接入功能 (1)心跳发送功能：按照一定的时间间隔定时向上级应急广播平台发送心跳数据包； (2)信息主动上报：当本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息发生修改时，主动上报至上级应急广播平台； (3)信息被动上报：根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息反馈至上级应急广播平台； (4)状态主动上报 a.当本平台维护的应急广播平台、调频适配器、地面数字电视适配器等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台； b.当本平台维护的前端/台站、传输覆盖播出设备、终端等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台； (5)状态被动上报 a.根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、调频适配器、中波适配器、地面数字电视适配器等状态反馈至上级应急广播平台； b.根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的前端/台站、传输覆盖播出设备、终端等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台。 (6)应急广播播发接入并响应 a.能接收和响应上级应急广播平台发送的、要求启动调频适配器、中波适配器、地面数字电视适配器进行应急广播播发的指令，能正确处理未到时、已到时未过期、已过期三种时间指令，并将接收处理结果、播出结果反馈至上级应急广播平台； b.能接收和响应上级应急广播平台发送的、要求启动应急广播大喇叭系统进行应急广播播发的指令，能正确处理未到时、已到时未过期、已过期三种时间指令，并将接收处理结果播出结果反馈至上级应急广播平台； c.能够与应急部门的预警信息发布系统对接。 (7)播发状态查询 支持和响应上级应急广播平台发送的某条应急广播消息播发状态查询指令，并反馈查询结果。 (8)播发记录查询 支持和响应上级应急广播平台发送的某时间段的播发记录查询指令，并反馈查询结果。 2.信息处理功能要求 (1)接入信息解析处理：能对接收到的应急信息、应急广播消息的关键内容(来源单位、消息类型、事件级别、发布时间、发布内容等)进行解析和存储功能； (2)接入信息提示功能：能将接收到信息/消息的关键内容在界面上展示。 3.信息制作和审核功能要求 (1)自动文转语功能：具有将应急广播文本内容(汉语)自动转换成语音文件的功能，语音文件格式要求为mp3； (2)音频文件流化功能：能够将接收到的 mp3 的音频文件转化成 IP 实时流； (3)信息审核功能：具有对本地广播资源(应急广播文本内容自动文转语生成的语音文件、应急广播音频文件)进行审核、预览功能。 4.资源管理功能 (1)资源管理：可进行前端/台站适配器、大喇叭县乡村适配器、终端等资源的管理、资源编码的分配管理； (2)资源状态获取及显示功能： a.能获取调频适配器、地面数字电视适配器回传的状态，并在系统中进行查看或展示； b.能获取前端/台站、大喇叭县乡村适配器、终端回传的状态，并在系统中进行查看或展示。 (3)资源故障报警功能： a.可根据调频适配器、地面数字电视适配器的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警 b.可根据前端/台站、大喇叭县乡村适配器、终端的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警。 5.资源调度功能 (1)调度预案管理：具备调度预案编辑和维护功能，调度预案至少应包括对不同事件级别的应急广播发布需求，建立对应的资源调度策略和原则； (2)资源调度功能：应能根据发布需求、调度预案，生成本次资源调度方案的功能，并可由人工介入修改调度方案； (3)应急广播消息指令生成功能：应能根据资源调度方案，自动生成应急广播消息指令的功能； (4)播发任务监管功能：可获取并监管当前系统正在进行的应急广播发布任务。 6.生成播发 (1)县级融媒体中心(广播电视台)频率频道播出：能与县级融媒体中心(广播电视台)频率频道播出系统/应急广播适配器对接，发布应急广播消息； (2)无线/有线台站播出：能与调频适配器、地面数字电视适配器对接，发布应急广播消息 (3)有线前端播出：能与有线前端的应急广播适配器对接，发布应急广播消息 (4)应急广播大喇叭播出：能与县级应急广播大喇叭适配器对接，发布应急广播消息、下发应急广播 tar 文件； (5)播发状态监视：能获取各通道播发状态，并展示播发进程。 7.效果评估 (1)发布进程数据采集和展示功能：能在播发过程中采集系统主要环节的数据，如调频适配器、中波适配器、地面数字电视适配器和已有村村响系统的响应状态，并进行动态展示 (2)事后评估功能：能在发布结束后，对播发覆盖率、播发时效等指标进行评估； (3)查询统计功能：能对应急信息、应急广播消息等内容的检索与查询，支持简单检索和各种查询条件相组合的复杂检索. 8.安全管理要求 (1)证书列表导入功能：支持省认证中心发布的证书列表文件的导入； (2)证书发放功能：能实现通过县应急广播大喇叭适配器向终端发放证书更新指令，更新终端的证书列表； (3)签名验签功能：对上级应急广播平台、县应急广播大喇叭适配器、前端/台站适配器的数据交互，支持签名和验签功能。 9.运维管理要求 (1)权限管理功能：实现对用户、角色、权限的分配和管理功能； (2)基础数据维护功能：实现行政区域管理等； (3)系统服务管理：支持系统参数配置； (4)数据同步管理：具备与上级应急广播平台的对接功能，具有将本平台的未上传的数据同步到上级平台功能。 10.大喇叭管控 (1)支持对县应急广播大喇叭适配器进行本机参数配置功能：支持对县应急广播大喇叭适配器进行网络参数、应急广播资源编码、回传参数、白名单等参数配置； (2)支持对县应急广播大喇叭适配器进行数据查询功能：支持对县应急广播大喇叭适配器进行输入输出通道、播发记录、故障详情查询功能，并反馈正确的数据记录； (3)支持通过县应急广播大喇叭适配器发出 RDS、DTMB、DVB-C、IP 指令控制大喇叭终端的功能。输出指令符合 GD/J089-2018 应急广播大喇叭系统技术规范； (4)能获取县应急广播大喇叭适配器主动上报数据：能获取县级适配器主动通过网络向平台上报应急广播消息播发的开始和结束状态； (5)能与县应急广播大喇叭适配器保持心跳维持功能：能通过网络向获取县级适配器发送心跳数据包； (6)支持分区域播发控制：支持分区域播发控制； (7)支持接收应急广播大喇叭适配器以推送的实时音频流：支持接收并存储应急广播大喇叭适配器以RTP 单播形式推送的 MP3 格式的实时音频流并存储为 mp3 文件。 11.性能要求 (1)自动播发响应时长 <10 秒 (2)应急信息并行接入能力≥5 路； (3)并行播发能力 ≥2 路。 12.升级扩展功能要求 在县级融媒体中心技术系统建立后，县级应急广播平台核心软件应能进行升级后与融媒体中心技术系统实现对接，通过融媒体中心进行应急广播消息发布。 |
| 2 | 应用服务器 | 一主一备，运行县级应急广播系统软件 (1)CPU：配置双 Intel 至强处理器，主频不低于 2.1GHz，支持不低于 16 核 32 线程； (2)内存：不低于 16GB; (3)硬盘：配置 SATA 硬盘，容量不小于 1TB; (4)具备热插拔冗余双电源模块，确保高可靠不间断运行； (5)支持安装操作系统(Windows、Linux) |
| 3 | 数据服务器 | 一主一备，数据存储和管理 (1)CPU:配置双 Intel 至强处理器，主频不低于 2.1GHz，支持不低于 16 核 32 线程； (2)内存：不低于 16GB； (3)硬盘容量：配置 SSD 硬盘，容量不小于 64GB。配置 SATA 硬盘，容量不小于 4TB。 |
| 4 | PC工作站 | (1)国产品牌台式机； (2)CPU：不低于 3.6GHz； (3)内存：不低于 8GB DDR4； (4)硬盘：不少于 1TB; (5)显卡：独立显卡； (6)显示器：液晶不小于 21 英寸； (7)含 Windows 操作系统； (8)含 USB 鼠标键盘。 |
| 5 | 接入交换机 | (1)以太网交换机主机； (2)支持 24 个 10/100/1000BASE-T 电口； (3)支持 2 个 1000BASE-X SFP 端口。 |
| 6 | 核心交换机 | (1)以太网企业级三层交换机； (2)支持不少于 48 个 10/100/1000BASE-T 电口； (3)支持不少于 4 个 1000BASE-X SFP 端口； (4)包转发率：不低于 87Mpps/144Mpps; (5)交换容量：不低于 336Gbps/2.56Tbps。 |
| 8 | 监听音箱 | (1)集接收、放大、播放功能于一体； (2)内置不小于 4 时全频扬声器，音量连续可调； (3)采用环保木质外壳； (4)RF 输入：1 路 DVB-C 或 DTMB:F 座(英制 75 欧)； (5)IP 输入：RJ45 百兆口； (6)FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个调谐器； (7)接收模式：DVB-C/DTMB-T/IP/FM (8)音频输出功率：≥10W； (9)电源：AC 220V±15%，50/60Hz. |
| 8 | 话筒 | (1)类型：动圈话筒； (2)指向性：心型指向； (3)适用范围：会议话筒； (4)频率范围：40～15000Hz； (5)供电电源： DC 3V; (6)灵敏度：-45dB(3.5mV/Pa)3dB; (7)输出阻抗：600Ω； (8)参考适音距离：(20-50)cm。 |
| 9 | 时钟服务器 | (1)支持同时接收 GPS 信号和北斗导航系统信号； (2)具有自动锁定信号的功能； (3)采用高稳恒温晶振，具有低相位噪声和高稳定度； (4)支持时间日期信息显示； (5)支持显示北斗和 GPS 信号源个数(卫星个数)； (6)前面板具有告警、信号、GPS、北斗等 LED 指示灯，实时指示设备当前时标等的状态 (7)具有断电记忆配置功能，来电重启恢复(无需重新配置)； (8)系统整体功耗小，采用无风扇设计，运行可靠稳定； (9)标准 19 英寸机架式机箱结构，紧凑，美观，高可靠性； (10)天线输入接口：BNC 接头，阴型，50Ω (11)网口：10/100M/1000M 自适应以太网接口，RJ45。 |
| 10 | 调音台 | (1)话筒：2 线路输入：2 个单声道，2 个立体声； (2)频响：+0.5dB/-0.SdB(20Hz-20kHz)； (3)总谐波失真：0.01%@+8dBu(20Hz-20kHz)； (4)输入通道：不少于 6 通道：单声道：2; (5)立体声：2 输出通道：STEREO OUT:2; PHONES: 1； (6)母线：立体声：1 电平表：2x7-点距 LED 电平表[PEAK，+6，+3，0，-3，-10，-20dB] (7)电源电压：+48V； |
| 11 | 机架式收音头 | (1)标准机箱设计，1U 铝合金面板，美观实用； (2)具有 AM/FM 波段，微电脑控制，数字调谐系统； (3)具有手动存储及自动搜索存储电台的功能，具有音频信号电平指示及断电记忆功能 (4)轻触按键控制，数字定频、选频、荧光 VFD 显示有自动调谐、存台/记忆功能； (5)99 个电台频率储存、终生记忆； (6)输出电平频谱显示； (7)红外线远距离全功能遥控； (8)输入频率范围：FM:87-108MHz;AM:522-1625KHz； (9)调频信噪比：≥45dB； (10)限噪灵敏度：FM≤20μV; (11)输出电平：500mV; (12)输出阻抗：1K。 |
| 12 | 县级应急广播安全专用设备 | (1)支持应急广播专用国产密码算法短证书应用； (2)支持国产密码算法和通用密码算法的并行应用，支持国产SM1/SM4 等算法；支持国产 SW3 和通用SHA1/SHA256 等算法；支持国产SM2 和通用 RSA(1024 和 2048)等算法； (3)采用国家密码管理局批准的硬件芯片实现各类密码算法，保证算法的高安全性，采用 WN8 物理噪声源芯片产生高质量的真随机数作为密钥，保证密钥的高强度。 (4)支持对广播消息签名及验证，支持应急广播体系多级联动、支持安全证书链认证； (5)提供图形化的设备管理客户端软件，可运行于 windows 系统；管理终端与设备间可通过串口或网口进行连接。 (6)提供基于 IC 卡的管理机制，采用智能 IC 卡辅助完成设备管理中的身份认证或密钥数据的安全存储； (7)支持提供应急广播证书更新、证书信任列表共更新、证书下载等服务， (8)支持通过 WEB 方式登陆控制台，对证书及其相关参数进行配置，以提高服务管理效率。 (9)密钥或证书备份恢复：支持内部密钥或证书的安全备份和恢复，可实现互备或负载的多台设备间的同步； (10)单台设备证书管理量>5000 张； (11)设备签名验签符合《6D/J081-2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》要求。 |
| 13 | 入侵检测系统 | (1)1U 机箱； (2)配置 4 个 10/100/1000Base-T 接口，具备专用的管理接口； (3)IDS 检测性能：1Gbps; (4)提供三年维保服务，IDS 规则库升级许可。 |
| 14 | 数据库软件 | (1)适用硬件环境：兼容 32 位及 64 位计算技术 Intel x86，IA32，IA64， AMD Opteron, IBM PowerPC 等； (2)适用软件环境：Windows/Linux/Solaris； (3)提供多种编程语言 API，包括 C、C++、Python、Java、Per1、PHP、.NET 等； (4)提供 TCP/IP、ODBC 和 JDBC 等多种数据库连接途径； (5)使用标准的 SQL 数据语言形式； (6)提供用于管理、检查、优化数据库操作的管理工具，支持软件升级、技术预警、企业级性能监控； (7)可提供优化建议、故障排除、安装配置与部署等技术支持服务。 |
| 15 | 综合日志审计系统 | (1)含日志收集、存储、查询、统计分析等功能； (2)提供 50 个日志源采集许可； (3)提供三年软件维保升级服务； (4)机房配套及其他。 |
| 16 | 网络防病毒系统 | (1)含本地查杀、云查杀能力，支持对僵尸、木马、蠕虫、文件病毒、恶意程序的检测和查杀能力； (2)支持对服务器和 PC 的漏洞修补功能，能够防护系统关键点、注册表改写、驱动加载进程注入等恶意行为； (3)提供 5 台服务器、5 台 PC 的授权许可； (4)提供三年软件维保升级服务。 |
| 18 | 操作系统 | windows 10 |
| 18 | 县级应急广播大喇叭适配器 | 1.总体要求 (1)具备输出音频信号及 RDS 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合GD/J085-2018 模拟调频应急广播技术规范。 (2)具备输出音频信号及DTMB/DVB-C 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能输出信号符合GD/J087-2018 地面数字电视应急广播技术规范和GD/J086-2018 有线数字电视应急广播技术规范。 (3)具备输出音频信号及 IP 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合 GD/J089-2018 应急广播大喇叭系统技术规范附录 D。 (4)配置国密算法安全芯片，与安全服务系统保持一致。 2.功能要求 (1)可通过前面板液晶屏及按键，对设备 IP 地址、端口号进行设置。 (2)可脱离管理平台实现对下一级进行本地广播功能(调频要求)。 (3)支持 U 盘(MPEG-1 Layer 2 和 MP3 格式文件)广播、线路广播、话筒广播，U 盘广播可通过按键选择上下曲。 (4)具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能(MPEG-1 Layer2 和 MP3)。 (5)可设置定时广播(≥3 组)，广播音源可选择话筒广播、U 盘、调频接收、线路输入。 (6)可在管理平台中对本设备的工作参数配置。 (7)可在管理平台中对本设备进行领用和回收操作。 (8)可在管理平台中控制本设备的工作状态，可以读取本设备的当前状态。 (9)设备本地优先级模式：话筒广播(紧急)>调频>IP>DTMB>DVB-C>话筒广播(日常)>U 盘>线路广播。 (10)支持一键切换为紧急模式。 (11)集成国密算法芯片，具有签名、验签功能，签名验签《CD/J081-2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》要求。 (12)支持模块化设计，IP 模块、调频模块、TS 模块(输出)、4G 通信模块。 (13)具备本地播发、上级信号接收播发、管理平台控制播发功能。 (14)在相同优先级的情况下，具备本地多音源切换功能。 (15)支持分区域播发控制。 (16)采用标准机架式硬件设备，不得采用基于服务器的软件设备。 3.接口要求 (1)具有 1 路 AC220V 可控电源输出，输出功率≥ 1000W。 (2)具有 1 路及以上音频输出，接口类型：RCA 莲花母座。 (3)具有 2 路及以上线路音频输入接口，RCA 莲花母座或 BNC. (4)话筒输入：具有 6.5mm 话筒接口和 3.5mm 话筒接口。 (5)麦克风输入：具有 1 路麦克风。 (6)网络接口：RJ45，≥100M，2 个。 (7)FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个调谐器。 (8)FM 输出接口：公制 F 母座，输出 1 路。 (9)RDS 输出接口：BNC，输出幅度 0～1Vp-p 通过旋钮可调，输出阻抗低阻，测试负载600 欧姆。 (10)ASI 输出接口：BNC 或者RJ45。 (11)USB 接口：2 个 USB 接口。 4.性能要求 (1)信噪比：≥65dB(本设备音频输入输出：线路 OdBu)。 (2)频响：40z-15KHz(±3dB)(本设备音频输入输出：线路 0dBu)。 (3)谐波失真：≤1%(本设备音频输入输出：线路 OdBu)。 (4)音频输出电平：0.775±10% V(r.m.s) (线路 OdBu) (5)音频输出阻抗：低阻，<100 欧姆。 (6)音频输入阻抗：高阻，>10K 欧姆。 (7)FM 输出频率范围：87MHz~108MHz。 (8)节目信号并行播发量(同时播发不同节目的能力)不低于 2 路。 |
| 19 | 在线式UPS电源 | (1)UPS 类型 在线式 (2)额定功率10000W (3)整机效率 达到 90% (4)输入配线 三相四线+地线 (5)输入电压范围 210-475VV (6)输入频率范围 46-64Hz，50/60Hz (7)输入功因 >0.95 (8)输出电压范围 AC 220(1±1%) V (9)输出频率范围 市电模式：46-54Hz/56-64Hz(与输入市电频率同步) (10)电流峰值比 3:1 (11)输出功因 0.8 (12)过载能力 Load<105%，长期运行 (13)电压电流 16pcs×12VDC |
| 20 | 防火墙 | (1)1U 机箱； (2)配置 4 个 10/100/1000Base-T 接口，具备专用的管理接口； (3)防火墙吞吐率：2Gbps； (4)最大并发连接数：150 万； (5)提供三年维保服务。 |
| 21 | 机柜 | (1)42U/尺寸 800*1200*2000mm; (2)至少支持 1000KG 的负载承重； (3)配置多负载安全电源插座； (4)20 对 L 支架； (5)风扇不少于 2 只； (6)机柜能可靠接地； (7)机柜前门为单开平面网孔门，后门为双开平面网孔门； (8)角钢焊接安装底架； (9)表面处理：酸洗，磷化后镀彩锌和静电喷涂塑粉； (10)20 位 PDU 安装，机柜后面安装，左右各 1 个。(支持功率不小于 4kw)。 |
| 22 | 播控台 | 播控台（ 三联，定制） (1)尺寸：桌面宽度 600mm，长度台面深度 1800mm，柜体台面高度 750mm。 (2)静电喷粉设计工艺，表面光滑无毛刺，防腐。 (3)控制桌面为全平。 (4)台面配有推拉式键盘抽屉，最右边预留有鼠标线孔，动圈话筒线多余长度可放入该孔进行隐藏。 |
| 23 | 调试费 | 包括设备安装、连通、调试直至正常工作。 |
| 应急信息发布前置系统设备 |  |  |
| 1 | 应急消息发布前置系统软件 | 1.身份认证：确认前置系统访问者的身份的合法性。通过用户名密码以及USB_key等方式进行认证； 2.用户管理：注册维护可使用系统的人员信息； 3.权限管理：根据实际业务为不同的用户分配不同的权限； 4.信息录入：能够在本地进行应急信息的录入，包括预警内容、事件等级、覆盖区域等，并进行内容核对； 5.信息提交：对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交。对提交的内容调用 USB 密码器进行签名保护，数据格式符合GD/J083-2018 应急广播平台接口规范； 6.结果反馈：应急信息提交结果能够返回前置系统，使得前置机 使用者能够看到所提交应急信息的执行响应情况； 7.操作日志：详能够查询本前置系统所有的操作日志，包括用户登录信息、信息上传信息； 8.附属支撑：支持文字、图片、音视频等多种方式应急信息接入及发布； 9.支持应急广播发布结果以数据、图表等多种方式查看及导出。 |
| 2 | USB密码器 | 1.支持应急广播专用国产密码算法短证书应用； 2.支对应急广播消息进行签名保护，支持可信证书列表，并实现 基于此可信证书列表的消息验证； 3.支持国产密码算法和通用密码算法的并行应用, 支持国产SM1/SM4 等算法；支持国产 SM3 和通用 SHA1/SHA256 等算法；支持国产 SM2 和通用 RSA(1024 和 2048)等算法； 4.采用国家密码管理局批准的硬件芯片实现各类密码算法，保证算法的高安全性，采用 WNG8 物理噪声源芯片产生高质量的真随机数作为密钥，保证密钥的高强度。 5.采用的数字证书和数字签名技术符合 GD/J《应急广播安全保护技术规范数字签名》的要求。 |
| 3 | 交换机 | 1.支持不少于 24 个 10/100/1000BASE-T 电口 2.支持不少于 4 个 1000BASE-X SFP 端口 3.包转发率：不低于 51Mpps/126Mpps 4.交换容量：不低于 336Gbps/3.36Tbps |
| 4 | PC工作站 | 1.国产品牌台式机； 2.CPU:不低于 3.6GHz； 3.内存：不低于 8GB DDR4； 4.硬盘：不少于 1TB； 5.显卡：独立显卡； 6.显示器：液晶不小于 21 英寸； 7.含 Windows 操作系统； 8.含 USB 鼠标键盘； |
| 5 | IP话筒 | 1.支持实时应急播出； 2.支持按优先级广播，紧急广播优先播出； 3.支持分区域广播； 4.支持保存 40 条播出记录； 5.支持设置屏幕锁定密码，保证控制系统安全； 6.内置监听扬声器，高保真信号源监听； 7.支持一键式开启应急/正常广播功能； 8.应急广播优先级可自定义选择（上级优先/下级优先）功能； 9.具有监听输出音源功能，监听音量可调； 10.具有一路话筒输入，两路音频输入接口，话筒和音频音量大小可调； 11.系统逻辑码寻址操作功能； 12.支持 USB 播放功能/升级； 13.路 USB 输入； 14.组音频输入：非平衡立体声音频，RCA； 15.个话筒接口：支持 2 路话筒插入（1 个通道）； 16.IP 输出： UDP 协议，10/100M 网口。 |
| 6 | 监听音箱 | 1.集接收、放大、播放功能于一体； 2.内置不小于 4 吋全频扬声器，音量连续可调； 3.采用环保木质外壳； 4.RF 输入：1 路 DVB-C 或 DTMB：F 座（英制 75Ω）； 5.IP 输入：RJ45 百兆口； 6.FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个调谐器； 7.接收模式：DVB-C/DTMB-T/IP/FM 8.音频输出功率:≥10W； 9.电源：AC 220V±15%，50/60Hz。 |
| 8 | 播控桌及机柜 | 播控桌（三联，定制，以下供参考） 尺寸：桌面宽度 600mm，长度台面深度 1800mm，柜体台面高度750mm。 静电喷粉设计工艺，表面光滑无毛刺，防腐。 控制桌面为全平。 台面配有推拉式键盘抽屉，最右边预留有鼠标线孔，动圈话筒线多余长度可放入该孔进行隐藏。 |
| 8 | 安装调试及辅材 | 包括设备安装、连通、调试直至正常工作。 |
| 县级融媒体中心（广播电视台）应急广播对接系统设备 |  |  |
| 1 | 广播电视台应急广播适配器 | 1.适配器具备与县级应急广播平台对接功能，接口符合 GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范； 2.应急消息接收：可接收解析适配省级应急广播调度控制平台推送的应急信息； 3.应急消息验证：对接收到的应急信息要进行数字签名认证。以保证接收信息的有效性； 4.应急消息提示：接收到有效的应急信息后提示用户；接收到非有效的信息后要给出安全报警提示； 5.确认反馈：接收到应急信息后按照接口规范中规定的通用反馈格式将结果数据返回给调度控制平台； 6.信息提交系统：对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交。 |
| 2 | USB密码器 | 1.支持应急广播专用国产密码算法短证书应用； 2.支对应急广播消息进行签名保护，支持可信证书列表，并实现 基于此可信证书列表的消息验证； 3.支持国产密码算法和通用密码算法的并行应用, 支持国产SM1/SM4 等算法；支持国产 SM3 和通用 SHA1/SHA256 等算法；支持国产 SM2 和通用 RSA(1024 和 2048)等算法； 4.采用国家密码管理局批准的硬件芯片实现各类密码算法，保证算法的高安全性，采用 WNG8 物理噪声源芯片产生高质量的真随机数作为密钥，保证密钥的高强度。 5.采用的数字证书和数字签名技术符合 GD/J《应急广播安全保护技术规范数字签名》的要求。 |
| 3 | 交换机 | 1.支持不少于 24 个 10/100/1000BASE-T 电口 2.支持不少于 4 个 1000BASE-X SFP 端口 3.包转发率：不低于 51Mpps/126Mpps 4.交换容量：不低于 336Gbps/3.36Tbps |
| 4 | PC工作站 | 1.国产品牌台式机； 2.CPU:不低于 3.6GHz； 3.内存：不低于 8GB DDR4； 4.硬盘：不少于 1TB； 5.显卡：独立显卡； 6.显示器：液晶不小于 21 英寸； 7.含 Windows 操作系统； 8.含 USB 鼠标键盘。 |
| 调频广播应急广播对接系统设备 |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 满足《GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范》、《GDJ 085-2018 模拟调频应急广播技术规范》要求。 应急广播平台接口功能要求 (1)具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《GD/J 083 —2018 应急广播平台接口规范》； (2)采用硬件方式，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播表进行签名的功能；处理要求《GD/J 081-2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》要求； (3)实现调频广播的RDS应急广播协议封装、适配、发送，包括 调频广播 RDS 基带编码、应急广播 RDS 数据生成、RDS发送，以及应急广播音频输出功能。输出信号符合 GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范。 2.基本功能要求 (1)具备前面板液晶屏及按键，可查询IP 地址等主要参数和设备告警状态。 (2)设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。 (3)支持以太网接口100M/1000M，支持主备1+1模式配置。 (4)支持应急广播节目的接收和存储、解码。 (5)支持应急广播指令的接收和存储、分析。 (6)具备RS232或其他接口，可外接其他应急广播监测设备。 (7)系统必须具有灵活、先进的备份机制，确保安全播出。 (8)具备双电源供电，电源支持交/直流可选，支持电源模块的热 备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断，具备断电直通功能。 (9)设备支持实时告警功能。 (10)设备具有100Base-T以太网接口，可实现基于 SNMP 的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控，并支持软件升级； (11)支持与调频发射机自动化系统对接的功能，能从自动化系统中获取发射机工作状态。 (12)支持输出控制指令，控制音频切换器切换输出应急广播音频节目 。 3.调频广播功能要求 (1)具备应急广播模拟音频输出，支持立体声差分音频信号输出； (2)具备应急广播 RDS 基带信号输出，可直接对接调频发射机RDS接口； (3)基带 RDS 输出幅度可进行调节。 4.安全加密功能要求 (1)采用硬件方式进行安全加密； (2)具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的封装功能； (3)具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的接收解析功能。 5.接口要求 （1）机架设计：采用19英寸机架式设计。 （2） 电源输出接口：具有 1 路 AC220V 可控电源输出。 （3）音频输出接口：具有 1 路及以上音频输出，接口类型：RCA 莲花母座。 （4）音频输入接口：具有 2 路及以上线路音频输入接口，RCA 莲 花母座或BNC。 （5）话筒输入接口：具有 6.5mm 话筒接口。 （6）网络接口：RJ45， ≥100M，2 个。 （7）FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个 调谐器。 （8）FM 输出接口：公制 F 母座，输出 1 路。 （9）RDS 输出接口：BNC，输出幅度0～1Vp-p 可调，输出阻抗低阻，测试负载 600 欧姆。 6.性能要求 （1）工作电压范围：AC:160V～260V。 （2）信噪比： ≥65dB（本设备音频输入输出：线路 0dBu）。 （3）频响：40Hz～15KHz (±3dB)（本设备音频输入输出：线路 0dBu）。 （4）谐波失真 ≤1%（本设备音频输入输出：线路 0dBu）。 （5）音频输出电平：0.775±10% V（r.m.s）（线路 0dBu）。 （6）音频输出阻抗：低阻，<100 欧姆。 （7）音频输入阻抗：高阻，>10K 欧姆。 （8）FM 输入/输出频率范围：87MHz～108MHz。 |
| 2 | 音频切换器 | 1.整机为单机嵌入式广播级模块化设备，至少具备 6 个热插拔的 多功能扩展卡槽，可根据不同应用场景配置卫星/有线/无线解调 接收、加解扰、编转码、适配等不同的板卡，具备高可靠性和扩展性，确保广播电视安全播出。 2.设备前面板具备液晶屏及按键，可查询设备基本信息。 3.具备 2 路模拟差分音频切换输入接口，2 路模拟差分音频切换 输出接口。 4.支持主备两路模拟音频切换功能，每路均支持断电信号直通功能。 5.具备手动/自动输出选择功能，自动情况下当前信源丢失后自动 切换到有信源的通道。 6.每路音频输入输出，均支持左右声道立体声，并且为差分信号输入输出。 7.设备可通过网管设置 2 进 2 出或 3 进 1 出的模拟差分音频切换功能。 8.具有设置参数断电保存功能； 9.具有以太网通讯接口，支持 TCP/IP 协议，支持TCP以及UDP的连接方式。 10.支持应急广播音频切换功能，能够与调频广播应急广播适配器 进行集成对接为一台设备。 11.具备设备配置管理。 12.具备双电源模块供电，支持电源模块的热插拔，更换电源模块时业务不中断。 13.设备支持实时告警功能。 14.设备具有100Base-T以太网接口，接口类型RJ45。 15.可实 现基于 SNMP 的集中网络管理，支持软件升级。 16.设备必须支持双电源供电方式， 电源支持交/直流可选。 17.支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断。 |
| 地面数字电视应急广播对接系统设备 |  |  |
| 1 | 地面数字电视应急广播适配器 | 满足《GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范》、《GDJ 087-2018 地面数字电视应急广播技术规范》要求。 应急广播平台联动功能要求 (1)具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《GD/J 083 —2018 应急广播平台接口规范》。 (2)可接收上级应急广播平台发来的应急广播消息，按照标准规范实现协议解析。 (3)内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息 进行验签，对向下级发送的应急广播表进行签名的功能，处理符 合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》； (4)能够与应急广播平台实现接口联动，实现如下功能对接：应急广播消息播发请求、应急广播消息播发状态查询、应急广播消息播发状态反馈、运维数据请求、台站（前端）信息上报、适配器信息上报、传输覆盖播出设备信息上报、播发记录上报、适配器 状态上报、传输覆盖播出设备状态上报、心跳检测、处理结果通知实现地面数字电视的应急广播协议封装、适配、发送，包括地 面数字电视 TS 流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急 广播音视频传输流的处理，输出信号符合《GD/J 087—2018 地面 数字电视应急广播技术规范》； (5)地面数字电视机顶盒可依据该规范接收该应急广播消息，实现 字幕、图片、音频、音视频的应急广播功能。 2.基本功能要求 (1)具备前面板液晶屏及按键，可查询 IP 地址和设备告警状态。 (2)整机采用嵌入式专用设备设计，以确保广播电视安全播出的稳 定可靠。 (3)设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访 问操作。 (4)设备处理 TS 流符合 MPEG-2 标准，204/188 包长可灵活设 置。 (5)具备 1 个及以上千兆 IP 接口，每个接口有效码率须不低于 800Mbps，确保应急广播并发能力。 (6)支持应急广播节目的接收和存储、解码。 (7)支持应急广播指令的接收和存储、分析。 (8)具备 RS232 接口，可外接其他应急广播监测设备。 (9)系统必须具有灵活、先进的备份机制，具备包括设备 1+1 热备份、板卡备份、端口备份、节目备份在内的多级备份能力；确保安全播出。 (10)具备双电源供电，电源支持交/直流可选，支持电源模块的热 备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断。 (11)设备支持实时告警功能。 (12)设备具有100Base-T 以太网接口，可实现基于 SNMP 的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现 通过网管统一集中进行状态监控； (13)设备要求具备网管 IP 接口，可支持软件升级。 (14)支持与地面数字电视发射机自动化系统对接的功能，能从自 动化系统中获取发射机工作状态。 3.地面数字电视功能要求 (1)具备数字电视 TS 流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的输出接口，支持ASI、IP输出。 (2)ASI与千兆 IP 接口支持MPTS与SPTS，支持 GbE 全双工输入和输出。 (3)支持数字电视 TS 流的 PSI/SI 表编辑、修改、插入功能。 (4)支持应急广播表预览功能，能够对下发的应急广播索引表和应 急广播内容表的详细字段定义进行本地预览查看，按照标准规范 进行表分析。 (5)具备数字电视复用功能，复用系统输出的复用流必须符合国家标准； (6)复用系统必须支持 PID 的重新映射，支持对 PID 码流的过滤； (7)具备 1 路及以上 ASI 输入、1 路及以上 ASI 输出接口 4.安全加密功能要求 (1)具备两个及以上 USB 接口，内置安全模块。 (2)具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的封装功能。 5.接口要求 (1)采用 19 英寸标准机架式设计，插卡式结构，可根据不同应用 场景配置不同的板卡。 (2)具有 2 个及以上千兆 IP 接口。 (3)具备 1 路串口，接口类型：RS232。 (4)具备 1 路网管 IP 接口，接口类型：RJ45。 (5)具备 2 个 USB 接口，接口类型：USB TypeA。 (6)具备 1 路及以上 ASI 输入、1 路及以上 ASI 输出接口，接 口类型：BNC。 (7)具备 1 路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。 6.性能要求 (1)工作电压范围：AC:100V～260V。 (2)千兆 IP 吞吐率： ≥800Mbps。 （3）ASI 接口码率： ≥200Mbps。 |
| 有线数字电视应急广播对接系统设备 |  |  |
| 1 | IP 复用器 | 1.符合 ISO13818 和 EN300468 标准 2.支持 512 路 IP 输入（MPTS 或者 SPTS) 3.支持 2 路 ASI 输出，每路最高码率达 210Mbps 4.支持 2 路 IP 输出，每路最高码率达 230Mbps 5.支持 PCR 精确调整 6.支持超大缓存，抗突发码流 7.支持 SDT 表插入 8.支持 PID 透传 9.每一路复用支持不少于 512 个 PID 10.支持中英文液晶显示和按键操作，Web 网管 |
| 2 | 有线数字电视应急广播适配器 | 满足《GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范》、《GDJ 086-2018 有线数字电视应急广播技术规范》要求。 应急广播平台联动功能要求 (1)具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《GD/J083 —2018 应急广播平台接口规范》。 (2)可接收上级应急广播平台发来的应急广播消息，按照标准规范实现协议解析。 (3)内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播表进行签名的功能，处理符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》； (4)能够与应急广播平台实现接口联动，实现如下功能对接：应急广播消息播发请求、应急广播消息播发状态查询、应急广播消息播发状态反馈、运维数据请求、台站（前端）信息上报、适配器信息上报、传输覆盖播出设备信息上报、播发记录上报、适配器状态上报、传输覆盖播出设备状态上报、心跳检测、处理结果通知。 (5)实现有线数字电视的应急广播协议封装、适配、发送，包括有线数字电视TS流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的处理，输出信号符合《GDJ 086-2018 有线 数字电视应急广播技术规范》；有线数字电视机顶盒可依据该规 范接收该应急广播消息，实现字幕、图片、音频、音视频的应急 广播功能。 2.基本功能要求 (1)具备前面板液晶屏及按键，可查询 IP 地址和设备告警状态。 (2)整机采用嵌入式专用设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。 (3)设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。 (4)设备处理 TS 流符合 MPEG-2 标准，204/188包长可灵活设置。 (5)具备 2 个及以上千兆 IP 接口，每个接口有效码率须不低于 800Mbps，确保应急广播并发能力。 (6)支持应急广播节目的接收和存储、解码。 (7)支持应急广播指令的接收和存储、分析。 (8)具备 RS232 接口，可外接其他应急广播监测设备。 (9)系统必须具有灵活、先进的备份机制，具备包括设备 1+1 热备份、板卡备份、端口备份、节目备份在内的多级备份能力，确保安全播出。 (10)具备双电源供电，电源支持交/直流可选，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断。 (11)设备支持实时告警功能。 (12)设备具有 100Base-T 以太网接口，可实现基于 SNMP 的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控。 (13)设备要求具备网管 IP 接口，可支持软件升级。 3.有线数字电视功能要求 (1)具备数字电视 TS 流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的输出接口，支持ASI、IP输出。 (2)ASI 与千兆 IP 接口支持 MPTS 与 SPTS，支持 GbE 全双工输入和输出。 (3)支持数字电视 TS 流的 PSI/SI 表编辑、修改、插入功能。 (4)支持应急广播表预览功能，能够对下发的应急广播索引表和应急广播内容表的详细字段定义进行本地预览查看，按照标准规范 进行表分析。 (5)具备数字电视复用功能，复用系统输出的复用流必须符合国家标准； (6)复用系统必须支持 PID 的重新映射，支持对 PID 码流的过滤； (7)具备 1 路及以上 ASI 输入、1 路及以上 ASI 输出接口。 4.安全加密功能要求 (1)具备两个及以上 USB 接口，内置安全模块。 (2)具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的封装功能。 5.接口要求 (1)采用 19 英寸标准机架式设计，插卡式结构，可根据不同应用场景配置不同的板卡。 (2)具有 1 个及以上千兆 IP 接口。 (3)具备 1 路串口，接口类型：RS232。 (4)具备 1 路网管 IP 接口，接口类型：RJ45。 (5)具备 2 个 USB 接口，接口类型：USB TypeA。 (6)具备 1 路及以上 ASI 输入、1 路及以上 ASI 输出接口，接口类型：BNC。 (7)具备 1 路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。 6.性能要求 (1)工作电压范围：AC:100V～260V。 (2)千兆 IP 吞吐率： ≥800Mbps。 （3）ASI 接口码率： ≥200Mbps。 |
| 镇级分控平台设备清单 |  |  |
| 1 | 乡镇级应急广播大喇叭适配器 | 1.总体要求 (1)应预留通过直播卫星进行远程唤醒播发应急广播消息的接口； (2)可接收上级调频信号，解调出音频信号及 RDS 数据，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合 GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范； (3)可接收上级 DTMB/DVB-C 信号，解调出音频信号及控制信号， 做出相应的播发/停止动作。信号处理符合 GD/J 087—2018 地面数字电视应急广播技术规范和 GD/J 086—2018 有线数字电视应急广播技术规范； (4)可接收上级 IP 信号（有线和 4G），解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合 GD/J 089—2018 应急广播大喇叭系统技术规范附录 D； (5)具有本地音源和上级收转信号调频编码输出，可输出标准的RDS 调频信号，进行信号传输。信号输出符合 GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范； (6)具备输出 IP 音频信号及 IP 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合 GD/J 089—2018 应急广播大喇叭系统技术规范附录 D。 2.功能要求 (1)可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置； (2)可脱离管理平台实现本级广播的功能； (3)支持本地音源广播，包括U盘（MP3 格式文件）广播、线路广播、话筒广播可通过按键选择上下曲； (4)具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为 MP3,标称存储容量≥8GB； (5)可设置定时广播（≥3个时间段），广播音源可选择话筒广播、U 盘、调频接收、线路输入； (6)支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置； (7)支持读取安全模块编号功能，支持管理平台更新证书； (8)具备响应管理平台发出的控制和读取状态指令的功能； (9)支持将话筒广播一键切换为紧急模式； (10)集成国密算法芯片，具有签名、验签功能。符合《GD/J 081-2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》要求； (11)支持通道，必须支持 IP 和调频、DTMB（输入）、DVB-C（输入）， 4G 播发应急广播消息通道； (12)具备本地播发、上级信号接收播发功能； (13)具备本地多音源切换功能； (14)支持分区域播发控制； (15)支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。 3.接口要求 (1)采用 19 英寸机架式设计； (2)具有 1 路 AC220V 可控电源输出； (3)具有 1 路及以上音频输出，接口类型：RCA 莲花母座； (4)具有 2 路及以上线路音频输入接口，RCA 莲花母座或 BNC； (5)话筒输入：具有 6.5mm 和 3.5mm 两个话筒接口； (6)网络接口：RJ45，≥100M，2 个； (7)FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个调谐器； (8)FM 输出接口：公制 F 母座，输出 1 路； (9)RDS 输出接口：BNC，输出幅度 0～1Vp-p 通过旋钮可调，输出阻抗低阻，测试负载 600 欧姆； (10)DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制 F 母座，1 路及以上； (11)监听接口：具有监听喇叭和 3.5mm 耳机插孔，监听音量通过旋钮可调。 4.性能要求 (1)工作电压范围：AC:160V～260V； (2)信噪比：≥65dB（本设备音频输入输出：线路 0dBu）； (3)频响：40Hz～15KHz (±3dB)（本设备音频输入输出：线路0dBu）； (4)谐波失真：≤1%（本设备音频输入输出：线路 0dBu）； (5)音频输出电平：0.775±10% V（r.m.s）（线路 0dBu）； (6)音频输出阻抗：低阻，<100 欧姆； (7)音频输入阻抗：高阻，>10K 欧姆； (8)FM 输入/输出频率范围：87MHz～108MHz； (9)DTMB 频段：470MHz～802MHz； (10)DVB-C 频段：470MHz～802MHz。 |
| 2 | 话筒 | 1.类型：动圈话筒； 2.指向性：心型指向； 3.适用范围：会议话筒； 4.频率范围：40～15000Hz； 5.供电电源： DC 3V； 6.灵敏度：-45dB(3.5mV/Pa)3dB； 7.输出阻抗：600Ω ； 8.参考适音距离:(20-50)cm。 |
| 3 | 乡镇应急广播分控平台软件 | 1.自动播出控制 满足各乡镇和行政村的广播全覆盖需要，并为今后扩容终端提供支持。可以实现乡镇和行政村联机开关，自动实现每天不同时间段的开、关机，能够实现全系统无人值守；具备实现乡镇和行政村本地或远程应急控制功能，上一级平台能够控制所辖区域内的任一前端和接收终端设备的开关，并能实现对特定区域的广播。 2.各级独立播出 乡镇平台应在没有上级信号支持的情况下具备独立播出能力。村级在设置广播室的情况下可播出本级简单信息，在未设置广播室的情况下可通过通讯工具或其它方式实现村级信息的插播。 3.应急插播 应急状态下可按照应急播出优先原则实现各级系统的应急插播： 在应急状态下，可直接点亮紧急信号灯，同时接受终端的音量自动调整为最大状态，应急广播结束后自动回复到原设置值。 4.播出层级优先控制 系统播出控制的优先级设计应遵循上级节目播出优先于下级节目的总体原则。 5.在日常播出状态下，各级系统应能满足省市节目联播的需要；非联播时段，各级系统可播出本机信息，但当上级系统播出时下级系统不能插播。 6.在非日常固定播出时段，上级系统可根据需要打开下级系统或 不通过下级系统直接打开终端播出通知等信息；镇、村级系统可随时插播本级信息，非固定时段的信息播出也应遵循上级优先原则。 7.应急状态下，各级系统均可打断本级正在播出的上级或本级正常节目，通过输入应急编码插播本级应急信息。各级应急播出均可通过远程控制方式实现；应急播出也应遵循上级优先原则，即上级正在播放应急信息时，下级不能插播应急信息。 8.系统应具备完善的技术措施保障上述的优先级原则，同时系统也应具备用户根据需要调整优先级的技术能力。 9.终端可寻址控制 系统可以实现乡镇和行政村按照各自不同的行政级别和区域划分（逻辑码）实现对大喇叭终端分组控制，分组广播；也可以通过终 端点对点对终端进行控制。理论上应可控制终端所有广播参数，如音量、开关机等。需要调节音量时可以通过设置在前端的智能编码控制器方便的实现远程智能调节；开关机操作时能够实现声音的渐强渐弱，即淡入淡出功能。 10.安全播出控制 整个系统应具备安全防范功能：整个系统应具备完善的抗干扰、防插播、防盗播、防错播、防漏播等安全播出技术措施，确保系统安全播出。 |
| 4 | PC电脑 | 1.国产品牌台式机； 2.CPU:不低于 3.6GHz； 3.内存：不低于 8GB DDR4； 4.硬盘：不少于 1TB； 5.显卡：独立显卡； 6.显示器：液晶不小于 21 英寸； 7.含 Windows 操作系统； 8.含 USB 鼠标键盘； |
| 5 | 音柱 | （一）功能要求 1.可设置本设备IP地址、端口号等参数； 2.可接收来自上级调频信号、IP信号（有线和4G）、DTMB/DVB-C信号，实现远程广播控制功能； 3.支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率、DTMB频率等）； 4.集成国密算法芯片，具有验签功能。符合GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名； 5.支持2种以上信号同时激活工作，优先级可选； 6.配置通信模块支持回传功能； 7.具有防雷防水和短路保护功能。 （二）接口要求 1.FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器； 2.DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制 F 母座，1 路及以上； 3.网络接口：RJ45； 4.内置扬声器输出。 （三）性能要求 1.工作电压范围：AC:160V～260V； 2.FM输入频率范围：87MHz～108MHz； 3.DTMB/DVB-C频段：470MHz～802MHz。 4.额定输出功率：不小于25瓦。 |
| 6 | 播控桌及机柜 | 根据需求采购，以下参数供参考 1.材料：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接； 2.两联播控桌，表面镀锌处理后静电喷塑工艺装配; 3.柜面：柜面采用绿色环保型粉沫高温塑化，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味； 4.隔板：坚固耐用，性能优良，1.5 板材，下面柜体可用 1.2 毫米； 5.锁具：锁具精美产品气度非凡，安全系数高。锁具采用知名品牌，透明度好永不生锈； 6.抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅，造型精美，经久耐用。 7.自带机柜能分别安装所有设备,大结构能拆卸方便运输、搬运进房间安装。 |
| 8 | 被覆线 | 喇叭专用线缆； |
| 8 | 电源线 | 设备接电专用线缆； |
| 9 | 交换机 | 1.以太网交换机； 2.不少于 8 口； 3.每个端口支持自适应、双工模式。 |
| 10 | UPS电源 | 1.在断电时，应急供电功率≮ 500W，满载后备时间2小时； 2.整机效率 达到 90%； 3.输入电压范围 115-300VV ； 4.输入频率范围 46-64Hz，50/60Hz ； 5.输入功因 >0.99 ； 6.输出电压范围 AC 220（1±2%）V； 7.输出频率范围 50±0.2%Hz； 8.电流峰值比 3:1 ； 9.输出功因 0.8 ； 10.过载能力 负载≤125%，维持 1min；≤150%，维持 30s；≥150%， 立即转旁路 ； 11.电压电流 16pcs×12VDC ； 12.噪音值 <50dB。 |
| 11 | 插座 | 国标 |
| 12 | 安装调试 | 包括设备安装、连通、调试直至正常工作。 |
| 村级平台及终端清单 |  |  |
| 1 | 村级应急广播大喇叭适配器 | 1.总体要求 (1)应预留通过直播卫星进行远程唤醒播发应急广播消息的接口； (2)可接收上级调频信号，解调出音频信号及 RDS 数据，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合 GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范； (3)可接收上级 DTMB/DVB-C 信号，解调出音频信号及控制信号， 做出相应的播发/停止动作。信号处理符合 GD/J 087—2018 地面数字电视应急广播技术规范和 GD/J 086—2018 有线数字电视应急广播技术规范； (4)可接收上级 IP 信号（有线和 4G），解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合 GD/J 089—2018 应急广播大喇叭系统技术规范附录 D； (5)具有本地音源和上级收转信号调频编码输出，可输出标准的RDS 调频信号，进行信号传输。信号输出符合 GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范； (6)具备输出 IP 音频信号及 IP 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合 GD/J 089—2018 应急广播大喇叭系统技术规范附录 D。 2.功能要求 (1)可通过前面板液晶屏及按键，对设备 IP 地址、端口号进行设置； (2)可脱离管理平台实现本级广播的功能； (3)支持本地音源广播，包括 U 盘（MP3 格式文件）广播、线路广播、话筒广播可通过按键选择上下曲； (4)具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为 MP3,标称存储容量≥8GB； (5)可设置定时广播（≥3个时间段），广播音源可选择话筒广播、U 盘、调频接收、线路输入； (6)支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置； (7)支持读取安全模块编号功能，支持管理平台更新证书； (8)具备响应管理平台发出的控制和读取状态指令的功能； (9)支持将话筒广播一键切换为紧急模式； (10)集成国密算法芯片，具有签名、验签功能。符合《GD/J081-2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》要求； (11)支持通道，必须支持 IP 和调频、DTMB（输入）、DVB-C（输入）， 4G 播发应急广播消息通道； (12)具备本地播发、上级信号接收播发功能； (13)具备本地多音源切换功能； (14)支持分区域播发控制； (15)支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。 3.接口要求 (1)采用 19 英寸机架式设计； (2)具有 1 路 AC220V 可控电源输出； (3)具有 1 路及以上音频输出，接口类型：RCA 莲花母座； (4)具有 2 路及以上线路音频输入接口，RCA 莲花母座或 BNC； (5)话筒输入：具有 6.5mm 和 3.5mm 两个话筒接口； (6)网络接口：RJ45，≥100M，2 个； (7)FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个调谐器； (8)FM 输出接口：公制 F 母座，输出 1 路； (9)RDS 输出接口：BNC，输出幅度 0～1Vp-p 通过旋钮可调，输出阻抗低阻，测试负载 600 欧姆； (10)DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制 F 母座，1 路及以上； (11)监听接口：具有监听喇叭和 3.5mm 耳机插孔，监听音量通过旋钮可调。 4.性能要求 (1)工作电压范围：AC:160V～260V； (2)信噪比：≥65dB（本设备音频输入输出：线路 0dBu）； (3)频响：40Hz～15KHz (±3dB)（本设备音频输入输出：线路0dBu）； (4)谐波失真：≤1%（本设备音频输入输出：线路 0dBu）； (5)音频输出电平：0.775±10% V（r.m.s）（线路 0dBu）； (6)音频输出阻抗：低阻，<100 欧姆； (7)音频输入阻抗：高阻，>10K 欧姆； (8)FM 输入/输出频率范围：87MHz～108MHz； (9)DTMB 频段：470MHz～802MHz； (10)DVB-C 频段：470MHz～802MHz。 |
| 2 | 话筒 | (1)类型：动圈话筒； (2)指向性：心型指向； (3)适用范围：会议话筒； (4)频率范围：40～15000Hz； (5)供电电源： DC 3V; (6)灵敏度：-45dB(3.5mV/Pa)3dB; (7)输出阻抗：600Ω； (8)参考适音距离：(20-50)cm。 |
| 3 | 交换机 | 1.以太网交换机； 2.不少于 8 口； 3.每个端口支持自适应、双工模式。 |
| 4 | 播控桌及机柜 | 根据需求采购，以下参数供参考 1.材料：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接； 2.单联播控桌，表面镀锌处理后静电喷塑工艺装配; 3.柜面：柜面采用绿色环保型粉沫高温塑化，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味； 4.隔板：坚固耐用，性能优良，1.5 板材，下面柜体可用 1.2 毫米； 5.锁具：锁具精美产品气度非凡，安全系数高。锁具采用知名品牌，透明度好永不生锈； 6.抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅，造型精美，经久耐用； 7.自带机柜能分别安装所有设备,大结构能拆卸方便运输、搬运进房间安装。 |
| 5 | 收扩机 | （一）功能要求 1.可设置本设备IP地址、端口号等参数； 2.可接收来自上级调频信号、IP信号（有线和4G）、DTMB/DVB-C信号，实现远程广播控制功能； 3.支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率、DTMB频率等）； 4.集成国密算法芯片，具有验签功能。符合GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名； 5.支持2种以上信号同时激活工作，优先级可选； 6.配置通信模块支持回传功能； 7.具有防雷防水和短路保护功能。 （二）接口要求 1.FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器； 2.DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制 F 母座，1 路及以上； 3.网络接口：RJ45； 4.输出接口：音频接线柱。 （三）性能要求 1.工作电压范围：AC:160V～260V； 2.FM输入频率范围：87MHz～108MHz； 3.DTMB/DVB-C频段：470MHz～802MHz。 4.额定输出功率：不小于外接扬声器功率总和。 |
| 6 | 室外高音喇叭 | 1.额定功率:25W； 2.阻抗:16 欧姆； 3.灵敏度级: ≥100； 4.频率范围:500-6000 Hz。 |
| 8 | 音柱 | （一）功能要求 1.可设置本设备IP地址、端口号等参数； 2.可接收来自上级调频信号、IP信号（有线和4G）、DTMB/DVB-C信号，实现远程广播控制功能； 3.支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率、DTMB频率等）； 4.集成国密算法芯片，具有验签功能。符合GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名； 5.支持2种以上信号同时激活工作，优先级可选； 6.配置通信模块支持回传功能； 7.具有防雷防水和短路保护功能。 （二）接口要求 1.FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器； 2.DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制 F 母座，1 路及以上； 3.网络接口：RJ45； 4.内置扬声器输出。 （三）性能要求 1.工作电压范围：AC:160V～260V； 2.FM输入频率范围：87MHz～108MHz； 3.DTMB/DVB-C频段：470MHz～802MHz。 4.额定输出功率：不小于25瓦。 |
| 8 | 被覆线 | 喇叭专用线缆； |
| 9 | 电源线 | 设备接电专用线缆； |
| 10 | 插座 | 国标 |
| 11 | UPS电源 | 1.在断电时，应急供电功率≮ 500W，满载后备时间2小时； 2.整机效率 达到 90%； 3.输入电压范围 115-300VV ； 4.输入频率范围 46-64Hz，50/60Hz ； 5.输入功因 >0.99 ； 6.输出电压范围 AC 220（1±2%）V； 7.输出频率范围 50±0.2%Hz； 8.电流峰值比 3:1 ； 9.输出功因 0.8 ； 10.过载能力 负载≤125%，维持 1min；≤150%，维持 30s；≥150%， 立即转旁路 ； 11.电压电流 16pcs×12VDC ； 12.噪音值 <50dB。 |
| 12 | 辅材 | 所有附属设备设施辅材等 |
| 13 | 安装调试 | 包括设备安装、连通、调试直至正常工作 |
| 线路传输、终端维护 |  |  |
| 1 | 线路传输、终端维护 | 通过运营商光电缆城域网为各点位提供光纤通道互联专线。 1.该专线要求终端接口为接口RJ45接口，线路带宽为10M，具有L2层（含L2层）以上安全性，与Internet公众互联网隔离。 2.应按国家有关规定使用有关行业管理部门入网许可证的终端设备。 3.传输线路规格指标 （1）IP包传输往返时延 往返时延平均值≤10毫秒。 IP包传输往返时延指从一个平均包长的IP包的最后一个比特进入因特网业务接入点(A点)，到达对端的业务接入点(B点)，再返回进入时的接入点(A点)止的时间。 （2）IP包时延变化 时延变化平均值≤10毫秒。 IP包时延变化指在一段测量时间间隔内，IP包最大传输时延与IP包最小传输时延的差值。 （3）IP包丢失率 包丢失率平均值≤1%。 IP包丢失率指IP包在两点间传输时丢失的概率。 （4）IP业务可用性 IP业务可用性≥99.9％。 IP业务可用性指用户能够使用IP业务的时间与IP业务全部工作时间之比。 4.提供7*24小时响应机制，保证线路传输工作。 |

| 一、直播室设备清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 具体配置 |
| 1 | 数字广播录编储播监控管一体化网络系统 音频直播工作站 | 英特尔酷睿(TM) I5-10500 处理器;8GB DDR4；256G SSD；2T 8200 RPM；3.5"SATA Hard Drive；23.8寸LCD；静音鼠标键盘；3年下一工作日 上门服务； 板卡：DIGIGRAM VX222 V2 专业广播级数字声卡 软件：SLANET5000 V8直播播出系统 V1.0SLANET5000 V8数据库搜索引擎 |
| 二、录播设备清单：用于日常节目单的播出，主备播出切换自动倒换；录播、转播自动切换。 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 具体配置 |
| 1 | 数字音频处理器 | 1) 支持数字AES/EBU、模拟立体声； |
|  |  | 2) 具备数字、模拟音频信号自动增益瞬时调整功能； |
|  |  | 3) 面板具备音频AGC处理和旁通选键功能； |
|  |  | 4) 具备AGC参数自定义功能，可以根据客户需求自定义上限、下限、噪声门限参数，以及是否进行静音处理和静音处理时间选择功能； |
|  |  | 5) 具备噪声门限阀值的设置，可以很好的利用降低噪声门限静噪处理，提高音质； |
|  |  | 6) 液晶屏显示具备VU表界面和状态信息界面选择功能； |
|  |  | 8) 电具备输出音量衰减自定义调整功能，范围是：-20dB~0dB,最后还设置一个静音“mute”； |
|  |  | 8) 面板按键式旁通和断电旁通模式； |
|  |  | 音频处理器软件V1.0。 |
| 2 | 数字音频切换器 | 8路AES3输入， 1路AES3输出，1路耳机监听输出 音频切换器软件V1.0 |
| 3 | 视频分配器 | HD/SD-SDI一分八 |
| 4 | 倒计时控制器 | 由用户自行设置一组或多组事件时间段。 接收外部校时信号，校准为北京时间。 用串行调宽码向各显示屏传送数据，可任意扩展。 每组倒计结束后，可自动进行下一组的倒计时。 可接受PC机控制和设置存储数据。 人工触发功能：在不能按原来设置进行时，控制器有自动/手动转换功能，可人工触发倒计时。 |
| 三、音频工作站播出网系统设备清单 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 具体配置 |
| 1 | 音频播出素材存储服务器（文件管理与流媒体服务器） | 英特尔 志强银牌4208 2.1G，8C/16T,9.6GT/s 11M缓存，Turbo，HT(85W) DDR4-2400；16GB RDIMM，3200MT/s内存；2* 600GB 10K SAS 2.5英寸热插拔硬盘RAID1;6* 2TB 8.2K RPM SATA 3.5英寸 热插拔硬盘 RAID5；PERC H830P+RAID控制器，2Gb NV缓存，适配器；Dual-Port 1GbE板载LOM；Broadcom 5820双端口1GbE网络LOM Mezz卡；冗余电源 850W; 2米250V桌边电源线；2U机架 固定式导轨；3年专业支持和关键任务；（8*24）4小时上门服务； |
|  |  | SLANET5000V8文件管理与流媒体服务软件 V1.0 |
|  |  | SLANET5000V8后台应用管理软件 V1.0 |
|  |  | SLANET5000V8制播网素材与数据同步软件 V1.0 |
| 2 | 数字广播录编储播监控调管一体化网络系统--音频录播工作站 | 英特尔酷睿(TM) I5-10500 处理器;8GB DDR4；256G SSD；2T 8200 RPM；3.5"SATA Hard Drive；23.8寸LCD；静音鼠标键盘；3年下一工作日 上门服务； |
|  |  | 板卡：DIGIGRAM VX222 V2 专业广播级数字声卡 |
|  |  | 软件：SLANET5000 V8录播播出系统 V1.0 |
|  |  | SLANET5000 V8数据库搜索引擎 |
| 3 | 网络安全防火墙 | 并发连接数：最大：200000 |
|  |  | 网络吞吐量：最大：200Mbps |
|  |  | 用户数限制：最大SSL VPN用户数：128 |
|  |  | 网络端口：9GE电口 |
|  |  | 管理接口：1个CON口,1个USB2.0 口 |
|  |  | 电源：外置AC电源 |
|  |  | VPN吞吐：400M |
| 4 | 数字音频线 | 110欧姆数字音频电缆 |
| 5 | 模拟音频线 | 秋叶原线缆 |
| 6 | 卡侬头 | NC3MXX/YS138N |
| 8 | 其它接头 | 莲花头、3.5头、6.5头等 |
| 8 | 超六类网线 | 产品规格：305米/箱 |
| 四、音频录制、编辑、剪辑室设备清单：对音频素材进行特效、编辑、剪辑等。 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 具体配置 |
| 1 | 数字广播录编储播监控管一体化网络系统 -- 音频录制与编辑工作站 | 英特尔酷睿(TM) I5-10500 处理器;8GB DDR4；256G SSD；2T 8200 RPM；3.5"SATA Hard Drive；23.8寸LCD；静音鼠标键盘；3年下一工作日 上门服务； |
|  |  | 板卡：DIGIGRAM VX222 专业广播级数字声卡 |
|  |  | 软件：SLANET5000 V8音频录制与编辑模块 |
|  |  | SLANET5000数据库搜索引擎 |
| 2 | 数字广播录编储播监控管一体化网络系统 -- 广播工作重心 | 英特尔酷睿(TM) I5-10500 处理器;8GB DDR4；256G SSD；2T 8200 RPM；3.5"SATA Hard Drive；23.8寸LCD；静音鼠标键盘；3年下一工作日 上门服务； |
|  |  | SLANET5000 V8系统设置软件 |
|  |  | SLANET5000 V8音频节目审听软件 |
|  |  | SLANET5000 V8音频节目编单模块 |
|  |  | SLANET5000 V8节目管理模块 |
|  |  | SLANET5000 V8广告编排模块 |
|  |  | 数据库搜索引擎 |
| 五、1kW调频频段数字音频广播发射机 |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 具体配置 |
| 1 | 1kW调频数字音频广播发射机 | 国产双激励器配置，数字、模拟音频接口 |
| 2 | 转接头 | 按照用户需求定制 |
| 3 | 1-5/8"硬馈 | 硬馈采用T2精拉紫铜管，保证内导体的直线度 符合EIA标准规格 驻波比：1.10 |
| 4 | 4 1-5/8"弯头 | 外导体采用T2精拉紫铜管，银焊 内导体采用H62黄铜镀银 内外导体采用聚四氟乙烯绝缘片固定 驻波比：1.10 |
| 5 | 多路同步编码器 | 具有四通道，AES/EBU数字音频信号输入； 采用公共 MPEG-2传输流(TS)复用方式; 符合MPEG-I LayerII音频编码，满足ISO／IEC－13818－3（音频）标 准; 在TS码流中加入时间信息标签和防插播随路控制信令； 配备网管控制； 音频模拟监听； |
| 6 | GPS/BD时钟源 | 能同时接收GPS信号和北斗导航系统信号 具备高性能自动驯服锁定的功能 具备免配置免维护功能 具有高可靠性守时功能 具有时间日期及状态显示功能 具有8路10MHz信号输出，8路1PPS信号输出及两路系统监控信号输出 |
| 8 | AES编码器 | 符合GY/T 193-2003标准支持AES/EBU格式，输入信号采样32K,44.1K,48K自适应； 接口：XRL阴、平衡输入，输出满足AES3-2003,GY/T158-2000标准要求； |
| 8 | 码流分配器 | 广播级ASI/SDI数字信号分配器； 满足一路输入（SMPTE－259M串行视频，75Ω，BNC接头），4路输出（SMPTE-259M输出，75Ω，BNC头）； 具备自动均衡能力； |
| 9 | 同步激励器 | 两台调频5KW使用，两台调频1KW使用。 |
| 10 | 多路同步解码器 | 具备：接收 DVB-S 信号 或 DVB-C 信号 或 DVB-ASI 信号； MPEG-2/DVB 传输流解复用； 可同时完成四路立体声音频信号解复用、压缩解码并输出； 音频解码符合 MPEG-I LayerII ，满足 ISO／IEC - 13818 - 3标准; 支持两路 AES/EBU 数字音频输出； 根据接收的时间标签信息实时测量音频传输链路时延，并对输出音频 进行自动延时补偿，确保不同地点的解码器同一时刻输出的数字音频 精确同步； 配备远程网管控制； 音频监听接口； |
| 11 | 发射天线保护装置 | 防水壳、支架、吸盘、各种固定带、脚架、记录卡等 |

- 彬州市应急广播县、镇、村三级设备数量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 县级应急广播平台设备清单 |  |  |  |
| 1 | 应急广播平台软件系统 | 套 | 1 |
| 2 | 应用服务器 | 台 | 1 |
| 3 | 数据服务器 | 台 | 1 |
| 4 | PC工作站 | 台 | 1 |
| 5 | 接入交换机 | 台 | 1 |
| 6 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 7 | 监听音箱 | 台 | 1 |
| 8 | 话筒 | 个 | 1 |
| 9 | 时钟服务器 | 台 | 1 |
| 10 | 调音台 | 台 | 1 |
| 11 | 机架式收音头 | 台 | 1 |
| 12 | 县级应急广播安全专用设备 | 套 | 1 |
| 13 | 入侵检测系统 | 套 | 1 |
| 14 | 数据库软件 | 套 | 1 |
| 15 | 综合日志审计系统 | 套 | 1 |
| 16 | 网络防病毒系统 | 套 | 1 |
| 17 | 操作系统 | 套 | 6 |
| 18 | 县级应急广播大喇叭适配器 | 台 | 1 |
| 19 | 在线式UPS电源 | 台 | 1 |
| 20 | 防火墙 | 套 | 1 |
| 21 | 机柜 | 个 | 1 |
| 22 | 播控台 | 套 | 1 |
| 23 | 调试费 | 项 | 1 |
| 应急信息发布前置系统设备 |  |  |  |
| 1 | 应急消息发布前置系统软件 | 套 | 1 |
| 2 | USB密码器 | 个 | 1 |
| 3 | 交换机 | 台 | 1 |
| 4 | PC工作站 | 台 | 1 |
| 5 | IP话筒 | 台 | 1 |
| 6 | 监听音箱 | 台 | 1 |
| 7 | 播控桌及机柜 | 台 | 1 |
| 8 | 安装调试及辅材 | 套 | 1 |
| 县级融媒体中心（广播电视台）应急广播对接系统设备 |  |  |  |
| 1 | 广播电视台应急广播适配器 | 套 | 1 |
| 2 | USB密码器 | 个 | 1 |
| 3 | 交换机 | 台 | 1 |
| 4 | PC工作站 | 台 | 1 |
| 调频广播应急广播对接系统设备 |  |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 台 | 1 |
| 2 | 音频切换器 | 台 | 1 |
| 地面数字电视应急广播对接系统设备 |  |  |  |
| 1 | 地面数字电视应急广播适配器 | 台 | 1 |
| 有线数字电视应急广播对接系统设备 |  |  |  |
| 1 | IP 复用器 | 台 | 1 |
| 2 | 有线数字电视应急广播适配器 | 台 | 1 |
| 镇级分控平台设备清单 |  |  |  |
| 1 | 乡镇级应急广播大喇叭适配器 | 台 | 10 |
| 2 | 话筒 | 台 | 10 |
| 3 | 乡镇应急广播分控平台软件 | 套 | 10 |
| 4 | PC电脑 | 台 | 10 |
| 5 | 音柱 | 台 | 459 |
| 6 | 播控桌及机柜 | 张 | 10 |
| 7 | 被覆线 | 米 | 1000 |
| 8 | 电源线 | 米 | 1000 |
| 9 | 交换机 | 台 | 10 |
| 10 | UPS电源 | 台 | 10 |
| 11 | 插座 | 套 | 10 |
| 12 | 安装调试 | 套 | 10 |
| 村级平台及终端清单 |  |  |  |
| 1 | 村级应急广播大喇叭适配器 | 台 | 162 |
| 2 | 话筒 | 台 | 162 |
| 3 | 交换机 | 台 | 162 |
| 4 | 播控桌及机柜 | 台 | 162 |
| 5 | 收扩机 | 台 | 893 |
| 6 | 室外高音喇叭 | 个 | 1586 |
| 7 | 音柱 | 台 | 93 |
| 8 | 被覆线 | 米 | 16200 |
| 9 | 电源线 | 米 | 16200 |
| 10 | 插座 | 个 | 162 |
| 11 | UPS电源 | 台 | 162 |
| 12 | 辅材 | 村 | 162 |
| 13 | 安装调试 | 村 | 162 |
| 线路传输、终端维护 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| 1 | 全市所有点位 | 点 | 1356 |

| 一、直播室设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 数字广播录编储播监控管一体化网络系统 音频直播工作站 | 1 | 套 |
| 二、录播设备清单：用于日常节目单的播出，主备播出切换自动倒换；录播、转播自动切换。 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 数字音频处理器 | 1 | 台 |
| 2 | 数字音频切换器 | 1 | 台 |
| 3 | 视频分配器 | 2 | 台 |
| 4 | 倒计时控制器 | 1 | 台 |
| 三、音频工作站播出网系统设备清单 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 音频播出素材存储服务器（文件管理与流媒体服务器） | 1 | 套 |
| 2 | 数字广播录编储播监控调管一体化网络系统--音频录播工作站 | 2 | 套 |
| 3 | 网络安全防火墙 | 1 | 套 |
| 4 | 数字音频线 | 200 | 米 |
| 5 | 模拟音频线 | 100 | 米 |
| 6 | 卡侬头 | 30 | 对 |
| 8 | 其它接头 | 15 | 对 |
| 8 | 超六类网线 | 2 | 箱 |
| 四、音频录制、编辑、剪辑室设备清单：对音频素材进行特效、编辑、剪辑等。 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 数字广播录编储播监控管一体化网络系统 -- 音频录制与编辑工作站 | 1 | 套 |
| 2 | 数字广播录编储播监控管一体化网络系统 -- 广播工作重心 | 1 | 套 |
| 五、1kW调频频段数字音频广播发射机 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 1kW调频数字音频广播发射机 | 1 | 台 |
| 2 | 转接头 | 1 | 只 |
| 3 | 1-5/8"硬馈 | 6 | 台 |
| 4 | 4 1-5/8"弯头 | 5 | 张 |
| 5 | 多路同步编码器 | 1 | 台 |
| 6 | GPS/BD时钟源 | 3 | 台 |
| 8 | AES编码器 | 1 | 台 |
| 8 | 码流分配器 | 2 | 台 |
| 9 | 同步激励器 | 4 | 台 |
| 10 | 多路同步解码器 | 2 | 台 |
| 11 | 发射天线保护装置 | 5 | 套 |

第四部分  合同主要条款

甲方：（前款所称采购人）

乙方：（前款所称成交人）

一、合同内容:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：是完成本项目全部内容所需的全部费用。投标报价包括产品达到指定使用地点，具备正常使用条件所包含的费用，包括产品的供应费、运杂费（含保险）、转运费、安装调试费、培训费、及国家按现行税收政策征收的一切税费及其它相关的费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：

合同签订后两个月内，甲方向乙方支付合同总价款的10%为预付款；

安装调试完成后六个月内，甲方向乙方支付合同总价款的85%；

质保期结束后一个月内，甲方向乙方支付剩余合同款5%。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价全额发票交采购人。

四、交货条件:

1、交付地点：甲方指定地点

2、供货期：合同签订后60天内

五、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

2、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

3、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

4、质保期

质保期：供应商就合同所有货物提供硬件3年质保、软件3年质保，线路传输、终端维护质保期为1年质保期，质保期自双方在《彬州市应急广播建设采购项目验收单》（归口部门终验单）签字之日起计算。

质保期内，乙方负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，甲方不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

质保期内，乙方在接到甲方系统故障或问题告知后，1小时内进行电话响应排除故障，若电话中无法解决，24小时内到达现场排除故障。如果需要更换配件的，更换的配件应与被更换配件的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且必须征得甲方管理人员同意。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。

质保期内对故障的报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则有乙方负责终身维修，只收取材料费，不收维护和人工费用。

5、包装要求

5-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

5-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

6、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

7、如果发现货物的质量、规格、技术指标存在与合同中任何一项不符，甲方应在最短时间内，以书面形式向乙方提出索赔。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：乙方应随同货物提供相应的技术文件(包括产品合格证、装箱、清单、操作手册、使用说明。检测报告、维护手册、服务指南等资料)，现场安装、调试、试运行技术保障服务。

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书；

2-3、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方保修电话通知后在 24小时内派出合格的人员到达现场进行技术服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供新产品进行替换，所产生的费用由乙方承担。

4-2、如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随设备装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

1、所有产品验收内容包括确认产品的产地、规格、型号、参数和数量，对其技术指标、性能参数进行逐项检查。

2、所供产品的技术指标、性能参数未达到招标文件的要求，中标公司应免费更换，所造成的损失由中标公司承担。

3、验收合格后。成交人、采购人共同填写项目验收证明，并签字盖章确认产品合格。

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、单一来源谈判文件、单一来源谈判响应文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、不可抵抗力的应对措施和解决办法：

1、合同任一方由于受诸如洪水、地震等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2、遭受不可抗力一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对履行合同影响程度的说明通知对方。

3、发生不可抗力时，任何一方均不对因不可抗力无法履行或延迟履行本合同义务而使另一方蒙受损失承担责任，但遭受不可抗力一方有责任尽可能采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力的一方对因未尽本项义务而造成的损失承担赔偿责任。

4、一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，甲乙双方通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同或者终止合同协议。

十一、合同组成

1、成交通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货设备技术规格及参数表

5、单一来源谈判文件

6、单一来源谈判响应文件

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

第五部分   单一来源采购响应文件格式

正本/副本

政府采购项目

文件编号：SXAY2023-ZCDY-001

彬州市应急广播建设采购项目

单一来源采购响应文件

供应商：

时  间：

目      录

第一部分：谈判响应函

第二部分：首次谈判报价表

首次分项报价表

谈判产品偏差表

第三部分：谈判响应方案说明

第四部分：供应商承诺书

第五部分：供应商资格证明文件

法定代表人授权书

保证金交纳凭据粘贴页

第一部分  谈判响应函

陕西安远工程咨询有限责任公司：

我单位收到贵公司 项目编号：SXAY2023-ZCDY-001 单一来源采购文件，经详细研究，我们决定参加本次谈判采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照单一来源采购文件中的一切要求，提供谈判产品及技术服务，完成合同的责任和义务。

2、按单一来源采购文件的规定，我公司的第一次谈判总报价为：人民币（大写）：         （￥：   万元），并对其后的谈判报价负法律责任。

3、我方提交的单一来源采购响应文件正本一份、副本二份，电子版二份。

4、我方已详细阅读了单一来源采购文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、谈判后在规定的有效期内撤回谈判，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次谈判有关的任何证据或资料。我们完全理解最低谈判报价不作为成交的唯一条件，且尊重谈判小组的评审结论和结果。

7、我方的单一来源采购响应文件在谈判后有效期为60个日历天，若我方成交，单一来源采购响应文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本单一来源采购文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

传    真：__________________________________________

授权代表（签字）：___________________________________

_____年_____月_____日

第二部分   首次谈判报价表

单位 ：万元

| 报价内容 供应商 | 第一次谈判报价 | 交货期 |
| --- | --- | --- |
| 合计： 人民币大写： ￥： 万元 |  |  |
| 备注：表内报价内容以万元为单位，可精确到元。 |  |  |

供应商（公章）：          法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

年       月      日

首次分项报价表

共  页，第  页

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商                            法定代表人/授权代表

（公章）：                           （签字或盖章）：

投标内容及商务偏差表

| 序号 | 名称 | 采购文件 要求数据 | 响应文件 实际数据 | 响应 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：响应说明填写：优于、相同、低于，如无负偏离，可用完全响应概括描述。

供应商                        法定代表人或授权代表

（公章）：                             （签字）：

第三部分  谈判方案说明

第四部分  供应商承诺书

陕西安远工程咨询有限责任公司 ：

做为参加贵单位组织的         项目的供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次谈判提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商                            法定代表人/授权代表

（公章）：                           （签字或盖章）：

第五部分  供应商资质证明文件

1、合格供应商资格要求：

1-1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1-1-1、供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，为自然人的提供自然人身份证明；

1-1-2、财务状况报告：供应商提供2022年度的财务审计报告或提供供应商基本户开户银行在谈判截止时间前三个月内出具的银行资信证明；

1-1-3、供应商缴纳社保的证明材料（供应商提供2022年以来任意一个月的社保缴纳证明，其他组织形式供应商（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2022年以来任意一个月的社保资金缴纳证明材料）；

1-1-4、纳税的缴费证明材料（供应商提供2022年以来任意一个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料）；

1-1-5、供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟）

1-1-6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（供应商自行出具承诺书即可）；

1-2、特定资格条件：

1-2-1、供应商应授权合法的人员参加谈判全过程，其中负责人直接参加谈判的，须出具负责人身份证，并与营业执照上信息一致。负责人授权代表参加谈判的，须出具负责人授权书及授权代表身份证；

1-2-2、供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询相关主体信用记录，截止时点为采购文件发售期开始至谈判截止时间。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。

以上均为各供应商必备要求，不得缺项。各供应商在谈判时须提供以上资格要求文件，在响应文件中附有复印件，在评审过程中由单一来源谈判小组进行评审，否则将被视为无效文件。

负责人授权书

陕西安远工程咨询有限责任公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）负责人（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的谈判及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：全权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                     电传：

法定代表人/授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- |

供应商名称（公章）：             负责人（签字或盖章）：

本授权有效期：    年    月   日至     年   月   日

（要求：本授权有效期自谈判之日起不得少于60天）

附件一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加陕西安远工程咨询有限责任公司的（项目名称、项目编号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   	万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为	   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：属于本项目采购所属行业（工业），且符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函。

附件二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加陕西安远工程咨询有限责任公司单位的（项目名称、项目编号）项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：符合残疾人福利性单位标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函。