| 序号 | 项目/产品名称 |  | 技术参数 |  | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拆除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面清理及修复 |  | 原始地面水泥修补、清理，原始桌椅拆除后地面整体修复 |  | ㎡ | 310.00 |  |  |
| 2 | 桌椅拆除 |  |  |  | 个 | 312.00 |  |  |
| 二 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地胶 |  | ≥2mm厚塑胶地板，基层自流平，刮胶、粘接、焊线（特性：环保、耐磨、防水、防滑、阻燃） |  | 平米 | 310.00 |  |  |
| 2 | 纱帘 |  | 尺寸：约4000*3800*2倍褶皱；采用100%，聚酯纤维、防嗮、防紫外线、隔热透光不透人 |  | 套 | 12.00 |  |  |
|  | 遮光帘 |  | 尺寸：约4000*3800*2倍褶皱；采用100%遮光麻布帘 |  | 套 | 12.00 |  |  |
|  | 窗帘轨道 |  | ≥1.2mm厚静音合金滑道 |  | 米 | 48.80 |  |  |
|  | 电动窗帘电机 |  | 功率13W，载重≥50KG，运行噪音≤30dB |  | 台 | 6.00 |  |  |
| 3 | 阶梯教室课桌椅 |  | 1、多层板热弯成型，表面贴胡桃木皮做环保高光油漆。 2、拆装钢架结构，钢架管壁厚度≥1.8mm，焊接牢固，打磨平整，表面银灰色哑光油漆。3、带钢制书网架，座位可以自动回弹折叠。产品尺寸：≥1080*490*750 |  | 位 | 312.00 |  |  |
|  | 主席台桌子 |  | E0级高密度板，表面贴胡桃木皮，做油漆，三合一连接成型。产品尺寸：≥1200*450*750 |  | 张 | 6.00 |  |  |
|  | 主席台椅子 |  | 优质黑色西皮，橡木架，贴胡桃木皮表面做环保高光油漆。产品尺寸：≥500*520*1080 |  | 把 | 12.00 |  |  |
|  | 单椅 |  | 优质黑色西皮，橡木架，贴胡桃木皮表面做环保高光油漆。产品尺寸：≥430*450*900 |  | 把 | 18.00 |  |  |
|  | 宣讲台 |  | E0级高密度板，表面贴胡桃木皮，做油漆，三合一连接成型。产品尺寸：≥600*400*1080 |  | 个 | 1.00 |  |  |
| 4 | 3P风管机空调设备及安装 |  |  |  | 台 | 1.00 |  |  |
| 三 | 设备类 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED全彩显示屏 |  | 室内全彩P2.5 高刷 物理点间距：2.5mm 物理密度：250000点/m2 发光点颜色：1R1G1B 驱动器件：采用LED专用恒流驱动器件 驱动方式：1/32扫驱动 刷新频率：≥3840HZ 灰度/颜色：RGB各256级，可显示16.7M颜色 白平衡亮度：≥800cd/m2 |  | 平米 | 20 |  |  |
| 2 | 钢结构 |  | ≥1.5mm厚热镀锌无缝方管焊接，黑钛防指纹≥1mm厚不锈钢包边收口 |  | ㎡ | 20 |  |  |
| 3 | 视频处理器 |  | 具备强大的视频信号接收能力的发送器，支持DP1.4 和HDMI2.0信号源输入，信号源之间可无缝切换。单机最大支持带载885万像素点，整机带载宽度或高度可达8192像素点，单网口带载宽度或高度最大为4096像素点，最大支持4096×2160@60Hz的4K视频信号输入，能极大地满足现场对超长、超高和超大屏的配置需求。支持20路网口输出，可单机或双机冗余备份， 支持1路DP 1.4输入和1路HDMI 2.0输入 支持DP1.4、HDMI2.0信号源无缝切换 支持最大输出带载885万像素点，最宽8192像素点，或最高8192像素点 单网口最大带载65万像素点，最宽或最高为4096像素点，当高度超过1280像素点后，总带载会有所减少。 支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz，支持控制范围内自定义分辨率设置 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 接收卡 |  |  |  | 张 | 30 |  |  |
| 5 | 电源 |  | 5V 40A 单台功率200W |  | 块 | 66 |  |  |
| 6 | 智能配电箱 |  | 配电箱大小约400mm*500mm*250mm；电器；25KW，内含多功能卡 |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 主网线 |  | ≥超六类 |  | 米 | 100 |  |  |
| 8 | 控制电脑 |  | 主机：处理器i5，固态硬盘≥240G，内存≥8G，gtx1660显卡。显示器：≥21寸 |  | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 音响设备 | 12英寸全频专业音箱（主音响） | 频率响应 40Hz-20kHz 覆盖角度60度(H)x40 度(V)阻抗 8ohm 灵敏度 106dB最大声压级 99dB 使额定功率 400W 峰值功率 750W 箱体尺寸 约长370宽385高610mm 箱体材料 约15厘实木板喇叭单元配置 44芯压缩驱动高音，低音170磁65芯铝盆架 |  | 只 | 4 |  |  |
|  |  | 专业功放 | 额定功率： 2*650W 输入阻抗：平衡20K ohms/非平衡10K ohms 保护线路：直流、过载' 温度' 啸叫 保护电路：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 通风：由前往后的空气对流机制 冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护 |  | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 调音台 | 16通道调音台 最多6个话筒/12个线路输入(4个单声道+4个立体声)2编组母线+1立体声母线2AUX(包括FX) “D-PRE”话放，带倒向晶体管电路 单旋钮压缩 XLR平衡输出 单声道输入通道上的PAD开关全世界通用的内部全局供电 +48V幻象电源 全金属机身 |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 电源时序管理系统 | 1、额定输出电压：交流220V 2、额定输出电流：30A 3、可控制电源：8路 4、单路客定输出电源：30A 5、时序间隔2-3秒。 6、每路独立输出开关 7、带空气开关 |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 音频效果器效果器 | 自主研发3XDSP效字处理技术 具有升降调【变调）功能,升调5个嫌，降调5个级 •普乐、麦克风耳调采用7段攀景均衡器调节•效果、中置知出、超｛嘲出均有3段套量均衡器 自主研发专业防Ml叫技术 开机延时及关机静音功能，防止冲击后级功放 音乐、麦克风，效果开机音食田T及最大音蚩铁定功能 开机音乐、麦克风、效果模式设定 USB互动调音软件控制接口 |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 反馈抑制器 | 音乐、话筒有15段参量均衡可调；混响、回声效果有7段参量可调示； 清声音清晰，低频浑厚干净，高频细腻圆润； 主输出和后置各有24段参量； 软件自带反馈抑制功能，抑制能力强； USB HID免驱通讯方式，即插即用，通过PC电脑的调音软件方便调控参数； 个性化设置功能，限制最大音量、开机启动音量、密码锁保护功能； 独家定制8核心增强型DSP模块，音质更细腻圆润;全通道配备参量均衡/低切/高切/低架/高架调音滤波器；图形调音界面，幅频曲线一目了然；高分辨率字符型LED屏幕，调节更直观；多模式效果存储，快速条用不同效果； 信噪比（SNR） ≥102dB ≥100dB（噪声门值=0） 总谐波失真（THD） ≤0.01% 频率响应 20~20kHz（±0.5dB） 30～20kHz 输入灵敏度/阻抗 <15mV/47KΩ <15mV/27KΩ 最大输出电平MIC5.1Vrms MUSIC5.1Vrms 最大输入电平MIC90mVrms MUSIC4.0V 通道分离度 ≥70dB 电源/功耗 ～220V/50Hz /P=5.7W 重量/尺寸 2.2kg /约480mm(长)×213mm(宽)×45mm(高) |  | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 会议拾音设备 | 技术参数： 频率范围：640-690MHz 可调信道数：666.0-677.0 振荡方式：锁相环频率合成（PLL） 频率稳定度：±10ppm 接收方式：超外差二次变频 接收灵敏度：≥-95dBm 音频频响：60-13000Hz 谐波失真：≤0.5% 信噪比：≥50dB 音频输出：平衡输出和混合输出 发射功率：3-30mW 调制方式：定频（FM） 电池规格：5号电池2节 电源规格：100-240V 50-60Hz 12VDC（开关电源适配器）或者220VAC/50-60HZ 12VDC （线性电源） 电源消耗：≤10W |  | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 音箱连接线 | 规格：500支纯铜线 |  | 卷 | 4 |  |  |
|  |  | 一线过机线 | 公母卡农头 |  | 套 | 30 |  |  |
|  |  | 壁架 | 钢制，单只承重≥20kg |  | 套 | 4 |  |  |
|  |  | 机柜 | 规格约600*600*1200航空板材带操作台 |  | 台 | 1 |  |  |
| 四 | 强弱电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 强弱电新配及维修 |  | 原老旧线路检查更换，新增用电设备线路铺设 |  | ㎡ | 310.00 |  |  |
| 2 | 主席台轨道射灯 |  | 灯具：规格220v,30w,色温6000K,聚光射灯；轨道：≥2.0mm厚铝合金 |  | 只 | 10.00 |  |  |
| 五 | 其他部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料搬运 |  | 项目采购所有物品卸车搬运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 成品保护及保洁费 |  | 交场验收前装修和道具防护及清洁费用 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 3 | 垃圾外运 |  |  |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 六 | 税点 |  |  |  | 项 | 1.00 | 3% |  |