采购内容及技术要求

一、项目概况：

项目拟在镇巴县泾洋街道办水韵广场建造一处室外LED宣传屏，需建造混泥土结构部分及户外全彩屏体部分，屏体大小为28.3㎡。

项目预算：35万元

二、具体采购内容和技术规格要求

| 项目 | 产品名称 | 规格参数 | 备注 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屏体部分 | LED显示屏 | 户外全彩 | 像数点间距 5mm 像素密度 40000Dots/㎡像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD2525尺寸(长*宽*厚) 320*160*18mm 重量 0.52kg±0.01kg结构特点 灯驱合一 模组分辨率 64*32=2048Dots输入电压(直流) 4.5±0.1V 最大电流 ≤10.34A模组功率 ≤47W 驱动方式 1/10 恒流驱动 | 28.30 | ㎡ |
|  | 箱体 | 标准箱体 |  | 28.30 | ㎡ |
|  | 电源 | 4.5V 40A | 4.5V 节能电源 | 170.00 | 台 |
|  | 控制系统接收卡 | E80 | 1.集成8路HUB75接口，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2.单卡带载面积：常规：64×1024像素，PWM：128×1024像素，士兰：81×1024像素 3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。 4.自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力。 6.通过对伽马表算法的优化，使得显示屏在降低亮度时能保持灰阶的完整无损失、完美显示，呈现低亮度高灰阶的显示效果。 7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果，并支持快速下发校正系数。 8.支持静态到128扫之间的任意扫描类型； 9.支持任意抽点、抽行抽列，支持数据组偏移，可轻松实现各种异型屏、创意显示屏； 10.16组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据，可扩展128组串行RGB数据，数据组可自由交换； 11.支持箱体标定标序，快速标序、画面旋转等。 12.支持环路备份、支持固件程序备份和回读、支持网线状态监测。 13.支持DC3.8V~5.5V超宽工作电压； 14.运输及存储温度为-40℃至125℃ 15.工作温度范围为-25℃至75℃ | 32.00 | 张 |
|  | 箱体组装 |  | 箱体组装及辅材 | 28.30 | ㎡ |
|  | 主控系统 | A200 | 1.可通过WiFi/LAN/4G模块接入网络，进行云集群管理 2.支持同步输入显示或者异步播放显示，支持设置同异步优先级 3.四核处理器/四核GPU/1GDDR4高速内存；支持4K、10bit、H265/H264视频解码、1080P视频解码播放。 4.整机最大带载面积为230万像素，最宽带载4096像素，最高带载2560像素，支持同步 5.异步最大可输出1920×1200@60Hz画面，最宽4096像素，最高2560像素。 6.支持音频输出 7.自带8G内存，用户可用4G存储容量，支持USB播放 8.全面兼容常规同步控制系统节目管理及显示屏配置方式 9.系统权限认证，支持数据通道加密 10.多级权限管理，节目审核后发布 11.播放内容实时监测，运行状态及时反馈 12.各种传感器上屏，云检测和智能联动 13.支持U盘即插即播 14.支持多屏同步播放（GPS同步、NTP同步） 15.支持定时排程，支持局域网排程、互联网排程 16.可配置为WiFi热点，支持PC、手机、Pad等智能终端进行管理 17.支持运行环境温度、湿度、亮度等参数监测，自动调节显示屏亮度 18.支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加 19.支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、表格、时钟、流媒体、网页、天气等 20.支持多种控制平台的控制，LED精灵，手机、平板电脑APP控制 支持多种不同应用软件进行管理，方便不同应用场合 21.设备具有WiFi双频双模，支持WiFi 2.4G和5G频段、WiFi热点模式或WiFi客户端模式。 设备具有LAN口，支持DHCP模式和静态模式、4G通讯，支持各个国家的4G网络、GPS定位 | 1.00 | 台 |
|  | 屏内电源线 | 3*2.5 | 定制 | 160.00 | 条 |
|  | 成品网线 | 2M | 定制 | 32.00 | 根 |
| 结构部分 | 屏体结构 | 7.56*4.04 | 全方管焊接 | 31.00 | ㎡ |
|  | 结构全包 | 铝塑板 | 背面、侧面及上下面 | 58.00 | ㎡ |
|  | 顶部防水 | 纳米板 | 顶部二次防水处理 | 1.00 | 项 |
|  | 立柱 | 377螺旋管 | 含三米内螺旋管及刷漆 | 2.00 | 支 |
|  | 基础开挖 | 1.8*1.8*1.5 | 基础开挖 | 2.00 | 套 |
|  | 混凝土浇筑 |  | 混凝土 | 12.00 | m³ |
|  | 预埋件 |  | 预埋件 加劲板 下顶板 | 2.00 | 套 |
|  | 吊装 |  | 结构吊装 | 1.00 | 项 |
|  | 音响 功放 |  | 2只户外防水音柱60W，1台180W定压功放 | 1.00 | 套 |
| 其他费用 | 散热风机 |  | 大功率风机 | 4.00 | 台 |
|  | 空调 |  | 1.5P挂机 | 2.00 | 台 |
|  | 配电柜 |  | 30KW定制配电柜，可远程控制开关电，含多功能卡 | 1.00 | 台 |
|  | 施工安装费 | 6.72*3.52 | 含安装调试 | 28.30 | ㎡ |
|  | 运杂费脚手架及辅材 | 定制 | 运杂费 脚手架租赁 及搬运费 | 1.00 | 项 |
|  | 电缆 |  | 国标 | 1.00 | 项 |

三、技术标准要求（依照标准、参照标准）

建设部CJJ27-89《城市环境卫生设施设置标准》 建设部GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》 中华人民共和国国务院2003年379号令《物业管理条例》  建设部2004年132号令《建设部关于修改<城市供水水质管理规定>的决定》  国家发改委、建设部发改价格［2003］1864号 《关于印发物业服务收费管理办法的通知》 建设部建住房［2000］008号《全国物业管理示范住宅小区标准及评分细则》 建设部2002年110号令《住宅室内装饰装修管理办法》 建设部建城［1997］21号《城市环境卫生质量标准》。

四、完成时间：

签订合同后一个月内完成

五、验收方法及标准

通过检验的货物方可进行安装、调试，打到使用条件时由采购人负责组织验收，邀请相关专家或专业检测机构参与验收，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、国家相应的标准、规范为依据。

六、付款方式

合同签订及设备整体到位，安装调试完毕并验收合格后，交付使用并向甲方移交验收资料报告后7个工作日内支付100%合同款。

七、售后服务要求

质保期:1年，从验收签字之日起。提供免费 7X24 小时热线电话技术支持对系统级故障响应时间为立即响应，现场响应时间为 12 小时。成交供应商应当保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、外应对由产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责成交供应商应当明确售后服务公约，承诺免费维修服务条件

八、其他要求

磋商供应商应现场踏勘，本工程为交钥匙工程，报价必须包含了所有项目配套的电缆、接地、支架、装饰等配套工程。要对作业现场的地理位置以及条件进行周密的察勘和研究，作出自己的判断结论和估价。磋商供应商报价中如有漏项、漏算、少算等内容均视为磋商供应商报价的技术策略并视为默认,中标后，在签订合同时，磋商供应商不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加经费或索赔的要求。磋商供应商自行组织现场踏勘，请与采购单位联系人联系。