# 第三章  谈判内容及采购要求

根据国家公共安全相关要求及陕西省三级医院安全防范建设标准及要求制定设计本方案。根据最新的监控行业标准，在高起点、高标准的原则下积极应用新技术、新科技。包括金属探测报警、人体测温、温度异常报警抓怕、未戴口罩提醒、人流量统计计算、行包X光违禁品（陕西省三级医院安全防范建设标准及要求相关违禁品）扫描检查等系统的设计和使用

主要需求：

1、必须满足《陕西省三级医院安全防范建设标准》的规范和要求；

2、安检门必须具备智能违禁品探测、人脸识别、人体测温、超温报警、未戴口罩提醒、人流量计算等功能；能够联网统一数据管理；

3、安检门具有多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警；并可以指示多个金属的位置。

4、X光安检机须具备智能判图，违禁品智能识别、自动标注，声光报警等功能；能够联网统一数据管理；

5、X光安检机通道不小于650*500mm；

6、安检机具有包包关联功能，持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定；

7、安检机具有人包关联功能，在人员和包裹都通过检查后，后台可以将人脸数据和包裹数据融合关联起来，为后续追溯做到有据可依，以便随时调用；

8、安检机具有图像应自动存储功能，可存储容量不少于1480万幅被检图像；

9、全系统保修三年。

| 汉中市中心医院X光安检机、安检门采购参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数规格 | 数量 |
| 1 | 安检门 | 1、无感测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃，测试距离：0.3 米-3 米，测试人员身高：1.45米-1.85 米。 | 2台 |
|  |  | 2、人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，建立首道防线。 |  |
|  |  | 3、门体显示：采用≥7寸液晶屏，可显示通过人数、金属报警人数、实时温度、温度异常人数统计。 |  |
|  |  | 4、金属检测：可检测到 1 元硬币大小的铁磁性金属，有效进行违规物品核验。 |  |
|  |  | 5、多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警。并可以指示多个金属的位置，最多支持≥ 10区位。 |  |
|  |  | 6、联网功能：可以单机联网，通过 web 端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用。 |  |
|  |  | 7、通道尺寸：≥2000mmx710mmx500mm(高x宽x深)， 外形尺寸：≤2200mmx840mmx600mm(高x宽x深) |  |
| 2 | X光安检机 | 1、通道尺寸：≥650mm×500mm（宽×高） | 4台 |
|  |  | 2、外形尺寸：≤1900mm×900mm×1300mm（长×宽×高） |  |
|  |  | 3、传送带高度：≥600mm |  |
|  |  | 4、电源：220VAC(-15%~±10%) 50±3Hz |  |
|  |  | 5、工作温度/湿度：0℃~45℃；10%至90%(在不凝结水滴状态下) |  |
|  |  | 6、功耗：≤0.8kW |  |
|  |  | 7、外壳防护等级大于等于IP20的要求 |  |
|  |  | 8、图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制 |  |
|  |  | 9、缩放功能：设备应能通过鼠标滚轮对过包图像选中区域进行放大1~128倍，并可根据选中区域移动而移动 |  |
|  |  | 10、图像存储功能：设备应具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存，可存储容量不少于1480万幅被检图像 |  |
|  |  | 11、设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类、并发出声音报警提示。 |  |
|  |  | 12、在0.2m/s速度下，单次检查剂量小于等于2μGy。 |  |
|  |  | 13、故障报警提示：设备应具有异常提醒功能，当出现硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突等事件发生时，应能在客户端软件发出报警提示、触发蜂鸣器报警、联动录像、日志记录等；当客户端软件的报警提示被确认后，可进行手动删除。故障自动恢复：当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在3分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失 |  |
|  |  | 14、用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、指纹录入、编辑和登录功能 |  |
|  |  | 15、智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。 |  |
|  |  | 16、事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、抓拍的人脸和包裹照片与X射线透射图像进行关联存储，并可进行年龄段、是否戴眼镜、性别、相似度、危险品类别等条件进行检索并查询回放 |  |
|  |  | 17、灵敏度设置：设备对疑似危险品的灵敏度可在0～25等级内调整。 |  |
|  |  | 18、开机时间：免密模式下，从按下开机按钮至显示屏显示过包界面的时间应小于等于20s。 |  |
|  |  | 19、超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板。 |  |
|  |  | 20、一键报警功能：设备应具有一键报警功能，设备的显示屏应具有一键报警按钮。当一键报警被触发时,设备应能将一键报警信息上传至远程平台。 |  |
|  |  | 21、图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）大于等于40dB |  |
|  |  | 22、导水槽功能：当传输通道内发生液体倾洒时，应具有特定导水装置，可将液体疏导至安检机外部并自动排出 |  |
|  |  | 23、图像解像功能：对X光机测试体的0.8mm线进行X射线图像解像力分析，其MTF值应大于等于0.5 |  |
|  |  | 24、包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98% |  |
|  |  | 25、穿透力≥34mm钢板，泄露剂量：①距X射线辐射窗口1m处，≤0.02mGy/h；②距X射线源表面50mm处，≤0.2mGy/h |  |

备注：1、以上均为“★”内容项，为实质性要求，响应人未逐条响应、有缺漏或负偏离将视为无效响应；2、核心产品为X光安检机。