招标内容及采购需求

- 一、项目采购内容及技术要求

加“★”部分为实质性要求，必须满足，否则视为无效投标文件。

前端视频采集

| 所属行业 | 序号 | 设备名称（标的名称） |  | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 1 | 森林防火视频 监控预警转台 | 长焦透雾镜头 | 焦距：≥10-300mm；分辨率：200万像素；支持光学透雾；支持预置位；支持自动聚焦，电动变焦;可实现一次聚焦、连续聚焦、近景聚焦、远景聚焦等多种聚焦方式；支持聚焦自动温度补偿功能；C接口。 | 17 | 只 | 1、监控距离10-15公里。 2、林火识别采用可见光加热成像相结合的识别算法。可识别10X10个像素的火焰，算法响应时间小于5s，识别率100%，误报率小于4%。 3、火灾定位能显示火灾区域位置的名称并可标注在GIS地理信息上。 4、自动生成最佳扑火路线。 5、暗火的巡查。 6、火灾的评估。 7、野生动植物种群的监控和普查。 8、动植物病虫害的防护。 9、防盗、防偷猎、乱砍、乱伐视频监控的取证。 10、林区的数字化管理功能 11、具有防风、防沙、防雨、防雪、防尘、防高低温、防电、防腐蚀、防火、防盗、防破坏等特点。 12、具有透雾功能。 13、火灾层扫识别功能，扫描时间9秒-60分钟. 14、监控转台转动速速与镜头自适应功能。 15、监控转台状态自动反馈、诊断、处理。 16、监控转台远程电启动。 17、监控转台远程加热功能。 18、监控转台主板热机双备 19、具有数据库管理及查询功能。 20、多数据网络转换。 21、具备无线网络传输。 22、监控转台球体设计。 23、耐低温设计，-60度正常工作。 24、监控转台自重不低于70kg。 25、监控转台抖动率小于1% 26、监控转台故障自动报警，自动修复功能 27、监控转台的远程维护、定期维护功能。 28、镜头、像机密闭装配，充氮保护。 |
|  |  |  | 高清网络摄像机 | 1/1.8"Progressive Scan CCD；星光级低照度，彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)黑白:0.001Lux@(F1.2,AGC ON)；日夜转换方式：自动,定时,报警触发；支持透雾功能；最高分辨率可达2048×1536;三码流输出、128dB超宽动态；支持多个不规则四变形区域遮盖功能频、智能视频分析，音频侦测、3D定位；H.265/H.264/MPEG4/M-JPEG视频压缩算法、支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC 卡存储;支持定码流、变码流，32Kbps-16Mbps可调;ONVIF(profile S/profile G)、CGI、PSIA、ISAPI、GB/T28181 和 EHOME 协议；具有防抖功能 | 17 | 台 |  |
|  |  |  | 热成像镜头 | 热成像镜头焦距：75mm非制冷热成像、F1.0；镜头控制：电动变倍，自动聚焦；镜头通过量：F1.0；预警热点红框显示； | 17 | 只 |  |
|  |  |  | 热成像仪 | 探测器类型：氧化钒红外微测辐射热计；分辨率/像元间距：640×480；灵敏度：≤60mk@25℃；帧频：50Hz；响应波段:8~14um;数字变倍、高温报警、图像细节增强;极性反转:黑热/白热; | 17 | 台 |  |
|  |  |  | 预警转台（本项目核心产品） | 1、机身材料：铝合金，不锈钢固定件，全金属球型设计； 2、最大承载：≥顶载60kg； 3、水平旋转角度：0°～360°连续旋转； 4、垂直旋转角度：-45°～+45°； 5、水平旋转速度：0.01°～45°/S；垂直旋转速度：0.01°～25°/S； 6、水平角精度：0.005° 7、俯仰角精度：0.005° 8、支持角度回传； 9、支持255个预置位，预置位精度±0.01°，提供精度调整功能，以避免在长时间运转后间隙增大、精度不够的问题； 10、具有巡航扫描功能和断电记忆功能，角度校正，支持远程升级及断电重启功能； ★11、气密性：0.492pa·m3/h； ★12、维护性：主板热机双备，时时远程维护 13、镜头、摄像机密封筒尺寸：φ212*440mm 14、军级航空防水插头，AC24V/DC24V±10%，50HZ，150W，工作温度：-50℃~+60℃，湿度：≤95%RH（40+2℃）； 15、护罩视窗玻璃采用高清光学玻璃，一体化双视窗设计 | 17 | 台 |  |
|  |  |  | 火灾识别处理器 | 最小识别像素 可见光≤10×10像素 热成像≤2×2像素 | 17 | 台 |  |
|  | 2 | 视频服务器 |  | 4路网络视频输入；网络视频带宽（输入/输出）40Mbps/60Mbps；支持H.265/Smart265/H.264/Smart264视频解码格式；录像分辨率：4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；录像模式：手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像；硬盘驱动器：内置256G SSD；支持IPv4、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、DHCP（自动获取IP地址）、SMTP、DDNS网络协议；网络接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口；2个USB接口 | 13 | 台 |  |
|  | 3 | 室外机柜 |  | 600*600*1000mm，带托盘、含PDU防雷插座，防腐、防水、防锈处理 | 13 | 个 |  |
|  | 4 | 防盗摄像机 |  | 1/3"Progressive Scan CMOS；分辨率≥2560×1440；最低照度：彩色≤0.007Lux@(F1.2,AGC ON),0LuxwithIR；镜头：2.7-12mm@F1.4；水平视场角:12.5°~32.5°；宽动态范围：120dB；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；支持越界侦测、区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测；红外补光距离不小于30米；具有自动增益功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出。 | 13 | 台 |  |
|  | 5 | 室外喇叭 |  | 输出功率：50W;输入阻抗：8Ω;频率：1.2K-20K;S.P.L:108dB 内置功放;功率：60W;频率响应：80Hz-15KHz | 13 | 套 |  |
|  | 6 | 交换机 |  | 传输速率:10/100/1000Mbps，交换方式：存储—转发；背板带宽:32Gbps；包转发率：2.7Mpps；MAC地址表：8K；8个10/100Base-TX以太网端口，1个10/100/1000Base-T以太网端口，1个复用的千兆Combo SFP ；传输模式：全双工/半双工自适应；网络标准：IEEE 802.1d；安全管理：支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS+等多种方式；支持端口隔离；支持多播、广播及未知单播报文抑制；支持CPU保护功能 | 13 | 台 |  |
| 本项目为货物属性项目，不需要载明服务的所属行业 | 7 | 维修、维护、保养 |  | 维修转台水平、俯仰电机 1、水平电机：峰值堵转力矩：≥30N.m；峰值堵转电压：27V；峰值堵转电流：15.5A；峰值功率：418W；连续堵转力矩：15N.m；连续堵转电压:13.5V；连续堵转电流：7.75A；27V时空载转速：120r/min；工作温度：-60℃~+120℃。 2、俯仰电机：峰值堵转力矩：≥18N.m；峰值堵转电压：27±3V；峰值堵转电流：12.5A；连续堵转力矩：≥7N.m；连续堵转电压:10.5±1.5V；连续堵转电流：4.9A；27V时空载转速：160±15r/min；工作温度：-60℃~+120℃。 | 3 | 套 |  |
|  |  |  |  | 升级维护主板 1、下主板：PCB主板层数：4层；尺寸：181.86*130.833mm(L*W)；最小线矩：≥0.245mm；最小孔径：0.711mm；三防处理。 2、上主板：PCB主板层数：4层；尺寸：111.35*62.50mm(L*W)；最小线矩：≥0.245mm；最小孔径：0.711mm；三防处理。 3、接口板：PCB主板层数：4层；尺寸：73.25*53.45(L*W)；最小线矩：≥0.245mm；最小孔径：0.711mm；三防处理。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 维修主控电源 输入电压范围：19~72VDC；输出电压：24V；输出额定电流：21A；额定功率：500W；纹波与噪声：150mVp-p；输出电压调整范围：23~30VDC；过负载保护：额定输出功率的105%~125%，保护模式--恒电流限制，5秒后关闭输出电压，重启后恢复；过电压保护：30.8~35.2V,保护模式--关闭输出电压，重启后恢复；过温度保护：关闭输出电压，温度下降后可自动恢复；尺寸：215*115*50mm(L*W*H)； |  |  |  |
|  |  |  |  | 维修高精低延驱动器 电源电压：12~48VDC；最大连续电流：10A；最大峰值电流：20A；PWM开关频率：25kHz；静态电流：115mA/12V，60mA/24V，45mA/36V；输出编码器电源：5VDC，100mA；外部控制电源：5V；数字输入（共阳接法）：截止（高电平）：小于1mA，导通（低电平）：3~7mA；数字输出：最大电压为30V，电流5mA；PWM控制频段：100~500Hz；通讯端口：RS232 9600(19200)bps；可控速度范围：1~30000Rpm；欠压保护：10.5V |  |  |  |
|  |  |  |  | 维修精密数字伺服编码仪 电源电压：5±0.25VDC；消耗电流：≤100mA；分辨率：7200；响应频率：0~300kHz；最大转速：5000r/min；启动力矩：5*10-2N.M；轴向最大负载：径向 40N，轴向 20N；防护等级：IP54；尺寸：φ100*40mm |  |  |  |
|  |  |  |  | 维修高精度转向伺服环 通路数：20；额定电流：动力：2路15A，2路5A；信号：12路2A，2路RG179；额定电压：0~440VAC/240VDC；绝缘电阻：动力：1000MΩ@500VDC，信号：500MΩ@500VDC；动态电阻变化值：<10mΩ；工作速度：0~250rpm；工作温度：-40℃~+80℃；防护等级：IP54；结构材料：铝合金；电接触材料：贵金属；尺寸：φ119*103.5mm |  |  |  |
|  |  |  |  | 维修可见光镜头 - 可见光镜头：焦距：≥10-300mm；分辨率：200万像素；支持光学透雾；支持预置位；支持自动聚焦，电动变焦;可实现一次聚焦、连续聚焦、近景聚焦、远景聚焦等多种聚焦方式；支持聚焦自动温度补偿功能；C接口。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 维修热成像系统 1、热成像镜头：热成像镜头焦距：75mm非制冷热成像、F1.0；镜头控制：电动变倍，自动聚焦；镜头通过量：F1.0；预警热点红框显示 2、热成像仪：探测器类型：氧化钒红外微测辐射热计；分辨率/像元间距：640×480；灵敏度：≤60mk@25℃；帧频：50Hz；响应波段: 8~14um;数字变倍、高温报警、图像细节增强;极性反转: 黑热/白热; |  |  |  |
|  |  |  |  | 维修摄像机、镜头真空充氮密封筒 密封筒尺寸：φ212*440mm 气密性：0.492pa·m3/h（有中科院光机所的检验报告） |  |  |  |
|  |  |  |  | 维修铁塔安装平台、护栏 1、安装平台：安装平台高度：1200mm；安装板尺寸：600*600mm；安装孔:φ14mm；防腐镀锌处理 2、护栏：护栏高度：1200mm；护栏长度：1800mm；护栏底板：3mm花纹钢板；防腐镀锌处理 |  |  |  |
|  |  |  |  | 维修重做防雷接地系统 开挖面积2米×2米×1.5米，铺设接地体、接地模块、降阻剂、连接扁铁，避雷针等 |  |  |  |

## 前端供电

| 所属行业 | 序号 | 设备名称（标的名称） | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 1 | 风力发电机 | 额定功率：2000W；最大功率：2400W；风轮直径：3.8米；叶片材质：增强玻璃钢；额定转速：320r/min；额定风速：8m/；输出电压：48V；启动风速：2m/s；工作风速：3-25m/s；安全风速：50m/s:独立塔架高6米（含地笼基础）；顶部质量：90kg；绝缘等级：B；机壳材质：精铸钢；过速保护：尾翼转轴控制，自动偏航，电磁保护。 | 20 | 套 |
|  | 2 | 太阳能光伏板 | 最大额定功率:250W;开路电压：37.5V；最大功率点电压：30.1V，最：大输出电流：8.32A，工作温度范围：-40-85℃；尺寸：1640*992*35mm；IP67；每套使用8块太阳能光伏板； | 20 | 套 |
|  | 3 | 蓄电池 | 额定容量：100AH；输出电压：12V；均充电压：14.1V；浮充电压：13.7V；充电电流：10A；每套使用8块电池，每4块串联后，2组并联接入系统； | 20 | 套 |
|  | 4 | 控制逆变一体机 | 风机输入：输入电压0-64V；额定输入电流：32A；过电流制动：32A；光伏输入：最大光伏开路电压：96V；额定输入电流：32A；额定蓄电池电压：48V；输出电压下限：56V；输出过压上限：60V；直流输出电压范围：43.2V-68V；额定输出电压：220V；额定相位数：单相；额定输出频率：50/60±0.5Hz；波形畸变率：＜5%；转换效率：≥85%；过载能力：120%额定输出功率1分钟，150%额定输出功率10秒；显示方式：LCD；显示内容: 蓄电池电压、负载电压、负载电流、负载功率、风机电压、风机电流、风机功率、光伏电压、光伏电流、光伏功率、以及蓄电池过压、蓄电池欠压、负载过载、负载短路等状态；保护功能：防雷；风机：自动制动、手动制动；光伏：防反接、防反充；蓄电池：过压、反接；负载：过载、短路、过热等；环境温度：-20℃～+40℃ | 20 | 套 |
|  | 5 | 电池柜 | 采用一体化设计，金属外壳，保温、防水、防腐，防火；专为野外环境设计，适合野外恶劣环境。 | 20 | 台 |
| 工业 | 6 | 彩钢房 | 尺寸：1800*1800*2000mm 采用轻钢结构龙骨、彩钢单板、聚氯乙烯夹芯板、玻璃丝棉板、岩棉夹芯板、聚氨酯板制作100厚夹心防火保温彩钢房 配套防盗门（含运输、安装等）。 | 20 | 座 |

## 前端10米铁塔

| 所属行业 | 序号 | 设备名称（标的名称） | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 1 | 监控塔 | 1、铁塔设计风速为32米/秒，设计风压值取0.6KN/M，覆冰5mm，抗震烈度8度。 2、铁塔轴向扭转摆动不超过1度，挠度小于1度，构件弯曲不大于长度的1/750，全塔垂直度不大于高度的1/1000。 3、铁塔基础基底土壤承载力标准值按1K=120kpa设计。 4、安全系数1.8倍。（基础三力：水平力、上拔力、下压力）。 5、塔体钢材采用Q235钢，其质量标准应符合GB700—88标准之规定，无缝钢管采用20#钢，其质量标准应符合GB6：99—88标准规定。 6、焊条采用E43，其质量应符合GB5117—85及GB5118—85的规定。 7、铁塔构件加工和制度应符合GB/T2694-2012标准。整体热浸锌执行GB/T13912-2012标准。 8、构件间采用螺栓连接，螺栓，螺母垫片均需热镀锌。镀锌层厚度不小于65微米。 9、10米，角钢四角塔，热镀锌；铁塔材料选用L50角钢，铁塔顶部用于安装监控转台和防护围栏，承重不低于400KG, 铁塔重量约3000KG，含运输、安装。 | 13 | 座 |
| 配件、辅料等材料不作为标的物 | 2 | 热镀锌防腐 | 铁塔主材、横材、斜材、包铁、螺栓、爬梯、安装平台等材料热镀锌防腐处理； | 13 | 套 |
|  | 3 | 制作 | 铁塔主材、横材、斜材、包铁、螺栓、爬梯、安装平台工艺处理； | 13 | 套 |
|  | 4 | 基础地网 | 铁塔基础，开挖面积3.5米×3.5米×2米；c30混凝土9方，C30；基础钢材材料、接地系统，接地体、接地模块、降阻剂、连接扁铁等 | 13 | 套 |
|  | 5 | 二次运输 | 铁塔材料（主材、横材、斜材、爬梯、安装平台、连接件、固定件等），混凝土材料（水石子、沙子、水泥等），接地材料（接地体、接地模块、降阻剂、连接扁铁等）。监控点位位于区域内制高点山顶，需要由山脚搬运至建设点。 | 13 | 批 |

## 传输部分

| 所属行业 | 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目为货物属性项目，不需要载明服务的所属行业 | 1 | 网络通讯 | 光缆专用网络(要求各个前端点铺设光缆到运营商基站，再由各基站通过光缆专网传输至监控中心），前端点铺设光缆约50KM（各前端点至运营商基站光缆距离见附件：各监控点至基站一览表），含3年运营费用。 | 50 | 千米 | 共20条，含3年运营费用 |

## 中心显示、控制、存储部分

|  | 序号 | 设备名称（标的名称） | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 1 | 管理服务器 | 1、处理器：Intel Silver 4210R；CPU频率2.4GHz；智能加速主频3.2GHz；三级缓存13.75MB；十核/20线程； 2、存储设备：内存16GB，DDR4 2400MHz；硬盘容量1TB，7200转； 3、I/O接口：2个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口；RJ45专用管理端口*1，6个USB2.0和4个USB3.0、音频接口耳机输出接口，麦克风收入接口 | 1 | 套 | 含： 1、网络机柜1套：600*800*2000mm，带托盘、含PDU防雷插座。2、电源线：200米RVV2×1.5mm2,符合国家及行业标准。3、网线：1箱，超5类,符合国家及行业标准。4、符材：管材、接插件等满足需要。 |
|  | 2 | 工作站 | 1、处理器：Intel 酷睿i9 10900；CPU频率2.8GHz；总线规格DMI3 8GT/s；缓存L3 20MB；核心架构Skylake；十核/二十线程； 2、存储设备：内存16GB，DDR4 DIMM；硬盘容量512G+1TB（混合硬盘 SSD+HDD）；DVD/CD-RW； 3、显卡：NVIDIA Quadro P1000，显存容4GB； 4、I/O接口：1个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口；4个USB2.0和4个USB3.2；音频接口耳机输出接口，麦克风输入接口；1个VGA和1个HDMI。 | 1 | 台 |  |
|  | 3 | 液晶显示器 | 1.≥22 英寸；2.屏幕比例：16:9；3.分辨率：1920×1080；4.LED背光屏幕；5.对比度：2000:1；6.亮度：250cd/m2；7.黑白/灰阶响应时间：5ms；8.接口类型：HDMI。 | 5 | 台 |  |
|  | 4 | 液晶拼接屏 | 尺寸:46英寸;分辨率:1920X1080;视角:178°(水平)/178°(垂直)；响应时间: 8ms；对比度:4000:1；亮度:≥500cd/㎡；物理拼缝:1.8mm;输入接口:VGA *1,DVI*1,BNC*1,YPbPr *1,HDMI*1；输出接口:VGA *1,DVI*1,BNC*2；可选配接口3G SDI(输入*1、输出*1)、DP、HDbaseT、TVI(输入*1、输出*1)；功耗:≤139W；电源:AC 100 - 240V；寿命:≥60000 小时；工作温度和湿度:0℃ -- 50℃ , 10% - 90%(无凝露)。 液晶拼接屏配套安装支架、柜体支架，含高清数据线、电源线、控制线等。 | 12 | 块 |  |
|  | 5 | 操作台 | 5+2模式操作台，采用优质冷扎钢板制造；酸洗、防锈防磷、采用高强度的 ICI 专业高硬度粉沫、静电喷塑工艺处理。 | 1 | 套 |  |
|  | 6 | 高清解码器 | 视频输入：4路输入接口，DVI-I或DVI-D接口（支持HDMI/VGA转接输入）；视频输出：12路DVI（HDMI或VGA）；输出分辨率：1080P；解码能力：96路1080P，或192路720P以下分辨率；拼接能力：支持12块屏组合拼接；大屏功能：支持拼接、开窗、漫游、叠加、缩放；网络接口：4个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；管理网口：1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；串行接口：1个，标准RS-232串行接口（RJ45接口）console口；标准5U机箱 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | LED条屏 | Φ3.75室内单红色LED单元板、不锈钢包边处理，屏体尺寸244mm×4392mm | 1 | 套 |  |
|  | 8 | 大数据管理平台软件 | 大数据软件平台包含如下功能： 1、林火预警监测及可见光烟火分析：系统以IP网络形式接入前端监控视频，对前端转台水平或者垂直方向控制，对镜头进行调焦、变倍、调节光圈等操作，查询前端监控点的时时工作状态；实时获取转台水平方向和垂直方向的参数信息，显示在参数信息框处，GIS平台可以时时获取这些回传参数在GIS平台上完成火点定位功能；根据设置的起始点、终止点、增量角度，实现转台的自动巡航，支持匀速、不间间断巡航和设置预置位，每个预置位停留一段时间巡航两种自动巡航方式，可以对停留时间，巡航范围、方式等进行设置；当监控视频区域内有疑似火点时，系统会自动发出报警通知监控人员，同时在GIS软件平台上锁定火点坐标信息，发出正式火点报警信息。 2、高精度事件定位：通过时时采集转台回传的水平方向、垂直方向的角度数据，根据采集到的数据，利用独有的算法在地图上对火点进行定位，并将位置在地图上显示处理；通过软件平台中的GIS地理信息模块的分析处理，并结合林火识别软件所确定的起火信息报警，定位起火区域的精确地理位置；并可实现交叉定位、反向定位等 3、智能红外火情分析：分析计算灭火指挥管理中的最佳路径、动态查询最佳路径的道路状况、通行状况、沿路设施等信息、根据现有的林业道路网信息自动计算从火点到某个位置的最近、时间最短的道路，包括查询路径的长度，经过这一段路程所需要的大概时间、道路所属等级等信息；可分析半径15公里范围的各种设施分布情况 4、烟火蔓延分析:通过烟火自动检测软件、烟火自动识别和报警软件的连动控制，自动跟踪和锁定的火点位置，并能接入、跟踪和显示在GlS软件平台上；动态分析和预测火势蔓延的方向、火场面积、火场边界、火势蔓延速度等功能 5、站点覆盖范围仿真：进行三维综合处理以及分类分层显示功能；三维矢量地图分层叠加并实现分层显示；可沿指定路线、目标点或漫游等方式，飞行俯瞰监控区域内的三维场景漫游飞行；指定区域内任两点，系统量算两点之间的长度；划定区域内任一部分，系统量算此区域内面积；模拟火灾发生时整个现场扑火情况、扑火队伍分布情况等；电子地图上完成编辑、绘制、修改和存储点、线、面、文本、标注等元素，并可执行顶点编辑、符号修改、旋转等 6、防火指挥预案管理：预先制定各种情形下的应急指挥管理预案和针对现场指挥管理中的特殊情况，制作相应的紧急防火指挥管理功能；防火指挥管理预案的定义、分类、修改、删除、调用、启动、发布、终止以及存储等管理功能；防火机构管理、人员组织管理、物资资料管理、告警信息管理、火灾档案管理等 7、灾损评估:根据森林资源的分布数据，当火灾未发生时预测森林资源的损失量，当火灾发生后对过火区域进行资源损失统计，包括各种林木资源，损失房屋；涉及到的人员等；根据烟火自动识别、检测测的实时动态图像，计算和评估火场面积和边界范围等功能。可以报表输出。 8、信息发布：警情确认后平台自动向相关人员发送火情信息。 | 1 | 套 |  |

注：1、预警转台为本项目核心产品；

2、本项目为货物属性项目，所属行业为工业行业。

附件：

各监控点至基站一览表

| 序号 | 小地名 | 经纬度 |  | 海拔 | 接入基站点 | 前端距基站距离 | 传输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泥河村北 | N:38°54′46.51″ | E:110°28′57.17″ | 1100米 | 新村桥南基站 | 2000米 | 专用网络 | 与石壑子前端点共用1个基站 |
| 2 | 杨家城 | N:38°55′52.91″ | E:110°28′45.85″ | 1104米 | 学院北基站 | 3000米 | 专用网络 |  |
| 3 | 店塔镇 | N:38°59′10.27″ | E:110°27′53.25″ | 1140米 | 店塔镇基站 | 2000米 | 专用网络 |  |
| 4 | 常家沟 | N:38°58′19.32″ | E:110°25′9.47″ | 1110米 | 常家沟基站 | 1500米 | 专用网络 |  |
| 5 | 红柳林村 | N:38°54′41.64″ | E:110°26′5.67″ | 1096米 | 红柳林煤矿基站 | 2000米 | 专用网络 |  |
| 6 | 雷石畔村 | N:38°48′3.55″ | E:110°29′27.49″ | 1049米 | 墩梁基站 | 1500米 | 专用网络 |  |
| 7 | 呼家圪台 | N:38°48′36.42″ | E:110°31′21.80″ | 1082米 | 呼家圪台基站 | 2000米 | 专用网络 |  |
| 8 | 杏花滩东 | N:38°47′16.51″ | E:110°32′7.63″ | 1047米 | 杏花滩基站 | 1500米 | 专用网络 |  |
| 9 | 飞龙阁 | N:38°51′11.10″ | E:110°30′51.40″ | 1117米 | 王渠基站 | 2000米 | 专用网络 | 与王庄、石堡堰前端点共用1个基站 |
| 10 | 田山 | N:38°50′54.03″ | E:110°30′14.26″ | 1055米 | 永兴基站 | 1500米 | 专用网络 |  |
| 11 | 下石拉沟村 | N:39°1′58.79″ | E:110°27′44.56″ | 1165米 | 石瑶店基站 | 1500米 | 专用网络 |  |
| 12 | 燕火盘 | N:39°3′36.13″ | E:110°25′24.15″ | 1137米 | 马莲湾基站 | 2500米 | 专用网络 |  |
| 13 | 马七盖沟 | N:39°2′54.69″ | E:110°23′14.01″ | 1159米 | 板定梁基站 | 1500米 | 专用网络 |  |
| 升级改造点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 华山 | N:38°49′38.40″ | E:110°27′49.12″ |  | 刑警队基站 | 1500米 | 专用网络 |  |
| 2 | 旧城 | N:38°49′31.88″ | E:110°30′45.74″ |  | 钟楼基站 | 2000米 | 专用网络 |  |
| 3 | 王庄 | N:38°50′30.41″ | E:110°31′23.72″ |  | 王渠基站 | 1500米 | 专用网络 | 与飞龙阁、石堡堰前端点共用1个基站 |
| 4 | 石壑子 | N:38°52′12.30″ | E:110°30′18.39″ |  | 新村桥南基站 | 2500米 | 专用网络 | 与泥河村北前端点共用1个基站 |
| 维修点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 石堡堰 | N:38°51′32.38″ | E:110°31′40.28″ |  | 王渠基站 | 2000米 | 专用网络 | 与飞龙阁、王庄前端点共用1个基站 |
| 2 | 阳崖沟 | N:38°50′15.76″ | E:110°30′32.97″ |  | 阳崖沟基站 | 2000米 | 专用网络 |  |
| 3 | 二郎山 | N:38°49′16.14″ | E:110°28′45.99″ |  | 冯家塔基站 | 1000米 | 专用网络 |  |

二、综合要求

1、投标人所投货物各项指标符合或优于本次货物招标的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

2、投标人必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论招标文件如何表述，评标人欢迎投标人尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入投标文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后，投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

3、投标人应在投标文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必须的备件。

4、所供货物必须为原装品牌产品。

5、货物到场经需方初验合格后方可交验。

6、供货时资料要求：

（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。

（2）提供货物的出厂合格证。

三、保修期

中标人须提供为期1年的免费维修（该期限自货物、安装调试完成经采购人正式验收合格后起算）并提供相应维保内容及协议。

四、中标人的职责

1、中标人在投标文件中提供的货物、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究中标人因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

2、中标人应提供供货产品的全套技术资料。

3、中标人在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。

五、工期要求：中标人于合同签订后于90日内安装、调试完毕向采购人交验，不满足工期要求按无效标处理。

- 六、付款办法：所有货物安装、调试完毕经采购单位组织有关人员验收合格后，付清合同总价款（乙方须提供合同总金额的正规税务发票，否则拒付）。不满足付款要求按无效标处理。