府谷县2023年普通国道危旧桥梁大岔小桥、

二道峁小桥危桥改造工程采购需求文件

- 采购项目名称

府谷县2023年普通国道危旧桥梁大岔小桥、二道峁小桥危桥改造工程

二、采购项目预算、资金构成和采购方式

- 采购项目预算：864877元

- 资金来源：上级资金+县财政补助

- 采购方式：竞争性谈判

- 三、具体采购需求

- 施工工期：60日历天（2023.8.30-2023.10.30）

- 施工地点：府谷县哈镇

- 工程概况：

（一）大岔小桥：位于G336府谷县，中心桩号K779+284，桥梁为1-8m实腹式石拱桥，桥梁长度18m，桥宽8m，桥高6.3m，设计荷载为汽车-15级。

项目内容：上部结构采用在旧拱圈内帮套30cm厚C40钢筋混凝土拱圈加固；下部结构采用C40混凝土对原台身进行外包加固，桥台基础采用C40混凝土加固；修复裂缝等其他病害。

(二)二道峁小桥：位于G336府谷县，中心桩号K768+405，桥长15m宽8m高8.5m，为1-6m实腹式拱桥，设计荷载为汽车-15级。

项目内容：上部结构采用在旧拱圈内帮套30cm厚C40钢筋混凝土拱圈加固；下部结构采用C40混凝土对原台身进行外包加固，桥台基础采用C40混凝土加固；桥面铺装20cm厚C40微膨聚丙烯防水混凝土面层+20cm厚C20混凝土基层；拆除新建钢筋混凝土防撞护栏；修复裂缝等其他病害。

- 四、合同模板：

府谷县2023年普通国道危旧桥梁大岔小桥、

- 二道峁小桥危桥改造工程采购需求文件

甲方：府谷县农村公路养护中心

乙方 ：

甲乙双方在遵循平等、自愿、公平的原则上，通过经过协商，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和工程行业有关规定，将府谷县2023年普通国道危旧桥梁大岔小桥、二道峁小桥危桥改造工程承包给乙方承建，为了保质保量完成工程建设任务，双方达成如下合同：

一、工程名称：

# 府谷县2023年普通国道危旧桥梁大岔小桥、二道峁小桥危桥改造工程

二、工程总体标准要求

（一）大岔小桥：位于G336府谷县，中心桩号K779+284，桥梁为1-8m实腹式石拱桥，桥梁长度18m，桥宽8m，桥高6.3m，设计荷载为汽车-15级。该桥发现有主拱渗水、拱圈脱落、桥台脱空松动冲蚀化严重等问题。

项目内容：上部结构采用在旧拱圈内帮套30cm厚C40钢筋混凝土拱圈加固；下部结构采用C40混凝土对原台身进行外包加固，桥台基础采用C40混凝土加固；修复裂缝等其他病害。

(二)二道峁小桥：位于G336府谷县，中心桩号K768+405，桥长15m宽8m高8.5m，为1-6m实腹式拱桥，设计荷载为汽车-15级。该桥发现有主拱渗水、拱圈脱落、桥台脱空松动冲蚀化严重、桥面裂缝坑槽等问题。

项目内容：上部结构采用在旧拱圈内帮套30cm厚C40钢筋混凝土拱圈加固；下部结构采用C40混凝土对原台身进行外包加固，桥台基础采用C40混凝土加固；桥面铺装20cm厚C40微膨聚丙烯防水混凝土面层+20cm厚C20混凝土基层；拆除新建钢筋混凝土防撞护栏；修复裂缝等其他病害。

- 工程材料必须达到交通部门所定标准，在甲方人员验收合格后方可使用，不合格原材料乙方擅自使用，未按交通部门所规定标准比例进行施工，甲方有权终止合同且将乙方清退出场，并扣除乙方所完成工程量的所有款项。

三、工程承包价

864877元。

四、工程要求

60日历天。如在甲方确定开工时间3天之内，乙方不能够正常开工，甲方有权终止合同。

五、安全责任

工程在施工过程中，必须注意安全，工程造成的一切安全事故均由乙方承担，甲方概不负责。

六、几项要求

1、乙方必须严格按照甲方提供的图纸进行施工，如有变更必须经甲乙双方商定后进行施工，未经甲方允许，不得擅自变更。

2、乙方开工后不能正常施工无故拖延施工时间，甲方有权终止合同。终止合同按乙方所完成工程量的50%总付。

3、乙方必须保证质量，并承担验收合格后缺陷责任。

4、乙方不得将工程转包，如果出现转包行为，甲方将立即终止合同。

5、工程所产生的税费由乙方承担。

七、验收决算

# 府谷县2023年普通国道危旧桥梁大岔小桥、二道峁小桥危桥改造工程

- 完工后，由甲方、乙方共同进行验收，逐段根据实际完成情况进行决算，增减工程量按合同单价计算。

八、付款方式

合同签订后预付40%，待工程完工验收合格后，支付工程款的40%，剩余资金待决算审计质量责任缺陷期满后支付。

九、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执一份。本合同未尽事宜，由甲、乙双方具体协商解决。

十、本合同从签订之日起生效。

甲方（签章）                        法人代表：

乙方（签章）                        法人代表：

年  月  日

五、验收标准及决算

（一）大岔小桥：位于G336府谷县，中心桩号K779+284，桥梁为1-8m实腹式石拱桥，桥梁长度18m，桥宽8m，桥高6.3m，设计荷载为汽车-15级。该桥发现有主拱渗水、拱圈脱落、桥台脱空松动冲蚀化严重等问题。

项目内容：上部结构采用在旧拱圈内帮套30cm厚C40钢筋混凝土拱圈加固；下部结构采用C40混凝土对原台身进行外包加固，桥台基础采用C40混凝土加固；修复裂缝等其他病害。

(二)二道峁小桥：位于G336府谷县，中心桩号K768+405，桥长15m宽8m高8.5m，为1-6m实腹式拱桥，设计荷载为汽车-15级。该桥发现有主拱渗水、拱圈脱落、桥台脱空松动冲蚀化严重、桥面裂缝坑槽等问题。

项目内容：上部结构采用在旧拱圈内帮套30cm厚C40钢筋混凝土拱圈加固；下部结构采用C40混凝土对原台身进行外包加固，桥台基础采用C40混凝土加固；桥面铺装20cm厚C40微膨聚丙烯防水混凝土面层+20cm厚C20混凝土基层；拆除新建钢筋混凝土防撞护栏；修复裂缝等其他病害。

由第三方进行检测出具质量检测报告，甲方、乙方共同进行验收，逐段根据实际完成情况进行决算，增减工程量按合同单价计算。

六、付款方式

待工程完工验收合格后，支付工程款的80%（施工当中可支付部分材料款、工程款），剩余资金待决算审计质量责任缺陷期满后支付。

- 七、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

- 1、采购单位：府谷县农村公路养护中心

- 2、采购单位地址：府谷县

- 3、项目联系人：刘巧英   联系电话：18091986198

- 府谷县农村公路养护中心

- 2023年8月10日