- 采购内容及技术要求

一、工作内容：

西咸新区秦汉新城明光路北延接茶马大道跨渭河桥桥位500米范围内建有机场高速渭河桥、地铁14号线渭河桥、管线桥，现状已形成桥群，影响河道行洪和冲淤演变，渭河面临巨大的防洪压力。建成后对将对渭河河道行洪、现状堤防以及其他涉河建筑物等带来影响，依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水法》、《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》等相关法律法规，应进行防洪评价，本项目通过实体模型试验、数学模型计算及防洪影响分析多种技术手段相结合，主要工作内容包括：

（1）开展研究河段现状地形测验，为桥梁所在河段实体模型制作及分析计算提供基础资料；

（2）制作桥梁所在河段整体动床模型，通过模型试验研究设计洪水下明光路北延跨渭河桥对试验河段河道行洪、河势演变的影响；

（3）制作主桥桥墩局部冲刷模型，通过试验研究设计洪水条件下主桥桥墩附近流速分布、局部水流流态、水位变化、冲刷坑形态及冲刷坑深度等，分析上下游桥墩相互之间的影响；

（4）通过数学模型计算与防洪影响计算，结合实体模型成果，分析桥梁所在河段来水来沙特性、河道冲淤演变及河势演变特征，及其对河道上下游河段的冲刷、壅水影响，论证分析西咸新区秦汉新城明光路北延接茶马大道跨渭河桥建成后对现有涉河工程等第三方合法水事权益的影响，并针对以上影响提出补救措施。

依据《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则》（SLT808—2021）编制完成《明光路北延跨渭河大桥防洪影响评价报告》，配合招标人完成上报审查等工作。

二、服务期限：

自合同签订之日起6个月。

三、项目成果：

《明光路北延跨渭河大桥防洪影响评价报告》及河段整体动床模型和主桥桥墩局部冲刷模型试验过程相关照片、录像光盘等，提供最终通过审查的10套(含电子光盘10张)完整材料。