# 杨凌示范区政府采购项目

# 招标文件

项目名称:道路交通安全隐患治理建设（二次）采购项目

项目编号:YL-2024-000019-4.1B1

杨凌示范区公共资源交易中心制

二○二四年九月

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  合同主要条款

第四章  招标内容及具体要求

第五章  投标文件格式及构成

第一章  投标邀请函

项目概况

（道路交通安全隐患治理建设（二次）） 采购项目的潜在投标人应登录陕西省杨凌示范区公共资源交易中心平台（http://yangl.sxggzyjy.cn/）项目确认后获取招标文件, 并于2024年10月9日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YL-2024-000019-4.1B1

项目名称：道路交通安全隐患治理建设（二次）采购项目

预算金额：500万元

最高限价（如有）：500万元

采购需求：该项目主要拟在344国道路段、杨凌武功交界，河堤路部分路口路段及杨凌大道兴平路东口、城区主要事故多发交叉路口新增实施安装道路技术监控设备。涉及3处测速卡口，7处电子警察，8处监控和7处货车闯禁令（其中4处与电子警察共用传输链路）前端路口设备，共计21处隐患点位，涵盖国道路段、省道路段、国道与城市道路交叉口、国道与县道交叉口、国道与乡村道路交叉口。

合同履行期限：3年。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

1、供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应填写声明函。未提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

2、供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限定）。未提供证明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响响应文件的有效性。

（三）本项目的特定资格要求

1、营业执照(有效期内)。

2、法人授权委托书:法定代表人亲自参加投标时，须提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标时，须提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证复印件。

3、专业技术要求：供应商应具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，供应商拟派本项目负责人应具有机电工程二级及以上建造师证书、建筑企业安管人员安全生产考核合格证书。

4、财务状况报告：提供2022年以来任一年度经审计的财务审计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

5、税收缴纳证明：投标人税款所属会计期间为2023年9月至2024年9月的完税证明或纳税证明。提供至少1个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。（印花税不作为税收缴纳证明）。

6、社会保障资金缴纳证明：自2024年9月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

7、无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

8、信用记录：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体无失信记录（网站查询的截图，加盖投标人公章）。

三、采购项目需要落实的政府采购政策

1、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 5、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）； 6、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； 7、《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）； 8.《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）； 9、《陕西省财政厅、中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采[2023]5号）。

四、获取招标文件

1、时间：2024年9月14日8:30:00－2024年9月23日23:59:00；

2、地点及方式：登录陕西省杨凌示范区公共资源交易中心平台（http://yangl.sxggzyjy.cn/）项目确认后获取采购文件。

3、方式：在线获取

4、售价：每套0.00元（人民币），售后不退

注：（1）.网上投标确认流程：登录陕西省杨凌示范区公共资源交易中心平台（http://yangl.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统”进行登录，登录后选择“交易乙方”选择本项目选择“我要投标”填写相关信息后提交确认。（2）.获取采购文件方式：选择本项目点击“项目流程”进入采购文件下载页面，点击“交易文件下载”即可下载该项目发布的电子采购文件，供应商须在获取磋商文件时限内（2024-9-14日 8:30:00至2024-9-23日 23:59:00）登录陕西省杨凌示范区公共资源交易中心平台系统，直接下载采购文件。逾期下载通道将关闭，未及时下载采购文件将会影响后续开评标活动。（3）.办理CA锁方式：供应商初次使用交易平台，需前往陕西省数字证书认证中心股份有限公司办理 CA 锁，办理地址及咨询电话如下：西安市高新三路九号信息岗大厦一层 101室，咨询电话:4006369888 ；西安市长安北路14号省体育公寓B 座一楼，咨询电话：029-88661241。

五、答疑受理

1、时间：2024年9月14日－2024年9月23日，过期不再受理；

2、受理方式：传真029-87036229或邮箱798559825@qq.com。

六、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件递交截止时间：2024年10月9日9点00分；

2、投标文件递交方式

（1）电子响应文件（*.SXSTF）可于提交首次响应文件截止时间前任意时段登录陕西省杨凌示范区公共资源交易中心平台（http://yangl.sxggzyjy.cn/）“电子交易平台-企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。

（2）本项目采用“不见面”开标形式，供应商可登录陕西省杨凌示范区公共资源交易中心平台（http://yangl.sxggzyjy.cn/）〖《首页》不见面开标〗在线参与开评标过程，详见交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《杨凌示范区公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》（网址：http://yangl.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/subPage.html）。

3、开标时间：投标截止时间的同时。

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 八、其他补充事宜：无。

九、	对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：杨凌示范区公安局交巡警支队

地 址：陕西省杨凌示范区常青路1号

项目负责人：姜静

联系方式：13759886336

2、项目联系方式

项目联系人：秦悦

电话：029-87013006

第二章  投标人须知

1.释义

1.1采   购   人：杨凌示范区公安局交巡警支队

1.2招标组织机构：杨凌示范区公共资源交易中心

1.3监督管理部门：杨凌示范区政府采购管理委员会办公室

1.4标        书：招标文件与投标文件的统称

2.招标及招标文件

2.1本项目为政府采购招标项目，采购预算由预算内资金安排。本项目不接受联合体投标。

2.2采购人应优先购买中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。投标人应优先选投中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。

2.3在招标采购中，有政府采购法第三十六条第一款第（二）至第（四）项规定情形之一的，招标组织机构应当予以废标，并将废标理由通知所有投标人。

2.4招标文件

2.4-1招标文件由本文件目录所列第一章至第五章构成。

2.4-2招标文件各章内容对投标事宜提出明确要求，投标人须仔细阅读和正确理解。因投标人在阅读、理解招标文件方面产生疏漏和误解，而导致投标不利后果的或者被废标的，其责任由投标人自负。

2.4-3招标文件的修改、澄清或补正

a.招标组织机构可对已发出的招标文件进行必要的修改、澄清或补正，修改、澄清或补正的内容在投标截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

b. 投标人要求对招标文件进行澄清的，必须在投标截止时间十日前，以书面形式送达招标组织机构；招标组织机构在投标截止时间七日前以书面形式予以答复；必要时将书面答复传送给所有招标文件收受人。

c.招标组织机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

2.4-4.招标文件由招标组织机构登记发售，一经售出，恕不能退。

2.4-5.投标人不得擅自转让、变卖或复制招标文件进行投标。

2.4-6招标文件（除第三、四章外）的解释权归招标组织机构，第三、四章-招标内容及具体要求的解释权归采购人。

3、供应商注意事项

3.1询问

3.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向集中采购机构或采购人提出询问。集中采购机构或采购人将在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

询问内容超出采购人对集中采购机构委托授权范围的，供应商应当向采购人提出。

3.1.2 CA 办理及售后服务请咨询陕西省数字证书认证中心股份有限公司及其业务网点：

业务网点 1：西安市长安北路 14 号省体育公寓 B 座一楼

咨询电话：029-88661241

业务网点 2：西安市文景北路 16 号白桦林国际 B 座 2 楼 12 号窗口

咨询电话：029-86510073 转 80211

业务网点 3：西安市高新三路信息港大厦 1 楼客服中心

咨询电话：4006-369-888

3.2质疑和投诉

3.2.1供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人提出。

联 系 人：姜静

联系电话：13759886336

通信地址：陕西省杨凌示范区常青路1号

3.2.2供应商对政府采购开评标程序提出质疑的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式向集中采购机构提出：

联系电话：029-87013006

邮编：712100

3.2.3在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、集中采购机构将在收到书面质疑后 7 个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见〘财政部国库司（gks.mof.gov.cn）〙网站〖首页-政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html

3.2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

3.2.5有下列情形之一的，属于无效质疑：

（1）对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

（2）超过法定期限或未以书面形式提出的；

（3）缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

（4）质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

（5）针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

（6）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3.2.6质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意，或者采购人、集中采购机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向杨凌示范区财政局政府采购管理科提出投诉。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

3.2.7对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

3.2.8对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条〘诬告陷害罪〙捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第 246 条〘侮辱罪、诽谤罪〙以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

3.3关于信用记录的查询和使用

3.3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）第二条有关要求，采购人将在资格审查时通过〘信用中国（www.creditchina.gov.cn）〙、〘中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）〙网站对供应商的信用情况进行甄别。

3.3.2对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第 二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3.3.3供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3.3.4信用记录核查的截止时点为“资格审查当日”，查询结果将与其他采购文件一并保存。信用记录查询方法及查询结果如下：

（1）信用中国上的信用报告：信用中国首页·信用信息查询框·下载信用报告，点击“下载”或使用截图工具完整截图，打印时切记保留右上方的“报告下载时间”。

政府采购严重违法失信行为记录：中国政府采购网首页·政府采购严重违法失信行为记录名单，将查询结果截图并打印。

3.4关于对中小企业的优惠政策

3.4.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）的有关规定，小微企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物（不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的价格给予 10%-20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。同时，依据该办法第二条第三款规定小型、微型企业所投报的产品如果部分由中大型企业生产或提供的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

3.4.2根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

3.4.3根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（财库[2017]141 号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.4.4参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件。所投产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

3.4.5实际价格扣除比例以本章《评审要素及分值一览表》中具体规定为准。

3.5关于节能、环保产品

3.5.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”、“依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。”

3.5.2节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19 号）。

3.5.3环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）。

3.5.4国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）。

3.6关于进口产品

进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008] 248 号）有关规定，招标文件未明确规定“不允许进口产品参与招标”的，视为拒绝进口产品参加。招标文件明确规定“允许进口产品参与招标”的，满足需求的国内产品仍然可以参加招标。

3.7关于同一品牌产品的处理

3.7.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

3.7.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

### 3.7.3非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。

### 3.8关于现场踏勘及标前集中答疑

招标公告中明确安排现场踏勘或标前集中答疑活动的，各供应商应在招标公告约定的时间，派技术、预算等相关人员进行现场踏勘、参加标前集中答疑，需答疑的问题各供应商可以口头或书面形式做出。集中采购机构、采购人将共同对各供应商提出的问题进行答复，并对供应商书面提出的问题形成答疑纪要，在网上发布公告。答疑纪要与招标文件中不一致的内容，以答疑纪要为准。凡未参加现场踏勘或集中答疑的供应商，由此造成的偏差由各供应商自行负责。

招标公告中未明确安排现场踏勘或标前集中答疑活动的，各供应商自行前往进行踏勘。

3.9供应商的投标费用自理。

3.10不见面开标

该项目将采取“不见面”开标的形式，投标人无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

3.10.1开标当日，请各投标人至少提前半小时登录“不见面”开评标系统， 并按要求及时签到，并保持在线直到评审结束；

3.10.2投标人无需提交纸质投标文件，待采购结果公告后，由中标供应商补交一正一副纸质响应文件（备案用）。

3.10.3 唱标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子投标文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密投标文件时所用 CA 相同；评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求投标人进行在线澄清。

3.10.4“不见面”开评标系统操作说明详见全国公共资源交易平台（陕西.杨凌）网站〖首页.服务指南.下载专区〗中的《杨凌示范区公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。相关技术问题，请咨询软件开发商：400-998-0000/400-928-0095 。

3.10.5 未中标供应商的得分及排序将以电子邮件方式送达。

4.供应商资格

作为供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和本次招标的资格要求，并按第五章第3部分内容要求提供文件资料。

5.投标文件

为满足采购项目归档要求，本项目将采用电子投标文件与纸质投标文件并行的方式，供应商在投标时只须提供电子投标文件，待采购结果公告后，由中标供应商补交一正一副纸质投标文件（备案用）。电子投标文件与纸质投标文件内容不一致时，以电子投标文件为准。

5.1电子投标文件

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用 CA（数字认证证书）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

5.1.1电子招标文件获取方式：供应商登录〘全国公共资源交易平台（陕西省.杨凌示范区）〙网站〖首页“电子交易平台”企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，成功后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程“交易文件下载”免费下载电子招标文件（*.SXSZF）。

注意：供应商应随时留意可能发布的变更公告，公告中如注明本项目有变更文件，则应从“项目流程“答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

5.1.2电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。软件下载地址及操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省·杨凌示范区）网站〖首页·“服务指南”下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

5.1.3电子投标文件中需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。

5.1.4电子投标文件同样需要使用上述专用软件进行编制。若电子投标文件签章后，导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用查看投标文件工具打开未加密的电子投标文件重新导出。在编制过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商：技术支持热线400-998-0000 。

5.2纸质投标文件

### 5.2.1纸质投标文件的式样

5.2.1.1采用电子化评审系统的采购项目，其纸质投标文件应从政府采购项目投标文件制作软件中导出（因技术限制导出的页码可能不连贯，该问题不影响投标文件的有效性）。并按第一章《投标邀请函》中规定的投标文件份数要求进行印刷。项目分标段的，应按所投标段分别准备投标文件。

投标文件正副本内容应当一致，若正本内容和副本内容不符，以正本为准。

5.2.1.2投标文件的正本和全部的副本均须打印或用兰（黑）色墨水书写。因字迹潦草或编排混乱导致的不利后果，由供应商自行承担。

5.2.1.3投标文件装订方式：胶订（图纸及特殊文件除外）。

5.2.2纸质投标文件签署

5.2.2.1供应商应按照招标文件第五章《投标文件格式及构成》中指明的要求签字、盖章。

5.2.2.2除对错、漏处作必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删。所做修改处，必须有供应商的法定代表人或被授权人签字或盖章。

5.3投标文件的编制

5.3.1投标文件使用的语言和计量标准

a．投标文件的所有文件、资料、函电文字均须使用中文（通用缩写、代号、名称除外）；

b．投标文件使用的计量单位须使用公制单位（另有规定的除外）。

5.3.2投标文件格式及构成见第五章。未按要求格式要求编制投标文件带来的不利后果，供应商自行承担。

a．招标内容设置若干包的，供应商须以该包的完整内容为单位，选择一个或若干个包进行响应。

b．供应商须依据招标文件的内容要求编制投标文件，明确表达其意愿，对招标文件作出实质性响应。主要包括：

投标函；

开标一览表、分项报价表；

资格证明文件；

供应商概况；

供应商参加政府采购活动承诺书;

投标方案。

详细内容及格式详见招标文件第五章-投标文件格式及构成。

c．供应商必须保证其编制、递交的投标文件内容真实、合法、有效，否则承担相应的法律责任。

5.3.2投标文件有效期

a.投标文件有效期自开标大会之日起计算不得少于90天，否则将被视为无效文件。

b.在特殊情况下，在投标文件有效期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长投保文件有效期的书面要求。供应商书面同意延长投标文件有效期的，其供应商资格有效期相应延长。供应商也可书面拒绝延长有效期（在规定时限内无应答的视为拒绝），其供应商资格则自动丧失。

5.4投标文件的递交

5.4.1电子响应文件可于投标文件递交截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·杨凌示范区）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。递交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·杨凌示范区），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

5.4.2纸质投标文件，待采购结果公告后，由中标供应商补交一正一副纸质投标文件（备案用）。

5.5投标文件的撤回、补充和修改

供应商在递交投标文件后，且在投标文件递交截止时间前，可以对所递交的投标文件进行撤回、补充或修改。

5.5.1供应商在投标文件递交截止时间后不可撤回投标文件。

5.5.2对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

5.6供应商递交投标文件时，出现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝接收：

5.6.1误投的；

5.6.2递交投标文件时的供应商名称与投标报名时的名称不一致的；

5.6.3逾期提交电子投标文件的。

6.投标报价

投标报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

6.1供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

6.2投标报价货币：人民币；基本单位：元，精确到小数点后两位。

6.3投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

6.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

6.5因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

7.组织开标

7.1集中采购机构组织开标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

7.2集中采购机构将严格按照招标文件规定的时间和地点组织开标，供应商的法定代表人或被授权人可提前登录〘全国公共资源交易网（陕西省“杨凌示范区”）（http://yangl.sxggzyjy.cn/）〙中的〖首页·不见面开标〗系统，并在线签到。

7.3开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）在线自行解密电子投标文件，由电子交易系统进行自动唱标，并将开标一览表的内容公布。

投标供应商不足3家的，不得开标。

7.4开标过程由杨凌示范区公共资源交易中心指定专人记录， 由参加开标的相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

7.5投标供应商对开标过程和开标记录有疑议，以及认为采购人、杨凌示范区公共资源交易中心相关工作人员有需要回避情形的， 应当场提出询问或回避申请，采购人、杨凌示范区公共资源交易中心应当及时处理。

7.6投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

7.7在开标环节出现下列情况之一的，其电子响应文件视为无效文件：

7.7.1供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；

7.7.2因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子响应文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件的；

7.7.3上传的电子响应文件无法打开的；

7.7.4政府采购法律法规规定的其他无效情形。

### 7.8特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，集中采购机构将现场情况及时汇报政府采购监管部门。

8.资格审查

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组（由至少3 人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长）按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件及信用记录进行审查。出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）未按招标文件要求加盖公章的；

（3）资格审查小组认为供应商的资格证明文件存在疑点，要求供应商现场提供证明文件，供应商不能在规定时限内提供证明文件的；

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效投标供应商资格审查未通过的原因。

合格供应商不足3家的，不得评标。

## 9.组织评标

9.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

（2）宣布评标纪律;

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形;

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

（8）核对评标结果，有本章9.4.2.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告;

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

9.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（2）现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（3）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（4）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（5）对投标文件进行比较和评价；

（6）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（7）配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（8）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

9.3组建评标委员会

9.3.1为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。采购预算金额在 1000 万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

9.3.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

9.3.3评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

9.3.4对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

9.3.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，杨凌示范区公共资源交易中心应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，杨凌示范区公共资源交易中心应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料， 依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

杨凌示范区公共资源交易中心应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

9.4评标方法和程序

9.4.1评标方法：本项目采用综合评分法

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

9.4.2评标程序：供应商资格性审查通过后，评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的符合性进行审查。审查通过后，评标委员会根据响应程度对合格供应商的投标文件进行综合打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。具体程序如下：

### 9.4.2.1投标文件的符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性进行审查。

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件项目名称、项目编号、标段（未划分标段的除外） | 投标文件以下三处的项目名称、项目编号、标段无遗漏，且与本项目一致： （1）封面； （2）投标函； （3）法定代表人委托授权书。 |  |  |
| 2 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下内容： - 投标函； - 开标一览表、分项报价表（招标文件未作要求的除外）； - 资格证明文件； - 供应商概况； - 供应商参加政府采购活动承诺书; （6）投标方案。 |  |  |
| 3 | 投标文件签字、盖章 | 签字、盖章符合招标文件要求，且无遗漏。 |  |  |
| 4 | 投标文件的语言及计量单位 | 均符合招标文件的要求。 |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 符合招标文件的要求。 |  |  |
| 6 | 投标报价 | 同时满足以下条款： （1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）报价货币符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价； |  |  |
| 7 | 实质性条款响应 | 对招标文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款进行响应。（第四章标注★号的为实质性条款，未设实质性条款时可忽略此项） |  |  |
| 8 | 合同条款 | 完全理解并接受招标文件合同条款的要求。 |  |  |
| 9 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。 |  |  |
| 评标委员会：（签字或盖章） |  |  |  |  |

9.4.2.2综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

（1）投标文件报价出现本章第6小节“投标报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

（2）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

评标要素一览表

| 项别 | 总分值 | 分项最高分值 | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  |  |  |
| 价格 | 30 | 30 | 最低报价为基准价计30分；其他各投标人的报价按下列公式计算：（基准价/投标报价）X30=报价得分 |  |
| 技术 方案 | 53 | 技术 参数 28 | 产品技术参数全部满足招标文件要求的，得 25 分。须提供（不限于检测报告、产品彩页等）证明文件，每项不满足扣2分，扣完为止。（0～25 分） 产品技术参数优于招标文件要求的，须提供（不限于检测报告、产品彩页等）证明文件，每项加 1 分，最多加 3 分。（0-3分） |  |
|  |  | 产品 配置 5 | 产品配置齐全，数量准确，评标小组综合评议后按其响应程度自主赋分。（1～5分） |  |
|  |  | 产品 功能 5 | 产品安全可靠，功能齐全，实用性强，性能良好，符合使用要求（以产品的质量和关键技术指标作为依据），评标小组综合评议后按其响应程度自主赋分。（1～5分） |  |
|  |  | 供货、调试及实施 方案 4 | 完善的供货及实施方案，能保质保量按期供货，评标小组综合评议后按其响应程度自主赋分（0-2分）。 产品调试措施，确保产品的整体性能，评标小组综合评议后按其响应程度自主赋分（0-2分）。 |  |
|  |  | 人员 培训 方案 2 | 1、培训操作维护人员，具有详细、操作性强、科学的培训方案得0-1分； 2、列出详细的培训内容、培训方式等说明得0-1分。 |  |
|  |  | 人员 安排 4 | 项目人员配置齐全，职责明确，有专职的项目负责人，得3-4分；项目人员配置基本齐全，有专职的项目负责人，职责不明确，得1-3分。 |  |
|  |  | 质量 保证 措施 5 | 投标人要有明确的质量和进度保证措施，并具有详细可行内容。根据是否提出符合招标文件和采购人要求，按期完成设备供货、上线运行等措施，评标委员会成员按照响应情况进行评分；（0-5分）。 |  |
| 售后 服务 | 10 | 10 | 对供应商提供的售后服务方案进行综合对比赋分，包括服务方案、响应方式、故障处理等，由评标委员会成员按照投标文件相关内容和合理性、可行性进行评分0-10分。 |  |
| 信誉 业绩 | 5 | 业绩 证明 5 | 提供2021年以来同类项目的业绩证明文件（即合同或相应的验收文件），评审时以业绩证明文件原件扫描件为计分依据， 每出具一份业绩证明文件得1分，满分5分。 备注：投标文件的业绩证明文件扫描件须加盖公章。 |  |
| 商务 响应 | 2 | 2 | 满足商务合同条款要求，并附有条款详细说明的得2分；满足商务合同条款要求，无条款详细说明的得1分；无商务响应的不得分。 |  |

注：1.各种计算数字“四舍五入”保留二位小数。2.评标委员会成员的赋分未按本表规定赋分的，则该成员的打分无效，不计入汇总分。3. 交货、结算等主要条款不满足商务要求，按无效文件处理。4.对小型和微型企业提供本企业制造的货物或提供其他小微企业制造的货物的价格，或由本企业承担工程、提供服务的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；5.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。6.未提供中小企业声明函的不享受价格折扣；小型、微型企业所投报的产品如果部分由中大型企业生产或提供的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

9.4.2.3推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商列为排名第一的中标候选人。

### 9.4.2.4编写评审报告

评标委员会根据评标情况编制评审报告，评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

9.4.3对投标文件的澄清

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标供应商的原则对投标文件做出评判。

（3）评标委员会要求供应商澄清、说明或者补正投标文件应当以书面形式做出。供应商应当在规定的澄清时限内以书面形式提交，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字（或盖章），或者加盖公章。

（4）供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

9.4.4评标保密工作

（1）招标组织机构必须采取必要措施，保证评标工作在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标方法的确定，以及评标过程和结果。

（2）评标委员会成员及全体与会工作人员不得将有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况，泄露给投标人或与评标无关的其他人员，违者依法追究其责任。

9.4.5投标文件属下列情形之一的，按无效投标处理：

a.投标文件延迟递交的；

b.投标文件没有递交到指定地点的；

c.未按招标文件规定要求签署、盖章的；

d.不符合资格证明文件要求的；

e.以他人名义投标的；

f.以围标、串标的手段谋取中标或以其他违法方式投标的；

g.投标文件有效期不符合招标文件要求的；

h.经评委会认定，投标文件明显不符合招标文件要求的技术规格、标准和商务要求的；

i.有重大缺漏项的；

j.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

k.投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

l.投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且不能证明其报价合理性的；

m.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

9.4.6评标过程中若出现特殊情况，评标委员会可以根据政府采购法和国家的有关规定，提出处理意见，经采购人、招标组织机构同意后做出处理决定。

9.4.7评标过程中，若实际有效响应人不足三家，遵照财政部令第87号第四十四条和陕财办采资（2016）53号文件相关规定执行。

9.4.8 商务标开标后，若投标人的投标报价超出了预算金额或最高限价的，按无效投标处理。

10.定标

10.1定标程序

10.1-1招标组织机构在评标工作结束后，将评标报告送采购人。

10.1-2采购人在收到评标报告后，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，并函复招标组织机构。

10.1-3中标供应商确定后，中标结果在政府采购信息发布媒体上进行公示。投标人对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》及财政部有关规定办理。

10.2公示期满后，招标组织机构向中标供应商发出《中标通知书》。

10.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排序在中标供应商之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推至第二位。

11.签订合同

11.1采购人、中标供应商须在招标组织机构发出中标通知书之后，洽谈合同条款内容，拟订合同文本草案,并在中标通知书发出之日起三十日内签订书面合同。

11.2招标组织机构应当督促采购人、中标供应商在规定的期限内完成合同签订工作，并对采购合同内容进行审核确认。

11.3采购人应当自合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将合同副本报政府采购监管机关备案。

11.4合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

11.5招标文件、投标文件、补充协议等为合同的组成部分，具有同等法律效力。

12.其他

（一）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

（三）招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三章  合同主要条款

### 一、交付条件：

（一）交付地点：采购人指定地点。

（二）交付期：自合同签订之日起 	个日历日内完成项目全部内容， 并交付采购人验收合格。

### 二、合同价款

（一）合同总价包括：设备供应费、安装调试费和其他费用。

（二）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

### 三、款项结算

（一）为保证项目在质保期运行正常，项目建设完成后通过3个月以上试运行，最终进行竣工验收，根据项目情况据实结算。竣工验收合格后，甲方分三次向乙方支付合同款项，分别支付合同价款的50%，45%，5%，三年付清。

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：验收合格后填写政府采购项目验收单（一式伍份），发票（按合同总价直开采购人）供应商持中标通知书、供货合同、发票、政府采购项目验收单，与采购人结算。

### 四、质量保证

（一）保证所供设备应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。

（二）保证所供设备进货渠道正规，无假货、水货或翻新货，并能按期交付。

（三）中标供应商所供设备因侵权而产生的一切后果由中标供应商负责，采购人保留索赔权力。

### 五、安装、调试和验收

（一）现场验收：设备及其备件到达采购人指定地点后，采购人根据合同要求，在中标供应商和采购人相关负责人双方同时在场的情况下， 进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

（二）安装调试：中标供应商应配合施工进度要求，负责在完成施工后对设备进行安装、调试和试运行，直至验收合格。中标供应商应提供全部安装、调试过程中所需的材料、设施设备、人工等。试运行应当在采购人的监督下进行。

（三）最终验收：本项目完成后，由中标供应商向采购人递交验收通知书，经采购人确认后，组织中标供应商进行系统验收（必要时采购人可委托具有相关资质的第三方检测机构/技术专家对设备进行系统验收，需要国家法定检验部门进行检验或验收的由中标供应商负责联系）。验收合 格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）作为对设备的最终认可。

（四）验收依据

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

（五）中标供应商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

### 六、售后服务

质量保证期：自采购人签发最终验收合格证书之日起三年，若该质量保证期小于国家标准，则以国家标准为准。设备终身维修。

### （一）质保期内

1、凡正常使用中出现的故障，均由中标供应商负责提供免费检测维修、更换不合格的零部件直至整机（更换的零部件或整机应保证自更换之日起提供相同的质量保证期），若需返厂处理，中标供应商应承担相关费用。同时记录检修情况，并向采购人提供检修报告。

2、质保期三年，中标企业中标后需在杨凌示范区常驻售后技术人员；凡设备发生质量问题或出现其他故障，接到采购人通知后，服务响应时间不超过 2 小时，2 小时内派专业维修人员到达现场，排除故障。采购人不接受第三方公司在质保期内售后。系统出现各类故障（含前端设备、线路）未能及时响应并未按响应期限内排除恢复系统运行，按照签订协议条款执行，在项目质保金内逐次扣除。

3、免费提供每周 7×24 小时不间断的电话支持服务，解答用户在使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和对策。

4、定期派专业维修人员到现场走访，给予检查维护。并向采购人提供巡检单（一式两份，由双方签字确认），内容包含但不限于巡检时间、巡检内容、巡检结果。

5、款项结清前，对所供设备进行一次全面检测、保养和维护。

### （二）质保期满后

中标供应商应保证以合理的价格提供维护和保养服务，当发生故障时，中标供应商应按质保期内相同的服务标准进行维护处理。

### （三）人员培训

提供设备的现场培训，使采购人操作、维护人员掌握操作使用、维护保养及其他必备知识。采购人要求派遣专业技术人员参与项目实施的，在项目整体实施及质保期内，随时向采购人技术人员讲解技术和实施方案。培训费用已包含在合同总价内。

### 七、技术与服务

### （一）技术资料

1、设备合格证；

2、设备技术参数；

3、设备使用维护说明书（中文）；

4、其它资料。

### （二）服务承诺

以投标文件、澄清表（函）、合同和随设备的相关文件为准。

### 八、违约责任

（一）按《民法典》中的相关条款执行。

（二）供应商未按合同要求提供设备或设备质量不能满足合同要求的，采购人应当将供应商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求供应商承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据政府《采购法》及相关法律法规对供应商的违法行为进行相应的处罚。

（三）依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同招标组织机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监管机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

### 九、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式6份，采购人2份、中标人2份；招标组织机构、政府采购管理机构各1份。

3、如本合同有未尽事宜，以招标文件为准，招标文件未做要求的，由双方依法订立补充合同。

4、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向咸阳市行政仲裁机关申请仲裁或者向杨陵区人民法院提请诉讼。

5、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

6、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

| 甲 方 | 乙 方 | 确 认 方 |
| --- | --- | --- |
| （盖章） | 中标供应商全称 （盖章） | 杨凌示范区公共资源交易中心 （盖章） |
| 地址： | 地址： | 地址：杨凌政务大厦一楼南侧103室 |
| 邮编： | 邮编： | 邮编：712100 |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表：（签字） | 被授权代表：（签字） | 承办人：（签字） |
| 电话： | 电话： | 电话：029-87013006 |
| 传真： | 传真： | 传真：029-87036229 |
|  | 开户银行： |  |
|  | 帐号： |  |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 招标内容及具体要求

- 一、项目概述

- （一）项目名称

道路交通安全隐患治理建设（二次）采购项目

- （二）项目建设单位

杨凌示范区公安局交巡警支队

- （三）本项目建设详细地点、类型、分布如下：

| 序号 | 点位名称 | 类型 | 方向 | 车道数 | L杆件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨凌武功交界 | 测速卡口 | 由东向西 | 4+1 | T杆件：6.5*12*4 |
|  |  |  | 由西向东 | 4 | L杆件：6.5*12 |
| 2 | 344国道帅家村路段 | 测速卡口 | 由东向西 | 4 | 6.5*10 |
|  |  |  | 由西向东 | 4 | 6.5*10 |
| 3 | 344国道官村路段 | 测速卡口 | 由东向西 | 3 | 6.5*10 |
|  |  |  | 由西向东 | 3 | 6.5*10 |
| 4 | 北环路杨临路十字 | 电警 | 由东向西 | 2 | 6.5*10 |
|  |  |  | 由南向北 | 1 | 6.5*6 |
|  |  |  | 由西向东 | 2 | 6.5*10 |
|  |  |  | 由北向南 | 1 | 6.5*6 |
|  |  | 闯禁令（南口） | 由北向南 | 1 | 6.5*6 |
| 5 | 北环路农科路十字 | 电警 | 由东向西 | 2 | 6.5*10 |
|  |  |  | 由南向北 | 2 | 6.5*10 |
|  |  |  | 由西向东 | 3 | 6.5*14 |
|  |  |  | 由北向南 | 3 | 6.5*12 |
|  |  | 闯禁令（南口） | 由北向南 | 2 | 6.5*10 |
| 6 | 344国道东环北路十字 | 电警 | 由东向西 | 3+1 | 6.5*9*4 |
|  |  |  | 由南向北 | 3.5 | 6.5*12 |
|  |  |  | 由西向东 | 3 | 6.5*9 |
|  |  |  | 由北向南 | 3+1 | 6.5*12*5 |
|  |  | 闯禁令（西口） | 由东向西 | 3+1 | 6.5*9*4 |
| 7 | 渭惠迎宾路十字 | 电警 | 由东向西 | 4+1 | 6.5*14*4 |
|  |  |  | 由南向北 | 3 | 6.5*12 |
|  |  |  | 由西向东 | 4 | 6.5*14 |
|  |  |  | 由北向南 | 3+1 | 6.5*10*6 |
| 8 | 自贸大街博学十字 | 电警 | 由东向西 | 2+1 | 6.5*8*4 |
|  |  |  | 由南向北 | 2.5 | 6.5*8 |
|  |  |  | 由西向东 | 2+1 | 6.5*8*4 |
|  |  |  | 由北向南 | 2.5 | 6.5*8 |
|  |  | 闯禁令 | 由南向北 | 2 | 利旧 |
| 9 | 农科高干十字 | 电警 | 由东向西 | 3+1 | 6.5*10*4 |
|  |  |  | 由南向北 | 3+1 | 6.5*10*4 |
|  |  |  | 由西向东 | 3 | 6.5*10 |
|  |  |  | 由北向南 | 3+1 | 6.5*10*4 |
| 10 | 新桥康乐十字 | 电警 | 由东向西 | 2 | 6.5*6 |
|  |  |  | 由南向北 | 2+1 | 6.5*6*4 |
|  |  |  | 由西向东 | 2 | 6.5*6 |
|  |  |  | 由北向南 | 3+1 | 6.5*12*6 |
| 11 | 344国道杨武路交叉口 | 监控 | 东西向 |  | 2个球机 |
| 12 | 344国道孟杨路十字 | 监控 | 东西向 |  | 2个球机 |
| 13 | 344国道福泽园交叉口 | 监控 | 东西向 |  | 2个球机 |
| 14 | 344国道官村交叉口 | 监控 | 东西向 |  | 2个球机 |
| 15 | 344国道周李家村交叉口 | 监控 | 东西向 |  | 2个球机 |
| 16 | 344国道帅家村交叉口 | 监控 | 东西向 |  | 2个球机 |
| 17 | 344国道李家村交叉口 | 监控 | 东西向 |  | 新建L杆件：6.5*8 |
| 18 | 孟杨路扶杨周十字 | 监控 | 南北向 |  | 2个球机 |
| 19 | 扶杨路河堤路丁字东口 | 闯禁令 | 由西向东 | 2+1 | 6.5*6*4 |
| 20 | 东环南路河堤路丁字西口 | 闯禁令 | 由东向西 | 2+1 | 6.5*6*4 |
| 21 | 杨凌大道兴平路东口 | 闯禁令 | 由东向西 | 2+1 | 6.5*6*4 |

- 二、建设内容与安装点位

- 该项目主要拟在344国道路段、杨凌武功交界，河堤路部分路口路段及杨凌大道兴平路东口、城区主要事故多发交叉路口新增实施安装道路技术监控设备。涉及3处测速卡口，7处电子警察，8处监控和7处货车闯禁令前端路口设备，共计21处隐患点位，涵盖国道路段、省道路段、国道与城市道路交叉口、国道与县道交叉口、国道与乡村道路交叉口。

建设内容主要包括两部分，一是外场设备建设，二是中心设备建设。外场设备建设包括杆件、管道管线、采集图像设备、终端、网络和配套的土建施工及安装；中心设备建设主要包括已建管控系统平台升级、迁移扩展统一权限、统一门户，增加存储扩容、升级节点管理系统及相关网络建设内容。

- 三、项目建设依据

系统建设，依据国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下：

《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）

《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》（GA/T 651-2021）

《公安交通指挥系统设计规范》（GAT/515-2011）

《关于加强社会治安防控体系建设的意见》（中办发〔2014〕69号）

《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》(发改高技〔2015〕996号)

《加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案（2015-2020年）》（发改办高技〔2015〕2056号）

《陕西省公安视频图像信息联网与共享平台建设工作任务书》（陕公科信〔2016〕50号）

《陕西省公共安全视频监控联网系统工程技术规范》（DB61/T1143-2018）

《视频监控联网共享系统技术规范》（DB61/T525-2011）

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB35114-2017）

《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

《道路交通信息监测记录设备设置规范》（GA/T 1047-2013）

《机动车违法停车自动记录系统通用技术条件》（GA/T 1426-2017）

《道路交通信息发布规范》（GA/T 994-2017）

《视频交通事件检测器》（GB/T 28789-2012）

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014）

《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）

《机动车区间测速技术规范》（GA/T 959-2011）

《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T995-2020）

《LED道路交通诱导可变信息标志》（GA/T 484-2018）

《城市道路路内停车管理设施应用指南》（GA/T 1271-2015）

《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》（GA/T 1244-2015）

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）

《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）

《城市照明自动控制系统技术规范》（CJJ/T 227-2014）

《道路LED照明应用技术规范》（DG-TJ 08-2182-2015）

《道路LED照明智能控制系统技术规范》（CALT 004-2016）

除上述规范以外的遵循平安城市建设相关地方规范与标准以及国家、省市、相关行业的技术要求及规范。

四、项目技术要求

1.电子警察系统技术要求

电子警察系统采用视频检测单元对闯红灯车辆进行检测，当有违章闯红灯车辆时，前端的抓拍单元对车辆进行图像抓拍记录。抓拍单元拍得的违章照片在网络通时自动将图片传输至路口的终端服务器内，网络不通时首先被存储在抓拍机内部存储器中等网络通再将图片下载至路口的终端服务器内。当终端服务器与中心平台的通讯线路畅通时，立即将图片上传到交警支/大队后台管理计算机进行处理。

1.1 前端系统组成

高清智能前端子系统主要由以下功能单元组成：

图像采集识别处理和录像单元：含电警抓拍单元和卡口抓拍单元，含全景补光灯和气体闪光灯；

前端数据处理及上传单元：含终端服务器；

网络传输单元：含路口交换机和光纤收发器；

红绿灯检测单元：含交通灯信号检测器；

1.2 系统现场布局

在本系统中采用1台900万像素的抓拍单元覆盖3个车道（国标宽度3.75m）用于拍摄车头进行人脸识别，1台900万像素的抓拍单元覆盖3个车道（国标宽度3.75m）用于拍摄车尾进行车辆通过道路时的行为判断。保证视场范围的全覆盖。除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆、闯红灯车辆、其他违法行为车辆，还能够对违法行为人进行人脸特征记录。

抓拍单元与补光灯安装在同一根立杆上，立杆高度一般6米。电警抓拍单元投影位置距停车线相距20米，卡口抓拍单元成像最佳位置为距杆25米处。

1.3 硬件设备配置原则

1） 每3条车道配置1套卡口抓拍单元、每3条车道配置1套卡口抓拍单元，用于采集行驶车辆的完整外形图片和实时数据处理；其中ISP成像控制、补光灯联动信号输出、车牌号码识别等关键技术均集成在抓拍单元中；

2） 每个车道配置一台闪光灯作为辅助光源，确保抓拍图片能够清晰识别车牌号码和前排驾驶室人脸；每1车道配置一台频闪补光灯作为辅助光源，确保抓拍图片能够识别车牌号码、车身全貌特征。

3） 每个点位（≤12车道）设置一台终端服务器，用作前端信息备份存储；在单个点位车道数大于12个时，需要根据增加的车道数量增加终端服务器，单台终端服务器最多可支持12个车道；

4） 每个主杆处配置一个机柜，机箱安装在立杆的适当位置，机箱内安装配电设备、安装支架和线槽，并提供维护电源插座。每个副杆配置一个挂式小机箱，机箱安装与杆体上2米处，机箱内安装配电设备、网络设备等。

1.4 电子警察系统要求

为保障系统能够正常投入使用，按照公安部交管局要求，所投电子警察系统须具备公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的满足GA/T 496-2014《闯红灯自动记录系统通用技术条件》和GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的系统检测报告。

2.测速系统技术要求

机动车单点测速系统通过对监测车道内机动车行驶速度的实时、自动测速，并对监测车道内机动车进行图片抓拍、车辆特征数据采集，实现对道路上机动车超速违法行为常年不间断的自动记录，为快速纠正超速违法行为提供重要的技术手段和证据。在城市治安及交通管理过程中发挥了重要的作用，对解决公安警力不足、提高交通执法水平有着十分重要的意义。

本项目采用高清晰双全局曝光900万全局曝光CMOS影像传感器，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好、夜间无爆闪光污染等特点，可广泛应用于交通卡口测速、通行车辆记录、逆向行驶、跨线行驶等违章行为抓拍，并能为治安案件的侦破提供有力的线索证据，成为现代交通管理的高效助手。

机动车单点测速系统主要由卡口、测速雷达、终端服务器、补光灯、传输设备和中心管理平台组成。

2.1 设备配置原则

原则上需配置卡口，满足《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）标准要求。

500万卡口覆盖一个车道。

每个车道配置一台多合一补光灯。

每个车道配置一台测速雷达。

每个点位配置一台终端服务器。

每个点位配置一台抱杆机柜。

2.2 系统功能要求

超速抓拍:系统能够准确捕获机动车超速行驶违法行为，每辆超速车辆采集2幅不同时间或者不同位置的特征图片，记录超速违法行为的完整过程，所记录的图片能清晰辨别机动车车型、车身颜色、号牌号码等基本特征。

车辆捕获: 系统能对所有经过车辆进行捕获。

车辆牌照自动识别: 系统可自动对车辆牌照进行识别，包括车牌号码、车牌颜色的识别。

车身颜色识别: 系统可自动对车身深浅和颜色进行识别。

车型判别：系统采用车牌颜色和视频检测技术结合的方法对车辆类型进行判别。

支持断点续传功能：网络传输通道故障时，终端服务器能在一定时间内临时缓存完整的数据信息，当通信恢复以后，临时存储的数据能自动续传，补录到中心管理平台集中存储。

防篡改：系统记录的原始图像信息具备防篡改功能，避免在传输、存储、处理等过程中被人为篡改。

2.3 测速系统要求

为保障系统能够正常投入使用，按照公安部交管局要求，所投测速系统须具备公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的满足GB/T21255-2019《机动车测速仪》和GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的系统检测报告。

3.闯禁行系统技术要求

闯禁行系统主要由卡口、终端服务器、补光灯、传输设备和中心管理平台组成。以机动车图片抓拍、车辆号牌识别、车辆特征数据采集、查报站出警拦截等为主要目的，并对道路运行车辆的构成、流量分布，违章情况进行常年不间断的自动记录。

闯禁行系统为快速纠正交通违章行为和快速侦破交通事故逃逸、机动车盗抢、套牌案件提供重要的技术手段和证据，同时为交通管理、交通规划、道路养护提供重要的基础和运行数据，在城市治安及交通管理过程中发挥了重要的作用，对解决公安警力不足、提高交通执法水平有着十分重要的意义。

3.1 设备配置原则

原则上需配置卡口，满足《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）标准要求。

500万像素卡口最大覆盖2个车道，900万像素卡口最大覆盖3个车道；

每个车道配置一台多合一补光灯（频闪、红外/白光爆闪三合一）。

每个点位配置一台终端服务器。

卡口立杆距离抓拍点位22m左右。

每根立杆配置一台抱杆机柜。

3.2 闯禁行系统要求

为保障系统能够正常投入使用，按照公安部交管局要求，所投闯禁行系统须具备公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的满足GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的系统检测报告。

4.主要设备技术规格要求

4.1 500万卡口抓拍单元

1）设备示例

2）技术规格要求

500W卡口抓拍单元整体组成包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等；

设备传感器数量≥2个，传感器靶面尺寸≥2/3英寸；

视频压缩标准应支持H.264, H.265, MJPEG；

抓拍应支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。

最大图像尺寸≥2448×2048像素；

应支持同时预览两路传感器感知的视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。

应支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。

应支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯或外置LED灯加红外爆闪同步补光。

应支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。

应支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础。

应支持非机动车和行人的抓拍和特征检测。

应支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入。

应支持在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。

应支持远程数据上传，GB/T 28181-2016视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。

应支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。

应支持识别多种车身颜色。包括不限于白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、棕、银灰、深橙等

设备可按照不少于11种车型设置不同超速比，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。

应支持检测并跟踪指定区域内不少于 200 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。

4.2卡口光灯

1）设备示例

2）技术规格要求

应符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》；

补光装置光源应包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源；

应采用包括LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，具有红外和白光补光切换；

应具有LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换；

眩光阀值增量TI≤1.08%

应支持触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常；

应可通过RS485进行远程升级；

应具有记录闪光灯闪光次数功能；

防护等级不低于IP66；

4.3 测速雷达

1）设备示例

2）技术规格要求

测速范围不低于10km/h-250km/h；

测速误差不高于车速20km/h-180km/h，误差-0.5km/h-0km/h；车速180km/h及以上，误差-1km/h-0km/h；

应支持通过WIFI连接进行升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置；

应支持宽压电源，输入电压为9V-24V范围内测速雷达能正常工作；

雷达测速单元功耗应不大于2W；

防护等级IP66；

4.4 前端主机（12路）

1）设备示例

2）技术规格要求

支持嵌入式操作系统；

支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据；

支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据；

支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验；

支持不少于12路IP摄像机进行录像与图片的实时预览和存储，并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端；

支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储，本项目配置不少于8T；

具备数据直存功能，支持视频流直接写入存储。

工作温度：-30℃~70℃

4.5 智能球机

1）设备示例

2）技术规格要求

摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头；全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯；

细节通道内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距240mm，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯；红外距离不小于250米；

细节通道光学变倍≥40倍，细节通道水平键控速度≥0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s；

全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440；细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx；

内置不少于2颗GPU芯片；

全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°；

全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调；设备支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°；

具备声音报警输出功能，可设置多种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警；

摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB；

设备事件上报的抓图应支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；应支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；应支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。

设备应支持掉头检测、压线抓拍、违法变道抓拍、逆行抓拍、机动车占用非机动车道抓拍，图片模式应符合《GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中的相关规定。

设备应支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量（1~4张可选）；

设备应可通过客户端软件设置取证图片数量（1~6张可选）、抓拍图片间隔、并在图片上叠加车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车身颜色、违法类型的名称及对应编号，违法类型的名称及对应编号可设置；

防护不低于IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；设备应含支架电源配件；

4.6 900万卡口抓拍单元

1）设备示例

2）技术规格要求

整体组成包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等。

设备传感器数量≥2个，传感器靶面尺寸≥1英寸。

抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。

设备应采用深度学习芯片

支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览

最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800

护罩玻璃透光率≥99%

视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG

支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测

外壳防护等级应不低于IP66

支持驾驶人脸部特征信息大于50×50个像素点、夜间环境照度在10lx~30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，输出高清人脸抠图。

具有抓拍黄牌车、蓝牌车，绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍九个设置选项。支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。

支持牛眼灯下的车牌识别功能，抓拍图片车牌，抓拍图片车牌清晰可见。

支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。

支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。

在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见。

支持检测并跟踪指定区域内不少于 200个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。

4.7 电警抓拍单元（900W）

1）设备示例

2）技术规格要求

整体组成包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等

图像传感器：≥1英寸；

支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览

视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG

外壳防护等级应不低于IP66

支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测

支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98%

支持闯红灯抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%

支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测

支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车等货车类型

支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。

支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片； 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率≥99%；检测准确率≥99%。

支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。

支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。

4.8 LED频闪灯

1）设备示例

2）技术规格要求

符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的二级补光装置要求；

补光灯在频率大于250Hz或占空比大于39%时进行自我保护，自动熄灭；

补光装置光辐射安全性能符合GB/T 37958-2019规定的1类危险要求；

防护等级不低于IP66；

4.9 前端主机（4路）

1）设备示例

2）技术规格要求

嵌入式操作系统

具备不少于4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口；

坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作；

内置不小于2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额；

支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储；

可配置多种字符叠加、图片合成模式；

4.10 交通灯信号检测器

1）设备示例

2）技术规格要求

不少于16路信号灯交流信号输入接口

支持不少于4个RS485输出接口、1路100M网口输出

5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式

工作温度： -30℃~70℃

4.11 前端主机（16路）

1）设备示例

2）技术规格要求

支持嵌入式操作系统；

支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据；

支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据；

支持IP地址过滤、SSH开关自定义、ARP防攻击、视频水印等安全防护功能，具备强密码管理功能。支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验；

支持不少于16路IP摄像机进行录像与图片的实时预览和存储，并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端；

支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储，本项目配置不少于8T；

具备数据直存功能，支持视频流直接写入存储。

工作温度：-30℃~70℃

4.12网络存储设备（核心设备）

1）设备示例

2）技术规格要求

主机配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1冗余电源。

具有不少于48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。本次项目满配8T企业级硬盘。

支持存储实时视频流、视频片段、图片和相对应的结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含但不限于人、机动车、非机动车等）

支持对图片数据进行处理，包括但不限于：图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、添加马赛克、增加水印，并支持通过页面下载处理成功的图片数据

系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取

设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放

云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响。

出于统一管理、资源按需分配的考虑，本次所采购存储主机须接入杨凌示范区公安局交巡警支队在用视频云存储管理系统，投标人需提供与现有系统对接证明材料。

4.13漏洞扫描（核心设备）

1）设备示例

2）技术规格要求

系统漏扫授权IP数≥100（要求可扩展），WEB漏扫授权URL数≥20；主机漏扫最大并发IP数≥150，WEB漏扫最大并发URL数≥5；规格：1U；硬盘容量≥2TB；接口≥6千兆电口，≥2千兆光口SFP。

支持全局风险统计时段自定义，展示最近24小时、最近1周、最近2周、最近30天、最近6个月、按周、按月或自定义统计区间的风险分布和详情，时间跨度不限制。

支持全局风险统计功能，通过扇形图、条状图、标签、表格等形式直观展示资产风险分布、漏洞风险等级分布、紧急漏洞、风险资产清单等信息，并可查看详情。

支持从漏洞视角分类型呈现风险概览和详情信息，支持在线查看展示“系统漏洞”、“WEB漏洞”、“弱口令”和“基线风险”的名称、风险等级、漏洞数、最近发现时间，并可关联漏洞详情。漏洞详情可支持展示漏洞名称、漏洞类型、发现时间、影响资产、漏洞描述、漏洞影响、修复建议、CVE编号、CNNVD编号和举证信息等。

支持全面扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型，其中全面扫描支持系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、弱口令扫描同时执行。

支持资产发现功能，可基于IP地址、IP网段、IP范围、URL等方式进行资产发现扫描，支持EXCEL格式批量导入。

资产发现支持存活探测、服务和端口探测、操作系统识别、应用识别、和设备指纹识别等功能，其中服务和端口探测支持常用端口、全量端口和自定义端口三种探测方式。

支持域管理功能，系统默认内置终端接入域、运维管理域、其他业务域、核心业务域、核心交换域、对外服务域、外联域、互联网出口域等，可根据单位实际情况进行自定义管理。

5.标志标牌设计

实施测速路段需安装限速标志。标志采用白底、黑字、黑边框、白衬边，版面中的图形标识应符合GB5768.2-2009中7.2.5.5的规定，

前方测速告知牌

五、其他要求

1、质保期三年，中标企业中标后需在杨凌示范区常驻售后技术人员；

2、本次建设的前端设备需与杨凌示范区公安局交巡警支队已建智能交通管理后台无缝兼容，需提供兼容承诺函及实施方案。

3、售后服务：提供三年软件升级和硬件质保。有专业的维护部门与维护队伍提供快速的故障处理，并提供售后服务及故障（损坏）处理程序（包括：处理方案预案、流程、处理时间、负责人及电话、质量监管及处罚条款等），服务要求首问负责制，所有服务请求必须在2小时内响应；提供咨询、受理、申告、监管、技术支持等服务，统一标准的服务规范，并与用户签订服务质量保障协议。不接受第三方公司在质保期内售后。系统出现各类故障（含前端设备、线路）未能及时响应并未按响应期限内排除恢复系统运行，按照签订协议条款执行，在项目质保金内逐次扣除；

4、投标人在报名投标期间，需对前端路口点位进行实地查勘，避免投标期间和中标后提出没必要的要求；采购方不统一组织查勘现场，请根据点位具体要求清单自行前往查勘；

5、该项目基本属于新增设备建设，所有地下管道需进行顶管铺设线路；

6、主电源线路部分在信号灯接入电源，其他路段电源接入从市政变电或电力部门指定电源接入处至设备机柜经过地下管道布线接通；

7、项目在实施过程中发生安装点位变更、型号变更时需通过建设单位、承建单位、监理单位认可按照变更流程完成，不追加计算费用；

8、供应商投标总报价包括但不限于产品、售后服务费、保险费、运输费、安装调试费、税金及其他费用。其他费用应包括：项目的光纤链路费、设计编制费、监理费、审计费、费用以及第三方检测费等。以上费用明细详见项目建设其他项清单，由中标单位予以支付。招投标工作结束后，与采购单位询价确定的各服务单位签订三方付款协议；

9、为保证项目质量、系统运行正常、售后服务及时，本次项目建设将由具有信息化监理资质公司进行监理；建设安装调试完成按照审计单位相关标准要求进行审计；

10、项目建设具体文字要求描述不清楚的，依照各类清单为准实施建设；

11、采购程序完成签订合同后，监理单位提前介入，按照监理程序进行；中标单位供货设备除中心后台设备做完进场报验后可直接进入机房安装，路口设备到货后只做进行报验，安装前设备由中标单位自行保存，直至安装到位；

12、该项目涉及的软件系统进行超融合迁移后，确保系统的稳定性以及数据的完整性，软件实施完成后，确保与道路交通安全隐患治理建设项目涉及的软件实现统一门户，统一权限管理，保障系统正常运行；

13、建设周期150天（2024年-2025年）。

- 六、设备清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、杨凌武功交界（测速卡口） |  |  |  |  |
| 1 | 500万卡口抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 9 |
| 2 | 卡口补光灯 | 详见主要设备技术规格要求 | 套 | 9 |
| 3 | 测速雷达 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 6 |
| 4 | 抱箍 | 摄像机横杆安装，带钢带抱箍； | 只 | 24 |
| 5 | 前端主机（12路） | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 6 | 智能球机 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 2 |
| 7 | 落地机柜 | 落地机柜 - 尺寸：不小于600mm（宽） × 1150mm（高）× 600mm（深）。 - 应包含双路220V防雷，双路空气开关1个，单路空气开关8个，三芯维护插座1个。 - 防护等级不低于IP55。 | 台 | 1 |
| 8 | 落地机柜基础 | C25 无筋砼，含开挖、回填、机械费、人工费、垃圾外运外运及道路 | 项 | 1 |
| 9 | 抱杆机柜 | 抱杆机柜 - 尺寸：不小于400mmX300mmX500mm； - 机柜内应含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装； - 结构：整体结构采用拼焊结构； - 防护等级不低于IP55； - 专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能； - 应支持机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； - 机柜应采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 | 台 | 1 |
| 10 | 光纤收发器 | 光纤收发器 - 20公里，单模单纤； - 光纤类型：单模单纤，9/125um； - 传输距离不少于20公里； - 波长：Tx1550nm/Rx1310nm； - 发射功率：-14~-7dB； - 接收灵敏度≥-32dB； - 浪涌防护不低于4KV； - 防护等级不低于IP40； | 对 | 1 |
| 11 | 千兆工业交换机 | 工业交换机 - 具有不少于8个千兆电口； - 应支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x； - 应支持不低于6 KV防浪涌； - 应支持端口管理； - 应具有坚固式高强度金属外壳； - 应支持工业导轨安装方式； - 应支持无风扇散热，高可靠性； - 应支持室外宽温环境不低于（-40℃~75℃）。 | 台 | 2 |
| 12 | 稳压电源 | 额定功率：20KVA转换时间：0毫秒输入电压范围：304--478Vac输入频率范围：46.5--55Hz输出电压范围：220Vac±3％输出频率范围：46.5--55Hz(市电模式)/50Hz±0.5%(电池模式）输出电压波形：正弦波市电保护：浪涌保护接口类型：RS-232 + Intelligent Slot面板显示：面板上的自检按键随时执行模拟断电演示其它性能：超载能 | 个 | 1 |
| 13 | 立杆 | T杆件：6.5*12*4 | 套 | 1 |
| 14 | 立杆 | L杆件：6.5*12 | 套 | 1 |
| 15 | 立杆基础 | 1600mm*1600mm*1800mm | 个 | 2 |
| 16 | 接线井制作（含井盖） | 500mm*500mm*500mm | 个 | 2 |
| 17 | 主电源线 | RVV4*2 | 米 | 1000 |
| 18 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 200 |
| 19 | 屏蔽双绞线 | RVV2*1.5 | 米 | 200 |
| 20 | 光缆 | 4芯光缆（含光端盒、尾纤等辅材） | 米 | 100 |
| 21 | 辅材 | 水晶头、扎带、软管等 | 项 | 1 |
| 22 | 违法提示牌 |  | 个 | 2 |
| 23 | 限速提示牌 | 含杆子和基础开挖 | 个 | 2 |
| 24 | 测速告示牌 | 含杆子和基础开挖 | 个 | 2 |
| 25 | 顶管 | 内径（90 PE管） | 米 | 70 |
| 26 | 管线开挖 | 非过路施工含管线、恢复 | 米 | 20 |
| 二、344国道帅家村路段（测速卡口） |  |  |  |  |
| 1 | 500万卡口抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 8 |
| 2 | 卡口补光灯 | 详见主要设备技术规格要求 | 套 | 8 |
| 3 | 测速雷达 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 6 |
| 5 | 抱箍 | 摄像机横杆安装，带钢带抱箍； | 只 | 22 |
| 6 | 前端主机（12路） | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 4 | 智能球机 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 2 |
| 7 | 落地机柜 | 落地机柜 - 尺寸：不小于600mm（宽） × 1150mm（高）× 600mm（深）。 - 应包含双路220V防雷，双路空气开关1个，单路空气开关8个，三芯维护插座1个。 防护等级不低于IP55。 | 台 | 1 |
| 8 | 落地机柜基础 | C25 无筋砼，含开挖、回填、机械费、人工费、垃圾外运外运及道路 | 项 | 1 |
| 9 | 抱杆机柜 | 抱杆机柜 - 尺寸：不小于400mmX300mmX500mm； - 机柜内应含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装； - 结构：整体结构采用拼焊结构； - 防护等级不低于IP55； - 专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能； - 应支持机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； - 机柜应采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 | 台 | 1 |
| 10 | 光纤收发器 | 光纤收发器 - 20公里，单模单纤； - 光纤类型：单模单纤，9/125um； - 传输距离不少于20公里； - 波长：Tx1550nm/Rx1310nm； - 发射功率：-14~-7dB； - 接收灵敏度≥-32dB； - 浪涌防护不低于4KV； - 防护等级不低于IP40； | 对 | 1 |
| 11 | 千兆工业交换机 | 工业交换机 - 具有不少于8个千兆电口； - 应支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x； - 应支持不低于6 KV防浪涌； - 应支持端口管理； - 应具有坚固式高强度金属外壳； - 应支持工业导轨安装方式； - 应支持无风扇散热，高可靠性； - 应支持室外宽温环境不低于（-40℃~75℃）。 | 台 | 2 |
| 12 | 稳压电源 | 额定功率：20KVA转换时间：0毫秒输入电压范围：304--478Vac输入频率范围：46.5--55Hz输出电压范围：220Vac±3％输出频率范围：46.5--55Hz(市电模式)/50Hz±0.5%(电池模式）输出电压波形：正弦波市电保护：浪涌保护接口类型：RS-232 + Intelligent Slot面板显示：面板上的自检按键随时执行模拟断电演示其它性能：超载能 | 个 | 1 |
| 13 | 立杆 | L杆件：6.5*10 | 套 | 2 |
| 14 | 立杆基础 | 1600mm*1600mm*1800mm | 个 | 2 |
| 15 | 接线井制作（含井盖） | 500mm*500mm*500mm | 个 | 2 |
| 16 | 主电源线 | RVV4*2 | 米 | 200 |
| 17 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 200 |
| 18 | 屏蔽双绞线 | RVV2*1.5 | 米 | 400 |
| 19 | 光缆 | 4芯光缆（含光端盒、尾纤等辅材） | 米 | 100 |
| 20 | 违法提示牌 |  | 个 | 2 |
| 21 | 限速提示牌 | 含杆子和基础开挖 | 个 | 2 |
| 22 | 测速告示牌 | 含杆子和基础开挖 | 个 | 2 |
| 23 | 辅材 | 水晶头、扎带、软管等 | 项 | 1 |
| 24 | 顶管 | 内径（90 PE管） | 米 | 70 |
| 25 | 管线开挖 | 非过路施工含管线、恢复 | 米 | 20 |
| 三、344国道官村路段（测速卡口） |  |  |  |  |
| 1 | 500万卡口抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 6 |
| 2 | 卡口补光灯 | 详见主要设备技术规格要求 | 套 | 6 |
| 3 | 测速雷达 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 6 |
| 5 | 抱箍 | 摄像机横杆安装，带钢带抱箍； | 只 | 18 |
| 6 | 前端主机（12路） | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 4 | 智能球机 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 2 |
| 7 | 落地机柜 | 落地机柜 - 尺寸：不小于600mm（宽） × 1150mm（高）× 600mm（深）。 - 应包含双路220V防雷，双路空气开关1个，单路空气开关8个，三芯维护插座1个。 - 防护等级不低于IP55。 | 台 | 1 |
| 8 | 落地机柜基础 | C25 无筋砼，含开挖、回填、机械费、人工费、垃圾外运外运及道路 | 项 | 1 |
| 9 | 抱杆机柜 | 抱杆机柜 - 尺寸：不小于400mmX300mmX500mm； - 机柜内应含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装； - 结构：整体结构采用拼焊结构； - 防护等级不低于IP55； - 专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能； - 应支持机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； - 机柜应采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 | 台 | 1 |
| 10 | 光纤收发器 | 光纤收发器 - 20公里，单模单纤； - 光纤类型：单模单纤，9/125um； - 传输距离不少于20公里； - 波长：Tx1550nm/Rx1310nm； - 发射功率：-14~-7dB； - 接收灵敏度≥-32dB； - 浪涌防护不低于4KV； - 防护等级不低于IP40； | 对 | 1 |
| 11 | 千兆工业交换机 | 工业交换机 - 具有不少于8个千兆电口； - 应支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x； - 应支持不低于6 KV防浪涌； - 应支持端口管理； - 应具有坚固式高强度金属外壳； - 应支持工业导轨安装方式； - 应支持无风扇散热，高可靠性； - 应支持室外宽温环境不低于（-40℃~75℃）。 | 台 | 2 |
| 12 | 稳压电源 | 额定功率：20KVA转换时间：0毫秒输入电压范围：304--478Vac输入频率范围：46.5--55Hz输出电压范围：220Vac±3％输出频率范围：46.5--55Hz(市电模式)/50Hz±0.5%(电池模式）输出电压波形：正弦波市电保护：浪涌保护接口类型：RS-232 + Intelligent Slot面板显示：面板上的自检按键随时执行模拟断电演示其它性能：超载能 | 个 | 1 |
| 13 | 立杆 | L杆件：6.5*10 | 套 | 2 |
| 14 | 立杆基础 | 1600mm*1600mm*1800mm | 个 | 2 |
| 15 | 接线井制作（含井盖） | 500mm*500mm*500mm | 个 | 2 |
| 16 | 主电源线 | RVV4*2 | 米 | 200 |
| 17 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 200 |
| 18 | 屏蔽双绞线 | RVV2*1.5 | 米 | 400 |
| 19 | 光缆 | 4芯光缆（含光端盒、尾纤等辅材） | 米 | 100 |
| 20 | 违法提示牌 |  | 个 | 2 |
| 21 | 限速提示牌 | 含杆子和基础开挖 | 个 | 2 |
| 22 | 测速告示牌 | 含杆子和基础开挖 | 个 | 2 |
| 23 | 辅材 | 水晶头、扎带、软管等 | 项 | 1 |
| 24 | 顶管 | 内径（90 PE管） | 米 | 70 |
| 25 | 管线开挖 | 非过路施工含管线、恢复 | 米 | 20 |
| 四、北环路杨临路十字（电子警察+闯禁令） |  |  |  |  |
| 1 | 500万卡口抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 2 | 900万卡口抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 4 |
| 3 | 900万电警抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 4 |
| 4 | 卡口补光灯 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 7 |
| 5 | LED频闪灯 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 6 |
| 6 | 抱箍 | 摄像机横杆安装，带钢带抱箍； | 只 | 22 |
| 7 | 前端主机（4路） | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 8 | 前端主机（12路） | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 9 | 红绿灯信号检测器 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 10 | 千兆工业交换机 | 工业交换机 - 具有不少于8个千兆电口； - 应支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x； - 应支持不低于6 KV防浪涌； - 应支持端口管理； - 应具有坚固式高强度金属外壳； - 应支持工业导轨安装方式； - 应支持无风扇散热，高可靠性； - 应支持室外宽温环境不低于（-40℃~75℃）。 | 台 | 6 |
| 11 | 光纤收发器 | 光纤收发器 - 20公里，单模单纤； - 光纤类型：单模单纤，9/125um； - 传输距离不少于20公里； - 波长：Tx1550nm/Rx1310nm； - 发射功率：-14~-7dB； - 接收灵敏度≥-32dB； - 浪涌防护不低于4KV； - 防护等级不低于IP40； | 对 | 5 |
| 12 | 抱杆机柜 | 抱杆机柜 - 尺寸：不小于400mmX300mmX500mm； - 机柜内应含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装； - 结构：整体结构采用拼焊结构； - 防护等级不低于IP55； - 专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能； - 应支持机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； - 机柜应采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 | 台 | 5 |
| 13 | 落地机柜 | 落地机柜 - 尺寸：不小于600mm（宽） × 1150mm（高）× 600mm（深）。 - 应包含双路220V防雷，双路空气开关1个，单路空气开关8个，三芯维护插座1个。 - 防护等级不低于IP55。 | 台 | 2 |
| 14 | 落地机柜基础 | C25 无筋砼，含开挖、回填、机械费、人工费、垃圾外运外运及道路 | 项 | 2 |
| 15 | 稳压电源 | 额定功率：20KVA转换时间：0毫秒输入电压范围：304--478Vac输入频率范围：46.5--55Hz输出电压范围：220Vac±3％输出频率范围：46.5--55Hz(市电模式)/50Hz±0.5%(电池模式）输出电压波形：正弦波市电保护：浪涌保护接口类型：RS-232 + Intelligent Slot面板显示：面板上的自检按键随时执行模拟断电演示其它性能：超载能 | 个 | 2 |
| 16 | 杆件 | L杆件：6.5*10 | 根 | 2 |
| 17 | 杆件 | L杆件：6.5*6 | 根 | 3 |
| 18 | 立杆基础 | 1600mm*1600mm*1800mm | 个 | 2 |
| 19 | 立杆基础 | 1200mm*1200mm*1600mm | 个 | 3 |
| 20 | 接线井制作（含井盖） | 500mm*500mm*500mm | 个 | 6 |
| 21 | 抱箍 | 定制 | 只 | 22 |
| 22 | 主电源线 | RVV4*2 | 米 | 200 |
| 23 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 500 |
| 24 | 信号线 | RVV4*1 | 米 | 500 |
| 25 | 光缆 | 4芯光缆（含光端盒、尾纤等辅材） | 米 | 400 |
| 26 | 违法提示牌 |  | 个 | 5 |
| 27 | 辅材 | 水晶头、扎带、软管等 | 项 | 1 |
| 28 | 顶管 | 内径（90 PE管） | 米 | 100 |
| 29 | 管线开挖 | 非过路施工含管线、恢复 | 米 | 80 |
| 五、北环路农科路十字（电子警察+闯禁令） |  |  |  |  |
| 1 | 900万卡口抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 5 |
| 2 | 900万电警抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 4 |
| 3 | 卡口补光灯 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 12 |
| 4 | LED频闪灯 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 10 |
| 5 | 抱箍 | 摄像机横杆安装，带钢带抱箍； | 只 | 31 |
| 6 | 前端主机（4路） | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 7 | 前端主机（12路） | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 8 | 红绿灯信号检测器 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 9 | 千兆工业交换机 | 工业交换机 - 具有不少于8个千兆电口； - 应支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x； - 应支持不低于6 KV防浪涌； - 应支持端口管理； - 应具有坚固式高强度金属外壳； - 应支持工业导轨安装方式； - 应支持无风扇散热，高可靠性； - 应支持室外宽温环境不低于（-40℃~75℃）。 | 台 | 6 |
| 10 | 光纤收发器 | 光纤收发器 - 20公里，单模单纤； - 光纤类型：单模单纤，9/125um； - 传输距离不少于20公里； - 波长：Tx1550nm/Rx1310nm； - 发射功率：-14~-7dB； - 接收灵敏度≥-32dB； - 浪涌防护不低于4KV； - 防护等级不低于IP40； | 对 | 5 |
| 11 | 抱杆机柜 | 抱杆机柜 - 尺寸：不小于400mmX300mmX500mm； - 机柜内应含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装； - 结构：整体结构采用拼焊结构； - 防护等级不低于IP55； - 专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能； - 应支持机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； - 机柜应采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 | 台 | 5 |
| 12 | 落地机柜 | 落地机柜 - 尺寸：不小于600mm（宽） × 1150mm（高）× 600mm（深）。 - 应包含双路220V防雷，双路空气开关1个，单路空气开关8个，三芯维护插座1个。 - 防护等级不低于IP55。 | 台 | 2 |
| 13 | 落地机柜基础 | C25 无筋砼，含开挖、回填、机械费、人工费、垃圾外运外运及道路 | 项 | 2 |
| 14 | 稳压电源 | 额定功率：20KVA转换时间：0毫秒输入电压范围：304--478Vac输入频率范围：46.5--55Hz输出电压范围：220Vac±3％输出频率范围：46.5--55Hz(市电模式)/50Hz±0.5%(电池模式）输出电压波形：正弦波市电保护：浪涌保护接口类型：RS-232 + Intelligent Slot面板显示：面板上的自检按键随时执行模拟断电演示其它性能：超载能 | 个 | 2 |
| 15 | 杆件 | L杆件：6.5*10 | 根 | 3 |
| 16 | 杆件 | L杆件：6.5*12 | 根 | 1 |
| 17 | 杆件 | L杆件：6.5*14 | 根 | 1 |
| 18 | 立杆基础 | 1600mm*1600mm*1800mm | 个 | 5 |
| 19 | 接线井制作（含井盖） | 500mm*500mm*500mm | 个 | 6 |
| 20 | 主电源线 | RVV4*2 | 米 | 200 |
| 21 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 500 |
| 22 | 信号线 | RVV4*1 | 米 | 500 |
| 23 | 光缆 | 4芯光缆（含光端盒、尾纤等辅材） | 米 | 400 |
| 24 | 违法提示牌 |  | 个 | 5 |
| 25 | 辅材 | 水晶头、扎带、软管等 | 项 | 1 |
| 26 | 顶管 | 内径（90 PE管） | 米 | 100 |
| 27 | 管线开挖 | 非过路施工含管线、恢复 | 米 | 80 |
| 六、344国道东环北路十字（电子警察+闯禁令） |  |  |  |  |
| 1 | 500万卡口抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 3 |
| 2 | 900万卡口抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 5 |
| 3 | 900万电警抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 4 |
| 4 | 卡口补光灯 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 18 |
| 5 | LED频闪灯 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 12 |
| 6 | 抱箍 | 定制 | 只 | 42 |
| 7 | 前端主机（4路） | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 8 | 前端主机（12路） | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 9 | 红绿灯信号检测器 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 10 | 千兆工业交换机 | 工业交换机 - 具有不少于8个千兆电口； - 应支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x； - 应支持不低于6 KV防浪涌； - 应支持端口管理； - 应具有坚固式高强度金属外壳； - 应支持工业导轨安装方式； - 应支持无风扇散热，高可靠性； - 应支持室外宽温环境不低于（-40℃~75℃）。 | 台 | 6 |
| 11 | 光纤收发器 | 光纤收发器 - 20公里，单模单纤； - 光纤类型：单模单纤，9/125um； - 传输距离不少于20公里； - 波长：Tx1550nm/Rx1310nm； - 发射功率：-14~-7dB； - 接收灵敏度≥-32dB； - 浪涌防护不低于4KV； - 防护等级不低于IP40； | 对 | 5 |
| 12 | 抱杆机柜 | 抱杆机柜 - 尺寸：不小于400mmX300mmX500mm； - 机柜内应含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装； - 结构：整体结构采用拼焊结构； - 防护等级不低于IP55； - 专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能； - 应支持机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； - 机柜应采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 | 台 | 5 |
| 13 | 落地机柜 | 落地机柜 - 尺寸：不小于600mm（宽） × 1150mm（高）× 600mm（深）。 - 应包含双路220V防雷，双路空气开关1个，单路空气开关8个，三芯维护插座1个。 - 防护等级不低于IP55。 | 台 | 2 |
| 14 | 落地机柜基础 | C25 无筋砼，含开挖、回填、机械费、人工费、垃圾外运外运及道路 | 项 | 2 |
| 15 | 稳压电源 | 额定功率：20KVA转换时间：0毫秒输入电压范围：304--478Vac输入频率范围：46.5--55Hz输出电压范围：220Vac±3％输出频率范围：46.5--55Hz(市电模式)/50Hz±0.5%(电池模式）输出电压波形：正弦波市电保护：浪涌保护接口类型：RS-232 + Intelligent Slot面板显示：面板上的自检按键随时执行模拟断电演示其它性能：超载能 | 个 | 2 |
| 16 | 杆件 | T杆件：6.5*10*4 | 根 | 2 |
| 17 | 杆件 | T杆件：6.5*12*4 | 根 | 1 |
| 18 | 杆件 | L杆件：6.5*10 | 根 | 1 |
| 19 | 杆件 | L杆件：6.5*12 | 根 | 1 |
| 20 | 立杆基础 | 1600mm*1600mm*1800mm | 个 | 5 |
| 21 | 接线井制作（含井盖） | 500mm*500mm*500mm | 个 | 6 |
| 22 | 主电源线 | RVV4*2 | 米 | 200 |
| 23 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 500 |
| 24 | 信号线 | RVV4*1 | 米 | 500 |
| 25 | 光缆 | 4芯光缆（含光端盒、尾纤等辅材） | 米 | 400 |
| 26 | 违法提示牌 |  | 个 | 5 |
| 27 | 辅材 | 水晶头、扎带、软管等 | 项 | 1 |
| 28 | 顶管 | 内径（90 PE管） | 米 | 100 |
| 29 | 管线开挖 | 非过路施工含管线、恢复 | 米 | 80 |
| 七、渭惠迎宾路十字（电子警察） |  |  |  |  |
| 1 | 500万卡口抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 2 |
| 2 | 900万卡口抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 6 |
| 3 | 900万电警抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 6 |
| 4 | 卡口补光灯 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 16 |
| 5 | LED频闪灯 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 14 |
| 6 | 抱箍 | 摄像机横杆安装，带钢带抱箍； | 只 | 44 |
| 7 | 前端主机（16路） | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 8 | 红绿灯信号检测器 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 9 | 千兆工业交换机 | 工业交换机 - 具有不少于8个千兆电口； - 应支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x； - 应支持不低于6 KV防浪涌； - 应支持端口管理； - 应具有坚固式高强度金属外壳； - 应支持工业导轨安装方式； - 应支持无风扇散热，高可靠性； - 应支持室外宽温环境不低于（-40℃~75℃）。 | 台 | 5 |
| 10 | 光纤收发器 | 光纤收发器 - 20公里，单模单纤； - 光纤类型：单模单纤，9/125um； - 传输距离不少于20公里； - 波长：Tx1550nm/Rx1310nm； - 发射功率：-14~-7dB； - 接收灵敏度≥-32dB； - 浪涌防护不低于4KV； - 防护等级不低于IP40； | 对 | 4 |
| 11 | 抱杆机柜 | 抱杆机柜 - 尺寸：不小于400mmX300mmX500mm； - 机柜内应含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装； - 结构：整体结构采用拼焊结构； - 防护等级不低于IP55； - 专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能； - 应支持机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； - 机柜应采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 | 台 | 4 |
| 12 | 落地机柜 | 落地机柜 - 尺寸：不小于600mm（宽） × 1150mm（高）× 600mm（深）。 - 应包含双路220V防雷，双路空气开关1个，单路空气开关8个，三芯维护插座1个。 - 防护等级不低于IP55。 | 台 | 1 |
| 13 | 落地机柜基础 | C25 无筋砼，含开挖、回填、机械费、人工费、垃圾外运外运及道路 | 项 | 1 |
| 14 | 稳压电源 | 额定功率：20KVA转换时间：0毫秒输入电压范围：304--478Vac输入频率范围：46.5--55Hz输出电压范围：220Vac±3％输出频率范围：46.5--55Hz(市电模式)/50Hz±0.5%(电池模式）输出电压波形：正弦波市电保护：浪涌保护接口类型：RS-232 + Intelligent Slot面板显示：面板上的自检按键随时执行模拟断电演示其它性能：超载能 | 个 | 1 |
| 15 | 杆件 | T杆件：6.5*10*6 | 根 | 1 |
| 16 | 杆件 | T杆件：6.5*14*4 | 根 | 1 |
| 17 | 杆件 | L杆件：6.5*12 | 根 | 1 |
| 18 | 杆件 | L杆件：6.5*14 | 根 | 1 |
| 19 | 立杆基础 | 1600mm*1600mm*1800mm | 个 | 4 |
| 20 | 接线井制作（含井盖） | 500mm*500mm*500mm | 个 | 5 |
| 21 | 主电源线 | RVV4*2 | 米 | 200 |
| 22 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 500 |
| 23 | 信号线 | RVV4*1 | 米 | 500 |
| 24 | 光缆 | 4芯光缆（含光端盒、尾纤等辅材） | 米 | 400 |
| 25 | 违法提示牌 |  | 个 | 4 |
| 26 | 辅材 | 水晶头、扎带、软管等 | 项 | 1 |
| 27 | 顶管 | 内径（90 PE管） | 米 | 100 |
| 28 | 管线开挖 | 非过路施工含管线、恢复 | 米 | 80 |
| 八、自贸大街博学十字（电子警察+闯禁令） |  |  |  |  |
| 1 | 500万卡口抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 2 |
| 2 | 900万卡口抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 5 |
| 3 | 900万电警抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 4 |
| 4 | 卡口补光灯 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 12 |
| 5 | LED频闪灯 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 8 |
| 6 | 抱箍 | 摄像机横杆安装，带钢带抱箍； | 只 | 31 |
| 7 | 前端主机（4路） | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 8 | 前端主机（12路） | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 9 | 红绿灯信号检测器 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 10 | 千兆工业交换机 | 工业交换机 - 具有不少于8个千兆电口； - 应支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x； - 应支持不低于6 KV防浪涌； - 应支持端口管理； - 应具有坚固式高强度金属外壳； - 应支持工业导轨安装方式； - 应支持无风扇散热，高可靠性； - 应支持室外宽温环境不低于（-40℃~75℃）。 | 台 | 6 |
| 11 | 光纤收发器 | 光纤收发器 - 20公里，单模单纤； - 光纤类型：单模单纤，9/125um； - 传输距离不少于20公里； - 波长：Tx1550nm/Rx1310nm； - 发射功率：-14~-7dB； - 接收灵敏度≥-32dB； - 浪涌防护不低于4KV； - 防护等级不低于IP40； | 对 | 5 |
| 12 | 抱杆机柜 | 抱杆机柜 - 尺寸：不小于400mmX300mmX500mm； - 机柜内应含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装； - 结构：整体结构采用拼焊结构； - 防护等级不低于IP55； - 专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能； - 应支持机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； - 机柜应采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 | 台 | 5 |
| 13 | 落地机柜 | 落地机柜 - 尺寸：不小于600mm（宽） × 1150mm（高）× 600mm（深）。 - 应包含双路220V防雷，双路空气开关1个，单路空气开关8个，三芯维护插座1个。 - 防护等级不低于IP55。 | 台 | 2 |
| 14 | 落地机柜基础 | C25 无筋砼，含开挖、回填、机械费、人工费、垃圾外运外运及道路 | 项 | 2 |
| 15 | 稳压电源 | 额定功率：20KVA转换时间：0毫秒输入电压范围：304--478Vac输入频率范围：46.5--55Hz输出电压范围：220Vac±3％输出频率范围：46.5--55Hz(市电模式)/50Hz±0.5%(电池模式）输出电压波形：正弦波市电保护：浪涌保护接口类型：RS-232 + Intelligent Slot面板显示：面板上的自检按键随时执行模拟断电演示其它性能：超载能 | 个 | 2 |
| 16 | 杆件 | T杆件：6.5*8*4 | 根 | 2 |
| 17 | 杆件 | L杆件：6.5*8 | 根 | 2 |
| 18 | 立杆基础 | 1200mm*1200mm*1600mm | 个 | 4 |
| 19 | 接线井制作（含井盖） | 500mm*500mm*500mm | 个 | 6 |
| 20 | 主电源线 | RVV4*2 | 米 | 200 |
| 21 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 500 |
| 22 | 信号线 | RVV4*1 | 米 | 500 |
| 23 | 光缆 | 4芯光缆（含光端盒、尾纤等辅材） | 米 | 400 |
| 24 | 违法提示牌 |  | 个 | 5 |
| 25 | 辅材 | 水晶头、扎带、软管等 | 项 | 1 |
| 26 | 顶管 | 内径（90 PE管） | 米 | 100 |
| 27 | 管线开挖 | 非过路施工含管线、恢复 | 米 | 80 |
| 九、农科高干十字（电子警察） |  |  |  |  |
| 1 | 500万卡口抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 3 |
| 2 | 900万卡口抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 4 |
| 3 | 900万电警抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 4 |
| 4 | 卡口补光灯 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 15 |
| 5 | LED频闪灯 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 12 |
| 6 | 抱箍 | 摄像机横杆安装，带钢带抱箍； | 只 | 38 |
| 7 | 前端主机（16路） | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 8 | 红绿灯信号检测器 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 9 | 千兆工业交换机 | 工业交换机 - 具有不少于8个千兆电口； - 应支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x； - 应支持不低于6 KV防浪涌； - 应支持端口管理； - 应具有坚固式高强度金属外壳； - 应支持工业导轨安装方式； - 应支持无风扇散热，高可靠性； - 应支持室外宽温环境不低于（-40℃~75℃）。 | 台 | 6 |
| 10 | 光纤收发器 | 光纤收发器 - 20公里，单模单纤； - 光纤类型：单模单纤，9/125um； - 传输距离不少于20公里； - 波长：Tx1550nm/Rx1310nm； - 发射功率：-14~-7dB； - 接收灵敏度≥-32dB； - 浪涌防护不低于4KV； - 防护等级不低于IP40； | 对 | 4 |
| 11 | 抱杆机柜 | 抱杆机柜 - 尺寸：不小于400mmX300mmX500mm； - 机柜内应含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装； - 结构：整体结构采用拼焊结构； - 防护等级不低于IP55； - 专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能； - 应支持机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； - 机柜应采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 | 台 | 4 |
| 12 | 落地机柜 | 落地机柜 - 尺寸：不小于600mm（宽） × 1150mm（高）× 600mm（深）。 - 应包含双路220V防雷，双路空气开关1个，单路空气开关8个，三芯维护插座1个。 - 防护等级不低于IP55。 | 台 | 1 |
| 13 | 落地机柜基础 | C25 无筋砼，含开挖、回填、机械费、人工费、垃圾外运外运及道路 | 项 | 2 |
| 14 | 稳压电源 | 额定功率：20KVA转换时间：0毫秒输入电压范围：304--478Vac输入频率范围：46.5--55Hz输出电压范围：220Vac±3％输出频率范围：46.5--55Hz(市电模式)/50Hz±0.5%(电池模式）输出电压波形：正弦波市电保护：浪涌保护接口类型：RS-232 + Intelligent Slot面板显示：面板上的自检按键随时执行模拟断电演示其它性能：超载能 | 个 | 1 |
| 15 | 杆件 | T杆件：6.5*10*4 | 根 | 3 |
| 16 | 杆件 | L杆件：6.5*10 | 根 | 1 |
| 17 | 立杆基础 | 1600mm*1600mm*1800mm | 个 | 4 |
| 18 | 接线井制作（含井盖） | 500mm*500mm*500mm | 个 | 5 |
| 19 | 主电源线 | RVV4*2 | 米 | 200 |
| 20 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 500 |
| 21 | 信号线 | RVV4*1 | 米 | 500 |
| 22 | 光缆 | 4芯光缆（含光端盒、尾纤等辅材） | 米 | 400 |
| 23 | 违法提示牌 |  | 个 | 4 |
| 24 | 辅材 | 水晶头、扎带、软管等 | 项 | 1 |
| 25 | 顶管 | 内径（90 PE管） | 米 | 100 |
| 26 | 管线开挖 | 非过路施工含管线、恢复 | 米 | 80 |
| 十、新桥康乐十字（电子警察） |  |  |  |  |
| 1 | 500万卡口抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 2 |
| 2 | 900万卡口抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 4 |
| 3 | 900万电警抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 4 |
| 4 | 卡口补光灯 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 10 |
| 5 | LED频闪灯 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 8 |
| 6 | 抱箍 | 摄像机横杆安装，带钢带抱箍； | 只 | 28 |
| 7 | 前端主机（12路） | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 8 | 红绿灯信号检测器 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 9 | 千兆工业交换机 | 工业交换机 - 具有不少于8个千兆电口； - 应支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x； - 应支持不低于6 KV防浪涌； - 应支持端口管理； - 应具有坚固式高强度金属外壳； - 应支持工业导轨安装方式； - 应支持无风扇散热，高可靠性； - 应支持室外宽温环境不低于（-40℃~75℃）。 | 台 | 5 |
| 10 | 光纤收发器 | 光纤收发器 - 20公里，单模单纤； - 光纤类型：单模单纤，9/125um； - 传输距离不少于20公里； - 波长：Tx1550nm/Rx1310nm； - 发射功率：-14~-7dB； - 接收灵敏度≥-32dB； - 浪涌防护不低于4KV； - 防护等级不低于IP40； | 对 | 4 |
| 11 | 抱杆机柜 | 抱杆机柜 - 尺寸：不小于400mmX300mmX500mm； - 机柜内应含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装； - 结构：整体结构采用拼焊结构； - 防护等级不低于IP55； - 专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能； - 应支持机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； - 机柜应采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 | 台 | 4 |
| 12 | 落地机柜 | 落地机柜 - 尺寸：不小于600mm（宽） × 1150mm（高）× 600mm（深）。 - 应包含双路220V防雷，双路空气开关1个，单路空气开关8个，三芯维护插座1个。 - 防护等级不低于IP55。 | 台 | 1 |
| 13 | 落地机柜基础 | C25 无筋砼，含开挖、回填、机械费、人工费、垃圾外运外运及道路 | 项 | 2 |
| 14 | 稳压电源 | 额定功率：20KVA转换时间：0毫秒输入电压范围：304--478Vac输入频率范围：46.5--55Hz输出电压范围：220Vac±3％输出频率范围：46.5--55Hz(市电模式)/50Hz±0.5%(电池模式）输出电压波形：正弦波市电保护：浪涌保护接口类型：RS-232 + Intelligent Slot面板显示：面板上的自检按键随时执行模拟断电演示其它性能：超载能 | 个 | 1 |
| 15 | 杆件 | T杆件：6.5*6*4 | 根 | 2 |
| 16 | 杆件 | T杆件：6.5*12*6 | 根 | 1 |
| 17 | 杆件 | L杆件：6.5*6 | 根 | 1 |
| 18 | 立杆基础 | 1200mm*1200mm*1600mm | 个 | 3 |
| 19 | 立杆基础 | 1600mm*1600mm*1800mm | 个 | 1 |
| 20 | 接线井制作（含井盖） | 500mm*500mm*500mm | 个 | 5 |
| 21 | 主电源线 | RVV4*2 | 米 | 200 |
| 22 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 500 |
| 23 | 信号线 | RVV4*1 | 米 | 500 |
| 24 | 光缆 | 4芯光缆（含光端盒、尾纤等辅材） | 米 | 400 |
| 25 | 违法提示牌 |  | 个 | 4 |
| 26 | 辅材 | 水晶头、扎带、软管等 | 项 | 1 |
| 27 | 顶管 | 内径（90 PE管） | 米 | 100 |
| 28 | 管线开挖 | 非过路施工含管线、恢复 | 米 | 80 |
| 十一、344国道杨武路交叉口（监控） |  |  |  |  |
| 1 | 智能球机 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 2 |
| 2 | 球机支架 | 定制 | 套 | 2 |
| 3 | 抱杆机柜 | 抱杆机柜 - 尺寸：不小于400mmX300mmX500mm； - 机柜内应含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装； - 结构：整体结构采用拼焊结构； - 防护等级不低于IP55； - 专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能； - 应支持机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； - 机柜应采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 | 台 | 2 |
| 4 | 工业交换机 | 工业交换机 - 具有不少于8个千兆电口； - 应支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x； - 应支持不低于6 KV防浪涌； - 应支持端口管理； - 应具有坚固式高强度金属外壳； - 应支持工业导轨安装方式； - 应支持无风扇散热，高可靠性； - 应支持室外宽温环境不低于（-40℃~75℃）。 | 台 | 1 |
| 5 | 光纤收发器 | 光纤收发器 - 20公里，单模单纤； - 光纤类型：单模单纤，9/125um； - 传输距离不少于20公里； - 波长：Tx1550nm/Rx1310nm； - 发射功率：-14~-7dB； - 接收灵敏度≥-32dB； - 浪涌防护不低于4KV； - 防护等级不低于IP40； | 对 | 2 |
| 6 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 300 |
| 7 | 网线 | 超五类线 | 箱 | 1 |
| 8 | 光缆 | 4芯光缆（含光端盒、尾纤等辅材） | 米 | 400 |
| 9 | 辅材 | 水晶头、扎带、软管等 | 项 | 1 |
| 十二、344国道孟杨路十字（监控） |  |  |  |  |
| 1 | 智能球机 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 2 |
| 2 | 球机支架 | 定制 | 套 | 2 |
| 3 | 抱杆机柜 | 抱杆机柜 - 尺寸：不小于400mmX300mmX500mm； - 机柜内应含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装； - 结构：整体结构采用拼焊结构； - 防护等级不低于IP55； - 专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能； - 应支持机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； - 机柜应采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 | 台 | 2 |
| 4 | 工业交换机 | 工业交换机 - 具有不少于8个千兆电口； - 应支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x； - 应支持不低于6 KV防浪涌； - 应支持端口管理； - 应具有坚固式高强度金属外壳； - 应支持工业导轨安装方式； - 应支持无风扇散热，高可靠性； - 应支持室外宽温环境不低于（-40℃~75℃）。 | 台 | 1 |
| 5 | 光纤收发器 | 光纤收发器 - 20公里，单模单纤； - 光纤类型：单模单纤，9/125um； - 传输距离不少于20公里； - 波长：Tx1550nm/Rx1310nm； - 发射功率：-14~-7dB； - 接收灵敏度≥-32dB； - 浪涌防护不低于4KV； - 防护等级不低于IP40； | 对 | 2 |
| 6 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 300 |
| 7 | 网线 | 超五类线 | 箱 | 1 |
| 8 | 光缆 | 4芯光缆（含光端盒、尾纤等辅材） | 米 | 400 |
| 9 | 辅材 | 水晶头、扎带、软管等 | 项 | 1 |
| 十三、344国道福泽园交叉口（监控） |  |  |  |  |
| 1 | 智能球机 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 2 |
| 2 | 球机支架 | 定制 | 套 | 2 |
| 3 | 抱杆机柜 | 抱杆机柜 - 尺寸：不小于400mmX300mmX500mm； - 机柜内应含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装； - 结构：整体结构采用拼焊结构； - 防护等级不低于IP55； - 专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能； - 应支持机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； - 机柜应采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 | 台 | 2 |
| 4 | 工业交换机 | 工业交换机 - 具有不少于8个千兆电口； - 应支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x； - 应支持不低于6 KV防浪涌； - 应支持端口管理； - 应具有坚固式高强度金属外壳； - 应支持工业导轨安装方式； - 应支持无风扇散热，高可靠性； - 应支持室外宽温环境不低于（-40℃~75℃）。 | 台 | 1 |
| 5 | 光纤收发器 | 光纤收发器 - 20公里，单模单纤； - 光纤类型：单模单纤，9/125um； - 传输距离不少于20公里； - 波长：Tx1550nm/Rx1310nm； - 发射功率：-14~-7dB； - 接收灵敏度≥-32dB； - 浪涌防护不低于4KV； - 防护等级不低于IP40； | 对 | 2 |
| 6 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 300 |
| 7 | 网线 | 超五类线 | 箱 | 1 |
| 8 | 光缆 | 4芯光缆（含光端盒、尾纤等辅材） | 米 | 400 |
| 9 | 辅材 | 水晶头、扎带、软管等 | 项 | 1 |
| 十四、344国道官村交叉口（监控） |  |  |  |  |
| 1 | 智能球机 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 2 |
| 2 | 球机支架 | 定制 | 套 | 2 |
| 3 | 抱杆机柜 | 抱杆机柜 - 尺寸：不小于400mmX300mmX500mm； - 机柜内应含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装； - 结构：整体结构采用拼焊结构； - 防护等级不低于IP55； - 专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能； - 应支持机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； - 机柜应采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 | 台 | 2 |
| 4 | 工业交换机 | 工业交换机 - 具有不少于8个千兆电口； - 应支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x； - 应支持不低于6 KV防浪涌； - 应支持端口管理； - 应具有坚固式高强度金属外壳； - 应支持工业导轨安装方式； - 应支持无风扇散热，高可靠性； - 应支持室外宽温环境不低于（-40℃~75℃）。 | 台 | 1 |
| 5 | 光纤收发器 | 光纤收发器 - 20公里，单模单纤； - 光纤类型：单模单纤，9/125um； - 传输距离不少于20公里； - 波长：Tx1550nm/Rx1310nm； - 发射功率：-14~-7dB； - 接收灵敏度≥-32dB； - 浪涌防护不低于4KV； - 防护等级不低于IP40； | 对 | 2 |
| 6 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 300 |
| 7 | 网线 | 超五类线 | 箱 | 1 |
| 8 | 光缆 | 4芯光缆（含光端盒、尾纤等辅材） | 米 | 400 |
| 9 | 辅材 | 水晶头、扎带、软管等 | 项 | 1 |
| 十五、344国道周李家村交叉口（监控） |  |  |  |  |
| 1 | 智能球机 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 2 |
| 2 | 球机支架 | 定制 | 套 | 2 |
| 3 | 抱杆机柜 | 抱杆机柜 - 尺寸：不小于400mmX300mmX500mm； - 机柜内应含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装； - 结构：整体结构采用拼焊结构； - 防护等级不低于IP55； - 专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能； - 应支持机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； - 机柜应采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 | 台 | 2 |
| 4 | 工业交换机 | 工业交换机 - 具有不少于8个千兆电口； - 应支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x； - 应支持不低于6 KV防浪涌； - 应支持端口管理； - 应具有坚固式高强度金属外壳； - 应支持工业导轨安装方式； - 应支持无风扇散热，高可靠性； - 应支持室外宽温环境不低于（-40℃~75℃）。 | 台 | 1 |
| 5 | 光纤收发器 | 光纤收发器 - 20公里，单模单纤； - 光纤类型：单模单纤，9/125um； - 传输距离不少于20公里； - 波长：Tx1550nm/Rx1310nm； - 发射功率：-14~-7dB； - 接收灵敏度≥-32dB； - 浪涌防护不低于4KV； - 防护等级不低于IP40； | 对 | 2 |
| 6 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 300 |
| 7 | 网线 | 超五类线 | 箱 | 1 |
| 8 | 光缆 | 4芯光缆（含光端盒、尾纤等辅材） | 米 | 400 |
| 9 | 辅材 | 水晶头、扎带、软管等 | 项 | 1 |
| 十六、344国道帅家村交叉口（监控） |  |  |  |  |
| 1 | 智能球机 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 2 |
| 2 | 球机支架 | 定制 | 套 | 2 |
| 3 | 抱杆机柜 | 抱杆机柜 - 尺寸：不小于400mmX300mmX500mm； - 机柜内应含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装； - 结构：整体结构采用拼焊结构； - 防护等级不低于IP55； - 专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能； - 应支持机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； - 机柜应采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 | 台 | 2 |
| 4 | 工业交换机 | 工业交换机 - 具有不少于8个千兆电口； - 应支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x； - 应支持不低于6 KV防浪涌； - 应支持端口管理； - 应具有坚固式高强度金属外壳； - 应支持工业导轨安装方式； - 应支持无风扇散热，高可靠性； - 应支持室外宽温环境不低于（-40℃~75℃）。 | 台 | 1 |
| 5 | 光纤收发器 | 光纤收发器 - 20公里，单模单纤； - 光纤类型：单模单纤，9/125um； - 传输距离不少于20公里； - 波长：Tx1550nm/Rx1310nm； - 发射功率：-14~-7dB； - 接收灵敏度≥-32dB； - 浪涌防护不低于4KV； - 防护等级不低于IP40； | 对 | 2 |
| 6 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 300 |
| 7 | 网线 | 超五类线 | 箱 | 1 |
| 8 | 光缆 | 4芯光缆（含光端盒、尾纤等辅材） | 米 | 400 |
| 9 | 辅材 | 水晶头、扎带、软管等 | 项 | 1 |
| 十七、344国道李家村交叉口（监控） |  |  |  |  |
| 1 | 智能球机 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 2 |
| 2 | 球机支架 | 定制 | 套 | 2 |
| 3 | 抱杆机柜 | 抱杆机柜 - 尺寸：不小于400mmX300mmX500mm； - 机柜内应含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装； - 结构：整体结构采用拼焊结构； - 防护等级不低于IP55； - 专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能； - 应支持机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； - 机柜应采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 | 台 | 2 |
| 4 | 工业交换机 | 工业交换机 - 具有不少于8个千兆电口； - 应支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x； - 应支持不低于6 KV防浪涌； - 应支持端口管理； - 应具有坚固式高强度金属外壳； - 应支持工业导轨安装方式； - 应支持无风扇散热，高可靠性； - 应支持室外宽温环境不低于（-40℃~75℃）。 | 台 | 1 |
| 5 | 光纤收发器 | 光纤收发器 - 20公里，单模单纤； - 光纤类型：单模单纤，9/125um； - 传输距离不少于20公里； - 波长：Tx1550nm/Rx1310nm； - 发射功率：-14~-7dB； - 接收灵敏度≥-32dB； - 浪涌防护不低于4KV； - 防护等级不低于IP40； | 对 | 2 |
| 6 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 300 |
| 7 | 网线 | 超五类线 | 箱 | 1 |
| 8 | 光缆 | 4芯光缆（含光端盒、尾纤等辅材） | 米 | 400 |
| 9 | 杆件 | L杆件：6.5*8 | 根 | 2 |
| 10 | 立杆基础 | 1200mm*1200mm*1600mm | 个 | 2 |
| 11 | 落地机柜 | 【落地机柜】 尺寸：600mm（宽） × 1150mm（高）× 600mm（深） （不含帽檐和基座） 含双路220V防雷，双路空气开关1个，单路空气开关8个，三芯维护插座1个 防护等级IP55 | 台 | 1 |
| 12 | 落地机柜基础 | C25 无筋砼，含开挖、回填、机械费、人工费、垃圾外运外运及道路 | 项 | 2 |
| 13 | 接线井制作（含井盖） | 500mm*500mm*500mm | 个 | 2 |
| 14 | 顶管 | 内径（90 PE管） | 米 | 100 |
| 15 | 管线开挖 | 非过路施工含管线、恢复 | 米 | 80 |
| 16 | 辅材 | 水晶头、扎带、软管等 | 项 | 1 |
| 十八、孟杨路扶杨周十字（监控） |  |  |  |  |
| 1 | 智能球机 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 2 |
| 2 | 球机支架 | 定制 | 套 | 2 |
| 3 | 抱杆机柜 | 抱杆机柜 - 尺寸：不小于400mmX300mmX500mm； - 机柜内应含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装； - 结构：整体结构采用拼焊结构； - 防护等级不低于IP55； - 专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能； - 应支持机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； - 机柜应采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 | 台 | 2 |
| 4 | 工业交换机 | 工业交换机 - 具有不少于8个千兆电口； - 应支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x； - 应支持不低于6 KV防浪涌； - 应支持端口管理； - 应具有坚固式高强度金属外壳； - 应支持工业导轨安装方式； - 应支持无风扇散热，高可靠性； - 应支持室外宽温环境不低于（-40℃~75℃）。 | 台 | 1 |
| 5 | 光纤收发器 | 光纤收发器 - 20公里，单模单纤； - 光纤类型：单模单纤，9/125um； - 传输距离不少于20公里； - 波长：Tx1550nm/Rx1310nm； - 发射功率：-14~-7dB； - 接收灵敏度≥-32dB； - 浪涌防护不低于4KV； - 防护等级不低于IP40； | 对 | 2 |
| 6 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 300 |
| 7 | 网线 | 超五类线 | 箱 | 1 |
| 8 | 光缆 | 4芯光缆（含光端盒、尾纤等辅材） | 米 | 400 |
| 9 | 辅材 | 水晶头、扎带、软管等 | 项 | 1 |
| 十九、扶杨路河堤路丁字东口（闯禁令） |  |  |  |  |
| 1 | 500万卡口抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 2 | 900万卡口抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 3 | 卡口补光灯 | 详见主要设备技术规格要求 | 套 | 3 |
| 4 | 抱箍 | 摄像机横杆安装，带钢带抱箍； | 只 | 5 |
| 5 | 前端主机（4路） | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 6 | 落地机柜 | 落地机柜 - 尺寸：不小于600mm（宽） × 1150mm（高）× 600mm（深）。 - 应包含双路220V防雷，双路空气开关1个，单路空气开关8个，三芯维护插座1个。 - 防护等级不低于IP55。 | 台 | 1 |
| 7 | 落地机柜基础 | C25 无筋砼，含开挖、回填、机械费、人工费、垃圾外运外运及道路 | 项 | 2 |
| 8 | 千兆工业交换机 | 工业交换机 - 具有不少于8个千兆电口； - 应支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x； - 应支持不低于6 KV防浪涌； - 应支持端口管理； - 应具有坚固式高强度金属外壳； - 应支持工业导轨安装方式； - 应支持无风扇散热，高可靠性； - 应支持室外宽温环境不低于（-40℃~75℃）。 | 台 | 1 |
| 9 | 稳压电源 | 额定功率：20KVA转换时间：0毫秒输入电压范围：304--478Vac输入频率范围：46.5--55Hz输出电压范围：220Vac±3％输出频率范围：46.5--55Hz(市电模式)/50Hz±0.5%(电池模式）输出电压波形：正弦波市电保护：浪涌保护接口类型：RS-232 + Intelligent Slot面板显示：面板上的自检按键随时执行模拟断电演示其它性能：超载能 | 个 | 1 |
| 10 | 立杆 | T杆件：6.5*6*4 | 套 | 1 |
| 11 | 立杆基础 | 1200mm*1200mm*1600mm | 个 | 1 |
| 12 | 接线井制作（含井盖） | 500mm*500mm*500mm | 个 | 1 |
| 13 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 100 |
| 14 | 网线 | 超五类线 | 箱 | 1 |
| 15 | 违法提示牌 |  | 个 | 1 |
| 16 | 辅材 | 水晶头、扎带、软管等 | 项 | 1 |
| 二十、东环南路河堤路丁字西口（闯禁令） |  |  |  |  |
| 1 | 500万卡口抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 2 | 900万卡口抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 3 | 卡口补光灯 | 详见主要设备技术规格要求 | 套 | 3 |
| 4 | 抱箍 | 摄像机横杆安装，带钢带抱箍； | 只 | 5 |
| 5 | 前端主机（4路） | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 6 | 落地机柜 | 落地机柜 - 尺寸：不小于600mm（宽） × 1150mm（高）× 600mm（深）。 - 应包含双路220V防雷，双路空气开关1个，单路空气开关8个，三芯维护插座1个。 - 防护等级不低于IP55。 | 台 | 1 |
| 7 | 落地机柜基础 | C25 无筋砼，含开挖、回填、机械费、人工费、垃圾外运外运及道路 | 项 | 2 |
| 8 | 千兆工业交换机 | 工业交换机 - 具有不少于8个千兆电口； - 应支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x； - 应支持不低于6 KV防浪涌； - 应支持端口管理； - 应具有坚固式高强度金属外壳； - 应支持工业导轨安装方式； - 应支持无风扇散热，高可靠性； - 应支持室外宽温环境不低于（-40℃~75℃）。 | 台 | 1 |
| 9 | 稳压电源 | 额定功率：20KVA转换时间：0毫秒输入电压范围：304--478Vac输入频率范围：46.5--55Hz输出电压范围：220Vac±3％输出频率范围：46.5--55Hz(市电模式)/50Hz±0.5%(电池模式）输出电压波形：正弦波市电保护：浪涌保护接口类型：RS-232 + Intelligent Slot面板显示：面板上的自检按键随时执行模拟断电演示其它性能：超载能 | 个 | 1 |
| 10 | 立杆 | T杆件：6.5*6*4 | 套 | 1 |
| 11 | 立杆基础 | 1200mm*1200mm*1600mm | 个 | 1 |
| 12 | 接线井制作（含井盖） | 500mm*500mm*500mm | 个 | 1 |
| 13 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 100 |
| 14 | 网线 | 超五类线 | 箱 | 1 |
| 15 | 违法提示牌 |  | 个 | 1 |
| 16 | 辅材 | 水晶头、扎带、软管等 | 项 | 1 |
| 二十一、杨凌大道兴平路东口（闯禁令） |  |  |  |  |
| 1 | 500万卡口抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 2 | 900万卡口抓拍单元 | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 3 | 卡口补光灯 | 详见主要设备技术规格要求 | 套 | 3 |
| 4 | 抱箍 | 摄像机横杆安装，带钢带抱箍； | 只 | 5 |
| 5 | 前端主机（4路） | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |
| 6 | 落地机柜 | 落地机柜 - 尺寸：不小于600mm（宽） × 1150mm（高）× 600mm（深）。 - 应包含双路220V防雷，双路空气开关1个，单路空气开关8个，三芯维护插座1个。 - 防护等级不低于IP55。 | 台 | 1 |
| 7 | 落地机柜基础 | C25 无筋砼，含开挖、回填、机械费、人工费、垃圾外运外运及道路 | 项 | 2 |
| 8 | 千兆工业交换机 | 工业交换机 - 具有不少于8个千兆电口； - 应支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x； - 应支持不低于6 KV防浪涌； - 应支持端口管理； - 应具有坚固式高强度金属外壳； - 应支持工业导轨安装方式； - 应支持无风扇散热，高可靠性； - 应支持室外宽温环境不低于（-40℃~75℃）。 | 台 | 1 |
| 9 | 稳压电源 | 额定功率：20KVA转换时间：0毫秒输入电压范围：304--478Vac输入频率范围：46.5--55Hz输出电压范围：220Vac±3％输出频率范围：46.5--55Hz(市电模式)/50Hz±0.5%(电池模式）输出电压波形：正弦波市电保护：浪涌保护接口类型：RS-232 + Intelligent Slot面板显示：面板上的自检按键随时执行模拟断电演示其它性能：超载能 | 个 | 1 |
| 10 | 立杆 | T杆件：6.5*6*4 | 套 | 1 |
| 11 | 立杆基础 | 1200mm*1200mm*1600mm | 个 | 1 |
| 12 | 接线井制作（含井盖） | 500mm*500mm*500mm | 个 | 1 |
| 13 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 100 |
| 14 | 网线 | 超五类线 | 箱 | 1 |
| 15 | 违法提示牌 |  | 个 | 1 |
| 16 | 辅材 | 水晶头、扎带、软管等 | 项 | 1 |
| 中心平台建设 |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控平台迁移 | 原平台业务迁移，数据备份，业务恢复 | 项 | 1 |
| 2 | 视频监控平台接入授权扩容 | 对现有平台接收授权容量扩容，满足本次项目新建前端设备接入需求 | 项 | 1 |
| 3 | 统一门户 | 对现有平台升级，与信号控制平台实现统一权限管理，统一登录门户。 | 项 | 1 |
| 4 | 存储主机（核心设备） | 详见主要设备技术规格要求 | 项 | 1 |
| 5 | 统一存储系统接入授权扩容 | 对现有统一存储系统接入管理容量授权进行扩容，满足本次项目存储需求 | 项 | 1 |
| 6 | 漏洞扫描（核心设备） | 详见主要设备技术规格要求 | 台 | 1 |

- 七、项目建设其他项清单

| 序号 | 名称 | 费用说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装调试费 | 将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一协调的系统之中的服务所需支出的费用 | 项 | 1 |
| 2 | 设计编制费 | 包含前端勘察费用、可行性研究报告和技术方案编制费用 | 项 | 1 |
| 3 | 工程监理费 | 依据国家有关法律法规、技术标准，为项目提供监督管理服务所产生的费用 | 项 | 1 |
| 4 | 工程第三方检测验收费 | 项目在验收前委托专业第三方测评机构依据经批准的项目可行性研究报告、技术方案、招投标文件等对信息系统进行功能性、非功能性、用户文档等测试所产生的费用 | 项 | 1 |
| 5 | 审计费 | 审计服务的提供方在提供审计服务后，向审计服务的接受方收取的用于弥补在审计过程中审计服务提供方付出的成本的一定数额的费用 | 项 | 1 |
| 6 | 接电费 | 新建点位接电费用 | 处 | 13 |
| 7 | 光纤租赁费（裸光钎） | 租赁运营商21条裸光纤1年支付的费用 | 条/年 | 21 |
| 8 | 标定费 | 委托专业的第三方校准机构对测速设备进行校准和验证所支付的费用 | 车道/年 | 20 |

第五章  投标文件格式及构成

1.投标文件构成详见第二章5.3.2-b。

2.投标人应认真审阅本章内容，并参照格式要求编制投标文件。凡未按格式要求编制投标文件而造成的不利后果，由投标人自行承担。

3.投标文件的正、副本必须按照要求编制，凡正、副本不相符的，以正本为准。

杨凌示范区政府集中采购项目

投标文件

（正本或副本）

项目名称:道路交通安全隐患治理建设（二次）采购项目

项目编号:YL-2024-000019-4.1B1

供 应 商：

时    间：

目    录

第1部分  投标函

第2部分  开标一览表

第3部分  资格证明文件

第4部分  供应商概况

第5部分  供应商参加政府采购活动承诺书

第6部分  投标方案

·第1部分  投标函

| 致：杨凌示范区公共资源交易中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |
| 投 标 与 声 明 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文件编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 被授权人 |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |
|  | 作为投标人郑重声明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | 依据招标文件的内容要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | 已详细阅读和核实全部招标文件内容,完全清楚和知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的所有权利。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | 同意提供与本次招标采购活动相关的其他任何证据和资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评审结论及中标结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E | 如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行约定书规定的责任和义务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F | 本投标文件自开标大会之日计算有效期为 天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有关本次招标的所有联络函电，请按下列方式联系： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 电话/传真 |  |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  |
| 网 址 |  |  |  |  |  |  | 手机号码 |  |  |  |
| 投标人 |  |  |  |  | 法定代表人或被授权人 |  |  | 签署日期 |  |  |
| （公章） |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  | 年 月 日 |  |  |

第2部分 开标一览表

2.1开标一览总表

投标供应商：                                                                                   单位:元（精确到小数点后两位）

| 项目名称 报价内容 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备供应费 | 安装调试费 | 其他费用 | 合计 | 交付期 |
| 道路交通安全隐患治理 建设（二次）采购项目 |  |  |  |  | 自合同签订之日起 个日历日内完成项目全部内容，并交付采购人验收合格。 |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

注：1、A、B、C、D栏须填写阿拉伯数字，E栏须填写交付期；

- “合计（大写）”栏须填写大写报价金额。

2.2分项价格表

投标供应商：                                                          RMB元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 原产地及制造厂 | 规格型号 | 是否小微企业 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

2、“是否小微企业产品”一栏若有漏报，将被视为“非小微企业产品”。

3、表格空间不足时，可自行扩展。

# 第3部分	资格证明文件

供应商应按照招标文件第一章第二项所列“申请人资格要求”中“本项目的特定资格要求”逐一提供全部资格证明文件。缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。

其中，《无重大违法记录声明》、《法定代表人授权委托书》须按下文给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加投标的， 可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

- 企业法人营业执照复印件加盖公章；

- 投标人专业技术资格：供应商应具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，供应商拟派本项目负责人应具有机电工程二级及以上建造师证书、建筑企业安管人员安全生产考核合格证书；

三、财务状况报告复印件加盖公章；

四、税收缴纳证明复印件加盖公章；

五、社会保障资金缴纳证明材料复印件加盖公章；

六、信用记录截图加盖公章

七、无重大违法记录声明原件

无重大违法记录声明

杨凌示范区公共资源交易中心：

我方作为《项目名称》（项目编号：          ）的投标供应商， 在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中             （填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方 	（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方 	（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方 	（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称（加盖公章）

法定代表人或授权代表：  （签字或盖章）          日期：	年	月	日

八、法定代表人授权书原件

法定代表人授权书

| 致：杨凌示范区公共资源交易中心 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授权人 | 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  |  |  | 手机号码 |  |
|  | 联系电话 |  |  |  | 图文传真 |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  |  |
| 被授权项目与内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 文件编号 |  |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本采购项目的竞标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关的文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自招标大会之日计算有效期为90天。 |  |  |  |  |
| 被授权人身份证复印件 |  |  |  | 法定代表人签署栏 |  |  |
| （正面粘贴处） |  |  |  | （公章） |  |  |
| （反面粘贴处） |  |  |  | （签字或盖章） 年 月 日 |  |  |

重要提示：

- 非法定代表人参加投标的须有法定代表人授权书原件，否则作为资格审查不合格处理，投标文件自动失效。

2.本授权书有效期应自开标大会之日计算不得少于九十天。

第4部分  供应商概况

（一）供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 基本存款账户开户银行 |  |  | 基本存款账户账号 |  |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部 门颁发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族人数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说 明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证 /民办非企业单位登记证书中的登记号，或“三证合一”改革后的统一社会信用代码。与供应商在资格证明文件中提供的登记证号码一致。 2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。 |  |  |  |  |

(二)供应商性质

1、供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响投标文件的有效性。

2、供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限定）。未提供证明函的，将不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响响应文件的有效性。

特别提醒：仅当供应商属于中小微企业、或残疾人福利性单位、或监狱企业，或以联合体身份参与招标时才需填写相应的声明函/证明函/联合体协议书，否则应当将其留空或直接删除。供应商性质将随中标公告一同公布，接受社会监督。

## 中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）的规定，本公司为参加杨凌示范区公安局交巡警支队的道路交通安全隐患治理建设（二次）采购项目（项目编号：YL-2024-000019-4.1B1）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
    1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中小企业、小型企业、微型企业）；
    2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中小企业、小型企业、微型企业）；
      ......
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

说明：

1.供应商在填报前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）、《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）相关规定。符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予认可。
     2.从业人员、营业收入。资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部.民政部.中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，             (填写供应商全称)为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加道路交通安全隐患治理建设（二次）采购项目（项目编号：YL-2024-000019-4.1B1）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：  年  月  日

说明：供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予认可。

## 监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第5部分  供应商参加政府采购活动承诺书

（一）签署违规违法行为承诺书

1.1未签署或者虚假承诺签署本承诺书的，其责任由投标供应商自行承担。

1.2编制的招标响应文件正本须装订本承诺书原件，副本可装订复印件。

承诺书I

| 致：杨凌示范区公共资源交易中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵中心组织的招标采购项目的投标供应商，我公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书II

| 致：杨凌示范区公共资源交易中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵中心组织的招标采购项目的投标供应商，我公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填0），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：杨凌示范区公共资源交易中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵中心组织的招标采购项目的投标供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填0），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次竞标标的物为正品行货。 |  |  |
| 投标供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

（二）陕西省政府采购招标供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

陕西省政府采购招标供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管【2006】21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞争。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他招标供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其他招标供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违法行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

地    址：                                       邮    编：

电    话：

年  月  日

第6部分  投标方案

一、供应商可结合第四章《招标内容及具体要求》相关要求及第二章《评标要素一览表》中各评审要素编制投标方案，主要内容如下：

1、投标人简介；

2、设备清单及数量；

3、设备详细技术参数；

4、供货、调试及实施方案；

5、人员培训方案；

6、拟派项目团队及人员情况（格式见下表）

7、质量保证措施；

8、售后服务方案及承诺；

9、信誉业绩；

10、商务响应。

二、拟派项目团队及人员情况

| 1、项目负责人/技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 | 在本行业从 业工作年限 | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |
| 2、技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 | 在本行业从 业工作年限 | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |
| 3、辅助人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 从事类似项 目工作年限 | 主要工作业绩和经历 | 当前分工 |
| 备注 | 表格空间不足时请自行扩展。 |  |  |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

三、合同条款响应说明

| 序号 | 合同条款 | 招标文件合同条款明细 | 投标文件合同条款响应 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1、响应说明填写“优于”、“相同”、“低于”。 2、供应商应逐条响应。 |  |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

四、实质性条款响应表

| 序号 | 招标文件实质性条款 | 投标文件具体响应内容 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 1、第四章《招标内容及具体要求》中加“★”条款为实质性条款，对实质性条款的响应集中列于此表。 2、表格空间不足以容纳响应内容时可自行扩展，也可在单元格中注明引用位置， 如“见投标文件第×页××位置”。 3、并非每个项目（或标段）都需要设置实质性条款，若本项目或所投标段未设置实质性条款，则供应商可忽略此表。 |  |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

五、技术/服务/商务条款偏差表

| 序号 | 招标文件条款明细 | 投标文件实际响应 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、技术条款偏差 |  |  |  |
| 二、服务条款偏差 |  |  |  |
| 三、商务条款偏差 |  |  |  |
| 备注 | 1、响应说明按实际响应情况填写“优于”、“响应”、“不响应”。当且仅当某项条款响应说明为“响应”时，该项条款及其响应可省略不填，按表格下方声明处理。 2、表格空间不足以容纳响应内容时可自行扩展，也可在单元格中注明引用位置，如“见投标文件第×页××位置”。 |  |  |

声明：除本偏差表所列的各项条款外，投标文件均完全响应招标文件中的要求。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

- 六、供应商认为有利于本次招标的其他情况说明。