6.项目的技术要求：

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、采购设备列表 序号; 名称; 内容; 数量. 1; 综合业务安全接入系统运行平台; 安全管理系统; 1套. 2; 注册认证系统; 1套. 3; 业务均衡系统; 1套. 4; 安全接入系统; 3套. 5; 防火墙; 1台. |
| ▲ | 2 | 二、技术要求 1.综合业务安全接入系统运行平台总体要求 序号; 技术指标名称; 技术参数和配置. 1; 系统组成; 综合业务安全接入系统运行平台由安全管理系统、安全注册认证系统、业务均衡系统、安全接入系统等软、硬件共同组成。. 2; 硬件平台; ≥7U机框式万兆硬件平台，采用符合PICMG3.0标准的ATCA架构，该平台可通过热插拔物理板卡方式集成实现各种业务板卡协同工作，支持可插拔物理板卡≥6个，设备标配双电源模块、双风扇模块，万兆交换板。. ≥7U ≥7槽双星≥10G背板 ATCA架构； 标配2块≥3000W 220V交流电源模块； 智能风扇，每槽位散热≥350W。. 单槽≥12路10GbE业务面、≥12路GbE BASE面交换板，背板带≥6个1GbE电口，≥6个1GbE光接口； 双槽交换板 ATCA架构。. 3; ▲功能要求; 综合业务安全接入系统负责全省投注站安全接入终端设备的初始化注册、安全认证、统一策略分发、统一管理等。需满足现有综合业务安全接入系统业务和技术，不影响现有系统稳定运行，需与现有综合业务安全接入系统实现无缝对接。具体技术衔接等工作由中标人与原厂商自行协商。. 4; ▲对接要求; 现有综合业务安全接入系统部署在省福彩中心机房，涵盖全省各个投注站。在升级扩容期间，为了保障业务系统平稳运行，需要投标人提供切实可行的升级扩容方案和实施方法，在确保业务系统不受影响的前提下，由省福彩中心相关人员监督下，实现新、老系统的有机对接和平稳切换，并提供回退机制，以确保业务正常运行。具体技术衔接等工作由中标人与原厂商自行协商。投标人需提供承诺函。. |
| ▲ | 3 | 2.各系统具体要求 2.1安全管理系统 序号; 技术指标名称; 技术参数和配置. 1; 组成; 由安全管理业务板和安全管理系统组成. 2; 系统要求; 负责整个网络环境中投注站安全接入设备的证书发放、身份认证和管理. 3; 远程管理; 支持安全管理业务板管理端和安全管理业务板服务端分别安装于不同的主机。. 4; ▲加密通信; 支持对称／非对称相结合的数据加密方式，证书管理采用遵循X.509格式的数字证书作为认证载体；支持将安全管理中心服务端作为证书签发机构（CA）来使用。. 5; ▲安全认证; 支持符合X.509标准的第三方CA；支持DES、3DES、AES等通用加密算法，支持国家密码局认定的国产密码算法，包括SM2、SM3、SM4 等密码算法，支持用户指定的行业加密算法。. 6; 设备管理; 支持对投注站安全接入终端设备的增、删、改及分域管理；支持投注站安全接入终端设备在线状态监控，支持投注站安全接入终端设备的启用、禁用。. 7; 隧道管理; 具备创建、修改、删除、启用和禁用隧道功能；具有容错功能，具有明确的错误提示功能，对于重要的参数被错误地更改时系统会自动恢复到原来正确的设置，防止因升级失败或其他异常操作造成系统无法正常工作。. 8; 通信策略管理; 对投注站安全接入终端设备进行身份认证、统一管理。可以对整个业务网络中的隧道策略进行集中定义和下发，能够详细定义每条隧道的协商参数、认证方式、加密算法等。. 9; 在线监控; 能够对投注站安全接入终端设备在线状态信息进行实时监控、当前网络地址信息监控、并对设备的隧道信息状态进行监控。. 10; 容错功能; 具有明确的错误提示功能；对于重要参数被错误地更改时系统会自动恢复到原来正确的设置；防止因升级失败或其他异常操作造成系统无法正常工作 。. 11; 管理员管理; 支持对管理员的管理和授权，支持管理员分级。. 12; 分组管理; 支持对投注站安全接入终端设备按照一定的规则分组进行管理。. 13; 审计功能; 记录、统计整个系统的运作信息记录，统计管理员的历史操作进行审计，保障网络运行的安全提供有利的分析数据。. 14; 运行平台; 基于ATCA架构的物理板卡方式，并根据实际应用物理板卡数量可叠加扩展，性能线性增加，支持热插拔；内部≥2路10GbE网口、≥2路1GbE网口；≥2个外置1GbE电口。. |
| ▲ | 4 | 2.2注册认证系统 序号; 技术指标名称; 技术参数和配置. 1; 组成; 由注册认证业务板和注册认证系统组成. 2; 系统要求; 通过验证投注站安全接入终端设备的序列号、绑定的彩票机特征码、获取的证书号，对投注站安全接入终端设备进行初始化注册管理，保证每台投注站安全接入终端设备是经过福彩中心注册认可和有效的。. 3; 设备注册认证; 具备对投注站安全接入终端设备的身份认证功能。. 4; ▲配置信息下载; 具备对投注站安全接入终端设备自动下载所需信息进行配置功能，支持远程配置投注站安全接入终端设备功能。. 5; 设备证书下载; 具有对投注站安全接入终端设备进行身份认证，分发临时证书功能。. 6; 信息自动修改; 具备对投注站安全接入终端设备配置信息修改后自动下载功能。. 7; 设备信息绑定; 具备对投注站安全接入终端设备上所需接入的彩票机特征信息绑定功能。. 8; 设备统一管理; 具备对投注站安全接入终端设备统一管理功能。. 9; 系统统一自动升级; 支持对投注站安全接入终端设备远程控制统一自动系统升级功能。. 10; 运行平台; 基于ATCA架构的物理板卡方式，并根据实际应用物理板卡数量可叠加扩展，性能线性增加，支持热插拔；内部≥2路10GbE网口、≥2路1GbE网口；≥2个外置1GbE电口。. |
|  | 5 | 2.3业务均衡系统 序号; 技术指标名称; 技术参数和配置. 1; 组成; 由业务均衡业务板和业务均衡系统组成。. 2; 系统要求; 支持不同 ISP 链路接入，实现多链路均衡，确保用户 inbound 和 outbound 双向动态选路与均衡，为用户选择最优链路，提高链路品质。. 3; 部署方式; 支持路由模式、透明模式和旁路模式部署，适用于各种复杂的网络环境； 支持策略路由，能满足复杂环境下的部署。. 4; 多链路支持; 支持多链路接入，能根据ISP智能选路； 支持链路保持，使访问服务入站和出战链路保持一致。. 5; 链路均衡; 支持动态链路均衡和热备，提高多运营商网络接入时网络可靠性支持入站/出站流量均衡，能根据链路健康度动态选路； 内置ISP地址库和国内省份IP地址库，可依据ISP、省份进行链路选择和均衡。. 6; 智能DNS; 支持智能DNS,无需第三方产品/服务即可实现智能DNS解析功能。. 7; Layer4均衡; 支持应用负载均衡功能，支持平均分发，压力分发，请求分发等算法； 支持全透明L4均衡，能保留原始客户端的地址支持三角传输模式均衡，服务响应不经过交付网关，避免应用交付设备成为瓶颈。. 8; Layer7均衡; 支持HTTP/HTTPS/RDP/常规TCP应用均衡发布，支持平均分发，压力分发，请求分发等算法； 支持基于HTTP请求页面、请求参数和请求头对WEB服务器进行均衡； 支持基于Cookie或Session对WEB均衡进行会话保持。. 9; ESP协议均衡; 能够支持单独的ESP协议与加密传输加密调度到相同的目的地址。. 10; 内容交换; 支持基于规则的内容交换，可依据条件的逻辑判断结果或组合选择提供服务的服务器； 条件支持请求头、请求页面、请求方法、客户端源地址、COOKIE、服务端证书颁发者与DN、客户端证书颁发者与DN等； 逻辑判断支持等于、开始、结尾、包含、正则等方式 可为应用服务器提供工作与备用机等多种服务模式。. 11; 应用控制; 支持SSL卸载，可以分担应用服务器SSL运算压力，有效提升服务器处理能； 支持SNI，允许多域名虚拟主机同时进行SSL/TLS认证 支持与后台服务器基于SSL连接通信； 应用加速： 支持连接保持功能，实现多连接复用，减小服务器压力 能对Web应用数据进行实时智能压缩，改善终端用户性能，提高带宽利用率； 可灵活依据域名和URI对应用内容高速缓存，降低服务器I/O压力，提升页面响应速。 应用控制： 可定义每个服务器的最大并发连接和每秒连接能力，防护服务浪涌，避免过量请求造成服务器缓慢； 可设置TCP保活、TCP MSS、TCP连接回收、TCP内容缓冲的细粒度参数，适应不同形态的WEB应用。. 12; 健康检查; 支持多种ICMP、TCP和HTTP等健康检查方； 支持自定义健康检查； 支持对链路进行健康检查,能根据健康度动态均衡策略调整； 支持对服务器进行健康检查，能根据健康度进行动态均衡策略调整。. 13; 运行平台; 基于ATCA架构的物理板卡方式，并根据实际应用物理板卡数量可叠加扩展，性能线性增加，支持热插拔；内部≥2路10GbE网口、≥2路1GbE网口；≥3个外置1GbE电口。. |
| ▲ | 6 | 2.4安全接入系统 序号; 技术指标名称; 技术参数和配置. 1; 组成; 由安全接入业务板和安全接入系统组成. 2; 系统要求; 是面向福彩省级中心的安全接入系统，负责各投注站安全接入终端设备的接入和统一管理。. 3; 网络模式; 支持多种网络接入，小区宽带、ADSL、DHCP等. 4; ▲安全传输; 支持加密传输，支持NAT穿越；支持DES、3DES、AES等多种加密算法； 支持国家密码局认定的国产密码算法，包括SM2、SM3、SM4 等密码算法；支持用户定制的行业加密算法；. 5; 加密隧道管理; 支持与安全管理业务板通信，实时自动下载加密隧道信息，实时查看隧道运行情况； 加密隧道信息和非加密隧道信息的带宽管理； 加密隧道密钥采用动态密钥协商技术，能够定期协商新的加密密钥。. 6; 访问控制; 采用双重访问控制技术，具备阻断来自网络内部用户的攻击功能。. 7; 安全机制认证; 支持行业数字证书。采用双重访问控制 技术，具备阻断来自网络内部用户的攻击 功能。支持 DNS、DDNS，支持双向 NAT，支持深层次状态检测，阻止来自应用层的攻击，支持 IP 与 MAC 地址绑定功能；可防止常见的 DoS/DDoS 攻击。. 8; 访问控制功能; 支持DNS、DDNS； 支持双向NAT； 支持深层次状态检测，阻止来自应用层的攻击； 支持IP与MAC地址绑定功能； 支持时间、用户、协议、安全域、内容访问控制，防止常见的DoS/DDoS攻击。. 9; 设备管理功能; 具备WEB方式的配置与管理功能；具备基于角色的分级管理功能；支持配置导入导出；具备分组日志审计功能。. 10; ▲配置管理; 自动从安全注册认证业务板下载配置信息。. 11; 运行平台; 基于ATCA架构的物理板卡方式，并根据实际应用物理板卡数量可叠加扩展，性能线性增加，支持热插拔；内部≥2路10GbE网口、≥2路1GbE网口；≥2个外置1GbE电口。. 12; 隧道并发; 每秒最大并发隧道数≥2000条。. 13; ▲扩展功能; 能够满足全国性新游戏的安全接入。包括：通讯、认证和支付系统。可与中福彩行业安全通讯系统、安全认证系统、安全支付系统等进行无缝兼容和对接，符合 《彩票管理条例》和彩票行业技术要求。投标人需提供承诺函. |
|  | 7 | 2.5防火墙 序号; 技术指标名称; 技术参数和配置. 1; 组成; 防火墙硬件平台和防火墙软件系统组成. 2; 系统要求; 负责综合业务安全接入系统的安全防护和访问控制. 3; 网络接入; 支持ADSL、专线、宽带、3G/4G等多种静态/动态接入方式。. 4; 访问控制; 可针对IP、MAC、端口、时间对象设定基于应用、网络服务（非网络端口）的安全过滤. 5; 入侵防御; 包括蠕虫/木马/后门/DoS/DDoS攻击探测/扫描/间谍系统/利用漏洞的攻击/缓冲区溢出攻击/协议异常/ IPS逃逸攻击等。. 6; DOS防护; 支持防御SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、TCP报文标志位不合法攻击防范. 7; 应用识别; 支持≥1000种应用，可以识别P2P,OA，操作系统、网络协议、通讯工具、媒体系统、视频工具、游戏、下载工具等协议. 8; 流量管理; 支持上下行带宽通道独享，支持IP带宽的平均分配、自由抢占，支持基于访问行为的目标IP的分配与管理. 9; 流量分析; 能够识别统计不少于200种的应用流量，形成TOP5的统计. 10; 日志管理; 支持访问控制、DOS攻击、入侵检测、MAC绑定、ARP攻击、网络外连等多种安全日志查询，能够记录IP来源，目的IP，源端口，目的端口协议. 11; 设备管理功能; 具备B/S架构的配置界； 支持统一集中管理；支持统一集中配置。. 12; 运行平台; 机架式硬件设备，冗余电源. 13; 网口; 不少于SFP*2,1000BASE-T*4 ,RS232*1，支持万兆接口扩展。. 14; 产品性能; 吞吐量：≥8Gbps； 并发连接：≥5,000,000 新建连接：≥250,000. |
| ★ | 8 | 三、商务要求 - 1.中标人提供的设备应符合国家信息技术设备相关标准。 - 2.投标人提供的产品在升级、扩展时不应改变整个系统的结构、通信方式、管理模式，不应破坏应用软件的正常工作环境。 - 3.投标人提供的产品应符合开放性标准，并能与满足相同标准的同类产品集成。 - 4.投标人提供的货物应保证包装完好，数量与供货清单相符。 - 5.投标人需将其供货设备运送到采购人指定现场。送货到采购人指定现场后，应该会同采购人进行开箱点货验收。 - 6.投标人负责组织技术人员完成供货设备集成，并解决此过程中出现的有关问题，并提供与本项目有关技术服务。 - 7.中标人需在合同签订后30天内交付省级中心设备。交付至用户指定机房的中心设备需配置调试至正常可使用状态。 - 8.试运行时间：上线后，连续无故障运行1个月，试运行期间发生故障，试运行时间清零重新计时。 - 9.系统验收时间：连续无故障试运行5个月后进入系统验收阶段。 - 10.质保期：三年，质保期从项目验收之日开始计算。 - 11.质保期内，如果设备发生故障,中标人须进行设备更换，由此产生的费用由中标人全部承担。 - 12.例行巡检和预防性维护：中标人应根据项目服务要求对中心端服务设备进行每月一次的例行巡检和预防性维护服务。要求检测系统性能及运行状况，查验系统、网络和设备等日志文件，定时监控整个系统运行情况并能及时发现系统的各种报警信息，并做出相应的处理，要及时做出分析，提出解决方案；每次预防性检查要有详细的记录，并向用户提交检测报告。 - 13.技术支持与故障报修：投标人需根据采购人的具体情况，按双方约定的响应级别提供电话、远程以及现场等多种技术支持及故障保修服务，当出现中心系统故障时，能及时响应，迅速分析故障原因并立即进行处理，排除故障。具体要求如下： （1）提供7×24 小时的故障服务受理、技术支持及现场支援服务； （2）如设备硬件故障需中标人须先行提供可靠备件； （3）故障服务的响应时间30分钟以内，能在2小时内有能够处理故障的技术人员到达现场； （4）一般故障（即无需更换零部件）要求在2小时内完成，特殊故障（即需更换设备）要求8小时内完成； 14.培训要求：中标人应根据采购人要求的时间、地点和人员，提供现场技术培训，包括但不仅限于设备的功能、操作日常维护等，以确保采购人可以独立操作、日常维护管理。 15.供应商应无偿配合采购人进行新系统建设、运营等项目的建设工作，包括但不限于提供相关系统切换及数据迁移。 16.提供一名驻场人员，驻场人员要求本科及本科以上学历，具有5年以上工作经验，年龄不超过45岁，驻场工作时间要求不低于5×8小时。 |