一、工程内容：按照实际需求，对莲湖大队大庆路营区10KV变电站进行增容新建，新挖电缆沟道并恢复路面，新敷设高压进线电缆，新建10KV变电站一座及变电站基础，由新建10KV变电站至营区大楼新敷设低压电缆。

二、计价依据：计价依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009 年）、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》（2004年）、《陕西省建筑装饰工程2009 年价目表》《全国修缮定额土建工程陕西省价目表》（2001年）及配套费用定额、 相关取费文件，报价以给定的工程量清单及现场情况自主编报。

三、采购预算：943408.15元

最高限价：943408.15元

四、工程量清单

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西安市公安局交通警察支队莲湖大队大庆路营区更换变电站项目-外线工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:铜芯电缆 2.规格:ZC-YJV22-8.7/15KV-3*95mm2 3.位置:红线外 4.敷设方式:埋管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆终端头制作、安装 3.防火堵洞 4.电缆防护 5.电缆防火隔板 6.电缆防火涂料 |  | m | 78 |
| 2 | 030210001001 | 电杆组立 [项目特征] 1.材质:混凝土杆 2.规格:φ190*15 [工作内容] 1.工地运输 2.土（石）方挖填 3.电杆组立 4.横担安装 5.拉线制作、安装 6.避雷器安装 |  | 根 | 1 |
| 3 | 030210002001 | 导线架设 [项目特征] 1.型号（材质）:JKLYJ-95mm2 [工作内容] 1.导线架设 |  | km | 0.036 |
| 4 | 040504002001 | 转角井 1.6m*1.8m（长*宽） [工作内容] 1.铺设3：7灰土垫层 2.铺设C15素混凝土垫层 3.铺设C30商砼底板、墙体、顶板（含模板支护） 4.井筒制作 5.钢筋制作及安装 6.角钢支架制作 7.钢管接地 8.人工开挖沟槽、土方回填夯实及余土弃置 |  | 座 | 1 |
| 5 | 040504002002 | 直线井 1.6m*1.8m（长*宽） [工作内容] 1.铺设3：7灰土垫层 2.铺设C15素混凝土垫层 3.铺设C30商砼底板、墙体、顶板（含模板支护） 4.井筒制作 5.钢筋制作及安装 6.角钢支架制作 7.钢管接地 8.人工开挖沟槽、土方回填夯实及余土弃置 |  | 座 | 1 |
| 6 | 040205002001 | 开挖铺设电缆保护管 [项目特征] 1.材料品种:MPP管 2.规格:MPP200 [工作内容] 1.电缆保护管制作、安装 |  | m | 84 |
| 7 | 040801001001 | 拆除沥青路面 [工作内容] 1.拆除沥青路面80mm. 2.拆除基层660mm. 3.挖沟60mm. 4.垃圾外运. |  | m2 | 24 |
| 8 | 040801001002 | 拆除水泥混凝土路面 [工作内容] 1.拆除混凝土路面200mm. 2.拆除基层300mm. 3.挖沟300mm. 2.垃圾外运 |  | m2 | 9.6 |
| 9 | 030801005001 | 塑料管PE管等 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 |  | m | 50 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西安市公安局交通警察支队莲湖大队大庆路营区更换变电站项目-箱变 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030202018001 | 组合型成套箱式变电站 [项目特征] 1.名称、型号:预装式变电站 2.容量（kV·A）:1000KVA [工作内容] 1.基础浇筑 2.箱体安装 3.进箱母线安装 4.刷油漆 |  | 台 | 1 |
| 2 | 010501003002 | 全钢板大门 [工作内容] 1.门（骨架）制作、运输 2.门、五金配件安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 14.4 |
| 3 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-0.6/1.0kV-4*185+1*95 3.敷设方式:竖井敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.防火堵洞 |  | m | 420 |
| 4 | 030208001003 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJY-0.6/1.0kV-4*240+1*120 3.敷设方式:竖井敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.防火堵洞 |  | m | 88 |
| 5 | 030208001004 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:铜芯电缆 2.规格:WDZC-YJY-4*70+1*35mm2 3.敷设方式:竖井敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.防火堵洞 |  | m | 88 |
| 6 | 030211002002 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.型号:断路器 2.电压等级（kV）:10KV以下 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 1 |
| 7 | 030211006002 | 母线 [项目特征] 1.电压等级:10KV以下 [工作内容] 1.调试 |  | 段 | 1 |
| 8 | 030211007002 | 避雷器 [项目特征] 1.电压等级:10kV以下 [工作内容] 1.调试 |  | 组 | 1 |
| 9 | 030211001001 | 电力变压器系统 [项目特征] 1.型号:变压器 2.容量（kV·A）:1000KVA [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 1 |
| 10 | 030211002001 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.电压等级（kV）:1KV以下 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 1 |
| 11 | 030211007001 | 电容器 [项目特征] 1.电压等级:1KV [工作内容] 1.调试 |  | 组 | 1 |
| 12 | 030211006001 | 母线 [项目特征] 1.电压等级:1KV以下 [工作内容] 1.调试 |  | 段 | 1 |
| 13 | 030211008001 | 接地装置 [项目特征] 1.类别:接地网 [工程内容] 1.接地电阻测试 |  | 系统 | 1 |