编制说明

一、工程概况：

1、工程名称：新城区城市管理和综合执法局执法大队办公楼安全维护工程

二、编制范围：

- 本次编制范围依据新城区城市管理和综合执法局办公楼东侧厕所图纸及新城区城市管理和综合执法局加固图内容。图纸范围内卫生间拆除原卫生间装修，翻新装饰装修工程，卫生间电气工程、卫生间内给排水拆除及更换排水管工程，加固工程、1-3楼西侧靠近办公大楼墙体拆除重新砌筑，室外排水管及检查井更换工程。

三、编制依据：

- 依据施工设计图纸及图纸答疑；

- 《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）；

- 《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》（2004）、《陕西省安装工程消耗量定额》（2004）、《陕西省建设工程消耗量定额（2004）补充定额》、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）及相关配套文件。

- 扬尘治理专项措施费执行陕建发【2017】270号《关于增加建设工程扬尘治理专项措施费及综合人工单价调整的通知》。

- 增值税销项税额税率及附加税执行《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》陕建发【2019】45号文；

- 工人实名制执行陕建发【2019】1246号文《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》；

- 安全生产责任保险费执行陕建发【2020】1097 号文件《关于建筑施工安全生产责任保险费用的计价的通知》；

- 养老保险执行陕建发【2021】1021 号文件《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》；

- 人工费执行陕建发【2021】1097号文《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程工程量清单计价综合人工单价的通知》；

- 材料价执行《陕西工程造价信息》2024年第7期信息价并结合市场价。

- 四、其他说明：

- 土建工程

- 装修图中工程做法表中无具体卫生间内装饰工程做法，具体工程做法参照图纸答疑。

- 卫生间门图纸未注明材质，根据甲方要求采用成品实木门。

- 一层卫生间外洗手池应甲方要求恢复成原砌筑水池，贴石材面层

- 基础加固后恢复散水宽度1.5米。

- 走廊及楼梯间粉刷工程量由甲方提供，最终结算根据实际粉刷量计算。

- 卫生间更换给排水管，仅破除地面，开挖，回填，仅更换给排水管，原排水沟不拆除。

- 室外排水管根据甲方要求施工长度22米，更换排水管径160，采用直埋，拆除原砖砌检查井，新做2座圆形砖砌污水检查井，做法依据设计院答疑参照图集02S515第21页，开挖宽度约1米，深2米，破除沥青路面并恢复，恢复路面做法暂按陕09J01工程做法中路8计入，检查井下设置300厚3:7灰土垫层。

- 应甲方要求卫生间防水按两遍计入。

- 暂按挖土全外运，外购黄土考虑，最终结算根据现场实际情况确认是否外购外运。

安装工程

1、卫生间照明线路接原有照明回路，洁具电源线新增回路，图纸未标明出处，此次仅计入卫生间内管线，进线暂未计入；

2、电气图纸无图例，灯具型号按图纸说明防水型平板灯计入；

- 给排水图纸立管管径标注不一致，按DN100计入；

- 暂列金按照总造价的10%考虑计入。

- 软件版本

本工程量清单采用广联达云计价平台 GCCP6.0（6.4100.23.120 版

- 本）编制。