- 采购需求

- 一、项目基本情况介绍

采购内容:智慧黑板、桌椅、微机室桌椅、电脑等教育教学设备；主要功能或目标:提高信息化教学设施，提升教育教学环境；需满足的要求:保质保量，物有所值。

- 二、采购需求

- 本项目核心产品：智慧黑板

#### 需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 参数配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课桌椅 | 桌子规格：600*400*700-760mm（高度可调节） 1.课桌：桌面板：采用实木多层板，厚度为≥18mm，封边采用注塑封边材质，板材环保等级达到 E1 级（甲醛释放量：≤1.5mg/L）（提供第三方检测报告），四角为圆角，课桌带书包挂架； 2.桌架外桌腿、地脚采用 ≥30×60mm 扁圆形管,壁厚 1.2mm，内桌腿采用≥20×50 扁圆形管，壁厚 1.2mm，桌架连接杆采用≥ 20×50mm 扁圆形管, 壁厚 1.2mm，其余管材均采用 ≥20×20×1.2mm 高频方管； 3.桌斗规格：≥450*300*150mm，厚度≥0.8mm，冷轧钢板冲压一次成型。 4.脚套及缓冲配件：采用环保 PP 工程塑料，不易脱落。 椅子规格：约高 550*宽 350*深 350mm 1.坐板、靠背：采用实木多层板，厚度≥18mm，封边采用注塑封边材质，具有防酸，防碱，防腐，耐磨的特点，板材环保等级达到 E1 级（甲醛释放量：≤1.5mg/L）（提供第三方检测报告）； 2、椅子腿材料为 ≥20×50×1.2mm 椭圆管，双柱结构； 3、椅子侧边板材质为≥1.1mm 钢板整体冲压而成； 4.脚套及缓冲配件：采用环保 PP 工程塑料，不易脱落； | 套 | 2000 |
| 2 | 桌面云服务器 | 1、机型:国产自主品牌， 2、处理器:配置不配置≥Intel第十二代I5处理器（处理器主频≥3.6GHz）； 3、内存:≥16 GB ECC DDR4 内存， 4、网络:≥1×1000M自适应以太网卡； 5、硬盘:≥512 SSD； 6、电源：配置单个电源； 内置虚拟化系统软件 1、 为方便管理老师了解整个系统的运行状态、排查故障，提供中文Web界面，监控服务器的CPU、内存、网络等运行状态，并提供服务器CPU、硬盘、网卡信息的查看、操作日志查看和系统授权管理，界面警告提示； 2、 为方便教学，根据不同的课程需要设定对应的教学模板，并统一添加、下载、编辑教学所需课程模板，可编辑CPU、内存资源以及软件的安装、卸载和升级；支持Windows XP、Windows 7、Windows 10、Windows 11、Redhat系统，无需重启终端，一键切换系统； ▲3、为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥300000小时,提供相关佐证，（包括但不限于产品彩页、功能截图、检测报告，背书等） ▲4、管理节点支持高可用，在HA切换过程中，所有终端连接服务器的网络配置均不需要更改，实现业务的不中断；（包括但不限于产品彩页、功能截图、检测报告，背书等） ▲5、支持集群化部署，采用超融合架构，分布式存储，平台支持选择存储内文件副本数，默认副本数为2；当存储为集群时，单个节点故障不影响存储的使用；（包括但不限于产品彩页、功能截图、检测报告，背书等） | 台 | 2 |
| 3 | 云桌面管理系统 | 1．提供B/S架构的管理系统，统一管理用户账号、虚拟机、虚拟网络等，在Web控制管理界面中至少包含镜像管理、桌面管理、快照管理、终端管理、用户管理等功能模块，以便高效能管理；（包括但不限于产品彩页、功能截图、检测报告，背书等） 2．软件支持对云终端进行桌面镜像推送，对云终端、云桌面、用户、云盘进行远程集中管理； 3．为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用、教学管理软件需提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，提供学生作业的归档和下载；支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持各种文件格式。 4．支持安装运维一体化，支持同一平台上进行添加集群节点和日常集群管理，支持在服务器监控界面添加节点、设置HA和VIP（集群Ip）； 5、为方便管理，支持集群，即同时管理多个云教室，在一个界面上查看所有云教室的信息，包括终端总数和处于开机使用状态的终端数、课程数目、是否在上课等，支持一键关闭所有云教室主机和终端，删除集群内的云教室； 6．支持根据不同区域的网络环境，创建不同的虚拟网络类型，包括vlan网络、access网络和trunk网络，以满足网络建设的需求； 7．支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名手动分组也可以随机分组，组名可以由组长和老师重命名。可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值，同一组内的学生可以相互传送文件 8．可对学生机设置个性和还原模式，考试模式下，服务器/桌面重启后，学生桌面数据保留；支持D盘；（包括但不限于产品彩页、功能截图、检测报告，背书等） 9．要求镜像模版可以使用多种类型的操作系统； 10．具有分级分权管理，可以按需自定义不同角色用户对应的管理权限 11．支持多台服务器组成集群进行使用，为所有服务器提供一个可视化视觉平台，支持在集群间进行镜像同步，即任意一个节点中的镜像均可同步到集群中所有节点中进行使用；（包括但不限于产品彩页、功能截图、检测报告，背书等） 12．支持管理员操作日志； 13．支持桌面快照功能，管理员可以从控制台为桌面打快照。 | 点 | 2 |
| 4 | 学生机 | 主机： 1.本次提供产品必须为X86架构云终端设备。 2.处理器Intel系列 ≥酷睿I7 主频≥2.3GHz； 3.内存容量≥8GB DDR4内存；硬盘≥256G SSD的硬盘存储空间。 4.接口≥2个USB3.0）、≥1个千兆网口、≥1个VGA接口和≥1个HDMI接口、≥1对音频输入输出接口； 键鼠套装： 有线键鼠套装，内含有线键盘、鼠标； 显示器： 显示屏≥23英寸（分辨率：1920×1080） | 台 | 100 |
| 5 | 教师机 | 处理器：Intel 酷睿I7，内存：16GB，硬盘：1T固态，声卡：集成声卡，接口 ≥6个USB,其中≥2个USB3.0，1个VGA,1个HDMI ；屏幕：≥23英寸液晶显示器。（分辨率：1920*1080） | 台 | 2 |
| 6 | 云桌面软件授权 | 1、在虚拟机开机、关机过程中，用户可完整看到虚拟机开机和关机过程，提供类似于PC一样的体验； 2. 为防止安全软件对端口的安全管理，系统支持网络端口可在web界面进行配置调整； ▲3管理系统支持根据不同区域的网络环境，创建不同的虚拟网络类型，包括创建 access 网络和 trunk网络，以满足桌面网络建设和教学需求；（包括但不限于产品彩页、功能截图、检测报告，背书等） 4、系统支持网络监控功能，管理员在Web界面可以查看各个终端与云服务器之间的网络状态，以便管理员了解整体网络负载情况； ▲5、支持中文 Web 界面，便于管理员和教师进行管理系统的维护和使用，支持通过 web 管理平台能够监控服务器、性能监控、虚机 CPU 运行状态监控；（包括但不限于产品彩页、检测报告，背书等） ▲6、提供灵活的部署方式，支持单台服务器搭建完整的系统，也支持物理控制服务器；（包括但不限于产品彩页、检测报告，背书等） 教学管理软件： 屏幕广播、语音广播、视频直播、学生演示、示范教学、电子白板、远程命令、黑屏肃静、发送消息、分组讨论、随堂测试、发送作业、电子点名、上网记录、学生控制、屏幕录制、师生对讲、 教师端日志、断线锁屏、进程防杀。 | 台 | 100 |
| 7 | 全千兆48口网络交换机 | 二层网管，支持VLAN划分,支持多种DOS功击检测功能,ARP防功击防御、端口安全功能、智能WEB管理，支持静态MAC个数:512个，支持IPV6，欧盟RoHS标准,3C认证、6Kv防雷，48个千兆电口+4个千兆光口(SFP),交换容量336Gbps 包转发率140Mpps，外形尺寸（宽x高x深）约440×238×44 | 台 | 2 |
| 8 | 全千兆24口网络交换机 | 二层网管，支持VLAN划分,支持多种DOS功击检测功能,ARP防功击防御、端口安全功能、智能WEB管理，支持静态MAC个数:512个，支持IPV6，欧盟RoHS标准,3C认证、6Kv防雷，≥24个千兆电口+4个千兆光口(SFP),交换容量≥336Gbps 包转发率≥108pps，无风扇静音设计。 | 台 | 2 |
| 9 | 服务器机柜 | 22U标准服务器机柜，黑色网孔门，尺寸：≥1200*600*900mm | 个 | 2 |
| 10 | 电脑桌 | 钢木结构，规格：≥1200*600*750mm，台面采用≥25mm厚实木颗粒双贴枫木纹色面板，四边用≥2.0mm厚优质PVC封边，内部钢制走线槽，桌体为全钢制。桌架为≥15*50*1.2mm扁管，经模具折弯成型，内置立盒走线槽，后背≥1.0mm钢制网片连接，桌体磷化喷塑处理。 | 张 | 50 |
| 11 | 学生凳 | 钢木结构，钢木结构学生方凳， 规格：≥340mm×240mm×450mm,凳面材质颜色同桌面，凳架≥30mm×30mm×1.2mm方钢管焊接而成，表面磷化喷塑处理，凳脚为耐磨（内套+外套）防滑脚套 | 张 | 100 |
| 12 | 教师桌椅 | 钢木结构，规格：≥1400*600*750mm，台面采用≥25mm厚实木颗粒双贴枫木纹色面板，四边用≥2.0mm厚优质PVC封边，内部钢制走线槽，桌体为全钢制。桌架为≥15*50*1.2mm扁管，经模具折弯成型，内置立盒走线槽，后背1.0mm钢制网片连接，桌体磷化喷塑处理。 网纹五轮转椅，选用优质网布，高密度海绵填充。 | 套 | 2 |
| 13 | 防静电地板 | 规格：约600*600*35mm，横梁：≥32*0.8，壁厚≥0.8mm；集中载荷：4600 N；耐磨性：3100 转/120 粘砂布，含网络接口、插座、支架、铜排等。 系统集成安装辅材（一批）： 符合国家标准的铜线，负载满足要求，电源线、水 晶头、六类网线：符合国家标准，满足传输要求；电源 插座符合国家标准，满足连接需求；金属或塑料线槽及 扣条，符合国家安全标准，所有线路按需加以钢制和 PVC 线槽保护；以上线缆、管材等辅材，均要求用知名品牌 优质材料。施工依照综合布线标准设计要具有高扩展 性、灵活性、先进性、可管理性。 | 平方米 | 90*2 |
| 14 | 机房简装 | 吊顶、灯、四周墙面、文化标语等。 | 项 | 2 |
| 15 | 智慧黑板 | 一、整体设计 1.整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机尺寸宽度≥4200mm，高度≥1200mm。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护。 2.整机中间主屏及两侧副屏可支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等）进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。 3.中央主屏幕显示采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率不低于3840*2160，具备防眩光效果。 4.整机屏幕与屏幕保护层0贴合，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 5.屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 二、电视系统 6.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 7.▲整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。需提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图）。 8.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 9.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm 三、整机功能 10.整机具有减滤蓝光功能，可通过设置启用护眼模式，让师生视力健康得到保障。 11.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 12.▲整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 13.整机内置至少三个摄像头像素值均大于800 万。 14.▲整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 15.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 16.整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。 17.在任意信号源通道下，支持长按屏幕和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。 18.支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换。 19.整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 20.▲整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联，实现文件传输功能。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 21.▲整机不低于支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 四、安卓系统 22.▲嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 23.在安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 24.安卓系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 五、电脑配置 25.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 26.主板采用H410或H510芯片组，搭载Intel 12代酷睿 i5CPU。内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：256GB SSD固态硬盘或以上配置。 27.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0 接口。 | 台 | 60 |
| 16 | 白板软件 | 1.备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。 2.支持个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录，还可以通过微信绑定账号后扫码，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源。 3.提供白板软件手机移动版，方便用户随时随地查看课件。 4.提供在线云课堂功能，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。 5.云课堂可以通过生成二维码海报的方式发送给学生用于远程在线教学。 6.互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。 7.为老师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 8.互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 9.备授课平台对接教学数据管理平台，可将教学平台的教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案，便于教研工作开展。 10.课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。 11.提供柱状图、扇形图、折线图等互动图表，每类图表预置不少于5种样式，支持图表文字、背景、透明度设置；柱状图、折线图可一键转置互换坐标轴类别；图表支持三维模式旋转展示，生动形象。 12.提供多种翻页按键布局，翻页按键可分布于屏幕单侧或左右两侧，支持上下翻页、课件页面预览及页面非线性跳转。 13.支持课件内所有的元素对象创建超链接，可链接到对象所在课件的相关页面、网页、文档等。 14.可在授课界面中一键生成评课和课件分享二维码（不接受临时插入二维码），方便教师实时评课与课件分享，评课标准为央馆一师一优课模板，并支持自定义设置学校专属评课表，系统应预置中央电教馆“一师一优课，一课一名师”模板供评课使用。 15.提供直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本几何图形以及对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形，特殊图形插入后支持顶点位置编辑；图形总数量不少于40种，可直接插入课件供教师使用。 16.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 17.配置英语学科听写工具，覆盖不少于6000个英语单词，支持自定义选择单词。自定义听写频率和次数，一键生成听写卡；授课模式支持一键开启听写朗读。 18.AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 19.提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示，以及任意星球标记功能，在星球模型中任意位置均可设置文字标识，便于老师直观授课，并且地球模型还具备教学模型切换，并提供星球百科，方便老师给孩子们进行展示教学。 20.提供古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、原文朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找。 21.多学科课件库：提供涵盖语文、数学、英语等学科全部教学章节的不少于2000份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。 | 套 | 60 |
| 17 | 学生行为管理系统 | 1.支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。 2.移动端支持教师/家长双重身份无缝切换，软件内可直接切换账户类型，无需安装多个APP应用或退出账号重新登录。 3.兼容多平台系统，可在PC、Web、安卓、iOS等系统使用，且各终端数据互通，教师可多场景下对学生进行管理与评价。 4.学生行为评价系统集成学校管理、教师管理、课堂表现评价、家校互联互通功能，所有功能同一软件平台的同一账户实现。 5.支持对家长进行定向邀请，家长入班后可查看学生在校表现并实时接收教师通知。 6.支持对任课教师进行定向邀请，教师入班后可协同对班级学生进行管理评价。 7.支持汇总查看校内的班级评价排名，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。 8.支持查看校内某个班级的详细信息及学生个人表现记录，便于进行教学行为分析。 9.支持进行校级、年级学生综合素质量表快速导入，教师可将针对不同年级学段以及校级综合素质量表快速导入班级。 10.根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰产生相应变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。 11.系统根据学生日常行为评价情况，通过AI学生能力模型进行智能分析，为每个学生生成定制化评语，评语可支持教师二次编辑修改并推送至家长端。 12.支持教师与其他教师及家长进行文字、语音、图片交流，且教师可设置免打扰时间段，非工作时间内消息不会发生提醒。 | 套 | 60 |
| 18 | 教学数据分析管理平台 | 1.后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据。 2.支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。 3.信息化数据雷达图：将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为课件制作、听课评课、师生互动、互动教学、家校沟通，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。 4.学校通知：管理员可根据组织架构信息，自由选定教师发送学校通知。发送后，管理员可实时查阅教师已读、未读情况。通知的发送、接收都可在微信小程序中完成，方便随时随地进行通知的查阅和管理。 5.教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型。 6.组织架构：管理员可自定义构建部门，亦可将教师导入相应的部门，方便进行分组管理。支持管理者在移动端审核教师入校，方便快速处理教师的申请。 7.为学校提供教研全流程管理服务，包含教学计划、电子教案、听课评课、校本资源、班级氛围的流程管理和数据分析，方便学校统筹管理教学、教研活动进展，收集数据反馈和评价，了解全校教师的教学教研产出。 8.学校目标与计划：可以在系统中录入学校教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，方便管理者掌握学校教学进度。 9.校本课件管理：可统一审核发布、删除教师上传至校本库的课件，支持查看更新时间、大小、下载次数等数据。校本课件支持文件夹分组，方便各学科课件的分组管理。同时支持课件的批量移动、删除。 10.校本课件榜单：支持查看校本课件各维度的榜单，包含最多分享教师榜单、最受欢迎课件榜单、最受欢迎教师榜单，可以查看数据详情，支持一键获取课件。 11.校本课件数据详情：支持查看校本课件数据，包括新增数据，各年级和学科的对比，可查看校本课件列表，校本课件列表可按累计被下载数排序。 12.听评课数据统计导出：支持对不同评课维度得分进行统计，计算平均分并找出评分薄弱项，方便管理者针对性优化教学策略，同时支持查看全校的评课记录和得分详情，并可一键导出Excel表格，方便整理。 13.教师的教学教研一站式服务平台，为教师提供教学计划与教案设计、资源中心、个人云空间、教学数据分析模块，覆盖老师课前、课中、课后的教学场景，方便课前制定教学计划并完成电子备课，课中使用教学资源进行互动教学，课后收集教学数据及评价反馈。通过一站式服务，提高老师教学工作效率，使教学过程全记录，教学数据全打通。 | 套 | 60 |
| 19 | 视频展台 | 硬件： 1、箱体采用全金属冷轧钢材质超窄超薄箱体，壁挂式安装，整体厚度不超过4CM，底板标角圆弧处理，使用更加安全；采用金属非折叠式底板，收藏方便，超强承重不变形；高拍仪模块化设计，支持前拆装维护，无需拆箱体，底板带磁吸和金属机械旋钮锁，保护设备； 2、为了延长视频展台摄像头使用寿命，保证教学过程中不受光源变化等因素影响，，使用800万像素高清自动聚焦镜头（可支臂触摸调节自动聚焦），多种分辨率可选择，最高依次为3000*4000、3264*2448等，高清像素不低于15帧，拍摄≥A4画幅； 3、采用单根USB线实现供电、高清数据传输需求；整机自带磨砂均光罩LED节能补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀，采用四级触摸调光设计； 4、解像度：≥1200TV线；图像特技：亮度、对比度、清晰度、饱和度、锐度、逆光对比、色彩调整、伽马、图像增益等； 5、24位图像真彩色，自动补光；多种获取图片格式JPG，TIF，PNG，BMP，PDF等； 6、外观尺寸: 合拢尺寸约： 232*40*363mm 打开尺寸约：340*232*363mm 软件部分： 1、 开启一键快速进入视频展台拍摄模式，减少用户在电脑桌面搜寻视频展台软件，界面配有8个一级分列菜单，分别是开启视频展台、调取PPT、视频录屏录像并可选择区域、图像对比、快速抓图、一键桌面、一键退出等快捷功能键，中文对应标注， 软件每个界面都具有快速导航跳转功能，方便用户快速进行功能切换，可返回可退出界面； 2、通过软件视频展示可以实现动态即时缩放和视频显示内容能够以鼠标所在点为中心实现画面360°手势流畅无极旋转；实时梯度自由缩放，范围5%-2000%，带画中画、分辨率调节、视频画面冻结、一键全屏、实际大小、负片、同屏对比、文本/图片模式切换等控制功能，根据应用环境可实现对画面色彩、对比度、亮度等参数调节； 3、可以在任意界面上（包括视频展台、PPT、网页界面等）自由划线标注， 批注流畅，支持多点同时批注；支持16位255种彩色标注，透明度可设，可保存、局部擦除、 全屏擦除; 支持在电脑的任意画面下进行批注并保存，批注栏可隐藏和打 开；双击锁屏功能（便于教师讲解），双击工具栏对调功能（便于调取工具）， 4、支持同屏多画面对比教学功能：具有1、2、3、4、16画面同屏展示并可相互间实时切换、分别控制放大、缩小、旋转、保存、文字输入和白板标注，进行逐一对比教学；每一个小屏画面均可实时调取展台视频即时画面，最多可16屏同时实时视频展示，并可单独旋转，缩放，编辑；每一个分屏均可实现视频与图片的互相切换； 5、聚光灯模式，可用于突出和强调重点内容，聚光区域可自由拖动，自带二维码识别功能，扫描打开互联网课件链接或内容；故障检测辅助功能； 6、 具有课件制作扫描和文档采集管理功能：支持自动连续扫描拍照，时间速度可设；支持局部框选拍照，拍照画面大小随意设置、保存； 7、可做动态视频录制，录像格式为AVI,WMV,ASF，录像画面大小可以框选调节，内置数字麦克风，可同步录制声音，可实现拾音录音，可将电脑桌面和展台画面切换录制，方便进行微课制作； | 台 | 60 |
| 20 | 麦克风 | 1.话筒与接收器之间采用红外和2.4G对频技术，多套同时使用不串频。 2.电子激光教鞭、配合接收器可远程操控一体机/电脑设备，有线PPT翻页功能。 3.硅胶无声按键调整音量大小等工作状态。 4.LCD彩色圆屏、黑背光显示充电、发射信号、电池电量。 5.胸挂使用时上下调节阻力绳达到最佳拾音效果。 6.锂电池供电连续工作≥20个小时。 7.信嗓比：≥87dB 8.接收灵敏度：85dB±2dB | 个 | 60 |
| 21 | 音箱 | 1.主/副箱组成二单元设计、5寸低音喇叭、2寸高音喇叭。 2.内置双声道数字功率放大器。 3.箱体采用高密度中纤板，凹凸折反射烤漆铁网。 4.音乐音量调节、话筒音量调节和话筒综合高低音调节功能。 5.1组莲花音频输入、1路莲花录音输出、1路3.5毫米音频输入。 6.1路6.5毫米话筒输入、一路有线广播应急切换输入。 7.外置USB2.4G话筒信号接收盒，有线连接电脑可PPT翻页功能。 8.频响：45Hz-20KHz 9.灵敏度：≥85dB 10.额定功率：≥50W 11.宽电压工作180V-255V | 对 | 60 |
| 22 | 系统集成安装辅材 | 符合国家标准的铜线，负载满足要求，电源线、水晶头、六类网线：符合国家标准，满足传输要求；电源插座符合国家标准，满足连接需求；金属或塑料线槽及扣条，符合国家安全标准，所有线路按需加以钢制和PVC线槽保护；以上线缆、管材等辅材，均要求用知名品牌优质材料。施工依照综合布线标准设计要具有高扩展性、灵活性、先进性、可管理性。 | 套 | 60 |

- 三、商务要求

#### 1、货物（产品）交货时间（期限）及地点

- 1、交货时间（期限）：合同签订后30个日历天供货安装调试完毕。

- 2、交货地点：西安市长安区第一小学指定地点。

2、运输、安装调试：

#### 货物（产品）运输、安装、调试及使用单位人员的培训由中标人负责。采用公路或铁路运输方式，选择风险小、运费低和运距短的运输路线。运杂费一次性包死在总价内，采购人不再额外支付，包括从生产厂家到使用（安装）现场的包装、装载、运输、卸载、现场保管、二次倒运等费用。

- 3、付款方式：

- 3.1.本次中标价格，包含完成所有本次项目内容所需的全部费用。

- 3.2.付款方式和程序：

- 3.2.1 由采购人负责结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人（附详细清单）；

3.2.2 付款方式：项目整体经采购人验收合格后，采购人向供应商支付至合同总价的100%；

- 3.2.3 支付方式：银行转账

4、货物（产品）的验收：

项目验收：

通过检验的货物方可进行安装、调试、达到使用条件时由甲方负责组织验收；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。

5、货物（产品）验收依据：

5.1  合同文本及合同补充文件（条款）。

5.2  招标文件。

5.3  中标人的投标文件。

5.4  合同货物清单。

### 5.5  相关证明文件及执行标准。

6、产品的质量保证

（1）质保期：自验收合格之日起3年。

（2）保证技术指标先进、质量性能可靠，全面满足采购要求。

（3）符合国家有关规范要求，确保达到最佳使用状态。

（4）环保要求：符合国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。没有国家标准的，采用该产品有关行业标准（取较高标准）。

注：供应商提供的证明资料须真实有效，如提供虚假资料按无效响应文件处理。

### 7、质保期内

提供系统的安装培训等服务，项目完成后要确保设备的正常运行，能完全满足用户的需求；

在项目实施过程中及售后服务期内，投标人需承诺指定专人负责与用户保持长期的联系与服务。免费提供完整的配套产品资料，包括系统安装使用手册、系统功能模块说明书、用户使用手册、帮助文档等。

投标人必须提供 7*24小时技术支持服务，出现故障报修后，通过以下常规技术服务方式，如电话支持、电子邮件支持、远程维护无法解决的问题，则必须在2小时内响应，应派遣售后服务人员8小时到达现场提供维护（修）服务。如因售后服务不及时而造成损失，投标人必须承担由此产生的一切损失。

培训：提供免费上门培训（包括咨询及培训、安装调试、操作使用及日常维修等），培训所发生的一切费用由中标单位提供。

### 8、质保期满后

中标单位提供终身上门维护的服务，维护（修）服务按模块收取，可根据市场行情按最优惠的价格收取。保证以合理的价格提供维护，当发生故障时，中标单位应按质保期内同样的要求进行维护处理。