西安高新区规划十五路(规划九路-西太路)临时道路工程

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：道路工程 |  |  | 专业：市政土建 |  | 第 1 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 土方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 040101001002 | 路基清表（暂定量） [项目特征] 1.土壤类别:杂填土、耕植土 2.挖土深度:30cm [工程内容] 1.清表 |  | m3 |  | 608.7 |
| 2 | 040101001001 | 挖道路土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:详见设计图 [工程内容] 1.土方开挖 |  | m3 |  | 1649.06 |
| 3 | 040103001001 | 道路填方 [项目特征] 1.填方材料:素土（利用现场土） 2.压实标准:重型压实 [工程内容] 1.填方、压实 2.场内运输 |  | m3 |  | 0.25 |
| 4 | 040103002001 | 清表土弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:清表土（自然方） 2.运距:自行考虑 [工程内容] 1.装料运输至弃置点 |  | m3 |  | 608.7 |
| 5 | 040103002002 | 余方弃置（暂定量） [项目特征] 1.废弃料品种:余土（自然方） 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 |  | 1579.45 |
|  |  | 路基处理 |  |  |  |  |
| 6 | 040201002001 | 路基掺6%石灰处理（暂定量） [项目特征] 1.含灰量:6% 2.厚度:40cm 3.掺加石灰分层碾压，每层厚20cm 4.最下层就地翻拌，上层土方倒运 [工程内容] 1.拌和、铺筑、找平 2.碾压、养护 |  | m3 |  | 650 |
|  |  | 道路工程 |  |  |  |  |
| 7 | 040203004001 | 沥青混凝土 [项目特征] 1.沥青品种:5cm厚中粒式沥青混凝土（AC-16） 2.透层油:0.7kg/㎡ |  | m2 |  | 3439 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：道路工程 |  |  | 专业：市政土建 |  | 第 2 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [工作内容] 1.洒铺底油 2.铺筑 3.碾压 |  |  |  |  |
| 8 | 040202014001 | 水泥稳定碎（砾）石 [项目特征] 1.厚度:20cm厚水泥稳定碎石 2.水泥含量:5% [工作内容] 1.铺筑 2.找平 3.碾压 4.养护 |  | m2 |  | 2971 |
| 9 | 040202014002 | 水泥稳定碎（砾）石 [项目特征] 1.厚度:20cm厚水泥稳定碎石 2.水泥含量:4% 3.路床整形碾压（重型压实） [工作内容] 1.铺筑 2.找平 3.碾压 4.养护 |  | m2 |  | 3044 |
|  |  | 附属工程 |  |  |  |  |
| 10 | 040204003001 | 安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1.材料:C30混凝土 2.尺寸:79cm*35cm*15cm [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.侧（平、缘）石安砌 |  | m |  | 516 |
| 11 | 040205013001 | 隔离护栏安装 [项目特征] 1.部位:机非隔离带 2.形式:其他详见设计图 [工作内容] 1.安装 |  | m |  | 449 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 12 | 040801001001 | 拆除路面 [项目特征] 1.材质:5cm沥青面层 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | m2 |  | 3439 |
| 13 | 040801001002 | 拆除路面 [项目特征] 1.材质:40cm水泥稳定碎石基层 [工作内容] |  | m2 |  | 3007.5 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：道路工程 |  |  | 专业：市政土建 |  | 第 3 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 1.拆除 2.运输 |  |  |  |  |
| 14 | 040801004001 | 拆除侧缘石 [项目特征] 1.材质:混凝土缘石79cm*35cm*15cm [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | m |  | 516 |
| 15 | DB001 | 移除栏杆 [项目特征] 1.结构形式:移除栏杆 [工作内容] 1.拆除 2.运输 |  | m |  | 449 |
| 16 | 040103002003 | 拆除垃圾弃置 [项目特征] 1.废弃料品种:拆除垃圾 2.运距:自行考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 |  | m3 |  | 1818.06 |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 17 | 040303002001 | 预制混凝土板 [项目特征] 1.形状、尺寸:1900*500*200mm 2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30钢筋混凝土 3.L70*45*4、L50*5热浸锌角钢制作安装 4.预埋件制作安装 5.钢筋制安 6.模板安拆 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.养生 3.构件运输 4.安装 5.构件连接 6.预埋件制作安装 7.钢筋制安 8.模板安拆 |  | m3 |  | 0.36 |
| 18 | 050101006001 | 整理绿化用地 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.土质要求:满足种植要求 [工作内容] 1.排地表水 2.耙细、过筛 3.回填 4.找平、找坡 5.拍 |  | m2 |  | 3044 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：道路工程 |  |  | 专业：市政土建 |  | 第 4 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 实 |  |  |  |  |
| 19 | 050102011001 | 喷播植草 [项目特征] 1.草籽种类:黑麦草 2.养护期:一年 [工作内容] 1.草籽喷播 2.养护 |  | m2 |  | 3044 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：道路工程 |  | 专业：市政土建 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 市政工程 |  |  |  |
| 11 | 围堰 |  | 项 | 1 |
| 12 | 筑岛 |  | 项 | 1 |
| 13 | 便道 |  | 项 | 1 |
| 14 | 便桥 |  | 项 | 1 |
| 15 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 16 | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 驳岸块石清理 |  | 项 | 1 |
| 18 | 地下管线交叉处理 |  | 项 | 1 |
| 19 | 行车、行人干扰增加 |  | 项 | 1 |
| 20 | 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护 |  | 项 | 1 |
| 21 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：道路工程 |  | 专业：市政土建 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：道路工程 |  | 专业：市政土建 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |

| 主要材料设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：道路工程 |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 |  | 单位 | 数 量 |  | 备注 |
| 1 | BCCLF34 | 余方弃置 |  |  | m3 | 1579.45 |  |  |
| 2 | BCCLF35 | 清表土弃置 |  |  | m3 | 608.7 |  |  |
| 3 | BCCLF35@1 | 拆除垃圾弃置 |  |  | m3 | 1818.06 |  |  |
| 4 | C00110 | 柴油 |  |  | kg | 171.95 |  |  |
| 5 | C00160 | 农药(综合) |  |  | kg | 182.64 |  |  |
| 6 | C00245 | 水 |  |  | t | 167.42 |  |  |
| 7 | C00247 | 水费 |  |  | t | 2130.8 |  |  |
| 8 | C00332 | 草坪肥 |  |  | kg | 304.4 |  |  |
| 9 | C01142 | 其他材料费 |  |  | 元 | 5507.277 |  |  |
| 10 | C01209 | 石灰 |  |  | t | 81.9903 |  |  |
| 11 | C01551 | 橡皮线 |  |  | m | 412.8 |  |  |
| 12 | C01668 | 中粗砂 |  |  | m3 | 4.7916 |  |  |
| 13 | C02369 | 水泥稳定碎石4% |  |  | t | 326.0124 |  |  |
| 14 | C02369@4 | 水泥稳定碎石 5% |  |  | t | 1272.7764 |  |  |
| 15 | C02369@5 | 水泥稳定碎石4% |  |  | t | 978.0372 |  |  |
| 16 | Z00266@1 | C30混凝土缘石 79cm*35cm*15cm |  |  | m | 523.74 |  |  |
| 17 | Z00286@1 | 机非隔离护栏 |  |  | m | 449 |  |  |
| 18 | Z00602 | 中粒式沥青混凝土 AC-16 |  |  | t | 425.5075 |  |  |
| 19 | Z00641@1 | 透层油:0.7kg/㎡ |  |  | t | 2.5036 |  |  |
| 20 | 补充主材001@1 | 黑麦草 |  |  | m2 | 3165.76 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通及照明安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 030213006001 | 一般路灯(市政借用) [项目特征] 1.名称:单臂太阳能路灯 2.灯具:LED光源 120W/DC24V 3.灯杆材质及高度:圆形钢管灯杆，H=10.5m 4.灯架形式及臂长:臂长L=1.5m 5.太阳能电池板(含配套支架）:TK-240Wp 6.锂电池储能控制系统:BMS管理系统，12V，900Wh*4 7.接地:φ50*5*2500不锈钢钢管，-40*4不锈钢扁钢 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.立灯杆 3.杆座安装 4.灯架安装 5.引下线支架制作、安装 6.焊、压接线端子 7.铁构件制作、安装 8.除锈、刷油 9.灯杆编号 10.接地 |  | 套 |  | 7 |
| 2 | 040205017002 | 信号灯架 [项目特征] 1.形式:立柱式车行道信号灯（H=5.5米，箭头灯（内嵌倒计时屏）1套） 2.配置：灯杆为圆形钢管灯杆，下部直径165mm，上部直径120mm，壁厚4mm，灯杆表面酸洗除锈后，再进行热镀锌处理；立杆检修门内配熔断器型接线端子一组（30个）；信号灯防护等级大于IP65 3.其他具体详见施工图纸 [工作内容] 1.安装 2.系统调试 |  | 组 |  |  |
| 3 | 030209001001 | 接地装置(市政借用)交通信号灯基础接地 [项目特征] 1.接地母线材质、规格:不锈钢扁钢 -40*4 1.5米 2.接地极材质、规格::不锈钢钢管 φ50*5 L=2.5米 1根 3.接地系统调试 4.其他具体详见施工图纸 [工作内容] 1.接地极（板）制作、安装 2.接地母线敷设 3.接地跨接线 4.构架接地 5.调试 |  | 项 |  | 1 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通及照明安装工程 |  |  |  | 专业：市政安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| 一 |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 1.1 |  | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 1.2 |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 1.3 |  | 临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 1.4 |  | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 2 |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 3 |  | 二次搬运 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 4 |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 5 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 6 |  | 施工排水 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 7 |  | 施工降水 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 8 |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 9 |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 10 |  | 其他 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 二 |  | 市政工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 围堰 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 12 |  | 筑岛 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 13 |  | 便道 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 14 |  | 便桥 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 15 |  | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 16 |  | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 17 |  | 驳岸块石清理 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 18 |  | 地下管线交叉处理 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 19 |  | 行车、行人干扰增加 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 20 |  | 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 21 |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：交通及照明安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 项 |  | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通及照明安装工程 |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 一 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 |  |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 |  |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 |  |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6 |  |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二 |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 主要材料设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：交通及照明安装工程 |  |  |  |  |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 |  |  | 材料名称 |  | 型号规格 |  |  |  | 单位 |  |  | 数 量 |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | C00240 |  |  | 镀锌大灯抱箍连压板 |  |  |  |  |  | 副 |  |  | 7.07 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | C00338 |  |  | 镀锌油漆单臂悬挑灯架 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 7.07 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | C00411 |  |  | 飞保险 10A |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 7.21 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | C00417 |  |  | 酚醛磁漆 |  |  |  |  |  | kg |  |  | 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | C00495 |  |  | 钢垫板 δ=2.5mm～5mm |  |  |  |  |  | kg |  |  | 5.6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | C00714 |  |  | 红丹防锈漆 |  |  |  |  |  | kg |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | C00829 |  |  | 接地极 |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 7.21 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | C00863 |  |  | 精制六角带帽螺栓 M16×60 |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 57.12 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | C00918 |  |  | 绝缘导线 BV-4 |  |  |  |  |  | m |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | C01141 |  |  | 其他材料费(占材料费%) |  |  |  |  |  | 元 |  |  | 66.0489 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | C01667 |  |  | 直脚3# |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 14.42 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | C00037@1 |  |  | φ50*5*2500不锈钢钢管 |  |  |  |  |  | kg |  |  | 1.82 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | C00829@1 |  |  | 管材 不锈钢钢管φ50*5 |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 1.03 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Z00600@1 |  |  | LED光源 120W/DC24V |  |  |  |  |  | 套 |  |  | 7.07 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 补充材料001@1 |  |  | 控制器 |  |  |  |  |  | 个 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 补充材料002@1 |  |  | 蓄电池 |  |  |  |  |  | 组 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 补充主材001@1 |  |  | 单臂太阳能路灯（含配套电线） |  |  |  |  |  | 根 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 补充主材002@1 |  |  | -40*4不锈钢扁钢 |  |  |  |  |  | m |  |  | 11.2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 补充主材002@3 |  |  | 接地母 不锈钢扁钢 -40*4 |  |  |  |  |  | m |  |  | 1.559 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 补充主材003@1 |  |  | 太阳能电池板(含配套支架）TK-240Wp |  |  |  |  |  | 组 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：交通及照明土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  | 标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 040205004001 |  |  | 标志板 [项目特征] 1.材料品种:铝合金，Ⅳ类反光膜 2.规格:D800 [工作内容] 1.标志板制作、安装 |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 2 |  | 040205004002 |  |  | 标志板 [项目特征] 1.材料品种:铝合金，Ⅳ类反光膜 2.规格:900*900*900 [工作内容] 1.标志板制作、安装 |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  | 040205004003 |  |  | 标志板 [项目特征] 1.材料品种:铝合金，Ⅳ类反光膜 2.规格:800*800 [工作内容] 1.标志板制作、安装 |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 4 |  | 040205004004 |  |  | 标志板 [项目特征] 1.材料品种:铝合金，三级反光膜 2.规格:1200*2100 [工作内容] 1.标志板制作、安装 |  |  |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 |  | 040205003001 |  |  | 标杆 [项目特征] 1.材料品种:镀锌钢管 2.规格:L=4130 Φ76*4 3.基础材料品种、厚度、强度:800*800*1200 C25混凝土 4.土方挖填 5.模板安拆 6.其他详见设计图 [工作内容] 1.基础浇捣 2.标杆制作、安装 3.土方挖填 4.模板制安 |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 6 |  | 040205003002 |  |  | 标杆 [项目特征] 1.材料品种:镀锌钢管 2.规格:L=4700 Φ114*6 3.基础材料品种、厚度、强度:800*800*1200 C25混凝土 4.土方挖填 5.模板安拆 6.其他详见设计图 [工作内容] |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 1 |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通及照明土建工程 |  |  | 专业：市政土建 |  | 第 2 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 1.基础浇捣 2.标杆制作、安装 3.土方挖填 4.模板制安 |  |  |  |  |
| 7 | 040205003003 | 限高架 [项目特征] 1.材料品种:无缝钢管 2.规格:横杆Φ159*5，竖杆Φ219*8 3.基础材料品种、厚度、强度:300厚10%石灰土垫层，1500*1500*1500 C25钢筋混凝土基础 4.钢筋制安 5.模板安拆 6.预埋件等详见设计图 [工作内容] 1.基础浇捣 2.标杆制作、安装 3.模板安拆、钢筋制安 |  | 套 |  | 2 |
|  |  | 标线 |  |  |  |  |
| 8 | 040205007001 | 标记 [项目特征] 1.油漆品种:热熔漆 2.规格:4.5m高 3.形式:左转/右转 [工作内容] 1.画线 |  | 个 |  | 13 |
| 9 | 040205007002 | 标记 [项目特征] 1.油漆品种:热熔漆 2.规格:4.5m高 3.形式:直行加左转/右转 [工作内容] 1.画线 |  | 个 |  | 7 |
| 10 | 040205007003 | 标记 [项目特征] 1.油漆品种:热熔漆 2.规格:4.5m高 3.形式:直行 [工作内容] 1.画线 |  | 个 |  | 8 |
| 11 | 040205007004 | 标记 [项目特征] 1.油漆品种:热熔漆 2.规格:非机动车道标记 [工作内容] 1.画线 |  | 个 |  | 5 |
| 12 | 040205007005 | 标记 [项目特征] |  | 个 |  | 1 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通及照明土建工程 |  |  | 专业：市政土建 |  | 第 3 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 1.油漆品种:热熔漆 2.规格:倒三角 [工作内容] 1.画线 |  |  |  |  |
| 13 | 040205008001 | 横道线及导流线 [项目特征] 1.形式:热熔漆 [工作内容] 1.画线 |  | m2 |  | 83.2 |
| 14 | 040205006001 | 标线 [项目特征] 1.油漆品种:热熔漆 2.线形:实线 [工作内容] 1.画线 |  | km |  | 0.667 |
| 15 | 040205006002 | 标线 [项目特征] 1.线形:震荡标线 [工作内容] 1.画线 |  | m2 |  | 67 |
|  |  | 路灯及信号灯基础 |  |  |  |  |
| 16 | 040302001001 | 混凝土基础 [项目特征] 1.垫层:300厚3:7灰土垫层、100厚C15混凝土垫层 2.基础:C30混凝土基础700*700*2000mm，周边3：7灰土回填，C20二次浇筑 3.Φ50*5镀锌钢管接地极 2.5米，40*4不锈钢扁钢接地线 4.Φ75 PE穿线管 5.钢筋制安 6.模板安拆 7.螺栓预埋 8.预埋件制作安装 9.土方挖填 10.其他详见设计图 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.钢筋制安 5.模板安拆 6.土方挖填 |  | 座 |  | 7 |
| 17 | 040302001002 | 一体化车行道灯配套基础 [项目特征] 1.一体化车行道灯配套基础尺寸:600*600*1200mm 2.垫层厚度:150厚C15混凝土垫层 3.回填:1:6水泥土回填 |  | 座 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通及照明土建工程 |  |  | 专业：市政土建 |  | 第 4 页 共 4 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 4.基础:C30钢筋混凝土 5.保护层：200厚C15混凝土保护层 6.土方挖填、钢筋制安、模板安拆 7.详细做法详见图纸 [工程内容] 1.一体化车行道灯配套基础挖土、填土 2.混凝土浇筑、运输、浇筑、振捣、养护 3.土方挖填、钢筋制安、模板安拆 |  |  |  |  |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通及照明土建工程 |  | 专业：市政土建 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 市政工程 |  |  |  |
| 11 | 围堰 |  | 项 | 1 |
| 12 | 筑岛 |  | 项 | 1 |
| 13 | 便道 |  | 项 | 1 |
| 14 | 便桥 |  | 项 | 1 |
| 15 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 16 | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 驳岸块石清理 |  | 项 | 1 |
| 18 | 地下管线交叉处理 |  | 项 | 1 |
| 19 | 行车、行人干扰增加 |  | 项 | 1 |
| 20 | 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护 |  | 项 | 1 |
| 21 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通及照明土建工程 |  | 专业：市政土建 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通及照明土建工程 |  | 专业：市政土建 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |

| 主要材料设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：交通及照明土建工程 |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 |  | 单位 | 数 量 |  | 备注 |
| 1 | BCCLF0@1 | 地脚螺栓M33*1750（含螺母及垫片） |  |  | 套 | 28 |  |  |
| 2 | C00523 | 钢筋 Φ10以外 |  |  | kg | 558.896 |  |  |
| 3 | C00829@1 | Φ50镀锌钢管接地极 2.5米 |  |  | 根 | 7.21 |  |  |
| 4 | C00962 | 零星卡具 |  |  | kg | 121.5893 |  |  |
| 5 | C01209 | 石灰 |  |  | t | 18.5481 |  |  |
| 6 | C01409 | 铁件 |  |  | kg | 138.774 |  |  |
| 7 | YBC01825 | 商品混凝土C15 砾石(20～40mm) |  |  | m3 | 1.3566 |  |  |
| 8 | YBC01829 | 商品混凝土C20 砾石(20～40mm) |  |  | m3 | 1.071 |  |  |
| 9 | YBC01836 | 商品混凝土C30 砾石(20～40mm) |  |  | m3 | 7.14 |  |  |
| 10 | YBC01862 | 商品混凝土C25 碎石(20～40mm) |  |  | m3 | 16.041 |  |  |
| 11 | Z00006@1 | L=4700 Φ114*6直杆 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 12 | Z00016@1 | 限高架 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 13 | Z00027@1 | L=4130 Φ76*4直杆 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 14 | Z00035@1 | 标志板 1m2以内 800*800 |  |  | 块 | 2 |  |  |
| 15 | Z00035@2 | 标志板 1m2以内 900*900*900 |  |  | 块 | 1 |  |  |
| 16 | Z00035@3 | 标志板 1m2以内 D800 |  |  | 块 | 7 |  |  |
| 17 | Z00037@1 | 标志板 5m2以内 1200*2100 |  |  | 块 | 1 |  |  |
| 18 | Z00115 | 反光材料(玻璃珠6950) |  |  | kg | 99.0004 |  |  |
| 19 | Z00290 | 紧固件 |  |  | 套 | 35 |  |  |
| 20 | Z00391 | 热熔标线涂料(2900) |  |  | kg | 1357.5809 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：信号灯安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 040205016001 | 信号机箱 [项目特征] 1.名称:信号机箱 2.规格:W400*H500*D300mm 3.安装高度:底边距地2.5m 4.备注:抱杆机箱，防护等级不低于IP55，配套网络信号防雷器 [工作内容] 1.安装 |  | 只 |  | 1 |
| 2 | 040205010001 | 交通信号灯安装 [项目特征] 1.名称:立柱式人行道信号灯 2.规格型号:H=3.4m 3.灯杆:圆形变径钢管灯杆，上部钢管直径100mm,下部钢管直径165mm,壁厚4mm，表面除锈后再进行热镀锌处理，最后喷塑。 4.含人行道灯φ400mm一套，复合式行人过街按钮一套，嵌入式倒计时器400*400mm。 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 6 |
| 3 | 040205010002 | 交通信号灯安装 [项目特征] 1.名称:立柱式车行道信号灯 2.规格型号:H=7m 3.灯杆:圆形钢管灯杆，直径219mm，壁厚4mm,表面除锈后再进行热镀锌处理，最后喷塑。 4.含满屏灯五套，箭头灯一套，嵌入式倒计时器400*400mm 6套 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 1 |
| 4 | 030208001001 | 电力电缆(市政借用) [项目特征] 1.型号规格:YJHLV-0.6/1KV -4*35+1*35(PE) 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 220 |
| 5 | 030208002001 | 控制电缆(市政借用) [项目特征] 1.型号规格:KVV-0.45/0.75KV-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 24 |
| 6 | 030208002002 | 控制电缆(市政借用) [项目特征] 1.型号规格:KVV-0.45/0.75KV-5*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 |  | m |  | 40 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：信号灯安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  | 第 2 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  |  |  |  |
| 7 | 030208002003 | 控制电缆(市政借用) [项目特征] 1.型号规格:KVV-0.45/0.75KV-7*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 480 |
| 8 | 030208002004 | 控制电缆(市政借用) [项目特征] 1.型号规格:KVV-0.45/0.75KV-14*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m |  | 10 |
| 9 | 030208003001 | 电缆保护管(市政借用) [项目特征] 1.材质:PE100管 2.规格:⌀90*54mm 3.敷设方式：埋地敷设 [工作内容] 1.埋地敷设 |  | m |  | 220 |
| 10 | 030208003004 | 电缆保护管(市政借用) [项目特征] 1.材质:PE100管 2.规格:⌀110*6.6mm 3.敷设方式：顶管敷设 [工作内容] 1.顶管施工 |  | m |  | 355 |
| 11 | 030208003003 | 电缆保护管(市政借用) [项目特征] 1.材质:PE100管 2.规格:⌀110*6.6mm 3.敷设方式：直埋 [工作内容] 1.直埋 |  | m |  | 170 |
| 12 | 030209001001 | 接地装置(市政借用) [项目特征] 1.接地母线材质、规格:-40*4不锈钢扁钢 2.接地极材质、规格:φ50*5，L=2.5m不锈钢管 [工作内容] 1.接地极（板）制作、安装 2.接地母线敷设 |  | 项 |  | 7 |
| 13 | DB001 | 警示防撞桶 [项目特征] 1.名称:警示防撞桶 |  | 套 |  | 1 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：信号灯安装工程 |  |  | 专业：市政安装 |  | 第 3 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 2.材质:HDPE，带反光膜 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：信号灯安装工程 |  | 专业：市政安装 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 市政工程 |  |  |  |
| 11 | 围堰 |  | 项 | 1 |
| 12 | 筑岛 |  | 项 | 1 |
| 13 | 便道 |  | 项 | 1 |
| 14 | 便桥 |  | 项 | 1 |
| 15 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 16 | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 驳岸块石清理 |  | 项 | 1 |
| 18 | 地下管线交叉处理 |  | 项 | 1 |
| 19 | 行车、行人干扰增加 |  | 项 | 1 |
| 20 | 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护 |  | 项 | 1 |
| 21 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：信号灯安装工程 |  | 专业：市政安装 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：信号灯安装工程 |  | 专业：市政安装 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |

| 主要材料设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：信号灯安装工程 |  |  |  | 专业：市政安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 |  | 单位 | 数 量 |  | 备注 |
| 1 | C00934 | 控制按钮 LA2 |  |  | 个 | 61.2 |  |  |
| 2 | C01239 | 磺化沥青 |  |  | kg | 194.895 |  |  |
| 3 | C01508 | 控向信号线 |  |  | m | 461.5 |  |  |
| 4 | C01743@1 | 钠搬土 |  |  | t | 77.8515 |  |  |
| 5 | C01770 | 尼龙水带 Φ100 |  |  | m | 60 |  |  |
| 6 | C01916 | 其他材料费(占材料费) |  |  | 元 | 1969.5257 |  |  |
| 7 | C02422 | 羧甲基纤维素钠 |  |  | kg | 155.845 |  |  |
| 8 | C01449@2 | KVV-0.45/0.75KV-7*1.5 |  |  | m | 496.92 |  |  |
| 9 | C01607@1 | PE100管 ⌀90*54mm |  |  | m | 262.196 |  |  |
| 10 | C01607@2 | PE100管 ⌀110*6.6mm |  |  | m | 202.606 |  |  |
| 11 | Z00288@1 | 人行道灯φ400mm |  |  | 套 | 6 |  |  |
| 12 | Z00288@2 | 嵌入式倒计时器400*400mm |  |  | 套 | 12 |  |  |
| 13 | Z00288@3 | 满屏灯 |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 14 | Z00288@4 | 箭头灯 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 15 | Z00323@1 | YJHLV-0.6/1KV -4*35+1*35(PE) |  |  | m | 227.755 |  |  |
| 16 | Z00585@1 | 悬挂式信号机箱 W400*H500*D300mm |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 17 | Z00612@1 | 立柱式车行道信号灯 H=7m |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 18 | Z00612@2 | 立柱式人行道信号灯 H=3.4m |  |  | 套 | 6 |  |  |
| 19 | 补充材料001@1 | PE100管 ⌀110*6.6mm-定向钻 |  |  | m | 35.5 |  |  |
| 20 | 补充材料004@1 | 复合式行人过街按钮 |  |  | 个 | 6 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：信号灯土建工程 |  |  | 专业：市政土建 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 路灯及信号灯基础 |  |  |  |  |
| 1 | 040302001001 | 柱式人行道信号灯基础 [项目特征] 1.垫层:300厚3:7灰土垫层、150厚C15混凝土垫层 2.基础:C30混凝土基础500*500*800mm，周边3：7灰土回填，C15二次浇筑 3.Φ50*5不锈钢接地极 2.5米，40*4扁钢接地线 4.Φ75 PE穿线管 5.钢筋制安 6.模板安拆 7.螺栓预埋 8.预埋件制作安装 9.土方挖填 10.其他详见设计图 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.钢筋制安 5.模板安拆 6.土方挖填 |  | 座 |  | 6 |
| 2 | 040302001002 | 柱式车行道信号灯基础 [项目特征] 1.垫层:300厚3:7灰土垫层、150厚C15混凝土垫层 2.基础:C30混凝土基础600*600*1200mm，周边3：7灰土回填，C15二次浇筑 3.Φ50*5不锈钢接地极 2.5米，40*4不锈钢接地线 4.Φ75 PE穿线管 5.钢筋制安 6.模板安拆 7.螺栓预埋 8.预埋件制作安装 9.土方挖填 10.其他详见设计图 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.钢筋制安 5.模板安拆 6.土方挖填 |  | 座 |  | 1 |
| 3 | 040504001001 | 手孔井 [项目特征] 1.材料:井壁砌体MU20机砖，M10水泥砂浆砌筑 2.井壁内外均用M10水泥砂浆抹面，井壁内厚15mm，井壁外厚20mm，水泥砂浆掺3%防水剂 |  | 座 |  | 13 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：信号灯土建工程 |  |  | 专业：市政土建 |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 3.井深、尺寸:800*1400 4.C20混凝土垫层 5.砼垫层下300mm厚3:7灰土夯实，灰土压实系数不小于0.95，灰土下挖300mm，原土夯实，压实系数不小于0.92 6.C30混凝土圈梁 7.井底中央设积水罐，成品铸铁集水罐Φ280 8.球墨铸铁成套井框盖，井盖上须有“公安专用”字样标识，井盖上设专用井盖锁(配专业开锁工具) 9.土方挖填 10.模板安拆、钢筋制安 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.砌筑 5.勾缝 6.抹面 7.井盖及井座制作、安装 8.土方挖填 9.模板安拆 10.钢筋制安 |  |  |  |  |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：信号灯土建工程 |  | 专业：市政土建 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 市政工程 |  |  |  |
| 11 | 围堰 |  | 项 | 1 |
| 12 | 筑岛 |  | 项 | 1 |
| 13 | 便道 |  | 项 | 1 |
| 14 | 便桥 |  | 项 | 1 |
| 15 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 16 | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项 | 1 |
| 17 | 驳岸块石清理 |  | 项 | 1 |
| 18 | 地下管线交叉处理 |  | 项 | 1 |
| 19 | 行车、行人干扰增加 |  | 项 | 1 |
| 20 | 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护 |  | 项 | 1 |
| 21 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：信号灯土建工程 |  | 专业：市政土建 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：信号灯土建工程 |  | 专业：市政土建 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |

| 主要材料设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：信号灯土建工程 |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 型号规格 |  | 单位 | 数 量 |  | 备注 |
| 1 | BCCLF0@1 | 地脚螺栓M24*1030（含螺母及垫片） |  |  | 套 | 28 |  |  |
| 2 | C00046 | 标准砖 |  |  | 千块 | 5.667 |  |  |
| 3 | C00523 | 钢筋 Φ10以外 |  |  | kg | 344.864 |  |  |
| 4 | C00829@1 | Φ50不绣钢管接地极 2.5米 |  |  | 根 | 7.21 |  |  |
| 5 | C01033 | 煤焦沥青漆 L01-17 |  |  | kg | 9.647 |  |  |
| 6 | C01062 | 模板木材 |  |  | m3 | 0.2484 |  |  |
| 7 | C01141 | 其他材料费(占材料费%) |  |  | 元 | 358.8141 |  |  |
| 8 | C01209 | 石灰 |  |  | t | 11.0776 |  |  |
| 9 | C01251 | 水 |  |  | m3 | 27.9427 |  |  |
| 10 | C01253 | 水泥 32.5 |  |  | kg | 7135.3603 |  |  |
| 11 | C01409 | 铁件 |  |  | kg | 125.4238 |  |  |
| 12 | C01607@1 | 硬塑料管 Φ75mm |  |  | m | 19.0688 |  |  |
| 13 | C01668 | 中粗砂 |  |  | m3 | 10.4261 |  |  |
| 14 | C01720@1 | 球墨铸铁成套井框盖670*870 |  |  | 套 | 13 |  |  |
| 15 | C01722 | 铸铁爬梯 |  |  | kg | 88.2336 |  |  |
| 16 | 补充材料001@1 | 积水罐 |  |  | 个 | 13 |  |  |
| 17 | YBC01825 | 商品混凝土C15 砾石(20～40mm) |  |  | m3 | 0.9078 |  |  |
| 18 | YBC01836 | 商品混凝土C30 砾石(20～40mm) |  |  | m3 | 1.6728 |  |  |
| 19 | YBC01859 | 商品混凝土C20 碎石(20～40mm) |  |  | m3 | 7.956 |  |  |
| 20 | YBC01865 | 商品混凝土C30 碎石(20～40mm) |  |  | m3 | 3.978 |  |  |