| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品架子床 | 1.参考尺寸：L2000*W900*H1850mm。2.立柱：采用截面≥40mm*40mm，厚度≥1.5mm的方管；表面经除锈工艺后静电喷塑处理，立柱顶部折弯成圆弧形，底部口安装优质工程塑料静音内塞，立柱与床厅的连接采用卡式连接件连件。 3.床厅：采用截面≥30mm*50mm，厚度≥1.5mm的方管；表面经除锈工艺后静电喷塑处理，立柱与床厅的连接采用卡式连接件连件。4.床铺拉撑：采用截面≥25mm*25mm，厚度≥1.2mm的方管；床铺拉撑与床厅采用二氧化碳保护焊焊接，表面经除锈工艺后静电喷塑处理。5.床厅护栏约：长度1200mm，高240mm,采用截面≥20mm*20mm，厚度≥1.0mm的方管握弯成型，中间有≥2根竖管。 6.床头护栏：采用截面25mm*25mm，厚度≥1.2mm的方管,床头护栏下部拉换采用规格≥20mm×40mm管材，厚度≥1.2mm，中间有≥2根竖管，竖管截面20mm*20mm，厚度≥1.5mm的方管。7.床梯支撑柱：采用≥25mm*25mm方管，材料厚度≥1.2mm，爬梯踏板尺寸约：270mm*110mm*20mm，厚度≥1.2mm的冷轧钢板，爬梯横撑采用25mm*25mm方管，材料厚度≥1.2mm。8.床板：厚度≥20 ㎜松木或杉木直拼双面刨光床板，均匀排布，不得使用边角料，材料需进行熏蒸杀虫、干燥处理，无边角 缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、开裂、变形等，中间≥ 4 根木横撑固定，横撑规格≥35mm×25mm，木撑表面刨光、光滑无毛刺。床板符合国家甲醛释放量标准。9.所有钢件表面经除油除锈处理后，环氧树脂固体粉末静电喷涂。焊接采用二氧化碳保护焊，镀铜焊丝。 | 套 | 404 |
| 2 | 成品存储柜 | 参考尺寸：1900*400*1180mm，8门柜明转锁柄。2、颜色：灰白色，静电喷塑；3、材质：冷轧钢板，厚度≥1.0mm，铁皮八开门，配全铜锁具、铝合金C型扣手，铁门上一次性冲压号插，粉末喷涂。 | 件 | 110 |
| 3 | 成品桌子 | 1.参考尺寸：120mm×600mm×750mm ;桌面选用≥20mm厚多层板，桌面周边边圆为孤状，颜色为榉木色。板材E1级，四角圆弧处理。2.国标管材，桌腿分别为双立管，采用≥30*30mm方管，厚度≥1.5mm，桌架连接杆采用20mm*20mm方管,厚度≥1.0mm。3. 桌斗厚度≥0.8 mm冷轧钢板冲压一次成型，单斗冷板冲压成型自带加强筋结构。4.脚冒采用PP工程塑料。 | 套 | 202 |
| 4 | 多媒体讲桌及讲台 | 多媒体讲桌：钢木结构 1.总体参考尺寸：800*560*1050mm，桌面三周包围木结构，上下两部分分体安装； 2.讲桌具有隐藏式抽拉抽屉（参考尺寸：长*宽*高：430*350*40mm）； 3.桌面采用≥15mm厚度包边实木多层板； 4.下柜采用厚度≥1.0mm冷轧钢板； 6.讲台下体正门可打开 讲台 1、参考尺寸：4500*1200*150mm。 - 面板采用防滑复合木地板，厚度≥12mm。 - 3、框架采用方钢材质，尺寸≥30*30mm，厚度≥1.5mm；方格型结构，每格间隔空间≤40cm。 4、两侧圆角为不锈钢全包角，壁厚≥2mm。 5、包边采用铝合金，壁厚≥1mm，断面尺寸约15*25mm，采用螺丝连接。 6、底部与地部连接处有橡胶缓冲垫。 | 套 | 25 |