延安市农业科学研究院品质分析仪和脱粒机采购（二次）采购需求

一、项目名称：品质分析仪和脱粒机采购（二次）

二、供货期：合同签订之日起20日历天；

三、质保期：一年；

四、采购内容：

| 产品名称 | 数量 | 技术参数 | 产品功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 近红外品质分析仪 | 1 | 1、分析时间：8秒内。 2、样品重量：0.5-300g（固体）；2-100ml（液体）。 3、检测面积:标准样品盘154cm2（大样品盘）；44cm2（小样品盘）。 4、测定形式：非接触旋转扫描。 5、波长范围：950-1600nm。 6、波长重现性：<0.02nm/连续两次，<0.2nm/年。 7、波长准确度：小于0.05nm。 8、光谱带宽：＜8nm。 9、光谱分辩率：0.1nm-10nm可调。 10、检测器：电制冷铟镓砷二极管阵列检测器，内置线性参考光源。 11、扫描次数：100次/秒。 12、光栅：镀金全息固定光栅。 13、噪音：小于20μA（10秒连续检测）。 14、光源寿命：大于10000小时，易更换。 15、安全等级：IP65，全密闭，完全防尘防水。 16、数据传输：USB和网口接口。 内置电脑：彩色触摸屏、鼠标和键盘操作 | - 稳定、重复性好； - 快速准确； - 方便的数据传输：仪器带有网口和USB口； - 测定样品类型多：整粒、粉状、液体、糊状等均可以测定，不需要配备额外的配件。 - 测定用途广泛：育种行业、加工行业、油脂行业、食品行业、淀粉行业、麦芽和酿酒行业等。 - 测定作物丰富：大豆、玉米、水稻、油菜籽、小麦等主要谷物；高粱、谷子、荞麦、糜子等小杂粮；胡麻、葵花籽等经济作物；马铃薯、甘薯等。 - 测定参数多：水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分等。其中大豆可测定水分、蛋白、脂肪、水溶性蛋白、异黄酮、脂肪酸组成、各种氨基酸类、灰分、纤维、尿酶等；玉米：水分、蛋白、脂肪、淀粉、微量元素、纤维等；谷子：水分、蛋白、脂肪、纤维、各种氨基酸类、叶黄素、类胡萝卜素、淀粉等；高粱：水分、蛋白、脂肪、单宁、纤维、各种氨基酸类、淀粉等；荞麦：蛋白、脂肪、维生素、纤维、微量元素、淀粉等；糜子：蛋白、脂肪、各种氨基酸、维生素类、纤维等；马铃薯：淀粉、蛋白、还原糖、维生素类、花青苷等；甘薯水分、蛋白、脂肪、纤维、可溶性糖、总糖、硬度等。 |