- 采购需求

一、项目名称：延川县2024年沿黄防护林提质增效和高质量发展工程

二、项目地点：延川县黄河沿岸等地。

三、服务期：自合同签订之日起2年。

四、服务内容:

延川县2024年沿黄防护林提质增效和高质量发展工程人工造林面积 208.84 亩，共需苗木 23180 株，其中120厘米侧柏容器苗 17139 株，80厘米连翘容器苗 1247 株，80厘米黄刺玫容器苗 4794 株，及标识牌1座、爬山栈道220米及生态成果展示平台30平方。

- 预算：2202285.33元；

- 最高限价：2012300.00元。

六、采购项目物品数量及技术要求：

| 序号 | 品目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 侧柏 | H≥1.2m，D≥0.8cm，容器苗17*21杯 | 株 | 17139 |
| 2 | 连翘 | 丛生，H≥0.8m，P≥40cm，容器苗9*9杯 | 株 | 1247 |
| 3 | 黄刺玫 | 丛生，H≥0.8m，P≥40cm，容器苗13*13杯 | 株 | 4794 |
| 4 | 种植土（客土） |  | m³ | 2066.52 |
| 5 | 有机肥 | 有机肥标准（NY/T525-2021) | kg | 30239.25 |
| 6 | 复合肥 | 复合肥（GB/T15063-2020) | kg | 6047.85 |
| 7 | 育林板 | 120×60cm | 块 | 23180 |
| 8 | 浇水机械 |  | 公顷 | 13.92 |
| 9 | 整地 | 乔木100×60×50cm石坑， 灌木木100×60×50cm石坑，采用穴状垒石坑整地 | 工日 | 2318 |
| 10 | 定植 | 20株/人/工日 | 工日 | 1159 |
| 11 | 浇水 | 4.7工日/公顷 | 工日 | 196.31 |
| 12 | 抚育 | 20工日/公顷/次 | 工日 | 835.36 |
| 13 | 标识牌 | 50×50×5镀锌方通为立柱，30×30×2.5镀锌方通为横梁，焊接连接，中间设置1×0.5米的1mm厚镀锌钢板为标识牌平面，上面喷绘相关内容， | 个 | 1 |
| 14 | 人工清场 |  | m³ | 330 |
| 15 | 栈道独立基础 | 基坑开挖完成后，采用C20混凝土浇筑150mm厚基础，采用M6不锈钢膨胀螺栓将L50×30×3角钢固定在混凝土基础上. | m³ | 55 |
| 16 | 栈道材料+人工 | φ5的自攻螺丝将50×50×5方通龙骨固定在L50×5×3的角钢上，最后采用φ8沉头螺丝将150×20×3（台阶踏面）、150×15×3（台阶踢面）的防腐木板材固定在方通龙骨上。 | m³ | 330 |
| 17 | 防腐木栏杆 | 采用15×15×120的防腐木柱，间隔1米作为立柱，立柱间用10×10×100的防腐木柱上下间隔16cm设置一道横杆，采用榫接方式固定在立柱上，共计设置4道横杆。 | m | 440 |
| 18 | 生态成果展示平台独立基础 | 坑开挖完成后，采用C20混凝土浇筑150mm厚基础，采用M6不锈钢膨胀螺栓将L50×30×3角钢固定在混凝土基础上. | m³ | 45 |
| 19 | 生态成果展示平台 | φ5的自攻螺丝将50×50×5方通龙骨固定在L50×5×3的角钢上，最后采用φ8沉头螺丝将150×20×3（平台面）的防腐木板材固定在方通龙骨上 | m³ | 30 |
| 20 | 防腐木栏杆 | 生态成果展示平台设置 1.2 米高的护栏，采用15×15×120的防腐木柱，间隔1米作为立柱，立柱间用10×10×100的防腐木柱上下间隔16cm设置一道横杆，采用榫接方式固定在立柱上，共计设置4道横杆。 | m | 20.7 |
| 21 | 管护、补植 |  |  |  |