# 第三章  谈判内容及采购要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 教学黑板 | - 基础性： - 1.设备采用一体化设计，集成触摸显示屏、麦克风、扬声器、摄像头、硬件视音频编解码单元部件，外观整洁。 - 2.设备主屏液晶屏显示尺寸≥86英寸，UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160，色域≥85%NTSC。 3.主屏采用防眩光，物理防蓝光，表面硬度≥9H。 4.▲设备采用电容触控技术，支持20点或以上触控。 - 5.▲为保证教学数据的安全性，要求设备只能安装唯一的正版操作系统。CPU核数≥8核，主频≥2.7GHz,内存≥16GB且硬盘≥256GB SSD，可实现常用的白板、投屏、网页浏览、播放器、办公软件、个人会议等教学应用功能，支持系统在线免费升级。 - 6.设备内置无线网卡，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 - 7.▲设备预装正版国产操作系统，操作系统应当符合安全可靠测评要求，并提供国产正版操作系统在质保期内授权书。 - 8.设备内置扬声器，提供≥4个喇叭单元。 - 9.设备内置≥6个麦克风，拾音距离≥8米，前向180度拾音。 - 10.▲内置一体化摄像头，摄像头像素≥1600W，视场角≥142°，支持高清拍摄及畸变矫正功能。 - 11.设备内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与设备匹配后可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面及音频通过无线方式传输到设备上显示。 - 实用性： - 12.设备采用简洁化设计，前面板独立物理按钮数量≤6，实现包括但不限于开机、关机、息屏、唤醒的功能。 - 13.支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 - 14.系统提供主页面应用程序快捷栏，可以根据教学需求随意替换，从而满足日常教学的快捷操作使用。 - 15.在任意信号源通道下，操作者可通过按钮进行系统间切换，手动调节屏幕亮度和声音，支持查看所有正在运行的任务，快速切换当前任务。 - 16.具备≥3种的手势功能，可通过手势滑动返回首页，回到上一页，全局标注等功能。 - 17.支持多种投屏方式及投屏协议，投屏时须支持打开勿扰模式，微信或其它APP弹窗消息无法投屏到终端上。 - 18.设备内置白板，书写延时≤20ms，书写完成后支持本地保存扫码带走功能，方便老师实时保存课堂书写内容。 - 19.支持多应用分屏功能，系统中可同时分屏显示不少于两个应用，支持通过拖拉改变窗口大小。 - 20.设备内置应用市场，可自主安装应用，应用市场内须适配不少于40个第三方应用。 - 21.提供内置设备操作指导模块，包含设备功能的视频介绍和文字介绍，同时列举常见使用问题。为方便教师边学习边操作，支持通过移动端扫码查看。 - 22.支持断点续传功能，如设备升级过程中发生网络中断、断电重启的情况，网络、供电恢复后可断点续传，避免升级失败。 - 23.设备具有以下无转接接口：≥1*Type-C、≥2*HDMI IN、≥1*HDMI OUT、≥1*MIC IN、≥1路MIC OUT、≥1*RJ45、≥3*USB Type-A、 ≥1*USB Type-B。 - 24.设备支持视频输出设置功能，可根据课堂内不同设备（如：录播系统、回显屏、智慧课堂系统等）对屏幕输出画面的需求，进行画面拉伸、图像分辨率、刷新率的设置，无需通过转接设备可很好适配周边设备。 - 25.设备支持音频调节功能，可根据不同教室空间的大小进行手动调节低频/中频/高频均衡，支持智能降噪、回声抑制、UAC增益、混响抑制等设置。 - 安全性： - 26.设备具备有效的电源管理能力，可进行定时开关机、休眠功能。提供节能模式，休眠状态的设备在关机等待时长结束后，将进入软关机状态。 - 27.设备具备系统还原按键，无需专业人员即可轻松解决系统故障，同时可防止学生无意触碰。 - 28.支持设备系统应用管控，支持儿童青少年模式，可针对不同年龄段的应用进行密码禁用设置，可有效管控第三方APP的安装使用。 - 29.内置自检维护工具，可一键进行快速自检，检测完成后支持导出诊断报告。 - 先进性： - 30.采用国产主要元器件，包括但不限于CPU处理单元、视频编解码单元、音频编解码单元、可编程逻辑芯片、视频输入输出芯片、主板、摄像机头、麦克风、扬声器、液晶面板等。 - 31.支持突发噪声抑制，具备教室去混响能力，从而有效提升拾音效果。 - 32.设备内置无线网卡须支持AP Station两种工作模式同时工作，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。在接入到无线网络的同时，也可以作为热点允许其他设备连接，工作距离≥20米。 - 33.支持通过常用会议软件进行课堂远程互动。教师也可在课前通过移动终端将会议设定完成，到教室中将画面无缝流转至设备，同时调用设备摄像头、麦克风、扬声器等能力。 - 34.设备面板Type-C接口满足数据传输、音视频信号传输、反向触控、充电功能，从而满足教师多样化的使用需求。 | 22 | 套 |
| 2 | 教学软件 | （一）备课中心 1.教学软件支持国产操作系统，支持免费帐号申请； - 2.备课插件：支持原生Office PPT与WPS备课，并且导出课件须保留原有的文字、动画等，非图片格式，不改变教师传统备课习惯； 3.资源导入：支持备课资源与备课插件的无缝结合，方便将图片、视频、互动微件、3D、电子绘本、题库等一键插入到原生PPT/WPS内,并能按学段、学科、资源类型、知识点、关键字等关键信息搜索资源； 4.网络资源：支持在原生PPT与WPS中一键引入互联网链接资源，搜索链接后可一键将页面插入至PPT内。 5.课堂活动设计：提供多类型课堂活动模板。教师可以直接在课件中调取试题、微课视频、仿真实验等云端资源，可以自由创建试题、课堂互动游戏、思维导图、网络画板、学科工具等形成互动课件。 6.白板授课：提供多学科主题模板,支持自定义白板主题，并可在白板任意位置进行原笔迹书写、批注、擦除、拖动等；插入图片或截图到白板中，支持切换图片的锁定状态，即拖动板书内容时图片可以和板书同步移动或缩放，也可以图片位置和大小固定，板书内容移动或缩放，以适应不同的教学场景；支持多个图片同时分别处于锁定和解锁状态。 7.移动授课：支持任意Windows/Android/iOS移动终端移动投屏授课，远程授权大屏登录个人账号、远程推送并遥控PPT、调用白板、批注讲解、拍照讲解、实物展台、全息投屏等； 8.支持实现信息化集体备课。可选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，可通过手机号搜索邀请外校老师，用于跨校教研场景。 （二）教学中心 1.教学书写：支持任意教学环境下进行全屏书写，支持无限板书 ，自由缩放； 2.讲解助手：提供画笔、板书图章、板擦（区域擦除、撤销、清空等，板擦大小可自由调整）、聚焦、放大镜、计时、录制视频、幕布、计时器等基础教学工具，其中聚焦功能实现图像增强、文字识别、高亮显示等，方便复制、编辑画面内的文字；幕布功能实现拖动黑色幕布遮盖的部分，可以在板书内容固定不动的情况下调整幕布遮盖的位置；也可以拖动幕布擦除后展露出的板书，在幕布位置固定不动的情况下，调整展露出的板书内容； 3.基础学科工具：提供多学科的学科工具。 4.学科资源应用 ▲（1）给免费申请的帐号提供≥8TB的个人免费云空间； （2）多学科资源调取：支持一键调取多学科资源，方便教师日常授课，资源须包含如下知识点：小学数学（图形与几何、数与代数、统计与规律）、小学科学（生命科学、物质科学、地球与宇宙科学、技术与工程） （3）特色资源调取：支持调取小学学段的特色资源，覆盖语、数、英、德育四门学科，语文学科资源包括生字认读、基础练习、配套试卷、阅读训练、课本朗读、语文绘本、易错题微课、字词讲练、精品课件等；数学学科资源包括趣味练习、同步练习、综合拓展、单元复习、配套试卷、易错题微课、综合讲练测、计算讲练测、重难点视频、精品课件等；英语学科资源包括趣味练习、同步练习、自然拼读、趣味视频、英语绘本、易错题微课、单元复习、精品课件等；德育学科资源包括德育视频等； 5.智能云白板：支持将教师板书同步保存至云端，并按时间、班级、来源等条件进行归档，可随时随地按需进行再次调取并进行二次编辑（非JPG图片格式与PDF格式）；支持将板书内容同步分享至学生，云端存储的板书内容可同步删除或批量导出至本地。 6.智能工具板：基于即时手写智能识别的智能工具板，可实现中英文智能转写、智能搜索、图形识别与函数识别等功能，智能工具板内的所有板书记录可同步保存至智能云白板； （1）中英文智能转写：支持将手写的中英文字词自动识别并转写为标准印刷体，字体大小可无级放大; 支持对中文生字的手写识别并可实现读音、笔顺、笔画、偏旁部首、组词； （2）中英文智能识别：支持画圈搜索手写的中英文字词，实时搜索互联网资源； （3）图形识别：支持将教师手写的图形自动识别为标准规范图形，相关图形能够自由调整大小、角度等，并支持填色、复制、删除等功能； 7.课堂实录：支持基于任意授课场景/界面下进行进行课堂实录，录制过程中可随时预览、暂停、结束，可以收起录制按钮不影响授课画面，也可根据教师的需要对视频、音频、导出、存储四个方面进行设置，视频设置包括录制范围、画质选择、时间提示、视频水印、鼠标显示、画中画；音频设置包括声音来源、录制准备；导出设置包括视频剪辑；存储设置包括视频存放地址；录制结束后生成MP4格式视频文件，一键保存到本地和网盘，并分享到班级和学生； 8.窗口切换：支持任何界面一键返回桌面，支持一键自由切换最近打开的窗口； （四）管理中心 ▲1.授课登录：支持教师通过个人账号、微信授权或二维码等方式进行身份识别快速登录授课；登录后，即时进入上课模式，并自动获取云端课件；支持课件云同步功能，课件上的所有修改、操作均可同步保存至云端； - 班级管理：支持教师设置班级信息，包括学段、年级、班级名称；支持设置学生信息，包括学生姓名、学生所属分组等信息。 - 提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式模板一、表格式模板二、提纲式模板一、提纲式模板二、含集备模块模板、含单元设计模板、多课时模板 不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。 | 22 | 套 |
| 3 | 集成安装 | 光辉校区安装10台，本部校区安装12台。拆除原教室电子白板设备，按甲方要求存放到指定位置，提供辅助线材、搬运施工安装、垃圾清除到位。 | 1 | 批 |
| 4 | 培训 | 在两校区对教学软件和教学资源应用分别进行免费培训。 | 1 | 项 |
| 5 | 质保 | 原厂质保3年，质保期内对教学软件免费升级。 | 1 | 项 |

备注：1、以上标注“▲”的参数必须提供相关技术证明材料（包括但不限于检测报告、软件截图等），不提供视为参数负偏离。2、以上均为“★”内容项，为实质性要求，响应人未逐条响应、有缺漏或负偏离将视为无效响应。3、采购人将严格按照采购文件及成交人响应文件进行验收，如发现供应商提供虚假材料，将追究相关法律责任。4、本项目不接受进口产品参与。5、本项目核心产品为教学黑板。