# 第三章  磋商内容及采购要求

室外新增一部钢结构电梯，立面材质为玻璃幕墙。

| 序号 | 梯号 | L1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 梯种 | 无机房乘客电梯，载重1350KG, 速度1.0M/S ，层/站/门5/5/5 |
| 2 | 开门尺寸 :宽×高(mm) | 1100*2100 |
| 3 | 轿厢尺寸 :宽×深(mm) | 1800*1700 |
| 4 | 地坑深度 (mm) | 1500 |
| 5 | 操作方式 | 并联 |
| 6 | 开门形式 | 中分 |
| 7 | 门保护 | 光幕 |
| 8 | 层门、门套 | 厅门及小门套为1.2mm厚发纹不锈钢。 |
| 9 | 厅门控制 及显示板 | 操作和指示按钮，在所有层配有方向显示、位置显示（黑底白字单色液晶显示）；按钮板及显示面板为发纹不锈钢 |
| 10 | 轿厢内装设 | 轿厢后壁中间镜面蚀刻、其余围壁及轿门为1.2mm304不锈钢，带微触按钮和层楼及方向显示，一体式不锈钢控制面板，5方通话系统，标准型吊顶，节能灯及风扇，大理石地板，8寸图片液晶显示，应急照明灯，开关门按钮，报警按钮。 |
| 11 | 井 道 | 钢筋混凝土结构，地坑要坚固、防渗水功能且符合井道布置图要求。 |
| 12 | 质保期 | 10年 |
| 提升高度(mm) |  | 以现场实际测量位置 |
| 井道尺寸 :宽×深(mm) |  | 以现场实际测量位置 |
| 土建布置图 |  | 最后按双方确认的现场尺寸绘图。 |
| 实施期限 |  | 1个月 |

备注：本项目不接受进口产品参与。