- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市西沙街道办事处丽景北苑室外零星改造项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单

1.工程名称：市政土建工程			专业：市政土建

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010703001001 | 卷材防水 [项目特征] 1.4厚沥青聚酯胎预铺反粘防水卷材 2.3厚SBS改性沥青防水卷材 3.水泥砂浆找平层 | m2 | 3587.73 |
| 2 | DB001 | 拆除旧防水卷材 | m2 | 3587.73 |
| 3 | 040204003001 | 安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1.材料:C30混凝土 2.尺寸:150*200 3.垫层、基础：材料品种、厚度、强度:300厚级配砂砾石分两层夯实 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.侧（平、缘）石安砌 | m | 462 |
| 4 | DB002 | 拆除混凝土道牙 | m | 462 |
| 5 | 040203005001 | 水泥混凝土 [项目特征] 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 5~40 2.厚度:18cm [工作内容] 1.传力杆及套筒制作、安装 2.混凝土浇筑 3.拉毛或压痕 4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝 7.嵌缝 8.路面养生 | m2 | 120 |
| 6 | 040202003001 | 水泥稳定土 [项目特征] 1.水泥含量:5% 2.厚度:18cm [工作内容] 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 | m2 | 120 |
| 7 | 040204001001 | 人行道块料铺设 [项目特征] 1.6cm面包砖 2.垫层材料品种、厚度、强度:10cmC20混凝土垫层 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基础铺筑 3.块料铺设 | m2 | 317.88 |
| 8 | 铁艺大门7m |  | 付 | 1 |
| 9 | 拆除砖墙 |  | m3 | 20.566 |
| 10 | 拆除面包砖 |  | m3 | 19.0728 |

2.工程名称：电气设备安装工程			专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030310002001 | 更换电动给水泵 [项目特征] 1.型号:型号YE3-1112M-2 2.功率:4kW [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装 3.电动机安装 4.油漆 | 台 | 3 |
| 2 | 更换8米高路灯灯泡 |  | 盏 | 15 |
| 3 | 更换4米高路灯灯泡及灯罩 |  | 盏 | 25 |

3.工程名称：老年大学装修工程			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020406002001 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 | m2 | 3.2 |
| 2 | 020402001001 | 金属平开门 1.门类型:铝合金门 2.框材质、外围尺寸:2100*2700 | 樘 | 1 |
| 3 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶 | m2 | 1536 |
| 4 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:U-PVC排水塑料管 4.规格:De110 5.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.水压及泄漏试验 | m | 64.81 |
| 5 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:U-PVC排水塑料管 4.规格:De75 5.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.水压及泄漏试验 | m | 32.88 |
| 6 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水 3.材质:U-PVC排水塑料管 4.规格:De50 5.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.水压及泄漏试验 | m | 67.6 |
| 7 | 040501006001 | 塑料管道铺设 [项目特征] 1.名称:HDPE双壁波纹管（环刚度8kN/m2） 2.规格:De300 3.连接方式:U型断面橡胶圈连接、承插连接 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.管道水压试验 | m | 85.6 |
| 8 | 050103001001 | 给水管道铺设 [项目特征] 1.名称:PE给水管（PN10） 2.规格:De65 3.连接方式:热熔对接 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.管道水压冲洗 | m | 160 |
| 9 | 防盗窗 材质：不锈钢 |  | m2 | 76 |