杨陈路段硬化

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 混凝土硬化工程 |  |  |
| 1 | 水泥混凝土（共13个地块） 1、18cm厚C30混凝土面层 2、25cm厚级配碎石垫层（另计） 3、机械平整场地 | m2 | 10348.04 |
|  | 防撞墩工程 |  |  |
| 2 | 金属栏杆 | t | 3.924 |
| 3 | 金属面油漆 | t | 3.924 |
| 4 | 防撞墩（规格120*350*500*500mm），成品 | 个 | 91 |
|  | 砖砌围墙工程 H=2.70米高砖砌围墙，见详图52米，14个墙垛 |  |  |
| 5 | 砖基础 | m3 | 11.86 |
| 6 | 砖围墙 1、MU10标准砖 2、M7.5水泥砂浆砌筑，原浆勾缝 | m3 | 47.79 |
| 7 | 实心砖柱 | m3 | 5.72 |
| 8 | 外墙涂料 1、20厚水泥砂浆抹面 2、仿石外墙涂料 | m2 | 207.4 |
| 9 | 刷喷涂料 1.白色涂料 | m2 | 61.86 |
| 10 | 瓦屋面 1.灰色筒瓦 2.30厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 36.19 |
| 11 | 压顶 1、C20混凝土 | m3 | 2.24 |
|  | 砖砌围墙工程H=1.80米高砖砌围墙，见详图39.5米，8个墙垛 |  |  |
| 12 | 砖基础 | m3 | 9.09 |
| 13 | 砖围墙 1、MU10标准砖 2、M7.5水泥砂浆砌筑，原浆勾缝 | m3 | 7.84 |
| 14 | 实心砖柱 | m3 | 2.46 |
| 15 | 外墙涂料 1、20厚水泥砂浆抹面 2、仿石外墙涂料 | m2 | 85.92 |
| 16 | 刷喷涂料 1.白色涂料 | m2 | 26.64 |
| 17 | 瓦屋面 1.灰色筒瓦 2.30厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 27.49 |
| 18 | 压顶 1、C20混凝土 | m3 | 2.21 |
|  | 砖砌墙（防护墙） |  |  |
| 19 | 挡墙基础 | m3 | 218.65 |
| 20 | 墙面一般抹灰 | m2 | 565.47 |
| 21 | 刷喷涂料 | m2 | 279.28 |
|  | 维修疏通灌溉渠工程 |  |  |
| 22 | 墙面一般抹灰 | m2 | 98.7 |
| 23 | 地沟盖板 1、地沟尺寸：2200*2300 2、200厚C20混凝土盖板，钢筋双层双向12-150 3、盖板尺寸500*2500*200 | m3 | 6.3 |
| 24 | 现浇混凝土钢筋 | t | 1.594 |
| 25 | 25cm厚级配碎石垫层 | m3 | 2587.01 |
| 26 | 机械平整场地 | m3 | 3104.412 |
| 27 | 机械铲除表层垃圾土 | m3 | 517.4 |
| 28 | 挖基土方，机械（砖砌围墙 文化墙） | m3 | 68.63 |
| 29 | 基坑回填土方，机械（砖砌围墙 文化墙） | m3 | 41.18 |
| 30 | 挖基土方，机械（砖砌围墙 防护墙） | m3 | 245.81 |
| 31 | 基坑回填土方，机械（砖砌围墙 防护墙） | m3 | 189.55 |
| 32 | 维修疏通旧灌溉渠 | m | 35 |
| 33 | 落雨井篦子，树脂纤维 成品 | 个 | 2 |
| 34 | 成品塑料绿色草坪，5cm厚 | m2 | 783.02 |
| 35 | 机械挖土方 | m3 | 546 |
| 36 | 机械回填土方 | m3 | 51.75 |

府店路入口段硬化

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥混凝土 1、18cm厚C30混凝土面层 2、25cm厚级配碎石垫层（另计） 3、机械平整场地 | m2 | 3493.83 |
| 2 | 级配碎石垫层25cm | m3 | 873.4075 |
| 3 | 局部回填级配碎石垫层，10cm厚 | m3 | 62.9 |
| 4 | 清除旧混凝土路面，18cm | m | 386.28 |
| 5 | 机械挖土方 | m3 | 169.86 |
| 6 | 机械回填土方 | m3 | 84.93 |
| 7 | 机械平整场地 | m3 | 1048.14 |
| 8 | 机械平整场地 | m3 | 349.38 |

杨陈路段绿化

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整理绿化用地 | m3 | 1196.91 |
| 2 | 栽植乔木 1、樟子松，高3.5m，冠幅1.5m 间隔3m栽植 | 株 | 355 |
| 3 | 栽植乔木 1、圆柏，高3.0m，冠幅1.4m 间隔3m栽植 | 株 | 344 |
| 4 | 栽植绿篱 1.沙地柏（营养钵），高0.4-0.6m，35株/平方米 | m2 | 2106.76 |
| 5 | 机械回填土方 | m3 | 2146 |

砖砌停车场硬化

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械填土,平整场地 | m3 | 2722.557 |
| 2 | 园路 1.普通烧结砖砌平铺面层 | m2 | 9005.89 |
| 3 | 园路 1.普通烧结砖砌侧铺面层 | m2 | 69.42 |
| 4 | 整体回填土方，10cm厚 | m3 | 907.52 |
| 5 | 3cm中粗砂找平层 | m3 | 272.2557 |