- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市店塔镇人民政府滨河东路污水管网维修工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单

市政安装工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排水管网工程 |  |  |
| 1 | 塑料管道铺设 1.管道材料名称:孔网钢带增强聚乙烯符合管材1.6MPa 管道 2.管材规格:De315 | m | 178 |
| 2 | 塑料管道铺设 1.管道材料名称:孔网钢带增强聚乙烯符合管材1.6MPa 管道 2.管材规格:De250 | m | 178 |
| 3 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:钢带增强聚乙烯（PE）螺波纹管 3.规格:De800 | m | 178 |
| 4 | 双篦雨水口井 1.混凝土强度、石料最大粒径:H-700 1.详见图集06MS201-8/36 | 座 | 4 |
| 5 | 钢筋混凝土污水检查井 1.混凝土强度、石料最大粒径:预制井筒1000，长度8米 | 座 | 2 |
|  | 硬化工程 |  |  |
| 6 | 人行道块料铺设 1.6CM厚C35混凝土透水砖 2.15CM厚含水4%的水泥土垫层 3.20cm厚C15混凝土垫层 | m2 | 623 |
| 7 | 路牙铺设 | m | 128 |
| 8 | 安砌侧（平、缘）石 1.尺寸:350*150*1000 | m | 178 |
|  | 沥青道路 |  |  |
| 9 | 细粒式沥青混凝土 【项目特征】 1.沥青品种:改性沥青 2.厚度:5cm 3.细粒式改性沥青砼 AC-13: 运距10km 4.部位:机动车道 | m2 | 890 |
| 10 | 粘层 【项目特征】 1.沥青品种:改性沥青 2.内容：喷油量(0.5kg/m2) | m2 | 890 |
| 11 | 中粒式沥青碎石 【项目特征】 1.沥青品种:石油沥青 2.厚度:7cm 3.中粒式沥青碎石 ATB-25 4.部位:机动车道 | m2 | 890 |
| 12 | 同步碎石下封层 1.乳化沥青透油层（ES-2） 2.同步碎石下分层厚0.6cm | m2 | 890 |
| 13 | 下基层 1.厚度:18cm 2.水泥含量:6% | m2 | 890 |
| 14 | 下基层 1.厚度:18cm 2.水泥含量:6% | m2 | 890 |
| 15 | 垫层 1.材料品种:30cm厚级配碎石垫层 | m2 | 890 |
|  | 电气工程 |  |  |
| 16 | 一般路灯(市政借用) 1.名称:路灯 2.灯杆材质及高度:圆形钢管 H=12m 3.灯架形式及臂长:成套 4.灯杆形式（单、双）:双 | 套 | 5 |
| 17 | 一般路灯(市政借用) 1.名称:路灯基础 2.接地极：2.5m | 套 | 5 |
| 18 | 一般路灯(市政借用) 1.名称:接线井 2.尺寸：500*500*650mm | 套 | 5 |
| 19 | 接地线 -50*5热镀锌扁钢 | m | 9.1 |
|  | 拆除 |  |  |
| 20 | 面砖拆 | m3 | 37.38 |
| 21 | 15CM厚水泥土垫层 | m3 | 93.45 |
| 22 | 20CM厚C15混凝土垫层 | m3 | 124.6 |
| 23 | 5CM沥青混凝土面层 | m3 | 44.5 |
| 24 | 7CM沥青混凝土面层 | m3 | 62.3 |
| 25 | 18CM厚水泥土碎石基层 | m3 | 162.2 |
| 26 | 18CM厚水泥土碎石基层 | m3 | 162.2 |
| 27 | 30CM厚级配碎石垫层 | m3 | 267 |
|  | 重新作 |  |  |
| 28 | 30CM厚级配碎石垫层 | m3 | 117 |
| 29 | 土方开挖 | m3 | 4400 |
| 30 | 土方回填 | m3 | 2504 |
| 31 | 砂回填 | m3 | 922.53 |

园林绿化工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栽植乔木 1.乔木种类:国槐 2.乔木胸径:10cm 3.养护期:1年 | 株 | 32 |

建筑工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢管桩 1.材质:扣板桩 2.规格:9000*400*170*15.5mm | m | 5220 |

黄羊城河污水管道维修工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管道铺设 1.管道材料名称:钢带增强波纹管 2.管材规格:De315 | m | 96 |
| 2 | 塑料管道铺设 1.管道材料名称:钢带增强波纹管 2.管材规格:De600 | m | 540 |
| 3 | 砌筑检查井 1.材料:直径DN1000 | 座 | 4 |
| 4 | 砌筑检查井 1.材料:直径DN1000 | 座 | 2 |
| 5 | 土方开挖 | m3 | 2461.5 |
| 6 | 土方回填 | m3 | 1524.73 |