- 招标内容及采购需求

项目编号：SMZCZ-202437

第一标段：SMZCZ-202437-1

| 1、孙家岔学校微机室-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑桌 | 桌子规格：长≥1500mm*宽≥600mm*高≥750mm，桌体采用全钢结构，主腿为≥40mm*≥20mm*≥1.2mm 蝴蝶型材，背板，主机托板为≥1.0mm厚，冷轧网状钢板，经脱脂、除锈、除油磷化喷塑处理；桌面为≥25mm厚，E1级三聚氰胺双贴面板，桌面设置直径≥50mm 穿线孔，带线盒。桌面以上设置三围挡板，挡板为≥16mm厚，E1级环保三聚氰胺双贴面板，所有截面≥1.5mm厚PVC封边；脚垫采用PP环保材质，防滑耐磨。 | 张 | 23 |  |
| 2 | 方凳 | 钢木方凳：规格：左右≥340mm*前后≥240mm*上下≥450mm，钢木结构，凳面为≥25mm厚，实木颗粒双贴面板，四边用≥2mm厚pvc封边，颜色同桌面。凳架为≥25mm*25mm方管焊接，表面磷化喷涂处理，凳脚为防滑耐磨塑料垫。 | 张 | 45 |  |
| 3 | 电脑桌 | 规格：长≥1500mm*宽≥600mm*高≥750mm,台面采用≥25mm厚，E1级环保三聚氰胺双贴面板，后背板及上三围面板为≥16mm厚，三聚氰胺双贴面板，四边≥2.0mm厚，PVC封边；桌面设置直径≥50mm穿线孔，带线盒，桌架为长≥30mm*宽≥30mm*高≥1.2mm方钢管与网片焊接而成，表面磷化喷塑处理；带弯管活动主机托，桌四脚垫防滑耐磨。 | 张 | 1 |  |
| 4 | 椅子 | 背靠：PP玻纤背筐，过BIFMA 拉背测试 ≥102KG。 扶手：PP玻纤连体固定扶手。 坐垫：≥42密度中软高弹切割海绵。 底盘：≥2.5加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能）。 气杆：≥80黑色拉深≥5CM气杆。 椅脚：≥Ø320黑色PP脚过≥1000KG 静压测试。 椅轮≥50MM 黑色尼龙轮。 | 张 | 1 |  |
| 5 | 云桌面服务器 | （一）硬件平台要求： 1.规格：1U机架式服务器，含导轨架。 2.CPU：CPU采用国产处理器。 性能配置≥8核 16线程 主频3.00 GHz 8C/16T 。 3.内存：配备不低于16G DDR4内存。 4.硬盘：配备不少于1块480G 企业级SSD硬盘，1块4T企业级SATA硬盘。 5.网络 I/O：不少于2个10/100/1000M自适应以太网口+1个专用远程管理接口。 （二）软件管理平台要求： 1.控制台支持基于角色的权限控制。 2.控制台不需要安装任何客户端程序，直接通过浏览器以WEB形式访问，如在手机，IPAD上均能实现对虚拟化平台的管理。 3.管理控制台高可用性,登录到每一台虚拟化服务器均可对其他虚拟化服务器进行管理和控制。 4.云桌面服务器支持分布式部署，集中管理。无须二次登录即可在同一管理平台实现对分布式服务器的管理 5.支持云桌面平台可与UPS设备联动，自动感知外部的突然断电情况，并在设定的时间内关闭云服务器系统，确保在UPS供电期间云服务器温暖下线，避免异常断电造成的数据丢失，提高虚拟化平台的可靠性。 6.集成共享空间功能，无需借助第三方软件的前提下，在共享空间中上传的内容可以让每个用户内访问。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 云桌面管理系统 | 纯软件产品，安装部署快捷，升级简易方便，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 1.全面支持国产CPU及操作系统。 2.支持屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。 3.支持屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 4.支持共享白板功能：教师可共享白板、桌面或图片，选定的学生能够在同一块画布下同时操作编辑、绘画，支持学生独立完成，支持教师监看所有学生的画布，支持选择学生将他的画面演示给其他学生。 5.支持讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 6.支持作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。学生提交作业时支持教师审批，通过后才可提交；教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 7.支持试卷编辑：可插入图片，教师可编辑题型，试题类型支持单选、多选、判断、简答，设置试卷名称、考试时间和分值。 8.支持调查功能：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 9.支持抢答竞赛功能：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可，作答正确“星星”奖励，吸引学生注意力，主动参与活动。 10.支持断网锁屏功能，当学生端离线时，可以锁定学生屏幕；支持网页限制功能，提供黑白名单，限制客户端的网页访问； 支持U盘限制：支持对U盘等存储设备访问权限的设定，支持全部开放、只读、禁止执行、完全阻止四级权限设置。 11.支持系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 12.支持远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 | 点 | 1 |  |
| 7 | 云桌面软件授权 | 1.云桌面管理软件采用B/S架构，管理员可以在任意地点使用PC、手机、平板电脑等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理。 2.为方便管理，需支持分组分级管理，一键即可实现分组，设置子管理员管理各组用户。 3.用户端无需安装任何软件，支持网络和本地两种模式启动，同时支持两种启动模式灵活切换。 4.支持直接上传下载镜像和多用户断点续传上传下载镜像两种模式。 5.支持多镜像切换，根据用户需求可一键切换系统镜像，用户和管理员都可以进行切换操作，可同时支持国产系统。 6.为保障用户使用的连续性，支持系统管理员远程进入用户终端屏幕进行远程控制维护。 7.为方便管理员维护，支持管理平台内所有操作可以生成日志查看，并支持对管理平台及用户端的统一升级。 8.支持信创双轨教学，单个教室可同时进行传统教学和信创教学，平台可同时支持对传统及信创终端的统一管理，裸硬件终端无需操作系统，接入网络即可自动下载获取所需操作系统镜像。 9.为方便用户使用，同时保证应用的兼容性，支持建立公共数据盘功能，数据盘默认重启不还原，所有系统均可访问该数据盘，可同时支持国产系统。 10.支持在桌面显示编号，便于管理员寻找终端进行管理。 11.为增加用户系统还原的灵活性，支持新建子镜像和对子镜像的更新，且支持一个基础镜像拥有多个子镜像。 12.支持VDI平台与VOI平台的融合，可以在VDI架构与VOI架构下灵活切换，并且支持运行国产系统。 13.支持使用客户端保障用户使用体验，功能包含但不限于镜像管理、终端管理等。 14.为了提升管理员部署效率，需支持软件统一激活功能，在镜像模板将软件激活后，可批量下发到其他终端，无需逐台激活。 15.支持模板转化功能，可将当前物理机的状态直接转化为模板，对其他终端进行统一下发。 16.为了保障考试的连续性，需支持巡检功能，考试前对所有桌面进行巡检，确保考试环境的正常。 17.为了增加用户对桌面的良好体验，支持广告拦截功能，开启后即可自动拦截广告弹窗。 18.支持批量IP设置，可通过设置起始IP与结束IP进行批量IP分配，提高管理员部署效率。 19.为方便管理员进行消息通知，需支持终端消息提示功能，使用户开机后即可查看相关通知。 20.可实现对于服务器节点自检，并生成具体检测报告，保障节点正常运行。 21.云桌面管理平台支持个性化设置，可以上传自定义logo和标题进行定制开机LOGO或管理平台LOGO。 22.为保障用户的登录安全及便捷，虚拟桌面需支持微信扫码登录。 23.为随时查看虚拟桌面的流量情况，支持在桌面显示上传以及下载的网络流量，便于日常的故障排查。 24.支持针对于各类外设的管控，可灵活调整管控时长以及外设种类，在保证安全的情况下灵活管理外设使用情况。25.支持使用场景设置，不同的使用场景会显示不同的管理模块，使管理员的管理运维更加便捷，使用场景包含但不限于办公场景以及机房场景。 26.为保障虚拟桌面的接入安全，需支持终端与用户的绑定，每个终端都有一个固定的用户，非绑定用户无法使用终端。 | 点 | 45 |  |
| 8 | 云终端一体机 | 1.CPU采用国产处理器，CPU性能配置≥8核心8线程，主频≥2.7GHz。 2.内存：≥8GB DDR4内存，2个so-DIMM插槽，最大支持32GB。 3.硬盘：≥256GB M.2 PCIe SSD，支持HDD+SSD双硬盘。 4.显卡：集成显卡。 5.网卡：集成千兆以太网卡。 6.接口：USB接口≥6个，（其中侧面不少于：2×USB 2.0，1×耳机/麦克风combo插孔。背面不少于：2×USB 3.2 Gen1、2×USB 2.0、1×HDMI-out、1×VGA-out）。 7.声卡：集成声卡芯片。 8.键盘/鼠标：USB键盘/鼠标。 9.机箱电源：≥120W外置电源适配器； 10.其他：≥23.8寸屏幕，窄边框设计；分辨率不低于1920×1080；标配2×2.5W内置音箱。 11.具有可升降旋转底座支架。 12.投标产品噪音声压级≤5dB。 | 台 | 45 |  |
| 9 | 计算机 | 1.软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件，所有终端均需采用x86架构。 2.CPU采用国产处理器。★CPU性能配置≥8核心8线程，主频≥2.7GHz。内存：≥8GB，硬盘：512G 固态，声卡：集成声卡。 3.USB 接口 ≥6 个 USB,其中≥2 个 USB3.0，≥ 1 个 VGA,≥1 个 HDMI ，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出。 4、屏幕：≥23.8寸屏幕，窄边框设计；分辨率不低于1920×1080；标配2×2.5W内置音箱。 5.具有可升降旋转底座支架。 6.投标产品噪音声压级≤5dB。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 路由器 | 1.转发性能≥300Kpps，内存≥1GB； 2.端口：WAN≥2*GE（1*Combo），LAN≥4*GE 3.支持无线AC控制功能（≥8个AP管理） 4.支持IPv4/IPv6；支持静态路由RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP； 5.支持L2TP，NAT/NAPT，SSL（SSL VPN默认5条，最大≥60条），GRE； 6.支持VRRP、VRRPv3，支持基于带宽的负载分担与备份； 7.支持对PC、移动终端常见互联网应用识别，并能够针对应用下发过滤和限速控制策略 8.管理：支持WEB管理页面、云管理平台远程管理，支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON | 台 | 1 |  |
| 11 | 交换机 | 1.交换容量≥337Gbps，包转发率≥96Mpps； 2.端口：≥24千兆电口+4千兆光口； 3.支持DHCPv6 Client、DHCP Option82，支持STP/RSTP/MSTP； 4.支持基于端口的VLAN、MAC VLAN、Guest VLAN； 5.支持IPv4/IPv6静态路由、双协议栈、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析； 6.支持Diff-Serv QoS、802.1p、DSCP优先级映射、SP/WRR/SP+WRR、流量限速； 7.支持端口隔离、端口镜像、流镜像、802.1X、端口安全； 8.支持端口防雷，防雷等级≥6KV； 9.支持SNMP、支持RMON告警、事件、历史记录； 10.支持命令行接口（CLI）配置、Telnet远程配置、通过Console口配置、虚拟电缆检测。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 交换机 | 1.交换容量≥496Gbps，包转发率≥188Mpps； 2.端口：≥48千兆电口+4千兆光口； 3.支持DHCPv6 Client、DHCP Option82，支持STP/RSTP/MSTP； 4.支持基于端口的VLAN、MAC VLAN、Guest VLAN； 5.支持IPv4/IPv6静态路由、双协议栈、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析； 6.支持Diff-Serv QoS、802.1p、DSCP优先级映射、SP/WRR/SP+WRR、流量限速； 7.支持端口隔离、端口镜像、流镜像、802.1X、端口安全； 8.支持端口防雷，防雷等级≥6KV； 9.支持SNMP、支持RMON告警、事件、历史记录； 10.支持命令行接口（CLI）配置、Telnet远程配置、通过Console口配置、虚拟电缆检测。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 服务器机柜 | 标准 22U 服务器机柜，≥1个PDU插排，尺寸：≥长1200mm*宽600mm*高900mm | 台 | 1 |  |
| 14 | 防静电地板 | 静电地板：规格≥长600mm*宽600mm*高35mm 材质：全钢基材，≥1.0mm PVC面层。上钢板采用≥0.5mm SPCC硬质钢板，下钢板采用≥0.6mm ST14拉伸钢板，上下钢板冲压点焊成型，内腔填充发泡水泥。 参数： 均布载荷≥9720N 极限载荷≥5880N 防静电性能：表面电阻≥1*10^6-1*10^9 Ω 防火性能：不燃≥A1n级 | 平方米 | 80 |  |
| 15 | 辅材及安装调试 | 符合国家标准的铜线，负载满足要求，电源线、水晶头、6 类网线：符合国家标准，满足传输要求；电源插座符合国家标准，满足连接需求；金属或塑料线槽及扣条，符合国家安全标准，所有线路按需加以钢制和 PVC线槽保护；以上线缆、管材等辅材，均要求用优质产品及材料。施工依照综合布线标准设计要具有高扩展性、灵活性、先进性、可管理性。 | 套 | 1 |  |
| 2、孙家岔学校微机室-2 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑桌 | 桌子规格：长≥1500mm*宽≥600mm*高≥750mm，桌体采用全钢结构，主腿为≥40mm*≥20mm*≥1.2mm 蝴蝶型材，背板，主机托板为≥1.0mm厚，冷轧网状钢板，经脱脂、除锈、除油磷化喷塑处理；桌面为≥25mm厚，E1级三聚氰胺双贴面板，桌面设置直径≥50mm 穿线孔，带线盒。桌面以上设置三围挡板，挡板为≥16mm厚，E1级环保三聚氰胺双贴面板，所有截面≥1.5mm厚PVC封边；脚垫采用PP环保材质，防滑耐磨。 | 张 | 23 |  |
| 2 | 方凳 | 钢木方凳：规格：左右≥340mm*前后≥240mm*上下≥450mm，钢木结构，凳面为≥25mm厚，实木颗粒双贴面板，四边用≥2mm厚pvc封边，颜色同桌面。凳架为≥25mm*25mm方管焊接，表面磷化喷涂处理，凳脚为防滑耐磨塑料垫。 | 张 | 45 |  |
| 3 | 电脑桌 | 规格：长≥1500mm*宽≥600mm*高≥750mm,台面采用≥25mm厚，E1级环保三聚氰胺双贴面板，后背板及上三围面板为≥16mm厚，三聚氰胺双贴面板，四边≥2.0mm厚，PVC封边；桌面设置直径≥50mm穿线孔，带线盒，桌架为长≥30mm*宽≥30mm*高≥1.2mm方钢管与网片焊接而成，表面磷化喷塑处理；带弯管活动主机托，桌四脚垫防滑耐磨。 | 张 | 1 |  |
| 4 | 椅子 | 背靠：PP玻纤背筐，过BIFMA 拉背测试 ≥102KG。 扶手：PP玻纤连体固定扶手。 坐垫：≥42密度中软高弹切割海绵。 底盘：≥2.5加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能）。 气杆：≥80黑色拉深≥5CM气杆。 椅脚：≥Ø320黑色PP脚过≥1000KG 静压测试。 椅轮≥50MM 黑色尼龙轮。 | 张 | 1 |  |
| 5 | 云桌面服务器 | （一）硬件平台要求： 1.规格：1U机架式服务器，含导轨架。 2.CPU：CPU采用国产处理器。 性能配置≥8核 16线程 主频3.00 GHz 8C/16T 。 3.内存：配备不低于16G DDR4内存。 4.硬盘：配备不少于1块480G 企业级SSD硬盘，1块4T企业级SATA硬盘。 5.网络 I/O：不少于2个10/100/1000M自适应以太网口+1个专用远程管理接口。 （二）软件管理平台要求： 1.控制台支持基于角色的权限控制。 2.控制台不需要安装任何客户端程序，直接通过浏览器以WEB形式访问，如在手机，IPAD上均能实现对虚拟化平台的管理。 3.管理控制台高可用性,登录到每一台虚拟化服务器均可对其他虚拟化服务器进行管理和控制。 4.云桌面服务器支持分布式部署，集中管理。无须二次登录即可在同一管理平台实现对分布式服务器的管理 5.支持云桌面平台可与UPS设备联动，自动感知外部的突然断电情况，并在设定的时间内关闭云服务器系统，确保在UPS供电期间云服务器温暖下线，避免异常断电造成的数据丢失，提高虚拟化平台的可靠性。 6.集成共享空间功能，无需借助第三方软件的前提下，在共享空间中上传的内容可以让每个用户内访问。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 云桌面管理系统 | 纯软件产品，安装部署快捷，升级简易方便，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 1.全面支持国产CPU及操作系统。 2.支持屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。 3.支持屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 4.支持共享白板功能：教师可共享白板、桌面或图片，选定的学生能够在同一块画布下同时操作编辑、绘画，支持学生独立完成，支持教师监看所有学生的画布，支持选择学生将他的画面演示给其他学生。 5.支持讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 6.支持作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。学生提交作业时支持教师审批，通过后才可提交；教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 7.支持试卷编辑：可插入图片，教师可编辑题型，试题类型支持单选、多选、判断、简答，设置试卷名称、考试时间和分值。 8.支持调查功能：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 9.支持抢答竞赛功能：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可，作答正确“星星”奖励，吸引学生注意力，主动参与活动。 10.支持断网锁屏功能，当学生端离线时，可以锁定学生屏幕；支持网页限制功能，提供黑白名单，限制客户端的网页访问； 支持U盘限制：支持对U盘等存储设备访问权限的设定，支持全部开放、只读、禁止执行、完全阻止四级权限设置。 11.支持系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 12.支持远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 | 点 | 1 |  |
| 7 | 云桌面软件授权 | 1.云桌面管理软件采用B/S架构，管理员可以在任意地点使用PC、手机、平板电脑等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理。 2.为方便管理，需支持分组分级管理，一键即可实现分组，设置子管理员管理各组用户。 3.用户端无需安装任何软件，支持网络和本地两种模式启动，同时支持两种启动模式灵活切换。 4.支持直接上传下载镜像和多用户断点续传上传下载镜像两种模式。 5.支持多镜像切换，根据用户需求可一键切换系统镜像，用户和管理员都可以进行切换操作，可同时支持国产系统。 6.为保障用户使用的连续性，支持系统管理员远程进入用户终端屏幕进行远程控制维护。 7.为方便管理员维护，支持管理平台内所有操作可以生成日志查看，并支持对管理平台及用户端的统一升级。 8.支持信创双轨教学，单个教室可同时进行传统教学和信创教学，平台可同时支持对传统及信创终端的统一管理，裸硬件终端无需操作系统，接入网络即可自动下载获取所需操作系统镜像。 9.为方便用户使用，同时保证应用的兼容性，支持建立公共数据盘功能，数据盘默认重启不还原，所有系统均可访问该数据盘，可同时支持国产系统。 10.支持在桌面显示编号，便于管理员寻找终端进行管理。 11.为增加用户系统还原的灵活性，支持新建子镜像和对子镜像的更新，且支持一个基础镜像拥有多个子镜像。 12.支持VDI平台与VOI平台的融合，可以在VDI架构与VOI架构下灵活切换，并且支持运行国产系统。 13.支持使用客户端保障用户使用体验，功能包含但不限于镜像管理、终端管理等。 14.为了提升管理员部署效率，需支持软件统一激活功能，在镜像模板将软件激活后，可批量下发到其他终端，无需逐台激活。 15.支持模板转化功能，可将当前物理机的状态直接转化为模板，对其他终端进行统一下发。 16.为了保障考试的连续性，需支持巡检功能，考试前对所有桌面进行巡检，确保考试环境的正常。 17.为了增加用户对桌面的良好体验，支持广告拦截功能，开启后即可自动拦截广告弹窗。 18.支持批量IP设置，可通过设置起始IP与结束IP进行批量IP分配，提高管理员部署效率。 19.为方便管理员进行消息通知，需支持终端消息提示功能，使用户开机后即可查看相关通知。 20.可实现对于服务器节点自检，并生成具体检测报告，保障节点正常运行。 21.云桌面管理平台支持个性化设置，可以上传自定义logo和标题进行定制开机LOGO或管理平台LOGO。 22.为保障用户的登录安全及便捷，虚拟桌面需支持微信扫码登录。 23.为随时查看虚拟桌面的流量情况，支持在桌面显示上传以及下载的网络流量，便于日常的故障排查。 24.支持针对于各类外设的管控，可灵活调整管控时长以及外设种类，在保证安全的情况下灵活管理外设使用情况。25.支持使用场景设置，不同的使用场景会显示不同的管理模块，使管理员的管理运维更加便捷，使用场景包含但不限于办公场景以及机房场景。 26.为保障虚拟桌面的接入安全，需支持终端与用户的绑定，每个终端都有一个固定的用户，非绑定用户无法使用终端。 | 点 | 45 |  |
| 8 | 云终端一体机 | 1.CPU采用国产处理器，CPU配置性能≥8核心8线程，主频≥2.7GHz。 2.内存：≥8GB DDR4内存，2个so-DIMM插槽，最大支持32GB。 3.硬盘：≥256GB M.2 PCIe SSD，支持HDD+SSD双硬盘。 4.显卡：集成显卡。 5.网卡：集成千兆以太网卡。 6.接口：USB接口≥6个，（其中侧面不少于：2×USB 2.0，1×耳机/麦克风combo插孔。背面不少于：2×USB 3.2 Gen1、2×USB 2.0、1×HDMI-out、1×VGA-out）。 7.声卡：集成声卡芯片。 8.键盘/鼠标：USB键盘/鼠标。 9.机箱电源：≥120W外置电源适配器； 10.其他：≥23.8寸屏幕，窄边框设计；分辨率不低于1920×1080；标配2×2.5W内置音箱。 11.具有可升降旋转底座支架。 12.投标产品噪音声压级≤5dB。 | 台 | 45 |  |
| 9 | 计算机 | 1.软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件，所有终端均需采用x86架构。 2.CPU采用国产处理器。★CPU配置性能≥8核心8线程，主频≥2.7GHz。内存：≥8GB，硬盘：512G 固态，声卡：集成声卡。 3.USB 接口 ≥6 个 USB,其中≥2 个 USB3.0，≥ 1 个 VGA,≥1 个 HDMI ，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出。 4、屏幕：≥23.8寸屏幕，窄边框设计；分辨率不低于1920×1080；标配2×2.5W内置音箱。 5.具有可升降旋转底座支架。 6.投标产品噪音声压级≤5dB。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 路由器 | 1.转发性能≥300Kpps，内存≥1GB； 2.端口：WAN≥2*GE（1*Combo），LAN≥4*GE 3.支持无线AC控制功能（≥8个AP管理） 4.支持IPv4/IPv6；支持静态路由RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP； 5.支持L2TP，NAT/NAPT，SSL（SSL VPN默认5条，最大≥60条），GRE； 6.支持VRRP、VRRPv3，支持基于带宽的负载分担与备份； 7.支持对PC、移动终端常见互联网应用识别，并能够针对应用下发过滤和限速控制策略 8.管理：支持WEB管理页面、云管理平台远程管理，支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON | 台 | 1 |  |
| 11 | 交换机 | 1.交换容量≥337Gbps，包转发率≥96Mpps； 2.端口：≥24千兆电口+4千兆光口； 3.支持DHCPv6 Client、DHCP Option82，支持STP/RSTP/MSTP； 4.支持基于端口的VLAN、MAC VLAN、Guest VLAN； 5.支持IPv4/IPv6静态路由、双协议栈、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析； 6.支持Diff-Serv QoS、802.1p、DSCP优先级映射、SP/WRR/SP+WRR、流量限速； 7.支持端口隔离、端口镜像、流镜像、802.1X、端口安全； 8.支持端口防雷，防雷等级≥6KV； 9.支持SNMP、支持RMON告警、事件、历史记录； 10.支持命令行接口（CLI）配置、Telnet远程配置、通过Console口配置、虚拟电缆检测。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 交换机 | 1.交换容量≥496Gbps，包转发率≥188Mpps； 2.端口：≥48千兆电口+4千兆光口； 3.支持DHCPv6 Client、DHCP Option82，支持STP/RSTP/MSTP； 4.支持基于端口的VLAN、MAC VLAN、Guest VLAN； 5.支持IPv4/IPv6静态路由、双协议栈、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析； 6.支持Diff-Serv QoS、802.1p、DSCP优先级映射、SP/WRR/SP+WRR、流量限速； 7.支持端口隔离、端口镜像、流镜像、802.1X、端口安全； 8.支持端口防雷，防雷等级≥6KV； 9.支持SNMP、支持RMON告警、事件、历史记录； 10.支持命令行接口（CLI）配置、Telnet远程配置、通过Console口配置、虚拟电缆检测。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 服务器机柜 | 标准 22U 服务器机柜，≥1个PDU插排，尺寸：≥长1200mm*宽600mm*高900mm | 台 | 1 |  |
| 14 | 防静电地板 | 静电地板：规格≥长600mm*宽600mm*高35mm 材质：全钢基材，≥1.0mm PVC面层。上钢板采用≥0.5mm SPCC硬质钢板，下钢板采用≥0.6mm ST14拉伸钢板，上下钢板冲压点焊成型，内腔填充发泡水泥。 参数： 均布载荷≥9720N 极限载荷≥5880N 防静电性能：表面电阻≥1*10^6-1*10^9 Ω 防火性能：不燃≥A1n级 | 平方米 | 80 |  |
| 15 | 辅材及安装调试 | 符合国家标准的铜线，负载满足要求，电源线、水晶头、6 类网线：符合国家标准，满足传输要求；电源插座符合国家标准，满足连接需求；金属或塑料线槽及扣条，符合国家安全标准，所有线路按需加以钢制和 PVC线槽保护；以上线缆、管材等辅材，均要求用优质产品及材料。施工依照综合布线标准设计要具有高扩展性、灵活性、先进性、可管理性。 | 套 | 1 |  |
| 3、中鸡小学微机室 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 计算机 | 1.软硬件一体化设备，所有终端均需采用x86架构。 2.CPU采用国产处理器。★CPU配置性能≥8核心8线程，主频≥2.7GHz。内存：≥8GB，硬盘：256G 固态，声卡：集成声卡。 3.USB 接口 ≥6 个 USB,其中≥2 个 USB3.0，≥ 1 个 VGA,≥1 个 HDMI ，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出。 4、屏幕：≥23.8寸屏幕，窄边框设计；分辨率不低于1920×1080；标配2×2.5W内置音箱。 5.具有可升降旋转底座支架。 6.投标产品噪音声压级≤5dB。。 | 台 | 31 |  |
| 场景建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 矿棉板吊顶 | 轻钢主骨≥50×400×1.0cm，轻钢副骨≥50×400×0.5cm，矿棉板吊顶。 | ㎡ | 60 |  |
| 2 | 立面墙体涂料 | 刮腻子两遍,打磨平整，彩色暖色系涂料一底两面，包含人工以及材料。 | ㎡ | 90 |  |
| 3 | 平板灯 | 平板灯镶嵌≥长600mmx宽600mm集成吊顶面板 | 个 | 14 |  |
| 4 | 照明、墙插、 开关、等强弱电管线敷设 | PVC穿国标电线、线管、线盒，≥BV2.5照明线路，装饰照明用电线路。 | ㎡ | 60 |  |
| 5 | 防静电地板 | 静电地板：规格≥长600mm*宽600mm*高35mm 材质：全钢基材，≥1.0mm PVC面层。上钢板采用≥0.5mm SPCC硬质钢板，下钢板采用≥0.6mm ST14拉伸钢板，上下钢板冲压点焊成型，内腔填充发泡水泥。 参数： 均布载荷≥9720N 极限载荷≥5880N 防静电性能：表面电阻≥1*10^6-1*10^9 Ω 防火性能：不燃≥A1n级 | ㎡ | 60 |  |
| 7 | 综合布线 | 微机室电脑强弱电穿管布线 | 项 | 1 |  |
| 4、锦界二小计算机教室 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 云服务器 | 处理器：2 颗，每颗 CPU≥32 核心，主频≥2.0Ghz；配置≥320GB DDR4 内存，并在满足320G 配置的条件下内存可扩展512G；配置2块240GB容量的SSD固态硬盘，以及4TB容量的SATA3.0接口的机械硬盘，并在满足以上硬盘配置情况下提供4个硬盘扩展槽位，最多可提供6个硬盘扩展槽位。网络：支持网络冗余、负载均衡，支持虚拟化技术；电源：配置热插拔铂金1+1冗余电源，单个电源功率550W。 | 台 | 2 |  |
| 5、乔岔滩小学 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算机 | 1.软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件，所有终端均需采用x86架构。 2.CPU采用国产处理器。★CPU配置性能≥8核心8线程，主频≥2.7GHz。内存：≥8GB，硬盘：256G 固态，声卡：集成声卡。 3.USB 接口 ≥6 个 USB,其中≥2 个 USB3.0，≥ 1 个 VGA,≥1 个 HDMI ，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出。 4、屏幕：≥23.8寸屏幕，窄边框设计；分辨率不低于1920×1080；标配2×2.5W内置音箱。 5.具有可升降旋转底座支架。 6.投标产品噪音声压级≤5dB。 | 台 | 7 |  |
| 6、第八小学计算机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算机 | 1.软硬件一体化设备，所有终端均需采用x86架构。 2.CPU采用国产处理器。★CPU配置性能≥8核心8线程，主频≥2.7GHz。内存：≥8GB，硬盘：256G固态 +1TB机械，声卡：集成声卡。 3.USB 接口 ≥6 个 USB,其中≥2 个 USB3.0，≥ 1 个 VGA,≥1 个 HDMI ，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出。 4、屏幕：≥23.8寸屏幕，窄边框设计；分辨率不低于1920×1080；标配2×2.5W内置音箱。 5.具有可升降旋转底座支架。 6.投标产品噪音声压级≤5dB。 | 台 | 100 |  |
| 7、锦界中学微机室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算机 | 1.软硬件一体化设备，所有终端均需采用x86架构。 2.CPU采用国产处理器。★CPU配置性能≥8核心8线程，主频≥2.7GHz。内存：≥8GB，硬盘：256G 固态，声卡：集成声卡。 3.USB 接口 ≥6 个 USB,其中≥2 个 USB3.0，≥ 1 个 VGA,≥1 个 HDMI ，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出。 4、屏幕：≥23.8寸屏幕，窄边框设计；分辨率不低于1920×1080；标配2×2.5W内置音箱。 5.具有可升降旋转底座支架。 6.投标产品噪音声压级≤5dB。 | 台 | 52 |  |
| 8、第八中学微机教室 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机参数 1.设备采用三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，整体尺寸：宽≥4000mm，高≥1000mm。 2.设备主副屏过渡平滑并在同一平面，主屏支持普通粉笔直接书写，整机两侧副屏可支持普通粉笔、液体粉笔、成膜笔进行板书书写。 3.整机采用防眩光玻璃，钢化玻璃表面硬度≥9H。 4.整机内置摄像头。 5.整机接入单根网线可实现双系统有线网络连通。 6.整机内置声道扬声器。 7.整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡。 8.整机支持色彩空间可选。 9.为保证传输效果，整机支持蓝牙。 10.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 11.支持纸质护眼模式，同时支持透明度调节。 二、OPS模块 1.CPU配置性能≥六核心十二线程。 2.内存不低于：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3.硬盘不低于：512GB或以上SSD固态硬盘。 4.和整机连接采用万兆级接口。 5.电脑模块采用无需工具就可快速拆卸配置。 6.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。 7.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 三、教学白板软件 1.备授课一体化兼容，老师可以根据使用需求随意切换模式。 2.支持多种登录方式如微信扫码、个人账号等，登录后可对应自身教学空间。 3.提供白板软件手机版版，方便移动办公教学。 4.软件内置语音课堂功能，老师可通过软件创建语音课堂，开展线上教学，满足不同场景差异化需求。 5.云课堂可以通过生成二维码海报等方式发送给学生用于远程在线教学。 6.互动教学课件支持分享至学校校本资源库，可根据教师个人信息自动匹配。 7.软件为老师提供云空间，可扩展至不少于20T空间使用。 8.互动教学课件支持分享：可通过手机号、微信等各种形式分享。 9. 白板软件支持老师发起集体备课功能，满足学校教研组内老师对教学内容的分享交流，结束后可形成报告方便后期查看。 10.课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间。 11.支持学校校本资源建设，可支持不同类型资源上传，如doc,pdf,ppt等，同时支持不同维度搜索，提高资源利用效率。 12.提供多种翻页按键布局，翻页按键可分布于屏幕单侧或左、右等位置。 13.支持课件内所有的元素对象创建超链接，可链接到对象所在课件的相关页面、网页、文档等。 14.资源部分提供超过50节党建等相关视频，满足学校党建知识等相关场景的使用。 15.提供直线、箭头、 正方形、等基本几何图形以及五角星、大括号等图形；图形总数量不少于40种，可直接插入课件供教师使用。 16.提供多学科实验资源，包括物理化学生物等。 17.提供英语资源，覆盖不少于6000个英语单词，支持对单词进行自定义听写等学习。 四、移动备授课软件 1.系统为教师提供移动应用平台，方便教师使用。 2.平台支持识别是否授课端登录状态，简化教学过程。 3.支持安装在智能系统 5.0及以上、iOS 7.0及以上系统版本的移动终端。 4.移动端与授课端数据对接互通，无需部署其他设备。 5.可对课件对象拖拽移动、克隆等功能。 6.支持插入直线、虚线等不少于10种形状，支持放大缩小形状等操作。 7.支持插入图片，方便老师丰富教学内容。 8.支持课件页新增、删除、修改备注操作。 9.移动平台可将教师的课件通过微信、朋友圈等方式进行分享。 10.平台可查看个人云空 间，可对内容进行预览等操作。 11.移动平台 可以上传手机相册中的照片等内容到资料夹，方便老师内容存储。 12.支持上传移动端本地图片，并上传数量不少于9张。 13.支持NFC一碰投屏或直播，方便老师开展移动化授课，满足当下信息化建设需求。 14.提供互动课件资源库，包含各类课件，且可获取到个人云空间。 15.具有教师信息化技能课程，包括信息素养等常用内容。 16.支持录制微课，方便老师记录教学内容。 五、教学管理平台 1.平台应用B/S架构设计，可在Windows、Linux、智能系统等多种不同的操作系统上通过网页浏览器直接登录，满足各类使用场景。 2.支持管理员在终端查看学校数据应用信息，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。 3.数据维度丰富，可帮助学校在资源建设、班级日常氛围情况、学生学情分析等各个方面进行展示，并助力提升。 4.支持学校通知功能，可根据组织架构信息， 自由选定通知。发送后，可实时查阅教师已读、未读情况。 5.支持教师考勤功能，管理者可设定考勤的时间地点，老师在移动端进行考勤，结束后可对应生成报表。 6.使用者可自定义构建部门，进行教师导入，方便进行分组管理。 7.为学校提供覆盖从行政到教学的服务流程，可以设置对应的工作计划及教学准备等，方便学校统筹管理教学。 8. 为满足老师日常听课评课等内容的需求，可以对后台老师听评课数据进行查看：听课节数，平均分等，同时可以分析评价。 9.支持资源存储及调用，对教师日常的课件及教案等进行分类存储，同时可以二次调用，并进行编辑。 10.支持查看不同时间段班级数据情况，如课堂点评情况、教师榜单等。 11.支持查看校本课件的数量及流转情况，包括新增数据，不同年级和学科的差异化对比，可查看具体的校本课件列表。 12.支持对不同评课维度得分进行统计，为学校针对性指出薄弱项，方便管理者针对性优化教学策略，同时支持查看和导出Excel表格。 13.可以在系统平台中录入学校年度的教学计划，并可以和教案的课时数相关联，方便管理者掌握学校教学进度。 14.能够 以不同学科、年级等为单位，指定教研组计划，方便教研组管理教学进度。 15.为方便教研开展，支持管理者自定义使用学校的教案模板，实现教案内容规范化。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 智慧黑板软件系统 | 1.软件提供白板应用软件、多屏互动软件、集控软件、标注软件、仿真实验平台、资源平台以上软件要求在一个平台中提供方便用户进行使用。 2.软件平台支持用户信息反馈，用户在使用过程中对软件的意见可以通过文字或图片与开发者进行互动。 3.软件平台可以采集到内置电脑的信息可以对当前电脑情况进行查看。 4.互动软件可以通过账号、短信、U 盘等进行登录使用，通过以上登录方式可以实现个人资源的同步匹配调用，其中 U 盘登录方式可以支持老师个人 U 盘登录。 5.软件提供 50G 个人云空间，老师在备课时可以随时通过网络把课件存储到云端，通过登录可以在任意设备上调用课件，无需借用 U 盘等存储设备。 6.通过设置可以对云端课件进行分组命名管理，便于用户快速找到对应文件，云端资 源用户可以选择通过建立分享链接，把课件分享给其他用户，也可以通过下载直接下载到本地设备中。 7.软件自带云端资源，通过云端可按学科下载语文、数学、英语、品德、科学、音乐、体育、美术、历史、地理、物理、生物、化学、信息技术、通用等学科的包含课件和素材。 8.软件支持一键备、授课模式切换，备课模式采用 PPT 菜单布局，登录后可随时同步调用云端的课件或者是资源平台中资源进行备授课。 9.授课模式采用图标化设计所有功能都提供中文标识说明，方便老师快速使用。 10.备课模式下提供不下 5 种以上页面主题布局，通过布局可以对页面进行各种主题的修改如标题模式、图文模式等。 11.备课过程中支持根据使用设备显示比例不同可以设置 16:9,4:3 等显示比例以达到在不同硬件显示设备上的匹配。 12.office 文件兼容：用户可以把 PPT、 Word 等格式的文件导入到软件中作为软件课件或者素材进行调用。 13.PPT工具：教师可将 PPT 等文件插入到软件中，插入后保留 PPT 原文件中的文字、图片、表格等对象及动画，同时可以直接调用软件中的全部工具对在 PPT 上进行应用，要求在使用过程中批注、工具的应用是在每一页上，同时可以通过扫码的方式分享 PPT内容。 14.PDF工具：教师可将PDF插入到软件中，插入后可以在PDF行进行批注、翻页等操作，批注时批注会随着页码变化而自动嵌入到对应批注页面中。 15.文本插入：软件支持插入的字体样式数量不下9种，可以对字体进行颜色、字重、字体底色、加粗、倾斜、下横线等进行设计，对特殊文本需求也可以提供段落符号、上角标、下角标、格式刷、文本排列、段落设计等操作。 16.图形插入：支持插入数学几何图形，可以对图形样式、颜色、透明度等进行设计，根据需要可以对图形进行任意推动进行拉伸或压缩。 17.视频功能：能插入MP4/AVI/WMV/RMVB/FLV/F4V/MPG/MPEG/M1V/ M2V/M2P/MOV/ASF 等格式的插入，在同一个页面中可以同时实现多个视频的插入，并且可以进行同时播放，也可对选中的视频进行播放，并对动态视频进行截取及标注，在插入视频后能对视频播放的画面进行手势放大、缩小等操作。 18.多媒体素材插入：为了满足教学的要求 插入的图片要求持 JPG/JPEG/PNG/BMP/GIF/SVG/BID/tif/tiff等格式，对插入的图片可以满足使用者在插入图片时就可以对图片大小进行调整，无需插入后对图片大小进行调整，音频文件支持MP3/WAV/RAM 等格式，播放音频文件时能根据 需要进行播放进度调节。 19.插入表格：用户可以通过拖动小样板表格行、列来输入要生成的表格，在表格生成后用户可以通过删减行、列来对表格进行修改，提供在自适用应行、高的宽来对表格进行行、宽间距的设计。 20.对象动画功能：提供出现、强调、退出等动画模式，并可对动画开始的时间、播放的时间、退出的设计进设计。 21.页面动画：在页面进行切换时可以设置各种动画效果，设计一个页面的动画也可以一键应用到所有页面，增加课件的互动性。 22.授课模式工具采用三段式设计，左侧为 文件导入、工具库、资源库等，中间为授课过程中常用的笔、擦除等工具，右侧为页面设计等工具。 23.笔工具：提供 11 种笔工具包括多重画笔、文本笔、毛笔、水彩笔、马克笔、荧光笔、智能笔、对象笔、纹理笔、标准笔、签字笔等，文本笔可以直接识别为印刷体，并能通过默认搜索引擎找到对应的资源，并可以一键拖入到软件中进行调用，智能笔可自动识别三角形、圆、椭圆、矩形、圆弧、箭头、五角星、梯形、弧箭头、曲线、折线、角等。 24.擦除：提供位图擦、对象、滑动清屏等三种擦除模式，用户可以通过滑动条来改变位图擦除的擦除面积大小。 25.辅助工具：提供探照灯、遮幕、板中板，截图视频展台等常用工具，提供直尺、三角尺、量角器、圆规、等数学工具。 26.直接调用（非第三方软件）摄像头视频、数影仪、具备准摄像头接口的视频展台完美结合，既能实现动态画面标注，又可以实现静态截取，支持最多对截取 9 个画面进行对比操作，并可以通过点赞工具进行快速点赞。 27.3D星球：提供内嵌 3D 太阳系的演示内容，通过 3D 演示可以完整的演示出太阳系的星系情况及对应星球的介绍。 28.一键锁屏功能: 可直接通过软件实现一键锁定，设置开启、关闭触摸功能，防止误操作。 29.课件扫码分享，用户通过扫描分享二维码可以把当前课件扫描带走。 30.支持快速投票功能，用户可以对某个题目或问题进快速投票，投票支持单项投票、多项投票或表决等三种模式，支持在投票的过程中参入投票者的无需下载安装专用软件，对于投票的结果系统自动统计数据并展示。 31.资源库：提供丰富的义务教育阶段学科辅助教学工具，涵盖的学科应包含但不限于语文、数学、英语、物理、生物、化学、历史、地理、音乐、美术、信息技术等基础学科；应支持用户根据当前授课场景选用合适的学科工具辅助授课。 软件提供反馈功能，用户可以通过文字、图片等方式与软件开发方进行提供。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 智慧教学教室端应用软件 | （一）备课中心 1.备课插件：须支持原生 Office PPT 与 WPS备课，提供基于原生 PPT 与 WPS 的智能备课插件，非教学软件自有格式或嵌套式的备课工具，课件默认输出格式为 PPT 与 WPS 的默认格式，非专有格式，并且导出课件须保留原有的文字、动画等，非图片格式，不改变教师传统备课习惯。 2.资源导入：支持备课资源与备课插件的无 缝结合，方便将图片、视频、互动微件、3D、 电子绘本、题库等一键插入到原生 PPT/WPS 内，并能按学段、学科、资源类型、知识点、关键字等关键信息搜索资源。 3.PPT 导入：支持利用备课插件一键导入资源 中心内同步资源、与校本资源，实现各类 PPT、音视频与文本类资源一键导入与替换。 4.网络资源：支持在原生 PPT 与 WPS 中一键引入互联网链接资源，搜索链接后可一键将页面插入至 PPT 内，并能够在 ppt 播放状态下进行页面二次跳转。 5.课堂活动设计：提供多类型课堂活动模板，如趣味分类、超级分类、翻翻卡、双人PK、连线题、猜词游戏、趣味素材、选词填空、选择题、判断题、比较大小、思维导图（思维导图支持多类型模板，如彩色枝丫、鱼尾逻辑、经典思维、逻辑结构、发散思维、组织结构、目录组织、鱼骨图、天盘图）等。 （二）教学中心 1.课本授课：支持将校本统一教材、教辅资料、校本教材、经典阅读等资源按学科、年 级、册别、出版社进行归类,配套的教学资源一键下载并与教材知识点关联并内置于教材知识点对应位置，支持拖动至对应教材知识点任意位置；支持按资源名称快捷搜索相关资源，并能实现同步导入与编辑。 2.课件授课：支持一键调取本机、个人网盘与学校网盘内的教学课件，并实现教学课件文档的手势识别（多级放大、滑动翻页、缩略图等），播放过程中可实现自由批注与笔迹内容同步保存。 3.白板授课：提供多学科主题模板,支持自定义白板主题，并可在白板任意位置进行原笔迹书写、批注、擦除、拖动等；插入图片或截图到白板中，支持切换图片的锁定状态，即拖动板书内容时图片可以和板书同步移动或缩放，也可以图片位置和大小固定，板书 内容移动或缩放，以适应不同的教学场景；支持多个图片同时分别处于锁定和解锁状态。 4.移动授课：支持任意 Windows/智能系统/iOS 移动终端移动投屏授课，远程授权大屏登录个人账号、远程推送并遥控 PPT、调用白板、批注讲解、拍照讲解、实物展台、全息投屏等。 5.讲评授课：支持一键调取作业、考试报告进行讲评，可在线查看班级全体、学生个体每题的答题情况，并通过答题概览快速定位题目进行讲解；客观题可查看每个选项的作答人数和作答学生列表，主观题可查看各分数段的得分人数和作答学生列表，点击查看学生作答详情，并可对优秀和典型答题进行展示、讲评和分享；支持讲评的同时根据学生的作业/考试的得分率进行针对性练习、举一反三等。 6.教学书写：支持任意教学环境下（白板讲解、PPT 讲解、视频播放等）进行全屏原笔迹书写，支持无限板书 ，无需二次点击、翻页或跳转，在当前白板页面可通过双指拖动实现无限板书，并对板书进行自由缩放。 7.讲解助手：提供画笔、板书图章、板擦（区域擦除、撤销、清空等，板擦大小可自由调整）、聚焦、放大镜、计时、录制视频、幕布、计时器等基础教学工具，其中聚焦功能实现图像增强、文字识别、高亮显示等，方便复制、编辑画面内的文字；幕布功能实现拖动黑色幕布遮盖的部分，可以在板书内容固定不动的情况下调整幕布遮盖的位置；也可以拖动幕布擦除后展露出的板书，在幕布位置固定不动的情况下，调整展露出的板书内容。 8.基础学科工具：提供多学科的学科工具，如平面图形、立体图形、尺规、量角器、函数工具、英文词典、算盘、计数器、数学动图、诗词卡片、仿真实验、构图助手、GeoGebra、立体截面等，其中尺规和平面图形支持角度和长度的数字标注，化学仪器包括加热、计量、分离、收集、干燥等，物理仪器包括磁学、电学、光学、力学、热学、声学等，立体图形有已填充图形和未填充图形，已填充图形支持多类型展开、旋转、填充、删除等，未填充图形支持支持多种展开、自由调整展开幅度、边框四色调节、复制、删除等。 9.学科资源应用（1）多学科资源调取：支持 一键调取多学科资源，方便教师日常授课，资源须包含如下知识点：小学数学、小学科学、初中数学、初中物理、初中化学、初中地理、初中生物、高中数学、高中物理、高中化学、高中地理、高中生物等；（2）数 学特色工具：如动态数学画板 GeoGebra，（支持自建画板和网络画板并附带搜索工具，内含GeoGebra 经典、图形计算器、几何、CAS计算器、笔记五大功能模块，提供大量操作和绘制工具，包含移动、智能绘图、画笔、描点、对象上的点、附着/脱离点、交点、中点/中心、复数点、极值点、零值点、直线、线段、定长线段、射线、折线、向量、相等向量、垂线、平行线、中垂线、角平分线、切线、极线/径线、最佳拟合直线、轨迹、多边形、正多边形、刚体多边形、向量多边形、圆（圆心与一点）、圆（圆心与半径）、圆（半径与圆心）、外接圆、半圆、圆弧、外接圆弧、圆扇形、外接圆扇形、椭圆、双曲线、抛物线、圆锥曲线、角度、定值角度、距离/长度、面积、斜率、列表、关系判断、函数检视、轴对称、中心对称、反演、旋转、平移、位似、滑动条、文本、图片、按钮、复选框、输入框、移动视图、放大、缩小、显示/隐藏对象、显示/隐藏标签、复制样式、删除）；网络画板中直接提供数学、代数、算术、微积分、函数、几何、概率、统计、三角函数等资源可以直接调用；支持四种软 键盘输入、坐标系自动绘制、界面缩放、自动定位、可以自由使用工具进行函数和几何图形的绘制和计算，同一个坐标系中至少可以添加 10 种以上不同的函数图形；笔记功能模块提供画笔、荧光笔、橡皮擦、 自定义颜色、图形工具、媒体工具，GeoGebra 中所绘制的函数及图形支持本地保存、云端保存、导入 PPT 等）；物理实验线图（电学、力学、电磁学、热学、光学、声学）、化学实验线图（仪器、效果、组合）、诗词卡片、函数工具（ 一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数）等。 10.智能云白板：支持将教师板书同步保存至云端，并按时间、班级、来源等条件进行归 档，可随时随地按需进行再次调取并进行二次编辑（非 JPG 图片格式与 PDF 格式）；支持将板书内容同步分享至学生，云端存储的板书内容可同步删除或批量导出至本地。 11.智能工具板：基于即时手写智能识别的智 能工具板，可实现中英文智能转写、智能搜索、图形识别与函数识别等功能，智能工具板内的所有板书记录可同步保存至智能云白板；（1）中英文智能转写：支持将手写的中英文字词自动识别并转写为标准印刷体，字体大小可无级放大；支持对中文生字的手写识别并可实现读音、笔顺、笔画、偏旁部首、组词；（2）中英文智能识别：支持画圈搜索手写的中英文字词，实时搜索互联网资源；（3）图形识别：支持将教师手写的图形自动识别为标准规范图形，相关图形能够自由调整大小、角度等，并支持填色、复制、删除等功能；（4）函数识别：支持将教师手写的函数公式（非键盘输入）自动识别并转换为匹配的函数图形，并可通过手势划词直接进行删除与修改，支持将相应的函数图形直接插入到智能工具板内，方便教师进行二次讲解。 12.课堂实录：支持基于任意授课场景/界面下进行进行课堂实录，录制过程中可随时预览、暂停、结束，可以收起录制按钮不影响授课画面，也可根据教师的需要对视频、音频、导出、存储四个方面进行设置，视频设置包括录制范围、画质选择、时间提示、视频水印、鼠标显示、画中画；音频设置包括声音来源、录制准备；导出设置包括视频剪辑；存储设置包括视频存放地址；录制结束后生成 MP4 格式视频文件，一键保存到本地和网盘，并分享到班级和学生。 13.窗口切换：支持任何界面一键返回桌面，支持一键自由切换最近打开的窗口。 （三）交互中心 1.多屏交互：支持课堂内的多屏实时交互，可根据需求选择全班练习或分组练习，互动方式包括提问、投票、抢答、观点云、截屏分享、屏幕广播与授权学生投屏讲解、限时练等；互动题型包括选择题、判断题、填空题、主观题等。 2.智能推送：支持教师将包括 3D 素材、互动微件、交互式资源（趣味分类、超级分类、翻翻卡、连线题、猜词游戏、趣味素材、选词填空、选择题、判断题、比较大小）等交互式资源一键分享到学生端，学生可实现探究式、体验式学习，实时判断对错，并进行闯关答题。 3.分组评价：支持小组对抗功能，分组人数与小组数量可自定义调整，教师可通过分组的答题情况对小组人员进行表扬或提醒。 （四）管理中心 1.授课登录：支持教师通过个人账号、微信授权或二维码等方式进行身份识别快速登录授课；登录后，即时进入上课模式，并自动获取云端课件；支持课件云同步功能，课件上的所有修改、操作均可同步保存至云端。 2.班级管理：支持教师设置班级信息，包括学段、年级、班级名称；支持设置学生信息，包括学生姓名、学生所属分组等信息。 3.支持设置是否开启多人书写、板书美颜级别（低、中、高）、是否开启手势板擦等； 支持设置节能模式，可自由设置设定时间内无人操作自动关机等功能。 （五）数据中心 1.统计分析：支持按时间查看教师活跃趋势、教师行为分布、教学资源建设情况、学生活跃趋势、学生行为分布、学生作业人均总用时、作业平均得分率等信息；支持查看教师数据排行榜，包括授课数、互动数、课件分享数、微课分享数、布置作业数、批改作业数、探究学习数、评价数、答疑数等信息；支持查看学生综合评价分析，包括班级评价总数、表扬率、批评率、未关注占比、综合排行前 5 名名单、表扬排行前 5 名名单、改进排行前 5 名名单、未关注名单；支持查看班级学习投入分析，包括课堂互动类型分布、资源学习、作业情况、作业提交时间分布；支持查看班级学业水平分析，包括班级概览、薄弱知识点、学生学情；支持查看学生学情分析，包括课件学习次数、微课学习次数、作业学习次数、师生答疑次数，折线图展现班级学情趋势，班级薄弱知识点汇总，错题本内容汇总。 2.教学软件使用分析：提供饼图展示大屏使用场景整体分布，并支持点击查看各类详情 数据；按时间节点提供大屏使用趋势图；支持按照时间区间进行快速搜索查看，每项内容支持点击查看更多详情。 3.教师使用产品详情：提供柱状图展示教师使用各类产品详情的 Top10 排行；提供包括 大屏使用次数教师排行、移动授课助手使用次数等。教师排行每项内容支持查看更多教师使用详情，支持按照时间区间进行快速搜索查看。 （六）系统稳定性 1.云端并发和在线使用量要求：保证日常教学云服务的稳定性，本项目的企业云平台登录功能的最大并发量不低于5000（其中每秒请求数 QPS 不低于 5000），资源分享功能调用（具体指用户调用该功能到分享列表和分享信息的过程）的最大并发量不低于1500（其中 QPS 不低于1500），课堂作业互动功能调用（具体指用户调用作业功能到获取作业列表或作业信息的过程）的最大并发量不低于1500（其中 QPS 不低于1500）。 2.平台安全性能 :为保证日常云服务的安全性，本项目的企业云平台必须按照三级等保要求建设，并采用国产算法对数据进行加密传输，不得使用明文传输，保证系统内的数据安全。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 实验教学与管理信息数据系统软件 | 包括实验教学课程资源、实验教学管理、实验教务管理、实验操作及教学测评、实验室智能管理等模块,能感知和控制实验室物理环境，实现对师 生实验教与学行为的跟踪、记录、测评与分析，能实现数据的分级管理与共享，进行教学和实验管理，可以录制教学视频，分享教学视频，课程 管理，学生管理、通知分享等功能，通过接口数据同步方式向业务系统提供用户基础数据；可根据用户的身份及管理政策，划分不同权限角色；用户中心提供组织机构、角色、用户及权限等数据的维护功能，满足中心维护标准的用户信息，可对密码重置，账号禁用及启用，可批量导入、导出用户数据，并支持对导入的数据进行校验，对教育局基础信息管理，提供基础数据标准接口，可通过结构设置方式建立教育局科室部门及学校的信息管理。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 吸顶式教学音响 | 1.采用功放与有源音箱一体化设计. 2.输出额定功率≥ 2x15W。 3.音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。 4.信噪比≥80dB@额定功率、A计权。 5.全频喇叭单元尺寸≥5英寸。 6.距离音箱10米处声压级≥75dB。 7.声频响110Hz-16kHz。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 实验演示多目仪 | 1.整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构。 2.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 3.二维码扫码：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。 4.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 5.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 安装调试 | 教室布线安装 | 项 | 1 |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑桌 | 桌子规格：长≥1500mm*宽≥600mm*高≥750mm，桌体采用全钢结构，主腿为≥40mm*≥20mm*≥1.2mm 蝴蝶型材，背板，主机托板为≥1.0mm厚，冷轧网状钢板，经脱脂、除锈、除油磷化喷塑处理；桌面为≥25mm厚，E1级三聚氰胺双贴面板，桌面设置直径≥50mm 穿线孔，带线盒。桌面以上设置三围挡板，挡板为≥16mm厚，E1级环保三聚氰胺双贴面板，所有截面≥1.5mm厚PVC封边；脚垫采用PP环保材质，防滑耐磨。 | 张 | 30 |  |
| 2 | 方凳 | 钢木方凳：规格：左右≥340mm*前后≥240mm*上下≥450mm，钢木结构，凳面为≥25mm厚，实木颗粒双贴面板，四边用≥2mm厚pvc封边，颜色同桌面。凳架为≥25mm*25mm方管焊接，表面磷化喷涂处理，凳脚为防滑耐磨塑料垫。 | 张 | 60 |  |
| 3 | 电脑桌 | 规格：长≥1500mm*宽≥600mm*高≥750mm,台面采用≥25mm厚，E1级环保三聚氰胺双贴面板，后背板及上三围面板为≥16mm厚，三聚氰胺双贴面板，四边≥2.0mm厚，PVC封边；桌面设置直径≥50mm穿线孔，带线盒，桌架为长≥30mm*宽≥30mm*高≥1.2mm方钢管与网片焊接而成，表面磷化喷塑处理；带弯管活动主机托，桌四脚垫防滑耐磨。 | 张 | 1 |  |
| 4 | 椅子 | 背靠：PP玻纤背筐，过BIFMA 拉背测试 ≥102KG。 扶手：PP玻纤连体固定扶手。 坐垫：≥42密度中软高弹切割海绵。 底盘：≥2.5加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能）。 气杆：≥80黑色拉深≥5CM气杆。 椅脚：≥Ø320黑色PP脚过≥1000KG 静压测试。 椅轮≥50MM 黑色尼龙轮。 | 张 | 1 |  |
| 5 | 云桌面服务器 | （一）硬件平台要求： 1.规格：1U机架式服务器，含导轨架。 2.CPU：CPU采用国产处理器。≥8核 16线程 主频3.00 GHz 8C/16T 。 3.内存：配备不低于16G DDR4内存。 4.硬盘：配备不少于1块480G 企业级SSD硬盘，1块4T企业级SATA硬盘。 5.网络 I/O：不少于2个10/100/1000M自适应以太网口+1个专用远程管理接口。 （二）软件管理平台要求： 1.控制台支持基于角色的权限控制。 2.控制台不需要安装任何客户端程序，直接通过浏览器以WEB形式访问，如在手机，IPAD上均能实现对虚拟化平台的管理。 3.管理控制台高可用性,登录到每一台虚拟化服务器均可对其他虚拟化服务器进行管理和控制。 4.云桌面服务器支持分布式部署，集中管理。无须二次登录即可在同一管理平台实现对分布式服务器的管理 5.支持云桌面平台可与UPS设备联动，自动感知外部的突然断电情况，并在设定的时间内关闭云服务器系统，确保在UPS供电期间云服务器温暖下线，避免异常断电造成的数据丢失，提高虚拟化平台的可靠性。 6.集成共享空间功能，无需借助第三方软件的前提下，在共享空间中上传的内容可以让每个用户内访问。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 云桌面管理系统 | 纯软件产品，安装部署快捷，升级简易方便，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 1.全面支持国产CPU及操作系统。 2.支持屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。 3.支持屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 4.支持共享白板功能：教师可共享白板、桌面或图片，选定的学生能够在同一块画布下同时操作编辑、绘画，支持学生独立完成，支持教师监看所有学生的画布，支持选择学生将他的画面演示给其他学生。 5.支持讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 6.支持作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。学生提交作业时支持教师审批，通过后才可提交；教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 7.支持试卷编辑：可插入图片，教师可编辑题型，试题类型支持单选、多选、判断、简答，设置试卷名称、考试时间和分值。 8.支持调查功能：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 9.支持抢答竞赛功能：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可，作答正确“星星”奖励，吸引学生注意力，主动参与活动。 10.支持断网锁屏功能，当学生端离线时，可以锁定学生屏幕；支持网页限制功能，提供黑白名单，限制客户端的网页访问； 支持U盘限制：支持对U盘等存储设备访问权限的设定，支持全部开放、只读、禁止执行、完全阻止四级权限设置。 11.支持系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 12.支持远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 | 点 | 1 |  |
| 7 | 云桌面软件授权 | 1.云桌面管理软件采用B/S架构，管理员可以在任意地点使用PC、手机、平板电脑等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理。 2.为方便管理，需支持分组分级管理，一键即可实现分组，设置子管理员管理各组用户。 3.用户端无需安装任何软件，支持网络和本地两种模式启动，同时支持两种启动模式灵活切换。 4.支持直接上传下载镜像和多用户断点续传上传下载镜像两种模式。 5.支持多镜像切换，根据用户需求可一键切换系统镜像，用户和管理员都可以进行切换操作，可同时支持国产系统。 6.为保障用户使用的连续性，支持系统管理员远程进入用户终端屏幕进行远程控制维护。 7.为方便管理员维护，支持管理平台内所有操作可以生成日志查看，并支持对管理平台及用户端的统一升级。 8.支持信创双轨教学，单个教室可同时进行传统教学和信创教学，平台可同时支持对传统及信创终端的统一管理，裸硬件终端无需操作系统，接入网络即可自动下载获取所需操作系统镜像。 9.为方便用户使用，同时保证应用的兼容性，支持建立公共数据盘功能，数据盘默认重启不还原，所有系统均可访问该数据盘，可同时支持国产系统。 10.支持在桌面显示编号，便于管理员寻找终端进行管理。 11.为增加用户系统还原的灵活性，支持新建子镜像和对子镜像的更新，且支持一个基础镜像拥有多个子镜像。 12.支持VDI平台与VOI平台的融合，可以在VDI架构与VOI架构下灵活切换，并且支持运行国产系统。 13.支持使用客户端保障用户使用体验，功能包含但不限于镜像管理、终端管理等。 14.为了提升管理员部署效率，需支持软件统一激活功能，在镜像模板将软件激活后，可批量下发到其他终端，无需逐台激活。 15.支持模板转化功能，可将当前物理机的状态直接转化为模板，对其他终端进行统一下发。 16.为了保障考试的连续性，需支持巡检功能，考试前对所有桌面进行巡检，确保考试环境的正常。 17.为了增加用户对桌面的良好体验，支持广告拦截功能，开启后即可自动拦截广告弹窗。 18.支持批量IP设置，可通过设置起始IP与结束IP进行批量IP分配，提高管理员部署效率。 19.为方便管理员进行消息通知，需支持终端消息提示功能，使用户开机后即可查看相关通知。 20.可实现对于服务器节点自检，并生成具体检测报告，保障节点正常运行。 21.云桌面管理平台支持个性化设置，可以上传自定义logo和标题进行定制开机LOGO或管理平台LOGO。 22.为保障用户的登录安全及便捷，虚拟桌面需支持微信扫码登录。 23.为随时查看虚拟桌面的流量情况，支持在桌面显示上传以及下载的网络流量，便于日常的故障排查。 24.支持针对于各类外设的管控，可灵活调整管控时长以及外设种类，在保证安全的情况下灵活管理外设使用情况。25.支持使用场景设置，不同的使用场景会显示不同的管理模块，使管理员的管理运维更加便捷，使用场景包含但不限于办公场景以及机房场景。 26.为保障虚拟桌面的接入安全，需支持终端与用户的绑定，每个终端都有一个固定的用户，非绑定用户无法使用终端。 | 点 | 60 |  |
| 8 | 云终端一体机 | 1.CPU采用国产处理器，CPU配置性能≥8核心8线程，主频≥2.7GHz。 2.内存：≥8GB DDR4内存，2个so-DIMM插槽，最大支持32GB。 3.硬盘：≥256GB M.2 PCIe SSD，支持HDD+SSD双硬盘。 4.显卡：集成显卡。 5.网卡：集成千兆以太网卡。 6.接口：USB接口≥6个，（其中侧面不少于：2×USB 2.0，1×耳机/麦克风combo插孔。背面不少于：2×USB 3.2 Gen1、2×USB 2.0、1×HDMI-out、1×VGA-out）。 7.声卡：集成声卡芯片。 8.键盘/鼠标：USB键盘/鼠标。 9.机箱电源：≥120W外置电源适配器； 10.其他：≥23.8寸屏幕，窄边框设计；分辨率不低于1920×1080；标配2×2.5W内置音箱。 11.具有可升降旋转底座支架。 12.投标产品噪音声压级≤5dB。 | 台 | 60 |  |
| 9 | 计算机 | 1.软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件，所有终端均需采用x86架构。 2.CPU采用国产处理器。★CPU配置性能≥8核心8线程，主频≥2.7GHz。内存：≥8GB，硬盘：512G 固态，声卡：集成声卡。 3.USB 接口 ≥6 个 USB,其中≥2 个 USB3.0，≥ 1 个 VGA,≥1 个 HDMI ，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出。 4、屏幕：≥23.8寸屏幕，窄边框设计；分辨率不低于1920×1080；标配2×2.5W内置音箱。 5.具有可升降旋转底座支架。 6.投标产品噪音声压级≤5dB。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 路由器 | 1.转发性能≥300Kpps，内存≥1GB； 2.端口：WAN≥2*GE（1*Combo），LAN≥4*GE 3.支持无线AC控制功能（≥8个AP管理） 4.支持IPv4/IPv6；支持静态路由RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP； 5.支持L2TP，NAT/NAPT，SSL（SSL VPN默认5条，最大≥60条），GRE； 6.支持VRRP、VRRPv3，支持基于带宽的负载分担与备份； 7.支持对PC、移动终端常见互联网应用识别，并能够针对应用下发过滤和限速控制策略 8.管理：支持WEB管理页面、云管理平台远程管理，支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON | 台 | 1 |  |
| 11 | 交换机 | 1.交换容量≥337Gbps，包转发率≥96Mpps； 2.端口：≥24千兆电口+4千兆光口； 3.支持DHCPv6 Client、DHCP Option82，支持STP/RSTP/MSTP； 4.支持基于端口的VLAN、MAC VLAN、Guest VLAN； 5.支持IPv4/IPv6静态路由、双协议栈、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析； 6.支持Diff-Serv QoS、802.1p、DSCP优先级映射、SP/WRR/SP+WRR、流量限速； 7.支持端口隔离、端口镜像、流镜像、802.1X、端口安全； 8.支持端口防雷，防雷等级≥6KV； 9.支持SNMP、支持RMON告警、事件、历史记录； 10.支持命令行接口（CLI）配置、Telnet远程配置、通过Console口配置、虚拟电缆检测。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 交换机 | 1.交换容量≥496Gbps，包转发率≥188Mpps； 2.端口：≥48千兆电口+4千兆光口； 3.支持DHCPv6 Client、DHCP Option82，支持STP/RSTP/MSTP； 4.支持基于端口的VLAN、MAC VLAN、Guest VLAN； 5.支持IPv4/IPv6静态路由、双协议栈、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析； 6.支持Diff-Serv QoS、802.1p、DSCP优先级映射、SP/WRR/SP+WRR、流量限速； 7.支持端口隔离、端口镜像、流镜像、802.1X、端口安全； 8.支持端口防雷，防雷等级≥6KV； 9.支持SNMP、支持RMON告警、事件、历史记录； 10.支持命令行接口（CLI）配置、Telnet远程配置、通过Console口配置、虚拟电缆检测。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 服务器机柜 | 标准 22U 服务器机柜，≥1个PDU插排，尺寸：≥长1200mm*宽600mm*高900mm | 台 | 1 |  |
| 15 | 辅材及安装调试 | 符合国家标准的铜线，负载满足要求，电源线、水晶头、6 类网线：符合国家标准，满足传输要求；电源插座符合国家标准，满足连接需求；金属或塑料线槽及扣条，符合国家安全标准，所有线路按需加以钢制和 PVC线槽保护；以上线缆、管材等辅材，均要求用优质产品及材料。施工依照综合布线标准设计要具有高扩展性、灵活性、先进性、可管理性。 | 套 | 1 |  |
| 场景建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 矿棉板吊顶 | 轻钢主骨≥50×400×1.0cm，轻钢副骨≥50×400×0.5cm，矿棉板吊顶。 | ㎡ | 120 |  |
| 2 | 立面墙体涂料 | 刮腻子两遍,打磨平整，彩色暖色系涂料一底两面，包含人工以及材料。 | ㎡ | 180 |  |
| 3 | 平板灯 | 平板灯镶嵌≥长600mmx宽600mm集成吊顶面板 | 个 | 16 |  |
| 4 | 照明、墙插、 开关、等强弱电管线敷设 | PVC穿国标电线、线管、线盒，≥BV2.5照明线路，装饰照明用电线路。 | ㎡ | 120 |  |
| 5 | 防静电地板 | 静电地板：规格≥长600mm*宽600mm*高35mm 材质：全钢基材，≥1.0mm PVC面层。上钢板采用≥0.5mm SPCC硬质钢板，下钢板采用≥0.6mm ST14拉伸钢板，上下钢板冲压点焊成型，内腔填充发泡水泥。 参数： 均布载荷≥9720N 极限载荷≥5880N 防静电性能：表面电阻≥1*10^6-1*10^9 Ω 防火性能：不燃≥A1n级 | ㎡ | 120 |  |
| 6 | 综合布线 | 微机室电脑强弱电穿管布线 | 项 | 1 |  |
| 9、第七小学微机室（共3间）以下为一间微机室配置清单。 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电脑桌 | 桌子规格：长≥1500mm*宽≥600mm*高≥750mm，桌体采用全钢结构，主腿为≥40mm*≥20mm*≥1.2mm 蝴蝶型材，背板，主机托板为≥1.0mm厚，冷轧网状钢板，经脱脂、除锈、除油磷化喷塑处理；桌面为≥25mm厚，E1级三聚氰胺双贴面板，桌面设置直径≥50mm 穿线孔，带线盒。桌面以上设置三围挡板，挡板为≥16mm厚，E1级环保三聚氰胺双贴面板，所有截面≥1.5mm厚PVC封边；脚垫采用PP环保材质，防滑耐磨。 | 张 | 25 |  |
| 2 | 方凳 | 钢木方凳：规格：左右≥340mm*前后≥240mm*上下≥450mm，钢木结构，凳面为≥25mm厚，实木颗粒双贴面板，四边用≥2mm厚pvc封边，颜色同桌面。凳架为≥25mm*25mm方管焊接，表面磷化喷涂处理，凳脚为防滑耐磨塑料垫。 | 张 | 50 |  |
| 3 | 电脑桌 | 规格：长≥1500mm*宽≥600mm*高≥750mm,台面采用≥25mm厚，E1级环保三聚氰胺双贴面板，后背板及上三围面板为≥16mm厚，三聚氰胺双贴面板，四边≥2.0mm厚，PVC封边；桌面设置直径≥50mm穿线孔，带线盒，桌架为长≥30mm*宽≥30mm*高≥1.2mm方钢管与网片焊接而成，表面磷化喷塑处理；带弯管活动主机托，桌四脚垫防滑耐磨。 | 张 | 1 |  |
| 4 | 椅子 | 背靠：PP玻纤背筐，过BIFMA 拉背测试 ≥102KG。 扶手：PP玻纤连体固定扶手。 坐垫：≥42密度中软高弹切割海绵。 底盘：≥2.5加厚中班蝴蝶底盘（可原位锁定和逍遥功能）。 气杆：≥80黑色拉深≥5CM气杆。 椅脚：≥Ø320黑色PP脚过≥1000KG 静压测试。 椅轮≥50MM 黑色尼龙轮。 | 张 | 1 |  |
| 5 | 云桌面服务器 | （一）硬件平台要求： 1.规格：1U机架式服务器，含导轨架。 2.CPU：CPU采用国产处理器。≥8核 16线程 主频3.00 GHz 8C/16T 。 3.内存：配备不低于16G DDR4内存。 4.硬盘：配备不少于1块480G 企业级SSD硬盘，1块4T企业级SATA硬盘。 5.网络 I/O：不少于2个10/100/1000M自适应以太网口+1个专用远程管理接口。 （二）软件管理平台要求： 1.控制台支持基于角色的权限控制。 2.控制台不需要安装任何客户端程序，直接通过浏览器以WEB形式访问，如在手机，IPAD上均能实现对虚拟化平台的管理。 3.管理控制台高可用性,登录到每一台虚拟化服务器均可对其他虚拟化服务器进行管理和控制。 4.云桌面服务器支持分布式部署，集中管理。无须二次登录即可在同一管理平台实现对分布式服务器的管理 5.支持云桌面平台可与UPS设备联动，自动感知外部的突然断电情况，并在设定的时间内关闭云服务器系统，确保在UPS供电期间云服务器温暖下线，避免异常断电造成的数据丢失，提高虚拟化平台的可靠性。 6.集成共享空间功能，无需借助第三方软件的前提下，在共享空间中上传的内容可以让每个用户内访问。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 云桌面管理系统 | 纯软件产品，安装部署快捷，升级简易方便，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 1.全面支持国产CPU及操作系统。 2.支持屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。 3.支持屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 4.支持共享白板功能：教师可共享白板、桌面或图片，选定的学生能够在同一块画布下同时操作编辑、绘画，支持学生独立完成，支持教师监看所有学生的画布，支持选择学生将他的画面演示给其他学生。 5.支持讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 6.支持作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。学生提交作业时支持教师审批，通过后才可提交；教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 7.支持试卷编辑：可插入图片，教师可编辑题型，试题类型支持单选、多选、判断、简答，设置试卷名称、考试时间和分值。 8.支持调查功能：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 9.支持抢答竞赛功能：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可，作答正确“星星”奖励，吸引学生注意力，主动参与活动。 10.支持断网锁屏功能，当学生端离线时，可以锁定学生屏幕；支持网页限制功能，提供黑白名单，限制客户端的网页访问； 支持U盘限制：支持对U盘等存储设备访问权限的设定，支持全部开放、只读、禁止执行、完全阻止四级权限设置。 11.支持系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 12.支持远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 | 点 | 1 |  |
| 7 | 云桌面软件授权 | 1.云桌面管理软件采用B/S架构，管理员可以在任意地点使用PC、手机、平板电脑等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理。 2.为方便管理，需支持分组分级管理，一键即可实现分组，设置子管理员管理各组用户。 3.用户端无需安装任何软件，支持网络和本地两种模式启动，同时支持两种启动模式灵活切换。 4.支持直接上传下载镜像和多用户断点续传上传下载镜像两种模式。 5.支持多镜像切换，根据用户需求可一键切换系统镜像，用户和管理员都可以进行切换操作，可同时支持国产系统。 6.为保障用户使用的连续性，支持系统管理员远程进入用户终端屏幕进行远程控制维护。 7.为方便管理员维护，支持管理平台内所有操作可以生成日志查看，并支持对管理平台及用户端的统一升级。 8.支持信创双轨教学，单个教室可同时进行传统教学和信创教学，平台可同时支持对传统及信创终端的统一管理，裸硬件终端无需操作系统，接入网络即可自动下载获取所需操作系统镜像。 9.为方便用户使用，同时保证应用的兼容性，支持建立公共数据盘功能，数据盘默认重启不还原，所有系统均可访问该数据盘，可同时支持国产系统。 10.支持在桌面显示编号，便于管理员寻找终端进行管理。 11.为增加用户系统还原的灵活性，支持新建子镜像和对子镜像的更新，且支持一个基础镜像拥有多个子镜像。 12.支持VDI平台与VOI平台的融合，可以在VDI架构与VOI架构下灵活切换，并且支持运行国产系统。 13.支持使用客户端保障用户使用体验，功能包含但不限于镜像管理、终端管理等。 14.为了提升管理员部署效率，需支持软件统一激活功能，在镜像模板将软件激活后，可批量下发到其他终端，无需逐台激活。 15.支持模板转化功能，可将当前物理机的状态直接转化为模板，对其他终端进行统一下发。 16.为了保障考试的连续性，需支持巡检功能，考试前对所有桌面进行巡检，确保考试环境的正常。 17.为了增加用户对桌面的良好体验，支持广告拦截功能，开启后即可自动拦截广告弹窗。 18.支持批量IP设置，可通过设置起始IP与结束IP进行批量IP分配，提高管理员部署效率。 19.为方便管理员进行消息通知，需支持终端消息提示功能，使用户开机后即可查看相关通知。 20.可实现对于服务器节点自检，并生成具体检测报告，保障节点正常运行。 21.云桌面管理平台支持个性化设置，可以上传自定义logo和标题进行定制开机LOGO或管理平台LOGO。 22.为保障用户的登录安全及便捷，虚拟桌面需支持微信扫码登录。 23.为随时查看虚拟桌面的流量情况，支持在桌面显示上传以及下载的网络流量，便于日常的故障排查。 24.支持针对于各类外设的管控，可灵活调整管控时长以及外设种类，在保证安全的情况下灵活管理外设使用情况。25.支持使用场景设置，不同的使用场景会显示不同的管理模块，使管理员的管理运维更加便捷，使用场景包含但不限于办公场景以及机房场景。 26.为保障虚拟桌面的接入安全，需支持终端与用户的绑定，每个终端都有一个固定的用户，非绑定用户无法使用终端。 | 点 | 50 |  |
| 8 | 云终端一体机 | 1.CPU采用国产处理器，CPU配置性能≥8核心8线程，主频≥2.7GHz。 2.内存：≥8GB DDR4内存，2个so-DIMM插槽，最大支持32GB。 3.硬盘：≥256GB M.2 PCIe SSD，支持HDD+SSD双硬盘。 4.显卡：集成显卡。 5.网卡：集成千兆以太网卡。 6.接口：USB接口≥6个，（其中侧面不少于：2×USB 2.0，1×耳机/麦克风combo插孔。背面不少于：2×USB 3.2 Gen1、2×USB 2.0、1×HDMI-out、1×VGA-out）。 7.声卡：集成声卡芯片。 8.键盘/鼠标：USB键盘/鼠标。 9.机箱电源：≥120W外置电源适配器； 10.其他：≥23.8寸屏幕，窄边框设计；分辨率不低于1920×1080；标配2×2.5W内置音箱。 11.具有可升降旋转底座支架。 12.投标产品噪音声压级≤5dB。 | 台 | 50 |  |
| 9 | 计算机 | 1.软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件，所有终端均需采用x86架构。 2.CPU采用国产处理器。★CPU配置性能≥8核心8线程，主频≥2.7GHz。内存：≥8GB，硬盘：512G 固态，声卡：集成声卡。 3.USB 接口 ≥6 个 USB,其中≥2 个 USB3.0，≥ 1 个 VGA,≥1 个 HDMI ，≥1对音频输入输出接口，且支持4段式耳机音频输入及输出。 4、屏幕：≥23.8寸屏幕，窄边框设计；分辨率不低于1920×1080；标配2×2.5W内置音箱。 5.具有可升降旋转底座支架。 6.投标产品噪音声压级≤5dB。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 路由器 | 1.转发性能≥300Kpps，内存≥1GB； 2.端口：WAN≥2*GE（1*Combo），LAN≥4*GE 3.支持无线AC控制功能（≥8个AP管理） 4.支持IPv4/IPv6；支持静态路由RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由迭代、路由策略、ECMP； 5.支持L2TP，NAT/NAPT，SSL（SSL VPN默认5条，最大≥60条），GRE； 6.支持VRRP、VRRPv3，支持基于带宽的负载分担与备份； 7.支持对PC、移动终端常见互联网应用识别，并能够针对应用下发过滤和限速控制策略 8.管理：支持WEB管理页面、云管理平台远程管理，支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON | 台 | 1 |  |
| 11 | 交换机 | 1.交换容量≥337Gbps，包转发率≥96Mpps； 2.端口：≥24千兆电口+4千兆光口； 3.支持DHCPv6 Client、DHCP Option82，支持STP/RSTP/MSTP； 4.支持基于端口的VLAN、MAC VLAN、Guest VLAN； 5.支持IPv4/IPv6静态路由、双协议栈、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析； 6.支持Diff-Serv QoS、802.1p、DSCP优先级映射、SP/WRR/SP+WRR、流量限速； 7.支持端口隔离、端口镜像、流镜像、802.1X、端口安全； 8.支持端口防雷，防雷等级≥6KV； 9.支持SNMP、支持RMON告警、事件、历史记录； 10.支持命令行接口（CLI）配置、Telnet远程配置、通过Console口配置、虚拟电缆检测。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 交换机 | 1.交换容量≥496Gbps，包转发率≥188Mpps； 2.端口：≥48千兆电口+4千兆光口； 3.支持DHCPv6 Client、DHCP Option82，支持STP/RSTP/MSTP； 4.支持基于端口的VLAN、MAC VLAN、Guest VLAN； 5.支持IPv4/IPv6静态路由、双协议栈、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析； 6.支持Diff-Serv QoS、802.1p、DSCP优先级映射、SP/WRR/SP+WRR、流量限速； 7.支持端口隔离、端口镜像、流镜像、802.1X、端口安全； 8.支持端口防雷，防雷等级≥6KV； 9.支持SNMP、支持RMON告警、事件、历史记录； 10.支持命令行接口（CLI）配置、Telnet远程配置、通过Console口配置、虚拟电缆检测。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 服务器机柜 | 标准 22U 服务器机柜，≥1个PDU插排，尺寸：≥长1200mm*宽600mm*高900mm | 台 | 1 |  |
| 14 | 辅材及安装调试 | 符合国家标准的铜线，负载满足要求，电源线、水晶头、6 类网线：符合国家标准，满足传输要求；电源插座符合国家标准，满足连接需求；金属或塑料线槽及扣条，符合国家安全标准，所有线路按需加以钢制和 PVC线槽保护；以上线缆、管材等辅材，均要求用优质产品及材料。施工依照综合布线标准设计要具有高扩展性、灵活性、先进性、可管理性。 | 套 | 1 |  |
| 场景建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 矿棉板吊顶 | 轻钢主骨≥50×400×1.0cm，轻钢副骨≥50×400×0.5cm，矿棉板吊顶。 | ㎡ | 63 |  |
| 2 | 立面墙体涂料 | 刮腻子两遍,打磨平整，彩色暖色系涂料一底两面，包含人工以及材料。 | ㎡ | 95 |  |
| 3 | 平板灯 | 平板灯镶嵌≥长600mmx宽600mm集成吊顶面板 | 个 | 16 |  |
| 4 | 照明、墙插、 开关、等强弱电管线敷设 | PVC穿国标电线、线管、线盒，≥BV2.5照明线路，装饰照明用电线路。 | ㎡ | 63 |  |
| 5 | 防静电地板 | 静电地板：规格≥长600mm*宽600mm*高35mm 材质：全钢基材，≥1.0mm PVC面层。上钢板采用≥0.5mm SPCC硬质钢板，下钢板采用≥0.6mm ST14拉伸钢板，上下钢板冲压点焊成型，内腔填充发泡水泥。 参数： 均布载荷≥9720N 极限载荷≥5880N 防静电性能：表面电阻≥1*10^6-1*10^9 Ω 防火性能：不燃≥A1n级 | ㎡ | 63 |  |
| 6 | 综合布线 | 微机室电脑强弱电穿管布线 | 项 | 1 |  |
| 本项目的核心产品为计算机。 |  |  |  |  |  |