- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市农业农村局农技办公楼改造项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土建 |  |  |  |
| 1 | 刷喷涂料 1.涂料品种、刷喷遍数:外墙真石漆 2.部位:农技大楼北立面 | m2 | 605 |
| 2 | 墙面一般抹灰 1.找平层:墙面水泥砂浆找平层10mm厚 2.清洗瓷片 3.挂网 | m2 | 585 |
| 3 | 刷喷涂料 1.涂料品种、刷喷遍数:外墙涂料 2.部位:农技大楼东西南外立面及附属房正立面 | m2 | 1130.5 |
| 4 | 清理原有涂料 1.部位:农技大楼东西南外立面及附属房正立面 | m2 | 1130.5 |
| 5 | 墙面一般抹灰 1.找平层:墙面水泥砂浆找平层10mm厚 2.部位:农技大楼东西南外立面及附属房正立面 | m2 | 1130.5 |
| 6 | 更换暖气片 20片/组 | 组 | 3 |
| 7 | 清理原有腻子 | m2 | 4964.75 |
| 8 | 墙面一般抹灰 1.底层厚度、砂浆配合比:墙面水泥砂浆找平层10mm厚 | m2 | 4964.75 |
| 9 | 刷喷涂料 1.涂料品种、刷喷遍数:刮腻子乳胶漆二遍 | m2 | 4964.75 |
| 10 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度:100 2.粘贴层厚度、材料种类:胶粘 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:瓷砖 | m2 | 168 |
|  | 屋面防水改造 |  |  |
| 11 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格:3厚SBS改性沥青卷材 | m2 | 1129.6 |
| 12 | 拆除原有彩钢瓦 | m2 | 46 |
| 13 | 瓦屋面 1.瓦品种、规格、品牌、颜色:树脂瓦 | m2 | 46 |
|  | 农技楼1、2、3层吊顶 |  |  |
| 14 | 天棚吊顶 1.轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉板 | m2 | 1264.5 |
| 15 | 天棚吊顶 1.轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:蜂窝大板 | m2 | 86 |
| 16 | 拆除原有吊顶 | m2 | 102.24 |
| 17 | 天棚吊顶 1.轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝扣板 | m2 | 102.24 |
| 18 | 拆除原有地砖 | m2 | 102.24 |
| 19 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆 1:3 2.防水层厚度、材料种类:3厚SBS防水卷材 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:地砖 | m2 | 102.24 |
| 20 | 拆除原有墙面 | m2 | 316.8 |
| 21 | 块料墙面 1.贴结层厚度、材料种类:胶粘 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:墙砖 | m2 | 316.8 |
|  | 维修大理石台阶 |  |  |
| 22 | 石材台阶面 1.粘结层材料种类:水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:大理石台阶 | m2 | 2.5 |
| 23 | 更换消防箱 1.内配水管,消防阀门,灭火器 | 处 | 3 |
| 24 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙 2.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3 | 13.32 |
| 25 | 墙面一般抹灰 1.底层厚度、砂浆配合比:墙面水泥砂浆找平层10mm厚 | m2 | 164.04 |
| 26 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格:3厚SBS改性沥青卷材 | m2 | 206.4 |
| 27 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙 2.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 3.封堵门洞 | m3 | 3.17 |
|  | 附属用房二更换门窗 |  |  |
| 28 | 拆除原有窗 | 樘 | 10 |
| 29 | 拆除原有门 | 樘 | 10 |
| 30 | 金属平开窗 1.窗类型:断桥铝合金窗 | m2 | 3 |
| 31 | 防盗门1.门类型:防盗门 2.含五金锁具 | m2 | 35.2 |
| 32 | 隔断 1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:断桥铝合金隔断 2.含门 | m2 | 66.4 |
| 33 | 拆除瓷片 | m2 | 50 |
| 34 | 橡胶板楼地面 1.3-4厚自流平 | m2 | 1418.5 |
| 35 | 清洗原有屋面 1.垃圾外运 | m2 | 1129.6 |
| 36 | 维修原有彩钢瓦 | m2 | 377 |
| 37 | 包卫生间立管8处，包暖气6处 | 项 | 1 |
| 38 | 拆除原有隔墙 | m³ | 7.128 |
| 39 | 拆除卫生间洁具等 | 项 | 1 |
| 40 | 隔断PVC板 | ㎡ | 66.96 |
| 41 | 室外线路整理 160m,172m,200m | m | 532 |
| 42 | 不锈钢栏杆（常规） | m | 15 |
| 43 | 清理树木 | 株 | 11 |
| 44 | 直饮机移位 | 项 | 1 |
| 45 | 垃圾外运运距8Km | m³ | 130 |
| 电气安装 |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格:YJV22--4*185+1*95 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.电缆防护 4.电缆防火隔板 5.电缆防火涂料 | m | 9.93 |
| 2 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格:YJV-4*50+E25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.电缆防护 4.电缆防火隔板 5.电缆防火涂料 | m | 104.6 |
| 3 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:金属线槽 2.材质:200*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 249.1 |
| 4 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:1AL 一层照明配电箱(暗装) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:2AL 二层照明配电箱(暗装) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1 |
| 6 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:3AL 三层照明配电箱(暗装) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1 |
| 7 | 配电箱[项目特征] 1.名称、型号:ALE 一层应急照明配电箱(明装) [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1 |
| 8 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:APZ 600X1600X400 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1 |
| 9 | 总配线架 [项目特征] 1.规格:综合布线层配线架 [工作内容] 1.安装 2.穿线板 3.滑梯 | 架 | 2 |
| 10 | 总配线架 [项目特征] 1.规格:综合布线层配线架 [工作内容] 1.安装 2.穿线板 3.滑梯 | 架 | 1 |
| 11 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.型号:送配电调试 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |
| 12 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5m2 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 3585.08 |
| 13 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 396.05 |
| 14 | 4对双绞电缆 [项目特征]1.名称:CAT.6.UTP [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 2124.96 |
| 15 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:BV-4m2 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 8821.25 |
| 16 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:NH-RVS-2X2.5m2 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 199.45 |
| 17 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 198.35 |
| 18 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 | m | 1734.01 |
| 19 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PC 3.规格:DN25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 2065.54 |
| 20 | 电气配管 [项目特征]1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN150 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 7.15 |
| 21 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 21.92 |
| 22 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3.防腐油漆 4.接地 | m | 16.48 |
| 23 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:PVC110 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 50 |
| 24 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:PF32 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 30 |
| 25 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:A型安全出口标志灯 2.型号:TY-BLJC系列1W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 6 |
| 26 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:A型方向标志灯 2.型号:TY-BLJC系列1W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 15 |
| 27 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:A型楼层标志灯 2.型号:TY-BLJC系列1W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 5 |
| 28 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:A型应急照明灯 2.型号:TY-BLJC系列1W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 15 |
| 29 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:壁灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 1 |
| 30 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:单管三基色高效节能格栅灯 2.型号:1X36W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 30 |
| 31 | 工厂灯 [项目特征] 1.名称、型号:防水防尘三基色环形节能灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 6 |
| 32 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:普通灯具 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 2 |
| 33 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:声光控节能灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 6 |
| 34 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:双管三基色高效节能格栅灯 2.型号:1X36W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 132 |
| 35 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:荧光灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 6 |
| 36 | 小电器 [项目特征] 1.名称:壁挂空调插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 49 |
| 37 | 小电器 [项目特征] 1.名称:机柜空调插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 6 |
| 38 | 小电器 [项目特征] 1.名称:普通插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 221 |
| 39 | 小电器[项目特征] 1.名称:单联单控暗开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 2 |
| 40 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控暗开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 49 |
| 41 | 小电器 [项目特征] 1.名称:三联单控暗开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 14 |
| 42 | 小电器 [项目特征] 1.名称:四联单控开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 7 |
| 43 | 小电器 [项目特征] 1.名称:换气扇 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 3 |
| 44 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:多信息网络插座 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 168 |
| 45 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:半球彩色网络摄像机 [工作内容] 1.本体安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.支架安装 6.调试 7.试运行 | 台 | 9 |