- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市孙家岔镇人民政府刘石畔至崔家沟道路供热管网改迁工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单

专业：市政安装

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030801002001 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室外埋地 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :采暖水 3.材质:预制直埋保温管 4.规格:DN325× 8 5.连接形式:焊接连接 6.65mm厚改性聚氨酯硬质泡沫塑料+ 高密度聚乙烯保护壳 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、 刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 2638 |
| 2 | 030801002003 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室外埋地 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :采暖水 3.材质:预制直埋保温管 4.规格: Φ219*6 5.连接形式:焊接连接 6、65mm厚改性聚氨酯硬质泡沫塑料 +高密度聚乙烯保护壳 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、 刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 956 |
| 3 | 030801002004 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室外埋地 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :采暖水 3.材质:预制直埋保温管 4.规格: Φ108*5 5.连接形式:焊接连接 6.55mm厚改性聚氨酯硬质泡沫塑料+ 高密度聚乙烯保护壳 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管道绝热及保护层安装、除锈、 刷油 4.给水管道消毒、冲洗 5.水压及泄漏试验 | m | 90 |
| 4 | 030803013002 | 伸缩器 1.类型:新型套筒热力补偿器 2.材质:热力补偿器 3.型号、规格:325x8 | 个 | 22 |
| 5 | 030604001002 | 低压碳钢管件 1.名称:90° 预制保温弯头 2.连接形式:焊接连接 3.规格: φ325*8 | 个 | 20 |
| 6 | 030607002003 | 低压焊接阀门 [项目特征] 1.名称:排气阀 2.连接形式:焊接连接 3.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |
| 7 | 030607002004 | 低压焊接阀门 [项目特征] 1.名称:放空阀 2.连接形式:焊接连接 3.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |
| 8 | 040501002001 | 混凝土管道铺设 1.规格:DN600 | m | 72 |
| 9 | 031303002001 | 公路、铁路穿（钻孔、顶管） 1.穿越地段:顶进混凝土管 公称直 径(mm以内)2000 | 米 | 12 |
| 10 | 031303002002 | 钻孔、顶管工作坑设施安拆 设施安 拆DN1000坑深5m内 | 处 | 1 |
| 11 | 040504002001 | 固定支墩 [项目特征] 1.类型:双管道直埋固定支墩φ325x 8 2.尺寸:C25 | 座 | 9 |
| 12 | 040504002002 | 固定支墩 [项目特征] 1.类型:单管道固定支墩DN300 2.尺寸:C25 | 座 | 2 |
| 13 | 040504002003 | 固定支墩 [项目特征] 1.类型:单管道固定支墩DN200 2.尺寸:C25 | 座 | 4 |
| 14 | 040504002004 | 固定支墩 [项目特征] 1.类型:单管道固定支墩DN100 2.尺寸:C25 | 座 | 4 |
| 15 | 040504002007 | 固定支墩 [项目特征] 1.类型:单管道活动支墩DN300 2.尺寸:C25 | 座 | 2 |
| 16 | 040504002006 | 固定支墩 [项目特征] 1.类型:单管道活动支墩DN200 2.尺寸:C25 | 座 | 2 |
| 17 | 040504002005 | 固定支墩 [项目特征] 1.类型:单管道活动支墩DN100 2.尺寸:C25 | 座 | 2 |
| 18 | 040504002008 | 骑形双管支架 | 座 | 14 |
| 19 | 040504002009 | 砼立柱管架 [项目特征] 1.类型:砼立柱管架 2.尺寸:C30 | 座 | 7 |
| 20 | 040504002011 | 砼立柱管架 [项目特征] 1.类型:跨越河道钢支架 2.尺寸:C25 | 座 | 6 |
| 21 | 030801002005 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :采暖水 3.材质:预制直埋保温管 4.规格: Φ325*8 5.连接形式:焊接连接 6.65mm厚改性聚氨酯硬质泡沫塑料+ 高密度聚乙烯保护壳 7、镀锌铁皮0.6㎜ | m | 224 |
| 22 | 030801002006 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :采暖水 3.材质:预制直埋保温管 4.规格: Φ219*6 5.连接形式:焊接连接 6、65mm厚改性聚氨酯硬质泡沫塑料 +高密度聚乙烯保护壳 7、镀锌铁皮0.6㎜ | m | 324 |
| 23 | 030801002007 | 钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室外埋地 2.输送介质（给水、排水、热媒体 、燃气、雨水） :采暖水 3.材质:预制直埋保温管 4.规格: Φ108*5 5.连接形式:焊接连接 6.55mm厚改性聚氨酯硬质泡沫塑料+ 高密度聚乙烯保护壳 7、镀锌铁皮0.6㎜ | m | 90 |
| 24 | 040504002010 | 阀门井 [项目特征] 1.类型:管径DN300 2.尺寸:2200*2690*2000mm 3.做法见图集05N5 25~26页 [工程内容] 1.垫层铺筑 2.钢筋制作、运输、安装 3.混凝土浇筑、养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 6.抹灰、防水涂刷 7.防坠网安装 8.井盖及井座制作、安装 9.井周灰土回填 | 座 | 9 |
| 25 | 040504001001 | 砖砌圆形闸阀井(Φ1800mm） [项目特征] | 座 | 4 |
| 26 | 土方开挖 |  | m3 | 9559.43 |
| 27 | 土方回填 |  | m3 | 7574.27 |
| 28 | 回填砂子 |  | m3 | 1985.17 |
| 29 | 焊缝探伤 |  | 口 | 664 |
| 30 | 砂砾石垫层 |  | m3 | 119.6744 |
| 报价须含工程直接费、间接费、利润、税金、规费、措施费、保险及其它相关的一切费用。 |  |  |  |  |