- 采购内容及需求

一、项目内容

根据石泉县职业技术教育中心职校技能大赛比赛设备采购项目要求。此次采购内容主要涉及人工智能实训室建设等内容。

二、编制依据

1、结合石泉县职业技术教育中心职校技能大赛比赛设备采购项目的具体实施方案，采用市场询价的方式进行编制，设备参数具体，部分为厂家定制。

2、中华人民共和国建设部令第16号《建设工程施工发包与承包计价管理办法》；

3、陕西省人民政府令第133号《陕西省建设工程造价管理办法》；

4、货物及设备采购相关规范；

5、产品价格依据市场询价综合分析考虑。

附件1

石泉县职业技术教育中心职校技能大赛比赛设备采购项目

相关技术参数

一、人工智能实训平台

1.设备特点

1.1平台满足人工智能场景应用，包括人工智能边缘计算硬件、端侧算力及智能工业场景算法库和数据集等AI能力部分、嵌入式Linux系统及智能工业开发软件平台等几部分，各模块项目支撑形成智能工业场景开发应用主体。套件具备智能工业场景的数据采集、数据处理和端侧智能计算等能力。

1.2软件部分出厂预装 Ubuntu Linux 操作系统与 OpenCV等行业主流视觉库、人工智能常用开发包、智能工业专用场景的算法模型、API和数据集等核心能力资源，支持行业主流深度学习框架的端侧推理框架。

1.3平台集成机器视觉模块、NLP麦克风语音阵列模块，配合提供的算法源代码，可完成包括人脸检测、车牌识别、垃圾分类、目标检测、语音唤醒、语音识别、语音合成、智慧交互音箱、语音控制等实验实训。兼容Caffe/TensorFlow/MXNet训练模型和API，可以让学生对机器视觉的流程、处理方式等有更好的了解，熟悉相关算法，了解实际应用场景，贴近工程化应用。

1.4满足Python编程、机器学习、深度学习、数字图像处理、计算机视觉、语音识别、嵌入式系统及应用等课程或知识点的教学

1.5结合AIOT虚拟仿真系统，可完成AIOT工程应用实现。完成影像语音多模态融合交互慧控系统（真实人脸识别通过后，根据应用协议，虚拟仿真系统中，电磁锁3D动画打开）、语音交互控制系统等

2.设备参数

2.1人工智能技术应用平台：安装面板采用插接式设计，所有组件均需支持自由插拔，并预留USB、网口等接口，用户可根据需要自行拓展其他组件；一体化桌面式操作台；金属钢结构板材，表面烤漆。尺寸：长≧480mm，高≧620mm，底宽≧200mm。

2.2人工智能嵌入式边缘计算平台：

（1）CPU：64位四核ARM Cortex-A57@1.43GHZ处理器；

（2）GPU：NVIDIA Maxwell架构，≧128核 NVIDIA CUDA，0.5 TFLOPS (FP16)，921MHz；

（3）显存：≧4GB 64位LPDDR4，1600MHz-25.6 GB/s；

（4）存储：≧16GB eMMC；

（5）视频编码：250 MP/s；1x 4K @ 30 (HEVC)；2x 1080p @ 60 (HEVC)；4x 1080p @ 30 (HEVC)；

（6）视频解码：500 MP/s；1x 4K @ 60 (HEVC)；2x 4K @ 30 (HEVC)；4x 1080p @ 60 (HEVC)；8x 1080p @ 30 (HEVC)	；

（7）≧2个MIPI CSI-2DPHY通道摄像头接口

（8）千兆以太网

（9）≧4个USB 3.0、USB 2.0 Micro-B

（10）TF卡接口，可以进行系统镜像烧写

（11）I/O：≧3 个 UART，≧2 个 SPI、≧2 个 I2S、≧4 个 I2C、多个 GPIO，40PIN GPIO扩展接口

（11）HDMI高清接口

（12）DC电源接口

（13）poe接口

（14）MIPICSI摄像头连接口

（15）网络连接：WiFi，网口

（16）系统启动：通过MicroSD卡启动，也可以将U盘插入usb口，通过U盘启动系统

（17）支持远程登录：SSH远程登录，VNC远程登录

2.3人工智能边缘显示屏幕模块：≧17.3寸，分辨率：≧1920*1080，接口：HDMI；

2.4人工智能NLP麦克风语音阵列模块：

（1）≧6麦克风阵列

（2）拾音距离≧10m

（3）集成USB免驱声卡

（4）板载自带扬声器实现语音交互播报

（5）基于TDOA算法剩声源定位分辨率1°

（6）支持多唤醒词、音频降噪、回声消除、离线识别。（7）支持讯飞语音，百度语音等AI平台。

（8）可应用在语音智能家居、会议定向录音、实时翻译、机器人交互、交通工具智能座舱等领域。

2.5人工智能机器视觉模块：帧速≧30 FPS，分辨率≧1920*1080P，接口：USB；

2.6人工智能多网融合模块：

（1）M4核心处理器：核心MCU采用基于ARM Cortex-M4内核，32位微控制器STM32F429ZGT6；

（2）≧3.2寸TFT触摸显示屏，分辨率≧320*240，可提供良好的人机交互界面；

（3）无线单元：预留≧4个通用无线模块接口，板载支持ZIGBEE、WIFI、蓝牙、LORA、433等无线模块，可汇聚多种异构网络；

（4）板载功能：对外TTL串口、232串口、USB转串口等多种通信接口。板载802.11 b/g/n的模组,主频高达580MHz,带WIFI功能和以太网接口。板载嵌入式工业级网关中间件模块，实现UART、Wi-Fi、以太网间的三者互传功能；

（5）联动存储功能：利用STM32F429其强大处理能力及其自适应实时存储器加速器功能，使得人工智能多网融合模块能实时处理应用层设置的联动信息，将不同联动内容分地址存储，互不干扰。当智能无线节点传送传感器数据到智能异构无线网关时，网关能及时在存储器中查找出对应联动信息，在判断传感器数据后，根据联动信息，控制执行器进行相关联动动作。

（6）IOT中间件：板载802.11 b/g/n的模组,主频高达580MHz,带WIFI功能和以太网接口；板载嵌入式工业级IOT中间件模块，实现UART、Wi-Fi、以太网间的三者互传功能。

1）工作模式：透明传输模式、串口指令模式、GPIO模式、HTTPd Client模式

2）可以同时容纳≧24个客户端同时接入

3）支持AP、STA、AP+STA配网；支持自定义心跳包、套接字分发协议；支持Modbus轮询功能；支持远程升级功能；支持超时重启、定时重启；支持网页、串口AT指令、网路AT指令配置；支持内置天线，传输距离可达280米

（7）ZigBee传输模块

1）微处理器CC2530F256RHAR；

2）256KB Flash，≧8KB RAM，2.4GHz(IEEE802．15．4)；

3）内部集成CC2591 PA功率放大模块；

4）传输距离可达1km以上；

5）工业ZigBee集成化解决方案；

6）传送速率最大250Kbps；通道≧16个可选频段；

7）JTAG引出，支持程序调试；板载 2个LED；

8）模块化设计，双排防反插插座；

（8）WiFi传输模块

1）最小的 802.11b/g/n Wi-Fi SOC模块

2）内置Tensilica L106 超低功耗32位MCU，主频支持 80 MHz和 160 MHz，支持RTOS

3）内置一路10 bit 高精度ADC

4）支持UART/GPIO/ADC/PWM/IIC 接口

5）采用SMD-22封装

6）支持多种休眠模式，深度睡眠电流低至20uA

7）串口速率低至4Mbps

8）内嵌Lwip协议栈

9）支持 STA/AP/STA+AP 工作模式

10）支持安卓、IOS 的 Smart Config（APP）/AirKiss（微信）一键配网

11）支持串口本地升级和远程固件升级（FOTA）

12）通用 AT指令可快速上手

13）支持二次开发，集成Windows合Linux开发环境

14）模块化设计，双排防反插插座

（9）配套黑色有机玻璃罩

2.7人工智能通讯模块：

（1）双MCU设计：无线模块+核心MCU；

（2）无线模块(支持Zigbee、WIFI等)；

（3）核心MCU：采用基于ARM Cortex-M3内核，32位微控制器STM32F103ZET6

（4）显示单元：≧3.2寸TFT触摸显示屏，分辨率320*240，可提供良好的人机交互界面；

（5）板载功能：对外提供多种接口，包括485、CAN、ADC、SPI、PWM、GPIO、UART、IIC等。

（6）模块的自由切换：通用双排防反插接口，支持ZigBee,WiFi,LoRa等无线模块的自由切换。

（7）配套黑色有机玻璃罩

（8）AIOT虚拟仿真平台教学知识点互通：与AIOT虚拟仿真设备统一协议互联互通，AIOT虚拟仿真平台的虚拟设备能够完全仿真软硬件模块设备，3D仿真效果硬件模块的外观、接线端口完全一致；真实传感器数据支持接入虚拟仿真互联互通。虚拟仿真平台控制可与真实硬件同步实现控制效果；

2.8人工智能感知单元与控制单元：RS485 ModBus温湿度、光照传感器模块；风扇执行器、电磁锁、报警灯模块。

2.8.1 RS485 ModBus温湿度传感器

（1）外壳采用ABS材质

（2）液晶显示器实时显示数据

（3）工作电压：10V - 30V DC

（4）最大功耗：0.3W

（5）输出信号：RS485

（6）响应时间：≤ 15S

（7）温度长期稳定性：≤ 0.1℃/y

（8）湿度长期稳定性：≤ 1%RH/y

（9）工作温度：-40℃ T0 +80℃

（10）温度分辨率：0.1℃

（11）湿度分辨率：0.1%RH

（12）耗电：≤0.15W（12V DC,25℃）

2.8.2 光照传感器模块

（1）外壳采用ABS材质，采用防水胶设计。

（2）工作电压：DC12-24V DC

（3）耗电：≤ 0.15W（12V DC,25℃）

（4）光照强度精度：±5%（25℃）

（5）光照强度：0-65535 Lux

（6）长期稳定性：≤5%/y

（7）输出信号：RS485

（8）工作温度：-10℃ T0 +90℃

2.8.3 风扇执行器

（1）内置RGB变色灯，电机采用高品质耐用轴承。

（2）工作电压：12 V

（3）工作原理：磁场电能转化为机械能

（4）输入信号：开关量

2.8.4 电磁锁

（1）使用材质：镀镍金属外壳/纯钢线圈。

（2）工作电压：12V/24V

（3）使用电流：12V/0.4A

（4）锁舌行程：≧7mm，锁舌直径≧8mm

（5）锁舌吸力：< 50g

（6）输入信号：开关量

2.8.5 报警灯模块

（1）外壳采用ABS材质

（2）内置LED灯珠

（3）工作功率：10W

（4）工作电压：12V

（5）输入信号：开关量

符合2024年陕西省职业院校技能大赛人工智能技术应用赛项竞赛规程技术要求

二、人工智能实训软件

1.软件部分出厂预装操作系统，如ubuntu18，系统内集成linux操作系统环境、python3.7、OpenCV3.0、tensorflow2.0、pytorch1.8等多个主流深度学习框架，帮助用户搭建人工智能一体化的开发环境。

2.平台具备较好的兼容性和安全认证，可兼容百度AI云、阿里云、华为云、科大讯飞AI等。

3.兼容Caffe/TensorFlow/MXNet训练模型和API，可以让学生对机器视觉的流程、处理方式等有更好的了解，熟悉相关算法，了解实际应用场景，贴近工程化应用。

4.配套Python编程、机器学习、深度学习、数字图像处理、计算机视觉、语音识别、嵌入式系统及应用等课程或知识点的教学内容。

3.5 平台内置jupyter编程环境，集成人工智能深度学习所需的环境资源库，用户可在编程环境中自由创建文件、修改文件、提交文件，同一用户的不同环境相互独立，不同课程任务可调度不同的运行环境；编程环境可实时运行查看反馈结果，并具备代码运行错误的提供功能。
    5.人工智能虚拟仿真
    5.1整体要求

（1）平台能够满足学生通过软件模拟学习IOT感知层的硬件设备，是纯软件系统，可直接部署在教学机房或学生自己的电脑上，具备较强的灵活性。能够在软件环境下进行WSN智能节点模块组网学习、RFID射频识别技术、单片机与传感器开发技术、嵌入式等各种设备的仿真实验。上位机程序可以操作真实的硬件设备，也可以操作虚拟仿真设备，通过软件模拟出来的设备具有和真实设备完全一致的特性及接口。

（2）支持三维实物建模、IOT器件接线：

实验仪器设备建模，采用三维实物建模，与真实仪器外观比例基本一致，支持360度任意角度选择观看，可操作接线端、开关、按钮等均与实物操作一致，能够清晰的展示仪器的结构与细节，便于直观的认知与体验，更好的与实物相结合；软件设置了画线布线功能，实时验证，确保连线正确，可在硬件连接前做评估。

（3）支持虚拟器件和实际器件融合交互

平台上位机程序可以操作真实的硬件设备，也可以操作虚拟仿真中的仿真设备，通过软件模拟出来的设备具有和真实设备完全一致的特性及接口。本系统采用C/S架构，通过Socket方式实现与外围设备通讯。仿真设备的数据接口与真实设备完全一致，从而使仿真设备可以完全替代真实设备。平台能够虚拟不同应用场景，并支持相应的创新开发；仿真实验提供仿真实验与硬件实验的数据互联，实现联动操作，在仿真实验中的操作可直接控制硬件部分动作。

（4）支持每个模块的3D模型知识点教学

3D建模虚拟仿真实验环境构建，包含实验桌、实验室内部墙面、窗户，实验室外部建筑、树木、花草、阳光等；且能根据系统时间模拟环境光线，更逼真形象；系统里每个部件都做了3D模型。用户通过点击3D布线项目中的模块，便可以出现对应的3D模型（传感器、执行器、通讯模块、网关等）配套教程，学习相关知识点。比如：1个工业二氧化碳传感器，学生要知道它的形状、接口、性能及各种参数的学习。

（5）支持多种通讯协议配置

硬件布线完成后，需要正确理解配置软件种设备模块的RS485、ZigBee、Bluetooth4.0、LoRa、NBIOT等底层通讯协议，通过软件模拟测试协议的正确性。

5.2 平台功能要求：

设备种类要求：仿真系统采用三维动画仿真技术，可仿真原理演示、实验电路搭建调试、实验操作运行演示等功能，清晰易于理解掌握。原理展示与仿真操作相结合，提高学习兴趣强化学习效果。

该平台能够虚拟出如下设备，以满足教学使用。

（1）要求每个模拟的设备模块化处理，实现对设备所有接口的完整仿真；

（2）电源：5V2A、12V1A、24V、9V1.5A等；

（3）智能节点模块：STM32智能无线节点、ZigBee/WiFi等无线模块、下载仿真器、调试开发工具等；

（4）传感器模块：温湿度、雨雪、风速、风向、温湿度传感器、烟雾传感器、大气压传感器、光照传感器、CO2传感器、人体感应传感器、红外对射、门磁报警器、13.56M读卡器、900M读卡器、舵机控制器、多通道读卡器、土壤湿度、土壤温度、土壤盐分、PH值等不低于20种传感器

（5）控制器模块：风扇、灯光、电磁锁、电动窗帘等不低于10种控制器等；

（6）中间件模块：支持脱离Android网关，离线逻辑控制功能；

（7）Android网关：支持Android软件界面操作动画过程；

5.3 实验内容要求：

所有实验均集成在虚拟仿真内部3D展现实验，实验器材及展览（不低于30个真实硬件建模）：

（1）公共基础共用（智能节点、网关、中间件）

（2）智慧气象实验单元器材展示

温湿度、风扇、大气压力、光照、风速、

风向、雨雪、声光报警灯传感器与执行器

（3）智能门禁实验单元器材展示

13.56M-RFID读卡器、门磁感应、

多普勒人体感应、电磁锁传感器与执行器

（4）智能安防实验单元器材展示

紧急按钮、红外对射、烟雾、燃气报警

背景音乐与喇叭、声光报警灯传感器与执行器

（5）智能交通实验单元器材展示

90OM-RFID读卡器、舵机、交通灯传感器与执行器

（6）智能家居实验单元器材展示

温湿度、燃气传感器、光照、墙面智能插座

220V排气扇、调光灯、红外发射器传感器与执行器

（7）智慧商场实验单元器材展示

多通道读卡器、多通道天线、RFID卡

（8）智能农业实验单元器材展示

二氧化碳、酸碱度PH、土壤温湿度

盐分、风扇、自动灌溉喷淋传感器与执行器

（9）智能抄表实验单元器材展示

智能气表、智能电表、智能水表传感器

（10）3D虚拟仿真-单片机与STM32 实验

- KEIL UVISION 工程环境建立

- IO 口驱动LED 实验

- 串口通信实验

- 液晶显示实验

- ADC 采集实验

- 定时器实验
   （11）3D虚拟仿真-STM32传感器编程实验

- 智慧气象实验单元传感器编程实验

- 温湿度、风扇、大气压力、光照、风速、

- 风向、雨雪、声光报警灯传感器与执行器

- 智能门禁实验单元传感器编程实验

- 13.56M-RFID读卡器、门磁感应、

6）多普勒人体感应、电磁锁传感器与执行器

7）智能安防实验单元传感器编程实验

8）紧急按钮、红外对射、烟雾、燃气报警

9）背景音乐与喇叭、声光报警灯传感器与执行器

10）智能交通实验单元传感器编程实验

11）90OM-RFID读卡器、舵机、交通灯传感器与执行器

12）智能家居实验单元传感器编程实验

13）温湿度、燃气传感器、光照、墙面智能插座

14）220V排气扇、调光灯、红外发射器传感器与执行器

15) 智慧商场实验单元传感器编程实验

16) 多通道读卡器、多通道天线、RFID卡

17) 智能农业实验单元传感器编程实验

18) 二氧化碳、酸碱度PH、土壤温湿度

19) 盐分、风扇、自动灌溉喷淋传感器与执行器

20) 智能抄表实验单元传感器编程实验

21) 智能气表、智能电表、智能水表传感器

（12）3D虚拟仿真-组网实验

1) ZigBee组网配置实验

2) ZigBee组网传感器采集实验

3) WiFi组网配置实验

4) WiFi组网传感器采集实验

（13）3D虚拟仿真-系统集成实验

- 智慧气象实验单元搭建

- 智能门禁实验单元搭建

- 智能安防实验单元搭建

- 智能交通实验单元搭建

- 智能家居实验单元搭建

- 智慧商场实验单元搭建

- 智能农业实验单元搭建

（14）3D虚拟仿真-Android Studio开发实验

- Android Studio开发环境的搭建

- 新建工程、调试、发布应用

- IOT综合示例-传感器采集

- IOT综合示例-控制器控制

（15）3D虚拟仿真- C# IOT应用开发实验

- 开发环境VisualStudio搭建

- 新建工程、调试、发布应用

- C# 综合示例代码解析

- IOT综合示例-传感器采集

- IOT综合示例-控制器控制

（16）3D虚拟仿真-IOT综合应用案例（选配）

- IOT应用之Android智能农业环境调节应用案例

- IOT应用之Android智能家居安防提醒应用案例

- IOT应用之Android智能家居RFID门禁应用案例

- IOT应用之Android智能家居控制电器应用案例

- IOT应用之Android智能家居灯光调节应用案例

5.4 综合应用开发实验资源

（1）智能农业虚拟仿真系统（选配）

仿真智能农业中无线传感网的各种传感设备，包括空气温湿度、土壤水分、土壤温度、光照度、二氧化碳浓度，仿真智能农业生产环境控制设备，仿真：通风设备、灌溉设备、遮阳帘等，学生可以通过移动端的开发采集仿真系统中的数据，并可以控制仿真系统中的相应设备的开关。

（2）智能家居虚拟仿真系统（选配）

本实验在智能家居虚拟仿真环境下进行，提供智能家居设备的认知、功能的操作以及应用开发等实验内容。包括如下内容：智能家居网关、智能开关 、智能插座、红外转发器、窗帘控制器等设备以及配套的控制软件。

实验设计本着 “虚实结合”的原则进行设计，所有仿真的设备均按照真实设备外观及开发接口进行，学生的学习或教师的科研成果均可无缝移植到真实的硬件设备之中。

符合2024年陕西省职业院校技能大赛人工智能技术应用赛项竞赛规程技术要求

三、专业配套工作站

1、内存：≥16G 3200MHz UDIMM，插槽：≥4个，最大可支持128GB内存

2、硬盘：≥256G M.2SSD+1T，

3、显卡：配置RTX3060 12G独显

4、网卡：集成千兆以太网卡

5、声卡：集成声卡，立体声+麦克风

6、光驱：无光驱

7、电源：配置≥500W ，

8、显示器：Think 21.5显示器

人工智能实训平台配套专业工作站

四、集成配套工作站

1、主板：Intel Q670，支持TPM 2.0安全芯片

2、内存：16G 3200MHz UDIMM，插槽：≥4个，最大可支持128GB内存

3、硬盘：≧1T，

4、显卡：1650 ≧4G独显

5、网卡：集成千兆以太网卡

6、声卡：集成声卡，立体声+麦克风

7、光驱：无光驱

8、电源：配置300W

人工智能实训平台配套集成工作站

五、人工智能实训设备展台

尺寸：≥1800*600*750 mm

材质：烤漆高密度板

灯光：双面带冰蓝色灯

供电： AC 220V