1.产品尺寸:尺寸：2050*900*500mm±100mm（长*款*高）

2.功能详情:本产品具备起背、抬腿功能。

3.床面板带有透气孔;床面采用≥1.0mm厚度冷压钢材焊接而成，床体采用加厚配件组合成型，床架采用≥1.2mm厚壁40*80方管焊接而成。

4.功能:体位调节功能背部升降0-85°±5°，膝部升降向上:0-45°±5°。

5.床头采用ABS结构，床头、床尾可拆卸，便于护理人员为使用者洗头、洗脚、按摩等日常护理。

6.护栏:两侧配铝合金护栏，防止使用者不小心滑落床下，不用时可以折叠放下，方便上下床。

7.手摇起背和抬腿调节,配有两根手摇柄，不用时可以折叠，防止碰伤人，节省空间，外型美观。摇动起背手柄可让使用者形成坐姿，方便就餐。

8.配有四个万向超静音轮，轮子上面配有刹车功能，可单独操作，防腐蚀，静音，耐磨。

9.配有≥6cm（4cm棕丝+2cm高密度海绵）床垫，外层采用牛津布，具有防水，耐脏，外层美观，床套前后配有拉链，可方便拆装。

10.配套输液架一套（含引流袋挂钩等），不用时可以取下。