石泉县公安局森林警察大队业务技术用房装修工程

采购项目内容及要求

- 采购项目概况

#### 石泉县公安局森林警察大队业务技术用房总建筑面积1141.62平方米，3层框架结构。按照石泉县公安局装修方案及工程预算限价开展装修工程。

- 具体参数

| - 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 1 页 共 14 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  |
|  |  | 室外地面拆除及恢复 |  |  |  |
| 1 | 020101003001 | 混凝土地面恢复 [项目特征] 1.面层厚度、混凝土强度等级:180厚C30混凝 土 [工作内容] 1.基层清理2.面层铺设3.材料运输 | m2 | 4 |  |
| 2 | 020102001001 | 石材楼地面恢复 [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:100厚C15混凝土垫层 2.找平层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:花岗岩( 规格及颜色同原地面花岗岩板） [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层2.面层铺设3.嵌缝4.材料运输 | m2 | 70.5 |  |
| 3 | 020106001001 | 石材踏步面层 [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:花岗岩块 料 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴 4.勾缝 5.材料运输 | m2 | 4.95 |  |
| 4 | BB001 | 室外花岗岩块料地面拆除 [项目特征] 1.人工拆除花岗岩块料面层及混凝土垫层 2.垃圾清运5kg以内 | m2 | 70.5 |  |
| 5 | BB002 | 混凝土路面拆除 [项目特征] 1.人工拆180厚除混凝土路面 2.垃圾清运5km以内 | m2 | 4 |  |
| 6 | BB003 | 门口花岗岩块料踏步拆除 [项目特征] 1.人工拆除花岗岩块料踏步 2.垃圾清运5km以内 | 项 | 1 |  |
|  |  | 电缆沟及电缆敷设 |  |  |  |
| 7 | 010306002001 | 电缆沟土石方 [项目特征] 1.人工挖沟槽土方 2.土方外运5km以内 | m | 77 |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 2 页 共 14 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  |
|  |  | [工作内容] 1.挖运土石 2.铺设垫层 3.土石方运输 |  |  |  |
| 8 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:ZR-YJV22-4*35+1-16 2.敷设方式:线管敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.过路保护管敷设 4.电缆防护 | m | 82 |  |
| 9 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:线管 2.材质:PVC 3.规格:DN110 4.配置形式及部位:地埋 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 77 |  |
|  |  | 大门口雨水收集沟 |  |  |  |
| 10 | 010306002002 | 雨水收集沟 [项目特征] 1.人工挖管沟土方、沟截面尺寸:500*500 2.垫层材料种类、厚度:C15砼100厚 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 4.240厚实心砖砌筑沟壁、双侧水泥砂浆抹灰 5.450*600*30铸铁雨篦子安装 6.弃土运距：5km以内 [工作内容] 1.挖运土石 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.雨篦子安制 6.材料运输 [项目特征] 1.沟截面尺寸:900*850 2.垫层材料种类、厚度:砼100 3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 [工作内容] 1.挖运土石 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.勾缝、抹灰 6.材料运输 | m | 7 |  |
|  |  | 钢化玻璃雨棚 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 3 页 共 14 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  |
| 11 | 010606003001 | 钢化玻璃雨棚 [项目特征] 1.钢材品种、规格:镀锌钢方管 2.安装高度:根据现场确定 3.玻璃:5low-e+12A+5+12A+5钢化玻璃 4.油漆品种、刷漆遍数:调和漆两遍 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 | m2 | 15 |  |
| 12 | BB004 | 原钢化玻璃雨棚拆除 [项目特征] 1.人工拆除原钢化玻璃雨棚 2.垃圾清运5km以内 | 项 | 1 |  |
|  |  | 一楼改造 |  |  |  |
| 13 | 020207001001 | 装饰板形象墙 [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.隔离层材料种类、规格:玻璃棉 3.基层材料种类、规格:木工板 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝塑板 5.压条材料种类、规格:镀铬钢压条 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 21 |  |
| 14 | 020404006001 | 不锈钢地弹门 [项目特征] 1.门类型:全玻门 2.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:19 mm钢化玻璃 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 | m2 | 7.6 |  |
| 15 | 020408001001 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.窗帘盒基层打底:木工板 2.窗帘盒面层:石膏板 3.板缝处理:贴绷带刮腻子 4.油漆种类、刷漆遍数:刮防水腻子2遍、乳胶 漆3遍 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 38 |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 4 页 共 14 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  |
| 16 | 020601018001 | 货架 [项目特征] 1.安装位置:涉案物证室 2.五金种类、规格:插销等 [工作内容] 1.台柜制作、 2.运输、安装（安放） | m2 | 18 |  |
| 17 | BB005 | 百叶窗帘 [项目特征] 1.百叶窗帘安制 | m | 12.67 |  |
| 18 | BB006 | 布艺窗帘 [项目特征] 1.罗马杆、布艺窗帘安制 | m | 25.33 |  |
|  |  | 二楼改造 |  |  |  |
| 19 | 020103003001 | 塑胶板楼地面 [项目特征] 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:塑胶板 2.压线条种类:塑料 3.位置:视频室 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 | m2 | 58.5 |  |
| 20 | 020105007001 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度:100 2.基层材料种类、规格:板条 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:不锈钢板 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.刷防护材料 5.材料运输 | m | 30.8 |  |
| 21 | 020207001002 | 吸音板墙面 [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.隔离层材料种类、规格:玻璃棉 3.基层材料种类、规格:卡式龙骨 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:矿棉吸音 板 5.压条材料种类、规格:镀铬钢压条 [工作内容] 1.基层清理 2.钉隔离层 3.基层铺钉 4.面层铺贴 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 12 |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 5 页 共 14 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  |
| 22 | 020207001003 | 视频室背景墙 [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.隔离层材料种类、规格:玻璃棉 3.基层材料种类、规格:木工板 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:铝塑板面 层 5.压条材料种类、规格:镀铬钢压条 [工作内容] 1.基层清理 2.钉隔离层 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 15 |  |
| 23 | 020207001004 | 主题墙基础封板 [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.隔离层材料种类、规格:玻璃棉 3.基层材料种类、规格:木工板 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色: 5.压条材料种类、规格:镀铬钢压条 6.位置:党建室 [工作内容] 1.基层清理 2.钉隔离层 3.基层铺钉 4.面层铺贴 | m2 | 26 |  |
| 24 | 020404006002 | 钢化玻璃门 [项目特征] 1.门类型:全玻门 2.框材质、外围尺寸:不锈钢边框 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:19 mm钢化玻璃 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 | m2 | 15 |  |
| 25 | 020408001002 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.窗帘盒基层打底:木工板 2.窗帘盒面层:石膏板 3.板缝处理:贴绷带刮腻子 4.油漆种类、刷漆遍数:刮防水腻子2遍、乳胶 漆3遍 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 40 |  |
| 26 | 020601020001 | 视频室指挥台 [项目特征] 1.指挥台:定制 | m2 | 4.2 |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 6 页 共 14 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  |
|  |  | [工作内容] 1.台柜制作、 2.运输、安装（安放） |  |  |  |
| 27 | BB007 | 百叶窗帘 [项目特征] 1.百叶窗帘安制 | m | 20 |  |
| 28 | BB008 | 布艺窗帘 [项目特征] 1.罗马杆、布艺窗帘安制 | m | 40 |  |
| 29 | BB009 | 会议桌 [项目特征] 1.成品会议桌购置安装 2.规格:4m× 1.5m | 套 | 1 |  |
| 30 | BB010 | 椅子 [项目特征] 1.成品椅子购置安放 | 把 | 17 |  |
|  |  | 三楼改造 |  |  |  |
|  |  | 厨房 |  |  |  |
| 31 | BB011 | 不锈钢雨篦子 [项目特征] 1.不锈钢雨篦子制作、安装 2.规格: 3.位置:厨房 | m | 8 |  |
| 32 | BB012 | 不锈钢洗碗柜 [项目特征] 1.成品不锈钢洗碗柜购置、安放 | m | 3.5 |  |
|  |  | 淋浴间 |  |  |  |
| 33 | 010703002001 | 涂膜防水 [项目特征] 1.找坡层:20mm水泥砂浆 2.卷材、涂膜品种:涂膜防水 3.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5厚2遍 4.防水部位:地面 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷基层处理剂 4.铺涂膜防水层 | m2 | 43 |  |
| 34 | 020102002001 | 块料楼面 [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷防滑 地砖 3.嵌缝材料种类:瓷缝剂 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 | m2 | 11 |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 7 页 共 14 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  |
|  |  | 2.面层铺设 3.嵌缝 4.材料运输 |  |  |  |
| 35 | 020102002002 | 块料过门石 [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:大理石 3.嵌缝材料种类:瓷缝剂 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.材料运输 | 项 | 1 |  |
| 36 | 020204003001 | 块料墙面 [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.贴结层厚度、材料种类:15mm水泥砂浆 3.挂贴方式:粘贴 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷砖 5.缝宽、嵌缝材料种类:瓷缝剂 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴 6.嵌缝 | m2 | 36 |  |
| 37 | 020209001001 | 淋浴间玻璃隔断 [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:不锈钢边框 2.隔断材料品种、规格、品牌、颜色:5mm厚钢 化磨砂玻璃 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.玻璃制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | m2 | 12.4 |  |
| 38 | 020402001001 | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型:钛合金门 2.框材质、外围尺寸:800*2100 3.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:钢 化玻璃 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 1 |  |
| 39 | 020603001001 | 洗漱台 | 套 | 1 |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 8 页 共 14 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  |
|  |  | [项目特征] 1.材料品种、规格、品牌、颜色:陶瓷台盆柜 2.支架、配件品种、规格、品牌:角阀安装、软 管安装、支架安装 [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 |  |  |  |
| 40 | BB013 | 淋浴花洒 [项目特征] 1.成品花洒购置、安装 | 套 | 2 |  |
|  |  | 图书阅览室 |  |  |  |
| 41 | 020601006001 | 书桌 [项目特征] 1.成品书桌购置 [工作内容] 1.台柜制作、 2.运输、安装（安放） | 个 | 3 |  |
| 42 | 020601019001 | 书架 [项目特征] 1.台柜规格:墙体书柜 2.材料种类、规格: [工作内容] 1.台柜制作、 2.运输、安装（安放） | m2 | 28 |  |
| 43 | BB014 | 椅子 [项目特征] 1.成品椅子购置安放 | 把 | 7 |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |
| 44 | 020404006003 | 钢化玻璃门 [项目特征] 1.门类型:全玻门 2.框材质、外围尺寸:不锈钢边框 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:19 mm钢化玻璃 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 | m2 | 18 |  |
| 45 | 020408001003 | 木窗帘盒 [项目特征] 1.窗帘盒基层打底:木工板 2.窗帘盒面层:石膏板 3.板缝处理:贴绷带刮腻子 4.油漆种类、刷漆遍数:刮防水腻子2遍、乳胶 漆3遍 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 25 |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 9 页 共 14 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  |
| 46 | BB015 | 百叶窗帘 [项目特征] 1.百叶窗帘安制 | m | 16.67 |  |
| 47 | BB016 | 布艺窗帘 [项目特征] 1.罗马杆、布艺窗帘安制 | m | 33.33 |  |
| 48 | BB017 | 挡烟垂壁 [项目特征] 1.挡烟垂壁安制 | 个 | 10 |  |
|  |  | 吊顶、乳胶漆、套装门 |  |  |  |
| 49 | 020209001002 | 隔墙 [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:榉木夹板 3.板缝处理:贴绷带刮腻子 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | m2 | 84 |  |
| 50 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:单层龙骨 2.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:600*600 石膏板 4.压条材料种类、规格:塑料压条 [工作内容] 1.龙骨安装 2.面层铺贴 3.嵌缝 | m2 | 900 |  |
| 51 | 020401003001 | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型:实木装饰门 2.框截面尺寸、单扇面积:900*2100 3.门套:实木门套 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 5 |  |
| 52 | 020506001001 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:胶腻子 3.刮腻子要求:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷乳胶 | m2 | 4178 |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 10 页 共 14 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  |
|  |  | 漆 |  |  |  |
| 53 | 030213001001 | 平板格栅灯 [项目特征] 1.规格:品种:嵌入式格栅灯盘¦灯管规格:T5¦ 外形尺寸(mm):600× 1200¦灯管数及功率(W):2 × 36规格型号:2× 36W¦说明:荧光灯盘 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 | 套 | 56 |  |

| - 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 11 页 共 14 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |  |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |  |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | 项 | 1 |  |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | 项 | 1 |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |  |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |  |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |  |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |  |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 |  |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |  |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |  |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |  |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |  |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |  |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 |  |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |  |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |  |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |  |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |  |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 |  |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |  |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |  |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |  |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 | 项 | 1 |  |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |  |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |  |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |  |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 12 页 共 14 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |  |
| 三 | 装饰工程 |  |  |  |
| 14 | 脚手架 | 项 | 1 |  |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |  |
| 16 | 室内空气污染测试 | 项 | 1 |  |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| - 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 13 页 共 14 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |  |
|  | 发光字、牌匾等 | 项 | 1 |  |
|  | 电路、开关插座改造 | 项 | 1 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |  |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |  |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |  |

| - 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 专业：土建工程 第 14 页 共 14 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |  |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |  |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |  |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |  |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |  |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |  |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |  |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |  |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |  |