## 一、项目名称、工作范围

项目名称：西安交通大学第一附属医院榆林医院二病区建设项目主体工程第三方检测服务。

招标范围：本次检测服务包括地基检测、原材料检测、消防检测和维保标准、人防检测4部分内容，并出具检测报告。

## 二、工作内容

具体检测项目见附件：

（一）地基检测；

（二）原材料检测；

（三）消防检测和维保标准；

（四）人防检测。

若部分检测项目不合格，则全部汇总后形成意见汇总反馈给甲方，并督促甲方协调总包单位进行整改；整改完成后，乙方还应及时赴现场完成复检（复检不合格的应督促甲方继续协调总包单位整改，直至复检合格）。全部检测项目检测（或复检）结果合格时，出具检测报告。

## 三、服务要求/法规/质量标准要求

国家法律法规

（一）《中华人民共和国建筑法》

（二）《建设工程质量检测管理办法》

（三）《建设工程质量管理条例》

（四）《建设工程抗震管理条例》等

技术标准

本项目建筑工程质量检测包括但不限于下列依据：

1、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)

2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

4、《钢结构现场检测技术标准》(GB/T50621-2010)

5、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2020)

6、《钢结构焊接规范》(50661-2011)

7、《混凝土结构工程实验检测质量验收规范》(GB50204-2015)

8、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规范》(JGJ/T23-2011)

9、《建设工程质量检测管理办法》(住房和城乡建设部令第57号)

10、《建设工程检测质量监督指导意见》（陕质监发【2022】7号）

11、其他相关法律法规、规范。

注：若有规范更新，以最新标准规范为准。

## 四、验收标准（成果文件交付）

项目检测（或复检）结果合格时，根据项目进度出具检测报告。检测报告一式五份，检测单位在完成该项检测后3天内向监理工程师提交，由监理工程师向甲方转交二份、向施工方转交两份。

## 五、进度周期

1、检测方按现行国家法律、法规规定的及行业内规范、标准、规程及建设单位技术要求对进场原材料、建筑构配件进行见证取样并制作好试件，监理单位见证员对取样进行见证。

2、检测单位应根据委托单准备相应的检测设备和仪器，对于检测任务立即响应，并依据委托单信息核查项目实际施工情况，并通知建设单位和监理单位旁站见证。若需要现场准备工作需要提前通知建设单位。

3、检测方在完成检测后的2天内提交检测结果，在检测完成3天内提交正式报告(如有特殊原因，经建设单位书面许可)。

4、若出现检测结果不合格情况，检测单位应立即通知建设单位，并在24小时内将检测结果以书面形式报告建设单位，严禁将检测结果直接通知施工单位。

## 六、附件及相关要求

（一）地基检测说明及技术要求

参照《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202-2018），满足国家、地方及行业相关要求。

| 单体名称 |  | 地基类型 | 桩数量/根 | 检测项目 | 试验检测数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 试桩 | 工程量 | 合计检测数量 |  |
| 肿瘤科研楼 | 住院部分 | 按照设计承载力1500kN | 765 | 低应变检测/根 | 27 | 153 | 180 |  |
|  |  |  |  | 复合地基静载荷试验 | 3 | 8 | 11 |  |
|  |  |  |  | 单桩竖向抗压静载荷试验 | 3 | 8 | 11 |  |
|  | 裙房部分 | 天然地基，地基处理面积为11756.16㎡，承载力特征值为250kpa |  | 地基静载荷 | / | 28 | 28 |  |
|  | 科研教学 |  |  | 钎探试验（轻型动力触探） | / | 2939 | 2939 |  |
| 医废暂存、污水处 理站 |  | 天然地基，地基处理面积为500㎡，承载力特征值为250kpa |  | 静载荷试验/台 | / | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 钎探试验（轻型动力触探） | / | 169 | 169 |  |
| 液氧站 |  | 天然地基，地基处理面积为500㎡，承载力特征值为250kpa |  | 静载荷试验/台 | / | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 钎探试验（轻型动力触探） | / | 169 | 169 |  |

## （二）原材料检测说明及技术要求

| 序号 | 检测项目 | 单位 | 建筑面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原材料检测 | 平米 | 127137 |  |

## 注：原材料监测不分材料、种类、批次，按建筑面积报价，不在另行单独计算。

## 监测内容包括不限于：水泥物理力学性能检测(包括细度、凝结时间、安定性、强度、标准稠度用水量等);钢筋(含焊件)物理力学性能检测(屈服强度、延伸率、抗拉强度、冷弯);钢筋焊接接头(含机械连接)(抗拉强度、冷弯):细集料常规检测(颗粒级配、含水率、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度使用海砂地区氯离子含量与贝壳含量);粗集料常规检测(颗粒级配、含水率、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、压碎指标、针片状含量)普通混凝土拌合物性能试验(配合比设计、坍落度、表观密度、凝结时间)，混凝土力学性能试验(轴心抗压及抗折强度、劈裂抗拉);砂浆基本性能试验(配合比设计、稠度、密度、分层度、强度):砌墙砖、砌块小型、砌块、混凝土路面砖强度试验(抗压、抗折)、预应力钢绞线、锚夹具性能(钢绞线 1%伸长力、整根钢铰线最大力、伸长率、弹性模量、锚夹具硬度、静载锚固性能);防水卷材试验;岩石试验项目(岩石含水率、吸水率、饱水率密度、单轴抗压强度);简易土工试验(含水率、密度、比重、颗粒分析击实试验、液塑限)，各类焊（电渣压力焊、对焊等），各类保温材料，各类吸声材料，各类塑（橡）胶地板，防静电地板，各类阀门。参建附表。

## 附表：土建原材料及安装材料检测项目表

| 一、 土 建 原 材 料 | 编号 | 材料名称 | 检验项目 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 水泥 | 安定性、强度检测、凝结时间 | 组 |
|  | 2 | 钢筋原材 | 重量偏差、强度、伸长率、弯曲试验 | 组 |
|  | 3 | 钢筋连接件 | 抗拉强度、抗弯试验 | 组 |
|  | 4 | 砂子 | 含泥量、泥块含量、颗粒级配 | 组 |
|  | 5 | 石子 | 含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标、颗粒级配 | 组 |
|  | 6 | 砌体材料（标砖、多孔砖、加气块） | 标砖、多孔砖、加气块等抗压强度 | 组 |
|  | 7 | 轻质隔墙板(ALC) | 密度、抗压强度 | 组 |
|  | 8 | 混凝土、砂浆 | 配合比设计 | 组 |
|  |  |  | 试块抗压强度 | 组 |
|  |  |  | 抗渗性能 | 组 |
|  | 9 | 防水材料 | 卷材：拉力、延伸率、低温柔性、 不透水性、耐热性等 | 组 |
|  |  |  | 涂料：固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性等 | 组 |
|  | 10 | 土工击实(轻型) | 最大干密度、最优含水率 | 组 |
|  |  | 土工击实(重型) | 最大干密度、最优含水率 | 组 |

## 附表：土建原材料及安装材料检测项目表

| 编号 | 材料名称 | 检测项目 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石材 | 体积密度、吸水率、压缩强度、弯曲强度 | 组 |
| 2 |  | 放射性 | 组 |
| 3 |  | 抗冻 | 组 |
| 4 | 瓷砖 | 吸水率、断裂模数、破坏强度、抗热震性 | 组 |
| 5 |  | 放射性 | 组 |
| 6 |  | 抗冻 | 组 |
| 7 | 内外墙涂料、漆 | 容器中状态、表干时间、施工性、耐水性、耐洗刷性 | 组 |
| 8 | 腻子 | 容器中状态、表干时间、施工性、 粘结强度 | 组 |
| 9 | 混凝土配合比 | 验证配比试验 | 组 |
| 10 | 外加剂 | 减水率、泌水率比、塌落度经时变化量、抗压强度比 | 组 |
| 11 | 土工 | 灰土、素土压实度 | 点 |
| 12 |  | 砂石垫层压实度 | 点 |
| 13 | 膨胀螺栓、化学锚栓及植筋拉拔 | ≤Φ8 | 组 |
| 14 |  | Φ10～Φ14 | 组 |
| 15 |  | Φ16～Φ25 | 组 |
| 16 |  | ＞Φ25 | 组 |
| 17 | 直螺纹套筒 | 承载力 | 组 |
| 18 | 直螺纹连接 | 工艺检验（力学性能、残余变形） | 组 |
| 19 | 焊条、焊丝 | 化学分析 | 组 |
| 20 | 水泥基渗透结晶 防水涂料 | 外观、含水率、细度、施工性、抗折、抗压、湿基面粘结强度、砂浆抗渗压力比 | 组 |
| 21 | 水泥基渗透结晶 防水剂 | 外观、含水率、含气量、细度、凝结时间差、抗压强度比、抗渗压力比 | 组 |
| 22 | 止水条 | 硬度、拉伸强度、拉断伸长率、体积膨胀倍率、低温弯折等 | 组 |
| 23 | 止水带 | 硬度、拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度 | 组 |
| 24 | 土工膜、土工布 | 拉伸性能、顶破强力、纵横向撕破强力 | 组 |
| 25 | 密封胶、结构胶 | 外观、拉伸模量、定伸粘结性、表干时间、 下垂度等 | 组 |
| 26 |  | 相容性 | 组 |
| 27 | 界面剂 | 拉伸粘结强度 | 组 |
| 28 | 保温板 | 常规(导热、密度、抗压) | 组 |
| 29 |  | 燃烧A1级 | 组 |
| 30 |  | 燃烧A2级 | 组 |
| 31 |  | 燃烧B1级 | 组 |
| 32 |  | 燃烧B2级 | 组 |
| 33 |  | 吸水率 | 组 |
| 34 |  | 憎水率 | 组 |
| 35 | 粘结、抹面砂浆 | 拉伸粘结强度、压折比 | 组 |
| 36 | 镀锌电焊网 | 外观、网孔偏差、焊点抗拉力、 网面双丝及断目 | 组 |
| 37 | 网格布 | 拉伸断裂强力和断裂伸长率 | 组 |
| 38 | 锚固件 | 单个锚栓抗拉承载力 | 组 |
| 39 | 保温系统现场试验 | 保温板拉拔 | 组 |
| 40 |  | 锚固钉拉拔 | 组 |
| 41 |  | 节能构造钻芯取样 | 组 |
| 42 | 电线(单股) | 绝缘层厚度、线径、导体电阻 | 组 |
| 43 | 电线(双股及多股) | 绝缘层厚度、线径、导体电阻 | 组 |
| 44 | 电缆 | 绝缘层厚度、线径、导体电阻 | 组 |
| 45 | 门窗 | 气密性、水密性、抗风压 | 组 |
| 46 |  | 中空露点 | 组 |
| 47 |  | 可见光透射比 | 组 |
| 48 |  | 传热系数 | 组 |
| 49 | 幕墙 | 气密性、水密性、抗风压、平面内位移 | 组 |
| 50 | 管材(PVC、PPR) | 外观、尺寸、纵向回缩率、落锤冲击 | 组 |
| 51 | 管材(PE) | 落锤冲击、纵向回缩率、尺寸 | 组 |
| 52 | 波纹管(PE) | 外观、尺寸、落锤冲击、烘箱实验 | 组 |
| 53 | 高强螺栓 | 扭矩系数 | 组 |
| 54 |  | 紧固轴力 | 组 |
| 55 |  | 抗滑移系数 | 组 |
| 56 | 锚具、夹片 | 硬度 | 组 |
| 57 | 钢绞线 | 抗拉强度、伸长率 | 组 |
| 58 | 型材 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲试验 | 组 |
| 59 | 型材 | 镀锌厚度 | 组 |
| 60 | 止水钢板 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲试验 | 组 |
| 61 | 铝合金基材 | 抗拉强度、伸长率 | 组 |
| 62 | 铝单板（含各类铝合金板） | 抗拉强度、伸长率 | 组 |
| 63 |  | 膜厚 | 组 |
| 64 |  | 附着力 | 组 |
| 65 | 钢管 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率 | 组 |
| 66 | 轻钢龙骨 | 静载试验 | 组 |
| 67 | （各类）石膏板 | 面密度、断裂荷载 | 组 |
| 68 | 粉刷石膏 | 凝结时间、抗折强度、抗压强度、粘结强度 | 组 |
| 69 | 防火涂料 | 在容器中的状态、表干时间、粘结强度 | 组 |
| 70 | 内外墙涂料、漆 | 游离甲醛 | 项 |
| 71 |  | 挥发性有机物 | 项 |
| 72 | 人造板（含各类板、医疗板） | 甲醛释放量 | 组 |
| 73 | 安全防护产品 | 扣件 | 组 |
| 74 |  | 安全网 | 组 |
| 75 |  | 安全带 | 组 |
| 76 |  | 安全帽 | 组 |

备注：按规范本工程材料需要检测的，不限于上表，均属于检测的合同内容。

- 消防检测和维保标准说明及技术要求

- 参照《建筑消防设施检测技术规范》（GB/T 44481 - 2024）、《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166 - 2019）、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309 - 2018），满足国家、地方及行业相关要求。

| 单体名称 | 使用性质 | 具体分类 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 肿瘤科研楼 | 一类高层公共及民用住宅建筑 | 建筑高度不大于100m的一类住宅建筑和一类公共建筑 | 125629 |  |
| 医废暂存、污水处理站 | 一类高层公共及民用住宅建筑 | 建筑高度不大于100m的一类住宅建筑和一类公共建筑 | 1508 |  |

## 注：按建筑面积报价，不在另行单独计算。

- 人防监测说明及技术要求

- 参照《人民防空地下室设计规范》（GB 50038—2005）、《人民防空工程施工及验收规范》（GB 50134—2004）、《人民防空工程质量验收与评价标准》（RFJ01—2015）、《地下人防工程环境监测与评价标准》、《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003—2021），满足国家、地方及行业相关要求。

| 序号 | 检测项目 | 检测数量 | 检测单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风系统检测 | 5 | 个 |  |
| 2 | 防护气密性检测 | 94 | 樘 |  |
| 3 | 各类防护门到场检测 | 94 | 樘 |  |
| 4 | 防爆波活门检测 | 20 | 樘 |  |
| 5 | 超压排气活门排风动力检测 | 30 | 个 |  |