- 采购内容及要求

- （以下内容由采购单位提供）

一、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 2 | 台 | 23万元/台 |  |

二、电梯参数及技术规格：

| 梯号 | DT1,DT2 |
| --- | --- |
| 梯种 | 有机房电梯 |
| 载重/速度/层站 | 1600KG 1.0M/S 7/7/7 |
| 提升高度(mm) | 25000 |
| 开门尺寸 :宽×高(mm) | 1050*2100 |
| 轿厢尺寸 :宽×深(mm) | 1400*2400*2550 |
| 井道尺寸 :宽×深(mm) | 2200*3000 |
| 顶层高度 (mm) | 4700 |
| 地坑深度 (mm) | 1400 |
| 操作方式 | 单梯 |
| 开门形式 | 中分 |
| 门保护 | 光幕 |
| 层门、门套 | 首层443发纹不锈钢，其余层钢板喷涂； |
| 残疾人操纵箱 | 配 |
| 盲文按钮 | 配 |
| 轿厢两侧扶手 | 配 |
| 厅门控制 及显示板 | 操作和指示按钮，在所有层配有方向显示、位置显示；按钮板及显示面板为发纹不锈钢 。 |
| 轿厢内装设 | 轿厢壁、轿门为443发纹不锈钢，轿厢后壁中间镜面不锈钢，带微触按钮和层楼及方向显示，443不锈钢控制面板，无线方通话系统，标准型吊顶，节能灯及风扇，大理石地板，8寸液晶图片显示器，应急照明灯，开关门按钮，报警按钮。 |
| 井 道 | 砖混有圈梁结构，井道无须圈梁；框架砖混井道，必须有圈梁由买方提供,“圈梁”每一档距离2000mm均等。 地坑要坚固、防渗水功能且符合井道布置图要求。 |
| 土建布置图 | 最后按双方确认的现场尺寸绘图。 |

电梯功能表

| 序 号 | 功 能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全集选控制 |  |
| 2 | 满载直驶 |  |
| 3 | 重新初始化运行 |  |
| 4 | 反向指令自动消除 |  |
| 5 | 错误指令取消 |  |
| 6 | 本层厅外开门 |  |
| 7 | 开、关门按钮 |  |
| 8 | 开、关门按钮灯 |  |
| 9 | 轿厢到站钟 |  |
| 10 | 厅、轿门分别控制 |  |
| 11 | 关门等待取消 |  |
| 12 | 井道自学习 |  |
| 13 | 起动力矩补偿 |  |
| 14 | 红外光幕门保护 |  |
| 15 | 超载保护 |  |
| 16 | 驱动设备过热保护 |  |
| 17 | 无线五方通话装置 |  |
| 18 | 轿厢关门延迟保护 |  |
| 19 | 终端楼层保护 |  |
| 20 | 轿顶检修 |  |
| 21 | 轿厢开门保护 |  |
| 22 | 轿厢关门保护 |  |
| 23 | 关门力矩保护 |  |
| 24 | 故障自诊断 |  |
| 25 | 速度反馈检测功能 |  |
| 26 | 接触器反馈检测功能 |  |
| 27 | 抱闸反馈检测功能 |  |
| 28 | 自动返回基站 |  |
| 29 | 自动泊梯 |  |
| 30 | 数字大厅/轿内显示 |  |
| 31 | 厅外及轿内方向指示 |  |
| 32 | 轿箱内紧急照明 |  |
| 33 | 轿厢警铃 |  |
| 34 | 控制柜紧急电动运行 |  |
| 35 | 锁梯开关 |  |
| 36 | 轿内风扇照明控制 |  |
| 37 | 紧急消防操作 | 厂家提供接口，控制柜与消控中心的布线由用户负责。 |
| 38 | 司机操作 |  |
| 39 | 防捣乱功能 |  |

三、商务要求

（一）付款方式

（1）合同签订后无预付款；电梯发货到安装单位后7天支付合同总金额的50%，安装完成后7天支付合同总金额的25%，

（2）合同总金额的20%等质检部门出具检验合格报告并交付甲方使用后20天支付，合同总金额的5%（质保金）在运转一年后一次性支付，每次付款需有正式发票。

（二）售后服务

1、质保期内乙方在接到甲方电话故障通知后在半小时内派出合格的售后人员到达现场进行服务，承担相应费用，若需将货物送回生产厂家，乙方应提供备用货物、承担所需的往返费用。一般故障30分钟内响应，1小时内完成；应急服务30分钟到现场。

2、伴随服务

2.1 乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

2.2 完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

2.3 制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书， 质量保证书等文件须随设备装箱提供。

2.4 必须的其它技术资料。

3、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

四、技术参数、要求的说明

1、在投标文件中供应商须列出电梯主要零部件清单，在表中需明确填写所报零部件的品牌、产地，并承诺一旦中标将按所报品牌及零部件供货。若发现所供产品与投标所报品牌不符，采购人将要求供应商无条件退货，并追究供应商的法律责任。

2、供应商可自行在上述功能和技术要求之外另行推荐相关配置，但另行列明。

3、对上述功能和技术要求中采购人未明确的，供应商须在投标文件中逐条给予明确说明，中标后将作为签订和实施合同的依据。

五、质量保证及要求

1、质保期为终验合格后不少于12个月（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保）。中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2、中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4、质保期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。

5、验收时需提供原厂出具的售后服务承诺函。

六、国家标准及验收规范

1、本次招标的施工验收应满足但不限于采购人提供的设计图纸中明确的施工及验 收规范及以下有关此类工程的施工及验收规范：

（1）GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》

（2）GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》

（3）GB/T 7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分：Ⅰ 、 Ⅱ 、Ⅲ、Ⅵ》

（4）GB/T 7025.2-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的形状与尺寸 第2部分：Ⅳ类电梯》

（5）GB/T 7025.3-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的形状与尺寸 第3部分：V 类电梯》

（6）GB/T 10058-2009《电梯技术条件》

（7）GB/T 10059-2009《电梯试验方法》

（8）GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》

（9）GB 50310-2002  《电梯工程施工质量验收规范》

（10）GB 50182-1993  《电气装置安装工程电梯电气装置施工验收规范》

（11）TSG T5002-2017 《电梯维护保养规则》

（12）GB/T 8903-2018 《电梯用钢丝绳》

（13）GB/T 24478-2009《电梯曳引机》

（14）GB/T 12974-2012《交流电梯电动机通用技术条件》

（15）GB/T 12974.2-2014《交流电梯电动机通用技术条件 第2部分：永磁同步电动机》

（16）JG 5009-1992   《电梯操作装置、信号及附件》

（17）JG/T 5072.1-1996《电梯T型导轨》

（18）JG/T 5072.2-1996《电梯T型导轨检验规则》

（19）TSG T5002-2017 《电梯维护保养规则》

且应不低于上述国家及地方现行标准及有关规定的最新要求。

2、凡涉及到国家标准、产品生产国标准、行业标准、企业标准的按最高标准执行。

3、一般现场设施、安全防护和环境设施等执行国家、陕西省及行业相关文件规定。

七、服务要求

1、供应商需具备健全的售后维保服务及相关机构，能够保证及时提供售后服务和维修；供应商应承诺在质量保证期内免费提供货物维修、更换零部件等服务，质量保证期后以优惠价提供上述服务。为保证采购人能及时得到维修响应，如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。保修期结束后，供应商仍应负责提供终身维修服务，但只能收取配件费；

2、维修响应时间：接到采购人通知后 30 分钟内响应， 半 小时到达现场， 一 小时内处理完毕。

3、供应商负责试运行的结果须符合采购人的技术要求，同时也应达到行业有关技术规范的要求；如未达到采购文件或行业规范的相关要求，则由供应商负责更换直至达到要求为止。

4、技术培训

（1）投标供应商应就其所提供的设备及操作系统对采购人的技术人员、操作人员和维修人员进行操作和维修方面的培训，培训内容至少应包括安全操作使用和设备维护及设备维修、排除简单故障等。

（2）在投标文件中应明确培训人数、培训时间、培训内容、培训目的、培训地点等。

5、供应商对设备的控制软件应给予动态的、最新的免费升级服务。