- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市城市管理执法局高速路口物流园停车场硬化工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地块一 |  |  |  |  |
| 1 | 040203005001 | 水泥混凝土 1.200mm厚C30混凝土面层 2.200mm厚砂砾石垫层 3.素土夯实(压实系数≥92%) | m2 | 5814.96 |
| 2 | 040101001001 | 垃圾清理 1.含垃圾8KM外运 | m3 | 581.5 |
| 3 | 040101001002 | 土方开挖 1.含土方8KM外运 | m3 | 1744.49 |
| 地块二 |  |  |  |  |
| 1 |  | 管道挖土方53.25m³ | m³ | 53.25 |
| 2 |  | 管道回填土方53.25m³ | m³ | 53.25 |
| 3 | 040203005001 | 水泥混凝土 1.200mm厚C30混凝土面层 2.200mm厚砂砾石垫层 3.素土夯实(压实系数≥92%) | m2 | 2360.84 |
| 4 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:雨水 3.材质:钢带双壁波纹管 4.规格:DN400 | m | 35.5 |
| 5 | 040101001001 | 垃圾清理 1.含垃圾8KM外运 | m3 | 236.08 |
| 6 | 040101001002 | 土方开挖 1.含土方8KM外运 | m3 | 472.17 |