- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市锦界镇人民政府青草界村沥青路面翻新改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 锦界镇青草界村沥青路面翻新改造工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 0.625 |
| 102 | 路基工程 | km | 0.625 |
| LJ01 | 场地清理 | km | 0.625 |
| LJ0103 | 拆除旧建筑物、构筑物 | m3 | 284.2 |
| LJ010302 | 挖除路缘砖 | m3 | 2.2 |
| LJ010303 | 挖除旧基层 | m3 | 282 |
| 103 | 路面工程 | km | 0.625 |
| LM01 | 沥青混凝土路面 | m2 | 4967 |
| LM0102 | 路面底基层 | m2 | 711 |
| LM010202 | 20cm水泥稳定土（7%） | m2 | 711 |
| LM0103 | 路面基层 | m2 | 705 |
| LM010302 | 32cm厚 水泥稳定碎石 （5%)外掺8%粉 煤灰 基层 | m2 | 705 |
| LM0104 | 透层、黏层、封层 | m2 | 14901 |
| LM010406 | 乳化沥青透层（PC-2型） | m2 | 4967 |
| LM010406 | 热沥青同步碎石封层 | m2 | 4967 |
| LM010406 | 乳化沥青粘层（PC-3型） | m2 | 4967 |
| LM0105 | 沥青混凝土面层 | m2 | 4967 |
| LM010502 | 8cm厚ATB-25沥青混凝土下面层 | m2 | 4967 |
| LM010503 | 4cm厚AC-16沥青混凝土上面层 | m2 | 4967 |
| LM04 | 路槽、路肩及中央分隔带 | km | 0.625 |
| LM040201 | C20混凝土路边石 | m3 | 47.8 |
| LM040201 | 路肩培土 | m3 | 50 |
| 005 | 铣刨4cm厚旧沥青面层 | m2 | 4967 |
| 107 | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 0.625 |
| 10701 | 交通安全设施 | 公路公里 | 0.625 |
| JA04 | 标线 | m2 | 37 |
| JA0401 | 路面标线 | m2 | 37 |
| JA040101 | 热熔标线 | m2/m | 37 |
| 110 | 专项费用 | 元 |  |
| 11001 | 施工场地建设费 | 元 |  |
| 11002 | 安全生产费 | 元 |  |