府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司5202盘区水文地质补勘项目采购需求文件

一、采购项目名称

府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司5202盘区水文地质补勘项目

二、采购项目预算、资金构成和采购方式

1、采购项目预算：2631719.00 元（见上传附件）

2、最高限价：2631719.00 元

3、资金来源：自筹资金

4、价格信息来源：府谷县投资评审中心预算审查报告

5、采购方式：公开招标

三、采购需求

沙沟岔矿业有限公司需要针对5202盘区进行全面性的水文地质补勘工作。具体内容包括:瞬变电磁法14520点，地质钻探(孔径113mm)1220米，岩石力学测定18件，水质分析6件，物理测井1220米，气样分析6件，钻探(孔径325mm) 560米，套管(孔径273mm) 560 米，抽水试验8台班，水质分析8件监测井设备2套等。共设一个合同标段。

本项目必须符合国家矿山安全监察局陕西局文件（矿安陕[2023]95号）相关规定，且须通过国家矿山安全监察局陕西局及相关专家评审。

（一）技术标准

1.法规和政策文件

（1）DZ/T 0215-2002《煤、泥炭地质勘查规范》；

（2）AQ 2004-2005《地质勘探安全规程》；

（3）原煤炭部颁布《煤炭资源勘探工程测量规程》；

（4）GB/T 18314-2001《全球定位系统（GPS）测量规范》；

（5）GB/T 18341-2001《地质矿产勘查测量规范》；

（6）《煤炭电法勘探规范》（MT/T898-2000）；

（7）《地面磁性源瞬变电磁法技术规程》DZ/T0187—2016；

（8）《地面电性源瞬变电磁法地球物理勘查技术规程》；

（9）《煤矿安全规程》（应急管理部令〔2022〕8号）；

（10）《煤矿防治水细则》（煤安监调查[2018]14号）；

（11）《地面瞬变电磁法技术规程》(DZ/T0187-1997)；

（12）《地面磁法勘探技术规程》（SY∕T5771-2011 ）；

（13）《地面磁性源电磁法技术规程》》(DZ/T 0187-1997)；

（14）《地面电性源瞬变电磁法地球物理勘查技术规程》DB41∕T 2106-2021，等其他国家要求执行的标准、规范。

（二）服务内容要求

1.项目服务期限：90日历天

2.项目实施地点：府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司

3.服务成果提交：府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司5202盘区水文地质补勘项目成果包括调查成果和文字成果等以及其他过程资料。

（1）调查成果：查清4-3煤层采空区积水及积气情况、矿井5-2煤层5202盘区未来开采区域煤层顶板富水性、查明5-2煤层5202盘区周边200m范围内采空区分布、范围、开采方式、悬顶分布、塌陷情况、积水积气情况等。

（2）文字成果：提交水文地质综合勘查专项报告。

（3）其他成果：终形成胶装纸质版6套，刻录光盘电子版1套。

4、服务内容：

府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司5202盘区水文地质补勘项目钻进过程中钻压、转速、冲洗液量依据岩石的物理力学性质、钻头类型、孔底刻取环状面积、孔深、钻孔结构、冲洗液性能等因素科学合理的选择，并注意三者之间的协调配合。为提高钻孔的岩芯采取率，要求钻孔进入岩层后必须使用复合片钻头进行钻进取芯。

(1)冲洗液与钻孔护壁

建议全孔采用取芯钻进，钻进过程中判断地层层位。钻进采用护壁性能好、 携粉能力高的化学泥浆为钻井液。

(2)钻进操作

① 一人操作：每一个回次钻进时应由一人操作，不得随意提出钻具，钻进参 数应均匀调整。钻进中注意观察各种仪表变化、机器运行及进尺速度等情况，发 现异常及落钻，必须及时处理并记录落钻的位置和落程。

② 专人观察泥浆泵：钻进过程中，应有专人观察泥浆泵工作情况，严禁使用 三通阀调节流量。

③ 磨合和修整孔壁：孔底必须保持洁净，不得残留金属及磨料等杂物，换钻 头、换径后必须磨合和修整孔壁台阶。

④ 坚持“四必提”原则：下钻遇阻经转动钻具无效时；钻进同类岩石时效突降 时；岩芯堵塞及发现烧钻征兆时必须提钻。

⑤ 钻头、扩孔器：必须排队使用，钻头先使用外径大内径小的，扩孔器先使 用外径大的。

⑥ 新钻头使用：新钻头下孔时，应先轻压慢转，与孔底完全磨合后，再逐渐 至正常规程参数。

⑦ 下钻：当钻头至孔底0.3～0.5m 处，应先开泵冲孔然后轻压慢转至孔底， 钻进数分钟后再施加正常参数。

⑧ 操作：严格执行”五不扫”制度，即不用新钻头扫孔，扫残留岩芯，扫脱落岩芯，扫掉块，扫探头石。

⑨ 钻具检查：每回次均应检查内管总成，保证弹卡钳动作灵活、单动性能良 好，间隙调整适应，卡簧卡芯可靠。

⑩ 建立健全钻头及扩孔器的保管、使用制度：由专人保管、检查与回收，登 记造册，卡片建档，排队使用。

(3)钻具丈量与孔斜

由钻机的大班记录员负责该项工作，按规程遇见地层界线、冲洗液消耗量增 大(或漏失)及终孔后各丈量钻具一次，误差不得大于0. 15%,若大于0. 15%必须 进行合理平差。

孔斜：终孔孔斜不大于3°

(4)岩芯采取率

建议钻孔全孔取芯，根据以往施工钻孔情况，松散层(砂、土类)可不用取 芯；极破碎岩层(风化基岩及软弱层)采取率不低于10%(遇特殊情况可酌情考 虑，最终已施工实际情况而定)。

（5）简易水文观测

① 观测内容

观测内容包括：钻孔中水位的变化；冲洗液的消耗情况；严重坍塌掉块情况； 大裂隙、流砂与钻具突然下落情况等。

② 观测方法

消耗量观测：在正常钻进时，每小时观测一次；不足一小时的回次，每回次 观测一次。发现冲洗液漏失时，应每10~30分钟观测一次；冲洗液全部漏失时， 应开大水泵测定其最大漏失量。调整泥浆时不进行消耗量观测，但应记录泥浆的 比重和粘度的变化。

水位观测：每次钻程上钻后和下钻前各测一次水位。停钻时间较长时，每两 小时观测一次水位，水位基本稳定后，可改为每四小时观测一次，直到从新钻进。

（6）工程地质编录

对本次施工的所有钻孔均进行工程地质编录。重点编录岩层节理或裂隙发育 情况，裂隙面的倾斜闭合和充填情况，裂隙面上地下水活动痕迹等。详细描述岩芯的节理、裂隙、确定钻孔中流砂层、土层、风化带、软弱夹层的位置和深度。分岩层测定岩石质量指标RQD值，确定岩石质量等级和岩体质量等级。

2、水质化验

在采空区积水探查中，为查明采空区积水水化学特征，分析矿井补给径流条 件，建立各含水层水化学判别模型，在研究中将对矿井各主要水源进行系统采样， 进行水质全分析。

(1)取样要求

取样时应用样水冲洗水样瓶3次，取满不留空气，贴标签，注明取样时间、 地点、水源、取样人，严格按取样要求进行，并尽快送到化验室进行化验。

(2)常规水样取样时间、数量、分析项目

在钻孔单孔抽水试验期间，当水位稳定时分别采取水样5件，均作水质全分 析。

水质全分析样合计6件，水质全分析一般包括以下项目： 阳离子：k+、Na+、Ca²+、Mg²+、Fe²+、Fe³+、NH⁴+;

阴离子：Cl⁻、SO₄²、HCO₃、CO3-、NO₃、F; 硬度、总矿化度、PH。

3、岩石力学测定

岩石力学测定包括以下项目：抗压强度、抗拉强度、抗剪强度、弹模、吸水 率、块体密度、含水率。

| 工作手段名称 | 工作量 |  | 预算标准 (元/单位 工作量) | 预算(元) 总预算 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计量单位 | 总工作量 |  |  |  |
| 一、物探(面积5.926km²） |  |  |  |  | 瞬变电磁法 面积网格密 度40m(线 距)×20m (点距) |
| 1.瞬变电磁法 | 点 | 14520 |  |  |  |
| 二、钻探 |  |  |  |  |  |
| 1.地质钻探（孔径113mm) | m | 1220 |  |  | 地质勘查孔 6个 |
| 2.岩石力学测定 | 件 | 18 |  |  |  |
| 3.水质分析 | 件 | 6 |  |  |  |
| 4.物理测井 | m | 1220 |  |  |  |
| 5.气样分析 | 件 | 6 |  |  |  |
| 三、水文监测井 |  |  |  |  | 监测井2个 (验证孔) |
| 1.钻探(孔径 325mm) | Ⅲ | 560 |  |  | 1#、2# |
| 2.套管(孔径 273mm) | m | 560 |  |  | 1#、2# |
| 3.抽水试验 | 台班 | 8 |  |  | 1#、2# |
| 4.水质分析 | 件 | 8 |  |  | 1#、2# |
| 5.监测井设备 | 套 | 2 |  |  | 水位、水质 检测 |
| 四、报告编制 | 份 | 1 |  |  |  |
| 五、专家评审费 |  |  |  |  |  |
| 六、青赔和协调费、修路、钻机平台建设费等 |  |  |  |  | 暂估价 |
| 合 计 |  |  |  |  | 包含6%税 费 |

四、合同模板：

府谷能源投资集团沙沟岔矿业有限公司5202盘区水文地质补勘项目

合同书

甲方（客户方）：

乙方（服务方）：

甲乙双方本着相互信任，真诚合作的原则，经双方友好协商，就乙方为甲方提供特定服务达成一致意见，特签订本合同。

一、 服务内容

1、见下表

| 服务内容 | 备注 |
| --- | --- |
| 地质调查 | 面积5.926km2 |
| 瞬变电磁勘探 | 面积5.926km2 |
| 地质钻孔 | 地质勘查孔6个 |
| 水文监测井 | 2个 |
| 气样分析 | 6组 |
| 水质分析 | 14件 |
| 岩石力学 | 18件 |
| 测井 | 8个 |

2、如果乙方在工作中因自身过错而发生任何错误或遗漏，乙方应无条件更正，而不另外收费，并对因此而对甲方造成的损失承担赔偿责任。若因甲方原因造成工作的延误，将由甲方承担相应的损失。

二、 服务费的支付

1、总金额为          人民币 (大写: _____________________人民币元整)。

2、付款进度：

（1）本合同签订之日起【7】个工作日内，甲方应向乙方支付相当于本项目服务费用总额【50】%即人民币(大写)【              】元整(¥【            】元)的前期费用。

（2）乙方向甲方提交符合本项目要求的【隐蔽致灾因素普查报告书】之日起【7】个工作日内，甲方向乙方支付剩余服务费【50】%即人民币(大写)【             】元整(¥【            】元)。

3、采购人在支付服务费前，成交供应商应提供国家税务发票，合同价包含税款，有关发票方面的任何问题，甲方应在收到发票后及时书面通知乙方，以便乙方及时作出解释或解决问题，以使甲方能按时付款。

三、 争议处理

甲乙双方如对协议条款规定的理解有异议，或者对与协议有关的事项发生争议，双方应本着友好合作的精神进行协商。协商不能解决的，任何一方可向仲裁委员会提起仲裁。

四、 其他

1、本合同中所用的标题仅为方便而设，而不影响对本合同的解释。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。

# 3、可根据实际情况另行签订协议。

甲方（签章）                            乙方（签章）

代表签字：                              代表签字：

地点：                                  地点：

日期：                                  日期：

五、履约验收标准和方法

严格按照招标文件、投标文件、采购合同、《中华人民共和国政府采购法》,《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国家、省、市有关要求进行验收。

六、对供应商的要求

1、在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、供应商应同时具备国家行政主管部门颁发的地质灾害防治单位地质灾害评估、勘查、设计乙级及以上资质；

7、拟派项目负责人需具备水文地质或物探相关专业中级职称证书。

七、付款方式

（1）本合同签订之日起【7】个工作日内，甲方应向乙方支付相当于本项目服务费用总额【50】%即人民币(大写)【              】元整(¥【            】元)的前期费用。

（2）乙方向甲方提交符合本项目要求的【隐蔽致灾因素普查报告书】之日起【7】个工作日内，甲方向乙方支付剩余服务费【50】%即人民币(大写)【             】元整(¥【            】元)。

八、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

1、采购单位：府谷能源投资集团有限公司

2、采购单位地址：陕西省榆林市府谷县新区

3、项目联系人：李先生       联系电话：0912-3708109

府谷能源投资集团有限公司

2025年03月05日