工程量清单：

管网

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040501006001 | 塑料管道铺设 1.管道材料名称:HDPE双壁波纹管 2.管材规格:DN400,环刚度8KN/m2 | m | 400 |
| 2 | 040501006002 | 塑料管道铺设 1.管道材料名称:排水PVC-U 2.管材规格:De160 | m | 84 |
| 3 | 040501006003 | 塑料管道铺设 1.管道材料名称:DN65,PE100给水管,PN10 | m | 180 |
| 4 | 040501003001 | 镀锌钢管铺设 1.公称直径:穿越管道外套DN100钢套管 | m | 50 |
| 5 | 040504002001 | 圆形混凝土污水检查井（Φ1000mm） [项目特征] 1.图集做法:06MS201-3 P21 2.井规格:Φ1000mm 3.井深:1.6m 4.100mm厚C15混凝土垫层 5.220mm厚C25钢筋混凝土底板 6.200mm厚C25钢筋混凝土侧壁 7.120mm厚C25钢筋混凝土盖板 8.流槽:厚MU10烧结实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，20mm厚1：2防水水泥砂浆抹面 9.预制C30钢筋凝土井圈 10.爬梯:球墨铸铁踏步，选用标注图集06MS201-6 P14 11.井盖:Φ800mm重型球墨铸铁井盖及支座 12.防坠网:安装高度位于井盖以下250mm，防坠网承重200kg，每2年更换一次 13.具体详见施工图文件 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板制作、安装 6.防水 7.井盖及井座制作、安装 | 座 | 14 |
| 6 |  | 成品玻璃钢化粪池20m3 | 座 | 1 |
| 7 |  | 非开挖定向钻 | m | 50 |
| 8 |  | 一体化污水泵站（筒体直径2m,高度4米） 注:一体化预制泵站最终以采购人确认，设计院校核为准。厂家进行指导安装。 | 座 | 1 |
| 9 |  | 挖基土方 | m3 | 1333.2 |
| 10 |  | 回填土方 | m3 | 1333.2 |

- 两侧硬化

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040203005001 | 水泥混凝土 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 2.厚度:180 | m2 | 19795 |
| 2 | 040202003001 | 水泥稳定土 1.水泥含量:7% 2.厚度:180 | m2 | 19795 |
| 3 |  | 挖基土方 | m3 | 7126.2 |